红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目环境影响评价环境影响评价信息公告

- 一、项目概况

红普路(艮山东路~德胜东路) 电力管廊及附属配套工程项目位于杭州市江干区红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带，估算总投资6400万元，用于建设电力管廊及附属配套工程，管道长约1.3公里(以实测数据为准)。

二、建设项目污染物排放情况

- 表1 项目污染物排放情况一览表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1、施工期开挖土石方、车辆运输 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 2、施工过程 | 施工废水量 | 少量 | 0 |
|  |  | SS |  |  |
|  | 3、施工人员生活过程 | 生活污水量 | 2.7m3/d | 2.7m3/d |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.95kg/d | 60mg/L，0.162kg/d |
|  |  | SS | 160mg/L，0.43kg/d | 20mg/L，0.054kg/d |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L，0.04kg/d | 8mg/L，0.022kg/d |
| 固体废物 | 4、施工过程 | 弃渣、弃土 | 61000m3 | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 0 |
|  | 5、施工人员生活过程 | 生活垃圾 | 30kg/d | 0 |
| 噪声 | 主要为施工机械及运输车辆产生的噪声，噪声源在80-102dB之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态环境影响主要发生在施工期。 (1)项目施工期的主要生态问题是基坑开挖、场地的平整、施工材料的堆放、施工人员活动等对局部区域市政绿化设施有一定的破坏； (2)道路开挖后，表土疏松，遇上大雨天，会造成一定程度的水土流失； (3)施工人员的生活垃圾和建筑垃圾应及时清运，否则会影响城市景观。 (4)施工期的施工扬尘和施工噪声对环境有一定的影响。 |  |  |  |  |

三、建设项目对环境可能造成影响的概述

(1)大气环境影响分析

该项目施工期对大气环境的污染主要来自道路扬尘、施工场地粉尘等。

道路扬尘在自然风作用下其影响范围在100m以内，可通过洒水抑尘，缩小扬尘的影响范围和影响程度。对于施工作业扬尘、地面料场的风吹扬尘，主要是受作业时风速大小的影响显著，因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。

(2)水环境影响分析

施工期间污水主要来自施工人员日常的生活污水和开挖泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水。

施工废水必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施，施工工地周围设置排水明沟，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水；施工工地设置临时厕所，生活废水经化粪池处理后委托当地环卫部门抽运至市政污水管网，送杭州七格污水处理厂处理，项目废水对周边水体无不良影响。

因此，该项目建设期所产生的废水将不会对周围环境造成明显影响。

(3)噪声环境影响分析

施工期噪声主要来自各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工期应选用低噪声的设备作业，晚上禁止打桩，以减少噪声对周围环境的影响。施工单位在施工期内，必须遵照国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066号)的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从有关环保部门的监督。

(4)固体废物影响分析

施工期的固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

施工人员的生活垃圾设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时处理。

建筑垃圾主要为弃渣和废建材。弃渣根据相关政府部门要求，运采用封闭式运输车及时清运，到指定的弃土场统一堆放，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土。废建材不得堆放在水体附近，临时堆放处应设遮雨棚，防止雨水冲刷进入水体，最后应进行综合利用或委托有关部门作无害化处理。

(5)水土流失影响分析

本工程施工期生态环境影响主要表现为施工过程中由于沟槽开挖、工程临时占地扰动或损坏原地貌而导致的水体流失，工程建设期是水土流失的主要阶段。工程施工期间，土方开挖后，基本可在较短时间内进行回填，并进行回填后的道路路面修复，对原有遭受破坏的市政绿化区域进行修复，采取相应的水土保持措施，尽快播撒草种，恢复市政绿化，将施工期可能造成的水土流失可减小到最小程度。

(6)社会环境影响分析

在本工程施工期间，由于城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放等都会影响城市景观和整洁，对杭州市城市景观也产生一定的影响。另外，施工过程中占用道路影响附近居民的正常生活。

建设单位应选择合理的施工方式，尽量少占道路，提高施工进度，对施工工程进行公示和标识界线，取得当地群众的谅解，减少因施工造成的社会负面影响。

四、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施要点

- 表2  建设项目主要污染防治措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1、施工期开挖土石方、车辆运输 | 扬尘 | 1、对施工场地和道路进行定期洒水； 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，采用封闭车辆运输建筑材料； 3、对堆场加强管理，在四周设置挡风墙(网)，合理安排堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂使材料稳定，减少起尘量，并采取加盖蓬布等遮挡措施。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准。 |
| 水 污 染 物 | 2、施工过程 | 施工废水 | 施工工地周界设置排水明沟，对地块内地表径流水和施工泥浆水进行收集，收集后施工废水需经沉淀池处理，上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水。 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，处理达标后排入七格污水处理厂处理。 |
|  | 3、施工人员生活过程 | 生活污水 | 施工临时生活区生活废水经简易化粪池处理后，委托环卫部门定期抽运，送杭州七格污水处理厂处理达标后排放。 |  |
| 固 体 废 物 | 4、施工过程 | 弃渣、弃土 | 委托有资质的单位用封闭车辆或遮盖运输至工程渣土专用处置场填埋 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾 | 运至划定的地方倾倒或回填。 |  |
|  | 5、施工人员 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一运送至垃圾填埋场作卫生填埋。 |  |
| 噪 声 | 本工程施工期施工单位应在施工时尽量选用优质低噪设备，并加强施工机械的维护、修理，保证施工机械处于低噪声高效率的良好工作状态。将强噪声设备安装在工棚内，实施封闭、半封闭施工，远离环境保护目标。在12：00至14：00，红五月嘉苑一区周边路段不得使用移动式发电机、空压机、轮式转载机等高噪声设备。禁止夜间进行施工活动，严格控制夜间施工，因生产工艺要求或交通限制确需在夜间进行施工作业的，应按照《杭州市环境噪声管理条例》(2010.4.1施行)要求施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领《夜间作业证明》。 |  |  |  |

五、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

- 红普路(艮山东路~德胜东路) 电力管廊及附属配套工程项目选址在杭州市江干区，工程建设符合国家产业政策，符合当地城镇规划。但工程的建设会对附近区域的社会环境、生态环境、声环境、环境空气带来一定的不利影响。因此工程需严格执行国家有关环保法规及环境标准，采取本报告提出的建设期和营运期各项污染防治对策及保护措施，使其对环境的影响降到最低限度，则从环境保护的角度来看，本工程的建设是可行的。

- 六、公众索取进一步信息及与环境影响评价单位的联系方式

环境影响评价单位：浙江东天虹环保工程有限公司

联系人：方薇       联系方式：0571-87425979

- 七、建设单位名称和联系方式

- 建设单位：国网浙江省电力公司杭州供电公司

- 联系人及联系电话：熊工/0571-51221828      联系地址：杭州市建国中路219号

- 八、审批单位信息

- 审批部门：杭州市环境保护局      联系电话：85085326（55号环保窗口）

- 通讯地址；杭州市解放东路18号市民中心H楼2楼  杭州市行政服务中心环保局窗口（55号）

- 九、公示期限

本次公示主要采取公告栏张贴公示的形式，公众可来电、来函、来人向建设单位或环评单位咨询、查询有关项目情况、反映与本项目有关的问题，也可向建设项目审批部门咨询和反映。

- 公示时间：2016年3月16日至2016年3月29日，共10个工作日。

- 十、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围：项目所在地周边地区居民和企事业单位。

征求公众意见的主要事项：从环保角度出发，对该项目的建设持何种态度，请简要说明原因。

公告发布单位：国网浙江省电力公司杭州供电公司

公告发布时间：2016.3.15

建设项目环境影响报告表

(简本)

项目名称：红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目

建设单位(盖章)：     国网浙江省电力公司杭州供电公司

编制日期：2016年3月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1  建设项目概况	1

1.1项目由来	1

1.2建设内容	1

1.3项目主要技术经济指标	1

1.4项目实施进度与工期安排	2

1.5环保投资	2

1.6.建设项目环境可行性分析	2

2  建设项目周围环境现状	5

2.1大气环境质量现状	5

2.2地表水环境质量现状	5

2.3声环境质量现状	5

3  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	6

3.1工艺分析	6

3.2污染源强分析	6

3.3建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	8

3.4环境影响评价	9

3.5污染防治措施	11

4  环境影响评价结论	13

# 1  建设项目概况

## 1.1项目由来

目前杭州市区东部的220千伏变电所均由500千伏乔司变供电，乔司变往市区中心共有8回架空出线(四个同杆双回路)，分别接到运河变、月牙变(德胜变又以2回线路接入月牙变)、钱塘变和景芳变；而随着杭州市委市政府“决战东部”战略的实施及城市化的快速推进，这条宽大的出线走廊对九堡、下沙区块的开发影响较大，正好穿过规划中新的下沙行政中心区域，下沙区政府已多次提出要求将区块内的220千伏架空线改为地下电缆。

为了满足杭州市区快速增长的用电需求，改善杭州市区的电网结构，有利于杭州市区构建和谐社会、促进杭州市区国民经济的有序协调发展，结合杭州电网规划，在当地政府各有关部门的大力支持和充分落实变电所所址、线路走廊及其他有关政策的基础上，国网浙江省电力公司杭州供电公司拟在杭州市区东部城区中心落点建设500千伏钱江输变电工程，用以替代由500千伏乔司变通过220千伏线路向市区供电的方案，以利于提高杭州东部的土地综合利用率。钱江输变电地下电缆工程采用超高压电力电缆的专用管廊，本项目拟在红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带实施电力管廊及附属配套工程，管道长约1.3km(以实测数据为准)，项目不涉及内部电力管线铺设。

## 1.2建设内容

红普路(艮山东路~德胜东路)电力管廊及附属配套工程项目位于杭州市江干区，高压电力管廊线路走向为：九环路段(德胜东路～九源路)、九源路段(九环路～红普路)、红普路段(九源路～艮山东路)，管道长约1.3km(以实测数据为准)。本项目总投资6400万元，其中管廊土建建设资金4550万元，建设资金由市城建资金解决。

## 1.3项目主要技术经济指标

本工程规划电缆采用电缆管廊形式布置，管道长约1.3km(以实测数据为准)，断面宽度5.1m双舱结构，电力管廊均布置在道路一侧下方1.5m~2m左右。九环路段(德胜东路～九和路)拟建电力管廊路径敷设于九环路西侧红线内1m处；九环路段(九和路～九源路)敷设于九环路西侧红线外4.7m处的规划绿化带内；九源路段敷设于道路南侧红线内3m处；红普路段敷设于道路中心线以西29.7m处的规划绿化带内。

表1  路径及管位一览表

| 电缆管廊路径 | 管位安排 |
| --- | --- |
| 九环路段(德胜东路～九和路) | 九环路西侧红线内1m处 |
| 九环路段(九和路～九源路) | 九环路西侧红线外4.7m处的规划绿化带内 |
| 九源路段 | 九源路南侧红线内3m处，道路中心线以南15.3m处 |
| 红普路段 | 红普路道路中心线以西29.7m处下方 |

## 1.4项目实施进度与工期安排

根据道路建设计划，电力管廊工程作为红普路、九源路配套工程，与道路同步实施、同步完成，预计工期为两年。

## 1.5环保投资

该项目总投资6400万元，其中环保投资159万元，约占总投资的2.48%，见表2。

表2  工程环保设施与投资概算一览表

| 项目 | 内容 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 施工期扬尘控制 | 10.0 |
| 废水治理 | 施工期生活废水、生产废水 | 6.0 |
| 噪声控制 | 施工设备隔声、消声设施、敏感点防护措施 | 10.0 |
| 固废 | 垃圾箱、环卫清运 | 3.0 |
|  | 弃土商业处理 | 120 |
| 生态 | 水土流失防治 | 10 |
| 合计 | / | 159 |

## 1.6.建设项目环境可行性分析

1.6.1建设项目环保要求符合性分析

(1)建设项目符合生态环境功能区规划的要求

本项目位于杭州市江干区，高压电力管廊线路走向为：九环路段(德胜东路～九源路)、九源路段(九环路～红普路)、红普路段(九源路～艮山东路)，属于优化准入区中的江干北部生态居住区发展生态环境功能小区(Ⅰ1－10104D12)，项目拟建电力管廊及附属配套工程，符合该生态环境功能小区完善基础设施建设的生态环境功能定位，因此本项目的建设符合生态环境功能区规划。

(2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目营运期不存在污染物排放。施工生产废水和生活污水采取了有效处理措施，对施工噪声设置隔声屏障和隔音等措施进行处理，对施工扬尘采取洒水抑尘等处理措施，并对施工产生的弃土采取了合理和处置措施，在采取上述措施后施工过程产生的污染物能够做到达标排放。

(3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

本项目属于非污染生态项目，无总量控制要求。

(4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据现状调查及预测分析，该项目施工期通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，营运期不存在污染物排放，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。

1.6.2建设项目环评审批要求符合性分析

(1)清洁生产要求的符合性分析

本项目施工过程中采用较为一般施工设备和施工工艺，工程实施过程中对施工生产废水和生活污水采取了有效处理措施，对施工噪声设置隔声屏障和隔音等措施进行处理，对施工扬尘采取洒水抑尘等处理措施，并对施工产生的弃土采取了合理和处置措施；采用环保型工艺，以减少对周边环境的影响，因此本项目符合清洁生产的要求。

(2)公众参与要求的符合性分析

本次公众调查主要采取发放表格和公示的形式进行，调查对象主要是电力管廊沿线的团体和个人。

根据二次公示和对周围个人、团体的调查表明，被调查对象均表示对本项目有所了解，而且对建设单位的环境信誉表示满意或者还可以，但仍担心项目产生的大气、水、噪声、废渣等污染，认为对环境有一定的影响。因此，要求建设单位在项目实施过程中严格按照本次环评提出的各项治理要求和清洁生产要求进行设计和施工，并确保污染防治设施的正常运行，做到污染物达标排放，降低对周边环境的影响。

1.6.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

(1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目无永久占地，属红普路、九源路等道路的配套工程，工程的建设可进一步完善杭州市区的电网结构，对九堡、下沙区块的开发，工程的实施是实现杭州市生态环境与社会经济协调发展的需要，工程建设不会改变各环境功能区划，项目建设符合各类规划要求。

(2)建设项目符合国家和省产业政策等要求

根据《产业结构调整导向目录(2011年本)(修正)》，本项目属于鼓励类中第四类电力中的“10.电网改造与建设”，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

# 2  建设项目周围环境现状

## 2.1大气环境质量现状

为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用杭州市环境检测科技有限公司2014年6月7号~13日对九昌路监测点位进行的监测数据进行分析评价，监测项目为CO、NO2、SO2，由表3-1的监测结果可知，九昌路监测点各监测指标中CO、NO2、SO2小时浓度均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

## 2.2地表水环境质量现状

本项目附近水体为和睦港及其支流，据监测统计结果可知，和睦港水质指标中除高锰酸盐指数达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水质要求外，氨氮、总磷、溶解氧现状监测结果均为劣V类，总体水质为劣V类水体，分析原因是由于沿线区域为城市郊区，部分地块尚无污水管网，导致水体受污染。

## 2.3声环境质量现状

该项目所在地声环境质量现状良好，道路用地周边声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

# 3  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1工艺分析

本项目主要建设内容为在红普路(艮山东路~德胜东路)道路西侧绿化带内上敷设电力管廊。主要工序如下：

基坑围护—→基坑开挖、土方外运—→管廊砼垫层施工—→管廊底板施工—→管廊墙板和顶板施工—→上层管廊附属结构(通风口、投料口、电力接口、人员主出入口、端部井)—→路面恢复—→竣工验收

施工工艺流程说明：

首先应确保离基坑边线15m范围内平整后的场地标高不高于设计标高，同时应复核周边构筑物离管廊边线的距离，再根据工程需要进行基坑的开挖。垫层施工前，设盲沟排水，以便及时排出基坑内的积水。地基验槽后，根据先深后浅的原则，浇捣集水坑、地板变形缝枕梁和管廊砼垫层，采用平板振动抹平。电力管廊大部分结构横截面断面尺寸相同，施工时拟采用整体移动钢模板台车；底板砼、墙板、顶板混凝土一次性浇捣完成。最后进行路面回填和路面恢复施工。规划路径穿越道路、河道部分均采用顶管施工，采用非开挖施工技术。本工程所需运输的建筑材料均外购，汽车运入；排水暗渠则采用钢筋混凝土建造。

## 3.2污染源强分析

本项目为电力管廊及附属配套工程，不涉及内部电力管线铺设，无设备安装等。因此本次环评仅评价施工期污染。

施工期主要污染源为：施工机械及运输车辆产生的噪声；道路开挖等过程产生的水土流失；施工期开挖土石方及车辆运输等产生的扬尘；施工点的生活污水和生产废水；施工过程生产固废和生活垃圾等。

(1)噪声

施工期噪声的影响主要为施工机械、运输车辆产生。

①施工机械噪声

项目主要施工机械作业的声源强度见表3。

表3  常见施工设备噪声源强不同距离声压级(单位：dB)

| 设 备 | 距声源5m | 距声源10m | 设 备 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 82-90 | 78-86 | 移动式发电机 | 95-102 | 90-98 |
| 电动挖掘机 | 80-86 | 75-83 | 商砼搅拌车 | 85-90 | 82-84 |
| 轮式装载机 | 90-95 | 85-91 | 混凝土振捣器 | 80-88 | 75-84 |
| 推土机 | 83-88 | 80-85 | 空压机 | 88-92 | 83-88 |

从表5-1可以看出，主要施工机械设备距声源5m处声压级达80-102dB。由于施工过程经常是多种施工机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级更高，噪声辐射影响范围亦更大。

②运输车辆噪声

本项目所使用的建筑材料和挖填方主要采用汽车往来运输。由于施工机动车辆在现场、便道和既有道路的行驶从而增加了区域内交通噪声的污染程度，特别是重型载重汽车运行产生的噪声影响范围较广，当运输车队经过时，约45m以外方可达到70dB左右。

(2)水土流失

道路挖除过程、临时堆放场及后续的施工过程因降雨季节将产生泥沙流失。

(3)施工扬尘及其它废气

施工中产生的扬尘是区块内环境空气污染的主要方面，主要来源于道路开挖、汽车运输、土方回填、临时堆土风力起尘等施工过程。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

(4)生活污水和生产废水

施工中所排的污水一是施工工人的生活污水，二是生产废水。

本工程施工人员约30人，生产用水量以100L/d·p计，生活污水排放量按用水量的90%计，则污水产生量为2.7m3/d，根据类比分析，施工人员生活污水各污染物浓度分别为：CODCr350mg/L，SS160mg/L，氨氮15mg/L，则污染物产生量CODCr0.95kg/d，SS0.43kg/d，氨氮0.04kg/d。

施工期间会产生开挖泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水，排放水质SS浓度较高，据类比监测调查一般为10003000mg/L，如处理不当将会对周围环境造成污染。

施工工地周围设置排水明沟，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液回用；生活废水经化粪池处理后委托当地环卫部门抽运至市政污水管网，送杭州七格污水处理厂处理。

(5)固体废物

施工期的固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

施工人员的生活垃圾按1.0kg/人·d计，本项目施工人员约30人，则生活垃圾产生量为30kg/d，应设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时处理。

本项目施工过程产生的建筑垃圾主要为弃渣和废建材。据估算，本工程土方开挖产生的弃渣约61000m3，须根据相关政府部门要求，运到指定的弃土场统一堆放，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土。废建材不得堆放在水体附近，临时堆放处应设遮雨棚，防止雨水冲刷进入水体，最后应进行综合利用或委托有关部门作无害化处理。

## 3.3建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本建设项目为新建，项目附近无风景点及文物保护区，确定本次评价的主要保护目标见表4。周边敏感点分布情况详见图1。

表4  沿线敏感点情况表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 九和人家 | 九环路段西侧 | 约80m | 1080户 | (GB3095-2012) 二级 |
|  | 规划居住用地 | 九源路段北面 | 约25m | 集中居住区 |  |
|  |  | 九源路段南侧 | 8m | 集中居住区 |  |
|  | 红五月嘉苑一区 | 九源路段南侧 | 50m | 约680户 |  |
|  | 牛田单元R21-22、23地块农转非居民拆迁安置房(在建) | 红普路段东侧 | 约83m | 集中居住区 |  |
|  | 规划居住用地 | 红普路段西侧 | 约22m | 集中居住区 |  |
|  | 规划医院用地 | 红普路段西侧 | 约22m | / |  |
| 地表水 | 六号港 | 跨越 |  | 小河 | (GB3838-2002) Ⅳ类 |
|  | 七号港 | 九源路段南侧 |  | 小河 |  |
| 声环境 | 九和人家 | 九环路段西侧 | 约80m | 1080户 | (GB3096-2008) 2类* |
|  | 规划居住用地 | 九源路段北面 | 约25m | 集中居住区 |  |
|  |  | 九源路段南侧 | 8m | 集中居住区 |  |
|  | 红五月嘉苑一区 | 九源路段南侧 | 50m | 约680户 |  |
|  | 牛田单元R21-22、23地块农转非居民拆迁安置房(在建) | 红普路段东侧 | 约83m | 集中居住区 |  |
|  | 规划居住用地 | 红普路段西侧 | 约22m | 集中居住区 |  |
|  | 规划医院用地 | 红普路段西侧 | 约22m | / |  |

注：电力管廊工程作为红普路、九源路配套工程，与道路同步实施、同步完成。因此，本项目保护目标声环境保护级别仍按2类区考虑。

牛田单元R21-22、23地块农转非居民拆迁安置房(在建)

九和人家

公交二公司停车保养基地(在建)

图1  周边敏感点分布情况图

## 3.4环境影响评价

(1)大气环境影响分析

该项目施工期对大气环境的污染主要来自道路扬尘、施工场地粉尘等。

道路扬尘在自然风作用下其影响范围在100m以内，可通过洒水抑尘，缩小扬尘的影响范围和影响程度。对于施工作业扬尘、地面料场的风吹扬尘，主要是受作业时风速大小的影响显著，因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。

(2)水环境影响分析

施工期间污水主要来自施工人员日常的生活污水和开挖泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水。

施工废水必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施，施工工地周围设置排水明沟，施工废水、泥浆水等汇集到沉淀池中，经多级沉淀处理后上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水；施工工地设置临时厕所，生活废水经化粪池处理后委托当地环卫部门抽运至市政污水管网，送杭州七格污水处理厂处理，项目废水对周边水体无不良影响。

因此，该项目建设期所产生的废水将不会对周围环境造成明显影响。

(3)声环境影响分析

施工期噪声主要来自各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工期应选用低噪声的设备作业，晚上禁止打桩，以减少噪声对周围环境的影响。施工单位在施工期内，必须遵照国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066号)的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从有关环保部门的监督。

(4)固体废物影响分析

施工期的固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

施工人员的生活垃圾设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时处理。

建筑垃圾主要为弃渣和废建材。弃渣根据相关政府部门要求，应采用封闭式运输车及时清运，到指定的弃土场统一堆放，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土。废建材不得堆放在水体附近，临时堆放处应设遮雨棚，防止雨水冲刷进入水体，最后应进行综合利用或委托有关部门作无害化处理。

(5)水土流失影响分析

本工程施工期生态环境影响主要表现为施工过程中由于沟槽开挖、工程临时占地扰动或损坏原地貌而导致的水体流失，工程建设期是水土流失的主要阶段。工程施工期间，土方开挖后，基本可在较短时间内进行回填，并进行回填后的道路路面修复，对原有遭受破坏的市政绿化区域进行修复，采取相应的水土保持措施，尽快播撒草种，恢复市政绿化，将施工期可能造成的水土流失可减小到最小程度。

(6)社会环境影响分析

在本工程施工期间，由于城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放等都会影响城市景观和整洁，对杭州市城市景观也产生一定的影响。另外，施工过程中占用道路影响附近居民的正常生活。

建设单位应选择合理的施工方式，尽量少占道路，提高施工进度，对施工工程进行公示和标识界线，取得当地群众的谅解，减少因施工造成的社会负面影响。

## 3.5污染防治措施

本项目施工期主要污染防治措施汇总详见表5。

表5  施工期主要污染防治措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1、施工期开挖土石方、车辆运输 | 扬尘 | 1、对施工场地和道路进行定期洒水； 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，采用封闭车辆运输建筑材料； 3、对堆场加强管理，在四周设置挡风墙(网)，合理安排堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂使材料稳定，减少起尘量，并采取加盖蓬布等遮挡措施。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准。 |
| 水 污 染 物 | 2、施工过程 | 施工废水 | 施工工地周界设置排水明沟，对地块内地表径流水和施工泥浆水进行收集，收集后施工废水需经沉淀池处理，上清液可重复用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，不能回用的多余上清液可用于洒水降尘或绿化用水。 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，处理达标后送七格污水处理厂处理。 |
|  | 3、施工人员生活过程 | 生活污水 | 施工临时生活区生活废水经简易化粪池处理后，委托环卫部门定期抽运，送杭州七格污水处理厂处理达标后排放。 |  |
| 固 体 废 物 | 4、施工过程 | 弃渣、弃土 | 委托有资质的单位用封闭车辆或遮盖运输至工程渣土专用处置场填埋 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾 | 运至划定的地方倾倒或回填。 |  |
|  | 5、施工人员 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一运送至垃圾填埋场作卫生填埋。 |  |
| 噪 声 | 本工程施工期施工单位应在施工时尽量选用优质低噪设备，并加强施工机械的维护、修理，保证施工机械处于低噪声高效率的良好工作状态。将强噪声设备安装在工棚内，实施封闭、半封闭施工，远离环境保护目标。在12：00至14：00，红五月嘉苑一区、九和人家等敏感点周边路段不得使用移动式发电机、空压机、轮式转载机等高噪声设备。禁止夜间进行施工活动，严格控制夜间施工，因生产工艺要求或交通限制确需在夜间进行施工作业的，应按照《杭州市环境噪声管理条例》(2010.4.1施行)要求施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领《夜间作业证明》。 |  |  |  |

# 4  环境影响评价结论

红普路(艮山东路~德胜东路) 电力管廊及附属配套工程项目选址在杭州市江干区，工程建设符合国家产业政策，符合当地城镇规划。但工程的建设会对附近区域的社会环境、生态环境、声环境、环境空气带来一定的不利影响。因此工程需严格执行国家有关环保法规及环境标准，项目采取本报告提出的各项污染防治对策及保护措施后，对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。从环境保护的角度看，本工程的建设是可行的。