建设项目环境影响报告表

项目名称：  杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司新建项目

建设单位(盖章)：   杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2016年11月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

3 环境质量现状	11

4 评价适用标准	14

5 建设项目工程分析	18

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7 环境影响分析	24

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9 结论与建议	33

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张楚雄 |  |  |  | 联系人 |  | 沈旭东 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1373811218 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311115 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | --- |  |  |  |  | 批准文号 |  | --- |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | A-0412 内陆养殖 |  |  |
| 占地面积(m2) | 63889.9（约95.83亩） |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 63.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 6.35％ |
| 评价经费(万元) | 0.75 | 预期投产日期 |  |  |  | 2016年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司成立于2014年2月21日，注册地址位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，许可经营范围：无，一般经营项目：为本公司承接业务。现根据市场需求，拟投资1000万元在杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号从事水产养殖，总用地面积约63889.9m2（约95.83亩），其中温室面积21021.1m2（约31.53亩），水域面积约41535.4m2（约62.30亩），其余为设施面积1333.4m2（约2亩）。预计项目建成后，年养殖龟鳖60万只，淡水鱼3500尾。另根据建设单位提供的资料，目前厂区内仅进行龟鳖育种，成品龟鳖不在厂区内养殖。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为B农、林、牧、渔、海洋中的“15 淡水养殖工程中的涉及环境敏感区①”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 备注①：涉及环境敏感区主要是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、富营养化水域。根据项目附近地表水体的常规监测数据显示，项目附近地表水体为彭北渠，根据杭州市余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥断面的现场监测数据。结果显示，项目附近水域属于富营养化水域，因此环评类别为报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（主席令第23号，2015.4.24） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； 1.2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，原浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1） 申请报告 （2） 营业执照 （3） 合法住所（经营场所）使用证明 （4） 农业承包合同 （5） 公众调查 （6） 法人身份证 （7） 空气、水质监测报告 （8） 杭环检（2015）水字第S12093号和杭环检（2015）水字第S12092号 （9） 建设项目环境影响评价合同书 1.3生产规模 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司成立于2014年2月21日，注册地址位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，许可经营范围：无，一般经营项目：为本公司承接业务。现根据市场需求，拟投资1000万元在杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号从事水产养殖，总用地面积约63889.9m2（约95.83亩），其中温室面积21021.1m2（约31.53亩），水域面积约41535.4m2（约62.30亩），其余为设施面积1333.4m2（约2亩）。预计项目建成后，年养殖龟鳖60万只，淡水鱼3500尾。另根据建设单位提供的资料，目前厂区内仅进行龟鳖育种，成品龟鳖不在厂区内养殖。 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，根据规划，项目地块由中间乡村道路分为2块，其中东侧设置龟鳖室内养殖基地（包括孵化室）、污水处理系统、水塘（主要为净化水质并散养鱼类）、办公用房等；西侧主要为水塘（用于鱼类养殖）。项目总平面布置详见附图5。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原材料和年耗量详见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 总用量. 1; 龟鳖苗种; 60万只/a. 2; 鱼类苗种; 3500尾/a. 3; 生物质; 150t/a. 4; 龟鳖饲料; 350t/a. 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 型号; 备注. 1; 软饲料颗粒机（俗称饲料机）; 1; RSL-130-7; 用于龟鳖喂养. 2; 增氧机; 2; ---; 用于室内养殖增氧. 3; 生物质锅炉; 1; DZG2-1.25-M; 提供龟鳖育种热源. 4; 污水处理系统 （包括沉淀池、生物膜处理池和生物处理塘）; 1; ---; 对温室养殖尾水及生活污水处理. 1.7公用工程 （1）给水 项目养殖用水来源于附近河流，员工日常生活用水来源于附近市政供水管网，预计用水量为182.5m3/a。 （2）供电 项目不设变压器，所需用电由当地变电所供电，预计用电量为8.0万kw·h/a。 （3）排水 项目废水主要为温室养殖废水和员工生活污水，职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，不外排。 1.8劳动定员 项目定员10人，其中员工上班时间为8h（8:00~18:00），养殖时间为24h，年生产天数为365天。设置员工宿舍，不设员工食堂。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，主要从事水产养殖。由于租用场地原为农用地，为新建项目，故不存在与项目有关的原有污染物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号。项目所在建筑周边环境概况： - 根据现场踏勘及测量， - 东侧：窑北村前村畈农居（18户，最近5m，最远75m）及村道， - 南侧：国平木材厂、家具红木馆、老G104（35m）； - 西南侧：石材加工厂； - 西侧：山体及企业； - 北侧：村道、窑北村前村畈农居（15户，40m）。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 余杭区属于太湖流域，因地形差异，形成两大水系：西部为以东苕溪为主干的天然河流水系，支流众多、呈羽形状；东部多属人工开凿的河流，以京杭大运河和上塘河为骨干的水系河网交错、湖泊棋布。湖泊主要分布于东苕溪下游和运河两岸，面积6.67万平方公里以上的有35处，其中较大的有三白潭、官塘漾等。 东苕溪境内长达38.98公里，年平均径流量9.85亿立方，常年水位3米，属苕溪水系的主要支流有中苕溪、北苕溪、南苕溪、百丈溪、太平溪、石门溪、骑坑溪、斜坑溪等。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3社会环境简况 2.3.1余杭区 余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平•东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平•东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平•东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇（街道）。 2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值超1200亿元，增长11%左右；完成财政总收入3.5.3亿元，其中地方财政收入187.6亿元，分别增长20.5%、16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%。 2.3.2星桥街道 本项目位于瓶窑镇，截止2015年底，瓶窑镇共计行政村13个，社区6个，区域面积128.81km2。年末总户数17047户，同比增长0.2%，年末总人口56307人，同比增长0.7%，其中非农人口25510人，同比增长5.0%。全镇地区生产总值50.84亿元，同比增长9.6%，其中第三产业增加值14.83亿元，同比增长8.7%。财政总收入46381万元，同比增长18.7%，经常性财政收入20171万元，同比增长13.5%。全镇农业总产值6.27亿元，同比增长3.6%，工业总产值156.14亿元，同比增长9.0%；规模工业产值104.47亿元，同比增长9.3%，规模工业增加值18.62亿元，同比增长11.1%。固定资产投资8.82亿元，同比下降6.5%，其中工业投资6.36亿元，同比增长27.1%。全镇社会消费品零售总额15.75亿元，同比增长1.9%。合同外资3000万美元，同比增加7.1%，到账外资1500万美元，同比增加0%，自营出口34606万元，同比增加13.8%。 2.4杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“瓶窑组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-3）”，类型：农产品安全保障区，环境功能综合指数：较低；环境功能特征：保护耕地土壤环境质量。 （1）地理信息 区域位于瓶窑组团的瓶窑镇、径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇及百丈镇的山谷地带及平原地带，主要涉及农业用地为农田、园地及养殖水面，片区内也分布着多而散的农居点。区内工业集聚点主要有：凤都南部区块（1.60km2）、彭公区块（0.62 km2）、龙皇塘工业区块（0.85km2）、长乐区块（1.07km2）、俞家堰工业区块（0.68km2）、黄湖工业区块（0.57km2）、百丈工业区块（中部：0.14km2、南部0.45km2） （2）主导功能及目标 主导环境功能：保障主要农产品产区的环境安全，防控农产品对人群健康的风险。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到环境空气功能区要求。土壤环境质量达到二级标准、《食用农产品产地环境质量评价标准》。 生态保护目标：维持良好的农业生态和耕地土壤的微生态环境。 - （3）管控措施 以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。 加强基本农田保护，严格控制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 控制农业用水，逐步推进高效节水灌溉。 严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，逐步淘汰畜禽散养，发展适度规模化、生态化养殖，控制养殖业发展数量和规模。 施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境、土壤和地下水。 严格控制化肥农药施用量，加强农业面源污染治理、水产养殖污染防治，削减农业面源污染物排放量。 - （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。 禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目主要从事水产养殖，属于养殖业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。管控措施：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。本项目为水产养殖，不属于工业项目，故符合要求。禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。本项目产生的固废均得到有效处置，废水经自行处理达标后回用，不外排，故符合要求。禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。本项目附近地表水体为彭北渠，往东汇至东苕溪，查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120）（陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米（17.46km2）），本项目距离东苕溪约1.3km，故不在湖泊、河流及饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点），因此符合要求。最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。本项目利用现有的水塘，从事水产养殖，不增加区域水域面积。故符合要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 ### 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2015年11月18日～2015年11月24日连续7天对瓶窑中学环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; PM10; SO2; NO2. 瓶窑中学; 2015年11月18日; 0.022; 0.010; 0.029. 2015年11月19日; 0.068; 0.016; 0.051. 2015年11月20日; 0.030; 0.012; 0.057. 2015年11月21日; 0.030; 0.012; 0.057. 2015年11月22日; 0.037; 0.011; 0.059. 2015年11月23日; 0.023; 0.010; 0.042. 2015年11月24日; 0.022; 0.010; 0.025. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.15; 0.08. 比标值; 0.147~0.453; 0.067~0.107; 0.3125~0.7375. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中PM10、SO2、NO2的日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近自然水体为彭北渠，往东汇至东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120），目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本环评不进行现状水质监测，仅借鉴杭州市余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2 十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥断面水质监测结果 单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥; 2015.9.14; 7.24; 4.45; 3.22; 0.316; 0.094; 24.3. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.12; 1.99; 0.537; 0.316; 0.47; --. 达标与否; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥的水质监测数据，除溶解氧指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。现状水质为IV类水质，其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年8月9日在本项目厂界及敏感点设置6个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 监测时段. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东厂界; 2016.8.9; 自然噪声; 昼间; 14:00-14:20; 54.3. 夜间; 22:00~22:20; 48.2. 2#; 南厂界; 自然噪声; 昼间; 14:20-14:40; 55.8. 夜间; 22:20~22:40; 47.0. 3#; 西厂界; 自然噪声; 昼间; 14:40-15:00; 54.9. 夜间; 22:40~23:00; 48.7. 4#; 北厂界; 自然噪声; 昼间; 15:00-15:20; 56.7. 夜间; 23:00~23:20; 47.0. 5#; 东侧窑北村前村畈农居; 自然噪声; 昼间; 15:40-16:00; 55.8. 夜间; 23:20~23:40; 47.2. 6#; 北侧窑北村前村畈农居; 自然噪声; 昼间; 16:00-16:20; 57.0. 夜间; 23:40~00:00; 46.7. 监测结果表明：本项目所在东、西、北侧厂界及敏感点声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，南侧厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，附近敏感点声环境质量也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 窑北村前村畈农居; 5m~75m; 东侧; 18户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 40m~50m; 北侧; 15户. 项目所在地. 地表水环境; 东苕溪; 1.3km; 东南; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 声环境; 窑北村前村畈农居; 5m~75m; 东侧; 18户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 40m~50m; 北侧; 15户. 项目所在地（东、西、北侧厂界）. 项目所在地（南侧厂界）; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. ### 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区。项目南侧为老G104。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录A不同类型交通干线的定义，老G104属于城市主干线。根据《声环境功能区技术划分规范》（GBT15190-2014）相关标准，将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区：“相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m，项目南侧35m处为老G104，因此本项目南侧边界声环境参照执行《声环境质量标准》表1的4a类标准，其余三侧声环境执行《声环境质量标准》表1的2类标准；项目敏感点（东侧和北侧农居点）执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. ### 3. 地表水环境 项目附近地表水体为彭北渠，往东汇至东苕溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），东苕溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 - 本项目废水主要为员工生活污水和温室龟鳖养殖废水，职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，不外排，具体见表4-4。 - 表4-4 《渔业水质标准》（GB11607-89） 单位：除pH外均为mg/L 项目; 色、臭、味; 漂浮物质; ph值; 溶解氧; 生化需氧量(五天、20℃); 总大肠菌群; 铜; 锌. 标准值; 不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味等; 水面不得出现明显油膜或浮沫; 淡水6.5～8.5; 连续24h中，16h以上必须大于5，其余任何时候不得低于3，; 对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时侯不得低于4 不超过5，冰封期不超过3; 不超过5000个/L; ≤0.01; ≤0.1. ### 2.噪声 项目南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；其余三侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 3.废气 项目生物质锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉特别排放限值标准，具体见表4-6。 表4-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m3 燃煤锅炉; 烟囱高度; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气浓度. 污染物; ≥20m; 30; 200; 200; ≤1级. 4.固废 ### 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为SO2、NOx。 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号），建设项目主要污染物总量准入审核遵循以下四项原则：减排原则、平衡原则、基数原则、交易原则。新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划、浙环发[2012]10号文件，确定企业的总量控制因子为SO2、NOX。 表4-7 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 项目; 产生量; 削减量; 排放量; 企业总量控制指标. 1; 废气; SO2; 0.255; 0.0765; 0.1785; 0.1785. NOx; 0.153; 0; 0.153; 0.153. 烟尘; 0.075; 0.0525; 0.0225; 0.0225. 3、总量控制实施方案 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放量减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”。杭州市属重点控制区，则项目区域二氧化硫、氮氧化物、烟尘削减替代比例为1:2。总量平衡方案具体如下： 表4-8 总量平衡方案 项目; SO2(t/a); NOX(t/a); 烟尘. 本项目污染物总量; 0.1785; 0.153; 0.0225. 建议总量控制指标; 0.1785; 0.153; 0.0225. 削减替代比例; 1:2; 1:2; 1:2. 区域替代削减量; 0.357; 0.306; 0.045. 区域削减量; 0.1785; 0.153; 0.0225. |

# 5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 （1）龟鳖养殖工艺流程示意图 工艺流程简介：每年5月下旬，水温在25℃以上，种鳖开始产蛋，高峰期为7月中旬，将发育良好的种蛋放入孵化箱内，保持孵化箱中的粗砂的湿度、温度和湿度，并每天检查蛋的孵化情况及时清理停止发育的鳖蛋。将出蛋的幼鳖放入温水池内，保持水温在30~32℃，空气温度35℃，湿度30%~70%。投放密度在25只/m2。经过7~10个月的养殖，个体重量达到250~500g，投放到室外成品龟鳖池养殖（根据建设单位提供的资料，目前室外养殖不在厂区内实施）。 （2）淡水鱼养殖工艺流程示意图 工艺流程分析：将外购的鱼苗放置到水塘内养殖，不使用鱼饲料。待鱼长大后即可捕捞，最终外卖。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：本项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气和少量恶臭废气产生。 (2)废水：本项目废水主要为温室龟鳖养殖废水和员工生活污水。 (3)噪声：主要为增氧泵、饲料机、锅炉、水泵等设备运行噪声。 (4)固废：项目固体废物主要为温室池培育过程中产生的含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥，养殖过程中产生的死龟鳖以及员工生活垃圾。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气和少量恶臭废气产生。 （1）生物质锅炉燃烧废气 项目温室养殖所需热水主要来自生物质锅炉燃烧产生的热量，根据建设单位提供的资料，锅炉开启具有季节性，一般运行在11月中旬至次年5月中旬，运行时间在5:00~10:00之间，可保持3~5天内不需要重新开启锅炉。养殖水温一般控制在30℃，即可满足幼龟鳖水温要求。另外一般如遇到天气晴朗，则当天可不需要开启锅炉，根据建设单位的经验，一般年使用生物质量约150t/a。本环评查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 下册》中的“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，各种污染物产生及排放情况汇总表5-1。 表5-1 项目锅炉污染物产生情况汇总一览表 序号; 污染物指标; 消耗量; 产污系数; 单位; 产生量; 产生浓度. 1; 工业废气量; 150t/a; 6240.28; m3/t; 9.36×105 m3/a; ---. 2; 二氧化硫; 17S; kg/t; 255kg/a; 272.44mg/m3. 3; 氮氧化物; 1.02; kg/t; 153kg/a; 163.46 mg/m3. 4; 烟尘; 0.5; kg/t; 75kg/a; 80.13 mg/m3. 注：SO2的产排污系数是已含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是生物质收到基硫分含量，以质量百分数表示，这里取0.1。 根据建设单位提供的资料，项目拟配1套水膜除尘装置（除尘效率70%，脱硫效率为30%），产生的废气经除尘后通过烟囱高空排放。项目排放情况汇总见表5-2。 表5-2 项目锅炉污染物排放情况汇总一览表 序号; 污染物指标; 排放量; 排放浓度; 标准值. 1; 工业废气量; 9.36×105m3/a; ---; ---. 2; 二氧化硫; 178.5kg/a; 190.7mg/m3; 200mg/m3. 3; 氮氧化物; 153kg/a; 163.46 mg/m3; 200mg/m3. 4; 烟尘; 22.5kg/a; 24.04 mg/m3; 30mg/m3. 故项目产生的废气浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放限值，对周围环境影响较小。另外根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱高出最高建筑物3m以上。 （2）恶臭废气 根据建设单位提供的资料，本项目每年将对鱼塘及温室养殖塘清除底泥一次，采用干式清泥，将鱼塘水放空后，鱼塘面晾晒数日，尽量减少了带水作业，然后进行机械开挖，开挖后的底泥直接由附近农户拉走用作旱地堆肥，另外曝气池产生的恶臭废气较少，且与附近的敏感点较远（约120m），气象扩散条件较好，项目恶臭废气经扩散后对周围环境的影响较小。 5.2.2废水 本项目废水主要为温室龟鳖养殖废水和员工生活污水。 （1）温室龟鳖养殖废水 项目龟鳖温室废水1年更换1次，根据建设单位提供的资料，项目温室水池29个，建筑面积约20000m2，水深约0.6m，总计水量约12000m3，该类废水均转化成养殖废水，即12000m3，养殖废水的污染物主要为悬浮固体、有机物（COD和BOD）、无机氮和磷酸盐，污染物的主要来源是残饵和龟鳖的排泄物。残饵和排泄物在养殖塘内积累和缓慢分解转化后，会导致水中无机氮、磷和有机物浓度的增加。查阅《第一次全国污染源普查水产养殖业污染源产排污系数手册》中《鳖淡水池塘养殖业产污系数》，温室龟鳖养殖废水的产生及排放情况汇总见表5-4。 表5-4 养殖废水产生及排放情况汇总一览表 序号; 年产量; 污染物; 产污系数 (g/kg); 产生量 (t/a); 产生浓度 （mg/L）. 1; 龟鳖（240t/a 每只按400g计）; 总氮; 6.730; 1.6152; 134.6. 2; 总磷; 0.814; 0.1954; 16.283. 3; COD; 41.540; 9.9696; 830.8. 4; 铜; 0.0200; 0.0048; 0.4. 5; 锌; 0.1012; 0.0243; 2.025. 注：养殖废水中的铜、锌主要来源于饲料中。 （2）员工生活污水 参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中3.1.12中每员工每天用水定额进行推算，每员工每天用水以50L计，项目总定员10人，年生产天数365天，则员工用水量为182.5t/a，排污系数取0.85，则项目废水产生量为155t/a。其污水水质参考《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年）中关于典型的生活污水水质数据，选取化学需氧量（CODCr）为400mg/L、氨氮（NH3-N）为30mg/L，则产生CODCr0.062t/a、NH3-N0.0046t/a。 废水处理方案： 根据建设单位提供的资料，职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后，上层清洁水经过滤器再次过滤后回流至养殖池，下层废水排入园区养鱼的生态渠道中，渠道中饲养花鲢、白鲢、鲫鱼等，将养殖池废水中的粪便和剩余饲料作为鱼类的天然饵料吸收，经净化、沉淀后的渠道上层水回用于龟鳖养殖，不排放，因此排放量为0。具体工艺流程见图5-1。 养殖废水 一级沉淀 曝气池 生物膜处理池 二级沉淀 生物处理池 回用养殖 生活污水 化粪池 图5-1 项目废水处理工艺流程示意图 5.2.3噪声 项目噪声主要为增氧泵、饲料机、锅炉、水泵等设备运行噪声。根据同类型设备的现场监测，确定项目增氧泵运行噪声在75dB（A）、饲料机运行噪声在70dB（A）、锅炉运行噪声在80dB（A）、水泵运行噪声在80dB（A）。 5.2.4固废 项目固体废物主要为温室池培育过程中产生的含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥，养殖过程中产生的死龟鳖以及员工生活垃圾。 （1）含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥 主要来自养殖工序，产生量约2t/a，经自然晒干后可作为肥料使用。 （2）死龟鳖 主要来自养殖工序，产生量约0.5t/a，在厂区内消毒后进行安全填埋。 （3）员工生活垃圾 产生量按1kg/人·d，年生产天数365天，则产生生活垃圾3.65t/a，委托环卫部门进行集中处置。 表5-5 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥; 温室池培育; 固态; 龟鳖粪便和饲料残渣; 2. 死龟鳖; 温室池培育; 固态; 死龟鳖; 0.5. 员工生活垃圾; 日常生活; 固态; 塑料袋等; 3.65. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-6 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥; 温室池培育; 固态; 龟鳖粪便和饲料残渣; 是; D1.Q8. 2; 死龟鳖; 温室池培育; 固态; 死龟鳖; 是; D1.Q8. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 固态; 塑料袋等; 是; D1 Q1. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥; 温室池培育; 否; --. 2; 死龟鳖; 温室池培育; 否; --. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 否; --. 项目固体废物分析结果汇总见表5-8。 表5-8 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥; 温室池培育; 固态; 龟鳖粪便和饲料残渣; 一般固废; --; 2. 2; 死龟鳖; 温室池培育; 固态; 死龟鳖; 一般固废; --; 0.5. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 固态; 塑料袋等; 一般固废; 3.65.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 锅炉燃烧废气 | 废气量 | 9.36×105m3/a | 9.36×105m3/a |
|  |  | 二氧化硫 | 272.44mg/m3，255kg/a | 190.7mg/m3，178.5kg/a |
|  |  | 氮氧化物 | 163.46 mg/m3，153kg/a | 163.46 mg/m3，153kg/a |
|  |  | 烟尘 | 80.13 mg/m3，75kg/a | 24.04 mg/m3，22.5kg/a |
|  | 恶臭废气 | --- | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 源 | 养殖废水 | 总氮 | 134.6mg/L，1.6152t/a | 职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，不外排 |
|  |  | 总磷 | 16.283mg/L，0.1954t/a |  |
|  |  | COD | 830.8mg/L，9.9696t/a |  |
|  |  | 铜 | 0.4mg/L，0.0048t/a |  |
|  |  | 锌 | 2.025mg/L，0.0243t/a |  |
|  | 员工生活污水 | 废水量 | 182.5t/a |  |
|  |  | CODCr | 400mg/L，0.062t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0046t/a |  |
| 固 体 废 物 | 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥 | 温室池培育 | 2t/a | 0 |
|  | 死龟鳖 | 温室池培育 | 0.5t/a | 0 |
|  | 员工生活垃圾 | 日常生活 | 3.65t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为增氧泵、饲料机、锅炉、水泵等设备运行噪声，噪声级在70~80dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行养殖，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气和少量恶臭废气。 （1）燃烧废气 项目温室养殖所需热水主要来自生物质锅炉燃烧产生的热量，根据建设单位提供的资料，所需生物质约150t/a。由工程分析可知，项目产生的废气量约9.36×105m3/a，产生SO2255kg/a、NOX153kg/a、烟尘75kg/a，产生浓度SO2272.44mg/m3、NOX163.46mg/m3、烟尘80.13mg/m3。根据规划，项目产生的燃烧废气经1套水膜除尘装置（除尘效率70%，脱硫效率为30%），经处理后的废气量9.36×105m3/a，排放SO2178.5kg/a、NOX153kg/a、烟尘22.5kg/a，排放浓度SO2190.7mg/m3、NOX163.46mg/m3、烟尘24.04mg/m3，产生的废气通过烟囱高空排放，即可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放限值，对周围环境影响较小。另外根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱高出最高建筑物3m以上。 （2）少量恶臭废气 该类废气主要来源于池塘及温室养殖场清淤过程中产生的废气。由于每年年底对池塘底泥进行清理，且采用干式清泥，因此对周围环境的影响只是暂时的；待重新投入使用，影响即可消除。另外曝气池内产生的恶臭废气经扩散后对周围附近敏感点的影响也较小。 7.2.2水环境影响分析 本项目废水主要为温室龟鳖养殖废水和员工生活污水。由工程分析可知，项目产生的员工生活污水155t/a，产生CODCr0.062t/a、NH3-N0.0046t/a，产生养殖废水约1.2万m3/a，产生总氮0.5384t/a、总磷0.0651t/a、COD3.3232t/a、铜0.0016t/a、锌0.0081t/a。 职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理，具体工艺流程说明如下： 生活污水经化粪池预处理主要降低污水中的固含量，再和养殖废水一起进入到沉淀池，分为二级，进一步降低水中的固体悬浮物，之后经过曝气池中，增加水中的溶解氧，最终进入生物膜处理池和生物处理池，主要去除废水中溶解性和胶体状的有机物，将其氧化分解，通过藻类的代谢合成和各种菌类的氨化、硝化、反硝化作用降低水中的氮、磷，并通过水生植物吸收和洁水性鱼类滤食浮游生物，进一步降低养殖废水中氮、磷和有机污染物。 养殖废水 一级沉淀 曝气池 生物膜处理池 二级沉淀 生物处理池 回用养殖 生活污水 化粪池 工艺流程如下： 回用可行性分析： “功能性生物膜载体”是将生态养殖池排放出的养殖废水经沉淀池、曝气池液体流量计等处理，再通过水泵泵至北侧生态养殖塘内通过生物膜进一步净化。生物膜法可将污染物转换成无害的二氧化碳、水、硝酸盐等物质，达到净化废水的目的。 而养殖池废水中的粪便和剩余饲料能被花鲢、白鲢、鲫鱼等鱼类作为天然饵料很好的吸收，是运营生态学原理、利用各类水生生物功能上相辅相成的协同作用降解污染物，利用食物链网关系的相加作用回收资源，可有效去除水中的COD、磷酸盐和无机氮等。经净化、沉淀后的渠道上层水回用于龟鳖养殖，参考同类型养殖场，该种废水净化方式是一种现阶段养殖场采用的常规、新型的处理工艺，具有节能、环保的优点。 总之，本项目养殖模式是将水处理净化与水产养殖技术充分结合，可有效去除水中的COD、磷酸盐和无机氮等，本环评根据杭州市环境检测科技有限公司提供的《检测报告》（杭环检（2015）水字第A12092号）和（杭环检（2015）水字第A12093号）（2015.12.14），对养殖废水经过上述废水处理系统前后的水质进行检测，检测结果汇总见表7-1。 表7-1 检测结果汇总一览表 序号; 检测项目; 单位; 杭环检（2015）水字第A12092号; 杭环检（2015）水字第A12093号; 《渔业水质标准》（GB11607-89）. 1; 水温; ℃; 9.9; 10.1; ----. 2; 溶解氧; mg/L; 4.52; 2.18; 连续24h中，16h以上必须大于5，其余任何时候不得低于3，. 3; Ph; 无量纲; 7.78; 7.24; 淡水6.5～8.5. 4; 活性磷; mg/L; 0.038; 11.9; ---. 5; 氨氮; mg/L; 0.222; 23.6; 15﹡. 6; 透明度; cm; 33; 18; ---. 7; 高锰酸盐指数; mg/L; 8.34; 28.8; ---. 8; 硝酸盐氮; mg/L; 0.68; 1.68; ---. 9; 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.018; 0.518; ---. 10; 五日生化需氧量; mg/L; 4.04; 24.3; 对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时侯不得低于4，不超过5，冰封期不超过3. 11; 悬浮物; mg/L; 37; 73; 70﹡. 12; 总氮; mg/L; 1.15; 31.4; ---. 13; 化学需氧量; mg/L; 26.5; 78.8; 100﹡. 14; 总磷; mg/L; 0.048; 12.6; 0.5﹡. 15; 类大肠杆菌; Mpn/L; 4600; 13600; 不超过5000个/L. 备注﹡：排放标准参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 由表7-1可知，项目养殖废水经上述污水处理工艺后的尾水优于《渔业水质标准》（GB11607-89），因此养殖废水回用于养殖，最终实现零污水排放循环流水养殖模式，不足部分由当地河流引入，对当地地表水水环境没有影响。 另外由于项目废水的特殊性，要求企业做好养殖水池及污水处理池的防渗、防漏措施，推荐采用0.5m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（防渗系数≤10-10cm/s）。 7.2.3声环境影响分析 项目噪声主要为增氧泵、饲料机、锅炉、水泵等设备运行噪声，噪声值约70~80dB（A），位于室内的设备主要为增氧泵、饲料机、水泵，可采用Stueber模式预测室内整体噪声对厂界的影响；锅炉属于固定声源，可采用点声源进行预测。。 本评价采用Stueber模式预测室内整体噪声对厂界的影响。 （1）整体声源 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： ① 车间应做到合理布局，将高噪声设备远离东侧及北侧农居点布置。 ② 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为10dB，车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10lg（2S）-10lg（2πr2）-Ab 将车间看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-2。 表7-2 计算声功率级时所选用的参数 车间名称; 设备用房面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp(dB). 饲料车间、增氧泵车间; 140; 75; 10; 65. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝65＋10lg（2×140）＝89.47dB 根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-3，噪声叠加值见表7-4。 表7-3整体声源对厂界的影响预测（单位：dB） 编号; 厂界位置; 声源中心距厂界距离（m）; 距离衰减量; 综合影响贡献值. 整体声源; 东厂界; 60; 43.54; 45.93. 南厂界; 80; 46.04; 43.43. 西厂界; 160; 52.06; 37.41. 北厂界; 220; 54.83; 34.64. 东侧窑北村前村畈农居; 65; 44.24; 45.23. 北侧窑北村前村畈农居; 260; 56.28; 33.19. （2）点声源 项目声源处于半自由声场，预测公式为： Lp（r）=Lw-20lg（r）-8 Lp（r）：预测点（r）处，倍频带声压级，dB Lw：点声源的倍频带声功率级，dB r：点声源到受声点的距离，m 表7-3 点声源到边界距离 单位：m 区域; 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界; 东侧窑北村前村畈农居; 北侧窑北村前村畈农居. 本项目; 75; 100; 160; 230; 80; 270. 表7-4点声源噪声影响预测结果 单位：dB(A) 方位; 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界; 东侧窑北村前村畈农居; 北侧窑北村前村畈农居. 贡献值; 34.50; 32; 27.92; 24.76; 33.94; 23.37. （3）各声源叠加值 各声源叠加值详见表7-5 表7-5各噪声源影响叠加值预测结果 单位：dB(A) 方位; 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界; 东侧窑北村前村畈农居; 北侧窑北村前村畈农居. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 整体声源贡献值; 45.93; 43.43; 37.41; 34.64; 45.23; 45.23; 33.19; 33.19. 点声源贡献值; 34.50; 32; 27.92; 24.76; 33.94; 33.94; 23.37; 23.37. 本底值; --; --; --; --; 55.8; 47.2; 57.0; 46.7. 叠加值; 46.23; 43.73; 37.87; 35.06; 56.19; 49.5; 57.02; 46.9. 排放限值; 昼间60，夜间50; 昼间70，夜间55; 昼间60，夜间50; 昼间60，夜间50; 60; 50; 60; 50. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目东侧、西侧、北侧厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，南侧厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求；另外，本项目产生的噪声对东侧窑北村前村畈农居和北侧窑北村前村畈农居的贡献值叠加本底值后的叠加值也能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 7.2.4固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，并做好防渗、防漏工作。 （1）含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥 主要来自养殖工序，产生量约2t/a，经自然晒干后可作为肥料使用。 （2）死龟鳖 主要来自养殖工序，产生量约0.5t/a，在厂区内消毒后进行安全填埋。 （3）员工生活垃圾 产生量按1kg/人·d，年生产天数365天，则产生生活垃圾3.65t/a，委托环卫部门进行集中处置。本项目固体废物利用处置方式评价见表7-1。 表7-1 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥; 温室池培育; 一般固废; --; 2; 经自然晒干后可作为肥料使; 符合. 2; 死龟鳖; 温室池培育; 一般固废; --; 0.5; 在厂区内消毒后暂存，委托环卫部门进行集中处置; 符合. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 一般固废; --; 3.65; 委托环卫部门进行集中处置; 符合. 7.2.5建设项目征求利害关系人意见 根据浙江省环境保护局文件（浙环发(2014)28 号）和“关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知”的相关要求，本项目征求利害关系人意见，征求意见方式采用入户调查，向项目拟建址周边的居民、单位介绍项目基本情况及污染状况，征求建设项目周围广大民众对本项目建设的态度、意见与要求。 根据实地测距，2016年7月，对杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司建设项目50米范围内的居民进行入户调查，征求其对本项目的基本情况、本项目产生的主要污染物和污染防治措施的意见。本项目入户调查结果见表7-2。 表7-2 入户调查结果 姓名; 地址; 意见; 联系电话. 孙怡泉; 瓶窑镇窑北村西中二组前村畈11 号; 同意; 13968073159. 施德福; 瓶窑镇窑北村西中二组馒头山63号; 同意; 13805758177. 孙雪英; 瓶窑镇窑北村西中二组前村畈13 号; 同意; 13456721689. 徐国仙; 瓶窑镇窑北村西中二组馒头山60号; 同意; 18268889516. 方连玉; 瓶窑镇窑北村西中一组馒头山59号; 同意; 15869103198. 马间华; 瓶窑镇窑北村西中二组12号; 同意; 13588895631. 孙连国; 瓶窑镇窑北村西中二组馒头山30号; 同意; 13758274793. 沈国良; 瓶窑镇窑北村西中二组馒头山10号; 同意; 15868898469. 宋建忠; 瓶窑镇窑北村西中二组馒头山29号; 同意; 13777426128. 由此可见，本项目周边居民同意本项目在杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号的建设，建设单位应认真落实环评所提出的各项环保措施，加强与有关管理部门及周围单位的联系和沟通，本项目最终会取得周边住户的理解和支持。 本项目征求利害关系人意见程序符合原国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）及《浙江省建设项目环境保护管理办法》修正（省政府令第321号）等有关规定的要求，其结果真实、可信，基本反映出本项目环境影响评价区域范围内的群众对本项目实施的态度，未收到对本项目的实施提出质疑或反对。 本环评认为本项目只要确保运营期认真落实“三废”特别是噪声、废水的各项污染防治措施，做到达标排放，则不会对周边环境产生不利影响，项目建设可以得到公众普遍认同。 因此，本项目在拟建地的建设从征求利害关系人意见角度而言是可行的。 7.2.6地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类别，本项目属于：淡水养殖工程（涉及环境敏感区）编制报告表的，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响污染来源主要为养殖废水、化粪池、污水处理池及管网，对地下水产生的影响的途径主要是渗透污染，主要做好相应的污水的防渗措施，不会对附近地下水水质造成不利影响。另外，项目东侧约1.3km处为东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120），只要企业做好防渗防漏措施，产生的废水经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，不外排，在此基础上，不会对地下水水质造成不利影响。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉燃烧废气 | 废气 | 通过水膜除尘后通过烟囱高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 底泥 | 恶臭废气 | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 养殖废水 | 总氮 | 职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，不外排 | 《渔业水质标准》（GB11607-89） |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 铜 |  |  |
|  |  | 锌 |  |  |
|  | 生活污水 | CODCr |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 温室池培育 | 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥 | 经自然晒干后可作为肥料使用 | 资源化，无害化。 |
|  | 温室池培育 | 死龟鳖 | 在厂区内消毒后进行安全填埋 |  |
|  | 日常生活 | 员工生活垃圾 | 委托环卫部门进行集中处置 |  |
| 噪 声 | ①对设备加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 |  |  | 东、西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；南侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资1000万元，其中环保投资63.5万元，约占总投资的6.35%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 噪声治理; 减震基础; 0.2; 厂界噪声达标. 废气治理; 水膜除尘; 5.0; 废气达标排放. 废水治理; 生物膜; 58.0; 循环使用. 固废处置; 固废堆场; 0.3; 固废妥善处置. 合 计; 63.5; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

# 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 ### 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司成立于2014年2月21日，注册地址位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，许可经营范围：无，一般经营项目：为本公司承接业务。现根据市场需求，拟投资1000万元在杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号从事水产养殖，总用地面积约63889.9m2（约95.83亩），其中温室面积21021.1m2（约31.53亩），水域面积约41535.4m2（约62.30亩），其余为设施面积1333.4m2（约2亩）。预计项目建成后，年养殖龟鳖60万只，淡水鱼3500尾。另根据建设单位提供的资料，目前厂区内仅进行龟鳖育种，成品龟鳖不在厂区内养殖。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为彭北渠，往东汇至东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120），目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本环评不进行现状水质监测，仅借鉴杭州市余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥断面的现场监测数据进行分析评价，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示十里渠瓶窑中学操场西侧南山桥的水质监测数据，除溶解氧指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。现状水质为IV类水质，其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2015年11月18日~2015年11月24日连续7天对瓶窑中学环境空气质量的监测数据可知，项目所在区域环境空气中PM10、SO2、NO2的24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：监测结果表明：本项目所在东、西、北厂界及敏感点声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，南侧厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气和少量恶臭废气。 ①燃烧废气 项目温室养殖所需热水主要来自生物质锅炉燃烧产生的热量，根据建设单位提供的资料，所需生物质约150t/a。由工程分析可知，项目产生的废气量约9.36×105 m3/a，产生SO2255kg/a、NOX153kg/a、烟尘75kg/a，产生浓度SO2272.44mg/m3、NOX163.46mg/m3、烟尘80.13mg/m3。根据规划，项目产生的燃烧废气经1套水膜除尘装置（除尘效率70%，脱硫效率为30%），经处理后的废气量9.36×105 m3/a，排放SO2178.5kg/a、NOX153kg/a、烟尘22.5kg/a，排放浓度SO2190.7mg/m3、NOX163.46mg/m3、烟尘24.04mg/m3，产生的废气通过烟囱高空排放，即可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放限值，对周围环境影响较小。 ②少量恶臭废气 该类废气主要来源于池塘及温室养殖场清淤过程中产生的废气。由于每年年底对池塘底泥进行清理，且采用干式清泥，因此对周围环境的影响只是暂时的；待重新投入使用，影响即可消除。 (2)水环境影响分析结论 本项目废水主要为温室龟鳖养殖废水和员工生活污水。其中，职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、曝气池、生物膜处理池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，不外排。对周围地表水环境影响较小。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目设备噪声源强较低，且经墙体隔声及距衰减后，对东、西、北三侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准；南侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准；另外，本项目产生的噪声对东侧窑北村前村畈农居和北侧窑北村前村畈农居的贡献值叠加本底值后的叠加值也能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 (4)固体废物影响分析结论 含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥经自然晒干后可作为肥料使用；死龟鳖在厂区内消毒后进行安全填埋；员工生活垃圾委托环卫部门进行集中处置。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 #### (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，项目所在地位于“瓶窑组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-3）”，属限环境优化准入区。本项目主要从事水产养殖，属于淡水养殖。本项目主要从事水产养殖，属于养殖业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。管控措施：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。本项目为水产养殖，不属于工业项目，故符合要求。禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。本项目产生的固废均得到有效处置，废水经自行处理达标后回用，不外排，故符合要求。禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。本项目未在湖泊、河流及饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点），故符合要求。最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。本项目利用现有的水塘，从事水产养殖，不增加区域水域面积。故符合要求。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水经自行处理后回用，不外排，锅炉燃烧废气经烟囱高空排放。项目噪声经墙体隔声及距离衰减后可达标排放。项目固体废物主要为温室池培育过程中产生的含龟鳖粪便及饲料残渣的底泥，养殖过程中产生的死龟鳖以及员工生活垃圾。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议SO2178.5kg/a、NOx153kg/a。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放量减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”。杭州市属重点控制区，则项目区域二氧化硫、氮氧化物、烟尘削减替代比例为1:2。因此区域削减二氧化硫、氮氧化物、烟尘的削减替代量0.357t/a、0.306t/a、0.045t/a。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为Ⅲ类，声环境为2、4a类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号，租用杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号的闲置用房，根据建设单位提供的经常场所使用证明，项目不属于违章建筑。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目主要从事水产养殖。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司的杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 预计项目建成后，年养殖龟鳖60万只，淡水鱼3500尾 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | A-0412 内陆养殖 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 63.5 |  |  | 所占比例(%) |  | 6.35 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州唯康农业开发有限公司瓶窑分公司 |  |  | 联系电话 | 1373811218 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村西中2组前村畈11号 |  |  | 邮政编码 | 311115 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 张楚雄 |  |  | 联系人 | 沈旭东 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | 劣V类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类、 4a类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— |  | -- | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 190.7 |  | 0.255 | 0.0765 | 0.1785 |  |  | 0.357 | 0.1785 |  |  | -0.1785 |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  | 24.04 |  | 0.075 | 0.0525 | 0.0225 |  |  | 0.045 | 0.0225 |  |  | -0.0225 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 163.46 |  | 0.153 | 0 | 0.153 |  |  | 0.306 | 0.153 |  |  | -0.153 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算