建设项目环境影响报告表

项目名称：  余政储出[2012]71号地块建设项目

建设单位（盖章）：   杭州华帆实业有限公司

编制日期：2016年12月

浙江东天虹环保工程有限公司

目    录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境、社会环境简况	9

3环境质量状况	14

4评价适用标准	17

5建设项目工程分析	21

6项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7环境影响分析	34

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9结论建议	52

附图：

附图1：建设项目所在地地理位置图；

附图2：建设项目周边环境概况及噪声监测点位示意图；

附图3：建设项目环境功能区划图；

附图4：地表水环境功能区划图；

附图5：建设项目空气、水质监测点位示意图；

附图6：建设项目周围环境照片；

附图7：建设项目所在地控制性详细规划；

附图8：建设项目环保公示照片；

附图9：建设项目总平面图；

附图10：建设项目各楼层平面布置图；

附件：

附件1：申请报告；

附件2：杭州市余杭区企业投资项目备案通知书；

附件3：营业执照（统一社会信用代码：913301106917415953）；

附件4：余杭区国有建设用地使用权出让合同（合同编号：3301102013A21059）；

附件5：红线图；

附件6：建设用地规划许可证；

附件7：水保批复（余水保批复［2015］11号）；

附件8：水保批复说明；

附件9：法人身份证复印件；

附件10：关于杭州华帆实业有限公司余政储出【2012】71号地块建设项目环境影响报告表的审批意见（环评批复[2015]542号）；

附件11：纳管说明；

附件12：建设项目环保公示材料；

附件13：建设项目公示证明；

附件14：项目所在区域环境空气、地表水现状监测数据。

附表：

附表1：建设项目审批登记表。

附表2：建设项目主要生态破坏控制指标

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 余政储出[2012]71号地块建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州华帆实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 任国良 |  |  | 联系人 |  | 任国良 |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区五常街道五常大道181号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13588057518 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 310023 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区五常街道横板桥社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 余杭区发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 余发改备[2016]127号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | K房地产业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 32695 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | 6844.77 |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  |  | 其中：环保投资（万元） | 225 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.69% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1 项目由来 杭州华帆实业有限公司为打造以文化创意、互联网科技、社交商业为主题的大型街区式商业模式，为产业人群和居民提供集购物、娱乐、文化、商务、休闲于一体的崭新的生活体验，购置宗地编号为余政储出[2012]71号土地，宗地面积27375m2，位于五常街道联胜路西侧、五常大道北侧，用于开发建设商业用房。杭州华帆实业有限公司已于2015年5月委托浙江省农业科学院为项目编制环评报告，并于2015年6月取得环评批复（环评批复[2015]542号）。现建设单位考虑今后的业态布局等因素，对原有项目设计方案作出了重大调整。根据《环境影响评价法》第二十四条之规定（即建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件），重新编制环境影响评价文件提请杭州市余杭区环境保护局审查。 本项目规划总建筑面积73766.65m2，其中地上建筑总面积54748.8m2，地下建筑面积19017.85m2。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》及浙江省其它相关环保法规及政策的要求，本建设项目需进行环境影响评价。通过对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令33号），本项目属于“U城镇基础设施及房地产：56、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等：建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的做报告表，其他均做登记表”，本项目总建筑面积73766.65m2，因此需编制环境影响报告表，属于社会区域环评类别。为此，杭州华帆实业有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司（国环评证乙字第2026号）进行该项目的环境影响评价工作。我公司在初步资料收集分析、研究和现场踏勘的基础上，依据《环境影响评价技术导则》技术要求，通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，最终编制了本项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2编制依据 1.2.1法律、行政法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日），中华人民共和国国务院令第253号； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（2008年6月1日）； （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月29日)； （8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法(2012年修订)》（2012年2月29日）； （10）《产业结构调整指导目录（2013修正）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）； （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005.12.3）； （12）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007] 15号）； （13）《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》（杭州市人民政府第190 号令）； （14）《杭州市服务行业环境保护管理办法》(杭州市人民政府令第210 号，2005.1.1)。 1.2.2 技术导则 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》(HJ19-2011)； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局（2015）； （9）《杭州市生活饮用水源保护区划分方案》（杭政办函[2006]94号，2006）； （10）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016.10）。 1.2.3 地方法规及相关文件 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令第321号修正，2014年3月13日）； （2）《浙江省大气污染防治条例》（2003年9月1日）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013年修正）》（2013年12月19日）； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》（2013年12月19日）； （5）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》（杭政办函（2013）50号）； （6）《关于通报“十二五”期间主要污染物排放总量控制指标的函》（浙环函[2011]90号）； （7）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； （8）关于印发《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2012]132号）； （9）关于印发浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的通知（浙环函[2013]02号）； （10）《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发(2014)28号）； （11）《杭州市主要污染物排放权交易管理办法》（杭政办[2006]34号）； （12）《杭州市主要污染物排放权交易实施细则（试行）》（杭政办函[2008]433号 ）； 1.2.4 其他相关资料 （1）杭州华帆实业有限公司提供的项目相关资料； （2）杭州华帆实业有限公司与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3项目概况 本项目地块位于余杭区五常大道与联胜路交汇处，东至联胜路，南至五常大道，北至高顺路，西面即为华立集团总部办公大楼。用地范围东西长约150m，南北长约180m，用地大致呈长方形，建设场地基本平整，建设条件良好，北侧为工业厂区。 本工程为房地产项目，项目功能分为超市、影院、商业（包括餐饮）。 1.4项目主要技术经济指标 项目规划总建设筑面积73766.65m²，其中地上总建筑面积54748.80m2，地下总建筑面积19017.85m2。 项目主要经济技术指标概况如下： 表1-1 主要技术经济指标 序号; 项 目; 单位; 指标. 1; 总用地面积; m2; 27375.00. 2; 总建筑面积; m2; 73766.65. 3; 地上建筑面积; m2; 54748.80. 其中; 商业; m2; 23720.13. 影院; m2; 5657.20. 超市; m2; 20000.00. 楼层停车及坡道; m2; 4774.87. 非机动车停车; m2; 432.30. 物业管理用房; m2; 164.30. 4; 地下建筑面积; m2; 19017.85. 其中; 地下商业; m2; 4395.60. 非机动车库; m2; 1650.00. 主要设备用房; m2; 1343.36. 机动车库; m2; 11628.89. 5; 建筑占地面积; m2; 13681.53. 6; 容积率; /; 2.0. 7; 建筑密度; %; 49.98. 8; 绿地面积; m2; 6844.77. 9; 绿地率; %; 25. 10; 机动车停车位; 辆; 776. 其中; 地面停车位; 辆; 98. 地下停车位; 辆; 306. 楼层间停车位; 辆; 20. 屋顶停车位; 辆; 352. 项目各楼层功能见表1-2。 表1-2 项目各楼层功能 层数; 功能布置. 地下一层; 停车库、锅炉房、商业. 一层; 超市、商铺、消控中心、用电机房、物业管理用房、餐饮. 二层; 超市、商铺、影院、餐饮. 三层; 超市、商铺、影院. 四层; 超市、影院、餐饮. 项目餐饮、影院布局情况见表1-3。 表1-3 项目餐饮、影院布局情况 功能; 涉及楼层; 规划面积. 餐饮; 1层、2层、4层; 4533m2. 影院; 2层、3层、4层; 5657.20m2. 本项目原规划共建设3幢楼，功能涵盖商业（包括餐饮）、超市、酒店。原规划布局见表1-4。 表1-4 项目原规划布局情况 楼号; 层数; 功能布置. 1#楼（5F）; 1F; 商铺、餐饮. 2F; 餐饮、超市. 3F; 餐饮、超市. 4F; 餐饮、商铺、足浴、KTV等. 5F; 影院、餐饮. 2#楼（7F）; 1F; 餐饮、商铺. 2F; 餐饮、商铺. 3F; 餐饮、商铺. 4F; 酒店客房. 5F; 酒店客房. 6F; 酒店客房. 7F; 酒店客房. 3#楼（4F）; 1F; 餐饮、商铺. 2F; 餐饮、商铺. 3F; 餐饮、商铺. 4F; 餐饮、商铺. 项目规划 1.5总平面布置 1.5.1功能布局 （1） 充分结合整体商业30%可售功能要求，把整体商业大致分为东西两个区块，靠近联胜路东区块一二层及局部底层沿街设置为可售商业，其余为自持商业。考虑到投资成本，设置一层地下室。在地下空间设置了约4000平方米商业空间。 （2） 在地块中心处打造一个1300多平方米开放式室外景观内庭，增加了商业趣味及空间性，自然形成商业内部微气候现象，并形成沿内庭商业流线。 （3） 考虑地块自身较为方整之特点，设计通过商业内部大小各异的天井串联整条商业中心流线，以获得更大的沿街商业面。 （4） 通过对五常大道及联胜路的退让自然形成了商业广场空间，既丰富了建筑立面效果又自然引入商业购物人流，形成良好的商业氛围。 结合商业广场在五常大道处设置了下沉庭院，良好的解决了地下商业出入口问题。 1.5.2交通流线 （1）人流交通：商业人流主要从建筑东南角、西北角、东北角及联胜路中段的入口进入商业街空间，通过入口附近的自动扶梯及垂直电梯可到达上部的商业街，通过南侧下沉庭院进入地下商业。 - 机动车交通：场地内机动车道在五常大道和高顺路都设有机动车出入口，主要机动车道设于商业价值最弱的西侧，沿西侧园区内部道路设有两个地下车库出入口及两个屋面停车出入口，互不干扰交通流线合理。整个园区机动车停车由地下停车、地面停车、楼层间停车及屋面停车组成。 - 非机动车交通：沿高顺路及北面园区道路设计两个非机动车出入口。 - 货物流线：在商业西侧设置商业及超市平台，在商业东侧靠北处单独设计超市卸货区域。商业货流通过卸货平台货梯到达地上各个楼层。 - 消防流线：建筑控制在24米以下，沿建筑四周布置4米宽距外墙5米的消防车道，满足消防要求。 1.5.3绿化设计 打造立体式生态商业。地面绿化主要集中于基地南北两侧广场上，并融汇于商业街内部及中心商业内庭；根据建筑局部退台引入屋顶绿化；结合建筑造型加入大量绿植墙及绿植藤蔓，垂直绿化的引入使得时尚现代的购物中心多一份亲切。 1.6公用及辅助工程 1.6.1给水工程 1、供水 本工程的水源为市政自来水管道，室外消防给水由室外两条不同的市政道路各引入DN200的市政给水管道，市政自来水管道进入基地后，围绕区域道路分别形成DN200的室外消防环网和DN100的生活给水环网。-1F~1F由市政管网压力直接供应；2F~4F为加压区，由地下室泵房生活变频给水设备供水。 2、用水水量 拟建项目用水水量估算见下表，一般商业、餐饮、影院及绿地用水定额参照《建筑给水排水设计规范》中的限值，餐饮用水定额参照《饮食业环境保护技术规范》中排水量的平均取值。 表1-5 拟建项目用水一览表 用水项目; 数量; 用水标准; 用水量（m3/d）. 一般商业、娱乐; 49404.23m2; 6L/m2·d; 296.5. 餐饮; 4533m2; 80L/m2·d; 362.64. 绿地浇洒; 6844.77m2; 2L/m2.d; 13.69. 未预见水量; /; 按10%计; 67.283. 合计; /; 740.113. 1.6.2排水工程 1、污水量 本工程污水最大日排水量约为617.46m3/d，年污水排放量为22.538万m3/a。 2、排水系统 室内排水采取雨、污分流，污、废合流。 项目粪便污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终排入余杭组团污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 1.6.3电气工程 本工程为多层民用建筑，消防负荷按二级负荷供电，由区域变电所不同母线段引来两路10KV电源，采用电缆埋地敷设至本建筑物变电所内。 1.6.4暖通工程 1、热源系统 考虑到实际业态，结合初投资和运行节能统筹考虑，采用电制冷离心机组和电制冷螺杆式机组作为夏季空调的冷源，冬季采用燃气型真空热水炉（燃料采用天然气，天然气用量为4×105Nm3/a）。燃气热水炉产生的燃气废气经过位于锅炉房东北侧的专用烟道，将燃气废气引至屋顶高空排放，锅炉房位于地下一楼西侧。 2、餐饮废气和汽车尾气排放 项目商铺含有餐饮项目，餐饮油烟废气经专门预留油烟烟道至屋顶高空排放（项目餐饮油烟排放竖井具体情况见表1-6）； 表1-6 餐饮油烟专用竖井设置情况一览表 内容; 数量; 编号; 截面积（m2）; 对应功能区规划面积（m2）. 商业区餐饮油烟废气排烟竖井; 10; 1#; 0.8; 280（1F）. 2#; 2.8; 120（1F）. 3#; 1.2; 153（1F+2F）. 4#; 2.8; 235（1F+2F）. 5#; 3.5; 695（1F+2F）. 6#; 2.9; 270（1F）. 7#; 1.3; 562（4F）. 8#、9#; 4.4; 959（1F+2F）. 10#; 2.34; 947（1F）. 项目共设有机动车地上停车位776个，其中地上停车位98个，地下停车位306个，楼层间停车位20个，屋顶停车位352个。地上停车位和屋顶停车位为露天开放系统，产生的汽车尾气不集中，易于扩散地块。地下停车位汽车尾气收集后通过竖井排放（项目地下车库汽车尾气排放竖井具体情况见表1-7）。 表1-7 汽车尾气专用竖井设置情况一览表 内容; 编号; 高度; 对应防火分区; 对应功能区规划面积（m2）. 汽车尾气排放专用竖井; 1#; 25.7; 防火分区四; 2348.24. 2#、3#; 25.7; 防火分区五; 3980.26. 25.7. 4#、5#; 25.7; 防火分区七; 3956.06. 25.7. 1.6.5通风系统 地下车库按6次/h换气设计机械排风系统，补风按5次/h换气设计机械补风或车库坡道自然补风。车库机械排风（兼排烟）风机均选用双速风机，当车库进出车辆不频繁时，可选用风机低速档运行。 1.6.6能源 本工程采用市政天然气,采用调压站将中压的天然气减压成适合厨房使用的低压天然气,具体设计由业主委托专业公司设计安装。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，项目拟建地现为空地，因此无与本项目有关的原有污染源问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2建设项目所在地自然环境、社会环境简况

2.1地理位置 - 本项目位于杭州市余杭区五常街道横板桥社区。东面为联胜路（红线距离联胜路10m），隔路为沿街商铺，五常街道办事处（红线距离五常街道办事处44m），杭州五常西溪软件园；南侧为五常大道（红线距离五常大道10m），华立科创产业园，汉庭酒店，空地（规划为商业用地兼容工业用地）；西侧为华立集团股份有限公司，翡翠城（距离本项目420m）；北面为空地（规划为商业用地兼容工业用地），富春制衣，城管执法五常中队（距离120m）。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图6。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为上塘河，上塘河位于杭州市区东北，源自施家桥，从杭州城区丁桥镇进入余杭境内，穿越星桥镇、临平镇，至施家堰进入海宁，经海宁盐官镇进入钱塘江。全长48公里。河面宽30-50米，最宽处70米，流域面积245 平方公里。上塘河干流连接众多支流，相互沟通。互相贯通的支流有杭笕港、颜家漾、杨家村河等。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3社会环境简况 2.3.1余杭区 余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平•东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平•东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平•东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇（街道）。 2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值超1200亿元，增长11%左右；完成财政总收入3.5.3亿元，其中地方财政收入187.6亿元，分别增长20.5%、16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%。 2.3.2五常街道 五常街道，距杭州市中心仅13公里。有着“城西开发建设前沿”之称，是杭州的西大门。五常东拥西溪湿地国家公园，南望小和山高教园区，西临和睦水乡，北靠三墩和浙大紫金港校区，整体地形呈现南高北低之势，三面于主城区接壤，区位优势显著。境内鱼塘星罗棋布、河道交错、柿树林立，整体生态环境优异，是杭州西溪湿地的重要组成部分。 2008年“撤委建街”，随着西溪国家湿地公园三期、阿里巴巴淘宝城、杭州宏丰家居城、余杭创新基地生态科技岛和杭州大学城等综合体打造，五常抢得先机，从此迈开加速城市化发展的崭新历史篇章。 征地拆迁、撤村建居、体制改革、创业创新，五常取得一个又一个成果，城市化建设实现跨越式发展。 2.4杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-4）”，类型：人居环境保障区，环境功能综合指数：中到高。 （1）地理信息 余杭组团是杭州市余杭区西部的一个“宜业、宜居、宜学、宜游”和谐发展组团；杭州市西部的创新极核；杭州市组团一体化建设的示范区。该区域的未来科技城是将来重点建设和发展的区域。区内工业集聚点主要有五常都市园区（1.38 km2）、石鸽工业区块（0.47 km2）、凤凰区块（0.69 km2）。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 - （3）管控措施 - 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 - 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 - 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 - （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目主要从事房地产开发建设。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。本项目属于房地产开发项目，不属于三类工业；项目符合污染物总量替代要求，不增加污染物排放总量，不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 2.5余杭组团污水处理厂 余杭污水处理厂位于余杭区余杭街道金星工业园内，主要收集和处理余杭组团范围及西部四镇的工业、生活污水。进水水质指标执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 余杭污水处理厂一、二期工程均已通过环保验收且投运多年。其中一期设计处理能力3万t/d，采用氧化沟处理工艺，出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准；二期扩建后全厂处理能力4.5万t/d，扩建项目采用氧化沟+生物滤池+活性砂过滤处理工艺，出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 余杭污水处理厂三期扩建工程扩建后全厂处理能力6.0万t/d，扩建项目采用格栅+沉砂+双沟式氧化沟脱氮除磷+生物滤池+活性砂滤池+二氧化氯消毒处理工艺，出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。三期工程废水和一期、二期工程共用一个排放口，尾水排入余杭塘河。三期扩建工程已于2016年4月投入试运行，目前正在申请竣工环保验收。全厂目前每天实际处理水量已达到5.5万t/d。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等）： 3.1.1大气环境质量现状 ### 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2015年11月18日～2015年11月24日连续7天对余杭镇一中环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 临平职高; 2015.11.18; 0.009; 0.032; 0.025. 2015.11.19; 0.018; 0.051; 0.074. 2015.11.20; 0.012; 0.055; 0.035. 2015.11.21; 0.008; 0.048; 0.029. 2015.11.22; 0.011; 0.045; 0.047. 2015.11.23; 0.009; 0.037; 0.031. 2015.11.24; 0.008; 0.028; 0.027. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.05～0.12; 0.35～0.6875; 0.167～0.493. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近自然水体为余杭塘河（余杭闸-绕城公路桥），水环境功能区编号为330110FM220114000250，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），该段属于余杭塘河余杭农业、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本评价采用余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对沿山河古荡畈圩茅草桥闸断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2沿山河古荡畈圩茅草桥闸断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 沿山河古荡畈圩茅草桥闸; 2015年9月; 7.44; 3.55; 2.08; 0.771; 0.121; 24.9. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.22; 3.61; 0.35; 0.771; 0.605; --. 达标与否; 达标; 不达标; 达标; 达标; 达标; --. 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示沿山河古荡畈圩茅草桥闸断面的水质监测数据，除溶解氧指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 3.1.3声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，2016年11月20日于项目东南西北4个边界和东侧五常街道办事处设置5个声环境现状监测点进行监测。声环境监测仪器采用AWA6218C噪声统计分析仪和声级校正器。监测方法及来源：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境监测要求。监测结果具体见表3-3，噪声监测点分布见附图。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 2016.11.20; 自然噪声; 56.5; 48.6. 2#; 南厂界; 自然噪声; 59.1; 53.8. 3#; 西厂界; 自然噪声; 54.0; 47.5. 4#; 北厂界; 自然噪声; 55.6; 48.5. 5#; 五常街道办事处; 自然噪声; 56.6; 48.3. 监测结果表明：本项目所在东、西、北厂界及五常街道办事处昼间、夜间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；南厂界昼间、夜间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 注：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）8.3.1.1将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，距离的确定方法如下：a）相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m±5m；2）相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m；3）相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m。本项目所在地为2类声环境功能区，距离南侧五常大道10m，故本项目南侧声环境质量标准为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 五常街道办事处; 44m; 东; ---; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 项目所在地. 地表水环境; 余杭塘河; 5.2km; 北; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 声环境; 五常街道办事处; 44m; 东; ---; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 东、西、北侧厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 南厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类.

## 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ### 1.大气环境 项目所在区域为二类环境功能区，常规因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃小时浓度参照《大气污染物综合排放详解》中的一次值。具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 单位; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; μg/m3; 二级标准（GB3095-2012）. 可吸入颗粒物(PM10); 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 一氧化碳（CO）; /; 4; 10; mg/m3. 非甲烷总烃; /; /; 2.0; mg/m3; 大气污染物综合排放详解. 2、水环境 拟建地余杭塘河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》单位：mg/L（pH值除外） 项目; pH; DO; 高锰酸盐指数; NH3-N; TP. III类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境 项目所在地声环境属于2类标准适用区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，南侧五常大道为城市道路主干道，参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 单位. 2类; 60; 50; dB（A）. 4a类; 70; 55; dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的新污染源二级标准，见表4-4。 地下车库空气执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2007），即CO短时间接触容许浓度小于30mg/m3，NO2短时间接触容许浓度小于10mg/m3。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 30; 23. SO2; 550; 20; 4.5; 0.4. 30; 15. 氮氧化物; 240; 20; 1.3; 0.12. 30; 4.4. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. 30; 53. 建成后垃圾收集点会产生少量的恶臭，执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准，见表4-5。 表4-5 恶臭污染物排放标准 控制项目; 厂界标准，mg/m3. 氨; 1.5. 三甲胺; 0.08. 硫化氢; 0.06. 甲硫醇; 0.07. 臭气浓度; 20（无量纲）. 餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体参数详见表4-6，油烟净化设施最低去除率限值按规模分为大、中、小三级，规模划分标准见表4-7。 表4-6 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 表4-7 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1， ＜3; ≥3， ＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00， ＜10; ≥10. 对应排气罩面总投影面积（m2）; ≥1.1， ＜3.3; ≥3.3， ＜6.6; ≥6.6. 2、废水 项目废水主要为生活污水和餐饮废水，粪便污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池处理后同其他生活污水合并预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终排入余杭组团污水处理厂，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体标准详见表4-8和表4-9。 表4-8《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*; 动植物油. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤45; 100. 注：单位除pH外均为mg/L；*NH3-N三级标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级。 表4-9《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N; 动植物油. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）; 1. 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 - （1）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值，详见表4-10。 表4-10《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼 间; 夜 间. 70; 55. - （2）施工期场界振动执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88），详见表4-11。 表4-11《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）单位：dB（A） 试用地带范围; 城市各区域铅垂向Z振级标准值，等效声级Leq[dB（A）]. 昼 间; 夜 间. 特殊住宅区; 65; 65. 居民、文教区; 70; 67. 混合区、商业中心区; 75; 72. 工业集中区; 75; 72. 交通干道两侧; 75; 72. 铁路干线两侧; 80; 80. （3）项目营运期边界噪声控制标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）声环境功能区限值要求，其中南边界面侧执行4类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，“十二五”规划期纳入约束性考核的4项污染物，即化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。根据工程分析，该项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、氨氮。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划、浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。根据工程分析结果可知：项目污染物理论计算值为：CODCr11.269t/a（50mg/L），NH3-N1.13t/a（5mg/L)。实际值值为：CODCr7.889t/a（35mg/L），NH3-N0.56t/a（2.5mg/L)。 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，项目排放的为生活污水，因此无需区域替代削减。 |

## 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述： 本项目属于非生产性建设项目，故无生产工艺流程。

5.2主要污染工序： 5.2.1施工期污染源强分析 根据业主提供资料，项目施工期约3年。 1、施工期工艺流程简述（图示） 2、主要污染工序 （1）、废水主要来自于各工序中的设备清洗和场地冲洗及施工人员生活污水。 （2）、废气主要为施工过程中产生的扬尘，其它废气包括装修中产生的有机废气及运输车辆的尾气。 （3）、固体废弃物主要为产生于基础打桩、基础承台和附属结构阶段的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （4）、噪声主要为施工机械、运输车辆等的运行噪声以及施工作业噪声。 3、主要施工设备 项目施工期间的主要设备有高压水泵、静压式打桩机、挖掘机、推土机、装载机、混凝土搅拌机、电锯、升降机和木工刨。 4、污染源强分析 （1）、废水 施工期的外排废水主要为施工污水及建筑施工人员的生活污水。 ①施工污水：主要有建筑施工过程中产生的地下涌水与渗水形成的泥浆污水、混凝土的保养水、地面冲洗水、设备冲洗水等，其排放量一般难以确定，主要污染因子为SS。 ②生活污水：本项目施工期不设食堂，施工人员生活用水量以100L/d•人计，根据建设规模和建设计划安排，参照同类型施工现状，施工期施工人员估计在50人左右，建设周期为3年，则每天生活用水量为5t，生活污水的产生量按用水量的90%计，则生活污水产生量为4. 5t/d，产生总量为4927.5t。主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N等。生活污水水质参照城市污水水质，其主要污染物及其含量为：CODCr350mg/L、SS250mg/L、NH3-N40mg/L。则CODCr、SS、NH3-N产生总量分别1.725t、1.232t、0.197t。 （2）废气 建设期废气主要为施工过程中产生的扬尘，其它废气包括装修中产生的有机废气及运输车辆的尾气，均为无组织排放。 a、扬尘 扬尘主要包括水泥、砂石等各种建筑材料在运输、堆存和使用过程中产生的扬尘以及运输车辆行驶产生的道路扬尘等，在天气干燥及风速较大时影响更为明显，使周边环境空气中TSP浓度增大。扬尘的产生量直接与建设期的管理措施有关。 露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q―起尘量，kg/m2·年； V50―距地面50m处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 起尘量Q与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由5-1可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。建设项目施工期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 b、有机废气 有机废气主要在装修过程中产生，包括油漆稀释剂和甲醛等挥发性气体，均属无组织排放，本环评仅对装修废气作一般性估算。 油漆废气主要来自装修阶段，油漆废气的排放属无组织排放，油漆废气主要为油漆中的有机溶剂挥发产生，废气中主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。根据经验值，每100m2建筑面积装修完成约向周围空气环境中排放甲苯和二甲苯等污染物约2kg，据工程新建筑面积可以估算，项目建筑面积73766.65m2，本项目装修期间区块内油漆挥发向周围空气环境中排放甲苯和二甲苯等污染物为1.475t。 c、车辆尾气 建设期运输车辆进出频率较高，车辆排放的尾气对环境空气有一定的污染。 （3）噪声 噪声主要来自建筑施工过程，此外，装修时也会产生噪声。 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。各种建筑机械设备运转与场地处理产生的噪声，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；其次是建筑材料运输过程中产生的交通噪声。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源见表5-2，主要建筑机械施工噪声源强见表5-3。 表5-2 施工期主要噪声源 序号; 建设阶段; 噪声源. 1; 场地平整阶段; 挖掘机、铲土机、卡车. 2; 建筑施工阶段; 打桩机、搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 3; 路面施工阶段; 压路机、搅拌机. 4; 装修施工阶段; 电钻、电刨、电锯. 表5-3 建筑施工机械噪声 序号; 设备名称; 噪声级dB(A); 测点距离（m）; 频谱特性. 1; 压路机; 73~88; 15; 低中频. 2; 前斗式装料机; 72~96; 15; 低中频. 3; 铲土机; 72~93; 15; 低中频. 4; 推土机; 67; 30; 低中频. 5; 钻土机; 67~70; 30; 低中频. 6; 平土机; 80~90; 15; 低中频. 7; 铺路机; 82~92; 15; 低中频. 8; 卡车; 70~95; 15; 宽频. 9; 混凝土搅拌机; 72~90; 15; 中高频. 10; 振捣器; 69~81; 15; 中高频. 11; 夯土机; 83~90; 10; 中高频. 12; 静压打桩机; 80~92; 15; 低中频. 一般施工现场均为多台机械同时作业，其声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级约增加3dB(A)。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~8dB(A)。 此外，建筑施工还多采用大型车辆，从而产生交通噪声，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达110dB以上。 建筑施工前期地基处理打桩过程中均可能产生冲击振动；大型载重汽车行驶过程中会产生地面振动；挖掘机工作时会产生颤动。环境振动强度也与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、装修垃圾、施工人员的生活垃圾等。 ①施工建筑垃圾、装修垃圾 项目施工过程产生的建筑和装修垃圾（包装材料、废油漆桶等）量按每100m2建筑面积2t计，则建筑垃圾产生量为1475t。 ②生活垃圾 根据建设规模和建设计划安排，参照同类型施工现状，施工期施工人员估计在50人左右，建设周期为3年，施工人员生活垃圾产生量若按每人每天1kg计，则生活垃圾产生量为产生量50kg/d，产生总量约55t。 施工期固体废物产生总量共计1530t。 （5）水土流失、生态植被变化 项目建设引起水土流失主要发生在施工期。本项目工程土石方开挖总量13.5万立方米，回填总量1.83万立方米，工程总弃方量13.29万立方米（其中3.7万立方米土方运往东苕溪北塘（左岸）堤塘加固工程永健北塘（永丰闸至15省道）加固工程，用于堤塘填筑项，9.59万立方米运往杭州余杭区三峰建材厂，作为该兼主唱的砖体生产原料，钻渣作为建材厂取土坑回填料，不准异地倾倒），尚需外购1.62万立方米土石方，必须到合法料场购入。 项目建设过程中前期的基础填筑、开挖土和堆土过程会使原生态植被遭到破坏，土壤抗侵蚀能力降低，特别是大面积裸露的土坡遭雨水冲刷，将随雨水带走土粒与建筑垃圾，进入雨水管网，导致雨水管堵塞与受纳河道水体污浊，有可能造成河床增高。楼房的建设，土地利用发生变化，区块内原为空地等。经建设后变成了建筑物、道路与绿化等。区块内自然生态植被发生变化。 5.2.2营运期污染源强分析 1 、废水污染源强分析 项目废水主要为生活污水和餐饮污水，生活污水的来源主要为一般商业、娱乐场所的生活污水等。本项目用水、排水情况估算见表5-4。 表5-4 本项用水、排水情况估算一览表 项目; 数量; 用水定额; 最高日用水量（m3）; 排水 系数; 排水量. m3/d; 万m3/a. 一般商业、娱乐; 49404.23m2; 6L/m2·d; 296.5; 0.85; 252.025; 9.199. 餐饮; 4533m2; 80L/m2·d; 362.64; 0.85; 308.244; 11.251. 绿地浇洒; 6844.77m2; 2L/m2.d; 13.69; /; 0; 0. 未预见水量; /; 按10%计; 67.283; 0.85; 57.191; 2.088. 合计; /; /; 740.113; /; 617.46; 22.538. 由表5-4可知，本项目废水的排放情况为617.46m3/d、22.538万m3/a。 其中餐饮废水11.251万m3/a，餐饮废水水质参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中式餐饮废水水质指标均值，餐饮废水水质如下：CODcr：1000mg/L，BOD5：500mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：10mg/L，动植物油：150mg/L，主要污染物的产生情况：CODCr：112.5t/a，BOD5：56.25t/a，SS：45t/a，NH3-N：1.13t/a，动植物油：16.88t/a。 生活污水（包括一般商业、娱乐、未预见水量）为11.287万m3/a，主要污染因子是CODCr、BOD5、SS和NH3-N。污水水质类比城市生活污水水质：CODcr：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：40mg/L，由此计算出本项目生活污水中污染物产生量为：CODCr：39.51t/a，BOD5：22.58t/a，SS：28.22t/a，NH3-N：4.52t/a。 项目粪便污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终排入余杭组团污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。水污染物纳管排放及最终排放情况见表5-5。 表5-5 水污染物纳管排放及最终排放情况 污染物 类型; 废水量（万m3/a）; CODCr（t/a）; BOD5（t/a）; SS（t/a）; NH3-N（t/a）; 动植物油（t/a）. 废水纳管排放; 生活废水; 11.287; 39.51; 22.58; 28.22; 4.52; /. 餐饮废水; 11.251; 112.5; 56.25; 45; 1.13; 16.88. 总计; 22.538; 152.01; 78.83; 73.22; 5.65; 16.88. 废水最终排放量; 22.538; 11.269（7.889）; 2.25; 2.25; 1.13（0.56）; 0.225. 注：括号内为《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》CODCr排放浓度为35mg/L，NH3-N为2.5mg/L。 2、废气污染源强分析 本项目建成营运后的废气污染源主要来自燃气废气（燃气热水炉燃气废气、餐饮燃气废气）、油烟废气、汽车尾气、垃圾收集点恶臭气体。 （1）燃气废气、油烟废气 该项目配套餐饮功能区，位于1F、2F、4F，共计规划面积4533m2，其中1F餐饮规划面积为2713m2，2F餐饮规划面积为1258m2、4F餐饮规划面积为562m2,据建设单位提供资料，项目餐饮配套设有专用烟道，餐饮油烟专用烟道共设10个。各烟道情况见表1-5。 燃气废气：参照类比同类型商业综合体，本项目餐饮客流量以3000人次/d计，使用天然气做厨房燃料，若天然气的消耗量以每人次0.08m3 计，则项目餐饮总计用气量约8.76×104m3/a；根据建设单位提供资料，燃气热水炉天然气用量约为4×105Nm3/a。根据《环保统计工作手册》提供数据，按每m3液化气燃烧产生的废气5.3Nm3计算，燃气产生的废气量为2.58×106Nm3/a。烟气中排放的污染物主要为CO2，同时还有少量的CO、NO2、烃类及SO2，废气中污染物排放量极少。参考《杭州市服务行业环境保护管理办法》（杭州市人民政府令第210号，2005.1.1施行）服务项目经营者应使用管道燃气、液化气、电能等清洁能源，不得使用煤炭等高污染燃料。本项目厨房采用管道燃气、电能作为能源，只要建设单位在厨房使用天然气时做好通风，则项目餐饮燃气废气对周围环境影响较小；燃气热水炉产生的燃气废气经过位于锅炉房东北侧的专用烟道，将燃气废气引至屋顶高空排放，则项目燃气热水炉燃气废气对周围环境影响较小。 油烟废气：厨房在烹炒菜过程中会产生一定量的油烟废气，经类比调查，食用油用量约20g/人•天，则年消耗食用油21.9t，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.83%，则油烟废气年产生量约为619.77kg。因油烟废气排放量、排放浓度与引进的餐饮规模相关，现无法确定引进餐饮规模，故无法确定油烟的排放情况。要求商业楼引进餐饮项目前应另行编制环评报告，上报环保部门审批，审批通过后方可营业，本次环评不做详细分析。 （2）汽车尾气 依据项目建设单位提供的资料可知，项目共设有机动车地上停车位776个，其中地上停车位98个，地下停车位306个，楼层间停车位20个，屋顶停车位352个。地上停车位和屋顶停车位为露天开放系统，产生的汽车尾气不集中，易于扩散，一般不会产生明显的环境影响，楼层间停车位数量较少，产生的影响不大，故本环评不予以定量分析。本环评主要分析地下车位汽车尾气对环境空气的影响。 项目设地下停车位306个。汽车在进出停车位时会排放汽车尾气，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、HC、NOX等，其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。因此，可按运行时间和车流量计算车库汽车尾气的排放源强。根据类比调查、监测、统计结果，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度详见表5-6。 表5-6 汽车尾气中各污染物浓度表 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶; 备注. CO; ppm; 40700; 20000; 容积比. HC; ppm; 1200; 400; 容积比. NOX; ppm; 600; 1000; 容积比. ①运行时间：进出车辆主要为轻型汽车，车辆启动初期的运行处于怠速状态，车速小于5km/h。根据停车库情况以及汽车的运行、等候、泊车、发动、停车等因素，确定平均每辆车在车库内的运行时间为1.5min。 ②车流量：本项目设有地下泊车位306辆，本环评分高峰期与平常情况进行计算。高峰时段泊车位占用率以80%计，高峰时段一小时内车辆全部完成进入或者出项目区内的情况，据此得车流量为245辆/小时。平时车库内的车流量计为库容量的30%，即92辆/小时。 ③耗油量：根据统计资料及类比调查研究，车辆怠速<5km/h时，平均耗油量为0.05L/min，即0.0375kg/min。汽油燃烧后产生的污染物将向周围空气排放。在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。 ④空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时（大于14.5），燃油完全燃烧，产生CO2及H2O，当空燃比较低时（小于14.5），燃油不充分燃烧，将产生HC、CO、NO2（NOX）等污染物。据调查，当汽车进出车库时，平均空燃比约为12：1。 ⑤污染物浓度 污染物相对分子质量：CO为28g/mol，NO2为46g/mol，HC为18g/mol。气体的摩尔体积为22.4L/mol。据此计算得到常温常压下各污染物的密度如下：CO为1.25kg/m3，NO2为2.05kg/m3，HC为0.80kg/m3。 汽车尾气排放的各污染物的源强计算可参照以下公式进行。 废气排气量： D=QT（k+1）A/1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，v/h； T——车辆在车库运行时间，min； K——空燃比； A——燃油耗量，kg/min。 污染物排放量： G=DCƒ 式中：G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，容积比，ppm； ƒ——容积与质量换算系数。 地下车库使用时间以每天13h，高峰期（车流量按总泊位数80%计算）以4h/d，平时（车流量按总泊位数的30%计算）以9h/d，全年以365d计。根据有关参数选取，估算地下停车库平时及满负荷时车库废气产生源强见表5-7。 表5-7 地下车库汽车废气排放情况 产生量时期; 地下停车库. 高峰期; 平时期. 车流量（辆/h）; 245; 92. 废气排放量（m3/h）; 138.88; 52.15. 排放速率（kg/h）; CO; 7.07; 2.65. NO2; 0.17; 0.06. HC; 0.13; 0.05. 年产生量（t/a）; CO; 19.03. NO2; 0.45. HC; 0.35. 注：汽车运行高峰处于怠速状态，平时处于正常行驶状态。 根据设计，项目地下停车库共计5个竖井高空排放（竖井分别位于屋顶的东侧、西南侧、西侧、西北侧、北侧），项目地下室设9个防火分区，其中机动停车库有3个分区，对应情况见表1-6。根据设计单位提供数据，地下室机动车停车库面积为10284.56m2，地下车库层高约3.6m，地下车库容积约为37025m3，项目地下车库设置机械排风和机械送风系统，换气次数不小于6次/h，则尾气排风量约为22.215万m3/h。 停车库防火分区废气产生、排放情况见表5-8。 表5-8 机动车库防火风区废气污染物产生情况 车流量（辆/h）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）. CO; NO2; HC; CO; NO2; HC. 高峰期; 245; 7.07; 0.17; 0.13; 23.38; 0.56; 0.43. 平时期; 92; 2.65; 0.06; 0.05; 8.75; 0.20; 0.17. 合计; 2.43; 0.045; 0.045; /; /; /. 0.92; 0.017; 0.017. 项目地下停车库尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的新污染源二级标准，地下车库空气满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2007），即CO短时间接触容许浓度小于30mg/m3，NO2短时间接触容许浓度小于10mg/m3的标准限值。 （3）恶臭 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。该项目营运期产生的恶臭气体主要来自生活垃圾。 在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，该项目营运期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 本项目在区块内设有一定量的移动式垃圾收集箱，并由管理部门清理，并由环卫部门统一收集、外运至垃圾中转站，要求日产日清，尤其是夏季高温时，防止垃圾腐败产生异味，管理部门应注意加强平时的管理及消毒卫生工作，防止蚊虫滋生，降低对区块人员的影响。 3、固废污染源强分析 项目固废主要为商业垃圾、餐厨垃圾、隔油池固废，固废产生情况见表5-10。 表5-10 项目固废产生情况汇总表 来源; 定额; 数量; 产生量(t/a). 商业垃圾; 0.02kg/m2.d; 49404.23m2; 988. 餐厨垃圾; 0.1kg/人.d; 3000人; 109.5. 泔水油; 按食用油量的10%计; 食用油用量21.9t/a; 2.19. 合计; 1099.69. 依据《固体废物鉴别导则》（试行），判断上表副产物是否属于固废及判定依据，见下表5-11。 表5-11 副产物属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 商业垃圾; 生活垃圾; 固态; 是; 定义. 2; 餐厨垃圾; 淀粉、菜叶、食物纤维、剩菜剩饭等; 固态; 是; 定义. 3; 泔水油; 油脂; 固液混合; 是; 定义. 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》，判定项目固废是否属于危险废物。判定结果见下表5-12。 表5-12 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 商业垃圾; 生活垃圾; 否; /. 2; 餐厨垃圾; 淀粉、菜叶、食物纤维、剩菜剩饭等; 否; /. 3; 泔水油; 油脂; 否; /. 项目固体废物分析结果汇总见表5-13。 表5-13 项目固体废物分析结果汇总表 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物类别; 预测产生量（t/a）. 商业垃圾; 商业用房; 固态; 生活垃圾; 一般固废; /; 988. 餐厨垃圾; 餐饮; 固态; 淀粉、菜叶、食物纤维、剩菜剩饭等; 一般固废; /; 109.5. 泔水油; 隔油; 固液混合; 油脂; 一般固废; /; 2.19. 项目商业及餐饮垃圾由物管公司统一分类收集，最终由市政环卫部门处理。泔水油收集后交给有专门处理资质单位处置。 4、噪声污染源强分析 本项目的噪声源主要有：汽车出入、人群的社会活动、厨房油烟风机、空调室外机、配电房、风机房、水泵房、锅炉房、影院设备及通风机等噪声，对于以上噪声源的噪声级我们采用类比调查同类噪声源实测的平均声级确定其声源强度，见表5-14。 表5-14 项目主要噪声源强 编号; 噪声源; 噪声值dB (A). 1; 汽车出入噪声; 65~70. 2; 人群社会活动噪声; 60~70. 3; 水泵; 70~80. 4; 配电间变压机; 70~75. 5; 消火栓水泵和自喷泵; 70~80. 6; 冷却塔; 70～75. 7; 制冷机组; 55～60. 8; 商场空调机组; 75～80. 9; 影院放映; 80~100. 10; 锅炉房; 70~80.

## 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工污水 |  | / |  | 产生量、排放量与施工管理等有关，不可计量 |  | 产生量、排放量与施工管理等有关，不可计量 |
|  |  | 施工人员生活污水 |  | 废水总量 |  | 0.49275万m3 |  | 0.49275万m3 |
|  |  |  |  | CODCr |  | 350mg/m3，1.725t |  | 50mg/m3，0.246t |
|  |  |  |  | SS |  | 250mg/m3，1.232t |  | 10mg/m3，0.049t |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 40mg/m3，0.197t |  | 5mg/m3，0.025t |
|  | 营运期 | 生活废水 |  | 废水总量 |  | 11.287万m3/a |  | 11.287万m3/a |
|  |  |  |  | CODCr |  | 350mg/m3，39.51t/a |  | 50mg/m3,5.65 t/a |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 200mg/m3，22.58t/a |  | 10mg/m3，1.129t/a |
|  |  |  |  | SS |  | 250mg/m3，28.22t/a |  | ,10mg/m3，1.129t/a |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 40mg/m3,4.52t/a |  | 5mg/m3,0.565t/a |
|  |  | 餐饮废水 |  | 废水总量 |  | 11.251万m3/a |  | 11.251万m3/a |
|  |  |  |  | CODCr |  | 1000mg/m3，112.5t/a |  | 50mg/m3，5.626t/a |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 500mg/m3，56.25t/a |  | 10mg/m3，1.125t/a |
|  |  |  |  | SS |  | 400mg/m3，45t/a |  | 10mg/m3，1.25t/a |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 10mg/m3，1.13t/a |  | 5mg/m3，0.563t/a |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 150mg/m3，1.88t/a |  | 1mg/m3，0.113t/a |
| 废气 | 施工期 | 工地 |  | 粉尘 |  | 产生量、排放量与施工管理等有关，不可计量 |  | 产生量、排放量与施工管理等有关，不可计量 |
|  |  | 区块内装修 |  | 油漆废气 |  | 1.475t/a |  | 1.475t/a |
|  | 运营期 | 汽车尾气 |  | 烟气量 |  | / |  | / |
|  |  |  |  | CO |  | 19.03t/a |  | 19.03t/a |
|  |  |  |  | NO2 |  | 0.45t/a |  | 0.45t/a |
|  |  |  |  | NMHC |  | 0.35t/a |  | 0.35t/a |
|  |  | 餐饮厨房 | 燃气废气 |  |  | 4.64×105 Nm3/a |  | 4.64×105 Nm3/a |
|  |  |  | 油烟废气 |  |  | 0.62t/a |  | 现无法确定引进餐饮规模，故无法确定油烟的排放情况 |
|  |  | 餐饮、燃气热水炉 | 燃气废气 |  |  | 2.58×106Nm3/a |  | 2.58×106Nm3/a |
|  |  | 垃圾收集点 | 臭气 |  |  | 少量 |  | 少量 |
| 噪声 | 施工期 | 主要为搅拌机、振动机等设备运转产生，噪声源强在67~96 dB(A) |  |  |  |  |  | 项目周界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。 |
|  | 运营期 | 主要为空调室外机、风机、水泵、锅炉房影院设备等设备的噪声，噪声源强在60~90 dB(A) |  |  |  |  |  | 项目周界噪声达到GB12348-2008中的2、4类昼间、夜间标准 |
| 固废 | 施工期 | 施工建筑垃圾、装修垃圾 |  |  | 1530t |  | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 55t |  |  |  |
|  | 运营期 | 商业垃圾 |  |  | 988t/a |  |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  |  | 109.5t/a |  |  |  |
|  |  | 泔水油 |  |  | 2.19t/a |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期的主要生态问题是施工材料的堆放、施工人员活动、土地开挖等对局部区域植被有一定的破坏；土地开挖后，表土疏松，遇上大雨天，会造成一定程度的水土流失；施工人员的生活垃圾和建筑垃圾应及时清运，否则会影响景观。施工期的施工扬尘和施工噪声对生态环境亦有一定的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目建设期施工活动包括征用土地、修筑道路、房屋建设、基础设施建设、室内外装修、绿化等，施工期间的影响主要可分为施工噪声、废气（扬尘及施工机械尾气）、废水、固体废物造成的影响以及生态环境影响。 7.1.1水环境影响分析 施工期废水主要来自于施工期间工人的生活污水及施工废水。 施工废水的产生量与施工单位的管理水平及文明作业程度相关，其排放量较难估算。施工废水主要污染因子为SS和少量机械漏油。施工废水经沉淀、隔油处理后回用于施工，不外排。 项目施工期间生活污水量约4927.5m3， CODcr1.725t、SS1.232t、NH3-N0.197t。生活污水是项目建设期主要水污染源，生活污水如直接排放，会造成局部水体污染，根据现场踏勘可知，项目周边市政污水管网目前已经铺设完毕，施工阶段生活污水经简易预处理满足城市污水处理厂纳管标准后纳入市政污水管网，另外施工现场应布点建造公厕，拟建厕所应做好规划，最好与永久性厕所同址。 此外，工程施工前，施工方应做好工程施工组织计划及防护工程设计，其次在施工过程中施工场地做好排水系统设置、建设材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周界设置排水明沟，径流水经沉淀后排放，避免废水直接排入附近水体。 在此基础上，项目施工期废水不会对周边环境产生不利影响。 7.1.2 环境空气影响分析 建设期废气主要为施工过程中产生的扬尘，其它废气包括装修中产生的有机废气及运输车辆的尾气，均为无组织排放。 （1）扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有平整土地、材料运输、装卸和搅拌过程，如遇干旱无雨季节，扬尘则更为严重。据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占总扬尘量的60%，但这与道路状况有很大关系。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。 如果施工期对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水，在工地出入口设置运输车辆冲洗装置是减少汽车扬尘的有效手段。 对于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，主要与风速和尘粒含水率有关。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，余杭区常年主导风向为NNW，施工期扬尘对东侧五常街道办事处会产生一定不利影响，建议在东侧场界设置抑尘网，另外施工范围内的堆场建议布置于西南角，且在堆场周围设置围挡，表面用布覆盖，对露天堆场和裸露场地进行洒水、清扫等防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对周围环境的影响能够降到最低，对周围影响不大。 （2）有机废气 有机废气主要在装修过程中产生，包括油漆稀释剂和甲醛等挥发性气体，均属无组织排放。二甲苯、甲苯及甲醛虽具有一定的毒性，但在短时间最大允许浓度下不会产生重要大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，应尽可能选用环保型绿色油漆。 考虑到项目周围环境空气容量较大，废气排放总量较少，再加上油漆废气的释放较缓慢，气象扩散条件较好，因此对大气环境影响较小，仅局限于施工区域空间内。 （3）车辆尾气 运输车辆出入产生的尾气，对环境空气有一定的影响，但一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响较小。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。 综上所述，项目施工期废气对周边环境影响在可承受范围内，随着施工期的结束施工期产生的影响也相应消失。 7.1.3噪声影响分析 根据噪声预测模式计算，一般昼间施工噪声对周边声环境的影响在距噪声源70m以内超过GB3096-2008中3类区标准，150m以内超过GB3096-2008中2类区标准，200m以内超过GB3096-2008中1类标准；夜间施工噪声对周边声环境的影响在距噪声源150m以内超过GB3096-2008中3类标准，200m以内超过GB3096-2008中2类标准，300m以内超过GB3096-2008中1类标准。 项目东侧为五常街道办事处，与项目边界最近距离为44m范围内，西南侧城管执法五常中队与本项目距离为120m，由此可见，项目昼夜施工噪声对东侧五常街道办事处和西南侧城管执法五常中队产生一定的不利影响。为最大限度地降低施工噪声对施工场界、周边政府行政单位的影响，使施工阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，施工方必须对施工噪声加强控制。本环评建议采取如下措施： 1）、制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备，高噪声施工时间安排在昼间，禁止夜间施工；提高工作效率，使土建工程尽可能在短期内完成。 2）、合理布局，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，高噪声设备尽量安放于选址中间位置，尽可能远离东侧五常街道办事处，并尽量利用已完工的建筑作为声障，达到自我降噪的效果。 3）、加强对噪声源的控制。对一些噪声源强较高的固定机械可设置专门的隔声围档；尽量采用先进的低噪声液压施工机械替代气压机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护，采用静压式打桩机，对高噪声的电机安装隔声罩，对空压机的进气口安装消声器，砂轮机、切割机及电锯等设备的使用尽量安排在室内进行等。 4）、对受施工干扰的单位（主要是五常街道办事处、城管执法五常中队）应在作业前予以通知，求得大家的理解，施工期间应设热线投诉电话，并对投诉情况进行积极治理或严格的管理。 5）、根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治〉的通知》（环控[1997]066号）的规定，建设施工单位在施工前应向有关环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告周围企业及相关部门。 6、合理安排施工时间，建议中午午休时间禁止高噪声设备施工。 采取上述措施后，预计本项目施工噪声对边界和周边敏感点的影响有限，由于施工期噪声的影响是暂时和局部性的，随着施工活动的结束，噪声源亦会消失，企业做好周边企事业单位的公告及噪声防护措施，同受影响群体保持良好沟通，项目施工期对周边环境影响在可承受范围内。 7.1.4固体废物影响分析 项目施工期间产生的固体废弃物主要为部分废弃建筑材料和施工人员的生活垃圾，若处理不当，会对外界环境造成二次污染，从而对周围环境产生较为严重的不利影响。 施工单位应选择专门的密封车辆运输，不要随意洒落，也不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场。项目施工垃圾应集中堆放，且应以蓬布等遮盖，周围挖截留沟，定时清运。施工期间生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，委托当地环卫部门集中统一处理。 在本项目装修过程中将会产生大量建筑垃圾，按有关规定，建设单位要对装修期的垃圾进行管理，负责统一外运。防止装修垃圾随意堆放存积，污染周围环境。 采取上述措施后，预计项目施工固体废物不会对周围环境产生不良影响。 7.1.5生态影响及水土保持简要分析 本项目地块目前为空地，由于本项目有地下建筑，故需大规模开挖土方，故大量废土需外运处置，要求运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。装修中产生的废油漆应由生产厂商回收再利用。通过严格管理可以避免施工固体废物对环境产生影响。 本项目在施工建设过程中，如挖土、填方等不加注意很容易造成该区域的水土流失，随雨水进入市政雨水管网，不但会导致雨水管道堵塞，还将使雨水受纳河道水体污浊，有可能造成河床增高。因此，在建设过程中必须对项目工程产生各种水土流失采取适当的防治措施，如选择合理的断面形式，并采取有效的防护、排水等工程措施；确保路基有足够的强度；控制雨季施工；及时对裸露面做好绿化、做好临时堆放点的防雨护坡管理等以有效防止水土流失。只要措施得当，预防及时，本项目的建设不会造成太大的水土流失问题。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1营运期废水影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水和餐饮废水。废水排放情况为617.46m3/d、22.538万m3/a。污染物纳管排放量为CODCr：152.01t/a，BOD5：78.83t/a，SS：73.22t/a，NH3-N：5.65t/a，动植物油：16.88t/a。 项目粪便污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终排入余杭组团污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。污染物最终排入环境的量为CODCr11.269t/a，BOD52.25t/a，SS2.25t/a，NH3-N1.13 t/a，动植物油0.225t/a。本项目水污染物全部纳管排放，对周围水环境影响不大。 隔油池可行性分析 本项目共计规划餐饮面积4533m2，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）规定：“7.1.2 当就餐人数不确定时，排水量可参照餐厅建筑面积进行计算，每平米餐厅建筑面积每天排水量可按0.04-0.12m3计算”。根据第五章工程分析可知，本环评每平米餐厅建筑面积每天排水量取0.08m3。根据设计方案可知，本项目共配备6个隔油池，隔油池具体情况见表7-2。 表7-2 隔油池分析情况 内容; 编号; 位置; 尺寸（m*m*m）; 对应功能区面积（m2）; 废水产生速率（m3/h）; 隔油池中水力停留时间（h）; 隔油池中流速（m/s）. 隔油池（6个）; 1#; 项目西南角; 3.44*1.94*2.6; 949（1F）; 7.59; 2.28; 0.00042. 2#; 项目南侧; 3.44*1.94*2.6; 959（1F+2F）; 7.67; 2.26; 0.00042. 3#; 项目东侧; 3.44*1.94*2.6; 1300（1F+2F+4F）; 10.4; 1.67; 0.00057. 4#; 项目东侧; 3.44*1.94*2.6; 280（1F）; 2.24; 7.75; 0.00012. 5#; 项目西北角; 3.44*1.94*2.6; 283（1F）; 2.26; 7.68; 0.00012. 6#; 项目北侧; 3.44*1.94*2.6; 453（1F+2F）; 3.62; 4.79; 0.0002. 根据表7-2可知，项目配套设置的隔油池可以满注《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中7.2.4的规定（隔油池水力停留时间不小于0.5h，流速不大于0.005m/s）。 7.2.2空气环境影响分析 本项目废气主要来自地下车库的汽车尾气、燃气废气、油烟废气和恶臭。 1、汽车尾气对大气环境的影响分析 依据项目建设单位提供的资料可知，项目共设有机动车地上停车位776个，其中地上停车位98个，地下停车位306个，楼层间停车位20个，屋顶停车位352个。地上停车位和屋顶停车位为露天开放系统，产生的汽车尾气不集中，易于扩散，一般不会产生明显的环境影响，楼层间停车位数量较少，产生的影响不大，故本环评不予以定量分析。本环评主要分析地下车位汽车尾气对环境空气的影响。 由工程分析可知，项目地下停车库汽车尾气中各污染物的排放源强分别为CO19.03t/a、NO20.45t/a、HC0.35t/a。高峰情况下地下车库汽车尾气排放量为CO7.07kg/h，NO20.45kg/h，HC0.35kg/h。地下车库设置机械排风和机械送风系统，换气次数不小于6次/h，排风量为22.215万m3/h，汽车尾气通过竖井至各建筑物屋顶高空排放，排放高度约为25.7m。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定及要求，采用SCREEN3 模型对项目地下车库汽车废气排放进行估算。 ①尾气竖井排放汽车尾气影响分析 根据废气污染源强分析可知，项目排放的废气污染物包括CO、HC、NOx，各废气污染物的排放量详见表7-3。 表7-3 大气环境影响估算结果 距离中心下风向距离（m）; CO有组织排放源; NO2有组织排放源; HC有组织排放源. 预测浓度mg/m3; 浓度占标率%; 预测浓度mg/m3; 浓度占标率%; 预测浓度mg/m3; 浓度占标率%. 100; 9.539E-5; 0.00; 6.072E-6; 0.01; 4.722E-6; 0.00. 200; 0.00563; 0.14; 0.0003584; 0.36; 0.0002787; 0.01. 300; 0.01407; 0.35; 0.0008955; 0.90; 0.0006965; 0.03. 360; 0.01566; 0.39; 0.0009971; 1.00; 0.0007755; 0.04. 400; 0.01522; 0.38; 0.0009688; 0.97; 0.0007535; 0.04. 500; 0.01476; 0.37; 0.0009392; 0.94; 0.0007305; 0.04. 1000; 0.01291; 0.32; 0.0008215; 0.82; 0.000639; 0.03. 1500; 0.0106; 0.26; 0.0006747; 0.67; 0.0005247; 0.03. 2000; 0.01175; 0.29; 0.0007476; 0.75; 0.0005815; 0.03. 下风向最大浓度; 0.01566; 0.39; 0.0009971; 1.00; 0.0007755; 0.04. D10%对应最远距离; /. 由估算结果可知，汽车尾气经竖井屋顶高空排放后污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，因此汽车尾气有组织高空排放对周围大气环境的影响较小。 另外项目西侧内部道路设有两个地下车库出入口及两个屋面停车出入口，地下车库出入口会有少量无组织排放的汽车尾气，建议业主做好车库出入口处的绿化工作，在主出入口处设置可吸收汽车尾气的植被，在此基础上，地下车库主出入口无组织汽车尾气经大气扩散及植被吸收后对周边大气环境影响不会太大。 2、燃气废气、油烟废气对大气环境的影响分析 该项目配套餐饮功能区，位于1F、2F、4F，共计规划面积4533m2，其中1F餐饮规划面积为2713m2，2F餐饮规划面积为1258m2、4F餐饮规划面积为562m2,据建设单位提供资料，项目餐饮配套设有专用烟道，餐饮油烟专用烟道共设10个。 燃气废气：项目厨房和燃气热水炉使用天然气做燃料，根据《杭州市服务行业环境保护管理办法》（杭州市人民政府令第210号，2005.1.1施行）服务项目经营者应使用管道燃气、液化气、电能等清洁能源。燃气废气主要污染物为CO2，同时还有少量的CO、NO2、烃类及SO2，废气排放量极少。只要建设单位在厨房使用天然气时做好通风，则项目餐饮燃气废气对周围环境影响较小；燃气热水炉产生的燃气废气经过位于锅炉房东北侧的专用烟道，将燃气废气引至屋顶高空排放，则项目燃气热水炉燃气废气对周围环境影响较小。 油烟废气：为防止出现厨房油烟排放对周围环境空气造成污染影响，油烟废气应经油烟净化装置处理后，由竖向专用烟道通过强制抽风输送至所在建筑屋顶1m以上排放，严禁侧向排放。厨房进行合理规划，应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求：厨房的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置；厨房必须设置竖井式排烟道，强制抽风至楼顶高空排放，要求油烟排放口高出屋顶，严禁侧向排放，做好掩蔽工作，以不影响景观。同时，要求在厨房灶头上必须安装电子油烟净化装置。厨房油烟废气采用电子油烟净化装置净化，处理后的油烟排放浓度将控制在2.0mg/m3以下，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）要求，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m。同时应符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》第六条：严格控制在距离居民住宅楼、医院、学校、疗养院、党政机关等建筑物集中区域15米范围内新设产生油烟、恶臭、噪声、振动的服务项目。本项目建筑边界距周围敏感目标（东侧五常街道办事处）最近距离约44m，能满足相关距离要求。通过以上方式处理后，油烟废气对环境影响不大。 油烟管道合理性分析： 参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的附录A“各类饮食业单位厨房油烟排风量A1中餐类”，具体见表7-4。 表7-4 各类饮食业单位厨房油烟排风量 序号; 饮食业单位建筑面积/m2; 推荐油烟排风量（m3/h）. 1; 101~200; 6000~14000. 2; 200~500; 10000~24000. 3; 501~1000; 20000~40000. 4; 1001~2000; 30000~70000. 5; 2001~3000; 50000~100000. 6; ＞3000; 每增加500m2，增加4000~6000m3/h. 项目共设10个专用烟道，各专用烟道位置、截面积及对应的功能区面积见表3-4。烟道风量计算公式如下： Q=V*S*3600 Q：风量，m3/h V：风速，m/s，一般风机排烟为15m/s（参照《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045--1995）中8.1.5.2条规定）。 S：烟道横截面积 经以上计算可知专用烟道合理性情况，具体见表7-5。 表7-5 专用烟道合理性情况 烟道编号; 截面积（m2）; 对应功能区规划面积（m2）; 理论烟道最大风量（m3/h）; 推荐油烟排风量（m3/h）; 是否满足要求. 1; 0.8; 280（1F）; 43200; 10000~24000; 满足. 2; 2.8; 120（1F）; 151200; 6000~14000; 满足. 3; 1.2; 153（1F+2F）; 64800; 6000~14000; 满足. 4; 2.8; 235（1F+2F）; 151200; 10000~24000; 满足. 5; 3.5; 695（1F+2F）; 189000; 20000~40000; 满足. 6; 2.9; 270（1F）; 156600; 10000~24000; 满足. 7; 1.3; 562（4F）; 70200; 20000~40000; 满足. 8、9; 4.4; 959（1F+2F）; 237600; 20000~40000; 满足. 10; 2.34; 947（1F）; 126360; 20000~40000; 满足. 综上所诉，项目餐饮设置符合相关技术规范及管理要求，在严格执行上述环保措施前提下对周围环境影响较小。 3、恶臭对大气环境的影响分析 在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 本项目区域内设有一定量的移动式垃圾收集箱，生活垃圾由环卫部门统一收集、外运至垃圾中转站，要求日产日清，尤其是夏季高温时，防止垃圾腐败产生异味，管理部门应注意加强平时的管理及消毒卫生工作，防止蚊虫滋生，降低对区块人员的影响。 7.2.3 声环境影响分析 7.2.3.1设备噪声影响分析 （1）对厨房油烟收集系统的风机采取隔振、隔声、消声、阻尼包扎（排气筒）等综合治理措施，以减轻振动和噪声对周边环境的影响。厨房的四壁及吊顶须设隔、吸声板，窗户安装双层隔声玻璃窗，在营业期间，不得开启窗户。 （2）根据各功能区域及对节能要求，本项目采用中央空调。根据对现在市场上空调外机的类比监测，正常工况下的空调外机噪声在60~65dB（A），中央空调室外机组区域集中放置，置于所在建筑地下室独立操作间内，不会对周围环境产生大的影响。空调外机安装时应在外机上安装隔声吸声罩（隔声吸声罩的制作由上到下或从外到内分别为防雨板、石膏板和吸声材料），并采用隔振机座或橡皮减振垫，同时安装时注意设备的水平放置，并保证其处于正常工况。 （3）本项目各类机房（水泵房、变配电房、锅炉房与风机房等），均安置于地下室独立操作间内，不会对周围环境产生大的影响。另外需注意对于机电设备如泵类、电机等在设备选型时就应选择低噪音类型的环保产品。在设备安装时，基础须采取减振措施，设备间棚顶可加设一定厚度的岩棉、苯板及玻璃纤维隔音层以起到吸声降噪的目的，并注意定期对设备进行检修维护。电梯间应单独设置于电梯房内。 7.2.3.2交通噪声影响分析 （1）区块内的机动车噪声影响分析 本项目区块内将设内部道路，故机动车噪声主要是在车辆进出时产生，噪声在60~65dB(A)，但在高速行驶或鸣喇叭时，其噪声级较高，如鸣笛则可达70~75dB(A)，对周边声环境会产生一定的影响，因此应加强区块内部交通管理，汽车限速5km/h以下行驶，并加强绿化，保持车流畅通，禁鸣喇叭，以减轻对周边环境的不良影响，经采取以上措施后，汽车出入区块内部时产生的噪声对项目内部及周边声环境影响较小。 （2）地下车库出入口的交通噪声影响分析 该项目设有地下机动车停车库，总泊位数为306个。地下车库汽车出入口由于是上下坡，因此将产生一定的交通噪声，根据规划设计方案，地下车库共设置2个出入口，地下车库出入口通过顶棚引出，其中一个设置在地块西北角，另一个设置在地块西南面，详见附图9（总平面布置图）。为减少地下车库出入口交通噪声对周边的影响，建议建设方可采取以下降噪措施：①地下汽车库出入口段路面采用橡胶减振带，坡道采用防噪声改性沥青地面，同时周围进行绿化；②汽车出口上方设置隔声顶棚；③设置禁鸣、限速行驶（不超过5km/h）标志。 7.2.3.3娱乐活动噪声影响分析 根据类比调查，影院产生的噪声主要为音响噪声，室内噪声可高达100dB。 为减少噪声影响，要求影院厅采取以下措施：①电影院放映厅不开设窗户；②.电影院的墙体采用实心砖（砖上可设沥青阻尼层）；③落水管道等采用隔音材料包裹；通风管道与外墙相连接的主要出入段采用隔声材料包扎处理；④建议今后在工程设计中将这些建筑改为房中房结构，即地面采取浮筑地板结构，四周围护结构采用双目抹灰一砖实心墙+10cm空腔+单侧抹灰12cm厚加气混凝土的隔声结构，在内侧墙墙面（12cm厚加气混凝土砖墙）上安装隔声吊顶，隔声吊顶、内侧墙墙面（12cm厚加气混凝土砖墙）与顶部及地面楼顶间不能硬连接，防止结构传声影响楼下室内声环境。采取以上措施后，电影院自身墙体的隔声量不小于40dB（A）。 为了解影院噪声对周边环境的影响，本评价采用整体声源模型进行噪声预测，视项目影院整体声源，预先求得上述整体声源的声功率级，再计算上述整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的噪声衰减，最后求得上述整体声源对预测受声点的贡献值。预测模式如下： Lp=Lw−Ai 其中： Lp——受声点声级，dB； Lw——整体声源的声功率级，dB； ΣAi——声波在传播过程中各种因素的衰减之和 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw=Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi——影院的平均声压值（同类型、同规模类比调查所得） S——影院总面积 本环评只考虑影院的昼间运行噪声（夜间不营业）。 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减和距离衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 a.距离衰减公式： 距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa=10lg（2πr2） 其中：r ——整体声源的中心到受声点的距离 b.屏障衰减 屏障衰减主要考虑影院自身的墙体和外部建筑的屏蔽衰减两个方面。项目影院自身的墙体屏蔽衰减隔声量取值40dB(A)；外部建筑的屏蔽衰减，隔声量取值15dB(A)。 c.整体对各受声点的声级计算模式为： Lp=Lpi+10lg（2S）−10lg（2πr2）−Ab - 预测结果及评价结论 本项目影院噪声预测计算参数见表7-6、表7-7，噪声预测结果见表7-8。 表7-6 影院声源特性 噪声源; 平均噪声dB（A）; 整体声源面积m2; 整体功率级dB（A）. 影院; 100; 5657.2; 140.5. 表7-7 整体声源中心到厂界和敏感点预测点最近距离 （单位:m） 点位 声源; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 五常街道办事处. 影院; 101; 74; 53; 106; 145. 表7-8 整体声源噪声影响预测结果 单位：dB（A） 声源; 点位 项目; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 五常街道办事处. 影院; 距离衰减; 48.1; 45.4; 42.5; 48.5; 51.2. 自身墙体隔声; 40; 40; 40; 40; 40. 外部建筑隔声; 15; 15; 15; 15; 15. 贡献值; 41.9; 44.6; 47.5; 41.5; 38.8. 背景值; /; /; /; /; 56.6（昼间）; 48.3（夜间）. 噪声叠加值; /; /; /; /; 56.7; 48.8. 由预测结果可知，本项目建成投入营运后，本项目影院噪声对东、西和北侧厂界贡献值均可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间、夜间标准，南侧厂界贡献值可以达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类昼间、夜间标准。敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类昼间、夜间标准。 7.2.3.3社会活动噪声影响分析 社会活动噪声主要为顾客喧哗声以及室内打扫时人为的噪声，其噪声值60～70 dB(A)。为了最大限度减小项目对周围环境的影响，要求项目营运后采取以下措施：部分窗户使用双层玻璃隔音；室内采用吸声、隔音材料；加强宣传工作，温馨提示顾客文明活动，避免大声喧哗。 7.2.3.4外环境对本项目的影响分析 项目建成后区域东、南、北侧均为道路，西侧为华立科创产业园。华立科创产业园主要以办公为主，噪声对本项目影响不大；东、北面道路为支路，车流量不会很大，相应交通噪声对本项目的正常运营不会产生较大影响；南侧五常大道为主要交通干道，车流量比较大，五常大道与项目红线最近距离约为10m，距离项目建筑物为24m，根据2016年11月在拟建地南侧边界的噪声现状监测数据可知，南侧五常大道边界昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，目前五常大道已全面通车并基本达到设计车流量要求，根据设计规划，在项目南侧设置约5m宽绿化带，在此基础上，项目周边交通噪声不会对本项目产生太大不利影响。 从以上分析预测分析结果可知，采取上述措施后，项目昼夜间噪声对东、西、北侧噪声贡献值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类声环境功能区昼间、夜间限值要求、南侧噪声贡献值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类声环境功能区昼间、夜间限值要求；五常街道办事处的声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类声环境功能区昼间、夜间限值要求。本项目噪声对周围环境影响较小。 7.2.4固体废物对环境的影响分析 项目固废主要为商铺产生的生活垃圾、餐饮产生的餐饮垃圾和泔水油，总产生固体废弃物约1916.8t/a。项目固体废弃物属一般固废。 生活垃圾应及时清运，由环卫部门及时送至城市垃圾填埋场进行填埋处理；只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时做到日产日清，清运过程注意文明卫生，生活垃圾不会对环境产生不良影响。 餐饮产生的餐厨垃圾设置收集桶，收集后定期提供给农户做饲料。 泔水油收集后交给有专门处理资质单位处置。 只要做到及时清理，妥善收集与存放，充分做好固体废物的收集与处理，则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。 7.3建设项目公众参与 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求，建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告过程中，环境保护行政主管部门在审批或重新审核环境影响报告过程中，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。本项目环评采用公示的形式，具体内容和结果如下。 7.3.1 公示 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》有关要求及余杭区环保局意见，本项目共向公众做一次现场环保公示。在编制环境影响报告表的过程中在报送环境保护行政主管部门审批前，向公众做环保公示，公示地点为：项目所在地块、横板桥社区公示栏、余杭区五常街道办事处告示栏；公示时间为：2016年11月15日至2016年11月28日。 7.3.2 公众参与 7.3.2.1调查目的和对象 （1）调查目的 为使当地公众了解该项目建设的意义和由于工程的建设可能会带来环境问题，充分发挥公众的参与和监督作用，使提出的建议更趋合理，环境和经济损益最低，本次评价进行了公众参与调查活动，并把公众对项目的各种意见、看法落实到评价中。 （2）调查对象 主要为附近居住户、附近的村委会和企业。 7.3.2.4公众参与结论 公示期间，建设单位、环评单位、横板桥社区、五常街道办事处都未接到公众的关于环境保护的意见。 项目建设过程中同时要求建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，严格落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，把对环境的影响降至最低程度，获得环境、社会、经济效益的平衡和统一。 7.4 环保投资估算 - 项目环保投资估算见表7-9。 - 表7-9 项目环保投资估算 序号; 项目; 费用估算 （万元）; 备注. 1; 施工期临时性环保设施及运行： （1）泥浆池 （2）施工人员生活污水 （3）施工期固废处理 （4）施工期噪声治理; 10 5 5 15; ---. 2; 营运期环保设施： （1）废水处理（化粪池、隔油池、污水接管） （2）废气治理（汽车尾气、油烟废气、垃圾恶臭治理设施） （3）噪声治理（减振、隔声、消声设施） （4）固废处理（垃圾收集、委托处置）; 50 35 30 5; ---. 3; 绿化; 50; ---. 4; 不可预见费; 20; ---. 5; 合计; 225; ---. 本项目建设用于环保方面的投资约225万元，占项目总投资的0.69%。

## 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  |  | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 |  | 施工期 | 施工 工地 |  | 扬尘 | 1、运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等车辆必须用帆布严密覆盖。 2、工地出入口5m内应将路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁。对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，以减少扬尘对周围环境的影响。 3、尽量不在露天堆放沙石、水泥等粉状建材，不在露天进行搅拌作业进行搅拌作业，混凝土浇制应尽量采用商品混凝土以减少粉尘污染。 | 在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对周围环境的影响能够降到最低，对周围影响不大 |
|  |  |  | 区块内设施 |  | 油漆废气 | 装修时，建设单位和施工单位应严格执行GB18580~18588-2001有关室内装饰装修材料有害物质限量的各项标准，使用绿色材料、环保漆、环保涂料、胶粘剂等。 | 避免室内空气污染 |
|  |  | 营运期 | 停车场 |  | 汽车 尾气 | - 地下车库每小时须通风6次，要保证机械通风系统的正常运行，汽车尾气经引风机引风后通过竖井由最高屋顶高空排放。 - 在设计车库排烟系统时，充分考虑尾气的收集率，使车库出口保持一定的负压，并在车库出口安装风幕设备，尽可能的将废气收集排放，以减少汽车废气的无组织排放量。 3、地面停车场的地面应为绿地草坪砖，严禁硬化。 | 非甲烷总烃和NOX排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中相应污染物排放标准。CO排放浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中所规定的短时间接触容许浓度30mg/m3的要求 |
|  |  |  | 垃圾收集点 |  | 恶臭 | 要求垃圾袋装化，并由环卫所派专人及时清运，保持垃圾收集点较好卫生状况。 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 餐饮厨房 |  | 油烟 废气 | 油烟排放须设专用烟道，厨房油烟废气经高效油烟净化器处理（处理应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）要求）后由竖向专用烟道通过强制抽风至所在建筑屋顶1m以上排放，严禁侧向排放。 | 油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求，厨房废气经高空排放对周边影响不会太大。 |
|  |  |  | 厨房、燃气热水炉 |  | 燃气废气 | 建设单位在厨房使用天然气时做好通风，则项目餐饮燃气废气对周围环境影响较小；燃气热水炉产生的燃气废气经过位于锅炉房东北侧的专用烟道，将燃气废气引至屋顶高空排放 | 满足《杭州市服务行业环境保护管理办法》（杭州市人民政府令第210号，2005.1.1施行）要求 |
| 水 污 染 物 |  | 施工期 | 施工地 |  | 施工 废水 | 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。要求建设单位在施工场地内设沉淀池，将泥浆废水及浇注砼的冲洗水收集后进行沉淀处理，上清液可回用于工程养护、机具清洗及场地洒水等。 | 施工废水经沉淀、隔油处理后回用于施工，不外排 |
|  |  |  | 施工人员住处 |  | 生活 污水 | 要求施工营地设置临时公厕及化粪池，生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部门用粪车抽运纳管。 | 生活污水经简易预处理满足城市污水处理厂纳管标准后纳入市政污水管网 |
|  |  | 营运期 | 商业、娱乐、餐饮等 |  | 生活 污水 | 1、排水系统严格采用室内污、废分流，室外雨、污分流制。 2、冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后后同其他生活污水一并入市政污水管道，由污水处理厂统一处理达标后外排。 | 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放 |
| 固体 废物 |  | 施工期 | 施工地 |  | 建筑、装修垃圾 | 施工建筑中的弃土、废建筑材料、工程结束后的多余建材，施工单位必须按杭州市城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，特别是不能倒入附近的排洪冲沟。废弃的装修材料和包装材料应分类收集，其中废油漆桶等属危险废物应妥善存放，集中委托有资质的单位收集处置。 | 固体废物 得到 有效处理 |
|  |  |  | 施工人员住处 |  | 生活 垃圾 | 施工人员的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理，统一进行卫生填埋。 |  |
|  |  | 运营期 | 工作人员和顾客生活 |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾应及时清运，由环卫部门及时送至城市垃圾填埋场进行填埋处理；实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时做到日产日清，清运过程注意文明卫生。 |  |
|  |  |  | 餐饮 厨房 |  | 餐厨 垃圾、泔水油 | 餐厨垃圾收集后定期提供给农户做饲料。泔水油收集后交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 |  | 施工地 | 施工机械、施工作业、施工车辆噪声 |  | 1、本项目施工期间必须严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，进行施工时间、施工噪声的控制 2、施工机械尽可能选取运行良好的低噪声设备，尽量不在夜间施工。 3、对于不可避免必须连续施工的作业，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。将夜间作业证明提前三日向附近企事业单位公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近员工正常工作的防范措施等要求进行施工。 4、桩基作业尽可能采用低噪声的液压静力打桩机，避免采用冲击式打桩机。 5、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 6、电动机、水泵、电刨、搅拌机等强噪声设备安置于单独的工棚内。 7、在项目周边设置临时性隔声屏障，以减轻施工噪声对周围环境的影响。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准 |
|  | 运营期 |  | 区块内设施 | 设备噪声、交通噪声、娱乐活动噪声、社会活动噪声 |  | 1、对厨房油烟收集系统的风机采取隔振、隔声、消声、阻尼包扎（排气筒）等综合治理措施。厨房的四壁及吊顶须设隔、吸声板，窗户安装双层隔声玻璃窗，在营业期间，不得开启窗户。 2、要求中央空调室外机组区域集中放置，置于地下室独立操作间，空调外机安装时应在外机上安装隔声吸声罩，并采用隔振机座或橡皮减振垫，同时安装时注意设备的水平放置，并保证其处于正常工况。 3、本项目各类机房（水泵房、变配电房与风机房等），均安置于地下室独立操作间内，不会对周围环境产生大的影响。另外需注意对于机电设备如泵类、电机等在设备选型时就应选择低噪音类型的环保产品。在设备安装时，基础须采取减振措施，设备间棚顶可加设一定厚度的岩棉、苯板及玻璃纤维隔音层以起到吸声降噪的目的，并注意定期对设备进行检修维护。电梯间应单独设置于电梯房内。 4、加强交通管理，汽车限速5km/h以下行驶，并加强绿化，保持车流畅通，禁鸣喇叭。 5、地下汽车库出入口段路面采用橡胶减振带，坡道采用防噪声改性沥青地面，同时周围进行绿化；汽车出口上方设置隔声顶棚；设置禁鸣、限速行驶（不超过5km/h）标志。 6、对于影院厅采取一下措施：①电影院放映厅不开设窗户；②.电影院的墙体采用实心砖（砖上可设沥青阻尼层）；③落水管道等采用隔音材料包裹；通风管道与外墙相连接的主要出入段采用隔声材料包扎处理；④建议今后在工程设计中将这些建筑改为房中房结构，即地面采取浮筑地板结构，四周围护结构采用双目抹灰一砖实心墙+10cm空腔+单侧抹灰12cm厚加气混凝土的隔声结构，在内侧墙墙面（12cm厚加气混凝土砖墙）上安装隔声吊顶，隔声吊顶、内侧墙墙面（12cm厚加气混凝土砖墙）与顶部及地面楼顶间不能硬连接，防止结构传声影响楼下室内声环境。 | 项目对东、西和北侧厂界贡献值均可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间、夜间标准，南侧厂界贡献值可以达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类昼间、夜间标准。敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类昼间、夜间标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据建设规划初步设计，本项目绿地率约为20%，一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。 项目建设单位应注意绿化树种的选择，尽可能选用释氧能力强的乔木林，做到乔灌木有机组合，并能美化自然环境，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。另外，在营运期内对废水、废气和固废的排放严格控制，固废、废水不能随意排入周边水体。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9结论建议

9.1环评结论 9.1.1项目概况 为打造以文化创意、互联网科技、社交商业为主题的大型街区式商业模式，为产业人群和居民提供集购物、娱乐、文化、商务、休闲于一体的崭新的生活体验，杭州华帆实业有限公司购置宗地编号为余政储出[2012]71号土地，宗地面积27375m2，位于五常街道联胜路西侧、五常大道北侧，用于开发建设商业用房。杭州华帆实业有限公司已于2015年5月委托浙江省农业科学院为项目编制环评报告，并于2015年6月取得环评批复（环评批复[2015]542号）。现建设单位考虑今后的业态布局等因素，对原有项目设计方案作出了重大调整。根据《环境影响评价法》第二十四条之规定（即建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件），重新编制环境影响评价文件提请杭州市余杭区环境保护局审查。 本项目规划总建筑面积73766.65m2，其中地上建筑总面积54748.8m2，地下建筑面积19017.85m2。 9.1.2环境质量现状结论 （1）环境空气：杭州市余杭区环境监测站提供的2015年11月18日～2015年11月24日连续7天对余杭镇一中环境空气质量的监测数据看：监测期间的SO2、PM10、NO2日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明当地空气环境质量现状处于良好状态。 （2）水环境：本项目附近自然水体为余杭塘河（余杭闸-绕城公路桥），为了解纳污水体水环境质量现状概况，本环评引用余杭区环境监测站提供的2015年9月14日对沿山河古荡畈圩茅草桥闸断面的现场监测数据，沿山河古荡畈圩茅草桥闸断面2015年9月14日除溶解氧指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 （3）声环境：由监测结果可知，本项目所在东、西、北厂界及五常街道办事处昼间、夜间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；南厂界昼间、夜间声环境监测结果能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准；五常街道办事处昼间、夜间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 9.1.3项目主要污染物和对环境的影响及采取的措施 （一）施工期环境影响分析 （1）噪声 建设阶段的施工噪声对该地块的周边环境会有一定影响，项目的周界平均声级一般超过70dBA。为避免打桩等高噪声施工机械在施工时对场界周围声环境造成一定的影响，本项目施工期间必须严格遵守《建筑施工场界噪声限值》的要求，进行施工时间、施工噪声的控制，应杜绝夜间施工，如确有需要，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。将夜间作业证明提前三日向附近企事业单位公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近人员正常工作的防范措施等要求进行施工。同时，桩基作业采用低噪声的液压静力打桩机，避免采用冲击式打桩机。只要严格控制夜间施工，一般昼间施工不会对周围环境造成太大的影响。同时加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。电动机、水泵、电刨、搅拌机等强噪声设备安置于单独的工棚内，采用静压压桩方法施工。在项目周围设置临时性隔声屏障，以减轻施工噪声对周围环境的影响。只要落实并做好以上措施，施工期噪声对周边环境影响较小。 （2）粉尘及油漆废气 本项目施工期间的粉尘产生部位较多，对周围环境有一定的影响，但只要施工单位加强管理，积极做好防尘措施，实施标准化施工，地面硬化，洒水降尘，以减少扬尘，从而降低其对周围环境造成的不良影响。油漆废气由于总量较少，且装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故装修产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。但油漆废气对室内工作人员会产生较大影响，因此建议使用环保型油漆，并在装修好后放置一段时间后再投产，这样对内部使用人员也无较大影响。由于施工期建筑材料运输车辆地面停车位周围空间较大，而且每次汽车进出都在不同的时候，因此建筑材料运输车辆产生的汽车尾气集中排放很小，而地面大气扩散较好，故汽车尾气对周围环境影响较小。 （3）废水 施工期间，要求施工营地设置临时公厕及化粪池，生活污水经化粪池处理后定期委托环卫部门用粪车抽运纳管。 施工废水主要是含沙量较高的泥浆等废水，主要污染物为SS，对环境影响较小，在工程区内应设置临时排水沟，将排水沟收集的施工废水汇入沉沙池沉淀处理达标后尽量回用或排放，施工泥浆水必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施。建设项目工程施工时将排放施工废水以及地下开挖排水量较难确定。因此应做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，并汇集到泥浆水沉淀池中，经沉淀处理后的废水上清液可次日用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，减少施工废水排放。 （4）固体废物 施工过程中产生的建筑与装修垃圾，建设单位应要求施工单位不得随意丢弃倾倒，应加强管理，及时清运，密封运输到指定地点。对施工人员的生活垃圾应委托环卫部门及时清运。废弃的装修材料和包装材料应分类收集，其中废油漆桶等属危险废物应妥善存放，集中委托有资质的单位（如杭州立佳环境服务有限公司）收集处置。这样固体废物对周围环境的影响较小。 （5）生态影响及水土保持简要分析 要求运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。装修中产生的废油漆应由生产厂商回收再利用。通过严格管理可以避免施工固体废物对环境产生影响。在建设过程中必须对项目工程产生各种水土流失采取适当的防治措施，如选择合理的断面形式，并采取有效的防护、排水等工程措施；确保路基有足够的强度；控制雨季施工；及时对裸露面做好绿化、做好临时堆放点的防雨护坡管理等以有效防止水土流失。只要措施得当，预防及时，本项目的建设不会造成太大的水土流失问题。 （二）运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析及污染防治措施 本项目产生的废水主要为生活污水和餐饮废水。废水排放情况为617.46m3/d、22.538万m3/a。污染物纳管排放量为CODCr：152.01t/a，BOD5：78.83t/a，SS：73.22t/a，NH3-N：5.65t/a，动植物油：16.88t/a。 项目粪便污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终排入余杭组团污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。污染物最终排入环境的量为CODCr11.269t/a，BOD52.25t/a，SS2.25t/a，NH3-N1.13 t/a，动植物油0.225t/a。本项目水污染物全部纳管排放，对周围水环境影响不大。 （2）大气环境影响分析及防治措施 本项目建成营运后废气污染源主要为地下车库的汽车尾气、燃气废气、油烟废气、恶臭。 汽车尾气：对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气（6次/h），并通过竖井至建筑物屋顶高空排放。为进一步减少车库出入口的交通噪声和无组织外逸的汽车尾气对周边环境产生影响，建设单位在设计车库排烟系统时，充分考虑尾气的收集率，使车库出口保持一定的负压，并在车库出口安装风幕设备，尽可能的将废气收集排放，以减少汽车废气的无组织排放量。地面停车场的地面应为绿地草坪砖，严禁硬化。 燃气废气：建设单位在厨房使用天然气时做好通风，则项目餐饮燃气废气对周围环境影响较小；燃气热水炉产生的燃气废气经过位于锅炉房东北侧的专用烟道，将燃气废气引至屋顶高空排放，则项目燃气热水炉燃气废气对周围环境影响较小。 餐饮油烟废气：油烟废气必须安装油烟净化装置，油烟废气的净化去除效率应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的相关要求，油烟废气经处理后全部通过油烟竖井至各建筑物屋顶高空排放，由于项目所在区域风速较大，气象扩散条件较好，油烟废气高空排放基本不会对周围环境产生明显不利影响。 恶臭： 本项目垃圾收集点的垃圾袋装化，环卫所派专人及时清运，保持垃圾收集点周围的较好卫生状况，垃圾臭味的挥发将会有效减少，对周围环境的影响也将有大幅度的削减，故其对区块内环境影响不大。 （3）噪声环境影响分析及污染防治措施 本项目的噪声源主要有：汽车出入、人群的社会活动、厨房油烟风机、空调室外机、配电房、风机房、水泵房、影院厅音响设备及通风机等噪声，建议采取以下噪声防治措施： ①对厨房油烟收集系统的风机采取隔振、隔声、消声、阻尼包扎（排气筒）等综合治理措施。厨房的四壁及吊顶须设隔、吸声板，窗户安装双层隔声玻璃窗，在营业期间，不得开启窗户。 ②要求中央空调室外机组区域集中放置，置于地下室独立操作间，空调外机安装时应在外机上安装隔声吸声罩，并采用隔振机座或橡皮减振垫，同时安装时注意设备的水平放置，并保证其处于正常工况。 ③本项目各类机房（水泵房、变配电房与风机房等），均安置于地下室独立操作间内，不会对周围环境产生大的影响。另外需注意对于机电设备如泵类、电机等在设备选型时就应选择低噪音类型的环保产品。在设备安装时，基础须采取减振措施，设备间棚顶可加设一定厚度的岩棉、苯板及玻璃纤维隔音层以起到吸声降噪的目的，并注意定期对设备进行检修维护。电梯间应单独设置于电梯房内。 ④加强交通管理，汽车限速5km/h以下行驶，并加强绿化，保持车流畅通，禁鸣喇叭。 ⑤地下汽车库出入口段路面采用橡胶减振带，坡道采用防噪声改性沥青地面，同时周围进行绿化；汽车出口上方设置隔声顶棚；设置禁鸣、限速行驶（不超过5km/h）标志。 ⑥要求影院厅采取以下措施：电影院放映厅不开设窗户；电影院的墙体采用实心砖（砖上可设沥青阻尼层）；落水管道等采用隔音材料包裹；通风管道与外墙相连接的主要出入段采用隔声材料包扎处理；建议今后在工程设计中将这些建筑改为房中房结构，即地面采取浮筑地板结构，四周围护结构采用双目抹灰一砖实心墙+10cm空腔+单侧抹灰12cm厚加气混凝土的隔声结构，在内侧墙墙面（12cm厚加气混凝土砖墙）上安装隔声吊顶，隔声吊顶、内侧墙墙面（12cm厚加气混凝土砖墙）与顶部及地面楼顶间不能硬连接，防止结构传声影响楼下室内声环境。 采取上述措施后项目对东、西和北侧厂界贡献值均可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间、夜间标准，南侧厂界贡献值可以达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类昼间、夜间标准。敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类昼间、夜间标准。 （4）固体废物环境影响分析及污染防治措施 项目固废主要为商铺、餐饮产生的生活垃圾，总产生固体废弃物约1916.8t/a。项目固体废弃物属一般固废，生活垃圾应及时清运，由环卫部门及时送至城市垃圾填埋场进行填埋处理；只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时做到日产日清，清运过程注意文明卫生，生活垃圾不会对环境产生不良影响。对餐饮产生的餐厨垃圾设置收集桶，收集后定期提供给农户做饲料。只要做到及时清理，妥善收集与存放，充分做好固体废物的收集与处理，则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。 9.1.4项目建设的环境可行性 9.1.5.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合生态环境功能区规划的要求 本项目位于杭州余杭区五常街道横板桥社区，项目所在地位于余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-4），属人居环境保障区。本项目主要从事房地产开发建设。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。本项目属于房地产开发项目，不属于三类工业；项目符合污染物总量替代要求，不增加污染物排放总量，不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 污染物按本环评提出的污染防治措施处理后，均可以做到达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，污染物最终达标外排量作为项目总量控制建议值，项目污染物理论计算值为：CODCr11.269t/a（50mg/L），NH3-N1.13t/a（5mg/L)。实际值值为：CODCr7.889t/a（35mg/L），NH3-N0.56t/a（2.5mg/L)。项目只排放生活污水，无需进行总量替代削减，符合总量控制原则。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.1.5.2建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产要求的符合性 本建设项目属于房地产开发项目，为非生产性项目。在项目施工阶段，积极应用新技术、新工艺、新设备和新建的管理方法，采用新型墙体材料，和其他符合国家标准的节能、节材、节水的材料和部件；营运过程中，污染物产生量较小，且都能达标排放，住宅、商业及办公使用的能源为电能。本项目基本符合清洁生产要求。 9.1.5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合相关规划要求 项目建设地址位于杭州市余杭区五常街道横板桥社区，土地性质性质为商业用地，用地规划性质为一类工业用地兼商务用地。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等的要求 本项目为房地产开发项目，对照《产业结构调整导向目录(2011年本)（修正）》，本项目不属于限制类及禁止类项目；同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》规定的项目，故项目建设符合国家和地方的产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.2建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行“三同时”制度，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、建议企业在绿化布局、树种选择时，考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。 3、做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 4、若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3总结论 从以上分析可见，本项目符合环保审批原则，建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及施工期间的日常环境管理工作，本项目施工及营运过程中产生的污染在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，从环保的角度出发，本项目的实施是可行的。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 余政储出[2012]71号地块建设项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区五常街道横板桥社区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 项目规划总建设筑面积73766.65m²，其中地上总建筑面积54748.80m2，地下总建筑面积19017.85m2。项目功能分为超市、影院、商业（包括餐饮）。 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | K房地产业 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 32695 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 225 |  |  | 所占比例(%) |  | 0.69 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州华帆实业有限公司 |  |  | 联系电话 | 13588057518 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区五常街道五常大道181号 |  |  | 邮政编码 | 310023 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 任国良 |  |  | 联系人 | 任国良 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | Ⅳ类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2、4a类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | / | / |  |  | / | / | 22.538 | 0 | 22.538 |  |  |  | 22.538 |  |  | +22.538 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 50（35） | 50（35） | 152.01 | 140.741（144.121） | 11.269（7.889） |  |  |  | 11.269（7.889） |  |  | +11.269（7.889） |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 5（2.5） | 5（2.5） | 5.65 | 4.52（5.09） | 1.13（0.56） |  |  |  | 1.13（0.56） |  |  | +1.13（0.56） |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.109969 | 0.109969 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | CO |  |  |  |  |  |  | 19.03 | / | 19.03 |  |  |  | 19.03 |  |  | +19.03 |
|  | HC |  |  |  |  |  |  | 0.35 | / | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  |  | +0.35 |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  | 0.45 | / | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |  | +0.45 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，纳管排放项目CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级 别 或 种类数量 | 影响程度 (严重、一般、小) | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者均有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 |  | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  | -------- | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地（hm2） | 基本农田 |  |  | 林 地 |  | 草 地 |  |  |  | 其它 | 移民及拆迁 人口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响 迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 |  | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） | 减少水土流失量（t） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） |  | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及 工艺（万元） |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |