建设项目环境影响报告表

项目名称： 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司新建项目

建设单位(盖章)： 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2016年12月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3 环境质量现状	12

4 评价适用标准	15

5 建设项目工程分析	19

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7 环境影响分析	26

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	30

9 结论与建议	33

附图

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  建设项目环境功能区划图

附图4  地表水环境区划图

附图5  建设项目1层内部布置示意图

附图6  建设项目2层内部布置示意图

附图7  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图8  建设项目周围环境照片

附图9  第一次公示照片

附图10 第二次公示照片

附件

附件1  申请报告

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  门牌证

附件5  房产证

附件6  房屋租赁合同

附件7  土地证

附件8  纳管证明

附件9  设置医疗机构批准书  批准文号：杭余医设字[2016]64号

附件10 医疗污水处理协议书

附件11 医疗固体废弃物委托代处置协议书（与杭州大地维康医疗环保有限公司签署）

附件12 空气、水质监测报告

附件13 建设项目环境影响评价合同书

附件14 环保公示（一次、二次公示）

附件15 公示证明

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周志华 |  |  |  | 联系人 |  | 周志华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706512065 |  | 传真 | -- |  |  | 邮政编码 |  | 311199 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市余杭区卫生和计划生育局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 杭余医设字[2016]64号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 门诊部/Q8330 |  |  |
| 占地面积(m2) | 756 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | -- |  |  |
| 总投资(万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 11 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5.5% |
| 评价经费(万元) | 8千 | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号，租用胡敏莉（房屋产权人）的闲置房屋作为经营场所，总建筑面积942.74m2。建成后诊疗科目：内科、外科、中西医结合科、中医科（内科专业、针灸科专业、推拿科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X线诊断专业）、口腔科（口腔修复专业）。设置床位0张、牙医3张。成立后预计日接待量50人次/天，总投资200万元。项目已通过杭州市余杭区卫生和计划生育局《设置医疗机构批准书》（批准文号：杭余医设字[2016]64号）。 本环评不涉及辐射内容，建设单位X线等有关辐射内容，应委托相关资质单位另行编制环评后向相关单位另行报批。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为V社会事业与服务业中的“161项社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”，环评类别为报告表。为此杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第57号，2016.11.7）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）； （12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（中华人民共和国国务院国发[2013] 37号，2013.9.10起施行）； 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （9）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （10）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； （11）浙江省环境保护厅《关于印发浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011~2015）的通知》（2011.11.23印发）； （12）《关于印发浙江省大气污染防治行动计划（2013~2017年）的通知》（浙江省人民政府浙政发[2013]59号，2013.12.31发布）。 （13）《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院令第380号，2003.6.16； （14）《医疗废物分类名录》，卫医发[2003]287号，2003.10.10； （15）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，中华人民共和国卫生部令第36号，2003.10.15； （16）《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，环发[2003]188号，2003.11.20。 1.2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，原浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016）。 1.2.4其他依据 （1） 申请报告 （2） 营业执照 （3） 法人身份证 （4） 门牌证 （5） 房产证 （6） 土地证 （7） 房屋租赁合同 （8） 纳管证明 （9） 设置医疗机构批准书 批准文号：杭余医设字[2016]64号 （10） 医疗污水处理协议书 （11） 疗固体废弃物委托代处置协议书（与杭州大地维康医疗环保有限公司签署） （11） 空气、水质监测报告 （12） 建设项目环境影响评价合同书 （13） 环保公示（一次、二次公示） (14) 公示证明 1.3生产规模 本项目总建筑面积942.74m2，建成后诊疗科目：内科、外科、中西医结合科、中医科（内科专业、针灸科专业、推拿科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X线诊断专业）、口腔科（口腔修复专业）。设置床位0张、牙医3张。项目总投资200万元。劳动定员18人，营业时间为8:00-18:00，年工作日为350天。成立后预计日接待量50人次/天。项目已通过杭州市余杭区卫生和计划生育局《设置医疗机构批准书》（批准文号：杭余医设字[2016]64号）。 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号。项目建筑面积共942.74m2，共两层，一层为内科、收费室、口腔科、放射科、西药房、中药房、消毒供应室、检验室、急诊室、废弃室、仓库。二层为终端控制室、收费室、中医科、餐厅、厨房、煎药室、针灸室、推拿室、注射室、外科、处置室、储藏间。 项目总平面布置详见附图5、6。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原材料和年耗量详见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 医用棉; 包/年; 380. 2; 纱布; 包/年; 370. 3; 棉签; 包/年; 350. 4; 一次性注射器、输液器; 支/年; 5000. 5; 酒精; 瓶/年; 50. 6; 碘伏; 瓶/年; 200. 7; 一次性针灸针; 支/年; 100000. 8; 含氯片剂长效缓释片; 片/年; 100. 9; 各类中草药; 吨/年; 3.6. 10; 各类西药; 吨/年; 1.8. 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台). 1; 口腔全景; 1台. 2; DR*; 1台. 3; 普通心电图; 1台. 4; 电子血压仪; 1台. 5; 人工血压仪; 4台. 6; 显微镜; 1台. 7; 尿常规分析仪; 1台. 8; 血球计数仪; 1台. 9; 电解质分析仪; 1台. 10; 血液粘度仪; 1台. 11; 电冰箱; 1台. 12; 除颤仪; 1台. 13; 气管插管; 1台. 14; TDP(型)治疗器; 20台. 15; 抢救车; 1台. 16; 氧气瓶; 3台. 17; 中频治疗仪; 4台. 18; 电针治疗仪; 20台. 19; 治疗车; 3台. 20; 高压灭菌设备; 1台. 21; 紫外线; 4台. 22; 牙床; 3台. 23; 观察床; 2张. 24; 诊察床; 3张. 25; 针灸推拿床; 20张. 26; 药柜; 20个. 27; 密集架; 1个. 28; 调剂台; 1个. 注：DR指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种新技术，即采非晶硅平板探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。 1.7公用工程 （1）给水 本工程给水水源取自城市自来水供水管网接入。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水经雨水管排入附近雨水管网。 本项目废水主要为医疗废水、生活废水和食堂餐饮废水。项目所在地已纳入市政污水管网。据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005规定：县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。故本项目产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与与诊疗废水一并经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，全部纳入城市污水管网至七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 1.8劳动定员 企业劳动定员18人。实行单班制生产，工作时间：8:00-18:00，全年工作350天，设有食堂，提供中餐，不提供住宿。 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号，租用胡敏莉（房屋产权人）的的闲置房屋作为经营场所。项目房屋属于现有建设，且项目属于新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题。 |

- 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号。 东侧：公园、新城路、新城花苑（本项目距其最近距离64m，约600户）； 南侧：小路、金盛花苑（本项目距其最近距离17m，约200户）； 西南侧：高速住宅（本项目距其最近距离18m，约100户）； 西侧：小路、南苑三区（本项目距其最近距离9m，约200户）； 北侧：苑中园（本项目距其最近距离12m，约500户）； 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图8。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为上塘河，汇入钱塘江。钱塘江，古称浙，全名“浙江”，又名“折江”、“之江”、“罗刹江”，一般浙江富阳段称为富春江，浙江下游杭州段称为钱塘江。钱塘江最早见名于《山海经》，因流经古钱塘县（今杭州）而得名，是吴越文化的主要发源地之一。钱塘江是浙江省最大河流，是宋代两浙路的命名来源，也是明初浙江省成立时的省名来源。以北源新安江起算，河长588.73千米；以南源衢江上游马金溪起算，河长522.22千米。自源头起，流经今安徽省南部和浙江省，流域面积55058平方公里，经杭州湾注入东海。钱塘江潮被誉为“天下第一潮”，是世界一大自然奇观，它是天体引力和地球自转的离心作用，加上杭州湾喇叭口的特殊地形所造成的特大涌潮。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3社会环境简况 2.3.1余杭区 余杭是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”——良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区现辖塘栖、径山、瓶窑、黄湖、鸬鸟、百丈6个镇和临平•东湖、南苑、星桥、五常、乔司、运河、崇贤、仁和、良渚、闲林、余杭、仓前、中泰14个街道。区政府驻临平•东湖街道。根据杭州市总体规划，临平副城由临平•东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济开发区、钱江经济开发区、运河街道、乔司街道、塘栖镇、崇贤镇组成，副城面积283.66平方公里。另有余杭、良渚、瓶窑3个组团式城镇（街道）。 2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值超1200亿元，增长11%左右；完成财政总收入3.5.3亿元，其中地方财政收入187.6亿元，分别增长20.5%、16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%。 2.3.2南苑街道环境概况 南苑街道成立于2001年8月20日，是余杭区建制最早的三个街道之一，辖区范围北起上塘河，南至乔司街道和乔司农场，东临海宁许村镇，西与乔司、星桥接壤，总面积28.03平方公里，下辖21个社区，2014年末户籍人口61256人。 近年来，南苑街道正在建设中的临平新城24.6平方公里核心区块，南苑占12.9平方公里，超过50%。2015年度，实现规模工业产值21.44亿元，规模工业增加值6.02亿元；自营出口4.22亿美元；工业增加值6.02亿元；到账外资5020万美元；地区生产总值35.90亿元；其中第三产业增加值22.91亿元；财政总收入8.84亿元，同比增长37.5%；农业产值1.65亿元； 社会消费品零售总额48.10亿元，同比增长6.4%。 2.4杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“临平副城人居环境保障区（0110-IV-0-1）”，类型：人居环境保障区，环境功能综合指数：高。 （1）地理信息 该区域面积区域127.75平方公里，该区域位于临平副城，包括位于世纪大道以北、曙光路以南的老城居住片区；宁桥大道以南，临平山以北的经济开发区居住片区；09省道以东、运河以南、兴元路以北的钱江开发区居住片区，荷禹大道以东、宁桥大道以北的运河居住片区；老09省道以东、运河以南的塘栖东居住片区；杭浦高速和杭甬高速以南的乔司居住片区；宣杭铁路以南的星桥居住片区及天都城大型居住区，以及绕城高速与练杭高速周边的崇贤居住片区。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求；境空气质量达到二级标准；环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求；加强对大运河遗产区和缓冲区的保护。 （3）管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目属于门诊部。使用查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施符合性分析：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响，油烟废气经油烟净化器收集处理排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关规定；建设单位做好空调外机基础减震措施，另外建设单位应该加强重视该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，则本项目的噪声对边界的影响不大。由第三章声环境检测结果表明：本项目所在东、南、西、北侧边界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，故符合管控措施。 负面清单符合性分析：本项目不属于工业项目，因此项目不在负面清单范围内。 项目符合管控措施，且不再负面清单范围内，故符合环境功能区划。 2.5七格污水处理厂 杭州市七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧，下沙七格村内，离开发区约1.0km，南紧贴钱塘江江堤。七格污水处理厂处理设计总规模为120万m3/d，服务范围为杭州市第三污水系统、四堡污水系统、临平污水系统和下沙的部分污水。一期工程和二期工程均已投入运行，实际建成规模分别为40万m3/d和20万m3/d。三期工程建设规模为60万m3/d，于2012年6月启用。七格污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，最终纳入钱塘江下沙段。第三污水系统是解决运河污染的主要工程，下沙污水系统主要解决下沙城的污水。七格污水厂采用二级生物处理，处理后的污水排入钱塘江；2016年7月七格污水处理厂一、二、三期改造工程全部完工并投入运行，出水水质由原来的一级B排放标准提高到一级A排放标准，达到现行国家污水处理厂尾水排放的最高标准。 七格污水处理厂三期工程处理规模为60万t/d，污水处理采用A/A/O法，污泥采用脱水外运处置法。工程用地430亩，工程总投资约18.95亿元人民币，包括厂外配套管网工程、污水处理工程、排江管工程三部分，其中，厂区部分投资11亿元。污水处理服务范围为除七格污水处理厂一、二期工程服务范围以外的杭州全市范围内收集输送来的污水。 本项目产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与诊疗废水一并经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，全部纳入城市污水管网至七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1大气环境质量现状 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2015年11月18日～2015年11月24日连续7天对临平职高环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 临平职高; 2015.11.18; 0.017; 0.040; 0.048. 2015.11.19; 0.036; 0.070; 0.095. 2015.11.20; 0.022; 0.070; 0.071. 2015.11.21; 0.022; 0.079; 0.084. 2015.11.22; 0.017; 0.063; 0.077. 2015.11.23; 0.015; 0.056; 0.064. 2015.11.24; 0.012; 0.041; 0.045. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.08～0.24; 0.5～0.9875; 0.3～0.633. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM1024小时平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）可知，项目附近自然水体为上塘河（杭嘉湖39，杭州-余杭交界-临平铁路桥）水环境功能区编号为330110FM220115000360，水环境功能区为景观娱乐用水区；水功能区编码为F1203102303035，水功能区为上塘河余杭景观娱乐、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本评价采用余杭区环境监测站提供的2015年9月15日对赭山港人民广场桥断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2 赭山港人民广场桥断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 赭山港人民广场桥; 2015年9月14日; 7.42; 1.79; 6.16; 5.34; 0.517; 24.0. IV类标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3; --. 比标值; 0.21; 1.588; 0.616; 3.56; 1.723; --. 达标与否; 达标; 不达标; 达标; 不达标; 不达标; --. 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示赭山港人民广场桥断面的水质监测数据，除氨氮、溶解氧、总磷指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为劣V类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年11月30日在本项目边界及敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东边界; 2016.11.30; 自然噪声; 9:00-9:20; 50.5. 2#; 南边界; 9:20-9:40; 55.3. 3#; 西边界; 9:40-10:00; 52.5. 4#; 北边界; 10:00-10:20; 51.8. 5#; 新城花苑; 14:00-14:20; 55.8. 6#; 金盛花园; 14:20-14:40; 50.7. 7#; 南苑三区; 14:40-15:00; 53.6. 8#; 苑中园; 15:00-15:20; 51.4. 9#; 高速住宅; 15:20-15:40; 54.8. 监测结果表明：本项目所在东、南、西、北侧边界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离（m）; 规模（户）; 方位; 保护级别. 环境空气; 新城花苑; 64; 600; 东; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 金盛花园; 17; 200; 南. 南苑三区; 9; 200; 西. 苑中园; 12; 500; 北. 高速住宅; 18; 100; 西南. 项目所在地. 地表水环境; 上塘河; 930; --; 北; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类. 声环境; 新城花苑; 64; 600; 东; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 金盛花园; 17; 200; 南. 南苑三区; 9; 200; 西. 苑中园; 12; 500; 北. 高速住宅; 18; 100; 西南. 东、南、西、北侧边界.

- 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区。东、西、南、北、敏感点侧执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.地表水环境 项目附近地表水体为上塘河，最终汇入钱塘江，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），上塘河（嘉湖39，杭州-余杭交界-临平铁路桥）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. IV类标准值; 6～9; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 本项目产生的废水为诊所综合性废水（生活污水、餐饮废水及少量医疗废水）。据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005规定：县级及以上医院或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放需执行GB中表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行的城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准；县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目床位在20张以下，因此本项目产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池预处理后与诊疗废水一并经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，最终送七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准后排放。具体标准见表4-4、4-5。 表4-4《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 单位：mg /L，pH、粪大肠菌群数除外 序号; 控制项目; 预处理排放标准（除pH外，mg/L）. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000MPN/L. 2; pH; 6-9. 3; 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/［g/（床位•d）］; 250 250. 4; 生化需氧量(BOD) 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/［g/（床位•d）］; 100 100. 5; SS; 60. 6; NH3-N*; 35. 注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以下单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.噪声 项目东、南、西、北厂界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准； 表4-6《社会生活环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.废气 （1）食堂油烟废气 厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 表4-8 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面(m2); ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. （2）污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中的废气排放标准---“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（摘录）”，具体见表4-9。 表4-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 （摘录） 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 4.固废 （1）一般固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18595-2001）的规定。 （2）医疗废物属于危险固废，应按危险废物进行处置，暂时贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》GB18597-2001；污泥清理前应监测达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表4要求，详见表4-10。 表4-10 医疗机构污泥控制标准 类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病毒; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; --; --; --; ＞95. |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、新建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。 根据工程分析结果可知： 项目污染物理论计算值为：CODCr0.037t/a（50mg/L），NH3-N0.004t/a（5mg/L)。 项目污染物实际排放值为：CODCr0.026t/a(35mg/L)，NH3-N0.002t/a(2.5mg/L)。 具体总量控制指标由杭州市余杭区环保局管理部门核准和调配。 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。第七条主要污染物的削减替代比例要求为：印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5，总量平衡方案具体如下： 表4-11 总量平衡方案 项目; CODCr; NH3-N. 本项目污染物总量; 0.026t/a; 0.002t/a. 建议总量控制指标; 0.026t/a; 0.002t/a. 削减替代比例; 1:1.2; 1:1.5. 区域替代削减量; 0.0312t/a; 0.003t/a. 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5t/年、0.1t/年、1t/年、1t/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需调剂利用。本项目实施后全厂排放的COD、NH3-N均小于上述限值，因此，本项目无需进行总量调剂，污染物排放总量在区域内平衡。 |

5建设项目工程分析

5.1装修期污染因子及源强分析 本项目在装修阶段对周围环境的影响是存在的，若管理不当，将给项目拟建地附近的居民、企业及周围环境带来不利影响。在建设施工期间，主要污染因子有：扬尘、装修油漆废气、施工废水、生活污水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等，但随着装修期的结束各类污染源也将随之消失，对周围环境存在的影响是短暂的，项目施工期主要是进行室内装修，预计装修时间为一星期。施工期间若管理不当，可能会对周围环境带来一些不利影响。在装修施工期间，主要污染因子有：扬尘、废气、噪声、废水和固体废物等。 5.2诊疗流程及产污环节简述 本项目为中西医结合服务项目，其主要流程详见图5-1。 医疗废水、医疗固废 病人就诊咨询 检查 治疗 取药 离开 煎药 煎药臭气、医疗固废 图5-1医疗服务主要流程及产污环节 主要流程说明：病人上门就诊咨询病情后，医生检查，之后根据患者情况进行治疗，待病人治疗后取药离开。 5.3营运期污染因子及源强分析 5.3.1营运期污染因子总汇 (1)废气：主要为职工食堂油烟废气和煎药臭气、污水处理站的废气。 (2)废水：本项目营运期所产生的废水为医疗机构污水，主要污染因子为：CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌等。 (3)噪声：主要本项目营运后产生噪声主要为空调室外机噪声和人员活动噪声。 (4)固废：本项目营运后所产生的固体废弃物主要为诊疗过程产生的医疗固废、煎药药渣和职工、病人产生的生活垃圾、废感光材料、污水处理站污泥。 本项目建成后，主要污染因子详见表5-1。 表5-1营运期主要污染因子 类别; 污染物; 污染因子; 来源. 废气; 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂烹饪. 煎药臭气; 煎药臭气; 煎药过程. 污水处理站的废气; 污水处理站的废气; 污水消毒处理. 水污染物; 医疗机构污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌; 职工日常生活和诊疗过程. 噪声; 空调室外机噪声、人员活动噪声、医疗设备噪声; LAeq; 设备运行. 固体废弃物; 医疗固废; 一次性医疗器具、废药品、废棉签等; 诊疗过程. 煎药药渣; 煎药药渣; 代煎药. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工、病人日常生活. 废感光材料; 废感光材料; X线诊断. 污水处理站污泥; 污水处理站污泥; 污水处理站沉淀池. 5.3.2污染源强分析 5.3.2.1废气 主要为职工食堂油烟废气和煎药臭气、污水处理站废气。 （1）职工食堂油烟废气 本项目设置职工食堂，项目职工18人，供应中餐，内设1台单眼灶，根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》，大、中、小型单个灶头基准排风量均为2000Nm3/h，则总排风量为2000Nm3/h，日均运行2小时。根据类比同类企业运行情况，每位用餐者耗油量在30g/d左右，总耗油量为189kg/a，油烟废气为油烟的挥发量占食用油总量的2%～4%，本评价按3%，则食堂油烟产生量仍为5.67kg/a，厨房油雾平均初始产生浓度约4.05mg/m3，因此企业应安装处理风量为2000Nm3/h，净化设施去除效率不低于60%的油烟净化设施。经油烟净化设施处理后餐饮油雾产生量约2.27kg/a，排放浓度为1.62mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 （2）煎药臭气 本项目设置中药代煎室，为少量病人提供代煎服务。本项目各类中草药总用量3.6t/a，并且代煎药材为总中药材的一半，所以煎药的数量较少，废气产生量较少。煎药臭气主要成分为水蒸气及药材气味，并无有毒有害物质。 （3）污水处理站废气 项目新建污水处理设施，污水处理站运行过程中会产生的少量有害气体，主要为氨气、氯气、硫化氢等有害气体。由于具体废气污染因子较难定量分析，根据《医疗机构水污染物排放标准》中要求，本环评将对污水处理站周边大气污染物最高浓度提出控制要求。 5.3.2.2废水 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)的定义，医疗机构废水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便水均。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院废水。只。本项目没有单独的办公、食堂及宿舍废水产生，因此全部算做医疗机构废水。 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009和《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88的相关内容，医院用水定额见表5-2。 表5-2 医疗机构设施用水量 名称; 单位; 用水量. 门诊; 人/次; 10~15. 医务、办公及后勤人员; 人/天; 60~100. ①生活污水 本项目工作人员定员18人，工作人员生活用水按人均100L/d计，用水量为630m3/a，排放系数按0.8计，生活污水排放量为504m3/a。 ②诊疗废水 该门诊部日均就诊病人约50人次/d，人均医疗用水量按15L/d计，则门诊医疗用水为262.5m3/a，排放系数按0.9计，诊疗废水排放量为236.3m3/a。 本项目排放的废水主要为医疗废水（包括生活污水、餐饮废水、诊疗废水），参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)中表1中水质数据，本项目废水中污染物产生量见表5-3。 表5-3 本项目废水中污染物产生源强 项 目; 产生量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌. 平均污水产生浓度(mg/L); --; 250; 100; 80; 30; 1.6×108个/L. 产生量(t/a); 740.3; 0.185; 0.074; 0.059; 0.022; 11.84×1013个. 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）非传染病医院污水若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污染管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。故本项目产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与诊疗废水一并经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，全部纳入城市污水管网至七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污染物排放量见表5-4。 表5-4 本项目废水中污染物排放情况 项 目; 产生量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌. 排放浓度(mg/L); --; 50; 20; 20; 5; 104个/L. 排放量(t/a); 740.3; 0.037; 0.015; 0.015; 0.004; 0.74×1010个. 5.3.2.3噪声 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~65dB。 5.3.2.4固体废物 本项目建成投入营运后，产生的固体废弃物主要为诊疗过程产生的医疗固废、煎药药渣和职工、病人产生的生活垃圾、废感光材料、污水处理站污泥。 （1）医疗固体废弃物 项目营运产生的医疗固体废弃物主要为一次性医疗器具、废棉签、废药品、废药渣等，此类固废属于《国家危险废物名录》中的HW01（医疗废物）。预计每天诊疗病人50人次，每人每次就医按0.25kg医疗固废计，则本项目共产生医疗废物4.38t/a。 医疗废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司），则对项目周围环境造成影响。 （2）煎药药渣 本项目设置中药代煎室，为少量病人提供代煎服务，由于煎药的数量较少，药渣产量较少，煎药药渣主要成分为废弃药材和水，并无有毒有害物质。代煎药材为总中药材的一半，废药渣的含水量以70%计，则本项目共产生煎药药渣6t/a。 （3）生活垃圾 本项目工作人员共18人，营运期职工生活垃圾产生情况按1kg/d计，则本项目职工生活垃圾产生量为6.3t/a；门诊部日均就诊病人约50人次/d，病人的生活垃圾按每人0.2kg/d计，则本项目病人生活垃圾产生量为3.5t/a。则生活垃圾共计9.8t/a。 （4）感光材料 项目感光材料主要来自于X光机使用过程中产生的废显影液、胶片及废像纸等，根据类比同类型企业，年发生感光材料约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》中规定，感光材料属于感光材料废物，编号为HW16。 （5）污水处理站污泥 本项目污水产生量为740.3m3/a，则项目污水处理站处理规模最小为2.2m3/d，770m3/a，污泥产率按照2.8Kg/m3·d计，则项目污水处理站污泥日发生量为6.2kg/d，2.2t/a。医院污水处理产生的污泥含致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀物，属于《国家危险废物名录》中规定的医疗废物，编号为HW01。 综合以上部分，本项目固体废弃物产生量为22.39t/a。根据《固体废物鉴别导则(试行)》规定，对项目固体废物进行属性判定，具体见表5-5，危险废物属性和固体废物产生情况汇总表见5-6和5-7。 表5-5 项目固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形式; 来源; 是否属固 体废弃物; 判定依据. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 固态; 一次性医疗器具、废药品、废棉签等; 是; R6、Q6. 2; 煎药药渣; 代煎药; 固态; 药渣; 是; R6、Q8. 3; 生活垃圾; 职工日常生活; 固态; 生活垃圾; 是; R6、Q6. 4; 废感光材料; X线诊断; 固态; 废感光材料; 是; R10、Q8. 5; 污水处理站污泥; 污水处理站沉淀池; 固态; 污水处理站污泥; 是; R10、Q10. 表5-6 危险废物属性 序号; 名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 是; HW01（医疗废物） 831-001-01. 2; 煎药药渣; 代煎药; 否; --. 3; 废感光材料; X线诊断; 是; HW16（废感光材料废物） 900-019-16. 4; 生活垃圾; 职工日常生活; 否; --. 5; 污水处理站污泥; 污水消毒处理; 是; HW01（医疗废物） 900-001-01. 表5-7 本项目固体废物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 形式; 主要成分; 产生量. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 固态; 一次性医疗器具、废药品、废棉签品等; 4.38. 2; 煎药药渣; 代煎药; 固态; 药渣; 6. 3; 生活垃圾; 职工日常生活; 固态; 生活垃圾; 9.8. 4; 废感光材料; X线诊断; 固态; 废感光材料; 0.01. 5; 污水处理站污泥; 污水消毒处理; 固态; 污水处理站污泥; 2.2. 危险固废（一次性医疗器具、废药品、废棉签品等）全部委托有处理资质的单位处置（见危险固废处理协议）。生活垃圾极易腐化变质，尤其是夏天，易产生臭气异味，污染环境，建设单位应对生活垃圾做到日产日清，由环卫部门统一处理。 建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染源 | -- | 煎药臭气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 厨房油烟 | 5.67kg/a（4.05mg/m3） | 2.27kg/a（1.62mg/m3） |
|  |  | 污水处理站废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 源 | 医疗机构废水 | 废水量 | 740.3m3/a | 740.3m3/a |
|  |  | CODCr | 250mg/L，0.185t/a | 50mg/L，0.037t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.022t/a | 5mg/L，0.004/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L，0.074t/a | 20mg/L，0.015/a |
|  |  | SS | 80mg/L，0.059t/a | 20mg/L，0.015/a |
|  |  | 粪大肠杆菌数 | 1.6×108个/L， 1.84×1013个 | 104个/L， 0.74×1010个 |
| 固 体 废 物 | 医疗固体废弃物-- | 医疗废物（一次性医疗器具、废药品、废棉签品、废药渣等） | 4.38t/a | 0t/a |
|  | 一般固废 | 煎药药渣 | 6t/a | 0t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 9.8t/a | 0t/a |
|  | X线诊断 | 废感光材料 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 污水消毒处理 | 污水处理站污泥 | 2.2t/a | 0t/a |
| 噪声 | 空调室外机、人员活动噪声50～65dB(A) |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 项目施工期主要是进行室内装修，预计装修时间为一星期。施工期间若管理不当，可能会对周围环境带来一些不利影响。在装修施工期间，主要污染因子有：扬尘、废气、噪声、废水和固体废物等。 扬尘主要来源于装修期间的各种作业，其产生量与天气、温度、施工队施工方式和管理水平等因素有关，其排放量较难定量估算。但鉴于装修施工主要在室内，因此施工时只要加强管理，采取一定措施，如及时清除建筑装修垃圾、洒水抑尘、尽可能关闭门窗施工等办法，可有效降低扬尘浓度，减少对环境的影响。 装修期间废气主要为油漆废气，由油漆中的有机溶剂挥发产生，因其挥发浓度较低，持续时间长，影响范围小，对空气环境影响较小。建议装修时尽可能选用绿色环保建筑材料，采用环保油漆，以避免或减轻辐射污染、放射性污染与有机废气污染等；并在使用前做好室内空气监测，达标后使用。 装修期间的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员可借用场地内部生活卫生设施，其排放废水可进入城市污水管网，不会对周围水环境产生影响。 项目装修过程中会产生各种各样的装修噪声，如敲墙、钻孔、切割，噪声值一般在55~85dB（A）之间。装修期间产生的噪声，对周围环境影响较大。建议单位采取如下噪声防治措施：装修单位必须严格控制施工时间，敏感时段（如午间、夜间等）尽量不施工；尽量选用低噪声的装修设备，按操作规范进行施工，从而减轻对周围居民的干扰。此外，建设单位要做好与周边单位和个人的沟通，认真听取他们的意见和建议，取得他们的理解。装修施工期较短，装修完成后，对环境的影响随之停止。通过以上措施之后可大大降低对周围的环境影响的影响。 装修期间固体废物主要为装修垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃的装修材料和包装材料应分类收集，其中废油漆桶等属危险废物应妥善存放，集中委托有资质的单位收集处置，可利用的如包装纸、包装箱等集中收集后出售给废品回收公司综合利用，其它无回收利用价值的垃圾必须定期由环卫部门统一清运，则不会对周围环境产生太大的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 主要为职工食堂油烟废气和煎药臭气、污水处理站废气。 （1）职工食堂油烟废气 本项目设置职工食堂，供应中餐，内设1台单眼灶，厨房油雾平均初始产生浓度约4.05mg/m3，油烟废气经过油烟净化设施处理后，排放浓度为1.62mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。厨房油烟由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放，则油烟废气对周围环境及周边敏感点的影响较小。 （2）煎药臭气 本项目设置中药代煎室，为少量病人提供代煎服务。本项目各类中草药总用量3.6t/a，并且代煎药材为总中药材的一半，所以煎药的数量较少，废气产生量较少。煎药臭气主要成分为水蒸气及药材气味，并无有毒有害物质。本项目煎药室位于本项目二层东侧，项目东侧为公园，无敏感点，并且诊所设置了排风换气装置，经扩散后，煎药臭气对周围环境及周边敏感点的影响较小。 （3）污水处理站废气 项目污水处理站拟设置一楼卫生间下与口腔科外，污水处理设施产生的废气经净化处理后送至楼屋顶排放，污水处理站周边大气污染物最高浓度必须满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，在此基础上，该废气不会对周围环境产生较大影响。 7.2.2水环境影响分析 由第五章工程分析可知，本项目营运过程中产生的污水为医疗机构污水740.3m3/a。医疗机构废水污染物产生量CODCr0.185t/a，BOD50.074t/a，SS0.059t/a，NH3-N0.022t/a，粪大肠杆菌11.84×1013个/a。 参考《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，建设单位必须对所产生医疗污水进行消毒，本项目建议的污水处理工艺流程图如下： 餐饮废水 隔油池 诊疗废水 调节池 混凝沉淀 消毒 格栅 化粪池 生活污水 污泥池 污处理系统 纳管 污水处理厂处理排放 本项目要求产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与诊疗废水一并经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他所有医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准后一并纳入城市市政污水管网送杭州市七格污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排放（CODCr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、氨氮≤8mg/L、SS≤20mg/L、粪大肠菌群数104个/L）。按处理达标排放计，项目共排放废水740.3m3/a，排放CODCr0.037t/a、BOD50.015t/a、氨氮0.004t/a、SS0.015t/a、粪大肠菌群数0.74×1010个/a。该项目产生的废水不排入当地水体，不会对项目所在区域的水环境产生不良影响。同时本项目不设床位，则COD、BOD、SS排放负荷为0g/（床位•天），符合医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中COD、BOD、SS最高允许排放负荷。 7.2.3声环境影响分析 本项目营运后不设高强度噪声设备，噪声主要为空调外机运行噪声和人员活动噪声。要求建设单位按相关技术规范安装空调，将空调室外机安装在东侧，并将机架架于离地面2米以上，加强空调外机的日常维护，做好空调外机基础减震措施，确保本项目边界噪声达标排放。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 值得建设单位注意的是本项目的分体式空调室外机的安装必须符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》第二十条之规定，即：严格控制在商业区人行道、市区主要街道和居民门窗附近设置商业性空调装置。确需在街道两旁直接朝向人行道设置商业性空调装置的，其安装架底距地面的距离应当大于2米，确因客观条件限制的，不得少于19米；在居民门窗附近设置商业性空调装置的，须相距3米以上，且不得直接朝向居民门窗等敏感点。 综上所述，空调室外机运行所产生的噪声和人员活动噪声，产生的噪声能够达标排放，不会对周围环境产生影响。 7.2.4固废影响分析 根据工程分析，项目医疗废物产生量为4.38t/a，煎药药渣产生量为6t/a，职工、病人产生的生活垃圾产生量为9.8t/a，废感光材料产生量为0.01t/a，污水处理站污泥产生量为2.2t/a。 项目本身不设固废处理设施，均委托有资质的单位处理。 医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处理。 煎药药渣可以作为饲料出售。 职工和病人的生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 污水处理站污泥于污泥沉泥池中贮存，委托有资质的单位处理。 废感光材料委托有资质的单位处理。 对于项目所产生的医疗固体废弃物，本环评要求诊所严格遵照执行《医疗卫生机构医疗固体废弃物管理办法》和《危险废物处置与管理办法》，采取如下措施：设置合格专用容器和包装物、容器外表面应当有警示标示；废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗固体废弃物；严禁随意丢弃医疗固体废弃物，并坚决杜绝医疗固体废弃物混入生活垃圾；完善暂时贮存医疗固体废弃物交由医疗固体废弃物处置单位的有关交接、登记的规定。 另外，诊所内设若干清洁桶，对生活垃圾进行收集，并委托环卫部门统一收运处置。 综上所述，只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟废气 | 油烟废气经过油烟净化设施处理达标后，由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放。 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 |
|  | 污水消毒处理 | 污水处理站废气 | 污水处理设施产生的废气经净化处理后送至楼屋顶排放 | ，污水处理站周边大气污染物最高浓度必须满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求 |
|  | 煎药室 | 水蒸气、药材气味 | 设置排风换气装置 | 对环境影响较小 |
| 水污染物 | 医药机构废水 | 废水量 | 本项目产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与诊疗废水需要经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，全部纳入城市污水管网至七格污水处理厂。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（B18918-2002）一级A标准 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 粪大肠杆菌数 |  |  |
| 固体废物 | 医疗固体废弃物 | 医疗废物（一次性医疗器具、废药品、废棉签品等） | 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理。 | 固体废弃物都可以得到妥善处置，不会产生二次污染。 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾按杭州市垃圾分类处置的有关规定做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。 |  |
|  | 煎药室 | 煎药药渣 | 作为饲料出售。 |  |
|  | X线诊断 | 废感光材料 | 委托有资质的单位处理。 |  |
|  | 污水消毒处理 | 污水处理站污泥 | 沉泥池中贮存委托有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | -- | 空调室外机噪声和人员活动噪声 | 按相关技术规范安装空调，加强空调外机的日常维护，做好基础隔声减震措施。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资200万元，其中环保投资11万元，约占总投资的5.5%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 污水处理设施; 4; 废水达标排放. 噪声治理; 减震设施; 1; 边界噪声达标. 废气治理; 排气筒安装维护、油烟净化器; 5; 废气达标排放. 固废处置; 危险固废及生活垃圾收集设施; 1; 固废妥善处置. 合 计; 11; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、废气带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 8.3项目建设项目公众参与情况 8.3.1调查目的 环境影响评价中的公众参与，是指可能受到开发活动直接或间接影响的公众和对该项目感兴趣的个人、群体和社会团体或组织参与全部或部分环境影响评价工作的过程，促进建设方与公众之间的双向联系和交流，加强双方互相理解。公众参与的目的是使项目能被公众充分认可，并避免重大决策失误，提高项目的环境和经济效益，同时为环评中识别和筛选可能潜在的环境影响因素提供帮助，完善环保及补偿措施的制定，提高公众的环境意识。 8.3.2公众参与的方法 根据《环境影响评价法》、国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发[2014]28号）相关要求，本项目公众参与采用张贴环保公示，向项目拟建址周边的居民、单位介绍项目基本情况及污染状况，征求建设项目周围广大民众对本项目建设的态度、意见与要求。 8.3.3公众参与的过程 （1）第一次公告 为使广大群众充分了解本项目建设基本情况和环境影响评价工作的主要内容和程序，让更广泛的社会团体及群众了解、参与本项目，杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司与我单位在本项目拟建地（杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号）、新城社区，高速住宅小区、金盛公寓、南苑二区、新城花苑、苑中园、南苑街道的“公告栏”对本项目基本情况，建设单位、环境影响评价机构的基本情况，环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项等内容进行了公示。公示自2016年11月14日起至11月25日，为期10个工作日。 （2）第二次公告 为使广大群众充分了解本项目建设基本情况和环境影响评价工作的主要内容和程序，让更广泛的社会团体及群众了解、参与本项目，杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司与我单位在本项目拟建地（杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号）、新城社区，高速住宅小区、金盛公寓、南苑二区、新城花苑、苑中园、南苑街道的“公告栏”对本项目基本情况，建设项目对环境可能造成的影响以及预防对策和措施等内容进行了公示。公示自2016年11月29日起至12月12日，为期10个工作日。 8.4公众参与的结果 在两次公示期间（2016年11月14日起至11月25日；2016年11月29日起至12月12日）我单位（即：浙江东天虹环保工程有限公司）、建设单位、公众参与当地环保部门均未收到来电、来信反映与本项目有关的环保方面的意见。 8.5公众参与的结论 本项目公众参与符合《环境影响评价法》、国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《浙江省建设项目环境保护管理办法》修正（省政府令第321号和《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发[2014]28号）相关要求，其结果真实、可信，基本反映出本项目环境影响评价区域范围内的群众对本项目实施的态度，在公示期间未收到对本项目的实施提出质疑或反对。 本环评认为本项目只要确保运营期认真落实“三废”特别是噪声、废水、固废的各项污染防治措施，做到达标排放，则不会对周边环境产生不利影响，项目建设可以得到公众普遍认同。 |

9结论与建议

9.1环评结论 9.1.1项目基本情况 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号，租用胡敏莉（房屋产权人）的闲置房屋作为经营场所，总建筑面积942.74m2。建成后诊疗科目：内科、外科、中西医结合科、中医科（内科专业、针灸科专业、推拿科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X线诊断专业）、口腔科（口腔修复专业）。设置床位0张、牙医3张。成立后预计日接待量50人次/天，总投资200万元。项目已通过杭州市余杭区卫生和计划生育局《设置医疗机构批准书》（批准文号：杭余医设字[2016]64号）。 本环评不涉及辐射内容，建设单位X线等有关辐射内容，应委托相关资质单位另行编制环评后向相关单位另行报批。 9.1.2环境现状分析结论 (1)地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为上塘河（杭嘉湖39，杭州-余杭交界-临平铁路桥）赭山港人民广场桥断面的水质监测数据，除氨氮、溶解氧、总磷指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为劣V类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解，故河道水质较差。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2015年11月18日～24日对临平职高中大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目所在东、南、西、北侧边界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目设置职工食堂，项目职工18人，供应中餐，内设1台单眼灶，油烟废气经收集由经油烟净化设施处理后排放浓度为1.62mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。油烟废气经过油烟净化设施处理达标后，由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放，则油烟废气对周围环境及周边敏感点的影响较小。 本项目设置中药代煎室，为少量病人提供代煎服务，由于煎药的数量较少，异味废气产生量较少，煎药臭气主要成分为水蒸气及药材气味，并无有毒有害物质，诊所设置了排风换气装置，经扩散后，煎药臭气对周围环境及周边敏感点的影响较小。 项目污水处理站拟设置一楼卫生间下与口腔科外，污水处理设施产生的废气经净化处理后送至楼屋顶排放，污水处理站周边大气污染物最高浓度必须满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，在此基础上，该废气不会对周围环境产生较大影响。 (2)水环境影响分析结论 本项目废水主要为医药机构废水。项目产生的生活污水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后与诊疗废水一并经一级强化处理+消毒工艺（含氯片剂长效缓释片）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，全部纳入城市污水管网至七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 (3)噪声环境影响分析结论 本项目营运后不设高强度噪声设备，噪声主要为空调外机运行噪声和人员活动噪声。要求建设单位按相关技术规范安装空调，将空调室外机安装在东侧，并将机架架于离地面2米以上，加强空调外机的日常维护，做好空调外机基础减震措施，确保本项目边界噪声达标排放。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。则本项目噪声不会对周围环境产生较大影响。 (4)固体废物影响分析结论 本项目产生的固废主要为医疗废物、煎药药渣、生活垃圾、污水处理站污泥、废感光材料。项目本身不设固废处理设施，均委托有资质的单位处理，医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处理；煎药药渣可以作为饲料出售；职工和病人的生活垃圾委托环卫部门统一收集处理；污水处理站污泥委托有资质的单位处理；废感光材料委托有资质的单位处理。 综上所述，只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号，项目所在地位于临平副城人居环境保障区（0110-IV-0-1），类型为人居环境保障区。本项目属于门诊部。使用查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响，油烟废气经油烟净化器收集处理排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关规定；建设单位做好空调外机基础减震措施，另外建设单位应该加强重视该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，则本项目的噪声对边界的影响不大。由第三章声环境检测结果表明：本项目所在东、南、西、北侧边界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，故符合管控措施。 负面清单：本项目不属于工业项目，因此项目不在负面清单范围内。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水主要为医疗机构废水；项目固废主要为医疗废物、煎药药渣、生活垃圾、污水处理站污泥、废感光材料；项目废气主要为厨房油烟、煎药臭气、污水处理站废气；项目噪声主要为空调外机运行噪声和人员活动噪声。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr的排放量为0.037t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.004t/a(5mg/L)，核定总量CODCr为0.026t/a(35mg/L)，NH3-N为0.002t/a(2.5mg/L)。 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。第七条主要污染物的削减替代比例要求为：印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5，则区域替代削减量：CODCr为0.0312t/a，NH3-N为0.003t/a。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、新建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5t/a、0.1t/a、1t/a、1t/a的余杭区审批项目暂不实施），本项目不需区域替代削减。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为IV类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号，本项目房屋使用性质为“非住宅”，项目土地性质为“商业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 项目建成后主要从事门诊部，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》，本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家和地方产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声、固废等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）妥善处理好生活垃圾及医疗固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运和安全处置工作，特别是医疗固废，应及时由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理，严禁乱丢乱排，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司的杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司新建项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声、废水和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 总建筑面积765m2，建成后诊疗科目：内科、外科、中西医结合科、中医科（内科专业、针灸科专业、推拿科专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X线诊断专业）、口腔科（口腔修复专业） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 门诊部 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 11 |  |  | 所占比例(%) |  | 5.5 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州余杭佳辰中西医结合门诊部有限公司 |  |  | 联系电话 | 13706512065 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区南苑街道迎宾路273-59号 |  |  | 邮政编码 | 311199 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 周志华 |  |  | 联系人 | 周志华 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费(万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | IV类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— |  |  | —— | —— | 0.07403 | 0 | 0.07403 |  |  |  | 0.07403 |  |  | +0.07403 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | -- | 50（35） | 50（35） | 0.185 | 0.148 （0.159） | 0.037 （0.026） |  |  |  | 0.037 （0.026） |  |  | +0.037 （0.026） |
|  | 氨氮 |  |  |  | -- | 5（2.5） | 5（2.5） | 0.022 | 0.018 （0.02） | 0.004 （0.002） |  |  |  | 0.004 （0.002） |  |  | +0.004 （0.002） |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  | 4.05 | 2.0 | 0.000567 | 0.00034 | 0.000227 |  |  |  | 0.000227 |  |  | +0.000227 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.001259 | 0.001259 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算