建设项目环境影响报告表

项目名称：      杭州愚工智能设备有限公司新建项目

建设单位(盖章)：   杭州愚工智能设备有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年2月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

3 环境质量现状	10

4 评价适用标准	13

5 建设项目工程分析	16

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	21

7 环境影响分析	22

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	27

9 结论与建议	29

## 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州愚工智能设备有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州愚工智能设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴*** |  |  |  | 联系人 |  | 陈**** |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | ******** |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311115 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | --- |  |  |  |  | 批准文号 |  | --- |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C35 专用设备制品业 |  |  |
| 建筑面积(m2) | 1477.67 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 6 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6％ |
| 评价经费(万元) | *** | 预期投产日期 |  |  |  | *** |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州愚工智能设备有限公司位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，租用杭州凤源塑钢门窗有限公司的闲置用房（建筑面积1477.67m2），经营范围：制造、加工智能设备，工业设备。项目建成后，企业年生产玻璃打孔机20台、玻璃输送台10台，尺寸测量台10台。由于未经环保审批，擅自投入生产，杭州市余杭区环保局于2016年6月20日进行了现场执法，并陆续出具了“整改通知书”、“听证告知书”、“行政处罚决定书”，要求企业立即停产并处罚款。目前企业已停产，并已交纳罚款。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为K机械、电子中的“71项通用、专用设备制造及维修中的其他，不涉及电镀或喷漆工艺”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州愚工智能设备有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（主席令第57号，2015.11.7） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例（修订草案）》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部环发[2012]130号，2012.10.29起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）浙江省环境保护厅《关于印发浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011~2015）的通知》（浙江省环境保护厅，2011.11.23印发）。 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，原浙江省环保局，2005.4； （7）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （8）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1）申请报告； （2）营业执照； （3）土地证； （4）房产证； （5）租房合同； （6）地址证明； （7）排水证明； （8）法人身份证； （9）行政处罚决定书； （10）余杭区水质和空气监测数据； （11）建设项目环境影响评价合同书。 1.3生产规模 本项目建筑面积1477.67m2，主要从事制造、加工智能设备，工业设备。企业建成投产后，年生产玻璃打孔机20台、玻璃输送台10台，尺寸测量台10台。 1.4厂房平面布局 本项目拟建址位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，租用杭州凤源塑钢门窗有限公司的闲置用房作为生产用房。项目建筑面积1477.67m2，设有生产车间，主要布局分为下料区、焊接区、原材料堆放区、组装区。项目总平面布置详见附图5。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原辅材料和年耗量详见表1-1。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 产品名称; 材料名称; 单耗; 年耗量; 备注. 1; 尺寸测量台 （10台/a）; 钢材; 1t; 10t; 均为外购. 2; 电气元器件; 1套; 10套. 3; 导轨滑块; 4套; 40套. 4; 玻璃打孔机 （20台/a）; 钢材; 2t; 40t. 5; 轴承; 1套; 20套. 6; 电机; 4个; 80个. 7; 玻璃输送台 （10台/a）; 钢材; 1t; 10t. 8; 铝型材; 0.5t; 5t. 9; 导轨滑块; 4套; 40套. 10; 其他辅助材料; 氧气; ---; 3200L; 40L/瓶，约80瓶，用于切割. 11; 乙炔; ---; 1200L; 40L/瓶，约30瓶，用于切割. 12; 砂磨片; ---; 20kg; 20g/片，用于打磨. 13; 电焊条; ---; 20kg; 用于焊接. 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台); 型号; 生产厂家. 1; 砂轮机; 1; 250*250*2; 上海鹏邦机电设备有限公司. 2; 摇臂钻; 1; Z3732A; 浙江钱江机床厂. 3; 锯床; 1; GD4230/50; 浙江恒宇锯床有限公司. 4; 立式铣床; 2; X5032; 齐二机床集团有限公司. 5; 车床; 1; 6136沈阳机床; 沈阳机床厂. 6; 切割机; 1; 1.5m*3m; 浙江恒宇锯床有限公司. 7; 氩弧焊; 1; 普通型; 上海通用电焊机有限公司. 8; 二保焊机; 1; 沪通500; 上海通用电焊机有限公司. 1.7公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目废水主要为生活污水。项目所在地污水管网尚未接入污水处理厂，因此项目产生的生活污水经化粪池处理后和其他生活污水合并汇至自建地埋式污水处理系统，自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港，远期待具备纳管条件后，项目产生的生活污水经化粪池处理后和其他生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后纳管，最终汇至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 1.8劳动定员 本项目定员40人，实行单班制生产，工作时间：8:00-17:00，全年工作272天，不提供住宿，不设食堂，员工食宿自行解决。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建址位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，租用杭州凤源塑钢门窗有限公司的现有空置用房作为生产用房，属于现有建筑，且项目属于新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州愚工智能设备有限公司位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座。项目所在建筑共1F，项目位于1F。项目所在建筑周边环境概况： - 东侧：杜城村农居（22m）、农田； - 南侧：办公用房、杜城村农居点（10户，最近23m，最远70m）； - 西侧：杭州宏乾门窗工程有限公司、安溪路、前山港、农田； - 北侧：杜城村农居点（12户、最近24m，最远70m）。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 苕溪，在浙江省北部，浙江八大水系之一，是太湖流域的重要支流，，由于流域内沿河各地盛长芦苇，进入秋天，芦花飘散水上如飞雪，引人注目，当地居民称芦花为“苕”，故名苕溪。由东、西二苕溪组成，因两条溪大小相仿，又称姐妹溪。东西苕溪远在湖州城东汇合，经大钱口入太湖，兴建东苕溪导流工程后，两溪在湖州城西杭长桥汇合经长兜港、机坊港入太湖，太湖流域治理工程实施后，两溪在湖州市白阙塘桥汇合经长兜港注入太湖。苕溪干流长158公里，流域面积4576平方公里，河道落差779米，平均坡降4.9‰。 东苕溪(Tojo Nozomi)，又名龙溪、仇溪、余不溪。上源由南、中、北三个支流组成，而以南苕溪为正源。南苕溪主流长76公里，流域面积1420平方公里，发源于天目山南麓临安临目马尖岗，自西向东流，经临安市的里畈、桥东、临天、青山和余杭区的余杭镇，自余杭镇折北而流，称东苕溪。东苕溪流至汤湾渡左汇中苕溪，至瓶窑左汇北苕溪，流至德清县城左纳余英溪。新中国成立后建东苕溪导流工程，自虎墩山沿导流经横山、鲍山，至湖州市西的杭长桥与西苕溪汇合。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“良渚组团农产品安全保障区”（0110-Ⅲ-0-2），类型为农产品安全保障区，环境功能特征：保护耕地土壤环境质量。概况：小区域属平原河网生态控制区。区域西部为低山丘陵，东北部为水网湿地，地势相对低平，平均海拔3米左右。农用地包括农田、林地、园地、养殖水面。农村居民点均匀分散。区内工业集聚点主要有良渚大陆工业区块（2.1km2）和安溪工业区块（0.54km2）以及位于仁和街道的大运河区块（2.2km2）。 （1）地理信息 该小区面积区域86.91平方公里，主要涉及良渚街道、仁和街道，四至范围：位于良渚、仁和两街道，良渚街道中部片区是良渚遗址保护总体规划的一般保护区、建设控制地带和三类环境控制区；仁和街道北部以湿地为主。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：保障主要农产品产区的环境安全，防控农产品对人群健康的风险。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求；环境空气质量达到环境空气功能区要求；土壤环境质量达到二级标准、《食用农产品产地环境质量评价标准》。 - 生态保护目标：维持良好的农业生态和耕地土壤的微生态环境。 - （3）管控措施 - 以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。 - 加强基本农田保护，严格控制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 - 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 - 控制农业用水，逐步推进高效节水灌溉。 - 严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，逐步淘汰畜禽散养，发展适度规模化、生态化养殖，控制养殖业发展数量和规模。 - 施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境、土壤和地下水。 - 严格控制化肥农药施用量，加强农业面源污染治理、水产养殖污染防治，削减农业面源污染物排放量。 - （4）负面清单 - 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。 - 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。 - 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 - 禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。 - 禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。 - 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目主要从事制造、加工智能设备，工业设备，属于专用设备制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。本项目位于工业聚集点内，符合管控措施。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。本项目位于工业集聚点，属于二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物；项目生活污水经自行处理达标后排放，固体废物无害化处理，仅产生少量废气，对周围环境不产生影响，不增加污染物排放总量。因此项目不在负面清单内。 本项目符合管控措施且不在负面清单范围内，故符合环境功能区划的要求。

## 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 ### 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年10月18日～2016年10月24日连续7天对良渚气站（约4.6km）环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; PM2.5; PM10; SO2; NO2. 良渚气站; 2016.10.18; 0.045; 0.063; 0.014; 0.061. 2016.10.19; 0.035; 0.037; 0.007; 0.057. 2016.10.20; 0.029; 0.039; 0.008; 0.044. 2016.10.21; 0.016; 0.020; 0.008; 0.032. 2016.10.22; 0.010; 0.012; 0.007; 0.030. 2016.10.23; 0.017; 0.025; 0.008; 0.022. 2016.10.24; 0.040; 0.068; 0.013; 0.046. 标准限值 （日平均）; 0.075; 0.15; 0.15; 0.08. 比标值; 0.1333~ 0.6; 0.08~ 0.4533; 0.0467~ 0.0933; 0.275~ 0.7625. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气较好，PM2.5、PM10、SO2、NO2 日平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近自然水体为前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015》，良渚港属于杭嘉湖34，水功能区为良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区（编码：F1203102003013），水环境功能区为农业、工业用水区（编码：330110FM220107000150），水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目北侧东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米为饮用水水源准保护区，而项目位于东苕溪东侧，距离东苕溪约900m，因此不在饮用水水源准保护区范围内。本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月9日10时56分对前山港瓶窑良渚交界处断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2前山港瓶窑良渚交界处断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 前山港瓶窑良渚交界处断面; 2016年9月9日 10时56分; 7.48; 5.73; 5.76; 1.06; 0.105; 27.3. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.24; 0.75; 0.96; 1.06; 0.525; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示前山港瓶窑良渚交界处断面的水质监测数据，除氨氮指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为Ⅳ类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小；此外，当地基础设施不完善，部分地区污水未能纳管，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年12月20日在工程拟建址周边设置7个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级. 1#; 东厂界; 2016.12.20; 自然噪声; 14:00-14:20; 54.8. 2#; 南厂界; 自然噪声; 14:20-14:40; 54.1. 3#; 西厂界; 自然噪声; 14:40-15:00; 54.3. 4#; 北厂界; 自然噪声; 15:00-15:20; 53.8. 5#; 东侧杜城村农居; 自然噪声; 15:20-15:40; 54.7. 6#; 南侧杜城村农居; 自然噪声; 15:40-16:00; 54.2. 7#; 北侧杜城村农居; 自然噪声; 16:00-16:20; 54.0. 监测结果表明：本项目附近声环境质量较好，四周各测点及敏感点均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，夜间不生产。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离范围; 规模; 方位; 保护级别. 环境空气; 杜城村农居; 22m~100m; 1户; 东侧; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 杜城村农居; 23m~70m; 10户; 南侧. 杜城村农居; 24m~70m; 12户; 北侧. 本项目所在地. 地表水环境; 东苕溪（104国道大桥下游200~上纤埠）; 900m; ---; 北侧; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 良渚港; 4.1km; ---; 东南侧. 声环境; 杜城村农居; 22m~100m; 1户; 东侧; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 杜城村农居; 23m~70m; 10户; 南侧. 杜城村农居; 24m~70m; 12户; 北侧. 厂界200m范围内.

## 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. ### 2.声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3. 地表水环境 项目废水的纳污水体为良渚港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），良渚港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 根据相关资料，项目所在区域尚未纳管，因此近期项目产生的废水经自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放；待具备纳管条件后，项目产生的废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终汇至杭州七格污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据中共杭州市余杭区委办公室《关于全面推行“河长制”的实施意见》，前山港属于余杭区区级以上河道，而项目产生的废水主要为生活污水，无生产废水，故符合该意见。具体见表4-4、表4-5。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N. 三级标准; 6～9; 400; 300; 500; 100; 35#. 一级标准; 6～9; 70; 30; 100; 20; 15. 注：NH3-N执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 注：以上单位除pH外均为mg/L； 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N. 一级1标准; 6～9; 20; 20; 60; 3; 8（15）. 注：以上单位除pH外均为mg/L； NH3-N括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ### 2.噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.废气 - 本项目废气主要为机加工产生的金属粉尘和焊接时产生的焊接烟尘，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，详见表4-7。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许 排放速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.固废 ### 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。本项目实施后，本环评建议CODCr的排放量为0.0462t/a(100mg/L)，NH3-N的排放量为0.0069t/a(15mg/L)，核定总量CODCr为0.0462t/a(100mg/L)，NH3-N为0.0069t/a(15mg/L)。 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，由于新建项目废水为员工生活污水，无生产废水，因此无需区域替代削减。 |

## 5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 噪声、焊接烟尘 噪声、金属粉尘 噪声、废气 噪声 噪声 钢材 下料 打孔 焊接 打磨 装配 调试 成品 边角料 电气元器件 不合格品 导轨滑块 图5-1尺寸测量台工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业先将外购钢材根据尺寸进行下料后进行打孔、焊接及打磨，并与外购的电气元器件和导轨滑块进行组装，然后进行调试，对于不合格的用品进行重新装置，再进行调试，直至合格后外卖。 噪声、焊接烟尘 噪声、金属粉尘 噪声、废气 噪声 噪声 钢材 下料 打孔 焊接 打磨 装配 调试 成品 边角料 轴承 不合格品 电机 图5-2玻璃打孔机工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业先将外购钢材根据尺寸进行下料后进行打孔、焊接及打磨，并与外购的轴承和电机进行组装，然后进行调试，对于不合格的用品进行重新装置，再进行调试，直至合格后外卖。 噪声、焊接烟尘 噪声、金属粉尘 噪声、废气 噪声 钢材/铝型材 噪声 下料 打孔 焊接 打磨 装配 调试 成品 边角料 导轨滑块 不合格品 图5-3 尺寸测量台工艺流程及产污环节 项目工艺流程说明：企业先将外购钢材/铝型材根据尺寸进行下料后进行打孔、焊接及打磨，并与外购的导轨滑块进行组装，然后进行调试，对于不合格的用品进行重新装置，再进行调试，直至合格后外卖。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：主要为生产过程中产的下料切割废气、金属粉尘、焊接烟尘。 (2)废水：主要为职工生活污水。 (3)噪声：主要为设备等的运行噪声。 (4)固废：项目生产过程中无需使用机械润滑油，故无废机械润滑油产生，因此本项目固废主要为生产过程产生的边角料、收集的金属粉尘、包装废物以及职工生活垃圾。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 项目产生的废气主要为下料切割废气、金属粉尘、焊接烟尘。 （1）下料切割废气 项目对钢材或铝型材切割时使用氧气和乙炔的气体，在燃烧后变成二氧化碳和水蒸气，在车间内完全挥发。查阅资料，二氧化碳无毒无害，在封闭的空间下会使人产生窒息，因此，只要建设单位做好车间换气设施，一般该类废气不会对员工造成不利影响。 （2）金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，根据企业类比调查调查，金属粉尘产生量约为原材料用量的万分之一，本项目金属原材料用量65t/a，企业打磨金属粉尘产生总量为0.0065t/a，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.00455t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.00195t/a。 （3）焊接烟尘 本项目产品需进行焊接，使用氩弧焊和二保焊机，根据企业提供资料，企业电焊条用量共计20kg/a，产生的焊接烟尘量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。 5.2.2废水 - 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员为40人，厂区内不提供食宿，本项目员工用水量以0.05m3/d计，年生产天数272天，则用水量为544m3/a，排污系数以85%计，则本项目生活污水产生量462.4m3/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等，污水水质参考化学工业出版社2004年出版的《城市污水回用技术手册》中的典型生活污水水质数据，选取CODCr400mg/L、NH3-N30mg/L，则污染物产生量为CODCr0.1850t/a，NH3-N0.0139t/a，本项目废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目废水产生情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 462.4; 产生浓度(mg/L); 400; 30. 产生量(t/a); 0.1850; 0.0139. 本项目所在地尚未纳入市政污水管网，项目营运后产生的生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水一并入经地埋式生活污水生化处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港；待本项目所在地污水纳入市政污水管网后，产生的生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。根据中共杭州市余杭区委办公室《关于全面推行“河长制”的实施意见》，项目废水经自行处理达标后汇至附近前山港，经前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港，且项目主要为生活污水，无生产废水，故符合该意见。按处理达标排放计（CODCr≤100mg/L，NH3-N≤15mg/L），本项目营运期污水中的主要污染物产生量、排放量见表5-2。 表5-2项目排放污水量及污染物排放情况 污染物名称; 废水量(m3/a); CODCr(t/a); NH3-N(t/a). 产生量; 462.4; 0.1850; 0.0139. 污水排放量（近期）; 100mg/L，0.0462; 15mg/L.0.0069. 污水排放量（远期）; 50mg/L，0.0231; 5mg/L，0.0023. 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为各类设备等的运行噪声，噪声级在60-80dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-3。 表5-3 主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级(dB); 数量(台); 备注. 1; 砂轮机; 65-70; 1台; 距离设备1m处. 2; 摇臂钻; 70-80; 1台; 距离设备1m处. 3; 锯床; 70-75; 1台; 距离设备1m处. 4; 立式铣床; 70-75; 2台; 距离设备1m处. 5; 车床; 70-75; 1台; 距离设备1m处. 6; 切割机; 70-80; 1台; 距离设备1m处. 7; 氩弧焊; 60-65; 1台; 距离设备1m处. 8; 二保焊机; 60-65; 1台; 距离设备1m处. 5.2.4固废 项目外购的电气元器件、轴承、电机经厂家检验合格后进行使用，若在检验过程中出现不合格，则退还给生产厂家进行维修，故不产生固废，因此本项目固废主要为生产过程产生的边角料、收集的金属粉尘、包装废物以及职工生活垃圾。 ①边角料 项目下料过程中产生一定量的边角料，类比同类型企业，边角料产生按原料用量的5%计，项目金属原料为65t/a，则产生边角料3.25t/a，经收集后出售给废品回收公司进行综合利用。 ②收集的金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，沉降到地面的粉尘量为0.00455t/a，这部分粉尘打扫收集后出售给废品回收公司。 ③包装废物 主要为项目包装原辅材料所有的纸箱、泡沫纸等，根据建设单位提供信息，产生量约为0.5t/a，产生的包装废物经收集后出售给废品回收公司。 ④生活垃圾 本项目劳动定员为40人，生活垃圾产生量按1kg/d，则产生量为10.88t/a，该部分生活垃圾经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 本项目副产物产生情况汇总见表5-4。 表5-4 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 边角料; 下料; 固态; 金属; 3.25. 收集的金属粉尘; 打磨; 固态; 金属; 0.00455. 包装废物; 原材料进厂; 固态; 纸板箱、泡沫纸; 0.5. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 10.88. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-5 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 边角料; 下料; 固态; 金属; 是; R10、Q1. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 固态; 金属; 是; R10、Q1. 3; 包装废物; 原材料进厂; 固态; 纸板箱、泡沫纸; 是; 定义. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 是; 定义. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料; 下料; 否; /. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 否; /. 3; 包装废物; 原材料进厂; 否; /. 4; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 项目固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 边角料; 下料; 固态; 金属; 一般固废; /; 3.25. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 固态; 金属; 一般固废; /; 0.00455. 3; 包装废物; 原材料进厂; 固态; 纸板箱、泡沫纸; 一般固废; /; 0.5. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 一般固废; /; 10.88.

## 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | 废水量 | 462.4m3/a | 462.4m3/a |
|  |  | CODCr | 400mg/L，0.1850t/a | 近期100mg/L，0.0462t/a |
|  |  |  |  | 远期50mg/L，0.0231t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0139t/a | 近期15mg/L，0.0069t/a |
|  |  |  |  | 远期5mg/L，0.0023t/a |
| 大气污染物 | 下料 | CO2和水蒸气 | 少量 | 少量 |
|  | 打磨 | 金属粉尘 | 0.00195t/a | 0.00195t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 | 下料 | 边角料 | 3.25t/a | 0t/a |
|  | 打磨 | 收集的金属粉尘 | 0.00455t/a | 0t/a |
|  | 原材料进厂 | 包装废物 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 10.88t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为各类机械加工设备的运行噪声，噪声级在60-80dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，利用现有的厂房进行建设，不进行新建厂房，且附近无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，加上生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

## 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）下料切割废气 项目对钢材或铝型材切割时使用氧气和乙炔的气体，在燃烧后变成二氧化碳和水蒸气，在车间内完全挥发。查阅资料，二氧化碳无毒无害，在封闭的空间下会使人产生窒息，因此，只要建设单位做好车间换气设施，一般该类废气不会对员工造成不利影响。 （2）金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，根据企业类比调查调查，金属粉尘产生量约为原材料用量的万分之一，本项目金属原材料用量65t/a，企业打磨金属粉尘产生总量为0.0065t/a，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.00455t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.00195t/a。由于金属粉尘产生量较少，而且金属粉尘排放仅限于车间内，产生后沉降很快，不易飘散至车间外环境中，所以只要做好员工的自我防护措施，文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。沉降后的金属粉尘应定时收集，与其他生产固废一并处置。 （3）焊接烟尘 本项目产品需进行焊接，使用氩弧焊和二保焊机，根据企业提供资料，企业电焊条用量共计20kg/a，产生的焊接烟尘量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水。项目共计产生废水462.4m3/a，CODCr0.1850t/a，NH3-N0.0139t/a。 本项目所在地尚未纳入市政污水管网，项目营运后产生的生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水一并入经地埋式生活污水生化处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港；待本项目所在地污水纳入市政污水管网后，产生的生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 本项目近期排放废水462.4m3/a，CODCr0.0462t/a，NH3-N0.0069t/a，远期排放废水462.4m3/a，CODCr0.0231t/a，NH3-N0.0023t/a。项目废水达标排放，不会对附近水环境产生不利影响。 7.2.3声环境影响分析 本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在60-80dB之间。本评价采用Stueber模式预测车间整体噪声对厂界的影响。 （1）整体声源 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： ① 车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ② 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为15dB，车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 将车间看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-4。 表7-4 计算声功率级时所选用的参数 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp(dB). 车间; 1477.67; 70; 15; 55. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝55＋10lg（2×1477.67）＝89.7dB 根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-5。 表7-5 生产车间整体声源对厂界的影响预测（单位：dB） 编号; 厂界位置; 声源中心距 厂界距离（m）; 距离 衰减量; 贡献值; 本底值; 叠加值; 标准值; 评价 结果. 整体 声源; 东厂界; 14.8; 31.4; 58.3; ---; ---; 昼间：60; 达标. 南厂界; 25; 35.9; 53.8; ---; ---; 达标. 西厂界; 14.8; 31.4; 58.3; ---; ---; 达标. 北厂界; 25; 35.9; 53.8; ---; ---; 达标. 东侧杜城村 农居点; 36.8; 39.3; 50.4; 54.7; 56.1; 达标. 南侧杜城村 农居点; 48; 41.6; 48.1; 54.2; 55.2; 达标. 北侧杜城村 农居点; 49; 41.8; 44.9; 54.0; 54.5; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，夜间不生产；对东侧、南侧、北侧杜城村农居点的贡献值与本底值叠加后的最终值也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。不会对周边环境造成影响。 7.2.4固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作，项目产生的固废均应暂存在该场所内，同时做好固废的包装工作，减少三废的产生。 本项目固废主要为生产过程产生的边角料、收集的金属粉尘、包装废物以及职工生活垃圾。 边角料产生量为3.25t/a，出售给废品回收公司。 收集的金属粉尘产生量约0.00455t/a，出售给废品回收公司。 包装废物产生量为0.5t/a，出售给废品回收公司。 生活垃圾产生量为10.88t/a，经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 为使厂区能够有一个美观整洁的环境，各类固废在外送处理前应做好堆放工作，配备雨棚，落实防雨、防渗措施及运输时的防护工作，避免引起二次污染。 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-6。 表7-6 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 边角料; 下料; 一般固废; /; 3.25; 出售给废品回收公司; 符合. 2; 收集的金属粉尘; 打磨; 一般废物; /; 0.00455; 出售给废品回收公司; 符合. 3; 包装废物; 原材料进厂; 一般固废; /; 0.5; 出售给废品回收公司; 符合. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 10.88; 当地环卫部门统一清运，卫生填埋; 符合. 7.2.5建设项目征求利害关系人意见 根据浙江省环境保护局文件（浙环发(2014)28 号）和“关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知”的相关要求，本项目征求利害关系人意见，征求意见方式采用入户调查，向项目拟建址周边的居民、单位介绍项目基本情况及污染状况，征求建设项目周围广大民众对本项目建设的态度、意见与要求。 根据实地测距，2016年12月，对杭州愚工智能设备有限公司新建项目50米范围内的居民进行入户调查，征求其对本项目的基本情况、本项目产生的主要污染物和污染防治措施的意见。本项目入户调查结果见表7-7。 表7-7 入户调查结果 姓名; 地址; 意见; 联系电话. 高****; 余杭区良渚街道杜城村****; 赞同; ****. 俞****; 余杭区良渚街道杜城村****; 赞同; ****. 方****; 余杭区良渚街道杜城村****; 赞同; ****. 俞****; 余杭区良渚街道杜城里****; 赞同; ****. 俞****; 余杭区良渚街道杜城里****; 赞同; ****. 方****; 余杭区良渚街道杜城****; 赞同; ****. 方****; 余杭区良渚街道杜城村****; 赞同; ****. 俞****; 余杭区良渚街道杜城村****; 赞同; ****. 王****; 余杭区良渚街道杜城村****; 赞同; ****. 由此可见，本项目周边居民同意本项目在杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座的建设，建设单位应认真落实环评所提出的各项环保措施，加强与有关管理部门及周围单位的联系和沟通，本项目最终会取得周边住户的理解和支持。 本项目征求利害关系人意见程序符合原国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）及《浙江省建设项目环境保护管理办法》修正（省政府令第321号）等有关规定的要求，其结果真实、可信，基本反映出本项目环境影响评价区域范围内的群众对本项目实施的态度，未收到对本项目的实施提出质疑或反对。 本环评认为本项目只要确保运营期认真落实“三废”特别是噪声、废水的各项污染防治措施，做到达标排放，则不会对周边环境产生不利影响，项目建设可以得到公众普遍认同。 因此，本项目在拟建地的建设从征求利害关系人意见角度而言是可行的。 7.2.6地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类别，本项目属于：金属制品加工制造中的不涉及电镀或喷漆编制报告表的，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响污染来源主要为化粪池、污水处理池及管网，对地下水产生的影响的途径主要是渗透污染，主要做好相应的污水的防渗措施，不会对附近地下水水质造成不利影响。另外，项目北侧约900m处为东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120），距离范围：陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米。本项目不在饮用水水源准保护区范围内。只要企业做好防渗防漏措施，项目产生的生活污水经化粪池处理后和其他生活污水合并汇至自建地埋式污水处理系统，自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港，远期待具备纳管条件后，项目产生的生活污水经化粪池处理后和其他生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后纳管，最终汇至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。在此基础上，不会对地下水水质造成不利影响。

## 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水一并入经地埋式生活污水生化处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港 | 待本项目所在地污水纳入市政污水管网后，产生的生活污水中冲厕废水经化粪池处理后与其它生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后全部纳入城市污水管网，最终纳入良渚污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 |
| 废气 | 下料切割废气 | CO2和H20 | 做好员工的自我防护措施，文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 |  |  |
|  | 打磨 | 金属粉尘 |  |  |
| 固 体 废 物 | 下料 | 边角料 | 出售给废品回收公司 | 资源化，无害化。 |
|  | 打磨 | 收集的金属粉尘 | 出售给废品回收公司 |  |
|  | 原材料进厂 | 包装废物 | 出售给废品回收公司 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运，卫生填埋 |  |
| 噪 声 | ① 车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ② 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象； ③ 生产时需关闭门窗，减少噪声直传。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资100万元，其中环保投资6万元，约占总投资的6%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 化粪池、地埋式污水处理系统; 3; 废水达标排放. 废气治理; 收集处理措施; 0.5; 废气达标排放. 噪声治理; 减震基础; 2; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场、垃圾箱等措施等。; 0.5; 固废妥善处置. 合 计; 6; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少项目、噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

## 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 杭州愚工智能设备有限公司位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，租用杭州凤源塑钢门窗有限公司的闲置用房（建筑面积1477.67m2），经营范围：制造、加工智能设备，工业设备。项目建成后，企业年生产玻璃打孔机20台、玻璃输送台10台，尺寸测量台10台。由于未经环保审批，擅自投入生产，杭州市余杭区环保局于2016年6月20日进行了现场执法，并陆续出具了“整改通知书”、“听证告知书”、“行政处罚决定书”，要求企业立即停产并处罚款。目前企业已停产，并已交纳罚款。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港，根据《浙 江省 水 功能区水环境功能区划分方案(2015》，良渚港属于杭嘉湖34，水功能区为良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区（编码：F1203102003013），水环境功能区为农业、工业用水区（编码：330110FM220107000150），水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目北侧东苕溪（104国道大桥下游200米~上纤埠），陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米为饮用水水源准保护区，而项目距离东苕溪约900m，因此不在饮用水水源准保护区范围内。本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月9日10时56分对前山港瓶窑良渚交界处断面的现场监测数据进行分析评价，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示前山港瓶窑良渚交界处断面的水质监测数据，除氨氮指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为Ⅳ类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小；此外，当地基础设施不完善，部分地区污水未能纳管，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 (2)大气环境质量现状 本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年10月18日～2016年10月24日连续7天对良渚气站（约4.6km）环境空气质量的监测数据，项目所在区域环境空气较好，PM2.5、PM10、SO2、NO2 日平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目附近声环境质量较好，四周各测点及敏感点均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，夜间不生产。 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 项目产生的废气主要为下料切割废气、金属粉尘、焊接烟尘。下料切割废气主要为CO2和H2O，对工作人员基本不产生影响，金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围小，基本上全部集中于车间内排放，焊接烟尘产生量较少，不会对周边环境及人体造成影响；只要做好员工的自我防护措施，文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。 (2)水环境影响分析结论 本项目废水主要为生活污水。项目所在地污水管网尚未接入污水处理厂，因此项目产生的生活污水经化粪池处理后和其他生活污水合并汇至自建地埋式污水处理系统，自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入附近前山港，往南汇至长命港，最终汇至良渚港，远期待具备纳管条件后，项目产生的生活污水经化粪池处理后和其他生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求）后纳管，最终汇至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 在此基础上，项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对良渚污水处理厂的生化系统及纳污河道水质产生明显的不利影响。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目对车间合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，选用低噪声设备，并对设备加设减振基础；加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象；生产时需关闭门窗，减少噪声直传。在采取以上措施的基础上，经预测，本项目厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，夜间不生产；对东侧、南侧、北侧杜城村农居点的贡献值与本底值叠加后的最终值也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。不会对周边环境造成影响。 (4)固体废物影响分析结论 一般固废收集后回收利用，其中边角料、收集的金属粉尘、包装废物出售给废品回收公司，员工生活垃圾经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合生态环境功能区规划的要求 本项目位于杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，项目建设地址处于“良渚组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-2）”，类型为农产品安全保障区，环境功能特征：保护耕地土壤环境质量。本项目主要从事制造、加工智能设备，工业设备，属于专用制品制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。管控措施：以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。本项目位于工业聚集点内，符合管控措施。 - 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。本项目位于工业集聚点，属于二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物；项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，仅产生少量废气，对周围环境不产生影响，不增加污染物排放总量。因此项目不在负面清单内。 本项目符合管控措施且不在负面清单范围内，故符合环境功能区划的要求。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目废水主要为职工生活污水。废气主要为下料切割废气、金属粉尘、焊接烟尘。噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为边角料、包装废物、收集的金属粉尘以及职工生活垃圾。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr的排放量为0.0462t/a(100mg/L)，NH3-N的排放量为0.0069t/a(15mg/L)，核定总量CODCr为0.0462t/a (100mg/L)，NH3-N为0.0069t/a (15mg/L)。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施），项目COD、NH3-N无需区域替代削减。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为Ⅲ类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区良渚街道杜城村方家塘18号A座，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目经营范围为：经营范围：制造、加工智能设备，工业设备。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”，污染防治工程应委托有相应环保工程资质的单位进行设计施工。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州愚工智能设备有限公司投资建设的杭州愚工智能设备有限公司新建项目符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则；在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日