建设项目环境影响报告表

项目名称：  杭州悦德农业科技有限公司新建项目

建设单位(盖章)：   杭州悦德农业科技有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年3月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

3 环境质量现状	11

4 评价适用标准	14

5 建设项目工程分析	17

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	21

7 环境影响分析	22

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

9 结论与建议	29

附图

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  建设项目环境功能区划图

附图4  地表水环境区划图

附图5  建设项目距离水保区距离示意图

附图6  建设项目平面布置示意图

附图7  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图8  建设项目周围环境照片

附件

附件1  申请报告

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  合法住所（经营场所）使用证明

附件5  承包协议

附件6  检验检测报告

附件7  空气、水质监测报告

附件8  建设项目环境影响评价合同书

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州悦德农业科技有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州悦德农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周静 |  |  |  | 联系人 |  | 孟总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13805773310 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311112 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | --- |  |  |  |  | 批准文号 |  | --- |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | A-0412 内陆养殖 |  |  |
| 占地面积(m2) | 64503.2（约96.75亩） |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2％ |
| 评价经费(万元) | 1.0 | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州悦德科技有限公司成立于2016年5月13日，注册地址位于杭州市余杭区余杭街道溪塔村东风组倪家斗门58号，经营地址位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，主要从事水产养殖。现根据市场需求，拟投资1500万元租用杭州市余杭区余杭镇永安村经联社在杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组的部分地块从事水产养殖，总用地面积为96.75亩。预计项目建成后，年养殖甲鱼150t（30万只），淡水鱼25t（9万尾）。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为B农、林、牧、渔、海洋中的“15 淡水养殖工程中的涉及环境敏感区①”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州悦德农业科技有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 备注①：涉及环境敏感区主要是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、富营养化水域。根据杭州华集环境检测技术有限公司出具的检验检测报告（杭华集检2016（SZ）字第12047号），该单位于2016年12月21日在项目附近地表水（最终汇入苕溪），检测结果详见表1-1。 表1-1检测结果 硝酸盐氮 mg/L; 亚硝酸盐氮 mg/L; 总磷 mg/L; 氨氮 mg/L. 1.58; ＜0.003; 0.207; 0.592. 项目总磷监测数值大于0.02mg/L，硝酸氮盐、氨氮监测数值均大于0.3mg/L，因此项目附近水域属于富营养化水域，因此环评类别为报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修正）》（主席令第23号，2016.11.07） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （7）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局（2015）； （8）《杭州市余杭区环境功能区划》。 1.2.4其他依据 （1） 申请报告 （2） 营业执照 （3） 法人身份证 （4） 合法住所（经营场所）使用证明 （5） 承包协议 （6） 空气、水质监测报告 （7） 建设项目环境影响评价合同书 1.3生产规模 杭州悦德科技有限公司成立于2016年5月13日，注册地址位于杭州市余杭区余杭街道溪塔村东风组倪家斗门58号，经营地址位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，主要从事水产养殖。现根据市场需求，拟投资1500万元租用杭州市余杭区余杭镇永安村经联社在杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组的部分地块从事水产养殖，总用地面积为96.75亩。其中基本温室面积6667m2（约10亩），水域面积约45333m2（约68亩），其余面积约125000.6m2（约18.75亩），主要为场地道路及其他附属用房。预计项目建成后，年养殖甲鱼150t（30万只），淡水鱼25t（9万尾） 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，根据规划，项目地块由东侧为管理用房，东南侧为温室及污水处理系统，其余地块均为标准池塘。项目总平面布置详见附图5。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原材料和年耗量详见表1-2。 表1-2 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 总用量; 备注. 1; 甲鱼苗种; 30万只/a; 自行培育. 2; 鱼类苗种; 12t/a; 自行培育. 3; 饲料; 150t/a; 甲鱼喂养. 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 型号; 备注. 1; 饲料机; 3; --; 用于甲鱼喂养. 2; 拌料机; 3; --; 用于饲料加工. 3; 增氧机; 6; --; 位于温室，用于水池增氧. 4; 污水处理系统 （包括沉淀池、氧化塘、人工湿地、絮凝系统）; 1; ---; 养殖尾水处理. 5; 水泵; 6; --; 用于污水处理系统. 6; 水空调; 5台; --; 温室加热. 1.7公用工程 （1）给水 项目养殖用水来源于附近河流，员工日常生活用水来源于附近市政供水管网。 （2）供电 项目不设变压器，所需用电由当地变电所供电，预计用电量为4万kw·h/a。 （3）排水 项目废水主要为养殖废水（温室养殖废水+外塘养殖废水）和员工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、氧化塘处理后汇入人工湿地，最终处理至《渔业水质标准》（GB11607-89）后回用于甲鱼养殖。 （4）供热 温室供热由水空调提供，水空调能源为电能。 1.8劳动定员 项目定员10人，其中员工上班时间为8h（8:00~18:00），养殖时间为24h，年生产天数为365天。不设员工宿舍，不设员工食堂。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州悦德农业科技有限公司于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，主要从事水产养殖。由于租用场地原为农用地，为新建项目，故不存在与项目有关的原有污染物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州悦德农业科技有限公司位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组。项目所在建筑周边环境概况： - 根据现场踏勘及测量， - 东侧：村道、其他池塘、永安村（64m）； - 东北：邵家头（农居，95m） - 南侧：农田、永姚线； - 西南侧：陆家头（农居，240m）； - 西侧：村道、农田； - 北侧：村道、农田、邵家头（农居，190m）。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 余杭区属于太湖流域，因地形差异，形成两大水系：西部为以东苕溪为主干的天然河流水系，支流众多、呈羽形状；东部多属人工开凿的河流，以京杭大运河和上塘河为骨干的水系河网交错、湖泊棋布。湖泊主要分布于东苕溪下游和运河两岸，面积6.67万平方公里以上的有35处，其中较大的有三白潭、官塘漾等。 东苕溪境内长达38.98公里，年平均径流量9.85亿立方，常年水位3米，属苕溪水系的主要支流有中苕溪、北苕溪、南苕溪、百丈溪、太平溪、石门溪、骑坑溪、斜坑溪等。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“余杭组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-4）”，类型：农产品安全保障区，环境功能综合指数：较低；环境功能特征：保护耕地土壤环境质量。 （1）地理信息 区域地属浙北平原向浙西丘陵山地地貌的过渡区，南部山峦起伏，东北部为平原河网地带，地势由西南向东北逐渐倾斜。区内主要河流有南苕溪、铜山溪和直路溪。主要涉及农业用地为农田、园地及养殖水面，片区内也分布着多而散的农居点。区内工业集聚点主要有仓前高桥工业区块（0.27km2）。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：保障主要农产品产区的环境安全，防控农产品对人群健康的风险。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到环境空气功能区要求。土壤环境质量达到二级标准、《食用农产品产地环境质量评价标准》。 生态保护目标：维持良好的农业生态和耕地土壤的微生态环境。 - （3）管控措施 - 以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。 - 加强基本农田保护，严格控制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 - 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 - 控制农业用水，逐步推进高效节水灌溉。 - 严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，逐步淘汰畜禽散养，发展适度规模化、生态化养殖，控制养殖业发展数量和规模。 - 施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境、土壤和地下水。 - 严格控制化肥农药施用量，加强农业面源污染治理、水产养殖污染防治，削减农业面源污染物排放量。 （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。 禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目主要从事水产养殖，属于养殖业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。本项目为水产养殖，不属于工业项目，故符合要求。禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。本项目产生的固废均得到有效处置，废水经自行处理达标后回用，故符合要求。禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。本项目附近地表水体为东苕溪和中苕溪。查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，中苕溪（临安余杭交界~中苕溪出口），水功能区为中苕溪余杭保留区（编号：F1201201502000），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210203000320）（陆域：陆域：两岸纵深1000米、下游北侧至杭长高速公路以南（34km2），本项目距离中苕溪约2.1km，不在饮用水会水源准保护区范围内；东苕溪（余杭街道~杭长高速公路），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120）（陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米（12.36km2）），本项目距离东苕溪约1.45km，不在饮用水会水源准保护区范围内，故不在湖泊、河流及饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点），因此符合要求。最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。本项目利用现有的水塘，从事水产养殖，不增加区域水域面积。故符合要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 本环评不作环境空气质量现状监测，参考杭州市余杭区环境监测站于2016年对余杭气站大气环境进行监测的监测数据。监测项目为SO2、NO2、PM10。监测时间为2016年10月24日～30日，每天24h连续监测，监测结果见表3-1。 表3-1余杭气站环境监测点监测结果单位：mg/m3 监测点; 监测时间; SO2; NO2; PM10. 余杭气站; 2016年10月24日; 0.009; 0.033; 0.077. 2016年10月25日; 0.010; 0.037; 0.056. 2016年10月26日; 0.009; 0.046; 0.051. 2016年10月27日; 0.008; 0.040; 0.045. 2016年10月28日; 0.008; 0.026; 0.027. 2016年10月29日; 0.009; 0.024; 0.028. 2016年10月30日; 0.013; 0.048; 0.086. 二级标准值(日均); 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.053～0.087; 0.3～0.575; 0.18～0.573. 评价结果; 达标; 达标; 达标. ### 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。环境质量较好。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近地表水体为东苕溪和中苕溪。查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，中苕溪（临安余杭交界~中苕溪出口），水功能区为中苕溪余杭保留区（编号：F1201201502000），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210203000320）；东苕溪（余杭街道~杭长高速公路），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120）。目标水质均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本环评不进行现状水质监测，仅借鉴杭州市余杭区环境监测站提供的2016年9月10日对中苕溪汤弯渡断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2中苕溪汤湾渡断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 中苕溪汤湾渡; 2016.9.10; 7.58; 10.70; 5.68; 0.290; 0.020; 26.3. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.29; 0.85; 0.95; 0.29; 1; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示中苕溪汤湾渡断面的水质监测数据，各项指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。水质现状较好。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年10月18日在本项目厂界及敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 监测时段. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 东厂界; 2016.10.18; 自然噪声; 昼间; 14:00-14:20; 54.9. 夜间; 22:00~22:20; 48.6. 2#; 南厂界; 自然噪声; 昼间; 14:20-14:40; 55.7. 夜间; 22:20~22:40; 47.6. 3#; 西厂界; 自然噪声; 昼间; 14:40-15:00; 55.1. 夜间; 22:40~23:00; 47.4. 4#; 北厂界; 自然噪声; 昼间; 15:00-15:20; 55.4. 夜间; 23:00~23:20; 47.1. 5#; 永安村; 自然噪声; 昼间; 15:40-16:00; 54.5. 夜间; 23:20~23:40; 47.3. 监测结果表明：本项目所在东、南、西、北侧厂界及敏感点昼、夜间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 邵家头; 190m; 北侧; 20户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 95m; 东北; 10户. 永安村; 64m; 东侧; 25户. 陆家头; 240m; 西南; 15户. 项目所在地. 地表水环境; 中苕溪; 2.1km; 北; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 东苕溪; 1.45km; 东; --. 声环境; 邵家头; 190m; 北侧; 20户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 95m; 东北; 10户. 永安村; 64m; 东侧; 25户. 陆家头; 240m; 西南; 15户. 厂界200m范围内.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. ### 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区。执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3. 地表水环境 本项目附近地表水体为东苕溪和中苕溪。查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，中苕溪（临安余杭交界~中苕溪出口），水功能区为中苕溪余杭保留区（编号：F1201201502000），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210203000320）；东苕溪（余杭街道~杭长高速公路），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），东苕溪、中苕溪水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 项目废水主要为养殖废水（温室养殖废水+外塘养殖废水）和员工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、氧化塘处理后汇入人工湿地，最终处理至《渔业水质标准》（GB11607-89）后回用于甲鱼养殖。具体见表4-4。 - 表4-4 《渔业水质标准》（GB11607-89） 单位：除pH外均为mg/L 项目; 色、臭、味; 漂浮物质; pH值; 溶解氧; 生化需氧量(五天、20℃); 总大肠菌群; 铜; 锌. 标准值; 不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味等; 水面不得出现明显油膜或浮沫; 淡水6.5～8.5; 连续24h中，16h以上必须大于5，其余任何时候不得低于3，; 对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时侯不得低于4 不超过5，冰封期不超过3; 不超过5000个/L; ≤0.01; ≤0.1. ### 2.噪声 项目厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.废气 项目恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，具体标准限值详见表4-6、4-7，。 表4-6《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建; 现有. 1; 臭气浓度; 无量纲; 20; 30. 表4-7《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度，m; 标准值（无量纲）. 1; 臭气浓度; 15; 2000. 4.固废 ### 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号），建设项目主要污染物总量准入审核遵循以下四项原则：减排原则、平衡原则、基数原则、交易原则。新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。 2.总量控制建议值 本项目无污染物外排。 3、总量控制实施方案 根据杭州市余杭区人民政府办公室关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》的通知，余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。本项目无外排污染物，故无需交易。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 （1）甲鱼养殖工艺流程示意图 甲鱼苗 孵化 温室养殖 外塘养殖 外售 水空调加热 工艺流程简介：每年5月下旬，水温在25℃以上，种鳖开始产蛋，高峰期为7月中旬，将发育良好的种蛋放入孵化箱内，保持孵化箱中的粗砂的湿度、温度和湿度，并每天检查蛋的孵化情况及时清理停止发育的鳖蛋。将出蛋的幼鳖放入温水池内，温室面积约6667m2（10亩），温室内保持水温在30~32℃，空气温度35℃，湿度30%~70%。投放密度在25只/m2。经过7~10个月的养殖，个体重量达到250~500g，投放到室外成品甲鱼池养殖成品后外售。 （2）淡水鱼养殖工艺流程示意图 鱼苗 池塘养殖 捕捞 外售 工艺流程分析：将外购的鱼苗放置到水塘内养殖，不使用鱼饲料。待鱼长大后即可捕捞，最终外卖。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：本项目废气主要为少量恶臭废气产生。 (2)废水：本项目废水主要为温室甲鱼养殖废水和员工生活污水。 (3)噪声：主要为增氧泵、饲料机、水泵等设备运行噪声。 (4)固废：项目固体废物主要为温室池培育过程中产生的含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥、养殖过程中产生的死甲鱼及员工生活垃圾。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目废气主要少量恶臭废气产生。根据建设单位提供的资料，本项目每年将对鱼塘（甲鱼塘和养鱼塘）及温室养殖塘清除底泥一次，采用干式清泥，将鱼塘（甲鱼塘和养鱼塘）水放空后（每个池塘水容积一般占总容积的70%，清淤时将一个池塘的水使用水泵平均抽送至其余池塘中），鱼塘面晾晒数日，尽量减少了带水作业，然后进行机械开挖，开挖后的底泥直接由附近农户拉走用作旱地堆肥。 5.2.2废水 本项目废水主要为养殖废水（温室养殖废水+外塘养殖废水）和员工生活污水。 项目外塘及温室养殖废水1年更换1次，根据建设单位提供的资料，外塘水池22个，外塘水池建筑面积约45333m2，水深约0.6m，总计水量约27200m3；温室共计126个池塘，每个池塘尺寸6m×5.5m×0.9m，一般水深0.5m，温室总计水量2079m3，则项目实施后养殖废水合计29279m3，养殖废水的污染物主要为悬浮固体、有机物（COD和BOD）、无机氮和磷酸盐，污染物的主要来源是残饵和龟鳖的排泄物。残饵和排泄物在养殖塘内积累和缓慢分解转化后，会导致水中无机氮、磷和有机物浓度的增加。查阅《第一次全国污染源普查水产养殖业污染源产排污系数手册》中《鳖淡水池塘养殖业产污系数》，甲鱼养殖废水的产生及排放情况汇总见表5-1。 表5-1 养殖废水产生及排放情况汇总一览表 序号; 年产量; 污染物; 产污系数 (g/kg); 产生量 (t/a); 产生浓度 （mg/L）. 1; 甲鱼（150t/a）; 总氮; 6.730; 1.0; 41.7. 2; 总磷; 0.814; 0.12; 5.0. 3; COD; 41.540; 6.23; 260. 4; 铜; 0.0200; 0.003; 0.125. 5; 锌; 0.1012; 0.0152; 0.63. 注：养殖废水中的铜、锌主要来源于饲料中。 （2）员工生活污水 参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中3.1.12中每员工每天用水定额进行推算，每员工每天用水以50L计，项目总定员10人，年生产天数365天，则员工用水量为182.5t/a，排污系数取0.85，则项目废水产生量为155t/a。其污水水质参考《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年）中关于典型的生活污水水质数据，选取化学需氧量（CODCr）为400mg/L、氨氮（NH3-N）为30mg/L，则产生CODCr0.062t/a、NH3-N0.0046t/a。 废水处理方案： 根据建设单位提供的资料，生活污水经化粪池预处理主要降低污水中的固含量，经调节后的废水再进入沉淀池，沉淀池加入絮凝剂以降低水中的固体悬浮物，再进入生物处理池曝气，加入菌种，主要去除废水中溶解性和胶体状的有机物，将其氧化分解，通过藻类的代谢合成和各种菌类的氨化、硝化、反硝化作用，降低水中的氮、磷，最后汇入人工湿地（项目养鱼外塘可作为人工湿地，可以放养一定花白鲢和河蚌等贝类滤食性水生动物），通过水生植物吸收和洁水性鱼类滤食浮游生物进一步降低养殖废水中氮、磷和有机污染物后回用。污染物最终排放量为0t/a，具体工艺流程见图5-1。 投菌种、曝气 絮凝剂 生活污水 养殖尾水 化粪池 沉淀池 氧化塘 人工湿地 回用 图5-1 项目废水处理工艺流程图 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为各类设备等的运行噪声，噪声级在65-85dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-2。 表5-2 主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级(dB); 数量(台); 备注. 1; 饲料机; 65-70; 3; 距离设备1m处. 2; 拌料机; 70-75; 3; 距离设备1m处. 3; 增氧机; 70-75; 6; 距离设备1m处. 4; 水泵; 75-85; 6; 距离设备1m处. 5; 水空调; 55-65; 5; 距离设备1m处. 5.2.4固废 项目固体废物主要为养殖池培育过程中产生的含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥，养殖过程中产生的死甲鱼以及员工生活垃圾。 （1）含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥 主要来自养殖工序，产生量约4t/a，经自然晒干后可作为肥料使用。 （2）死甲鱼 主要来自养殖工序，产生量约0.5t/a，在厂区内消毒后进行安全填埋。 （3）员工生活垃圾 产生量按1kg/人·d，年生产天数365天，则产生生活垃圾3.65t/a，委托环卫部门进行集中处置。 表5-3 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥; 甲鱼养殖; 固态; 甲鱼粪便和饲料残渣; 4. 死甲鱼; 甲鱼养殖; 固态; 死甲鱼; 0.5. 员工生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 3.65. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥; 甲鱼养殖; 固态; 甲鱼粪便和饲料残渣; 是; D1.Q8. 2; 死甲鱼; 甲鱼养殖; 固态; 死甲鱼; 是; D1.Q8. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 是; D1 Q1. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-7。 表5-5 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥; 甲鱼养殖; 否; --. 2; 死甲鱼; 甲鱼养殖; 否; --. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 否; --. 项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥; 甲鱼养殖; 固态; 甲鱼粪便和饲料残渣; 一般固废; --; 4. 2; 死甲鱼; 甲鱼养殖; 固态; 死甲鱼; 一般固废; --; 0.5. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 一般固废; --; 3.65.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 恶臭废气 | --- | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 源 | 养殖废水 | 总氮 | 41.7mg/L，1.0t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 5.0mg/L，0.12t/a |  |
|  |  | COD | 260mg/L，6.23t/a |  |
|  |  | 铜 | 0.125mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | 锌 | 0.63mg/L，0.0152t/a |  |
|  | 员工生活污水 | 废水量 | 155t/a |  |
|  |  | CODCr | 400mg/L，0.062t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0046t/a |  |
| 固 体 废 物 | 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥 | 甲鱼养殖 | 4t/a | 0 |
|  | 死甲鱼 | 甲鱼养殖 | 0.5t/a | 0 |
|  | 员工生活垃圾 | 日常生活 | 3.65t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为增氧泵、饲料机、拌料机、水泵、水空调等设备运行噪声，噪声级在65-85dB之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋、场地进行养殖，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气主要少量恶臭废气产生。根据建设单位提供的资料，本项目每年将对鱼塘及温室养殖塘清除底泥一次，采用干式清泥，将鱼塘水放空后，鱼塘面晾晒数日，尽量减少了带水作业，然后进行机械开挖，开挖后的底泥直接由附近农户拉走用作旱地堆肥。 7.2.2水环境影响分析 本项目废水主要为养殖废水（温室养殖废水+外塘养殖废水）和员工生活污水。由工程分析可知，项目产生的员工生活污水155t/a，产生CODCr0.062t/a、NH3-N0.0046t/a，产生养殖废水约2.9279万m3/a，产生总氮1.0t/a、总磷0.12t/a、COD6.23t/a、铜0.003t/a、锌0.0152t/a。 职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、氧化塘处理后汇入人工湿地，最终处理至《渔业水质标准》（GB11607-89）后回用于甲鱼养殖。 工艺流程如下： 生活污水经化粪池预处理主要降低污水中的固含量，经调节后的废水再进入沉淀池，沉淀池加入絮凝剂以降低水中的固体悬浮物，再进入生物处理池曝气，加入菌种，主要去除废水中溶解性和胶体状的有机物，将其氧化分解，通过藻类的代谢合成和各种菌类的氨化、硝化、反硝化作用，降低水中的氮、磷，最后汇入人工湿地（项目养鱼外塘可作为人工湿地，可以放养一定花白鲢和河蚌等贝类滤食性水生动物），通过水生植物吸收和洁水性鱼类滤食浮游生物进一步降低养殖废水中氮、磷和有机污染物后回用。污染物最终排放量为0t/a。 絮凝剂 生活污水 化粪池 沉淀池 投菌种、曝气 人工湿地 回用 氧化塘 养殖尾水 图7-1 项目废水处理工艺流程图 此外由于项目废水的特殊性，要求企业做好养殖水池及污水处理池的防渗、防漏措施，推荐采用0.5m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（防渗系数≤10-10cm/s）。 7.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类别，本项目属于：淡水养殖工程（涉及环境敏感区）编制报告表的，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响污染来源主要为养殖废水、化粪池、污水处理池及管网，对地下水产生的影响的途径主要是渗透污染，主要做好相应的污水的防渗措施，不会对附近地下水水质造成不利影响。另外，项目北侧约2.1km处为中苕溪（临安余杭交界~中苕溪出口），水功能区为中苕溪余杭保留区（编号：F1201201502000），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210203000320）；项目东侧约1.45km处为东苕溪（余杭街道~杭长高速公路），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120），均不在水源保护区范围内。只要企业做好防渗防漏措施，产生的废水经沉淀池、生物处理池、沉淀池、生物处理池处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于龟鳖养殖，在此基础上，不会对地下水水质造成不利影响。 7.2.4声环境影响分析 本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在65－85dB之间。位于室内的设备主要为增氧泵、饲料机、拌料机、水空调，可采用Stueber模式预测室内整体噪声对厂界的影响；污水处理池水泵位于室外可视为点声源进行预测，噪声平均值约在80dB左右。项目污水处理系统夜间运行。项目水空调及外机均位于温室内，噪声级在55-65dB之间，只要建设单位对设备安装防振隔声垫，并做好相应的隔声降噪措施，产生的噪声经距离衰减后可以达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类区昼间标准（昼间≤60dB（A），夜间不运行），敏感点可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区昼间标准（昼间≤60dB（A），夜间不运行），夜间不运行。基本不会对周围环境造成不利影响。 （1）整体声源 拟建项目室内设备噪声预测采用Stueber模式，假设增氧泵、饲料机、拌料机、水空调等设备在室内的混响声场是稳定的、均匀的，将设备用房看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和设备用房围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa =10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw=Lpi+10lg（2S） 其中：Lpi：拟建区域类比调查所测得的平均声压值 S：拟建区域面积，设备用房面积约400m2 Lpi可采用在类比区域的周界布点实测求平均，也可以在区域内取数个典型测点求平均，区域平均隔声量视墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为15dB，区域内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 将设备用房看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-2。 表7-2 计算声功率级时所选用的参数 声源名称; 设备用房面积(m2); 室内内平均声级; 室内平均隔声量(dB); Lp(dB). 整体声源; 400; 75（昼间）; 15; 60. 65（夜间）; 50. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw（昼）= Lpi+ 10lg（2S）＝60＋10lg（2×400）＝89dB Lw（夜）= Lpi+ 10lg（2S）＝50＋10lg（2×400）＝79dB 根据以上所给出的噪声预测模式，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-3。 表7-3整体声源对边界及敏感点的影响预测（单位：dB） 编号; 位置; 声源中心距厂界距离（m）; 距离衰减量; 综合影响贡献值; 标准值. 整体声源; 东边界; 5; 21.96; 67.04; 昼间：60. 南边界; 96; 47.63; 41.37. 西边界; 300; 57.52; 31.48. 北边界; 45; 41.05; 47.95. 永安村; 118; 49.42; 39.58. 东边界; 5; 21.96; 58.04; 夜间：50. 南边界; 96; 47.63; 31.37. 西边界; 300; 57.52; 21.48. 北边界; 45; 41.05; 37.95. 永安村; 118; 49.42; 29.58. （2）点声源 污水处理池水泵位于室外可视为点声源进行预测，声源处于半自由声场，预测公式为： Lp（r）=Lw-20lg（r）-8 Lp（r）：预测点（r）处，倍频带声压级，dB Lw：点声源的倍频带声功率级，dB，本项目水泵平均声功率级为80dB r：点声源到受声点的距离，m 表7-4 点声源到边界距离 单位：m 区域; 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界; 永安村. 本项目; 102; 47; 195; 210; 172. 表7-5点声源噪声影响预测结果 单位：dB(A) 方位; 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界; 永安村. 贡献值; 31.8; 38.56; 29.20; 25.56; 27.29. ③各声源叠加值 各声源叠加值详见表7-6。 表7-6各噪声源影响叠加值预测结果 单位：dB(A) 时段; 方位; 东侧边界; 南侧边界; 西侧边界; 北侧边界; 永安村. 昼间; 整体声源贡献值; 67.04; 41.37; 31.48; 47.95; 39.58. 点声源贡献值; 31.8; 38.56; 29.20; 25.56; 27.29. 本底值; --; --; --; --; 54.5. 叠加值; 67.04; 43.2; 33.5; 47.97; 54.65. 排放限值; 60; 60; 60; 60; 60. 夜间; 整体声源贡献值; 58.04; 31.37; 21.48; 37.95; 29.58. 点声源贡献值; 31.8; 38.56; 29.20; 25.56; 27.29. 本底值; --; --; --; --; 47.3. 叠加值; 58.05; 39.23; 29.88; 38.19; 47.42. 排放限值; 50; 50; 50; 50; 50. 通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目南、西、北侧边界噪声叠加值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼、夜间标准要求；东侧边界叠加值无法满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼、夜间标准要求；项目产生的噪声对永安村（敏感点）的叠加值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类昼、夜间标准限值。 根据分析，造成超标的原因主要为设备运行及距离边界较近等原因造成，因此须采取有效的隔声降噪措施： ①加强设备维护保养，确保设备处于良好运作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪音； ②选用低噪声设备，同时对产噪设备安装橡胶减震垫或弹簧防震垫，预计可有效隔声5dB以上。 ③加强厂区绿化，以降低人对噪声的主观烦恼度。可在东厂界种植树木，预计可有效隔声4dB以上。 预计采取上述措施后，厂界噪声可达标，产生的噪声不会发生扰民现象，因此对环境影响不大。 7.2.5固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，并做好防渗、防漏工作。 （1）含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥 主要来自养殖工序，产生量约4t/a，经自然晒干后可作为肥料使用。 （2）死甲鱼 主要来自养殖工序，产生量约0.5t/a，在厂区内消毒后进行安全填埋。 （3）员工生活垃圾 产生量按1kg/人·d，年生产天数365天，则产生生活垃圾3.65t/a，委托环卫部门进行集中处置。本项目固体废物利用处置方式评价见表7-7。 表7-7 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥; 甲鱼养殖; 一般固废; --; 4; 经自然晒干后可作为肥料使; 符合. 2; 死甲鱼; 甲鱼养殖; 一般固废; --; 0.5; 在厂区内消毒后进行安全填埋; 符合. 3; 员工生活垃圾; 日常生活; 一般固废; --; 3.65; 委托环卫部门进行集中处置; 符合.

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 底泥、污水处理 | 恶臭废气 | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 养殖废水 | 总氮 | 职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、氧化塘处理后汇入人工湿地满足《渔业水质标准》（GB11607-89）回用于甲鱼养殖 | 达到《渔业水质标准》（GB11607-89） |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 铜 |  |  |
|  |  | 锌 |  |  |
|  | 生活污水 | CODCr |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 甲鱼养殖 | 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥 | 经自然晒干后可作为肥料使用 | 资源化，无害化。 |
|  | 甲鱼养殖 | 死甲鱼 | 在厂区内消毒后进行安全填埋 |  |
|  | 日常生活 | 员工生活垃圾 | 委托环卫部门进行集中处置 |  |
| 噪 声 | ①加强设备维护保养，确保设备处于良好运作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪音； ②选用低噪声设备，同时对产噪设备安装橡胶减震垫或弹簧防震垫，预计可有效隔声5dB以上。 |  |  | 东、南、西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类昼、夜间标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资1500万元，其中环保投资30万元，约占总投资的2%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 噪声治理; 减震基础; 3; 厂界噪声达标. 废水治理; 沉淀池、化粪池、氧化塘、人工湿地; 25; 循环使用. 固废处置; 固废堆场; 2; 固废妥善处置. 合 计; 30; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

# 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 杭州悦德科技有限公司成立于2016年5月13日，地址位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，主要从事水产养殖。现根据市场需求，拟投资1500万元租用杭州市余杭区余杭镇永安村经联社在杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组的部分地块从事水产养殖，总用地面积为96.75亩。预计项目建成后，年养殖甲鱼150t（30万只），淡水鱼25t（9万尾）。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近地表水体为东苕溪和中苕溪。查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，中苕溪（临安余杭交界~中苕溪出口），水功能区为中苕溪余杭保留区（编号：F1201201502000），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210203000320）；东苕溪（余杭街道~杭长高速公路），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120）。目标水质均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本环评不进行现状水质监测，仅借鉴杭州市余杭区环境监测站提供的2016年9月10日对中苕溪汤弯渡断面的现场监测数据进行分析评价。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知中苕溪汤湾渡断面的水质监测数据，各项指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2016年10月24日～30日对余杭气站环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：监测结果表明：本项目所在东、南、西、北厂界及敏感点昼、夜间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目废气主要为少量恶臭废气。根据建设单位提供的资料，本项目每年将对鱼塘及温室养殖塘清除底泥一次，采用干式清泥，将鱼塘水放空后，鱼塘面晾晒数日，尽量减少了带水作业，然后进行机械开挖，开挖后的底泥直接由附近农户拉走用作旱地堆肥，项目恶臭废气经扩散后对周围环境的影响较小 (2)水环境影响分析结论 项目废水主要为养殖废水（温室养殖废水+外塘养殖废水）和员工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后同养殖废水汇合经沉淀池、氧化塘处理后汇入人工湿地，最终处理至《渔业水质标准》（GB11607-89）后回用于甲鱼养殖。对水环境影响不大。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目噪声经墙体隔声及距衰减及降噪处理，对东、南、西、北侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼、夜间标准；产生的噪声对永安村（敏感点）的叠加值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类昼、夜间标准限值。 (4)固体废物影响分析结论 含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥经自然晒干后可作为肥料使用；死甲鱼在厂区内消毒后进行安全填埋；员工生活垃圾委托环卫部门进行集中处置。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 #### (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，本项目建设地址处于“余杭组团农产品安全保障区（0110-Ⅲ-0-4）”，类型：农产品安全保障区。本项目主要从事水产养殖，属于养殖业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。本项目为水产养殖，不属于工业项目，故符合要求。禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。本项目产生的固废均得到有效处置，废水经自行处理达标后回用，故符合要求。禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。本项目附近地表水体为东苕溪和中苕溪。查阅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，中苕溪（临安余杭交界~中苕溪出口），水功能区为中苕溪余杭保留区（编号：F1201201502000），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210203000320）（陆域：陆域：两岸纵深1000米、下游北侧至杭长高速公路以南（34km2），本项目距离中苕溪约2.1km，不在饮用水会水源准保护区范围内；东苕溪（余杭街道~杭长高速公路），水功能区为东苕溪余杭瓶窑镇饮用水源区（编号：F1201200303011），水环境功能区为饮用水水源准保护区（编号：330110FM210201000120）（陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米（12.36km2）），本项目距离东苕溪约1.45km，不在饮用水会水源准保护区范围内，故不在湖泊、河流及饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点），因此符合要求。最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。本项目利用现有的水塘，从事水产养殖，不增加区域水域面积。故符合要求。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水经自行处理后回用，项目噪声经墙体隔声、距离衰减后及降噪处理可达标排放。项目固体废物主要为温室池培育过程中产生的含甲鱼粪便及饲料残渣的底泥，养殖过程中产生的死甲鱼以及员工生活垃圾。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据工程分析和国家规定，本项目建成后无外排污染因子，故本项目无纳入总量控制要求的污染物。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施），本项目不需区域替代削减。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为Ⅲ类，声环境为2类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组，租用杭州市余杭区余杭镇永安村经联社在杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组的部分地块从事水产养殖，根据建设单位提供的经常场所使用证明，项目不属于违章建筑。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目主要从事水产养殖。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州悦德农业科技有限公司新建项目的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州悦德农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 预计项目建成后，年养殖甲鱼150t（30万只），淡水鱼25t（9万尾） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | A-0412 内陆养殖 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 1500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 30 |  |  | 所占比例(%) |  | 2 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州悦德农业科技有限公司新建项目 |  |  | 联系电话 | 13805773310 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区余杭街道永安村邵家组 |  |  | 邮政编码 | 311112 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 周静 |  |  | 联系人 | 孟总 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | III类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— |  | -- | —— | —— | 2.9434 | 2.9434 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | -- |  |  | 6.292 | 6.292 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | -- |  |  | 0.0046 | 0.0046 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算