建设项目环境影响报告表

项目名称：  海创人才公寓1#、2#楼增加餐饮功能技改项目

建设单位(盖章)：        杭州余杭创新投资有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年3月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

3 环境质量现状	14

4 评价适用标准	17

5 建设项目工程分析	20

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	27

7 环境影响分析	28

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9 结论与建议	32

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 海创人才公寓1#、2#楼增加餐饮功能技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州余杭创新投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 仵**** |  |  |  | 联系人 |  | 王**** |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区五常街道海创人才公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 137****9488 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311121 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区五常街道海创人才公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建□技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | K7210房地产开发经营 |  |  |
| 占地面积(m2) | 32368.73 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 36.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 60.8％ |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州余杭创新投资有限公司是一家国有独资的企业，经营范围为实业投资；创新基地基础设施建设、公共设施养护和维护、资产经营；对外投资咨询服务以及授权范围内的国有资产经营管理、土地开发。2009年杭州余杭创新投资有限公司开发建设人才公寓项目，建设地点位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓。 人才公寓（一期）项目占地面积为32368.73m2，总建筑面积为76385.95m2（以建筑施工许可证为准），均为地上建筑，总投资21828万元人民币。人才公寓项目原环境影响评价技术文件由建设单位委托浙江省环境保护科技设计研究院编制，于2009年5月11日通过杭州市余杭区环境保护局审批，取得了杭州市余杭区环境保护局文件——环评批复[2009]210号“杭州市余杭区环境保护局建设项目环境影响报告审批意见”。于2011年通过杭州市余杭区环境保护局审批，取得了杭州市余杭区环境保护局文件——《关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓二期项目环境影响报告的审批意见》登记表批复[2011]1902号。2014年12月1日环保局对人才公寓一期、二期项目进行检查，得到关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓一期二期项目环境保护“三同时”检查意见书（余环检[2014]4-41号）。项目至今尚未验收。 人才公寓项目原规划1#、2#楼的一、二层配套商铺为超市、理发等服务性用房以及管理用房，不包含餐饮业、娱乐业。现因1#、2#楼3楼及以上为单身公寓，无配套厨房，居民对外界餐饮需求较大，且海创人才公寓附近餐饮业较少，故1#、2#楼的一、二层配套商业用房增加餐饮功能，新增可用餐饮规划面积4332.74m2（包括1#楼配套用房2830.33m2，2#楼物业办公经营用房面积576.1m2、配套用房926.31m2，合计1502.41m2，总计新增可用餐饮规划面积4332.74m2），其余功能不变。项目建成后，其中餐饮部分采用招商引资模式经营，环评根据具体项目另行报批。根据《情况说明》及浙江杭州未来科技城（海创园）管委会规划建设局确认，同意在1#楼一二层、2#楼中的2-1、2-2、2-3、2-4增加餐饮功能，本项目不新建油烟排放管道，仅利用现有建筑内预留的专用油烟井排放。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为U城镇基础设施及房地产中的“156项房地产咖啡、宾馆、酒店、办公用房等的建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的。因此环评类别确定为报告表。为此杭州余杭创新投资有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7修订，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（主席令第23号，2015.4.24） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环保厅（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1）申请报告； （2）营业执照； （3）法人身份证； （4）房产证； （5）物业经营用房使用证明； （6）土地证； （7）余杭区临时改变用途申请表 （8）排水证； （9）情况说明； （10）杭州余杭创新投资有限公司人才公寓1#、2#楼功能情况说明； （11）杭州市余杭区环境保护局建设项目环境影响报告审批意见（环评批复[2009]210号）； （12）关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓一期二期项目环境保护“三同时”检查意见书（余环检[2014]4-41号）； （13）关于同意“海创人才公寓”地名发批复（余民[2013]130号）； （14）情况说明； （15）空气、水质监测报告。 1.3项目概况 1.3.1项目工程内容 （1）项目名称：海创人才公寓1#、2#楼增加餐饮功能技改项目； （2）项目性质：技改； （3）建设地点：杭州市余杭区五常街道海创人才公寓； （4）建设内容及规模。本项目原规划为超市、理发等服务性用房以及管理用房，不包含餐饮业、娱乐业。现因单身公寓无厨房，需配套餐饮业，故增加餐饮功能，新增餐饮面积4332.74m2（包括1#楼配套用房2830.33m2，2#楼物业办公经营用房面积576.1m2、配套用房926.31m2）。项目建成后，采用招商引资模式经营，环评根据具体项目另行报批。 （5）总投资：60万元。 1.3.2建设内容与规模 本项目实施后，主要经济技术指标变化汇总见表1-1。 表1-1本项目实施后主要经济技术指标变化汇总 序号; 项目; 单位; 指标. 原审批; 本项目; 增减量. 1; 总用地面积; m2; 22165.8; 22165.8; ±0. 2; 总建筑面积; m2; 76385.9; 76385.9; ±0. 3; 建筑占地面积; m2; 32368.7; 32368.7; ±0. 4; 其中; 地上; 住宅用房; m2; 38373.49; 38373.49; ±0. 社区用房; m2; 290.87; 290.87; ±0. 物业经营用房; m2; 576.1; 0; -576.1. 物业管理用房; m2; 595.66; 595.66; ±0. 5; 配套用房; 服务型用房; m2; 4574.55; 241.81; -4332.74. 餐饮; m2; 800; 5132.74; +4332.74. 6; 地下; m2; 11869.68; 11869.68; ±0. 7; 容积率; /; 1.94; 1.94; ±0. 8; 绿地率; %; 30.1; 30.1; ±0. 9; 建筑密度; %; 38.01; 38.01; ±0. 1.3.3公用工程 （1）用电 本工程由引自不同变电站或同一变电站不同母线段的双路10KV电源供电，企业不自备发电机。 （2）给排水 本项目给水以城市自来水为水源，从就近的市政管网的不同管段就近引入两根DN200管道，经总水表后接入本地块，在地块内组成环装供水管网，供本小区内的生活、消防用水。小区室外采用生活用水和消防用水合用管道系统。 本工程市政供水水暂按0.3MPa（须经当地自来水公司核准）设计，多层住宅和高层建筑市场及以下全部采用市政自来水直供。高层建筑的五层及以上采用变频加压供水系统。变频给水设备的生活水池和水泵设于地下。项目用水标准及用水量见下表1-2。 表1-2项目用水及排水明细表 序号; 用水对象; 用水量（t/d）; 排污系数; 排水量（t/d）. 原审批; 本项目; 变化情况; 原审批; 本项目; 变化情况. 1; 住宅区居民用水; 551.2; 551.2; 0; 0.85; 468.52; 468.52; 0. 2; 商业、会所等公建用房; 服务用房; 13.6; 2.66; -10.94; 0.85; 11.56; 2.26; -9.30. 餐饮业用水; 27.6; 346.62; +346.62; 23.46; 294.63; +294.63. 3; 不可预见; 60.3; 90.05; +29.75; 51.26; 76.54; +25.28. 合计; 652.7; 990.53; +365.43; --; 554.8; 841.95; +310.61. （3）排水 采用雨污分流。室内污、废分流，项目建成后生活污水中冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经室外隔油池处理后同其他生活污水合并满足达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准要求后全部纳入城市污水管网至余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 雨水自成系统就近排向室外，汇合后排入室外雨水管。 （4）其他 生活热水采用局部热水供应系统。住宅由每户利用太阳能热水器供应热水，同时采用燃气或电热水器等辅助热源公共制备热水，太阳能、燃气或电热水器由用户自理，会所等热水采用集中供热系统，能源采用电加热，采用机械循环方式，供回水管道同程布置，避免管网短路。循环泵每组两台，一用一备，设于热交换间内。热源采用空气源热泵。 小区能源主要采用液化气；小区内设置垃圾收集装置，收集后的垃圾由当地环卫部门及时清运，统一处理。 1.4调整前后变化情况汇总 本项目主要为海创人才公寓1#、2#楼增加餐饮功能技改项目，其中原1#、2#楼、综合楼（10F）为住宅楼，1#楼的副楼为1栋2层餐饮娱乐会所，功能为餐饮；沿南侧的1#、2#楼的一层、二层设置商铺，主要为超市、理发等服务型用房及管理用房，不考虑餐饮业、娱乐业。调整前后变化情况汇总见表1-3。 表1-3 项目建筑调整前后变化情况汇总一览表 序号; 建筑位置; 调整前; 调整后. 1; 1#楼; 10F住宅楼，1#楼的副楼为1栋2层餐饮娱乐会所，功能为餐饮；1#楼主楼的一、二层设置商铺，主要为超市、理发等服务型用房及管理用房，不考虑餐饮业、娱乐业。; 10F住宅楼，1#楼的主楼的1层、2层增加餐功能，其他功能结构不变。. 2; 2#楼; 10F住宅楼，一层设置商铺，主要为超市、理发等服务型用房及管理用房，不考虑餐饮业、娱乐业。; 10F住宅楼，1层、2层增加餐功能，其他功能结构不变。. 3; 3#楼; 9F住宅楼; 9F住宅楼. 4; 4#楼; 9F住宅楼; 9F住宅楼. 根据建设单位计划，餐饮部分采用招商引资模式经营，环评文件根据具体项目另行报批。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州余杭创新投资有限公司是一家国有独资的企业，经营范围为实业投资；创新基地基础设施建设、公共设施养护和维护、资产经营；对外投资咨询服务以及授权范围内的国有资产经营管理、土地开发。2009年杭州余杭创新投资有限公司开发建设人才公寓项目，建设地点位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓。 人才公寓（一期）项目占地面积为32368.73m2，总建筑面积为76385.95m2，均为地上建筑，总投资21828万元人民币。人才公寓项目原环境影响评价技术文件由建设单位委托浙江省环境保护科技设计研究院编制，取得了杭州市余杭区环境保护局文件——环评批复[2009]210号“杭州市余杭区环境保护局建设项目环境影响报告审批意见”。 于2011年通过杭州市余杭区环境保护局审批，取得了杭州市余杭区环境保护局文件——《关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓二期项目环境影响报告的审批意见》登记表批复[2011]1902号。2014年12月1日对项目进行检查，得关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓一期二期项目环境保护“三同时”检查意见书（余环检[2014]4-41号）。项目至今尚未验收。原有项目污染情况参考《人才公寓（一期）建设项目环境影响报告表》。 杭州余杭创新投资有限公司海创人才公寓现有项目实施情况详见表1-4。 表1-4 杭州余杭创新投资有限公司海创人才公寓现有项目实施情况 序号; 项目名称; 审批时间; 审批生产规模; 审批意见; 验收时间; 实施情况. 1; 人才公寓（一期）; 2009年5月11日; 人才公寓（一期）; 环评批复[2009]210号; 未验收; 人才公寓（一期）工程已建设完成。. 2; 人才公寓（二期）; 2011年; 人才公寓（二期）; [2011]1902; 未验收; 人才公寓（二期）工程已建设完成。. 1.9.2原有项目污染情况及环保措施 （1）原有项目污染情况 企业原有项目污染源强废气主要为汽车尾气、厨房油烟；废水主要为生活污水及营业房内生活废水；固废主要为餐厨垃圾和生活垃圾；噪声主要为地下停车库出入口噪声、设备运行噪声。现有项目污染源强汇总见表1-5。 表1-5 原有项目污染源强汇总 单位t/a 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 汽车尾气; CO; 0.642; /; 0.642. NOX; 0.08; /; 0.08. HC; 0.127; /; 0.127. 住户厨房油烟; （6~8mg/m2）2.24; 1.601; （≥2mg/m2）0.639. 餐饮娱乐会所厨房油烟; （8~10mg/m2）0.42; 0.327; （≥2mg/m2）0.093. 废水; 生活污水及营业房内生活废水; 废水量; 20.25万; /; 20.25万. CODCr; (350mg/L)70.88; 60.75; (50mg/L)10.13. 氨氮; (40mg/L)8.1; 7.09; (5mg/L)1.01. 固废; 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; /; /; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 1118; 1118; 0. 噪声; 地下停车库出入口噪声级在62-65dB之间； 设备运行噪声声级在80-100dB之间。. （2）原有项目环保措施执行情况 根据关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓一期二期项目环境保护“三同时”检查意见书（余环检[2014]4-41号）,原有项目环保措施执行情况见表1-6。 表1-6 原有项目环保措施执行情况 项目; 环评及批复情况; 现有项目情况; 备注. 废气; 做好地下车库汽车尾气污染防治工作，配备专门的附壁排气筒及机械换气设施，废气经收集后由邻近高楼屋顶高空排放。餐饮会所必须配备油烟排放筒，厨房能源须选用液化气或电等清洁能源。; 项目已配备专门的附壁排气筒及机械换气设施，废气经收集后由邻近高楼屋顶高空排放，原先的餐饮会所配备油烟排放筒，厨房能源须选用液化气或电等清洁能源; 要求企业对新增餐饮会所必须配备油烟排放筒，厨房能源须选用液化气或电等清洁能源。. 废水; 污水预处理设施及小区内管网; 项目已建设好雨污分流工作，外部市政管网已建; /. 噪声; 地下车库噪声治理；设备防震、吸气墙体、双层隔声玻璃等。; 项目地下车库出入口、配电房等场所以及风机等均置于地下室，地下车库出入口已安装隔声顶棚，侧墙已做吸声处理，; /. 固废; 餐饮废油中的垃圾、生活垃圾都送有资质的固废处理有限公司焚烧处理，一般固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存、控制场污染控制标准》执行。; 设置垃圾收集装置，项目固体废物都用小车拉至旁边的有资质的固废处理有限公司处理。; /. （3）存在的问题及建议 现有项目尚未申请环保验收，建议企业尽快向当地环保主管部门申请环保验收。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 人才公寓(一期)项目位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓。项目规划总用地面积22166m2（约33.24亩），共有住宅楼4幢1076套房住房，其中1#、2#楼（10层）的一层设置配套商铺用房。3#、4#楼（9层）地上部分建筑主要为单身公寓，建筑共计地下室1层，主要用于停车位及公用设备用房。 项目所在建筑周边环境概况： 东侧：富力西溪悦居（距本项目最近距离55m）； 南侧：溪望路（紧邻）、空地； 西侧：文常路（紧邻）、空地； 北侧：北侧人才公寓居民楼（距本项目最近距离29m）、永福社区（距本项目最近距离130m）。 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图10。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为余杭塘河，余杭塘河古称“运粮河”，又名“官塘河”，流经余杭镇、仓前镇、五常街道至杭州，汇入京杭大运河，全长19.8公里。余杭塘河在历史上商船云集、航运发达，反映了以漕运文化为中心，并随其发展而来的治水文化、商贸文化乃至建筑文化，是记载杭州历史变迁的重要组成部分。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷。 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅵ-0-4）”，类型：人居环境保障区，环境功能综合指数：中到高。 （1）地理信息 位于余杭组团，包括文一西路延伸段以北、宣杭铁路以南的仓前居住片区；绕城高速以西的五常居住片区；和睦水乡湿地以南的闲林居住片区；南湖以东、南苕溪以南的余杭街道居住片区以及杭瑞高速以南的中泰居住片区。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。。 环境质量目标： 地表水环境质量达到水环境功能区要求；环境空气质量达到二级标准；声环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求 （3）管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目主要为人才公寓中单身公寓无厨房，需配套餐饮业，故增加餐饮功能，新增餐饮面积4332.74m2（包括1#楼配套用房2830.33m2，2#楼物业办公经营用房面积576.1m2、配套用房926.31m2）属于房地产开发经营。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。本项目油烟废气进行处理后排放量符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，且项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，符合管控措施。 负面清单判定：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭；禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。本项目不属于工业项目，故不在负面清单范围内。 故本项目符合环境功能区划。 2.4余杭组团污水处理厂 杭州市余杭区余杭组团污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。该污水处理厂建设与运营管理属于BOT项目(委托同济大学)，将分三期进行建设：一期工程设计处理规模为3万t/d；二期工程扩建3万t/d，目前已建成投运；三期工程再扩建6万t/d，到2020年建成，最终达到12万t/d的处理规模。 余杭组团污水处理厂服务范围为余杭街道、闲林街道、仓前街道、五常街道、中泰街道和西部四镇（径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇），处理工艺采用DE氧化沟法，经二级处理达标后排放。余杭组团污水处理厂建设总规模12万t/d，一期建设规模3万t/d，共有183km管线和9座提升泵站组成。目前余杭组团污水处理厂主体工程已完工并投入使用，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入余杭塘河。

## 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 ### 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年10月24日～2016年10月30日连续7天对余杭气站环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; pm2.5; PM10; SO2; NO2. 余杭气站; 2016.10.24; 0.035; 0.077; 0.009; 0.033. 2016.10.25; 0.031; 0.056; 0.010; 0.037. 2016.10.26; 0.028; 0.051; 0.009; 0.046. 2016.10.27; 0.022; 0.045; 0.008; 0.040. 2016.10.28; 0.014; 0.027; 0.008; 0.026. 2016.10.29; 0.016; 0.028; 0.009; 0.024. 2016.10.30; 0.037; 0.086; 0.013; 0.048. 标准限值（日平均）; 0.075; 0.15; 0.15; 0.08. 比标值; 0.187～0.493; 0.187～0.573; 0.053～0.087; 0.3～0.6. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近自然水体为余杭塘河（余杭闸-绕城公路桥），水环境功能区编号为330110FM220114000250，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），该段属于余杭塘河农业、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ### 本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月10日对新桥港高教路明心桥断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2新桥港高教路明心桥断面水质监测结果 单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 新桥港高教路明心桥（未来科技城出境）; 2016.09.10; 7.54; 3.08; 3.68; 0.984; <0.01; 27.1. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.27; 4.46; 0.61; 0.98; 0.05; --. 达标与否; 达标; 不达标; 达标; 达标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示新桥港高教路明心桥断面的水质监测数据，除溶解氧指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为IV类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年10月15日在本项目厂界及敏感点设置7个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 检测值; 标准值; 达标与否. 昼间; 夜间. 1#; 东边界; 2016.10.15; 55.9; 42.6; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A); 达标. 2#; 南边界; 56.1; 41.8; 达标. 3#; 西边界; 53.8; 43.5; 达标. 4#; 北边界; 56.8; 44.1; 达标. 5#; 永福社区; 53.2; 45.6; 达标. 6#; 富力西溪悦居; 55.6; 44.3; 达标. 7#; 项目所在建筑3F; 52.8; 44.7; 达标. 监测结果表明：本项目所在东、南、西、北边界及永福社区、富力西溪悦居环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 ### 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 富力西溪悦居; 55m; 东; 在建; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 永福社区; 130m; 北; 50户. 项目所在地. 项目北侧居民楼; 29m; 北; 100户. 地表水环境; 余杭塘河; 3km; 东北; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 声环境; 永福社区; 130m; 北; 50户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 富力西溪悦居; 55m; 东; 在建. 项目北侧居民楼; 29m; 北; 100户. 东、南、西、北侧边界.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. ### 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区。项目东、西、南、北侧与敏感点执行《声环境质量标准》表1的2类标准。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3. 地表水环境 项目附近地表水体为余杭塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），余杭塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 本项目废水主要为生活污水与食堂含油废水。项目所在地已纳入市政污水管网。生活污水中冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经室外隔油池处理后同其他生活污水合并满足达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准要求后全部纳入城市污水管网至余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准详见表4-4和表4-5。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; 动植物油; SS; NH3-N*. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤100; ≤400; ≤45. 注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; PH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. - 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ### 2.噪声 项目东、南、西、北边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准； 表4-6 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.废气 厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 表4-8饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面(m2); ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 4.固废 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。 根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2010〕97号）文件精神，“十二五”期间国家对氨氮、COD、氮氧化物（NOx）、SO2四种污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目只排放生活污水和餐饮废水，总量控制指标为CODCr和NH3-N。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划、浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。根据“工程分析”章节，本项目总量控制情况详见表4-9。 表4-9 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 项目; 原有排放量; 本项目新增排放量; 技改后总排放量; 总量增减量; 企业总量控制指标. 1; 废水; CODCr; 10.13; 6.49; 16.62; +6.49; 16.62. NH3-N; 1.01; 0.65; 1.66; +0.65; 1.66. 根据工程分析结果可知： 项目污染物实际排放值为：CODCr11.64t/a(35mg/L)，NH3-N0.83t/a(2.5mg/L)。 3、总量控制实施方案 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。”故本项目不需要区域代替消减。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1.1工艺流程及产污环节 噪声、油烟废气、固废、废水 顾客就餐餐 买单 离开 顾客 厨房工作餐 固废、噪声 预定或点餐 工艺说明：顾客来餐饮场所点餐，厨房工作做好食物，顾客就餐，吃完买单离开。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：本项目废气主要为新增餐饮的油烟。 (2)废水：本项目主要为新增餐饮的餐饮废水和生活污水。 (3)噪声：主要为新增设备的运行噪声。 (4)固废：主要为新增餐饮的餐厨垃圾。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目废气主要为新增餐饮的厨房油烟。人才公寓1#、2#楼一、二层增加餐饮功能，总新增餐饮面积为4332.74m2。考虑到现阶段还未能对餐饮场所进行具体的设计，故本次评价根据杭州余杭创新投资有限公司提供的餐厅设计餐饮面积，并类比参考同类型餐厅的实际情况对本项目内部餐饮场所的厨房油烟废气进行简要分析。本项目不新建油烟排放管道，仅利用现有建筑内预留的专用油烟井排放。根据现场踏勘，项目综合楼设置专用油烟竖井，分别位于1#楼1-3轴交1-N~1-L之间和1-15轴交1-N~1-L之间、1-50轴交1-N~1-L之间；2#楼2-7轴交2-J~1-G之间、2-24轴交2-J~1-G之间的油烟排放竖井。要求入住的餐饮单位在投入使用前委托相关环评单位编制环评文件，并报当地环保部门审批，通过环保审批后方可投入运营。经类比调查，每位就餐者耗油量按35克/人·天计，预计总就餐人数约8200人/天（根据杭州余杭创新投资有限公司提供的情况说明）。一般情况下油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，平均为2.83%，本次评价取2.83%进行计算。 根据杭州余杭创新投资有限公司出具的功能说明，其中1#楼增加餐饮面积的油烟废气由3个油烟排放竖井排出，分别为位于1-3轴交1-N~1-L之间的1号油烟排放竖井（2.36m×0.66m，横截面积1.56m2），涉及的建筑面积为1110.96m2；位于和1-15轴交1-N~1-L之间的2号油烟排放竖井（2.36m×0.46m，横截面积1.09m2），涉及的建筑面积为749.28m2；位于1-50轴交1-N~1-L之间的3号油烟排放竖井（1.31m×0.96m，横截面积1.26m2），涉及的建筑面积为970.09m2。其中2#楼增加餐饮面积的油烟废气由2个油烟排放竖井排出，分别为位于2-7轴交2-J~1-G之间的4号油烟排放竖井（1.31m×0.96m，横截面积1.26m2），涉及的建筑面积为576.1m2；位于2-24轴交2-J~1-G之间的5号油烟排放竖井（2.36m×0.76m，横截面积1.79m2），涉及的建筑面积为926.31m2。风机风量参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的附录A“各类饮食业单位厨房油烟排风量 A1 中餐类”，建议1号餐饮排烟竖井风机总量为35000m3/h，2号餐饮排烟竖井风机总量为28000m3/h，3号餐饮排烟竖井风机总量为30000m3/h，4号餐饮排烟竖井风机总量为26000m3/h，5号餐饮排烟竖井风机总量为30000m3/h。要求项目油烟净化设施的净化效率不低于85%，按日高峰10个小时计算。各个排烟口油烟废气的排放浓度计算结果见表5-2。 表5-2 各个排烟口油烟废气排放情况表 烟道口编号; 烟道口面积（m2）; 对应餐饮面积（m2）; 推荐风机总风量（m3/h）; 对应就餐人数（个/d）; 处理前排放浓度 （mg/m3）; 处理后排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 1; 1.56（2.36×0.66）; 1110.96; 35000; 2000; 5.66; 0.85; 2.0. 2; 1.09 （2.36×0.46）; 749.28; 25000; 1500; 4.25; 0.64. 3; 1.26 （1.31×0.96）; 970.09; 30000; 2000; 5.66; 0.85. 4; 1.56 （2.36×0.66）; 576.1; 22000; 1000; 2.83; 0.42. 5; 1.79 （2.36×0.76）; 926.31; 30000; 1700; 4.81; 0.72. 根据表5-2可知，项目产生的油烟废气经建筑内已有的5个油烟排放井在装入净化效率不低于85%的油烟净化设施后，油烟废气排放浓度小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中所规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。油烟废气通过专用油烟竖井引至所在建筑主楼楼顶经过油烟净化装置处理后高空排放，排放高度30米，朝向向上，排放口20米内无居民、行政办公等环境敏感区，符合《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的相关要求。 该项目能源为液化气，属于清洁能源，其燃烧效率高，燃烧产生的废气中污染物含量较低，不会对该区域的大气环境产生不良影响。 烟道设计符合性分析： 烟道风量计算公式如下： Q=V*S*3600 式中：Q：风量，m3/h V：风速，m/s，（参照《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045--1995）中8.1.5.2条规定），本项目取15m/s。 S：烟道横截面积 根据设计方案，人才公寓1#、2#楼各个专用烟道截面积、各个油烟废气专用竖井排烟量和本项目餐饮场所实际油烟废气排烟风量汇总见表5-3。 表5-3人才公寓1#、2#楼各个油烟井截面积、可容纳排烟量和预计排风量汇总 油烟井编号; 烟道截面积（m2）; 烟道可容纳风量（m3/h）; 预计排风量（m3/h）. 1; 1.56（2.36×0.66）; 84240; 35000. 2; 1.09（2.36×0.46）; 58860; 28000. 3; 1.26（1.31×0.96）; 68040; 30000. 4; 1.56（2.36×0.66）; 84240; 26000. 5; 1.79（2.36×0.76）; 96660; 30000. 经以上计算可知，人才公寓1#、2#楼各个排烟口的排风量设计可以满足本项目油烟井废气排放要求。 另外，根据《杭州市服务行业环境保护管理办法》第六条，第七条内容“禁止在①居民住宅楼；②未设立专用烟道的商住楼；③与居住楼相邻接的楼层新设产生油烟、恶臭污染的服务项目；严格控制在距离居民住宅楼、医院、学校、疗养院、党政机关等建筑物集中区域15米范围内新设产生油烟、恶臭的服务项目”之规定。另外，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求：经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。根据测量，项目1#油烟排放竖井距离2#楼27m，5#油烟排放竖井距离1#楼29m，4#油烟排放竖井距离5#楼（二期楼房）35m，3#油烟排放竖井距离3#楼（二期楼房）35m，能满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求。 项目建成后污染物变化见表5-4 表5-4 人才公寓项目主要废气排放变化情况表 污染物; 原审批情况kg/a; 本项目情况kg/a; 变化情况kg/a. 餐饮废气; 93.44; 3058.01; +2964.57. 小区厨房油烟; 638.75; 638.75; 0. 5.2.2废水 本项目废水主要为餐饮场所产生的污水和生活污水。 （1）餐饮废水 项目运营后，总新增餐饮面积为4332.74m2，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的“当就餐人数不确定时，排水量可参照餐厅建筑面积进行计算，每平方米餐厅建筑面积每天排水量可按0.040~0.120m3计算”，本项目每天排水量按0.080m3计算，则新增餐饮用水346.62m3/d，12.65x104m3/a。餐饮废水水质参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中式餐饮废水水质指标均值，餐饮废水水质如下：CODcr：1000mg/L，BOD5：500mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：10mg/L，动植物油：150mg/L。营运期污水中的主要污染物产生量、排放量见表见5-6。 表5-6 本项目餐饮场所产生的污水中水污染物排放情况 (t/a) 项目 阶段; 废水量; CODCr; BOD5; 动植物油; SS; NH3-N. 餐饮场所污水; 产生量; 浓度; —; 1000mg/L; 400mg/L; 150mg/L; 500mg/L; 20mg/L. 合计; 12.65×104m3/a; 126.5t/a; 50.6t/a; 18.98t/a; 63.25t/a; 2.53t/a. 纳管量; 浓度; —; 500mg/L; 300mg/L; 100mg/L; 400mg/L; 20mg/L. 合计; 12.65×104m3/a; 63.25t/a; 37.95t/a; 12.65/a; 50.6t/a; 2.53t/a. 排放量; 浓度; —; 50mg/L; 10mg/L; 1mg/L; 10mg/L; 5mg/L. 合计; 12.65×104m3/a; 6.33t/a; 1.27t/a; 0.13t/a; 1.27t/a; 0.63t/a. 隔油池设计可行性分析： 隔油池的设计尺寸应符合《饮食业环境保术规范》(HJ554-2010)中7.2.4要求：隔油池内应选取二档三格式，含油污水的水力停留时间不应小于0.5h；池内水流流速不应大于0.005m/s；隔油池内存油部分不应小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度不应小于0.6米，与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。 根据建设单位提供材料，本项目设7个04S519号砖砌隔油池（池顶无覆土ZG-2），位于1#楼2#楼的南侧，尺寸都为4000mm×2000mm×1000mm，容积为8m3，隔油池内存油部分按25%计，则存油容积为2m2。项目用水量根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的“当就餐人数不确定时，排水量可参照餐厅建筑面积进行计算，每平方米餐厅建筑面积每天排水量可按0.040~0.120m3计算”，本项目每天排水量按0.080m3计算。餐饮业运营时间以10小时计。根据设计方案，人才公寓1#楼、2#楼前各个隔油池容积、存油容积和含油废水排放量等见表5-7。 5-7 人才公寓1#、2#前各个隔油池容积、存油容积和含油废水排放量等汇总 隔油池编号; 隔油池容积（m3）; 存油容积（m3）; 对应餐饮面积（m2）; 对应就餐人数（个/d）; 含油废水排放量（m3/h）; 池内水流速（m/s）; 水力停留时间(h). 1; 8 （4×2×1）; 2; 513.93; 990; 4.15; 0.00014; 1.45. 2; 597.08; 1120; 4.78; 0.00017; 1.26. 3; 749.26; 1510; 5.99; 0.00021; 1.00. 4; 970.06; 1800; 7.76; 0.00027; 0.77. 5; 782.33; 1470; 6.26; 0.00022; 0.95. 6; 143.98; 300; 1.15; 0.00004; 5.22. 7; 576.1; 1010; 4.61; 0.00016; 1.30. 结合上表满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)要求。另外，建设单位应对隔油池沉渣及油污做到日产日清，选择合理的时间对隔油池內的沉渣及油污进行清理，确保隔油池能正常使用不会发生堵塞。 （2）员工生活废水 类比同类型企业，餐饮人员配备一般是1：40，根据企业提供信息预计总就餐人数约8200人，则预计餐饮员工人数205人，员工每人每天用水50L，则员工生活废水为3741.25m3/a，排污系数取0.9，则项目生活污水和保洁废水排放量为3367.13m3/a，其污水水质参考《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年）中关于典型的生活污水水质数据，选取化学需氧量（CODCr）为400mg/L、氨氮（NH3-N）为30mg/L、悬浮物（SS）为220mg/L。则项目产生的污水量及水污染物产生量见表5-8。 表5-8生活污水和公共场所保洁废水水污染物产生情况 污染物名称; 废水量（m3/a）; CODCr; SS; 氨氮. 浓度（mg/L）; ——; 400; 220; 30. 产生量（t/a）; 3367.13; 1.35; 0.74; 0.10. （3）总计 则本项目共计排水量129867.13m3/a，则项目产生的污水总量及水污染物产生总量见表5-9。 表5-9污水总量及水污染物产生总量情况 污染物名称; 废水量（m3/a）; CODCr; SS; 氨氮; 动植物油. 餐饮废水（t/a）; 12.6×104; 126.5; 63.25; 2.53t; 18.98. 员工生活废水（t/a）; 3367.13; 1.35; 0.74; 0.10; --. 总量（t/a）; 129867.13; 127.85; 63.99; 2.63; 18.98. 浓度（mg/L）; --; 984; 492; 20; 146. 本项目拟建地的城市市政污水管网已经投入使用，为使项目产生的废水浓度达到纳管标准，生活污水中冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经室外隔油池处理后同其他生活污水合并满足达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准要求后全部纳入城市污水管网，送污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。此时，营运期污水中的主要污染物污水处理厂纳管量及排放量见表5-10。 表5-10污水中水污染物产生、纳管及排放情况 污染物名称; 废水量（m3/a）; CODCr; SS; 氨氮; 动植物油. 产生量（t/a）; 129867.13; 127.85; 63.99; 2.63; 18.98. 纳管量（t/a）; 129867.13; 63.93; 51.95; 2.60; 12.99. 排放量（t/a）; 129867.13; 6.49; 1.29; 0.65; 0.13. 5.2.3噪声 本项目增加餐饮业，变更后主要增加的噪声为餐饮内厨房送排风系统及各类音响设备产生的噪声、人群社会活动噪声。根据类比同类型企业，设备产生的噪声一般在55~60dB（A）。油烟净化设施引风风机的运行噪声在80dB（A）。人群社会活动噪声在65~75dB（A）。 5.2.4固废 本项目营运期的固体废弃物主要来自新增餐饮场所经营过程产生的餐厨垃圾、职工生活垃圾、泔水油等。 （1）餐厅餐饮垃圾 项目餐饮部分会产生一定量的餐厨垃圾（剩菜剩饭），据类比调查，餐饮部分预计每天就餐人数约为3800人，据类比调查，餐厨垃圾以0.25kg/人•d计，年营业天数365天，则产生餐厨垃圾346.75t/a。 （2）泔水油 餐饮场所的隔油系统会产生少量泔水油，餐饮场所污水动植物油产生浓度为200mg/L，纳管浓度为100mg/L，则泔水油年产生量约6.33t/a。集中收集后交由有资质的单位处理。 （3）餐饮员工生活垃圾 类比同类型企业，餐饮人员配备一般是1：40，根据企业提供信息预计总就餐人数约8200人，则预计餐饮员工人数205人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年营业天数365天，则产生商业区生活垃圾量约37.41t/a。 （4）汇总 综上，本项目共产生固废约396.81t/a。本项目生活垃圾（含餐厨垃圾）主要为残剩食物、各类包装袋等，主要特点是食品垃圾多，有机物丰富；餐厨垃圾中的废油脂由有资质的单位回收处置，生活垃圾应按照杭州市垃圾分类处置的有关规定设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。 5.3 污染物汇总 企业技改后全厂污染物产排情况汇总见表5-11。 表5-11 技改后项目污染物产排汇总表 单位：t/a 名 称; 原环评审批排放量; 本项目; 技改后总排放量; 技改排放前后增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 餐饮油烟; 0.09; 1.21; 1; 0.21; 0.21; +0.12. 废水; 废水量; 20.25×104m3/a; 12.99×104m3/a; 0; 12.99×104m3/a; 33.24×104m3/a; +12.99×104m3/a. CODcr; 10.13; 127.85; 124.36; 6.49; 16.62; +6.49. NH3-N; 1.01; 2.63; 1.98; 0.65; 1.66; +0.65. 动植物油; /; 18.98; 18.85; 0.13; 0.13; +0.13. SS; /; 63.99; 62.7; 1.29; 1.29; +1.29. 固废; 餐厨垃圾; /; 346.75; 346.75; 0; 0; 0. 泔水油; /; 6.33; 6.33; 0; 0; 0. 生活垃圾; /; 37.41; 37.41; 0; 0; 0.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 餐饮业厨房油烟 | 厨房油烟 |  | 编号 | 浓度 |  |  |
|  |  |  |  | 1# | 2.72mg/m3 |  | 0.40mg/m3 |
|  |  |  |  | 2# | 2.77mg/m3 |  | 0.42mg/m3 |
|  |  |  |  | 3# | 2.77mg/m3 |  | 0.42mg/m3 |
|  |  |  |  | 4# | 2.25mg/m3 |  | 0.34mg/m3 |
|  |  |  |  | 5# | 2.64mg/m3 |  | 0.40mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 餐饮废水 | 废水量 |  | 12.65×104m3/a |  |  | 12.65×104m3/a |
|  |  | CODCr |  | 126.5t/a（1000mg/L） |  |  | 6.33t/a（50mg/L) |
|  |  | SS |  | 63.25t/a（500mg/L) |  |  | 1.27t/a（10mg/L) |
|  |  | NH3-N |  | 2.53t/a（20mg/L) |  |  | 0.63t/a（5mg/L) |
|  |  | 动植物油 |  | 18.98t/a（200mg/L） |  |  | 0.13t/a（1mg/L) |
|  | 员工生活污水 | 废水量 |  | 3367.13 m3/a |  |  | 3367.13 m3/a |
|  |  | CODCr |  | 1.35t/a（400mg/L） |  |  | 0.16t/a（50mg/L) |
|  |  | SS |  | 0.74t/a（220mg/L） |  |  | 0.02t/a（10mg/L) |
|  |  | NH3-N |  | 0.10t/a（30mg/L） |  |  | 0.02t/a（5mg/L) |
| 固体废物 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 346.75t/a |  |  | 0t/a |  |
|  | 泔水油 | 泔水油 | 12.65t/a |  |  | 0t/a |  |
|  | 职工生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 37.41t/a |  |  | 0t/a |  |
| 噪声 | 主要噪声源餐饮内厨房送排风系统及各类音响设备产生的噪声、人群社会活动噪声，噪声级在55-80dB之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓，无需新建建筑，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且项目污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 环境影响简要分析 7.1.1大气环境影响分析 根据第五章工程分析可知，项目5个油烟排放井的油烟废气排放浓度小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中所规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。油烟废气通过专用油烟竖井引至所在建筑主楼楼顶经过油烟净化装置处理后高空排放，排放高度30米，朝向向上，排放口20米内无居民、行政办公等环境敏感区，符合《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的相关要求。并且厨房灶具使用液化气，属于清洁能源，其燃烧效率高，燃烧产生的废气中污染物含量较低，不会对该区域的大气环境产生不良影响。因此本项目对周围大气环境影响较小。 7.1.2水环境影响分析 本项目废水主要新增餐饮业的含油废水和员工生活污水。项目所在地已纳入市政污水管网。生活污水中冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经室外隔油池处理后同其他生活污水合并满足达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准要求后全部纳入城市污水管网至余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。经第五章工程分析，隔油池满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)要求。按处理达标排放（CODCr≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）计，项目总排放废水33.24万m3/a，排放CODCr16.62t/a、氨氮1.66t/a。根据《余杭新、改、扩建项目排污权核定细则》污染物排放浓度CODCr为35mg/L，氨氮为2.5mg/L，排入环境量CODCr为11.64t/a，氨氮为0.83t/a。所以本项目对余杭组团污水处理厂的生化系统及附近河道水质不会产生明显的不利影响。 7.2.3声环境影响分析 人才公寓项目增加餐饮业，变更后主要增加的噪声为餐饮内厨房送排风系统及、人群社会活动噪声。根据类比同类型项目，油烟净化设施引风风机的运行噪声在90dB（A）；空调外机产生的噪声一般在55~60dB（A）；人群社会活动噪声在65~75 dB（A）。根据现场踏勘，油烟净化设施引风风机设置于一楼油烟管道处，并且人才公寓二层不单独引进企业，仅作为一层企业的附属用房，故二层无油烟净化设施引风风机，三层为居民。 为了解油烟净化设施引风风机对的影响，本评价采用点声源模型进行噪声预测，视项目油烟净化设施引风风机为点声源，项目声源处于半自由声场，预测公式为： Lp（r）=Lw-20lg（r）-8 Lp（r）：预测点（r）处，倍频带声压级，dB Lw：点声源的倍频带声功率级，dB，本项目油烟净化设施引风风机平均声功率级为90dB r：点声源到受声点的距离，m 本项目油烟净化设施引风风机噪声预测结果见表7-1。 要求企业做到以下环保措施： ①油烟净化设施引风风机应做到合理布局，设隔声罩、减震器、消声器； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产 生的高噪声现象。 在此基础上噪声衰减量约为15dB，油烟净化设施引风风机则运行平均噪声在75dB（A）.根据企业提供信息，人才公寓引进企业夜间不营业。 表7-1 点声源噪声影响预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 声源中心距三楼敏感点距离（m）; 贡献值; 本底值; 影响值; 标准值. 油烟净化设施引风风机; 4.8; 53.38; 52.8; 56.11; 昼间≤60dB（A）. 根据上表可知，本项目运营后对项目楼上居民噪声影响值昼间能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A）。 7.2.4固废影响分析 本项目营运期的固体废弃物主要来自新增餐饮场所经营过程产生的餐厨垃圾、职工生活垃圾、泔水油等。 餐厨垃圾产生量约346.75t/a，委托环卫部门集中处理。 泔水油年产生量约12.65t/a，集中收集后交由有资质的单位处理。 商业区生活垃圾量约37.41t/a，委托环卫部门集中处理。 综上，本项目共产生固废约396.81t/a。本项目生活垃圾（含餐厨垃圾）主要为残剩食物、各类包装袋等，主要特点是食品垃圾多，有机物丰富；餐厨垃圾中的废油脂由有资质的单位回收处置，生活垃圾应按照杭州市垃圾分类处置的有关规定设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，按照规定对本项目产生的固体废弃物都可以得到合理处置，本项目的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 7.2.5地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类别，本项目属于：房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等的报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 餐饮业厨房油烟 | 厨房油烟 | 油烟废气通过专用油烟竖井引至所在建筑主楼楼顶经过油烟净化装置处理后高空排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中所规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、餐饮含油废水 | CODcr NH3-N | 生活污水中冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经室外隔油池处理后同其他生活污水合并满足达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准 | 纳入城市污水管网至余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
| 固 体 废 物 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 委托环卫部门集中处理 | 资源化，无害化。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门集中处理 |  |
|  | 泔水油 | 泔水油 | 集中收集后交由有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 空调外机加装隔声罩；油烟净化设施引风风机加装隔声罩和减振设施、消声器； |  |  | 东、西、南、北侧厂界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》中的2类标准、敏感点噪声排放达到《声环境质量标准》中的2类标准。 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目污染防治措施变更需追加环保投资费用合计约36.5万元，约占项目总投资60万元的60.8％，追加环保投资概算及预期达到效果见表8-1。 表8-1 项目污染防治措施变更需追加环保投资估算及预期效果 项目; 内容; 投资（万元）; 环保效益. 废水; 隔油池建设；化粪池、隔油池日常维护; 15; 废水达标排放. 废气; 1#楼、2号楼设置专用油烟管道，油烟净化器; 20; 保证油烟排放污染物达标排放. 噪声; 废气处理风机与餐饮业的空调外机加装消声器和减振基础。; 1; 使边界噪声达标. 固废; 设置相应的餐厨垃圾箱等; 0.5; 固废妥善处置. 合 计; 36.5; —. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少废气、噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

# 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 杭州余杭创新投资有限公司是一家国有独资的企业，经营范围为实业投资；创新基地基础设施建设、公共设施养护和维护、资产经营；对外投资咨询服务以及授权范围内的国有资产经营管理、土地开发。2009年杭州余杭创新投资有限公司开发建设人才公寓项目，建设地点位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓。 人才公寓（一期）项目占地面积为32368.73m2，总建筑面积为76385.95m2（以建筑施工许可证为准），均为地上建筑，总投资21828万元人民币。人才公寓项目原环境影响评价技术文件由建设单位委托浙江省环境保护科技设计研究院编制，该公司于2009年4月编制完成《人才公寓（一期）建设项目环境影响报告表》，取得了杭州市余杭区环境保护局文件——环评批复[2009]210号“杭州市余杭区环境保护局建设项目环境影响报告审批意见”，2014年12月1日对项目进行检查，得关于杭州余杭创新投资有限公司人才公寓一期二期项目环境保护“三同时”检查意见书（余环检[2014]4-41号）。项目至今尚未验收。 人才公寓项目原规划1#、2#楼的一、二层配套商铺为超市、理发等服务性用房以及管理用房，不包含餐饮业、娱乐业。现因1#、2#楼3楼及以上为单人公寓，无配套厨房，居民对外界餐饮需求较大，且海创人才公寓附近餐饮业较少，故1#、2#楼的一、二层配套商业用房增加餐饮功能，新增可用餐饮规划面积4332.74m2（包括1#楼配套用房2830.33m2，2#楼物业办公经营用房面积576.1m2、配套用房926.31m2），其余功能不变。项目建成后，其中餐饮部分采用招商引资模式经营，环评根据具体项目另行报批。根据《情况说明》及浙江杭州未来科技城（海创园）管委会规划建设局确认，同意在1#楼一二层、2#楼中的2-1、2-2、2-3、2-4增加餐饮功能，本项目不新建油烟排放管道，仅利用现有建筑内预留的专用油烟井排放。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1)地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为余杭塘河（余杭闸-绕城公路桥），2016年9月10日对新桥港高教路明心桥（未来科技城出境）断面的现场监测数据，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示新桥港高教路明心桥断面的水质监测数据，除溶解氧指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为IV类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2016年10月24日～2016年10月27日对余杭气站大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目所在东、西、南、北厂界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 根据第五章工程分析可知，项目5个油烟排放井的油烟废气排放浓度小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中所规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。油烟废气通过专用油烟竖井引至所在建筑主楼楼顶经过油烟净化装置处理后高空排放，排放高度30米，朝向向上，排放口20米内无居民、行政办公等环境敏感区，符合《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的相关要求。并且厨房灶具使用天然气，属于清洁能源，其燃烧效率高，燃烧产生的废气中污染物含量较低，不会对该区域的大气环境产生不良影响。因此本项目对周围大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 本项目废水主要新增餐饮业的含油废水和员工生活污水。项目所在地已纳入市政污水管网。生活污水中冲厕废水经化粪池处理、餐饮含油废水经室外隔油池处理后同其他生活污水合并满足达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准要求后全部纳入城市污水管网至余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。企业只有做好对隔油池沉渣及油污做到日产日清，选择合理的时间对隔油池內的沉渣及油污进行清理，确保隔油池能正常使用不会发生堵塞情况，则对余杭污水处理厂的生化系统及附近河道水质产生明显的不利影响。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目1#、2#楼一二层增加餐饮业，变更后主要增加的噪声为餐饮厨房送排风系统及各类音响设备产生的噪声、人群社会活动噪声，因为人才公寓1#、2#楼内尚未引进具体企业，所以本报告不具体进行说明。为进一步减少噪声环境影响，评价建议企业引进餐饮业的空调外机加装隔声罩；废气处理风机加装消声器、隔声罩和减振基础；油烟净化器装于房屋楼顶，对油烟净化器添加消音器，并定期对油烟净化器引风风机进行检查，防止系统老化导致噪声级增高，必要时及时更换。 (4)固体废物影响分析结论 餐厨垃圾委托环卫部门集中处理；商业区生活垃圾量委托环卫部门集中处理；泔水油年集中收集后交由有资质的单位处理。只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，按照规定对本项目产生的固体废弃物都可以得到合理处置，本项目的固体废弃物不会对周围环境产生影响。综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 #### (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓，项目所在地位于余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅵ-0-4），属人居环境保障区。本项目主要为增加1#、2#楼一二层餐饮功能，属于房地产开发经营业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响；最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。本项目油烟废气经油烟净化器收集处理排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关规定，且已做好隔声降噪措施，项目四周噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，故符合管控措施。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭；禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目；严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响；严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖；污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。本项目不属于工业项目，因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废气为餐饮油烟。项目噪声主要为各类音响设备运行噪声和人群活动噪声。固废主要为餐厨垃圾。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议排放量为CODCr6.49t/a（50mg/L），NH3-N0.65t/a（5mg/L)，实际排放量为CODCr4.55t/a（35mg/L），NH3-N0.32t/a（2.5mg/L)。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，“新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。”、“确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定的比例要求对该（多）项主要污染物进行外部削减替代，以实现区域总量平衡。” 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。”故本项目不需要区域代替消减。 因此，本环评认为项目进行区域代替削减符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为III类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于杭州市余杭区五常街道海创人才公寓，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“城镇住宅用地”，但企业申请临时改变过土地性质，改为“商业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本本项目主要为增加1#、2#楼一二层餐饮功能，属于房地产开发经营业。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》，本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州余杭创新投资有限公司的海创人才公寓1#、2#楼增加餐饮功能技改项目的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 海创人才公寓1#、2#楼增加餐饮功能技改项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区五常街道海创人才公寓 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 人才公寓项目原规划1#、2#楼的一、二层配套商铺不包含餐饮业、娱乐业。现因1#、2#楼3楼及以上为单人公寓，无配套厨房，故1#、2#楼的一、二层配套商业用房增加餐饮功能。项目建成后，其中餐饮部分采用招商引资模式经营，环评根据具体项目另行报批。 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 技改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | K7210房地产开发经营 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 60 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 36.5 |  |  | 所占比例(%) |  | 60.8 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州余杭创新投资有限公司 |  |  | 联系电话 | 13735529488 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区五常街道海创人才公寓 |  |  | 邮政编码 | 311121 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 仵晓红 |  |  | 联系人 | 王工 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费(万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | IV类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | / | / | 20.25 | / | / | / | 12.99 | 0 | 12.99 |  |  |  | 33.24 |  |  | +12.99 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 10.13（7.09） | / | 50（35） | 50（35） | 127.85 | 121.36（123.3） | 6.49 （4.55） |  |  |  | 16.62（11.64） |  |  | +6.49（+4.55） |
|  | 氨氮 |  |  | 1.01 （0.51） | / | 5（2.5） | 5（2.5） | 2.63 | 1.98 （2.31） | 0.65 （0.32） |  |  |  | 1.66 （0.83） |  |  | 0.65 （0.32） |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，纳管排放的项目CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算