建设项目环境影响报告表

项目名称：      年产700万套电压力煲及零部件项目

建设单位(盖章)：   杭州永耀科技有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年6月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

3 环境质量现状	18

4 评价适用标准	21

5 建设项目工程分析	24

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7 环境影响分析	32

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

9 结论与建议	42

附图

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况声环境现状监测示意图

附图3  总平图和污染防治措施位置示意图

附图4  建设项目环境功能区划图

附图5  地表水环境功能区（北苕溪（独松—庄村分洪闸））划图

附图6  建设项目距离水保区距离示意图

附图7  建设项目厂区内部平面布置示意图

附图8  建设项目空气、水质监测点位示意图

附图9 建设项目厂区周围环境照片

附件

附件1  不予行政许可决定书

附件2  申请报告

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  土地证

附件6  房产证

附件7  地址证明

附件8  排水许可证

附件9  项目立项文件

附件10 关于杭州永耀科技有限公司年产700万套电压力煲零部件的项目环境影响报告表的审批意见（环评批复[2013]361号）

附件11  危废协议

附件12  空气、水质监测数据

附件13  建设项目环境影响评价合同书

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产700万套电压力煲及零部件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州永耀科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙耀元 |  |  |  | 联系人 |  | 王厂长 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13858165898 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311118 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市余杭区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 余经信备[2017]201号 |  |  |
| 建设性质 | “零土地”技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C34 通用设备制造业 |  |  |
| 占地面积(m2) | 34477.7 m2 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 3778 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 7 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.2％ |
| 评价经费(万元) | 0.4 | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州永耀科技有限公司前身为杭州永耀模具科技有限公司，最早成立于1994年，杭州永耀模具科技有限公司于2010年经余杭区环保局审批（登记表批复[2010]3084号），在余杭区黄湖镇王位山村租用杭州富达冲压件厂厂房实施“年产10万套五金冲压件生产项目”。后于2011年9月，公司名称变更为 杭州永耀科技有限公司。杭州永耀科技有限公司于2012年余杭区环保局审批（登记表批复[2012]1373号），在余杭区黄湖镇王位山村实施“新增家用电器及配件、通讯机框、机架生产、加工项目”。企业为适应市场发展需求，购置黄湖镇清波村土地34477.7m2，实施“年产700万套电压力煲零部件项目”，并于2013年5月通过余杭区环保局审批（环评批复[2013]361号），项目实施后企业经营范围为：生产：五金冲压件；家用电器及配件、通讯机框、机架生产，加工。生产规模为：年产电压力煲零部件700万套，五金冲压件10万套，家用电器及配件200万套，通讯机框、机架10万套。厂房建成后将企业整体搬迁至新厂区，原有租赁的老厂区将不再从事与本项目有关的生产加工。 现企业“年产700万套电压力煲零部件项目”已投入生产，但由于企业现在实际情况与原有环评报批情况在设备、原辅料、布局上存在较大出入，故项目重新申报。本项目已于2017年4月24日通过余杭区经济和信息化局的“零土地”备案，备案号：余经信备[2017]201号。本项目实施后企业产品种类、生产规模均不发生变化。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为K机械、电子中的“71项通用、专用设备制造及维修的其他，不涉及电镀或喷漆工艺”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州永耀科技有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修正）》（主席令第23号，2016.11.07） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）； （12）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部环发[2012]130号，2012.10.29起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）； （13）《浙江省饮用水水源保护条例》（2011年12月13日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第30次会议通过，2012年1月1日起施行）； （14）浙江省环境保护厅《关于印发浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011~2015）的通知》（2011.11.23印发）； （15）浙江省环境保护厅浙环发[2009]77号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（2009.10.29起施行）； （16）浙江省人民政府浙政发[2013]59号《关于印发浙江省大气污染防治行动计划（2013~2017年）的通知》（2013.12.31发布）； 1.2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，原浙江省环保局2005.4； （6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （7）《杭州市余杭区环境功能区划》（报批稿）。 1.2.4其他依据 （1）行政处罚听证告知书 （2）申请报告 （3）营业执照 （4）法人身份证 （5）土地证 （6）房产证 （7）地址证明 （8）城市排水许可证 （9）项目立项文件 （10）关于杭州永耀科技有限公司年产700万套电压力煲零部件的项目环境影响报告表的审批意见（环评批复[2013]361号） （11）危废协议 （12）空气、水质监测数据 （13）建设项目环境影响评价合同书 1.3生产规模 项目产品生产规模、产量未发生变化。 表1-1 项目产品方案 序号; 产品; 年产量. 1; 电压力煲零部件; 700万套. 2; 五金冲压件; 10万套. 3; 家用电器及配件; 200万套. 4; 通讯机框、机架; 10万套. 1.4厂房平面布局 本项目地址位于杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号，房产为企业自主所有。项目位于1#和3#车间，1#车间北楼共3F，其中1F为仓库、2F为压力煲总装车间、3F为电饭煲总装车间，南楼共3F，其中1F出租给杭州华特塑料有限公司，东侧为外罩生产车间、2F为仓库和冲床加工车间、3F为仓库，东楼共6F，其中1F为就餐区（企业不设食堂，均订购外卖），2-6F为办公区；3#车间共2F，其中1F为五金加工车间、2F为外贸产品总装线和仓库。 1.5主要设备清单 项目主要设备清单详见表1-2。 表1-2 厂区主要设备一览表 序号; 原料名称; 原审批量; 现实际年用量; 变更情况; 单位. 1; 油压机; 10; 26; +16; 台. 2; 冲压设备（机械冲压机、气动冲压机、铆钉冲压机）; 62; 133; +61; 台. 3; 剪板机; 10; 5; -5; 台. 5; 检测设备; 1; 29; +28; 台. 6; 电焊机; 1; 0; -1; 台. 7; 切边机; 4; 2; -2; 台. 8; 滚边机; 0; 1; +1; 台. 9; 自动线机械手; 0; 19; +19; 台. 10; 自动线上料手; 0; 4; +4; 台. 11; 攻丝机; 0; 3; +3; 台. 12; 皮带线; 0; 7; +7; 条. 13; 煲水台; 0; 23; +23; 台. 14; 板线; 0; 17; +17; 条. 15; 打包机; 0; 16; +16; 台. 16; 封箱机; 0; 2; +2; 台. 17; 稳定电源; 0; 1; +1; 台. 18; 可拆盖机; 0; 2; +2; 台. 19; 台钻; 0; 1; +1; 台. 20; 激光焊接机; 0; 4; +4; 台. 21; 气动焊接机; 0; 8; +8; 台. 22; 齐口机; 0; 3; +3; 台. 23; 钢盖整形机; 0; 9; +9; 台. 24; 开合力工装; 0; 1; +1; 台. 25; 粗调工装; 0; 1; +1; 台. 26; 变频电源; 0; 6; +6; 台. 27; 冷风机; 0; 6; +6; 台. 28; 平面磨床; 0; 12; +12; 台. 29; 送料机; 0; 2; +2; 台. 30; 摇臂钻床; 0; 1; +1; 台. 31; 普通车床; 0; 3; +3; 台. 32; 铣床; 0; 2; +2; 台. 33; 仪表车床; 0; 1; +1; 台. 34; 空压机; 0; 1; +1; 台. 3; 干燥机; 0; 1; +1; 台. 36; 储气罐; 0; 5; +5; 台. 1.6主要设备清单 项目主要原辅料用量见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 原审批量; 现实际年用量; 变更情况; 单位. 1; 钢管; 225; 225; /; t/a. 2; 铝板; 2650; 2650; /; t/a. 3; 铁板; 2950; 2950; /; t/a. 4; 发热板、电源线、控制板、紧固件、外壳、外锅、锅盖、内胆; 200; 200; /; 万个/a. 5; 铝内胆; 720; 720; /; 万个/a. 6; 保温罩; 720; 720; /; 万个/a. 7; 钢盖; 720; 720; /; 万个/a. 8; 内胆; 720; 720; /; 万个/a. 9; 其他零部件; 720; 720; /; 万个/a. 10; 焊丝; 3.5; /; -3.5; t/a. 11; 钢片; 25; 25; /; t/a. 12; 砂纸; /; 1000; +1000; 张/a. 13; 电解液; 0.0025; /; -0.0025; t/a. 14; 皂化液; /; 0.025; +0.025; t/a. 15; 机械润滑油; 0.2; 10; +9.8; t/a. 公用工程; 电; 200; 300; +100; 万KWh/a. 水; 8550; 1; 750 +420; m3/a. 原辅料说明： 皂化液：项目使用皂化液的设备为1台磨床，皂化液使用时与水1:19进行配比后使用，此皂化液用量足够磨床一年使用量。 1.6公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。本项目新增生活用水量4200m3/a。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水经雨水管网排入附近雨水管网。 本项目废水主要为员工生活污水。项目生活污水中冲厕污水经化粪池预处理后与其它生活污水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后纳入市政污水管网，最终纳入余杭组团处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 1.7劳动定员 原环评审批劳动定员数为570人，生产时间为两班制。现劳动定员新增280人，总人数为850人，生产时间变更为白班制，夜间不生产。不设有食堂，饭均为定外卖，在1#厂房东侧1F进餐，不提供住宿。 |
| 1.8与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 由于企业现已投产，且设备多于原环评审批规模。故原有项目污染物产生情况根据原环评进行分析。 1.8.1原有项目生产工艺 （1）五金冲压件（主要为电饭煲配件）生产工艺： 铝板、铁板 下料 油压成型 成品 冲压成型 噪声 噪声、边角料 图1-1五金冲压件（主要为电饭煲配件）生产工艺 工艺流程说明： 将外购免洗的铝板、铁板根据产品规格要求进行剪板，再采用冲床和模具将板材压制成所需要的形状。 （2）电饭锅生产工艺： 噪声 发热板、电源线、控制板、紧固件、外壳、外锅、锅盖、内胆 组装 成品 检测 图1-2电饭锅生产工艺 工艺流程描述： 将外购的发热板、电源线、控制板、紧固件、外壳、外锅、锅盖、内胆等配件和企业自己生产的金属配件按要求采用生产线进行组装，再对产品进行检测，检测合格即为成品。 （3）电压力煲生产工艺： ①电压力煲保温罩生产工艺： 钢板 噪声、边角料 噪声、边角料 噪声 下料 切边 翻边 底部冲孔 侧冲孔 除油 烘干 喷塑 烘干 外协加工 图1-3电压力煲保温罩生产工艺 工艺流程描述： 将外购的钢板根据产品要求进行剪板，冲压成型，按照要求对工件边缘进行切边、翻边，再对工件底部与侧面冲孔，最后将完成的半成品由外协单位完成除油、喷塑、烘干工艺。 ②电压力煲钢盖生产工艺： 下料 噪声、边角料 噪声、边角料 钢板 压锅冲孔 侧冲孔 抛光（外协） 噪声、废气 噪声 噪声 翻牙 侧翻孔 焊钢圈 打标 图1-4电压力煲钢盖生产工艺 工艺流程描述： 将外购的钢板根据产品要求进行剪板，抛光（外协），按照要求对工件进行压锅冲孔、侧冲孔，再对工件进行翻牙、打标，最后将加工好的钢盖与钢圈焊接。 打标：使用电解液将“食品级”字样印于钢盖内表面。 电解液的主要成分20%为硫酸，80%为水。使用少量电解液涂于钢盖内部表面后将食品级标签印于其上（打标后无需使用介质擦拭钢盖内表面）。打标原理：以稀硫酸为电解液，通过加在10V电压强化刻蚀作用，将目标字样印于钢盖表面。 ③电压力煲外壳生产工艺： 钢板 切削 噪声、边角料 噪声、边角料 卷边 冲接电线孔 孔翻边 冲孔 噪声 折弯 冲孔 连接 接地线孔 噪声 图1-5电压力煲外壳生产工艺 工艺流程说明： 将外购的钢板根据产品要求进行切削、折弯加工，再根据产品设计要求用冲压机进行冲孔、冲接电线加工。 ④电压力煲生产工艺： 噪声 内胆、保温罩、钢盖、其他零部件 组装 成品 检测 图1-6五金冲压件生产工艺 工艺流程描述： 将内胆、保温罩、钢盖和其他零部件按要求采用生产线进行组装，再对产品进行检测，检测合格即为成品。 ⑤通讯机框、机架生产工艺 钢材废弃物、噪声 焊接废气、焊渣、噪声 钢管 下料 成品 焊接 图1-7五金冲压件生产工艺 工艺流程描述： 将外购的免洗钢板根据产品规格的要求进行减半，将剪板完成的钢板配件进行焊接，焊接完成后即为成品。 1.8.2原有项目产污情况 （1）废水 项目劳动定员为570人，厂区内不提供食宿，本项目员工用水量以0.05m3/d计，年生产天数300天，则用水量为8550m3/a，排污系数以85%计，则本项目生活污水产生量7267.5m3/a。生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理。本项目营运期污水中的主要污染物排放量见表1-4。 表1-4 项目废水排放情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 7267.5; 排放浓度(mg/L); 50; 5. 排放量(t/a); 0.363; 0.0363. （2）废气 项目废气主要为焊接废气。根据建设单位估算，项目电焊焊丝用量为3.5t/a。焊丝产尘量为5-8g/kg，焊丝产生CO和NO2的系数分别为4.0-9.0g/kg、2.2-7.0g/kg。采用移动式焊接烟尘收集器收集焊接烟尘，收集后采用布袋除尘净化设施处理（收集效率为85%，处理效率为90%）。 （3）噪声 类似同类型企业设备噪声源强，主要设备所在车间噪声源强为65-80dB之间。 （4）固废 项目产生主要固体废物为边角料、焊渣（焊料）、废机械润滑油、废电解液瓶、员工生活垃圾。 （5）原环评审批项目污染物产生及排放情况 表1-5 原环评审批项目污染源强汇总 单位：t/a 序号; 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 废气; 焊接烟尘; 0.028t/a; 0.021; 0.007t/a. CO; 0.0315t/a; 0.024t/; 0.0077t/a. NO2; 0.0245t/a; 0.019t/a; 0.0057t/a. 2; 废水; 废水量; 7267.5m3/a; 0; 7267.5m3/a. CODCr; 2.544 t/a; 2.181t/a; 0.363t/a. 氨氮; 0.254t/a; 0.2177t/a; 0.0363t/a. 3; 固废; 边角料; 83t/a; 83t/a; 0. 焊渣、焊料; 0.9t/a; 0.9t/a; 0. 废机械润滑油; 0.135t/a; 0.135t/a; 0. 废电解液瓶; 0.00015t/a; 0.0; 015t/a 0. 生活垃圾; 171t/a; 171t/a; 0. 4; 噪声; 生产车间; 主要来源于生产车间设备运行过程，各设备源强在65～80dB(A)之间. （2）存在的问题及建议 企业现已新增部分设备，且以投产，故项目原有污染物排放情况根据原环评进行评价。具体达标情况见表1-6。 表1-6 企业原有项目污染物排放情况 序号; 原环评审批要求; 企业实际措施; 是否达标. 1; 企业厂区做好雨污、清污分流工作，生活污水预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网; 企业厂区已做好雨污分流工作，生活污水预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网; 达标. 2; 焊接废气需收集后达标排放; 企业现无焊接工艺，故无焊接废气; 达标. 3; 做好生产过程中各类工具设备各工艺的隔声降噪工作，使厂界噪声排放达标; 企业已做好生产过程中各类工具设备各工艺的隔声降噪工作，厂界噪声排放达标; 达标. 4; 固体废物按照“资源化、减量化、无害化”处置原则处理，危险废物和一般固废分类收集、堆放，废机械润滑油、废电解液瓶委托有资质单位处理，金属边角料、包装材料等固体废物要搞好综合利用处置；生活垃圾由环卫部门统一处理; 固体废物按照“资源化、减量化、无害化”处置原则处理，危险废物和一般固废分类收集、堆放，废机械润滑油委托有资质单位处理，企业现无废电解液瓶产生，金属边角料、包装材料等固体废物要搞好综合利用处置；生活垃圾由环卫部门统一处理; 达标. |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州永耀科技有限公司位于杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号。项目位于厂区内1#和3#厂房，2#厂房出租给杭州凯贝奈特有限公司和杭州亿智电器配件有限公司，主要功能为生产车间、办公区、仓库。项目厂区所在建筑周边环境概况： - 东侧：兴湖路、博济医药园、其他厂房、杭州金阳实业、杭州兰泰包装、杭州康禾电器实业有限公司、北苕溪（278m）； - 东南侧：杭州先力液压机械有限公司； - 东北侧：杭州荣韵冲压件有限公司、杭州倍力机电设备制造有限公司； - 南侧：园区道路、闲置厂房； - 西侧：杭州宏登工贸有限公司、毛竹园村（32m，2户）、杭州惠吉五金机械有限公司、双后线； - 北侧：杭州诺富特时装有限公司、其他厂房、杭州龙神工贸有限公司。 - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图9。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.; m. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 苕溪，在浙江省北部，浙江八大水系之一，是太湖流域的重要支流，，由于流域内沿河各地盛长芦苇，进入秋天，芦花飘散水上如飞雪，引人注目，当地居民称芦花为“苕”，故名苕溪。由东、西二苕溪组成，因两条溪大小相仿，又称姐妹溪。东西苕溪远在湖州城东汇合，经大钱口入太湖，兴建东苕溪导流工程后，两溪在湖州城西杭长桥汇合经长兜港、机坊港入太湖，太湖流域治理工程实施后，两溪在湖州市白阙塘桥汇合经长兜港注入太湖。苕溪干流长158公里，流域面积4576平方公里，河道落差779米，平均坡降4.9‰。 北苕溪，由百丈溪、鸬乌溪、太平溪和双溪汇合而成，长46.50公里。鸬乌溪为北苕溪主源，发源于安吉石门山，从鸬鸟后畈进入余杭境内，至白沙与百丈溪汇合进入黄湖，又汇黄湖溪，至东山接纳青山溪、赐壁溪，至双溪竹山村与太平溪汇合后称北苕溪，至张堰横山庙下游从长乐镇东北、瓶窑镇南部汇入东苕溪。张堰以上流域面积310.40平方公里。在张堰附近有北湖分洪区。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“瓶窑组团人居环境保障区（0110-IV-0-3）”，类型：人居环境保障区，环境功能综合指数：中。 （1）地理信息 该区域面积区域19.51平方公里，包括大观山以西、东苕溪以东的瓶窑居住片区；015省道以西、北苕溪以南的径山居住片区；沿北苕溪的黄湖居住片区。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 - （3）管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 - （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目属于通用设备制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。本项目位于工业集聚点，噪声经处理措施降噪后达标排放，无恶臭、油烟产生。项目利用现有厂房生产，不涉及土建，对生态环境不会造成影响，且项目噪声有效控制，达标排放，无恶臭、油烟产生，故符合管控措施。 功能区符合性分析 功能区负面清单; 符合性分析. 禁止新建、扩建石化、化工、原料药（创新药除外）、造纸、电镀、农药等产业的三类工业项目，禁止新建印染等产业的三类工业项目。 为防范对周边环境敏感地区的影响，控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 禁止畜禽养殖。 禁止任何建设项目阻断自然河道。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。建设项目不; 影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目属于二类项目，不属于三类项目。 本项目无恶臭、有机废气、重金属排放。 污染物达标排放，符合行业标准，能达到同行业国内先进水平。 本项目不属于畜禽养殖。 本项目未阻断自然河道。 本项目未占用水域，未进行河湖堤岸改造。. 本项目符合负面清单要求范围内且符合管控措施，故符合环境功能区划。 项目所在地与周边水保区的关系 项目所在区域的周边地表水体为北苕溪（独松—庄村分洪闸），依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，北苕溪（独松—庄村分洪闸）全流域及陆域（两岸纵深1000米）为饮用水水源准保护区。本项目位于北苕溪（独松—庄村分洪闸）西侧278米，故在饮用水水源准保护区范围内。 根据《浙江省饮用水水源保护条例》第二十三条，在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（二）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；（三）运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；（四）其他法律、法规禁止污染水体的行为。 本项目不属于水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目；项目未设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；项目不存在运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的情况；项目生产和生活污水纳管排放，并要求企业配套设置应急事故池，无其他法律法规禁止污染水体的行为。故本项目的建设符合《浙江省饮用水水源保护条例》的相关规定。 2.5余杭组团污水处理厂 杭州市余杭区余杭组团污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。该污水处理厂建设与运营管理属于BOT项目(委托同济大学)，将分三期进行建设：一期工程设计处理规模为3万t/d；二期工程扩建3万t/d，目前已建成投运；三期工程再扩建6万t/d，到2020年建成，最终达到12万t/d的处理规模。 余杭组团污水处理厂服务范围为余杭街道、闲林街道、仓前街道、五常街道、中泰街道和西部四镇（径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇），处理工艺采用DE氧化沟法，经二级处理达标后排放。余杭组团污水处理厂建设总规模12万t/d，一期建设规模3万t/d，共有183km管线和9座提升泵站组成。目前余杭组团污水处理厂主体工程已完工并投入使用，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入余杭塘河。 本项目废水主要为员工生活污水。项目生活污水中冲厕污水经化粪池预处理后与其它生活污水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后纳入市政污水管网，最终纳入余杭组团处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 ### 为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年10月25日～2016年10月31日连续7天对瓶窑气站环境空气质量的监测数据，见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 地点; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 瓶窑气站; 2016.10.25; 0.012; 0.040; 0.028. 2016.10.26; 0.011; 0.047; 0.029. 2016.10.27; 0.011; 0.036; 0.026. 2016.10.28; 0.010; 0.025; 0.014. 2016.10.29; 0.011; 0.027; 0.015. 2016.10.30; 0.017; 0.053; 0.038. 2016.10.31; 0.013; 0.034; 0.028. 标准限值（日平均）; 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.067～0.113; 0.3125～0.6625; 0.093～0.253. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM1024小时平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 ### 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）可知，项目所在地附近地表水体为北苕溪（独松—庄村分洪闸），水功能区为北苕溪余杭保留区（编码：F1201201602000），水环境功能区为饮用水源准保护区（编码：330110FM21020400020）水质目标为Ⅲ类。本项目距北苕溪最近距离278m，位于饮用水源准保护区范围内（陆域：两岸纵深1000米）。详见附图6。 ### 本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月9日对青山溪杭长高速黄湖出口断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 ### 表3-2青山溪杭长高速黄湖出口断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 青山溪杭长高速黄湖出口; 2016年9月9日; 7.95; 10.55; 1.84; 0.067; ＜0.031; 26.9. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.475; 0.85; 0.31; 0.067; 0.155; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示青山溪杭长高速黄湖出口断面的水质监测数据，各项指标均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。水质现状为III类水质。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2017年5月19日在本项目厂界及敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境昼间现状监测数据表(dB) 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级dB(A). 1#; 厂区东厂界; 2017.5.19; 设备噪声; 12:00-12:10; 56.7. 2#; 厂区南厂界; 设备噪声; 12:10-12:20; 56.8. 3#; 厂区西厂界; 设备噪声; 12:20-12:30; 56.0. 4#; 厂区北厂界; 设备噪声; 12:30-12:40; 56.6. 5#; 毛竹园村2户村民; 自然噪声; 12:40-12:50; 55.7. 监测结果表明：本项目四周厂界及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 厂区主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 环境空气; 毛竹园村; 32m; 西; 2户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 项目所在地. 地表水环境; 北苕溪（独松—庄村分洪闸）; 278m; 东北; --; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 声环境; 毛竹园村; 32m; 西; 2户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 东、南、西、北侧厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. ### 2.声环境 项目所在地声环境属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准（GB3096-2008）(单位：dB（A）) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3. 地表水环境 项目附近地表水体为北苕溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目所在地附近地表水体为北苕溪（独松—庄村分洪闸），水功能区为北苕溪余杭保留区（编码：F1201201602000），水环境功能区为饮用水源准保护区（编码：330110FM21020400020）水质目标为Ⅲ类。本项目距北苕溪最近距离287m，位于饮用水源准保护区范围内（陆域：两岸纵深1000米、下游北侧至杭长高速公路以南（34km2））。北苕溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. III类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 本项目所在地污水已纳入市政污水管网，项目生活污水中冲厕污水经化粪池预处理后与其它生活污水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后纳入市政污水管网，最终纳入余杭组团处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准详见表4-4和表4-5。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）. - 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ### 2.噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。具体见表4-6。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 5. 3.废气 项目车间废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，具体标准限值详见表4-7。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 30; 23. 4.固废 ### 项目产生的固废为一般性固废和危险固废，一般性固废的贮存、处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001) 及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。本项目实施后，本环评建议CODCr的排放量为0.542t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.0542t/a(5mg/L)，核定总量CODCr为0.379t/a(35mg/L)，NH3-N为0.027t/a(2.5mg/L)。本项目总量控制情况详见表4-8。 表4-8 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 项目; 原有排放量; 本项目新增排放量; 以新带老削减量; 总排放量; 总量增减量; 企业总量控制指标. 1; 废水; CODCr; 0.363; 0.179; 0; 0.542; +0.179; 0.542（0.379）. NH3-N; 0.0363; 0.0179; 0; 0.0542; +0.0179; 0.0542（0.027）. 3、总量控制实施方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，由于本技改项目废水为员工生活污水，无生产废水，因此无需区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 项目只对五金冲压件工艺、电压力煲钢盖生产工艺进行局部调整，并补充原环评未明确的制模工艺，具体见图5-1，5-2和5-3。 噪声 噪声、边角料 噪声、废气 铝板、铁板 落料 打磨 冲压成型 成品 油压成型 图5-1五金冲压件生产工艺 五金冲压件生产工艺：本项目增加一道工艺，在冲压成型、油压成型后进行打磨(使用砂纸，人工进行打磨)，打磨后即为成品。其余工艺均不发生变化。 钢板 下料 压锅冲孔 抛光（外协） 噪声、边角料 噪声、边角料 侧冲孔 翻牙 焊钢圈 侧翻孔 打标 噪声 噪声、废气 噪声 图5-2电压力煲保温罩生产工艺 电压力煲钢盖生产工艺：企业部分五金冲压件为外销，外销产品的打标工艺取消。其余工艺均不发生变化。 铝板、铁板 下料 机加工（车、钻、磨、铣） 冲压成型 噪声 噪声、边角料 成品模具 图5-3 制模工艺 制模工艺：原环评将制模工艺包括在五金件加工工艺中，现为使工艺与设备相对应，将制模工艺单独分开，但成品模具仍为五金件中的一种。 5.1.2主要污染因子 (1)废气：打磨过程会产生废气，主要成分为金属粉尘。 (2)废水：主要为职工生活污水。 (3)噪声：主要为新增设备的运行噪声。 (4)固废：主要为金属边角料、收集的金属粉尘、废包装材料、废砂纸、生活垃圾、废机械润滑油、废皂化液等。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目产生的废气主要为砂纸打磨过程产生的废气，主要成分为金属粉尘。根据建设单位技术人员的经验估算，本项目打磨过程产生的金属粉尘约为原料用量的万分之一，本工序共需打磨金属材料1000t/a，则金属粉尘产生量约100kg/a，企业在打磨工位上方安装废气收集装置，建议收集的废气经布袋除尘器处理后通过不低于15米的排气筒排放。废气收集效率为80%，处理效率为99%，风机风量为1000m3/h，运行时间以8h/d，300d/a计。则废气产生及排放情况见表5-1。 表5-1 项目颗粒物排放情况 废气 种类; 理论产生量; 削减量; 排放方式; 排放量; 排放速率; 排放浓度. kg/h; t/a; kg/h; t/a; t/a; kg/h; mg/m3. 金属颗粒物; 0.0417; 0.1; 0.0317; 0.0792; 有组织; 0.0008; 0.0003; 0.3. 无组织; 0.02; 0.0083; /. 5.2.2废水 本项目的废水主要为员工生活废水。 企业原有员工人数为570人，现新增280人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）并结合同类型项目用水情况确定本项目用水量为50L/人·d，则本项目新增用水量为4200m3/a。污水排污系数按0.85计，则本项目污水产生量为3570m3/a，污水水质参考化学工业出版社2004年出版的《城市污水回用技术手册》中的典型生活污水水质数据，选取CODCr为400mg/L、SS为220mg/L、NH3-N选取总氮指标中游离氮的指标25mg/L，则本项目生活污水中水污染物的产生情况详见表5-2。 表5-2本项目生活污水中水污染物产生情况 单位t/a 污染物名称; 废水量（m3/a）; COD; NH3-N. 浓度（mg/L）; ——; 400; 25. 产生量（t/a）; 3570; 1.428; 0.09. 本项目拟建地的市政污水管网已经投入使用，项目营运后产生的厕所冲洗废水经化粪池处理后与其他生活污水一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，送余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。上述污水经预处理达标纳管时，其水污染物的排放量见表5-3。 表5-3 本项目水污染物排放情况 单位：t/a 类别; 项目; 废水量（m3/a）; CODCr; NH3-N. 员工生活污水; 产生量; 3570; 1.428; 0.09. 排放量; 3570; 0.179; 0.0179. 5.2.3噪声 项目主要噪声源为五金加工车间和外罩加工车间的冲压机、剪板机、台钻、气动焊接机、车床、空压机等设备运行等设备过程中产生噪声，压力煲和电饭煲总装车间以组装为主，设备噪声较小。根据同类企业类比，主要设备噪声源强见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源设备源强 车间位置; 噪声源; 数量; 排放方式; 噪声源强(dB(A)); 监测点. 五金加工车间; 机械冲压机; 29台; 间歇; 85~90; 距噪声源1m处. 气动冲压机; 14台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 铆钉冲压机; 1台; 间歇; 70~75; 距噪声源1. 处; 油压机; 22台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 剪板机; 3台; 间歇; 75~80; 距噪声源1m处. 气动焊接机; 11台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 自动线机械手; 14台; 间歇; 65~70; 距噪声源1m处. 台钻; 4台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 齐口机; 3台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 盖刚整形机; 1台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 攻丝机; 2台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 自动线上料机; 2台; 间歇; 65~70; 距噪声源1m处. 送料机; 3台; 间歇; 65~70; 距噪声源1m处. 平面磨床; 1台; 间歇; 75~80; 距噪声源1m处. 摇臂钻床; 1台; 间歇; 80~85; 距噪声源1m处. 普通车床; 1台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 铣床; 1台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 空压机; 1台; 间歇; 75~80; 距噪声源1m处. 外罩加工车间; 机械冲压机; 31台; 间歇; 85~90; 距噪声源1m处. 气动冲压机; 4台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 铆钉冲压机; 19台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 油压机; 5台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 剪板机; 2台; 间歇; 75~80; 距噪声源1m处. 台钻; 5台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 滚边机; 1台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 圆切机; 2台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 压力煲和电饭煲总装车间; 空压机; 4台; 间歇; 75~80; 距噪声源1m处. 小型气动冲压机; 1台; 间歇; 65~70; 距噪声源1m处. 台钻; 1台; 间歇; 70~75; 距噪声源1m处. 5.2.4固废 本项目固废主要为主要为金属边角料、收集的金属粉尘、废包装材料、废砂纸、生活垃圾、废机械润滑油、废皂化液。 ①金属边角料 金属边角料产生于机加工过程，产生量约为43t/a。 ②收集的金属粉尘 收集的金属粉尘来源于打磨工艺布袋除尘器收集的金属粉尘，收集量为0.0792t/a。 ③废包装材料 废包装材料产生于原辅料包装物与产品包装过程，产生量约为5t/a。 ④废砂纸 废砂纸产生于打磨，产生量为1000张/a。 ⑤废机械润滑油、废皂化液 废机械润滑油产生于设备更换机械润滑油过程，企业机械润滑油年用量为10t，废机械润滑油产生量取30%，则废机械润滑油产生量为3t/a；废皂化液产生于磨床更换皂化液，皂化液在使用前，用水以1:19的比例稀释，企业皂化液年用量为0.025t/a，则废皂化液产生量为0.5t/a。 ⑥职工生活垃圾 本项目新增劳动定员为280人，生活垃圾产生量按1kg/d，则产生量为84t/a，该部分生活垃圾经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 本项目副产物产生情况汇总见表5-5。 表5-5 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 金属边角料; 机加工; 固态; 金属; 43. 金属粉尘; 废气收集; 固体; 废包装材料; 0.0792. 废包装材料; 拆包过程; 固体; 纸板、塑料; 5. 废砂纸; 打磨; 固体; 砂纸; 1000张/a. 生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 84. 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 液体; 基础油与添加剂、硬脂酸钠; 3. 废皂化液; 更换皂化液; 液体; 乳化剂、矿物油; 0.5. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-6 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 金属; 43; 是; D1或D7，Q1. 2; 金属粉尘; 废气收集; 固体; 废包装材料; 0.0792; 是. 3; 废包装材料; 拆包过程; 固体; 纸板、塑料; 5; 是. 4; 废砂纸; 打磨; 固体; 砂纸; 1000张/a; 是. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 84; 是. 6; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 液体; 基础油与添加剂、硬脂酸钠; 3; 是. 7; 废皂化液; 更换皂化液; 液体; 乳化剂、矿物油; 0.5; 是. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 金属边角料; 机加工; 否; --. 2; 金属粉尘; 废气收集; 否; --. 3; 废包装材料; 拆包过程; 否; --. 4; 废砂纸; 打磨; 否; --. 5; 生活垃圾; 员工生活; 否; --. 6; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 是; HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08. 7; 废皂化液; 更换皂化液; 是; HW09 油、水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09. 注：根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016.08.01）可知，废弃含油抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 项目固体废物分析结果汇总见表5-8 表5-8 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; --; 43. 2; 金属粉尘; 废气收集; 固体; 废包装材料; 一般固废; --; 0.0792. 3; 废包装材料; 拆包过程; 固体; 纸板、塑料; 一般固废; --; 5. 4; 废砂纸; 打磨; 固体; 砂纸; 一般固废; --; 1000张/a. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 一般固废; --; 84. 6; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 液体; 基础油与添加剂、硬脂酸钠; 危险废物; HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08; 3. 7; 废皂化液; 更换皂化液; 液体; 乳化剂、矿物油; 危险废物; HW09 油、水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09; 0.5. 5.2.5本次技改项目实施前后企业主要污染源强汇总情况 本次技改项目实施前后企业主要污染源强汇总情况见表5-9。 表5-9 企业技改项目实施前后主要污染源强汇总表 单位：t/a（除另有注明外） 污染物类型; 污染物名称; 技改前 排放量; “以新带老”削减量; 本项目新增产生量; 本项目新增排放量; 本项目实施后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 焊接烟尘; 0.007; 0.007; 0; 0; 0; -0.007. CO; 0.0077; 0.0077; 0; 0; 0; -0.0077. NO2; 0.0057; 0.0057; 0; 0; 0; -0.0057. 金属颗粒物; 0; 0; 0.1; 0.0208; 0.0208; +0.0208. 废水; 生活污水量; 7267.5; 0; 3570; 3570; 10837.5; +3570. CODcr; 0.363; 0; 1.428; 0.179（0.125）; 0.542（0.379）; +0.179. NH3-N; 0.0363; 0; 0.09; 0.0179（0.009）; 0.0542（0.027）; +0.0179. 固废; 金属边角料; 0; 0; 43; 0; 0; +0. 焊渣、焊料; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 废机械润滑油; 0; 0; 3; 0; 0; +0. 废电解液瓶; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 生活垃圾; 0; 0; 84; 0; 0; +0. 收集的金属粉尘; 0; 0; 0.0792; 0; 0; +0. 废包装材料; 0; 0; 5; 0; 0; +0. 废砂纸; 0; 0; 1000张/a; 0; 0; +0. 废皂化液; 0; 0; 0.5; 0; 0; +0. 噪声; 主要生产设备噪声，约60-85dB（A）.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 打磨 | 打磨废气 | 0.1t/a | 有组织 | 0.0008t/a，0.3mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.02t/a |
| 水 污 染 源 | 职工生活 | 废水量 | 3570m3/a | 3570m3/a |  |
|  |  | CODCr | 400mg/L，1.428t/a | 50mg/L，0.179t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.09t/a | 5mg/L，0.0179t/a |  |
| 固 体 废 物 | 金属边角料 | 机加工 | 43t/a | 0 |  |
|  | 金属粉尘 | 废气收集 | 0.0792t/a | 0 |  |
|  | 废包装材料 | 拆包过程 | 5t/a | 0 |  |
|  | 废砂纸 | 打磨 | 1000张/a | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 84t/a | 0 |  |
|  | 废机械润滑油 | 更换机械润滑油 | 3t/a | 0 |  |
|  | 废皂化液 | 更换皂化液 | 0.5t/a | 0 |  |
| 噪声 | 主要噪声源为设备的运行噪声，噪声级在60-85dB之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 原有焊接烟尘不再产生，项目主要废气为金属颗粒物。根据工程分析可知，金属颗粒物产生量为0.1t/a，有组织排放量为0.0008t/a，无组织排放量为0.02t/a。 颗粒物排放对周边大气环境的影响程度本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）进行分析，项目产生的颗粒物影响评价分述如下。 1、估算模式计算 本次评价大气估算模式采用宁波六五软件工作室提供的界面软件进行估算，该模式以Screen3模式为核心。 2、评价等级及范围确定 ⑴预测因子及源强参数 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本评价选取颗粒物作为预测因子，预测源强见表7-1。 表7-1 预测因子源强及排放参数（单位：kg/h） 污染源; 参数; 颗粒物. 1#排气筒; H=15m，D=0.2m，T=20℃，Q=1000m3/h; 0.0003. 五金加工车间; L=95m，B=20m，H=6m; 0.0083. ②估算模式参数选取 环境温度：考虑20℃，293K； 城市/农村确定：根据现状调查，由于项目排气筒为中心3km范围内主要为农村区域，故确定为农村。 ③估算模式结果 采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式进行估算，估算结果见下表。 7-2 项目废气采用估算模式计算结果表 单位：mg/m3 排放点; 五金加工车间车间（颗粒物无组织）; 五金加工车间车间（颗粒物有组织）. 距源中心下风向距离D/m; 下风向浓度Ci1; 占标率Pi1/%; 下风向浓度Ci1; 占标率Pi1/%. 100; 5.838E-03; 0.65; 2.342E-05; 0.003. 200; 5.946E-03; 0.66; 2.664E-05; 0.003. 300; 5.777E-03; 0.64; 2.24E-05; 0.003. 400; 4.597E-03; 0.51; 2.288E-05; 0.003. 500; 3.591E-03; 0.40; 2.056E-05; 0.003. 600; 2.846E-03; 0.32; 2.007E-05; 0.003. 700; 2.305E-03; 0.26; 1.866E-05; 0.003. 800; 1.916E-03; 0.21; 1.799E-05; 0.003. 900; 1.623E-03; 0.18; 1.799E-05; 0.003. 1000; 1.397E-03; 0.16; 1.756E-05; 0.003. 1500; 7.807E-04; 0.09; 1.366E-05; 0.002. 2000; 5.106E-04; 0.06; 1.041E-05; 0.002. 2500; 3.726E-04; 0.04; 8.195E-06; 0.002. 最大浓度点; 6.29E-03; 0.70; 2.667E-05; 0.003. D10%/m; 0. 根据估算模式计算结果，本项目最大占标率为无组织排放的颗粒物0.70%，占标率较小，废气对周围环境的影响较小，周围环境可以功能区划可以维持现状。 3、防护距离确定 （1）大气环境防护距离 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本评价采用HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。根据估算模式计算结果，本次项目各无组织单元废气排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201－91），企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式如下： QCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数； Q—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据分析，由于颗粒物无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）与《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区容许浓度限值，故本项目颗粒物无组织排放源所在的单元与居住区之间不需设置卫生防护距离。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水。项目共计产生废水3570m3/a，CODCr1.428t/a，NH3-N0.09t/a。 本项目所在地污水可纳入市政污水管网，生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理。 ### 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）可知，项目所在地附近地表水体为北苕溪（独松—庄村分洪闸），水功能区为北苕溪余杭保留区（编码：F1201201602000），水环境功能区为饮用水源准保护区（编码：330110FM21020400020）水质目标为Ⅲ类。本项目距北苕溪最近距离278m，位于饮用水源准保护区范围内（陆域：两岸纵深1000米）。根据《浙江省饮用水水源保护条例》第二十三条，在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（二）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；（三）运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；（四）其他法律、法规禁止污染水体的行为。本项目属于新建项目，不为水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目；项目无设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；项目不存在运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的情况；项目生活污水纳管排放，无其他法律法规禁止污染水体的行为。故本项目的建设符合《浙江省饮用水水源保护条例》的相关规定。 项目共计排放废水3570m3/a，CODCr0.179t/a，NH3-N0.0179t/a。 项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对余杭组团污水处理厂的生化系统及附近河道水质产生明显的不利影响。 此外根据余政办简复2016第202号文件，饮用水水源二级保护区和准保护区内，在可以截污纳管处理或者不设排污口的前提下，原则上同意对基本无污染和无环境安全隐患的项目实行限制审批，并要求项目业主单位配套设置应急事故池。 参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）附录A,舒古缓冲设施总有效容积按下式确定： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中： V总——事故缓冲设施总有效容积； V1——收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m3。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中介储罐计，事故缓冲设施按一个罐组或单套装置计，末端事故缓冲设施按一个罐组加一套装置计。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或吃力设施的物料量，m3； 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2条及第3.5.2条规定，项目厂区消防冷却用水量的车间容积为(V=133×97×16=206416m3，H=16m)得知，室内消防水用量为10L/s，考虑到项目厂内不涉及易燃易爆物质，且车间内水较多，因此消防时间按1h计，则消防用水量为36m3。 项目初期雨水进入雨水管网，故本项目经计算厂内应设置一个不小于36m3的事故应急池。 7.2.3地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于通用设备制造制造且编制报告表项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响的污染来源主要为化粪池、排水管道等，其对地下水产生影响的途径主要是渗透污染。项目运营过程中化粪池、排水管道、按照相关规范要求要求做好防漏、防渗措施，定期检查管道，禁止在管道上放置重物，可确保不对地下水环境造成污染。 另外，鉴于本项目不以地下水作为供水水源，项目周边也无对项目建设敏感的水源地，本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。 综上，项目的实施对区域地下水环境的影响较小。 7.2.4声环境影响分析 项目营运期的噪声主要来自设备运行产生的噪声，类比同类企业，所有生产设备正常运转时车间平均声压级以75dB(A)计。 1．预测模式 本项目营运期的噪声主要来自各类生产设备的运行噪声，环评采用整体声源模型进行噪声预测，视整个生产车间为一个整体声源，预先求得上述整体声源的声功率级，再计算上述整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的噪声衰减，最后求得上述整体声源对预测受声点的贡献值。预测模式如下： Lp=Lw-ΣAi 其中： Lp——受声点声级，dB； Lw——整体声源的声功率级，dB； ΣAi——声波在传播过程中各种因素引起的声能衰减之和 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi——生产设备正常运转时车间平均声压值（可根据同类型、同规模生产设备类比调查监测所得） S——生产车间总面积 本项目夜晚不营运。 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减和距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 ①距离衰减公式： 31 距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r ——整体声源的中心到受声点的距离 ②屏障衰减 屏障衰减主要考虑建筑物墙壁本身的屏蔽衰减，隔声量取值20dB(A)，声源与厂界之间每间隔一幢厂房增加隔声量5dB(A)； ③整体声源对各受声点的噪声贡献值计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 本项目主要噪声为3#厂房五金加工车间和1#厂房外罩生产车间生产设备运行噪声预测计算参数见表7-3、表7-4，噪声预测结果见表7-5、7-6。 表7-3生产厂房生产设备声源特性 位置; 噪声源; 平均噪声dB（A）; 整体声源面积m2; 整体声源声功率级dB（A）. 1#厂房外罩生产车间; 生产设备; 75; 3500; 113.5. 3#厂房五金加工车间; 生产设备; 75; 1900; 110.8. 表7-4整体声源中心到厂界预测点最近距离（水平距离） 预测点位; 整体声源中心点到预测点的最近距离. 1#厂房外罩生产车间; 东侧边界; 84m. 南侧边界; 126m. 西侧边界; 66m. 北侧边界; 115m. 3#厂房五金加工车间; 东侧边界; 130m. 南侧边界; 88m. 西侧边界; 23m. 北侧边界; 150m. 表7-5整体声源噪声影响预测结果 单位：dB（A） 声源参数 预测点位; 整体声源（生产车间）. 距离衰减; 建筑物隔声; 贡献值. 1#厂房外罩生产车间; 东侧边界; 46.5; 25; 42. 南侧边界; 50.0; 25; 38.5. 西侧边界; 44.4; 25; 44.1. 北侧边界; 49.2; 25; 39.3. 3#厂房五金加工车间; 东侧边界; 50.3; 30; 30.5. 南侧边界; 46.9; 20; 43.9. 西侧边界; 35.2; 20; 55.6. 北侧边界; 51.5; 20; 39.3. 表7-6 厂界噪声排放叠加值 单位：dB（A） 预测点位; 1#和3#厂房噪声叠加值; 标准值. 厂界; 东侧边界; 42.3; 昼间60. 南侧边界; 45. 西侧边界; 55.9. 北侧边界; 42.3. 由表7-6预测结果可知，本项目建成后投入营运后，生产设备运行噪声对东侧、南侧、西侧和北侧厂界昼间贡献值分别为42.3dB（A）、45dB（A）、55.9dB（A）和42.3dB（A），东、南、西和北厂界噪声排放均能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准，企业夜间不进行生产活动。 项目对敏感点噪声影响预测见表7-7。根据现场对敏感点的现场噪声监测可知，敏感点噪声本底值为54.3dB（A）。 表7-7 项目对敏感点噪声影响 单位：dB（A） 敏感点; 方位; 距离厂界; 本底值; 贡献值; 叠加值. 西北侧2户村民; 北侧; 32m; 54.3; 38.1; 54.4. 根据表7-7可知，本项目敏感点声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2012）的2类标准。 建设单位应当重视噪声污染的危害，加强企业内部管理，实施以下措施后可确保本项目厂界噪声达标排放： ①对设备加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象； ③对产噪设备安装橡胶减震垫或弹簧防震垫，预计可有效隔声5dB以上； ④正常生产时，关闭车间门窗 7.2.5固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作。 本项目固废主要为主要为金属边角料、收集的金属粉尘、废包装材料、废砂纸、生活垃圾、废机械润滑油、废皂化液。 金属边角料产生量43t/a，收集后出售给废品回收公司。 收集的金属粉尘0.0792t/a，收集后出售给废品回收公司。 包装废物产生量5t/a，收集后出售给废品回收公司。 废砂纸产生量1000张/a，收集后出售给废品回收公司。 废机械润滑油产生量3t/a，交由有资质的单位处理。 废皂化液产生量0.5t/a，交由有资质的单位处理。 职工生活垃圾产生量84t/a，经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本无影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-8。 表7-8 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 金属边角料; 机加工; 一般固废; --; 43; 收集后出售给废品回收公司; 符合. 2; 金属粉尘; 废气收集; 一般固废; --; 0.0792; 收集后出售给废品回收公司; 符合. 3; 废包装材料; 拆包过程; 一般固废; --; 5; 收集后出售给废品回收公司; 符合. 4; 废砂纸; 打磨; 一般固废; --; 1000张/a; 收集后出售给废品回收公司; 符合. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; --; 84; 交由环卫部门清运; 符合. 6; 废机械润滑油; 更换机械润滑油; 危险废物; HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08; 3; 交由有资质单位处理; 符合. 7; 废皂化液; 更换皂化液; 危险废物; HW09 油、水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09; 0.5; 交由有资质单位处理; 符合.

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨 | 打磨废气 | 在打磨工位上方安装废气收集装置，建议收集的废气经布袋除尘器处理后通过不低于15米的排气筒排放。 | 颗粒物排放浓度及排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 厕所污水经化粪池预处理后汇同其他生活废水一并达标后纳入市政污水管网 | 产生的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入市政污水管网 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 金属边角料 | 收集后出售给废品回收公司 | 资源化，无害化。 |
|  | 废气收集 | 金属粉尘 | 收集后出售给废品回收公司 |  |
|  | 拆包过程 | 废包装材料 | 收集后出售给废品回收公司 |  |
|  | 打磨 | 废砂纸 | 收集后出售给废品回收公司 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 更换机械润滑油 | 废机械润滑油 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 更换皂化液 | 废皂化液 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | ①对设备加设减振基础； ②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象； ③对产噪设备安装橡胶减震垫或弹簧防震垫，预计可有效隔声5dB以上； ④正常生产时，关闭车间门窗 |  |  | 厂区四周厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类昼间标准；对敏感点噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类昼、夜间标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资3778万元，其中环保投资7万元，约占总投资的0.2%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 化粪池日常维护; 1; 废水达标排放. 废气治理; 排气筒、废气处理设施; 2; 废气达标排放. 噪声治理; 减震基础; 2; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场、危废处理; 2; 固废妥善处置. 合 计; 7; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

# 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1项目基本情况 杭州永耀科技有限公司前身为杭州永耀模具科技有限公司，最早成立于1994年，杭州永耀模具科技有限公司于2010年经余杭区环保局审批（登记表批复[2010]3084号），在余杭区黄湖镇王位山村租用杭州富达冲压件厂厂房实施“年产10万套五金冲压件生产项目”。后于2011年9月，公司名称变更为 杭州永耀科技有限公司。杭州永耀科技有限公司于2012年余杭区环保局审批（登记表批复[2012]1373号），在余杭区黄湖镇王位山村实施“新增家用电器及配件、通讯机框、机架生产、加工项目”。企业为适应市场发展需求，购置黄湖镇清波村土地34477.7m2，实施“年产700万套电压力煲零部件项目”，并于2013年5月通过余杭区环保局审批（环评批复[2013]361号）。厂房建成后将企业整体搬迁至新厂区。 现企业“年产700万套电压力煲零部件项目”已投入生产，但由于企业现在实际情况与原有环评报批情况在设备、原辅料、布局上存在较大出入，故项目重新申报。本项目已于2017年4月24日通过余杭区经济和信息化局的“零土地”备案，备案号：余经信备[2017]201号。本项目实施后企业产品种类、生产规模均不发生变化。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为北苕溪（独松—庄村分洪闸），根据余杭区环境监测站提供的青山溪杭长高速黄湖出口断面2016年9月9日的现场监测数据，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知青山溪杭长高速黄湖出口断面的水质监测数据，各项指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其余指标均能达到标准。 (2)大气环境质量现状 根据杭州市余杭区环境监测站于2016年10月25日～2016年10月31对瓶窑气站大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目厂区四周厂界噪声及敏感点昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 项目金属颗粒物排放浓度及排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。对周围环境影响不大。只要加强车间内的收集处理措施，职工文明操作，合理作业，安全生产。对周围环境产生影响不大。 (2)水环境影响分析结论 本项目所在地污水已纳入市政污水管网后，生活污水中的厕所废水经化粪池处理后和其他生活污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理。 在此基础上，项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对余杭组团污水处理厂的生化系统及附近河道水质产生明显的不利影响。 （3）地下水环境影响分析结论 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响的污染来源主要为化粪池、排水管道等；其对地下水产生影响的途径主要是渗透污染。 项目运营过程中化粪池、排水管道按照相关规范要求要求做好防漏、防渗措施，定期检查管道，禁止在管道上放置重物，可确保不对地下水环境造成污染。另外，鉴于本项目不以地下水作为供水水源，项目周边也无对项目建设敏感的水源地，本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。综上，项目的实施对区域地下水环境的影响较小。 (4)噪声环境影响分析结论 本项目对车间合理布局，并对设备加设减振基础；加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。在落实环评提出的噪声防治措施后对厂区四周厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区昼间标准；对敏感点的噪声排放能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区昼间标准。 (5)固体废物影响分析结论 项目一般固废收集后出售给废品回收公司，生活垃圾由当地环卫部门统一清运，卫生填埋，危险废物收集后交由有资质单位处理。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 #### (1)建设项目符合环境功能区划的要求 本项目属于通用设备制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。本项目位于工业集聚点，噪声经处理措施降噪后达标排放，无恶臭、油烟产生。项目利用现有厂房生产，不涉及土建，对生态环境不会造成影响，且项目噪声有效控制，达标排放，无恶臭、油烟产生，故符合管控措施。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。本项目属于二类工业项目，不属于三类工业，生活污水纳管排放，废气、噪声经处理措施降噪措施后达标排放，不增加污染物排放总量，固体废物无害化处理，无恶臭产生。故项符合负面清单要求。 本项目符合负面清单要求且符合管控措施，故符合环境功能区划。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水。废气主要为打磨废气，噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为金属边角料、收集的金属粉尘、废包装材料、废砂纸、生活垃圾、废机械润滑油、废皂化液。 只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本环评建议CODCr的排放量为0.542t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.0542t/a(5mg/L)，核定总量CODCr为0.379t/a(35mg/L)，NH3-N为0.027t/a(2.5mg/L)。 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施），本项目不需区域替代削减。本项目新增污染物排放量均小于上述要求排放量，故无需总量交易。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为III类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目主要从事电压力煲零部件、五金冲压件、家用电器及配件和通讯机框、机架的生产。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，年产700万套电压力煲及零部件项目的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产700万套电压力煲及零部件项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区黄湖镇兴湖路10号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 年产电压力煲零部件700万套，五金冲压件10万套，家用电器及配件200万套，通讯机框、机架10万套 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 技改 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | C34 通用设备制造业 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 3778 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 7 |  |  | 所占比例(%) |  | 0.2 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州永耀科技有限公司 |  |  | 联系电话 | 13858165898 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区黄湖镇兴湖10号 |  |  | 邮政编码 | 311100 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 孙耀元 |  |  | 联系人 | 王厂长 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | III类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 |  |  | 0.72675 |  | —— | —— | 0.357 | 0 | 0.357 |  | 0 |  | 1.08375 |  |  | +0.357 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0.363 |  | 50（35） | 50（35） | 1.428 | 1.249（1.303） | 0.179（0.125） |  | 0 |  | 0.542（0.379） |  |  | +0.179 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.0363 |  | 5（2.5） | 5（2.5） | 0.09 | 0.0721（0.081） | 0.0179（0.009） |  | 0 |  | 0.0542（0.027） |  |  | +0.0179 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属粉尘 |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.0792 | 0.0208 |  |  |  | 0.0208 |  |  | +0.0208 |
|  | 焊接烟尘 |  |  | 0.007 |  |  |  | —— | —— | —— |  | 0.007 |  | 0 |  |  | -0.007 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0.00516 | 0.00516 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算