建设项目环境影响报告表

项目名称：          西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目

建设单位(盖章)：                杭州西溪汇金置业有限公司

编制日期：2017年6月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3环境质量状况	12

4评价适用标准	15

5建设项目工程分析	18

6项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7环境影响分析	26

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

9结论与建议	36

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：环境功能区划图

附图3：项目周围环境概况

附图4：项目平面布置图（含地下车库尾气排风井位置图）

附图5：给排水总平面布置图

附图6：地下室总平面布置图

附图7-9：预留油烟管道布置图

附件

附件1：杭州市西湖区外商投资项目备案通知书

附件2：法人身份证复印件

附件3：中华人民共和国建设用地规划许可证

附件4：不动产权证书

附件5：关于西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目方案设计批复

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州西溪汇金置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董**** |  |  | 联系人 | 杜**** |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市西湖区文二西路820号3幢4045室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 135******0 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 310000 |  |
| 建设地点 | 西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 杭州市西湖区发展改革和经济局 |  | 批准文号 | 西发改变备[2016]5号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | K7010 房地产开发经营 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 39703 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万美元) | 9980 |  | 其中：环保投资(万元) | 173 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.25％ |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产 日期 | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 杭州西溪汇金置业有限公司拟在西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角建设西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目。本项目总用地面积为39703m2，总建筑面积83330.8m2，包括地下室23789.8m2。整个项目由6栋办公楼及相应的3栋沿街配套商业组成。 商业用房内暂不设餐饮，但预留有油烟井（具体位置详见附图7-9），若日后需设置餐饮功能，需另行环评报批。商业用房内不设KTV、电影院等产生噪声、振动的娱乐项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年3月13日修正）的有关规定，以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》中房地产开发，建筑面积5万平方米及以上，应编制环境影响评价报告表，受杭州西溪汇金置业有限公司委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2评价依据 1.2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》修改，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）》（主席令第32号，2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013修正）》（主席令第5号，2013.6.29发布实施）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016年5月27日修订，2016年7月1日起施行）； （10）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令288号，2014.3.13施行）； （11）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环保厅，浙环发[2014]26号，2014年4月30日起施行）； （12）《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙江省环境保护厅办公室，浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （13）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙江省人民政府办公厅，浙政办发[2014]86号，2014年7月）； （14）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （15）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （16）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013.4.2）。 （17）杭州市人民政府令第190号《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》，2003.6； （18）浙江省环保厅《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发〔2009〕76号，2009.10； （19）杭州市人大《杭州市环境噪声管理条例》，公告第26号，2010.4； 1.2.2技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （7）《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，浙政函[2015]71号，2015.6.29； 1.2.3其他依据 （1）杭州市西湖区外商投资项目备案通知书，西发改变备[2016]5号，杭州市西湖区发展改革和经济局，2016.6.22； （2）中华人民共和国建设用地规划许可证，地字第330100201600104号，杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局），2016.6.28； （3）不动产权证书，浙（2016）杭州市不动产权第0050935号，杭州市国土资源局，2016.8.16； （4）关于西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目方案设计批复，杭规西湖审发[2017]6号，杭州市规划局，2017.5.15； （5）建设单位提供的其他工程技术资料； （6）环评单位与建设单位签订的环评合同。 1.3建设规模及功能布局 本项目拟建址位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角，总投资9980万美元，总用地面积为39703m2，总建筑面积83330.8m2，包括地下室23789.8m2。。整个项目由6栋办公楼及相应的沿街配套商业组成。其中1#办公楼1F为门厅、休息区、办公用房、商业用房，2～6F为办公用房；2#～6#办公楼（不含4#办公楼，共4栋办公楼）1F为门厅、休息区、办公用房，2～6F为办公用房；7#办公楼1F为门厅、休息区、办公用房，2～5F为办公用房；1#～3#配套商业用房内设商铺，商业用房内暂不设餐饮，但预留有油烟井（具体位置详见附图7-9），若日后需设置餐饮功能，需另行环评报批。商业用房内不设KTV、电影院等产生噪声、振动的娱乐项目。 具体技术经济指标见表1-1。 表1-1 项目技术经济指标一览表 项目; 指标; 单位; 备注. 规划总用地面积; 39703.0; m2. 总建筑面积; 83330.8; m2. 地上总建筑面积; 59541.0; m2; 计容积面积59541.0 m2. 其中; 办公建筑面积; 55083.2; m2. 其中; 1#楼（办公部分）; 16503.2; m2. 7#楼; 13392.0; m2. 2#、5#楼; 6713.1; m2; 6713.1m2为每栋建筑面积. 3#、6#楼; 5880.9; m2; 5880.9m2为每栋建筑面积. 配套商业建筑面积; 3782.2; m2. 其中; 1#楼（商业部分）; 581.4; m2. 1#商业; 281.8; m2. 2#商业; 2870.2; m2. 3#商业; 630.2; m2. 垃圾房建筑面积; 25.9; m2. 开闭所建筑面积; 68.3; m2. 地下室建筑面积; 23789.8; m2; 不计入容积率. 容积率; 1.50; 容积率不大于1.50. 绿地面积; 11915.0; m2. 绿地率; 30.0; %; 绿地率不小于30%. 建筑占地面积; 13616.9; m2. 建筑密度; 34.3; %; 建筑面积不大于35%. 机动车停车位; 595; 辆. 其中; 地面机动车停车位; 96; 辆. 地下机动车停车位; 499; 辆. 非机动车停车位; 1359; 辆. 1.4 总体布局 本项目总体布局兼顾了商务办公和配套商业的运作，做到既合又分，整体统一。1#~7#楼为办公楼（不含4#楼，共6栋办公楼），其主要功能包含办公空间、门厅大堂、屋顶绿化等，其中1#、7#楼为自持办公楼， 2#、3#、5#、6#楼为可售办公楼，办公空间可自由分割为不同面积的办公单元。园区出入口设置在地块西侧的龙章路上，并在龙章路沿线设置了配套商业。地块南侧设置了U字型办公楼，分区相对独立且具有连续完整的城市形象界面。地块其余部分以商务办公及相关配套为主，建筑采用组合式围合的空间布局，形成若干组团庭院。楼与楼之间相互联系，突出建筑的连续性和整体性，并且通过对建筑形体和角度的变化，使整个园区的建筑和空间丰富多样，富有趣味。组团庭院之间亦相互连通，形成园区的景观中轴。 具体功能布局详见表1-2。 表1-2 建设项目主要建筑内容 建筑内容; 主要使用功能. 地下室（1F）; 地下车库、进风机房、排风机房、虑毒室、消防水池、变配电房、水泵房. 1#办公楼; 1F东侧; 门厅、休息区、办公用房、物业用房. 1F西侧; 商业用房. 2-6F; 办公用房. 2#～6#办公楼 （不含4#办公楼，共4栋办公楼）; 1F; 门厅、休息区、办公用房. 2-6F; 办公用房. 7#楼; 1F; 门厅、休息区、办公用房. 2～5F; 办公用房. 1#～3#配套商业用房*; 1F; 商业用房. 2F; 商业用房. *注：商业用房内暂不设餐饮，但预留有油烟井，若日后需设置餐饮功能，需另行环评报批。商业用房内不设KTV、电影院等产生噪声、振动的娱乐项目。 本项目主要设备布置情况见表1-3 表1-3 主要设备布置情况一览表 功能; 设备名称; 设备布置位置. 消防; 室内消火栓水泵： 消防专用立式多级泵Q=20L 二台 一用一备 自动喷淋灭火消防：消防专用立式多级泵Q=30L 二台 一用一备; 地下室. 开闭所; 变压器容量5220KVA; 7#办公楼东北角. 变配电房; HT-SVS-12紧凑型真空环网柜22台 MNS2抽屉柜28台 全效电能质量柜8台 带IP30外壳干式变压器4台; 地下室. 通风 排烟; 排烟风机HTF-Ⅱ型10台 补风机GXF-Ⅱ型10台; 地下室. 空调; 7#办公楼多联空调，其它各栋均为分体式空调; 各建筑外立面. 本项目其他环保功能布置情况见表1-4。 表1-4 其他环保功能布置情况一览表 内容; 数量; 位置. 车库出入口; 2; 1#配套商业用房东侧设1个；7#办公楼北侧设1个；. 地下车库尾气排气井; 5; 2#办公楼西侧，3#办公楼西侧，5#办公楼西侧，6#办公楼西侧，7#楼中部各设1个，高约23m；. 化粪池; 9; 设于各栋楼下的. 垃圾收集点; /; 7#西北角. 1.5公用工程 （1）给水 水源取自城市自来水。从南侧北侧道路上的市政给水管网上各引入一条DN150给水管，设消防总水表，消防水表后成DN200环状管网布置。 各建筑物给水方式：水压0.3MPa，单体给水都由市政直供，水压超过0.2Mpa的楼层均通过支管减压阀减压后供水。 室内给水系统，水压0.3MPa，单体给水都由市政直供。 本工程室外消防用水量40L/S，火灾延续时间2h，一次灭火用水量288m3。室外消防用水由红线内室外给水环管供给，沿消防车道合理布置室外消火栓，消火栓间距不大于120m，距路边2m，最大保护半径不超过150m。整个系统为低压制，火灾时由城市消防车前来施救。 （2）排水 项目排水为雨污分流制，雨水就近排入城市雨水管网。本项目污水经室外污水管网汇集，就近排入市政为本地块预留的污水管道。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目拟建址位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角，项目所在地从整体来看地势较平坦，无较大高差，现地块上种满了农作物，无高大树木，地块内无拆迁户；且项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 杭州是浙江省省会，全省政治、经济、科教和文化中心，是全国重点风景旅游城市和历史文化名城，副省级城市。杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州市区中心地理坐标为北纬30°16'、东经120°12'。 本项目位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角，项目所在建筑周边环境概况如下： 东面：朝天莫港，隔朝天莫港为西溪花园翠竹苑，距离约为80m； 南面：文二西路，隔文二西路为西溪湿地，距离约为42m； 西面：龙章路，隔龙章路为杭州市育才教育集团文溪小学及西溪花园竞舟苑，最近距离约为30m； 北面：紧邻西湖区建管中心用地。 项目所在区域地理位置详见附图1，周围环境概况见附图3。 2.2自然环境简况 1、气候特征 杭州市属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。据近几年杭州气象台资料统计，其基本气象要素如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 1.91m/s 常年地面主导风向 SSW(12.33%) 2、地形、地质、地貌 杭州市地质结构，其大地构造处于扬准地槽区东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，下城区地势平展开阔，南部略高，北部低平，其主体为古海弯所发育的沉积平原，其表面疏松覆盖层下为埋藏深度不等的粉砂质古浅海沉积物质，属长江三角洲的延伸部分。 3、水文特征 杭州市市域内主要河流有钱塘江(境内长74km)、东苕溪(境内长96km)、京杭大运河(境内长：杭申甲线49.21km；杭申乙线39.78km)、萧绍运河和上塘河。运河水系是主要的运输通道，兼有排水、排涝、绿化生态和观赏功能。运河属太湖流域平原河网，支流众多，河叉密布，自南至北横贯杭城。杭州市区境内主要支流有中河、东河、古新河、西溪河、余杭塘河、西塘河、电厂河、鸭栏港、獐山港、东塘港、内排港、禾丰港、亭趾港等。与东苕溪、上塘河、西湖、钱塘河通过闸坝等有密切的水力联系，水文条件复杂，水流变化不定。通常，运河(杭州段)干流自南向北，支流自西向东流动。在枯水季节，农田大量抽水灌溉，当北部太湖水系水位相对较高时，水流方向会有改变，产生自北向南的水流，一般出现在7-12月之间。运河拱宸桥处多年平均水位3.09m，历年最高水位为5.27m(1963年9月17日)，历年最低水位1.94m(1978年9月8日)。 2.3杭州市主城区环境功能区规划 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“西湖人居环境保障区（0106-Ⅳ-0-5）”。 1、基本概况 功能区面积57.4平方公里。位于西湖区的北部及中部地区。主要包括西湖区除了三墩农产品安全保障区、三墩电子科技环境优化准入区、西溪国家湿地公园、西湖国家级风景名胜区、西山国家森林公园、午潮山国家森林公园、西湖-龙坞-灵山景区生态功能保障区、钱塘江两岸绿廊保护区、双浦农产品安全保障区、之江电子科技环境优化准入区、之江人居环境保障区以外的区域。 2、主导功能及目标 主导环境功能：以居住、商贸、文教、旅游度假等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 3、管控措施 （1）禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 （2）禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 （3）禁止畜禽养殖。 （4）污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 （5）合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 （6）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 （7）推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 4、负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角，项目属于房地产开发经营，不属于负面清单里的建设内容，且符合管控措施中的项目要求；项目建设过程中严格按照相关规范要求进行建设，采取相应的环保措施后，废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，故符合杭州市环境功能区规划要求。 2.4 杭州市七格污水处理厂 本项目生活污水经市污水管网收集后由杭州市七格污水处理厂进行处理。 杭州市七格污水处理厂位于杭州市江干区，钱塘江下游段，智头角附近七格村，东侧为杭州经济技术开发区，南侧紧靠钱塘江江堤，西侧为四格排灌站和聚首河，北侧是杭州市区至杭州经济技术开发区的艮山东路。七格污水处理厂始建于1999年，目前一二三期总建设规模达120万m3/d，收集杭州市主城区第一、第二、第三、第四、第五、第六污水干管系统及下沙城污水主干管系统范围内的污水，其中七格污水处理厂一期工程规模为40万m3/d（包括余杭10万m3/d）；二期工程位于一期工程的东侧，规模为20万m3/d，一二期工程由天津创业环保公司负责运营；三期工程位于一、二期工程的东侧，规模为60万m3/d，由杭州市排水公司负责运营。七格污水处理厂一二三期工程工艺均为A2/O。2014年，一期工程的平均处理水量为38.46万m3/d，二期工程的平均处理水量为17.79万m3/d，三期工程的平均处理水量为57.92万m3/d。 根据《钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》、《杭州市“十二五”主要污染物总量减排规划》，进一步减少污染，改善水体环境，2015年起城镇污水处理厂排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提升至一级A标准。 2.5西溪湿地周边地区景观控制规划及建筑高度规划 1、景观控制规划 根据周边地区与湿地公园距离的由近及远，植被、建筑、山体等各种景观要素的分布特点及湿地公园内各主要景点的视觉景观要求，西溪国家湿地公园周边地区景观（建筑高度）控制区划分为一级景观控制区、二级景观控制区及特级景观控制区。 一级景观控制区：严格控制新建建筑高度，所有新建建筑不宜露出绿化林冠线；二级景观控制区：新建高层建筑可露出绿化林冠线，但露出高度及范围应严格控制，允许在文二路世纪新城、古墩路与育英路、莫干山路与申花路交界处附近组成高层建筑节点，形成高低错落、层次丰富的城市空间景观；特级景观控制带：严格保护其地形地貌及自然植被，不得作为城市建设用地，不得在该范围内新建任何建筑，现有建筑应逐步拆除。 2、建筑控制高度规划 （1）一级景观控制区 东部：在天目山路北侧，按与湿地距离由近及远，东部紫金港路东~紫荆花路西为40m、紫荆花路东~古墩路西为50m 两个建筑高度控制区；在天目山路南侧，东部紫金港路东~紫荆花路西为30m、紫荆花路东至古墩路西为40m、古墩路以东至古荡公交站为50m三个建筑高度控制区。 南部：天目山路以南至西溪路以北为18m、西溪路以南至老和山山脚下为40m、绕城公路以西至小和山为50m 三个建筑高度控制区。 北部：文二西路以北至蒋村二号路以南为28m、蒋村二号路以北至文一西路以南为36m、文一西路以北至蒋村一号路以南为40m、蒋村一号路以北至余杭塘路以南为50m四个建筑高度控制区。 （2）二级景观控制区 为建筑天际轮廓线控制区，新建高层建筑可露出绿化林冠线；建筑高度超过60m，应做景观视线分析，出露建筑应与林冠线结合，形成良好的天际轮廓线。 本项目拟建地位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角。根据《西溪湿地周边地区景观控制规划及建筑高度规划》，本项目拟建地处于西溪湿地外围保护地带以外的一级景观控制区，该规划要求建筑限高为40m。本项目建设内容为6栋办公楼（5-6F）及3栋配套商业用房（2F），根据方案设计，建筑的最高高度控制在24m以内，因此本项目符合《西溪湿地周边地区景观控制规划及建筑高度规划》要求。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次评价收集浙江省环境保护厅官方网站提供的2016年7月25日~7月31日在西湖区西溪常规监测资料进行评价，监测项目为NO2、SO2、PM2.5、PM10。 （1）监测结果统计详见表3-1。 表3-1 西溪环境空气监测数据 采样时间; 污染物浓度mg/m3. NO2; SO2; PM10; PM2.5. 7月25日; 0.032; 0.008; 0.085; 0.057. 7月26日; 0.043; 0.009; 0.076; 0.049. 7月27日; 0.03; 0.007; 0.066; 0.040. 7月28日; 0.028; 0.001; 0.079; 0.051. 7月29日; 0.028; 0.008; 0.076; 0.051. 7月30日; 0.034; 0.009; 0.081; 0.054. 7月31日; 0.016; 0.009; 0.043; 0.025. 标准值; 0.08; 0.15; 0.15; 0.075. （2）评价方法 本评价采用单项指数法对评价区域内的环境空气质量现状进行评价，评价标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。单项质量指数法是判别评价因子是否超标的一种计算方法，评价指数Ii的定义如下： Ii = ci/c0i 式中：Ii——某种污染因子的单项质量指数，Ii≥1为超标，否则为未超标； ci——某种污染因子不同取样时间的实测浓度，mg/m3； c0i——某种污染因子对应的环境空气质量标准，mg/m3。 ⑶ 评价结果 监测时日均浓度值计算其单项污染指数，计算结果详见表3-2。 表3-2 污染物最大单项污染指数 监测因子; NO2; SO2; PM10; PM2.5. 最大单项污染指数; 0.538; 0.06; 0.567; 0.76. 由表3-2可知，监测时间内该地区NO2、SO2、PM10、PM2.5的最大单项污染指数均小于1，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。故从总体来看，项目拟建地环境空气质量较好。 3.1.2水环境 本项目所在地地表水体为朝天莫港，属于Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准。为了了解项目周边地表水环境质量现状本环评单位收集了杭州市“河长制”办公室发布的2017年3月份杭州河道水质朝天莫港（文二西路朝天莫港桥断面）的监测信息。 表3-3 朝天莫港（文二西路朝天莫港桥断面）地表水检测数据 单位：mg/L，除pH外 监测断面; 月份; DO; CODMn; NH3-N; TP. 朝天莫港（文二西路朝天莫港桥）; 3月份; 9.210; 2.480; 0.173; 0.04. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-3可以看出，朝天莫港（文二西路朝天莫港桥断面）各因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。 3.1.3声环境 项目所在地属1类功能区，项目南侧靠近交通干线文二西路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，其余各侧执行1类区标准。为了解项目选址地声环境质量现状，于2017年5月5日对项目选址地声环境质量现状进行了监测（使用AWA5610B型积分声级计测定等效连续A声级，项目夜间不营业，故仅对昼间噪声进行监测），各侧声环境监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 测点位置; 昼间; 声源类型; 备注. 1#; 东厂界; 52.6; 社会生活; 南侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准（昼间70dB（A）），其余各侧执行1类区标准（昼间55dB（A））. 2#; 南厂界; 64.3; 交通噪声. 3#; 西厂界; 53.3; 社会生活. 4#; 北厂界; 51.1; 社会生活. 从监测结果可知，项目南侧声环境现状监测值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求，其余各侧可以满足1类区标准要求，项目夜间不营业。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，项目周边主要保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 地表水; 朝天莫港; 东; 20m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 环境空气; 西溪花园翠竹苑; 东; 80m; 约19幢居民楼; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 西溪湿地; 南; 42m; 湿地公园. 文溪小学; 西; 30m; 约5幢教学楼. 西溪花园竞舟苑; 西; 30m; 约42幢居民楼. 以排放口为中心，半径2.5km圆形区域. 声环境; 西溪花园翠竹苑; 东; 80m; 约19幢居民楼; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 西溪湿地; 南; 42m; 湿地公园. 文溪小学; 西; 30m; 约5幢教学楼. 西溪花园竞舟苑; 西; 30m; 约42幢居民楼. 边界外200m.

## 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、水环境 本项目附近的地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准，具体指标见表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH除外） 项目; DO; CODMn; NH3-N; TP. Ⅲ类标准值; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 2、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划为二类功能区，常规因子环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体标准值见表4-2。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0. 非甲烷总烃*; 1小时平均; 2.0. *注：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中限值要求。 3、声环境 本项目所在地属于1类声环境功能区，项目南侧靠近交通干线文二西路一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准，其余各侧执行1类区标准。具体标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目所在地具备纳管条件，项目建成后，生活污水中的厕所污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，纳入市政污水管网，具体标准值见表4-4。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N*; 动植物油. 三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45*; 100. *注：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准。 纳管后的污水最终进入杭州市七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，具体标准值见4-5。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N*; 动植物油. 一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）*; 1. *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 地下车库汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. SO2; 550; 23; 7.51; 周界外浓度最高点; 0.4. NOx; 240; 23; 2.23; 0.12. 颗粒物; 120; 23; 11.03; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 23; 27.8; 4.0. 3、噪声 项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1、4类区标准，具体见表4-7。 表4-7 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：dB(A) 时段 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4; 70; 55. 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-8。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》，“十二五”期间污染物总量控制因子，在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 本项目纳入总量控制指标的因子为CODCr、NH3-N。各种污染物排入环境量为CODCr6.78t/a，NH3-N0.68t/a。由于本项目无生产废水产生，且生活污水纳管后进入污水处理厂进行处理，其总量由污水处理厂内部调剂解决，按《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）（浙环发[2012]10号）》，本项目污染物排放总量不需区域削减。 |

## 5建设项目工程分析

5.1工程简介 杭州西溪汇金置业有限公司拟在西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角建设西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目。本项目总用地面积为39703m2，总建筑面积83330.8m2，包括地下室23789.8m2。整个项目由6栋办公楼及相应的沿街配套商业组成。 餐饮：商业用房内暂不设餐饮，但预留有油烟井（具体位置详见附图7-9），若日后需设置餐饮功能，需另行环评报批。 地下车库尾气：经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放。共设5个地下车库尾气排气井，分别位于2#办公楼西侧，3#办公楼西侧，5#办公楼西侧，6#办公楼西侧，7#楼中部各设1个，高约23m； 其他：商业用房内不设KTV、电影院等产生噪声、振动的娱乐项目。 5.2施工期工程分析 5.2.1工艺流程简述（图示） 5.2.2主要污染工序 （1）废水主要来自于施工人员产生的生活污水，以及地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等建筑施工废水。 （2）项目建设过程中每个工序都将产生噪声和废气，直到工程全部竣工。 （3）固体废弃物主要产生于基础打桩、基础承台和附属结构阶段。 5.2.3污染源强分析 1、废水 施工期产生的废水主要为建筑施工人员的生活污水与施工废水。 施工期不同阶段施工人数不等，产生的生活污水也不等。预计项目高峰期施工人员约100人，生活用水量按100升/人日，排水率以85%计，则施工人员生活污水排放量为8.5吨/日，主要污染因子CODcr约为350 mg/L，氨氮约为35mg/L，SS约为400 mg/L。 项目施工废水主要是设备清洗和场地冲洗废水，此类废水中SS浓度较高，一般可达1000mg/L。随工程进度不同产生量不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量较难计算。 2、废气 建设期废气主要为施工过程产生的含尘废气，属于均为无组织排放。 含尘废气主要包括水泥、砂石等各种建筑材料在运输、堆存和使用过程中产生的扬尘以及运输车辆行驶产生的道路扬尘等，在天气干燥及风速较大时影响更为明显，使区域大气中TSP浓度增大。扬尘的产生量直接与建设期的管理措施有关，较难定量估算。 3、噪声 噪声污染是施工期间最主要的污染因子，施工期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声等。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。 在项目不同的施工阶段所使用的施工机械设备也不同，因而产生不同的施工阶段噪声。施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。 各类施工机械多为高噪声设备，不同的施工设备产生的噪声声压级见表5-1。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8分贝，一般不超过10分贝。项目打桩拟采用预应力薄壁管桩，声源噪声可控制在85分贝以下。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声压级 施工阶段; 施工机械; 平均声压级(dB); 测量距离(m). 打桩; 打桩机; 85; 10. 土 方; 挖掘机; 84; 10. 推土机; 81; 10. 装载机; 71; 10. 结 构; 电锯; 88; 10. 装 修; 升降机; 72; 15. 木工刨; 92; 1. 4、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为施工建设过程中建筑废土、建筑垃圾、建筑装饰废料以及施工人员的生活垃圾等。项目挖、填土石方量基本平衡。 本项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按总建筑面积59541.0m2（地上房屋建筑面积）计算，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约774t。 施工人员按每日最多100人计算，产生的生活垃圾以1.0千克/人·日计，则每日最多产生生活垃圾0.1吨。 5.3营运期污染源强分析 废水：生活污水； 废气：汽车尾气； 噪声：水泵、变配电、送排风机、地下汽车库出入口等噪声； 固废物：生活垃圾。 5.2.1废水 项目营运期用水包括办公人员生活用水、商业用水、绿化用水等。根据方案设计，本项目6栋办公楼约能同时容纳7200人办公。本评价结合项目实施单位提供的资料以及类似办公楼员工实际用水情况，对建筑内的用水量进行如下核算，具体见表5-2。 表5-2 项目用水、排水情况一览表 项目; 规模; 用水定额; 用水量 t/d; 计算天数; 排放系数; 排放量. t/d; 万t/a. 办公生活用水; 7200人; 50L/人·d; 360; 360; 0.90; 324; 11.66. 商业用水; 3800m2; 5L/m2·d; 19; 360; 0.9; 17.1; 0.61. 绿化用水; 11915m2; 2L/m2; 24; 250; /; /; /. 未预见水量; 用水量的10%; 40.3; /; 0.90; 36.3; 1.3. 合计; /; /; 443.3; /; /; 377.4; 13.57. 污水水质类比同类办公楼生活污水水质即CODCr350mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 35mg/L，动植物油40mg/L。故项目建成投入使用后产生的生活污水中各污染物产生量分别为：CODCr47.49t/a，SS 27.14t/a，NH3-N 4.75t/a，动植物油5.42t/a。 本项目厕所污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准后纳入龙章路市政污水管网。最终进去杭州市七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。经污水处理厂处理后的废水环境排放量为377.4t/d，13.57万t/a，各种污染物环境排放量为CODCr6.78t/a（50mg/L），SS 1.35t/a（10mg/L），NH3-N0.68t/a（5mg/L），动植物油0.14t/a（1mg/L）。 5.2.2废气 本项目废气主要为汽车尾气。 汽车尾气主要是汽车运转时产生CO、HC、NOX（以NO2计）等，其排放量与车型、车况和车流量有关，停车场的汽车尾气排放量还与汽车的怠速运行时间有关。 根据设计，项目共设机动车停车位595个，其中地面停车位96个，地下停车位499个。 根据杭州市汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车尾气中主要污染物浓度见表5-3。 表5-3 汽车尾气中各污染物浓度 车况; NO2（ppm）; CO（％）; HC（ppm）. 空挡; 10～50; 4.9; 300～1000. 怠速; 200(按照NOx的1/3计算); 4.5; 1200. 定速; 1000; 1.7; 400. 由表5-3可知，汽车怠速时，汽车尾气中CO、HC浓度较高；随着车速的增加，CO、HC浓度下降，而NOx排放浓度增大。一般小区进出车基本为小型车，如轿车、微型面包车、家用吉普车等，进出车库时一般通行速度较慢，可以视作怠速，即汽车尾气污染物源强计算取NOx 600ppm，CO 4.5％，HC 1200 ppm。 废气排放量按下式计算： D=QTk+1A1.29 式中：D为废气排放量，m3/h； Q为汽车车流量，v/h； T为车辆在车库的运行时间，min； k为空燃比； A为燃油耗量，kg/min； 污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中：G为污染物排放量，kg/h； C为污染物的排放浓度，容积比，ppm； f为容积与质量换算系数。 计算参数的确定： ①停车库车流量的估算 项目以办公为主，高峰期进出车库的车辆约持续2小时左右，分别为上班时段1小时和下班时段1小时。根据类比调查，高峰期进出车库的车辆约为车库容量的1.5倍，约持续2小时左右，其它时间的不可预计车流量以高峰期单位时间车辆的50%计，具体车流量分布见表5-4。 表5-4 车流量表 停车位位置; 停车位数（个）; 高峰期车流量 （辆/h*）; 其它时间车流量（辆/h）; 总车流量 （辆/天）. 地下停车位; 595; 446; 446; 1338. 地面停车位; 96; 72; 72; 216. 合计; 499; 374; 374; 1122. 注：*为高峰期数值，下同。 ②其他参数的确定 A、运行时间T，包括停车（或启动）时延误时间和行车时间（距离/速度）。地下车库车辆启动（或停车）时延误时间一般60s左右；汽车行驶速度以最小值5km/h (1.39m/s)计。从地下车库平面布置分析，地下车库内平均每辆车的行驶距离约90m，则每辆车在地下车库内的平均行车时间为60s+90/1.39=124s(2min)。 B、汽车耗油量：汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计数据和同类停车库情况调查，车辆进出站的平均耗油量0.04kg/min； C、空燃比：经调查，当车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12； D、本评价中汽车废气中污染物浓度取：NOx 600ppm，CO 4.5％，HC 1200 ppm。 E、容积质量换算系数F，一般汽车以汽油作动力燃料，则在标准状态下，CO为1.25kg/m3，HC为3.21kg/m3，NOX（以NO2计）为2.05kg/m3。 ③汽车尾气污染物排放源强计算结果： 按上述有关参数和计算公式，求得地下停车库汽车废气排放情况。地下车库设有独立的机械通风设施，采用双速排风机，坡道自然进风，废气由竖井引至屋顶排放。即使如此，仍会有部分汽车尾气通过车辆出入口以无组织方式排出，本评价按10%计算。具体结果见下表5-5。 表5-5 汽车尾气排放情况汇总表 停车场; 汽车尾气排放量. 污染物; kg/h*; kg/d; t/a. 地下停车位; CO; 12.15; 36.40; 13.29. NOx; 0.26; 0.79; 0.28. HC; 0.84; 2.50; 0.91. 地面 停车位; CO; 2.22; 6.67; 2.44. NOx; 0.06; 0.16; 0.06. HC; 0.16; 0.44; 0.16. 合计; CO; 14.37; 43.07; 15.73. NOx; 0.32; 0.95; 0.34. HC; 1.00; 2.93; 1.06. 注：kg/h*为高峰期污染物小时排放速率，下同。 ④停车库废气排放浓度计算 按停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算各停车库的污染物排放浓度，计算方法如下： C=Gq×106 n=qV 其中： C为污染排放浓度，mg/m3 G为污染物排放速率，kg/h q为风机的总排放量，m3/h V为车库容积，m3 n为换气次数，次/小时 按此方法计算地下停车库污染物排放浓度，换气次数为6次/小时，地下车库总面积约为23341.8m2，地下室层高约为3.6m，则地下车库总容积约为84030.48m3，空间容积按照0.9计（扣除设备用房所占空间），地下车库实际有效空间约为75627.43m3，则地下停车库每小时换风量为75627.43×6＝453764.6m3/h。结果见表5-6。 表5-6 地下停车库汽车尾气排放达标分析 位置; 风量(m3/h); 排气竖井 高度（m）; 污染物; 产生速率(kg/h*); 产生浓度 (mg/m3); 执行标准. 地下车库; 453764.6; 23; CO; 12.15; 26.78; NOx：240mg/m3 2.23kg/h HC：120mg/m3 27.8kg/h. NOx; 0.26; 0.57. HC; 0.84; 1.85. 由表5-6可知，各工况条件污染物NOx和HC的排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准（CO暂无排放标准）。通过专用竖井至屋顶达标排放。尾气排气井分别位于2#办公楼西侧，3#办公楼西侧，5#办公楼西侧，6#办公楼西侧，7#楼中部各设1个，高约23m；排放口位于建筑屋顶（具体位置详见附图4-尾气井位置图）。 约占地下车库汽车尾气排放量10%的废气以无组织的形式排放，此外地面停车场的汽车尾气亦以无组织排放为主。该股废气量较小且具有分散性以及自然通风稀释效果较好等特性，因此对周围大气环境影响较小。 5.2.3噪声 项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、送排风机等噪声，详见表5-7。 表5-7 主要噪声源噪声级 序号; 名称; 噪声值（dB）; 备注. 1; 地下车库出入口; 65～70; 1#配套商业用房东侧设1个；7#办公楼北侧设1个；. 2; 各类消防水泵; 65～70; 地下室. 3; 地下车库风机; 75～80; 地下室. 4; 开闭所; 70~75; 7#办公楼东北角. 5.2.4固体废物 本项目建成投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。各类固体废弃物产生量见表5-8。 表5-8 固体废弃物产生量 序号; 固废来源; 固废名称; 规模; 产生系数; 产生量（kg/d）; 产生量（t/a）. 1; 办公人员; 生活垃圾; 7200人; 0.5kg/d·人; 3600; 1296. 2; 商业; 生活垃圾; 3800m2; 0.01kg/m2d; 38; 13.68. 3; 总计; /; /; /; /; 1309.68.

## 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 13.57万m3/a |  | 13.57万m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，47.49t/a |  | 50mg/L，6.78t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，27.14t/a |  | 10mg/L，1.35t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，4.75t/a |  | 5mg/L，0.68t/a |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L，5.42t/a |  | 1mg/L，0.14t/a |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 | CO |  | 15.73t/a | 15.73t/a |
|  |  | NOx |  | 0.34t/a | 0.34t/a |
|  |  | HC |  | 1.06t/a | 1.06t/a |
| 固体 废物 | 办公人员 | 生活垃圾 | 1309.68/a |  | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、送排风机等噪声，各主要噪声源声级值范围在65～80dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将产生不可逆转的影响和变化。只要在建设过程中，严格按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系，采取适当的绿化作为生态补偿，则对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 7.1.1施工期废水影响分析 项目施工期内产生的废水若不进行处理直接排放将会对周围的水体产生影响，如果对施工废水不收集、不处理任其在地表漫流会对周边的环境及周围交通干线的通行产生影响；未进行妥善处理的施工人员生活污水会滋生蚊蝇，产生恶臭，影响周围人群。因此本环评要求建设单位妥善处理好废水，建造化粪池和修造简易沉淀池，施工废水经沉淀后排入附近市政管道，生活污水经化粪池预处理后排入附近市政污水管道。同时要求建设单位加强管理，提高环保意识，严禁将废水排入附近河道，及时清理工地内的施工废水。 7.1.2施工期废气影响分析 1、扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌过程，建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-1996）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施。定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占总扬尘量的60%，但这与道路状况有很大关系。扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 2、运输车辆尾气 运输车辆出入产生的尾气，对环境空气有一定的影响，但一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响较小。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。 7.1.3施工期噪声影响分析 施工期产生噪声主要在土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段，其中产噪最厉害的阶段出现在土石方阶段和基础施工阶段，主要表现项目工程土石方运输车辆的进出噪声对于沿线居民的影响、基础阶段打桩作业对居民的影响。 限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。具体预测值见表7-2。 表7-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值（单位：dB(A)） 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 400. 噪声预测值; 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6; 63.3; 60.5. 西溪花园竞舟苑离项目较近，从表7-2可知，施工噪声不可避免对该居民点产生影响，建议施工单位采取如下噪声污染防治措施： 1）合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。 2）合理布局施工场地 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。 尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。 3）降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。 固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。 暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 4）降低人为噪声 按规范操作机械设备。 在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 5）建立临时声障 对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。 对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系，在作业前予以通知，求得大家的理解。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。 总体而言，本项目施工期较短，施工噪声对周围环境影响较小，施工结束后施工噪声随之消失。 7.1.4施工期固体废弃物影响分析 施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，可能对项目周边环境造成不良影响，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废气油漆和涂料等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。 施工期固体废物的另一环境影响也是伴随着水土流失的发生而发生的。如果施工期生活垃圾和建筑垃圾处理不当，暴雨过后形成地表径流的同时，必然携带大量垃圾，这些携带物随雨水汇集到周边地区，对周边水环境造成不同程度的污染。 7.1.5施工期生态环境影响分析 本项目建设场地位于杭州市西湖区，距离西溪湿地较近，施工期间要加强水土保持。本项目地现为空地，由于将涉及土建施工，会不同程度地损坏原有的生态系统和水土环境，造成水土流失。造成的危害主要为破坏原有水土保持设施，从而使水土流失强度增加。因此施工单位应对施工物质堆放等采取临时的防护措施，合理安排施工时段，避免在台风、大雨等天气施工，尽可能减少水土流失。 从整体绿化效果和经济投入综合分析，加强远期绿化容量的提高，营造出更好的绿化氛围。施工结束后项目建设地实施丰富的绿化景观，还将有利于区域的生态环境保护。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 项目营运期间主要废水为生活污水，由上述的工程分析可知，项目废水产生量为377.4t/d，13.57万t/a。其中各种污染物产生量分别为CODCr47.49t/a，SS 27.14t/a，NH3-N 4.75t/a，动植物油5.42t/a。 项目厕所污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准后纳入龙章路市政污水管网。最终进去杭州市七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。经污水处理厂处理后的废水环境排放量为377.4t/d，13.57万t/a，各种污染物环境排放量为CODCr6.78t/a（50mg/L），SS 1.35t/a（10mg/L），NH3-N0.68t/a（5mg/L），动植物油0.14t/a（1mg/L）。 纳管可行性分析：本项目废水排放量为13.57万t/a，即377.4t/d，杭州市七格污水处理厂四期工程建成投运后，加上已投产的一、二、三期工程（前三期处理能力共120万t/d），总处理规模达到每日150万吨处理能力，完全可以处理杭州主城区全部污水。本项目位于杭州市西湖区蒋村，目前该区域已纳入杭州市七格污水处理厂的服务范围，市政污水管网可覆盖项目所在区域，因此项目污水具备纳管条件，项目污水经龙章路市政污水管网送至杭州市七格污水处理厂处理后达标排放。 在此基础上，本项目废水对周边水环境无影响。 7.2.1大气环境影响分析 本项目建成后大气污染物主要来自汽车尾气。 有组织排放情况分析 由工程分析可知，本项目地下车库污染物排放情况见表7-3。 表7-3 地下停车库汽车尾气排放达标分析 位置; 风量(m3/h); 排气竖井 高度（m）; 污染物; 产生速率(kg/h*); 产生浓度 (mg/m3); 执行标准. 地下车库; 453764.6; 23; CO; 12.15; 26.78; NOx：240mg/m3 2.23kg/h HC：120mg/m3 27.8kg/h. NOx; 0.26; 0.57. HC; 0.84; 1.85. 由表7-3可知，本项目地下车库尾气NOx及HC污染物排放速率、排放浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准（CO暂无排放标准），通过专用竖井至屋顶达标排放。尾气排气井分别位于2#办公楼西侧，3#办公楼西侧，5#办公楼西侧，6#办公楼西侧，7#楼中部各设1个，高约23m；排放口位于建筑屋顶；（具体位置详见附图4-尾气井位置图）。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用估算模式计算结果，拟建项目最大占标率小于10%，因此拟建项目只需采用估算模式的计算结果作为预测和分析的依据。根据估算模式计算结果，分析评价最大地面浓度点的占标率和达标情况。各种参数调查清单见表7-4。 表7-4 点源参数调查清单 点源编号; 点源名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 符号; Code; Name; Px; Py; H; D; V; T; Hr; Cond; Qco; QNOx; QHC. 单位; /; /; m; m; m; m; m3/s; K; h; /; g/s; g/s; g/s. 数据; 1; 排气筒1; 0; 0; 23; 1.0; 126; 298; 2880; 正常; 3.37; 0.072; 0.23. 根据估算模式计算结果，分析评价距源中心各距离的污染物预测浓度。估算模式计算结果见下表7-5。 表7-5 估算模式计算结果表（点源） 距源中心距离（m）; 点源浓度贡献值（mg/m3）. CO; NOx; HC. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 100; 7.72E-03; 7.72E-02; 1.65E-04; 8.25E-02; 5.27E-04; 2.64E-02. 200; 2.08E-02; 2.08E-01; 4.45E-04; 2.22E-01; 1.42E-03; 7.10E-02. 300; 1.96E-02; 1.96E-01; 4.18E-04; 2.09E-01; 1.34E-03; 6.68E-02. 400; 1.75E-02; 1.75E-01; 3.74E-04; 1.87E-01; 1.19E-03; 5.97E-02. 500; 1.88E-02; 1.88E-01; 4.01E-04; 2.00E-01; 1.28E-03; 6.40E-02. 600; 2.59E-02; 2.59E-01; 5.53E-04; 2.77E-01; 1.77E-03; 8.83E-02. 700; 3.20E-02; 3.20E-01; 6.83E-04; 3.41E-01; 2.18E-03; 1.09E-01. 800; 3.63E-02; 3.63E-01; 7.76E-04; 3.88E-01; 2.48E-03; 1.24E-01. 900; 3.91E-02; 3.91E-01; 8.36E-04; 4.18E-01; 2.67E-03; 1.33E-01. 1000; 4.07E-02; 4.07E-01; 8.69E-04; 4.35E-01; 2.78E-03; 1.39E-01. 30m文溪小学、西溪花园竞舟苑; 5.54E-05; 5.54E-04; 1.18E-06; 5.91E-04; 3.78E-06; 1.89E-04. 42m西溪湿地; 6.12E-05; 6.12E-04; 1.31E-06; 6.54E-04; 4.18E-06; 2.09E-04. 80m西溪花园翠竹苑; 2.91E-03; 2.91E-02; 6.22E-05; 3.11E-02; 1.99E-04; 9.93E-03. 最大浓度（mg/m3）; 4.14E-02; 4.14E-01; 8.85E-04; 4.43E-01; 2.83E-03; 1.41E-01. 最大浓度对应的距离（m）; 1151; 1151; 1151. 最大占标率（%）; 4.14E-01; 4.43E-01; 1.41E-01. 由上表7-5可知，该项目有组织排放的汽车尾气最大浓度贡献值均低于所在地区的环境浓度标准限制，对敏感点的浓度贡献值也远小于相应的标准值，因此该项目有组织排放的汽车尾气对周围环境及敏感点不会造成不利影响，不会造成所在区域空气环境质量的改变。 无组织排放情况分析 约占地下车库汽车尾气排放量10%的废气以无组织的形式排放，此外地面停车场的汽车尾气亦以无组织排放为主。该股废气量较小且具有分散性以及自然通风稀释效果较好等特性，因此对周围大气环境影响较小。 7.2.3声环境影响分析 由工程分析可知，项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、送排风机等噪声，各主要噪声源声级值范围在65～80dB(A)之间，具体见表7-6。 表7-6 项目主要噪声源概况 序号; 名称; 噪声值（dB）; 备注. 1; 地下车库出入口; 65～70; 1#配套商业用房东侧设1个；7#办公楼北侧设1个；. 2; 各类水泵; 65～70; 地下室. 3; 地下车库风机; 75～80; 地下室. 4; 开闭所; 70～75; 7#办公楼东北角. - 1、地下车库出入口的汽车噪声 本项目设有2个地下车库出入口，其位置见下表7-7。 表7-7 地下车库出入口与周边住宅位置关系表 出入口编号; 具体布置位置. 1号出入口; 1#配套商业用房东侧. 2号出入口; 7#办公楼北侧. 地下车库出入口噪声值采用类比方法，类比本环评单位绍兴市书香锦苑住宅小区地下车库的监测情况（该地下车库设车位370个，无防噪措施，监测时段为7:15~7:30，车流量为206辆/h），地下车库出入口噪声值如下。 表7-8 地下车库出入口噪声类比监测结果 距离（m）; 1; 5; 10; 15; 20; 25; 30. 贡献值; 62.2; 58.2; 55.8; 54.7; 53.5; 51.8; 50.2. 从上表可以看出，汽车进出地下汽车库的噪声在距离1m处的噪声为62.2dB，5m处的噪声为58.2dB。本项目汽车出入口到办公楼的距离均小于5m，汽车出入噪声贡献值大于58.2dB，不能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准。但由于1#配套商业用房内均设置商业；7#办公楼1F为门厅、休息区、办公用房，2F以上为办公用房，且由于地下车库均为办公人员使用，故上下班高峰时段汽车出入口对办公用房的影响较小。为了进一步减少汽车出入口对办公用房的影响，本环评提出以下噪声治理措施： （1）斜坡两侧做吸声处理，减少声波反射和绕射； （2）入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化； （3）对于地面停车泊位周围进行绿化，以达到防尾气和降噪声的效果。 由于项目地下车库主要为办公楼的配套服务设施，车流高峰时段一般在上、下班高峰时段，即为白天时段，而在办公区内车流量很小，其车辆噪声较低，因此，在地下车库夜间偶然车辆进出噪声基本达标。 在此基础上，地下车库出入口汽车行驶噪声对周边环境无不利影响。 2、水泵、变配电所、风机等固定设备噪声 声源特点分析 风机、及部分变配电等设备设在地下室独立房间内。设备具体位置见表7-9。 表7-9 固定设备安放位置 设备名称; 设备布置位置. 室内消火栓水泵： 消防专用立式多级泵Q=20L 二台 一用一备 自动喷淋灭火消防：消防专用立式多级泵Q=30L 二台 一用一备; 地下室. HT-SVS-12紧凑型真空环网柜22台 MNS2抽屉柜28台 全效电能质量柜8台 带IP30外壳干式变压器4台; 地下室. 排烟风机HTF-Ⅱ型10台 补风机GXF-Ⅱ型10台; 地下室. 这些固定设备声源有以下特点： A、均为中低频为主的声源，中低频在传播中不易衰减； B、这些设备均固定在建筑物上，易产生传播性能很好的固体传声，一旦形成治理难度较大； C、所在位置周围均有隔声较好的建筑物阻隔噪声的传播，其隔声的薄弱环节是门、窗及进出风口等。 根据地下室各种设备噪声特点，提出污染防治措施如下： （1）项目所采的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。 （2）风机、配电间等高噪声设备均应设在地下室内。水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。 （3）风机房设备用房顶部加设不小于1.5米间隔的架空层，风机选用低噪声型号；进出风口配置消声器；设置减振基础；风机进出风管采用软接头，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。 （4）该项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 落实上述措施后，建筑物室内声环境可达到声环境质量标准要求。 3、开闭所噪声 本项目开闭所布置在7#办公楼东北角，主要由于电力部门不允许将开闭所设置于地下室。根据建设单位提供的方案开闭所为单独的设备用房与7#楼距离约为11.76m，且7#楼1F东北角布置楼梯、电梯厅；开闭所楼下地下室为车库。开闭所噪声声级约70-75dB(A)，建议选用低噪声型号设备；设置减振基础；设置单独隔声房。开闭所噪声经实体墙隔声及距离衰减，不会对周边敏感点产生不利影响。 采取上述措施后，其噪声贡献值可以做到达标排放。 综合以上分析，本项目噪声源分布较散，高噪声设备全部分布在地下层，因此项目整体噪声对周边环境贡献不大，在做好各噪声源强的防噪措施后，本项目噪声可以为周边环境所承受。 7.2.4固体废物影响分析 本项目建成投入使用后产生的固体废弃物主要为办公人员生活垃圾，产生量为1309.68t/a。项目不设垃圾中转站，只设垃圾收集点，垃圾袋装化后收集在各垃圾收集箱中，生活垃圾由市政环卫部门统一清运，卫生填埋。 在此基础上，本项目产生的固体废弃物对周围环境无影响。 7.2.5环保投资概算 本项目总投资9980万美元，其中环保投资估算为173万元，约占项目总投资的0.25%，具体环保设施(措施)及投资估算一览表如下： 表7-13 项目环保投资费用估算表 序号; 治理措施; 投资（万元）. 1; 设备声源减振和加装消声器; 50. 2; 地下车库出入口噪声治理（低噪声路面、吸声材料等）; 35. 3; 垃圾收集点; 10. 4; 水土保持设施; 18. 5; 绿化; 60. 6; 总计; 173.

## 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N等 | 厕所污水经化粪池处理达标后汇同其它废水一并纳入龙章路市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 | CO、NOx、HC | 经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。 |
| 固体 废物 | 办公人员日常生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门清运填埋 | 不排放，不会对环境产生影响 |
| 噪 声 | （1）斜坡两侧做吸声处理，减少声波反射和绕射； （2）园区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化； （3）对于地面停车泊位周围进行绿化，以达到防尾气和降噪声的效果。 （4）项目所采的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。 （5）水泵、风机、配电间等高噪声设备均应设在地下室内。水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。 （6）风机房设备用房顶部加设不小于1.5米间隔的架空层，风机选用低噪声型号；进出风口配置消声器；设置减振基础；风机进出风管采用软接头，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。 （7）该项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 （8）开闭所选用低噪声型号设备；设置减振基础；设置单独隔声房。 （9）加强对各类环保设施的日常维修和更新，确保其正常运行。 |  |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成以后，建设单位应及时进行生态补偿，建设单位可对区域道路两侧栽种乔木、灌木和草本植物，以减少交通造成的尘土、噪音及有害气体。 |  |  |  |  |

## 9结论与建议

9.1项目基本情况 杭州西溪汇金置业有限公司拟在西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角建设西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目。本项目总用地面积为39703m2，总建筑面积83330.8m2，包括地下室23789.8m2。整个项目由6栋办公楼及相应的沿街配套商业组成。 商业用房内暂不设餐饮，但预留有油烟井（具体位置详见附图7-9），若日后需设置餐饮功能，需另行环评报批。商业用房内不设KTV、电影院等产生噪声、振动的娱乐项目。 9.2环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 由表3-3可以看出，朝天莫港（文二西路朝天莫港桥断面）各因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。 （2）大气环境质量现状 由表3-2可知，监测时间内该地区NO2、SO2、PM10、PM2.5的最大单项污染指数均小于1，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。故从总体来看，项目拟建地环境空气质量较好。 （3）声环境质量现状 从监测结果可知，项目南侧声环境现状监测值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求，其余各侧可以满足1类区标准要求，项目夜间不营业。 9.3污染源分析结论 根据工程分析，本项目各污染物的产生及排放情况见表9-1。 表9-1 本项目各污染物的产生及排放情况 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度 及排放量. 水 污染物; 生活污水; 废水量; 13.57万m3/a; 13.57万m3/a. CODCr; 350mg/L，47.49t/a; 50mg/L，6.78t/a. SS; 200mg/L，27.14t/a; 10mg/L，1.35t/a. NH3-N; 35mg/L，4.75t/a; 5mg/L，0.68t/a. 动植物油; 40mg/L，5.42t/a; 1mg/L，0.14t/a. 大气 污染物; 汽车尾气; CO; 15.73t/a; 15.73t/a. NOx; 0.34t/a; 0.34t/a. HC; 1.06t/a; 1.06t/a. 固体 废物; 办公人员; 生活垃圾; 1309.68/a; 0 t/a. 噪声; 项目的主要噪声源主要有水泵、变配电、送排风机、地下汽车库出入口等噪声，各主要噪声源声级值范围在65～80dB(A)之间。. 鉴于前述的各种主要污染物的产生情况，本项目拟采取的环保措施见表9-2。 表9-2 主要环保措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 水 污染物; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 厕所污水经化粪池处理达标后汇同其它废水一并纳入龙章路市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 大气 污染物; 汽车尾气; CO、NOx、HC; 经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放; 达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。. 固体 废物; 办公人员日常生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门清运填埋; 不排放，不会对环境产生影响. 噪声; （1）斜坡两侧做吸声处理，减少声波反射和绕射； （2）园区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化； （3）对于地面停车泊位周围进行绿化，以达到防尾气和降噪声的效果。 （4）项目所采的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。 （5）水泵、风机、配电间等高噪声设备均应设在地下室内。水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。 （6）风机房设备用房顶部加设不小于1.5米间隔的架空层，风机选用低噪声型号；进出风口配置消声器；设置减振基础；风机进出风管采用软接头，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。 （7）该项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 （8）开闭所选用低噪声型号设备；设置减振基础；设置单独隔声房。 （9）加强对各类环保设施的日常维修和更新，确保其正常运行。. 9.4环保审批原则符合性分析 9.4.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境功能区规划的要求 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“西湖人居环境保障区（0106-Ⅳ-0-5）”。 本项目位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角，项目属于房地产开发经营，不属于负面清单里的建设内容，且符合管控措施中的项目要求；项目建设过程中严格按照相关规范要求进行建设，采取相应的环保措施后，废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，故符合杭州市环境功能区规划要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 厕所污水经化粪池处理达标后汇同其它废水一并纳入龙章路市政污水管网；汽车尾气经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放；采取噪声治理措施后项目产生的噪声能够做到达标排放；固废合理处置后对周围环境无影响。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放，因此本项目排放的污染物符合达标排放原则。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目纳入总量控制指标的因子为CODCr、NH3-N。各种污染物纳管量为CODCr6.78t/a，NH3-N0.68t/a。由于本项目属于非工业类项目且废水纳管后进入污水处理厂进行处理，其总量由污水处理厂内部调剂解决，按《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）（浙环发[2012]10号）》，本项目污染物排放总量不需区域削减。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产要求的符合性 本项目为非生产性项目，营业过程中消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 （2）公众参与情况说明报告结论 根据建设单位完成的《西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目环境影响评价公众参与情况说明报告》，本项目分别于2017年5月8日～5月19日，2017年5月22日～6月6日在项目拟址地，项目西侧小区、项目所在社区公告栏进行了两次公示。公示期间建设单位未收到任何单位和个人对本项目的意见。 根据公众参与情况说明报告，本次调查共发放50份个人调查表，其中回收有效问卷50份，共调查20家单位，其中回收有效问卷20份。 个人调查表统计结果表明，100%人对本项目建设持支持态度，无人持反对态度。 各单位对拟建项目比较了解，其中80%赞成拟建项目的建设，20%表示无所谓，没有团体提出反对意见。 根据建设单位提供的公众调查资料分析可知，该项目的公众参与要求及内容均符合《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》以及《环境保护公众参与办法》的相关规定，该项目也能得到大部分周围群众的支持，因此本环评对本次公众调查意见予以采纳。 本项目实施后会产生一定量的“三废”，要求建设单位严格管理，做好各项污染防治措施，使公众能更多地了解本项目，向社会展示自己的环境保护姿态和行为，以得到社会各界更多支持和信任。综上所述，本项目基本能为公众所接受。 9.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于西湖区文二西路与龙章路交叉口东北角，杭州市国土资源局颁布的不动产权证书，项目用地性质为商服用地，符合杭州市总体规划。 （2）建设项目符合国家和省产业政策等的要求 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目属于房地产开发活动，主要设备不在国家明令强制淘汰、禁止或限制使用之列。因此，本项目建设符合国家、浙江省、杭州市产业政策的要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.5建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 （2）施工人员产生的生活污水就近托周边居民的排水系统处理处理，不得排入附近水体。 （3）在施工中，应及时使土方回填并恢复植被，弃土要妥善处置、综合利用、减少临时用道路的占用，做好防止水土流失措施，保护工程及沿线的道路和城市绿色景观。 （4）在具体施工期间做好工程的施工公示，设置明显的施工标志，提出交通通行的替代方案等。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.6环评总结论 综上所述，西湖区蒋村单元XH0603-21地块商业商务用房项目的建设符合环境可行性原则；在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，在建设方积极协调好与周边居民沟通工作的基础上，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

建设单位意见： 我单位已委托有资质的环评单位编制了环评报告，确认环评报告客观地反映了项目的真实情况，并承诺：一、我单位提供的审批材料（环评报告及其他附件），真实、有效；二、积极落实环评报告提出的相关污染防治措施，确保各类污染物达标排放；三、严格执行环保“三同时”制度，妥善处理相邻关系，不对相邻方造成环境影响，并承担相应的民事责任。 现向贵局申请，望予以审批为盼。 单位（盖章）： 年 月 日

环境保护部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日