建设项目环境影响报告表

项目名称：          杭州伟东实业有限公司工业（创新型产业）项目

建设单位(盖章)：                   杭州伟东实业有限公司

编制日期：2017年8月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3环境质量状况	11

4评价适用标准	14

5建设项目工程分析	18

6项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7环境影响分析	27

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

9结论与建议	42

附图

附图1：项目所在地理位置图

附图2：项目所在环境功能区划图

附图3：项目周边环境示意图

附图4：项目所在声环境功能区划图

附图5：项目所在空气环境功能区划图

附图6：项目所在水环境功能区划图

附图7：项目总平面布置图（含油烟井及地下车库尾气排风井位置图）

附图8：给排水总平面布置图

附图9：地下一层总平面布置图

附图10：地下二层总平面布置图

附图11：1#楼1F平面布置图（含厨房）

附件

附件1：杭州市企业投资项目变更备案通知书

附件2：法人身份证复印件

附件3：杭州市人民政府公文处理简复单

附件4：杭州市控制性详细规划局部调整批复

附件5：建设工程规划许可证

附件6：余土合字（95）续14号《国有土地使用权出让合同》补充协议

附件7：关于杭州伟东实业有限公司工业（创新型产业）项目方案设计、初步设计的批复

附件8：杭州市人民政府办公厅关于规范创新型产业用地管理的实施意见

附件9：噪声检验检测报告

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州伟东实业有限公司工业（创新型产业）项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州伟东实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高***** |  |  | 联系人 | 楮***** |  |  |
| 通讯地址 | 牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 138******4 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 310000 |  |
| 建设地点 | 牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 杭州市江干区发展改革和经济局 |  | 批准文号 | 江发改变备[2017]10号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | K7090 其他房地产业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 14859 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 24325 |  | 其中：环保投资(万元) | 159 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.65％ |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产 日期 | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 杭州伟东实业有限公司拟在牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地）建设创新型产业项目，打造文化创意、信息软件等产业。本项目总用地面积为14859m2，总建筑面积78798m2，地上总建筑面积56464m2，地下建筑面积22334m2。整个项目由3栋设计研发楼组成，1#楼地上十三层，为信息服务产业研发楼；2#地上十三层，为动漫游戏产业研发楼；3#楼地上十三层，为设计服务产业研发楼，夹层设有自行车库；地下两层地下室，布置功能设备用房及停车位。 本项目建筑内的产业设置应符合《杭州市人民政府办公厅关于规范创新型产业用地管理的实施意见（试行）》（杭政办[2014]2号）中杭州市创新型产业分类指导目录第一条文化创意中二级分类中的信息服务业、动漫游戏业。不涉及其他产业类型。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年3月13日修正）的有关规定，以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》中房地产开发，建筑面积5万平方米及以上，应编制环境影响报告表，受杭州伟东实业有限公司委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2评价依据 1.2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》修改，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）》（主席令第32号，2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013修正）》（主席令第5号，2013.6.29发布实施）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016年5月27日修订，2016年7月1日起施行）； （10）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令288号，2014.3.13施行）； （11）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环保厅，浙环发[2014]26号，2014年4月30日起施行）； （12）《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙江省环境保护厅办公室，浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （13）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙江省人民政府办公厅，浙政办发[2014]86号，2014年7月）； （14）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （15）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （16）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013.4.2）。 （17）杭州市人民政府令第190号《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》，2003.6； （18）浙江省环保厅《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发〔2009〕76号，2009.10； （19）杭州市人大《杭州市环境噪声管理条例》，公告第26号，2010.4； 1.2.2技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； （7）《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，浙政函[2015]71号，2015.6.29； 1.2.3其他依据 （1）杭州市企业投资项目变更备案通知书，江发改变备[2017]10号，杭州市江干区发展改革和经济局，2017.7.12； （2）法人省份证复印件； （3）杭州市人民政府公文处理简复单，府办简复 第B20160624号，2016.05.11； （4）杭州市控制性详细规划局部调整批复，杭府控规调整[2016]64号，杭州市人民政府，2016.10.11； （5）建设工程规划许可证，建字第330100201700218，杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局），2017.7.31； （6）余土合字（95）续14号《国有土地使用权出让合同》补充协议，2017.6.21； （7）关于杭州伟东实业有限公司工业（创新型产业）项目方案设计、初步设计的批复，江住建审发[2017]12号，杭规江干审发[2017]14号，杭州市江干区住房和城乡建设局、杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）（江干）文件，2017.7.5； （8）建设单位提供的其他工程技术资料； （9）环评单位与建设单位签订的环评合同。 1.3建设规模及功能布局 本项目拟建址位于牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），总用地面积为14859m2，总建筑面积78798m2，地上总建筑面积56464m2，地下建筑面积22334m2。整个项目由3栋设计研发楼组成，1#楼地上十三层，为信息服务产业研发楼，主要功能为软件设计研发、信息数据中心和信息服务试验中心等；首层布置厨房、食堂(供约500人使用)、设计展厅等，二层布置食堂及配套办公用房，三至十三层为软件设计研发和数据试验中心；2#地上十三层，为动漫游戏产业研发楼，主要功能为游戏开发设计、动画和动漫设计开发、网络游戏设计开发等；首层布置产品设计展厅，二层至十三层为游戏、动画、动漫的设计研发；3#楼地上十三层，为设计服务产业研发楼，主要功能为各类建筑、装饰、工业、服装、广告等设计；首层布置产品设计展厅，二、三层布置设计研发用房及部分办公用房，四至十三层为设计研发工作室，夹层为自行车库；地下两层地下室，布置功能设备用房及停车位，设计机动车位634个，其中地面停车位31个，地下停车位603个。具体技术经济指标见表1-1。 表1-1 项目技术经济指标一览表 主要经济技术指标; 面积; 单位. 总用地面积; 14859; m2. 建筑占地面积; 4540; m2. 总建筑面积; 78798; m2. 地上总建筑面积; 56464; m2. 其中; 设计研发; 50052; m2. 设计展示; 3543; m2. 办公; 1090; m2. 垃圾房; 20; m2. 消防控制室; 109; m2. 开闭所; 67; m2. 其它（包括厨房、食堂、电梯机房等）; 1583; m2. 地下建筑面积（地下两层）; 22334; m2. 其中; 3#楼夹层非机动车停车面积; 1524; m2. 人防面积; 4605; m2. 建筑密度; 30.6; %. 容积率; 3.8. 绿地率; 20; %. 停车位; 634; 辆. 其中; 地上停车位; 31; 辆. 地下停车位; 603; 辆. 非机动车位; 1130; 辆. 装卸停车位; 2; 辆. 1.4 总体布局 按照方案设计，项目用地较为方正，由3栋设计研发楼组成，并沿九和路设置了大面积的集中绿地。 沿西侧和北侧规划道路设置机动车出入口，机动车出入口就近布置3个车库出入口。沿九和路设置一个人行出入口。园区内设置机动车环道，结合功能需求，沿道路设置设计研发、展厅出入口。 具体功能布局详见表1-2。 表1-2 建设项目主要建筑内容 建筑内容; 主要使用功能. 地下室（1～2F）; 地下车库、进风机房、排风机房、虑毒室、消防水池、水泵房. 1#楼; 1F; 厨房、餐厅、设计展厅. 2F; 餐厅、配套办公用房. 3～13F; 软件设计研发和数据试验中心. 2#楼; 1F; 产品设计展厅. 2～13F; 游戏、动画、动漫的设计研发用房. 3#楼; 1F; 产品设计展厅. 2～3F; 设计研发用房、办公用房. 4～13F; 设计研发工作室. 夹层; 自行车库. 本项目主要设备布置情况见表1-3 表1-3 主要设备布置情况一览表 功能; 设备名称; 设备布置位置. 供水; 变频调速生活供水设备3套（两用一备）; 地下室. 消防; 室内消火栓水泵： XBD8.9/20-100 二台 一用一备 室内喷淋水泵： XBD10.4/40-150 二台 一用一备 给水加压变频泵：NBGL3-1880 三台 二用一备; 地下室. 开闭所; 变压器容量6×1250KVA; 2#楼1F北侧. 变电所; 1#变电所变压器容量为4x1250kVA， 2#变电所变压器容量为2x1250kVA。; 1#变电所位于1#楼地下1F北侧；2#变电所位于2#楼地下1F北侧. 通风 排烟; 排烟风机HTF-Ⅱ型12台 补风机GXF-Ⅱ型12台; 地下室. 空调; 多联机空调; 各层设备平台. 本项目其他环保功能布置情况见表1-4。 表1-4 其他环保功能布置情况一览表 内容; 数量; 位置. 车库出入口; 3; 1#楼北侧约2.7m处设1个；2#楼东侧约4m处设1个；3#楼北侧设1个；. 地下车库尾气排气井; 6; 1#楼，1#楼、3#楼各设2个，高约50m；. 食堂油烟排气筒; 1; 1#楼中部设1个，高约50m，排放口位于建筑屋顶. 隔油池; 1; 1#楼西北侧绿地下. 化粪池; 3; 1#楼南侧设1个；2#楼北侧设1个；3#楼东侧设1个. 垃圾收集点; /; 分散在地块各点. 垃圾收集房; 1; 位于2#楼1F西北角. 1.5公用工程 （1）给水 本项目采用市政给水管网作为水源，市政给水供水压力为0.22MPa。从已有南侧道路九和路及西侧牛田路市政给水管上引出一路DN200给水管，供园区内各建筑物的生活、消防使用；并在园区内形成环状管网。 生活用水建筑市政直接供水水表及高层建筑加压供水部分水表均设在专用管道井内。 本工程建筑一至三层给水由市政给水管网直供。 加压供水部分竖向为一个供水分区 加压用水：高层建筑四层至十三层生活给水由设置于地下二层水泵房的变频调速生活供水设备供给。且分区内部分楼层设减压阀以保证各用水点供水压力不大于0.2MPa. 变频调速生活供水设备设有三台泵，一套隔膜气压罐；三台泵两用一备。 （2）排水 项目排水为雨污分流制，雨水就近排入城市雨水管网。本项目污水经室外污水管网汇集，就近排入南侧九和路的市政为本地块预留的污水管道。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州伟东实业有限公司拟建址位于牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），项目所在地原为伟东实业有限公司厂房，厂房内主要从事包装材料的生产，现厂房已拆迁完毕，不会对原址土壤造成不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 杭州是浙江省省会，全省政治、经济、科教和文化中心，是全国重点风景旅游城市和历史文化名城，副省级城市。杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州市区中心地理坐标为北纬30°16'、东经120°12'。 本项目位于牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），项目所在建筑周边环境概况如下： 东面：规划支路，隔路为海富大厦（铂金臻品酒店）及中澳大厦，距离最近敏感点东方公寓的最近距离约为196m； 南面：九和路，隔九和路为杭州圣康医院（现已倒闭，并列入拆迁范围），距离最近敏感点牛田社区的最近距离约为210m； 西面：牛田路，隔路为全冠包装有限公司； 北面：小路，隔路为杭州六艺坊金属制品有限公司。 项目所在区域地理位置详见附图1，周围环境概况见附图3。 2.2自然环境简况 1、气候特征 杭州市属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。据近几年杭州气象台资料统计，其基本气象要素如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 1.91m/s 常年地面主导风向 SSW(12.33%) 2、地形、地质、地貌 杭州市地质结构，其大地构造处于扬准地槽区东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，下城区地势平展开阔，南部略高，北部低平，其主体为古海弯所发育的沉积平原，其表面疏松覆盖层下为埋藏深度不等的粉砂质古浅海沉积物质，属长江三角洲的延伸部分。 3、水文特征 杭州市市域内主要河流有钱塘江(境内长74km)、东苕溪(境内长96km)、京杭大运河(境内长：杭申甲线49.21km；杭申乙线39.78km)、萧绍运河和上塘河。运河水系是主要的运输通道，兼有排水、排涝、绿化生态和观赏功能。运河属太湖流域平原河网，支流众多，河叉密布，自南至北横贯杭城。杭州市区境内主要支流有中河、东河、古新河、西溪河、余杭塘河、西塘河、电厂河、鸭栏港、獐山港、东塘港、内排港、禾丰港、亭趾港等。与东苕溪、上塘河、西湖、钱塘河通过闸坝等有密切的水力联系，水文条件复杂，水流变化不定。通常，运河(杭州段)干流自南向北，支流自西向东流动。在枯水季节，农田大量抽水灌溉，当北部太湖水系水位相对较高时，水流方向会有改变，产生自北向南的水流，一般出现在7-12月之间。运河拱宸桥处多年平均水位3.09m，历年最高水位为5.27m(1963年9月17日)，历年最低水位1.94m(1978年9月8日)。 2.3杭州市主城区环境功能区规划 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“江干人居环境保障区（0104-Ⅳ-0-3）”。 1、基本概况 功能区面积75.94平方公里。分布于江干城区。主要包括江干区行政范围中除了钱塘江饮用水源保护区、钱塘江保护水源涵养区、大运河世界文化遗产、贴沙河饮用水源保护区、贴沙河饮用水源准保护区、半山外围水土保持区、钱塘江两岸绿廊保护区、江干机电服装环境优化准入区、杭州经济技术开发区以外的区域。 2、主导功能及目标 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 3、管控措施 （1）禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 （2）禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 （3）禁止畜禽养殖。 （4）污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 （5）合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 （6）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 （7）推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 4、负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目位于牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），项目属于其他房地产业，不属于负面清单里的建设内容，且符合管控措施中的项目要求；项目建设过程中严格按照相关规范要求进行建设，采取相应的环保措施后，废气、噪声能够做到达标排放；故符合杭州市环境功能区规划要求。 2.4 杭州市七格污水处理厂 本项目生活污水及餐饮废水经市污水管网收集后由杭州七格污水处理厂进行处理。 杭州市七个污水处理厂位于杭州市江干区，钱塘江下游段，智头角附近七格村，东侧为杭州经济技术开发区，南侧紧靠钱塘江江堤，西侧为四格排灌站和聚首河，北侧是杭州市区至杭州经济技术开发区的艮山东路。七格污水处理厂始建于1999年，目前一二三期总建设规模达120万m3/d，收集杭州市主城区第一、第二、第三、第四、第五、第六污水干管系统及下沙城污水主干管系统范围内的污水，其中七格污水处理厂一期工程规模为40万m3/d（包括余杭10万m3/d）；二期工程位于一期工程的东侧，规模为20万m3/d，一二期工程由天津创业环保公司负责运营；三期工程位于一、二期工程的东侧，规模为60万m3/d，由杭州市排水公司负责运营。七格污水处理厂一二三期工程工艺均为A2/O。2014年，一期工程的平均处理水量为38.46万m3/d，二期工程的平均处理水量为17.79万m3/d，三期工程的平均处理水量为57.92万m3/d。 根据《钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》、《杭州市“十二五”主要污染物总量减排规划》，进一步减少污染，改善水体环境，2015年起城镇污水处理厂排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提升至一级A标准。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气 根据环境空气质量功能区分类划分，本项目位于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 为了了解本项目区域内的环境空气质量，本环评引用杭州普洛赛斯检测技术有限公司在九福路与杭海路交叉口监测点（位于本项目东北侧，距离本项目约1.5km）的环境空气现状监测数据进行分析，监测时间为2017年3约9日—2017年3月15日，监测统计结果见表3-1。 表3-1 大气环境现状监测结果 （单位：µg/m3） 采样位置; 采样时间; SO2; NO2; PM10. 九福路与杭海路交叉口; 2017.3.9; 27-29; 31-35; 88. 2017.3.10; 27-29; 32-35; 85. 2017.3.11; 26-28; 31-36; 84. 2017.3.12; 28-30; 31-34; 89. 2017.3.13; 27-30; 31-34; 86. 2017.3.14; 27-29; 31-34; 88. 2017.3.15; 27-30; 31-36; 82. 标准值; 二级; 500（1h平均）; 200（1h平均）; 150（24h平均）. 超标率（%）; 0; 0; 0. 达标率（%）; 100; 100; 100. 由表3-1的监测结果可知，九福路与杭海路交叉口监测点的SO2、NO2小时浓度及PM10日均浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 3.1.2水环境 本项目所在地地表水体为和睦港，属于Ⅳ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体标准。为了了解项目周边地表水环境质量现状本环评单位收集了杭州市“河长制”办公室发布的2017年3月份杭州河道水质和睦港（冯金桥断面）的监测信息。 表3-2 和睦港（冯金桥断面）断面地表水检测数据 单位：mg/L，除pH外 监测断面; 月份; DO; CODMn; NH3-N; TP. 和睦港（冯金桥断面）; 3月份; 5.5; 3.98; 2.65; 0.3. Ⅳ类标准; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 达标. 单项水质评价; Ⅲ; Ⅱ; 劣Ⅴ; Ⅳ. 综合评定; 劣Ⅴ. 由表3-2可以看出，和睦港（冯金桥断面）除NH3-N超标，其余各因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，故和睦港现状水质无法满足Ⅳ类标准要求。和睦港属上塘河水系，通过七堡闸与钱塘江相连，和睦港水源主要来自降水、运河翻水，还有部分由地表径流与邻近水系补充，水流缓慢，水流方向以向东流动为主，该河道主要功能为排涝、灌溉、纳污。水质超标主要原因是该区域附近仍有部分生活污水未经处理排入水体所致。由上表可知，和睦港总体水质为劣Ⅴ水体。 3.1.3声环境 项目所在地属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。为了解项目选址地声环境质量现状，环评单位委托杭州华集环境检测技术有限公司于2017年7月19日对项目选址地声环境质量现状进行了监测（使用AWA6221A型积分声级计测定等效连续A声级，项目夜间不营业，故仅对昼间噪声进行监测），各侧声环境监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 测点位置; 昼间; 声源类型; 备注. 1#; 东厂界; 58.6; 社会生活; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准（昼间60dB（A））. 2#; 南厂界; 65.5; 交通噪声. 3#; 西厂界; 57.2; 社会生活. 4#; 北厂界; 57.5; 社会生活. 从监测结果可知，项目东、西、北侧声环境现状监测值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，南侧超标，主要是由于九和路交通噪声的影响，项目夜间不营业。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 3.2.1保护目标 根据调查，项目周边主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 保护目标; 方位; 距离; 规模; 敏感性. 1; 东方公寓; 东; 196m; 6幢居民楼; 大气环境、声环境. 2; 牛田社区*; 南; 210m; --; 大气环境、声环境. 3; 和睦港; 东; 470m; --; 水环境. *项目南侧的敏感点牛田社区已处于拆迁状态，部分已经拆迁。 3.2.2保护级别 1）大气环境：保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2）水环境：周边水体维持现状，水质不至恶化； 3）声环境：满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

## 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、水环境 本项目附近的地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体标准，具体指标见表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH除外） 项目; DO; CODMn; NH3-N; TP. Ⅳ类标准值; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 2、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划为二类功能区，常规因子环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体标准值见表4-2。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0. 非甲烷总烃*; 1小时平均; 2.0. *注：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中限值要求。 3、声环境 本项目所在地属于2类声环境功能区，项目南侧的九和路不属于交通干线及交通次干线，故执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。具体标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目所在地具备纳管条件，项目建成后，生活污水中的厕所污水经化粪池、食堂含油废水经隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，纳入市政污水管网，具体标准值见表4-4。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N*; 动植物油. 三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45*; 100. *注：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准。 纳管后的污水最终进入杭州市七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，具体标准值见4-5。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L，pH除外 控制项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N*; 动植物油. 一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）*; 1. *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 （1）汽车尾气 地下车库汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级（kg/h）②; 监控点; 浓度（mg/m3）. SO2; 550; 50; 19.5; 周界外浓度最高点; 0.4. NOx; 240; 50; 6; 0.12. 颗粒物; 120; 50; 30; 1.0. 非甲烷总烃①; 120; 50; 78.2; 4.0. 注：①某排气筒高度高于本标准表列排气筒高度的最高值，用外推法计算其最高允许排放速率，按下式计算：Q=Qb（h/hb）2 式中：Q—某排气筒最高允许排放速率； Qb—表列排气筒最高高度对应的最高允许排放速率； h—某排气筒的高度； hb—表列排气筒的最高高度； ②《根据大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目排气筒未达到该要求，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 本项目地下车库一氧化碳排放执行《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)的标准，具体见表4-7。 表4-7 工作场所空气中有毒物质容许浓度 污染因子; 职业接触限制(mg/m3). 最高允许浓度 (一个工作日); 时间加权平均容许浓度(8h工作日、40h工作周); 短时间接触容许浓度(15min). 一氧化碳; --; 20; 30. （2）油烟废气 厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准（约6个灶眼），具体标准值见表4-8。 表4-8 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量为2000m3/h。 3、噪声 项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准，具体见表4-9。 表4-9 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：dB(A) 时段 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-10。 表4-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，在“十二五” 化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十三五”期间国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 本项目纳入总量控制指标的因子为CODCr、NH3-N、NOx。污水中各种污染物排入环境量为CODCr5.44t/a，NH3-N0.544t/a。由于本项目无生产废水产生，且生活污水纳管后进入污水处理厂进行处理，其总量由污水处理厂内部调剂解决，按《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）（浙环发[2012]10号）》，本项目污染物排放总量不需区域削减。 本项目地下车库尾气中有NOx，但是NOx排放量很小，故不提总量控制要求。 |

## 5建设项目工程分析

5.1工程简介 杭州伟东实业有限公司拟在牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地）建设创新型产业项目，打造文化创意、信息软件等产业。本项目总用地面积为14859m2，总建筑面积78798m2，地上总建筑面积56464m2，地下建筑面积22334m2。整个项目由3栋设计研发楼组成，1#楼地上十三层，为信息服务产业研发楼；2#地上十三层，为动漫游戏产业研发楼；3#楼地上十三层，为设计服务产业研发楼；地下两层地下室，布置功能设备用房及停车位。共设634个车位，其中地下停车位603个，地面停车位31个。 餐饮：本项目在1#楼1F设有厨房及餐厅，2F仅设餐厅，不设置厨房，1F厨房油烟废气经油烟净化装置处理达标后通过专用竖井引至所在建筑屋顶高空排放。除此之外，其余地方不设餐饮项目。 地下车库尾气：经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放。共设6个地下车库尾气排气井，分别位于1#楼东侧（1#排气井），1#楼北侧（2#排气井），2#楼南侧（3#排气井），2#楼西北侧（4#排气井），3#楼东北侧（5#排气井），3#西北侧（6#排气井），高约50m。 垃圾收集房：1座，位于2#楼1F西北角。 本项目建筑内的产业设置应符合《杭州市人民政府办公厅关于规范创新型产业用地管理的实施意见（试行）》（杭政办[2014]2号）中杭州市创新型产业分类指导目录第一条文化创意中二级分类中的信息服务业、动漫游戏业。不涉及其他产业类型。 5.2施工期工程分析 5.2.1工艺流程简述（图示） 5.2.2主要污染工序 （1）废水主要来自于施工人员产生的生活污水，以及地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等建筑施工废水。 （2）项目建设过程中每个工序都将产生噪声和废气，直到工程全部竣工。 （3）固体废弃物主要产生于基础打桩、基础承台和附属结构阶段。 5.2.3污染源强分析 1、废水 施工期产生的废水主要为建筑施工人员的生活污水与施工废水。 施工期不同阶段施工人数不等，产生的生活污水也不等。预计项目高峰期施工人员约100人，生活用水量按100升/人日，排水率以85%计，则施工人员生活污水排放量为8.5吨/日，主要污染因子CODcr约为350 mg/L，NH3-N约为35mg/L，SS约为400 mg/L。则项目施工高峰期各种污染物日产生量约为CODcr0.003t/d，NH3-N0.0003t/d，SS0.0034t/d。 项目施工废水主要是设备清洗和场地冲洗废水，此类废水中SS浓度较高，一般可达1000mg/L。随工程进度不同产生量不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量较难计算。 2、废气 建设期废气主要为施工过程产生的含尘废气，属于均为无组织排放。 含尘废气主要包括水泥、砂石等各种建筑材料在运输、堆存和使用过程中产生的扬尘以及运输车辆行驶产生的道路扬尘等，在天气干燥及风速较大时影响更为明显，使区域大气中TSP浓度增大。扬尘的产生量直接与建设期的管理措施有关，较难定量估算。 3、噪声 噪声污染是施工期间最主要的污染因子，施工期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声等。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。 在项目不同的施工阶段所使用的施工机械设备也不同，因而产生不同的施工阶段噪声。施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。 各类施工机械多为高噪声设备，不同的施工设备产生的噪声声压级见表5-1。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8分贝，一般不超过10分贝。项目打桩拟采用预应力薄壁管桩，声源噪声可控制在85分贝以下。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声压级 施工阶段; 施工机械; 平均声压级(dB); 测量距离(m). 打桩; 打桩机; 85; 10. 土 方; 挖掘机; 84; 10. 推土机; 81; 10. 装载机; 71; 10. 结 构; 电锯; 88; 10. 装 修; 升降机; 72; 15. 木工刨; 92; 1. 4、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为施工建设过程中废弃土石方、建筑垃圾、建筑装饰废料以及施工人员的生活垃圾等。项目挖、填土石方量基本平衡。 根据项目设计，本项目土石方开挖总量103633.92m3，回填17739.35m3，弃方约103633.92m3，运至江东开发区进行场地回填。 本项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按总建筑面积77110m2计算，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约1002t。 施工人员按每日最多100人计算，产生的生活垃圾以1.0千克/人·日计，则每日最多产生生活垃圾0.1吨。 5.3营运期污染源强分析 废水：生活污水、餐饮废水； 废气：汽车尾气、厨房油烟废气、垃圾收集房臭气； 噪声：水泵、变配电、送排风机、地下汽车库出入口、油烟净化器风机等噪声； 固废物：生活垃圾、泔水油。 5.2.1废水 项目营运期用水包括办公人员生活用水、食堂餐饮用水、绿化用水等。根据方案设计，本项目3栋办公楼约能同时容纳5600人办公，食堂的设计规模为500人提供中餐。本评价结合项目实施单位提供的资料以及类似办公楼员工实际用水情况，对建筑内的用水量进行如下核算，具体见表5-2。 表5-2 项目用水、排水情况一览表 项目; 规模; 用水定额; 用水量 t/d; 计算天数; 排放系数; 排放量. t/d; 万t/a. 办公生活用水; 5600人; 50L/人·d; 280; 360; 0.90; 252; 9.07. 食堂餐饮用水; 500人次; 50L/人次; 25; 360; 0.90; 22.5; 0.81. 绿化用水; 2972m2; 2L/m2; 5.9; 250; /; /; /. 未预见水量; 用水量的10%; 31; /; 0.90; 27.9; 1.00. 合计; /; /; 341.9; /; /; 302.4; 10.88. 污水水质类比同类办公楼生活污水水质即CODCr350mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 35mg/L，动植物油40mg/L。故项目建成投入使用后产生的生活污水中各污染物产生量分别为：CODCr38.08t/a，SS 21.76t/a，NH3-N 3.8t/a，动植物油4.35t/a。 本项目厕所污水经化粪池、厨房含油废水经隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准后纳入市政污水管网。最终进去杭州市七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。经污水处理厂处理后的废水环境排放量为302.4t/d，10.88万t/a，各种污染物环境排放量为CODCr5.44t/a（50mg/L），SS 1.08t/a（10mg/L），NH3-N0.544t/a（5mg/L），动植物油0.108t/a（1mg/L）。 5.2.2废气 本项目废气主要为汽车尾气，餐饮厨房油烟废气，垃圾收集房臭气。 （1）汽车尾气 汽车尾气主要是汽车运转时产生CO、HC、NOX（以NO2计）等，其排放量与车型、车况和车流量有关，停车场的汽车尾气排放量还与汽车的怠速运行时间有关。 根据设计，项目共设机动车停车位634个，其中地面停车位31个，地下停车位603个。 根据杭州市汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车尾气中主要污染物浓度见表5-3。 表5-3 汽车尾气中各污染物浓度 车况; NO2（ppm）; CO（％）; HC（ppm）. 空挡; 10～50; 4.9; 300～1000. 怠速; 200(按照NOx的1/3计算); 4.5; 1200. 定速; 1000; 1.7; 400. 由表5-3可知，汽车怠速时，汽车尾气中CO、HC浓度较高；随着车速的增加，CO、HC浓度下降，而NOx排放浓度增大。一般小区进出车基本为小型车，如轿车、微型面包车、家用吉普车等，进出车库时一般通行速度较慢，可以视作怠速，即汽车尾气污染物源强计算取NOx 600ppm，CO 4.5％，HC 1200 ppm。 废气排放量按下式计算： D=QTk+1A1.29 式中：D为废气排放量，m3/h； Q为汽车车流量，v/h； T为车辆在车库的运行时间，min； k为空燃比； A为燃油耗量，kg/min； 污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中：G为污染物排放量，kg/h； C为污染物的排放浓度，容积比，ppm； f为容积与质量换算系数。 计算参数的确定： ①停车库车流量的估算 项目以办公为主，高峰期进出车库的车辆约持续2小时左右，分别为上班时段1小时和下班时段1小时。根据类比调查，高峰期进出车库的车辆约为车库容量的1.5倍，约持续2小时左右，其它时间的不可预计车流量以高峰期单位时间车辆的50%计，具体车流量分布见表5-4。 表5-4 车流量表 停车位位置; 停车位数（个）; 高峰期车流量 （辆/h*）; 其它时间车流量（辆）; 总车流量 （辆/天）. 地下停车位; 603; 452; 452; 1356. 注：*为高峰期数值，下同。 ②其他参数的确定 A、运行时间T，包括停车（或启动）时延误时间和行车时间（距离/速度）。地下车库车辆启动（或停车）时延误时间一般60s左右；汽车行驶速度以最小值5km/h (1.39m/s)计。从地下车库平面布置分析，地下车库内平均每辆车的行驶距离约90m，则每辆车在地下车库内的平均行车时间为60s+90/1.39=124s(2min)。 B、汽车耗油量：汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计数据和同类停车库情况调查，车辆进出站的平均耗油量0.04kg/min； C、空燃比：经调查，当车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12； D、本评价中汽车废气中污染物浓度取：NOx 600ppm，CO 4.5％，HC 1200 ppm。 E、容积质量换算系数F，一般汽车以汽油作动力燃料，则在标准状态下，CO为1.25kg/m3，HC为3.21kg/m3，NOX（以NO2计）为2.05kg/m3。 ③汽车尾气污染物排放源强计算结果： 按上述有关参数和计算公式，求得地下停车库汽车废气排放情况。地下车库设有独立的机械通风设施，采用双速排风机，坡道自然进风，废气由竖井引至屋顶排放。即使如此，仍会有部分汽车尾气通过车辆出入口以无组织方式排出，本评价按10%计算。具体结果见下表5-5。 表5-5 汽车尾气排放情况汇总表 停车场; 汽车尾气排放量. 污染物; kg/h*; kg/d; t/a. 地下停车位（有组织）; CO; 11.08; 33.20; 12.12. NOx; 0.23; 0.72; 0.25. HC; 0.77; 2.28; 0.83. 地下停车位（无组织10%）; CO; 1.23; 3.69; 1.35. NOx; 0.03; 0.08; 0.03. HC; 0.09; 0.25; 0.09. 地下停车位（总）; CO; 12.31; 36.89; 13.47. NOx; 0.26; 0.80; 0.28. HC; 0.85; 2.53; 0.92. 注：kg/h*为高峰期污染物小时排放速率，下同。 ④停车库废气排放浓度计算 本项目共设置6个地下车库排气井，排放速率按照排气筒所对应的防火分区内车辆的比例承担。则汽车尾气排放浓度计算结果见表5-6。 表5-6 地下车库汽车尾气排放达标分析 排气井名称; 所在建筑; 高度m; 风机风量m3/h; 车辆比例; 污染因子; 排放速率kg/h*; 排放浓度mg/m3; 减半执行标准*. 1#排气井; 1#楼东侧; 50; 182000; 21.5%; CO; 2.38; 13.09; NOx：240mg/m3 6kg/h HC：120mg/m3 78.2kg/h. NOx; 0.05; 0.27. HC; 0.17; 0.91. 2#排气井; 1#楼北侧; 50; 182000; 21.5%; CO; 2.38; 13.09. NOx; 0.05; 0.27. HC; 0.17; 0.91. 3#排气井; 2#楼南侧; 50; 118000; 14%; CO; 1.55; 13.15. NOx; 0.03; 0.27. HC; 0.11; 0.91. 4#排气井; 2#楼西北侧; 50; 118000; 14%; CO; 1.55; 13.15. NOx; 0.03; 0.27. HC; 0.11; 0.91. 5#排气井; 3#楼东北侧; 50; 120000; 14.5%; CO; 1.61; 13.39. NOx; 0.03; 0.28. HC; 0.11; 0.93. 6#排气井; 3#西北侧; 50; 120000; 14.5%; CO; 1.61; 13.39. NOx; 0.03; 0.28. HC; 0.11; 0.93. 注：kg/h*为高峰期污染物小时排放速率。因本项目排气筒不能高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故本表列按其高度对应的排放速率标准严格50%执行。 由表5-6可知，各工况条件污染物NOx和HC的排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；CO浓度可以满足《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)的标准中短时间接触容许浓度30mg/m3标准要求。通过专用竖井至屋顶达标排放。尾气排气井分别位于1#楼、2#楼、3#楼各设2个，高约50m，排放口位于建筑屋顶（具体位置详见附图7-项目总平面布置图（含油烟井及地下车库尾气井位置图））。 约占地下车库汽车尾气排放量10%的废气以无组织的形式排放，此外地面停车场的汽车尾气亦以无组织排放为主。该股废气量较小且具有分散性以及自然通风稀释效果较好等特性，因此对周围大气环境影响较小。 （2）餐饮油烟废气 本项目油烟废气主要为1#楼1F食堂餐饮油烟废气（厨房位置详见附图，其余位置均不设厨房）。根据类比调查，食用油消耗量3.5kg/100人，本项目建成后预期日均客流量共计500人次，则食用油的消耗量为17.5kg/d，6.3t/a。炒做时油烟的挥发量一般为食用油消耗量的1%-3%，本环评取3%，则油烟产生量为0.18t/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目厨房属大型规模饮食业单位，本项目厨房油烟最高允许排放浓度为2mg/m3，净化装置去除率不低于85%。按此计算，本项目油烟排放量约为0.028t/a，灶头按6个计算，风量按照12000m3/h计算，每天运转时间合计以6小时计，则本项目油烟废气产生量为7.2万m3/d，2592万m3/a，油烟排放浓度1.08mg/m3<2mg/m3，符合排放标准要求。共设1个油烟排气筒，位于1#楼（高约50m），排放口位于建筑屋顶，油烟排气筒具体位置详见附图7-尾气井及油烟井位置图。 （3）垃圾收集房臭气 本项目垃圾收集房位于2#楼1F西北角，项目在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出臭味，对环境的主要影响为恶臭，恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量较难确定，根据资料调查，生活垃圾恶臭主要污染因子为氨和硫化氢。本次评价对该部分恶臭至进行定性分析，不进行定量论述。为防止垃圾收集房散发恶臭污染物，应注意保持垃圾房内清洁卫生，采取有效的污染防治措施，如采用袋装化，可以有效防止氨和硫化氢等恶臭污染物散发，必要时喷除臭剂和消毒剂，彻底消除臭味。 5.2.3噪声 项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、多联机空调室外机、油烟净化器风机等噪声，详见表5-7。 表5-7 主要噪声源噪声级 序号; 名称; 噪声值（dB）; 备注. 1; 地下车库出入口; 65～70; 1#楼北侧约2.7m处设1个；2#楼东侧约4m处设1个；3#楼北侧设1个；. 2; 各类水泵; 65～70; 地下室. 3; 地下车库风机; 75～80; 地下室. 4; 开闭所; 70~75; 2#楼1F北侧. 5; 变电所; 70~75; 1#变电所位于1#楼地下1F北侧；2#变电所位于2#楼地下1F北侧. 6; 多联机空调室外机; 60～65; 各层设备平台. 7; 油烟净化装置风机; 75～80; 1#楼1F厨房内. 5.2.4固体废物 本项目建成投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾及泔水油。各类固体废弃物产生量见表5-8。 表5-8 固体废弃物产生量 序号; 固废来源; 固废名称; 规模; 产生系数; 产生量（kg/d）; 产生量（t/a）. 1; 办公人员; 生活垃圾; 5600人; 0.5kg/d·人; 2800; 1008. 2; 隔油池; 泔水油; 食用油用量的20%计; /; 1.26. 3; 总计; /; /; /; /; 1009.26.

## 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水、餐饮废水 | 废水量 | 10.88万m3/a |  | 10.88万m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，38.08t/a |  | 50mg/L，5.44t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，21.76t/a |  | 10mg/L，1.08t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，3.8t/a |  | 5mg/L，0.544t/a |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L，4.35t/a |  | 1mg/L，0.108t/a |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 | CO |  | 13.47t/a | 13.47t/a |
|  |  | NOx |  | 0.28t/a | 0.28t/a |
|  |  | HC |  | 0.92t/a | 0.92t/a |
|  | 食堂餐饮 | 油烟废气 |  | 0.18t/a | 0.028t/a |
|  | 垃圾收集房 | 臭气 |  | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 | 办公人员 | 生活垃圾 | 1008t/a |  | 0 t/a |
|  | 食堂餐饮 | 泔水油 | 1.26t/a |  | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、多联机空调、油烟净化器风机等噪声，各主要噪声源声级值范围在60～80dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将产生不可逆转的影响和变化。只要在建设过程中，严格按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系，采取适当的绿化作为生态补偿，则对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 7.1.1施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为建筑施工人员的生活污水与施工废水。 生活污水：项目高峰期施工人员生活污水排放量为8.5t/d，各种污染物日产生量约为CODcr0.003t/d，NH3-N0.0003t/d，SS0.0034t/d。随着工程建设进度的不同，施工人员的数量可能会有所变化，因此，生活污水的排放量也会发生变化。施工人员就餐采用外配，不设临时厨房。施工营地内设临时厕所，临时厕所污水经化粪池预处理后排入附近市政污水管道，严禁排入附近水体。 施工废水：施工期间施工废水主要为泥浆水，主要来自浇水泥工段用水，其水量与地层水位、天气状况有极大的关系，排放量较难估计。建设单位应加强施工队伍管理，做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为二次污染源。施工工地周围应设置排水明沟，施工废水汇集到泥浆水沉淀池中，采用多级沉淀的方法，经沉淀处理后上清液回用，沉淀后泥浆委托相关单位清运。 具体污染防治措施如下： 1）管理好施工队伍的生活污水排放，设置临时厕所，临时厕所污水经化粪池预处理后排入附近市政污水管道，严禁排入附近水体。 2）施工工地周围应设置排水明沟，施工废水汇集到泥浆水沉淀池中，采用多级沉淀的方法，经沉淀处理后上清液回用，沉淀后泥浆委托相关单位清运。 此外，雨季施工对水环境影响较大，应尽量避开。施工物质的堆放需远离水体，施工单位对运输、施工作业严加管理，物料的流失量尽量地减少。建议在物料临时堆放的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间，将影响降到最低水平。 7.1.2施工期废气影响分析 1、扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌过程，建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-1996）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施。定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占总扬尘量的60%，但这与道路状况有很大关系。扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 2、运输车辆尾气 运输车辆出入产生的尾气，对环境空气有一定的影响，但一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响较小。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。 7.1.3施工期噪声影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声，施工作业噪声和运输车辆噪声等。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，属于流动声源，流动范围较大，除施工场地外，运输车辆所经道路两侧的噪声污染也将加重。挖掘机、振捣器等设备属于固定声源，在不同距离的声级范围见表7-2，一般影响范围在施工场所200m范围之内。故本项目在施工时会对周边环境产生一定影响。夜间由于本底噪声低，其对周边环境影响是不可忽视的，因此，高噪声设备夜间应限制使用，尤其不得使用冲击式打桩机。施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表7-2 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 序号; 设备名称; 噪声声级; 不同距离处的噪声值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 150m; 200m. 1; 挖掘机; 79; 76.5; 70.5; 67; 64.5; 62.5; 61; 59; 56.5. 2; 铲土机; 75; 72.5; 66.5; 63; 60.5; 58.5; 56.9; 55; 52.5. 3; 打桩机; 87; 80.0; 73.6; 68.5; 65.2; 63.8; 62.5; 60.0; 57.6. 4; 运输车辆; 70; 67.5; 61.5; 58; 55; 53.5; 51.9; 50; 47.5. 5; 混凝土振捣器; 80; 75.6; 70; 66; 63.5; 61.6; 60; 58; 55.6. 6; 吊车; 75; 72.5; 66.5; 63; 60.5; 58.5; 56.9; 55; 52.5. 由上表可知，施工期设备噪声级较高，影响范围较大。根据本项目周边环境，东侧约196m处为东方公寓，南侧约210m处为牛田社区，在施工场地周围200m范围之内，打桩作业、挖掘机等施工设备对居民及办公产生一定程度的影响。 根据我国环境噪声污染防治法，“在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声时，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准”（第二十七条）。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： 1）合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。高噪声设备作业时间应避开休息时间，物料运输时间需避开高峰期及夜间进行。 根据《杭州市环境噪声管理条例》（杭州市第十一届人民代表大会常务委员会公告第26号），施工期间必须遵守如下规定： 第二十八条 在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业，但抢险作业要求以及交通限制确需在夜间进行施工作业的除外。因交通限制确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地公安机关交通管理部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。 环境保护部门出具的夜间作业证明，应当载明作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求。 施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。 第二十九条 除抢修抢险作业外，禁止在噪声敏感建筑物集中区域使用行扩机、蒸汽桩机、锤击桩机等环境保护部门确定的高噪声设备。因特殊地质条件限制确需使用的，不得在法定节假日、星期六、星期日全天以及星期一至星期五的十二时至十四时、二十时至次日八时进行作业。 第三十条 中考、高考等特殊期间，市、县（市）人民政府可以对产生环境噪声污染的建筑施工作业时间和区域作出限制性规定，并提前七日向社会公告。 2）合理布局施工场地 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。 尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。 3）降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备，淘汰落后工艺，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。 对高噪声的施工机械要采取一定的降噪措施。对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。 固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。 4）降低人为噪声 按规范操作机械设备。 在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 5）建立临时声障 对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。 对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系，在作业前予以通知，求得大家的理解。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。 总体而言，本项目施工期较短，施工噪声对周围环境影响较小，施工结束后施工噪声随之消失。 7.1.4施工期固体废弃物影响分析 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料， 建筑垃圾，如果不及时处理应建立临时堆放场，临时堆场需设置在本项目红线内，不得随意堆放影响环境和景观。施工单位应实行标准施工、规划运输，运至指定地点处理，不得随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”。施工单位在施工过程中应对建筑垃圾进行分拣、破碎等方式处理，可用于回填或制成建筑材料，实现建筑垃圾的综合利用。开挖的土石方还可以应用于工程区地坪整治，如道路地势低洼处填筑。充分利用开挖土石方，减少弃渣量、借方量，从而减少水土流失。对于建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量回收利用，不可回收利用部分应运至指定地点，由专门单位处理。 根据项目设计，本项目土石方开挖总量103633.92m3，回填17739.35m3，弃方约103633.92m3，运至江东开发区进行场地回填。 凡运输工程渣土的单位和个体工商户（以下简称运输单位），应当到市容环境卫生行政主管部门申领工程渣土准运证。运输工程渣土的车辆驶离建筑工地前，应在建筑工地维护内冲洗干净，保持车辆整洁后方可上路行驶。运输工程渣土的车辆应当随车携带工程渣土准运证，按公安交通管理部门制定的路线、时间行驶。车辆应当适当装载、密闭化运输，不得沿路泄漏、遗撒。 施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，可能对项目周边环境造成不良影响，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 建设单位应严格要求施工单位按规范运输，防止随地散落、随意倾倒垃圾，尽可能少产生垃圾。运输车辆在运送渣土等过程中应对其表面进行覆盖，防止随地散落。在建筑施工过程中产生的固体废弃物按有关规定妥善处置，建筑垃圾、生活垃圾有序收集，不随意堆置的基础上，施工期固废对周边环境和敏感点不会产生不利影响。 施工期固体废物的另一环境影响也是伴随着水土流失的发生而发生的。如果施工期生活垃圾和建筑垃圾处理不当，暴雨过后形成地表径流的同时，必然携带大量垃圾，这些携带物随雨水汇集到周边地区，对周边水环境造成不同程度的污染。 7.1.5施工期生态环境影响分析 本项目建设场地位于杭州市江干区，非生态环境敏感地区，施工期间一般不会造成大的生态环境破坏。本项目地现为空地，由于将涉及土建施工，会不同程度地损坏原有的生态系统和水土环境，造成水土流失。造成的危害主要为破坏原有水土保持设施，从而使水土流失强度增加。因此施工单位应对施工物质堆放等采取临时的防护措施，合理安排施工时段，避免在台风、大雨等天气施工，尽可能减少水土流失。 从整体绿化效果和经济投入综合分析，加强远期绿化容量的提高，营造出更好的绿化氛围。施工结束后项目建设地实施丰富的绿化景观，还将有利于区域的生态环境保护。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 项目营运期间主要废水为生活污水、餐饮废水，由上述的工程分析可知，项目废水产生量为302.4t/d，10.88万t/a。其中各种污染物产生量分别为CODCr38.08t/a，SS 21.76t/a，NH3-N 3.8t/a，动植物油4.35t/a。 项目厕所污水经化粪池、厨房含油废水经隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准后纳入九和路市政污水管网。最终进去杭州市七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。经污水处理厂处理后的废水环境排放量为302.4t/d，10.88万t/a，各种污染物环境排放量为CODCr5.44t/a（50mg/L），SS 1.08t/a（10mg/L），NH3-N0.544t/a（5mg/L），动植物油0.108t/a（1mg/L）。 本项目共设3个化粪池，1#楼南侧设1个；2#楼北侧设1个；3#楼东侧设1个；设1个隔油池，位于1#楼西北侧绿地下。根据工程分析，本项目餐饮废水排放量为0.81万t/a，22.5t/d，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中要求含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%，则含油污水所需隔油池容积不小于2.5m3，要求本项目隔油池容积不小于5m3。另外，按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中要求池内分格宜取二档三格，池内水流流速不宜大于0.005m/s，隔油池出水管管底至池底的深度不宜于小于0.6m，与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。 纳管可行性分析：本项目废水排放量为10.88万t/a，即302.4t/d，杭州市七格污水处理厂四期工程建成投运后，加上已投产的一、二、三期工程（前三期处理能力共120万t/d），总处理规模达到每日150万吨处理能力，完全可以处理杭州主城区全部污水。本项目位于牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），目前该区域已纳入杭州市七格污水处理厂的服务范围，市政污水管网可覆盖项目所在区域，因此项目污水具备纳管条件，项目污水经市政污水管网送至杭州市七格污水处理厂处理后达标排放。 在此基础上，本项目废水对周边水环境无影响。 7.2.1大气环境影响分析 本项目建成后大气污染物主要来自汽车尾气以及油烟废气。 1、汽车尾气 有组织排放情况分析 由工程分析可知，本项目地下车库污染物排放情况见表7-3。 表7-3 地下停车库汽车尾气排放达标分析 排气井名称; 所在建筑; 高度m; 风机风量m3/h; 车辆比例; 污染因子; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 减半执行标准*. 1#排气井; 1#楼东侧; 50; 182000; 21.5%; CO; 2.38; 13.09; NOx：240mg/m3 6kg/h HC：120mg/m3 78.2kg/h. NOx; 0.05; 0.27. HC; 0.17; 0.91. 2#排气井; 1#楼北侧; 50; 182000; 21.5%; CO; 2.38; 13.09. NOx; 0.05; 0.27. HC; 0.17; 0.91. 3#排气井; 2#楼南侧; 50; 118000; 14%; CO; 1.55; 13.15. NOx; 0.03; 0.27. HC; 0.11; 0.91. 4#排气井; 2#楼西北侧; 50; 118000; 14%; CO; 1.55; 13.15. NOx; 0.03; 0.27. HC; 0.11; 0.91. 5#排气井; 3#楼东北侧; 50; 120000; 14.5%; CO; 1.61; 13.39. NOx; 0.03; 0.28. HC; 0.11; 0.93. 6#排气井; 3#西北侧; 50; 120000; 14.5%; CO; 1.61; 13.39. NOx; 0.03; 0.28. HC; 0.11; 0.93. 注：kg/h*为高峰期污染物小时排放速率。因本项目排气筒不能高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故本表列按其高度对应的排放速率标准严格50%执行。 由表7-3可知，本项目地下车库尾气NOx及HC污染物排放速率、排放浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准，CO浓度可以满足《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)的标准中短时间接触容许浓度30mg/m3标准要求。通过专用竖井至屋顶达标排放。尾气排气井分别位于1#楼、2#楼、3#楼各设2个，高约50m，排放口位于建筑屋顶；（具体位置详见附图7-尾气井及油烟井位置图）。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用估算模式计算结果，拟建项目最大占标率小于10%，因此拟建项目只需采用估算模式的计算结果作为预测和分析的依据。根据估算模式计算结果，分析评价最大地面浓度点的占标率和达标情况。各种参数调查清单见表7-4。 表7-4 点源参数调查清单 点源编号; 点源名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. Code; Name; Px; Py; H; D; V; T; Hr; Cond; Qco; QNOx; QHC. /; /; m; m; m; m; m/s; K; h; /; g/s; g/s; g/s. 1; 排气井1; 0; 0; 50; 2.5; 8.09; 298; 2880; 正常; 0.66; 0.01; 0.05. 2; 排气井2; -18; 15; 50; 2.5; 8.09; 298; 2880; 正常; 0.66; 0.01; 0.05. 3; 排气井3; -20; 45; 50; 2.5; 5.24; 298; 2880; 正常; 0.43; 0.01; 0.03. 4; 排气井4; -40; 70; 50; 2.5; 5.24; 298; 2880; 正常; 0.43; 0.01; 0.03. 5; 排气井5; 62; 70; 50; 2.5; 5.33; 298; 2880; 正常; 0.45; 0.01; 0.03. 6; 排气井6; 20; 70; 50; 2.5; 5.33; 298; 2880; 正常; 0.45; 0.01; 0.03. 注：以1#排气井为坐标零点。 根据对各个排气井排放污染物采用估算模式计算后，本项目排放的尾气污染物地面贡献浓度最大比标值Pmax由1#排气井的CO产生为0.123%，地下车库排气井的评价工作等级为三级。 根据导则规定，可直接采用估算模式计算结果作为环境空气影响分析依据，由上述分析，在此选用1#排气井作为主要计算对象进行分析，估算结果详见表7-5。 表7-5 估算模式计算结果表（点源） 距源中心距离（m）; 点源浓度贡献值（mg/m3）. CO; NOx; HC. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 2.89E-03; 0.029; 4.37E-05; 0.022; 2.19E-04; 0.011. 200; 1.02E-02; 0.102; 1.55E-04; 0.078; 7.75E-04; 0.039. 300; 1.21E-02; 0.121; 1.83E-04; 0.091; 9.13E-04; 0.046. 400; 1.16E-02; 0.116; 1.76E-04; 0.088; 8.79E-04; 0.044. 500; 1.13E-02; 0.113; 1.71E-04; 0.085; 8.54E-04; 0.043. 600; 1.06E-02; 0.106; 1.60E-04; 0.080; 8.00E-04; 0.040. 700; 1.07E-02; 0.107; 1.62E-04; 0.081; 8.12E-04; 0.041. 800; 1.13E-02; 0.113; 1.71E-04; 0.085; 8.53E-04; 0.043. 900; 1.13E-02; 0.113; 1.72E-04; 0.086; 8.57E-04; 0.043. 1000; 1.11E-02; 0.111; 1.68E-04; 0.084; 8.40E-04; 0.042. 196m东方公寓; 1.01E-02; 0.101; 1.53E-04; 0.077; 7.67E-04; 0.038. 210m牛田社区; 1.04E-02; 0.104; 1.58E-04; 0.079; 7.89E-04; 0.039. 最大浓度（mg/m3）; 1.23E-02; 0.123; 1.86E-04; 0.093; 9.30E-04; 0.047. 最大浓度对应的距离（m）; 331; 331; 331. 最大占标率（%）; 0.123; 0.093; 0.047. 由上表7-5可知，该项目有组织排放的汽车尾气最大浓度贡献值均低于所在地区的环境浓度标准限制，对敏感点的浓度贡献值也远小于相应的标准值，因此该项目有组织排放的汽车尾气对周围环境及敏感点不会造成不利影响，不会造成所在区域空气环境质量的改变。 无组织排放情况分析 约占地下车库汽车尾气排放量10%的废气以无组织的形式排放，此外地面停车场的汽车尾气亦以无组织排放为主。该股废气量较小且具有分散性以及自然通风稀释效果较好等特性，因此对周围大气环境影响较小。 2、油烟废气 本项目1#楼1F设有厨房（餐厅位于1F及2F，厨房位于1F西北侧，其余位置均不设厨房）。拟设灶头6个。根据建设方提供的设计，厨房油烟专用烟道位于位于1#楼西侧（高约50m），排放口位于建筑屋顶，油烟排气筒具体位置详见附图7-尾气井及油烟井位置图。厨房油烟经净化效率不低于85%的油烟净化装置处理后，其油烟排放量约为0.028t/a，油烟排放浓度1.08mg/m3<2mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（Gb18483-2001）的要求。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。根据项目设计方案，本项目与周边环境敏感点的距离见表7-6。 表7-6 本项目与周边环境敏感点的距离 油烟排放口; 敏感点名称; 敏感点与1#楼边界距离（m）; 敏感点与油烟排气口距离（m）. 1#楼西侧 （高50m）; 东方公寓; 256; 277. 牛田社区; 216; 230. 本项目饮食业单位边界与东侧环境敏感目标东方公寓以及南侧环境敏感目标牛田社区边界的水平距离；经油烟净化后的油烟排放口与东侧环境敏感目标东方公寓边界以及南侧环境敏感目标牛田社区边界的水平距离，均可以满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的相关要求。 在此基础上，1#楼食堂油烟废气不会对周边环境产生不利影响。 3、垃圾收集房臭气 本项目不设垃圾中转站，在2#楼1F西北角设1座垃圾收集房。在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。 为进一步减少垃圾收集房对环境的影响，应采取以下措施： ①为防止垃圾收集房散发恶臭污染物，应注意保持垃圾房内清洁卫生，必要时喷洒除臭剂和消毒剂； ②应采用垃圾桶储存垃圾，实行垃圾袋装化，垃圾桶应定期冲洗，保持桶内外清洁、无渗滤液残留，冲洗废水直接纳入市政污水管道； ③垃圾收集车卸料作业和装箱作业均应在半封闭状态下进行，减少对周围环境的影响，垃圾装车完毕应立即清扫垃圾房，保证垃圾房内外周边无垃圾； ④生活垃圾每天收集1-2次，尤其是夏季高温时，防止垃圾腐败产生异味。严格遵守日转日清的转运工艺，禁止垃圾在收集房内储存过夜； ⑤垃圾车行驶道路等处，应及时清洗，保持环境清洁； 由于本项目垃圾收集房为密闭式设计，设置位置合理，规模小，临时堆放量小，清运及时，不会对周边环境及敏感点产生不利影响。 7.2.3声环境影响分析 由工程分析可知，项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、多联机空调室外机、油烟净化器风机等噪声，各主要噪声源声级值范围在60～80dB(A)之间，具体见表7-6。 表7-6 项目主要噪声源概况 序号; 名称; 噪声值（dB）; 备注. 1; 地下车库出入口; 65～70; 1#楼北侧约2.7m处设1个；2#楼东侧约4m处设1个；3#楼北侧设1个；. 2; 各类水泵; 65～70; 地下室. 3; 地下车库风机; 75～80; 地下室. 4; 开闭所; 70~75; 2#楼1F北侧. 5; 变电所; 70~75; 1#变电所位于1#楼地下1F北侧；2#变电所位于2#楼地下1F北侧. 6; 多联机空调室外机; 60～65; 各层设备平台. 7; 油烟净化装置风机; 75～80; 1#楼1F厨房内. - 1、室内声源 - 1）固定设备声源 - 本项目各类水泵、地下车库风机、变电所等设在地下室，这些固定设备声源有以下特点： A、均为中低频为主的声源，中低频在传播中不易衰减； B、这些设备均固定在建筑物上，易产生传播性能很好的固体传声，一旦形成治理难度较大； C、所在位置周围均有隔声较好的建筑物阻隔噪声的传播，其隔声的薄弱环节是门、窗及进出风口等。 根据地下室各种设备噪声特点，提出污染防治措施如下： ①项目所采的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。 ②水泵、风机、变电所等高噪声设备均应设在地下室内，设置成隔声间，采用隔声门窗。水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。变配电设备采用橡胶隔振垫。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。 ③该项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 本项目主要固定设备均安装在地下室，如各类风机、水泵、变电所等，设备投入使用后会产生相应的振动，固定设备振动连接建筑墙体，容易引起固体结构传声，频率较低，传播较远，噪声伴随着振动能穿透建筑结构。 本评价要求建设单位在固定设备安装时严格执行中华人民共和国住房和城乡建设部的《隔振设计规范》（GB50463-2008）相关要求，做好固定设备设计安装的减振措施，以减小影响。 2）开闭所噪声 本项目开闭所布置在2#楼1F北侧，主要由于电力部门不允许将开闭所设置于地下室。根据建设单位提供的方案开闭所为单独的设备用房。开闭所周边为设计展厅，排烟、排风井道、垃圾收集房等，开闭所楼下地下室为车库。开闭所噪声声级约70-75dB(A)，建议选用低噪声型号设备；设置减振基础；设置单独隔声房。开闭所噪声经实体墙隔声及距离衰减，不会对周边敏感点产生不利影响。 3）餐饮厨房噪声影响分析 - 本项目在1#楼1F西北侧设有厨房（餐厅位于1F及2F部分用房，其余位置均不设厨房）。油烟净化装置设于厨房内，设备噪声一般在75～80dB。要求厨房内合理布局，蒸煮设备靠北侧布置；风机选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实，进出风口安装消声器。同时加强对各类环保设施的日常维修和更新，确保其正常运行，做到达标排放。 - 2、室外声源 - 1）地下车库出入口的汽车噪声 本项目设有3个地下车库出入口，其位置见下表7-7。 表7-7 地下车库出入口与周边建筑位置关系表 出入口编号; 具体布置位置. 1号出入口; 1#楼北侧约2.7m处. 2号出入口; 2#楼东侧约4m处. 3号出入口; 3#楼北侧. 地下车库出入口噪声值采用类比方法，类比本环评单位绍兴市书香锦苑住宅小区地下车库的监测情况（该地下车库设车位370个，无防噪措施，监测时段为7:15~7:30，车流量为206辆/h），地下车库出入口噪声值如下。 表7-8 地下车库出入口噪声类比监测结果 距离（m）; 1; 5; 10; 15; 20; 25; 30. 贡献值; 62.2; 58.2; 55.8; 54.7; 53.5; 51.8; 50.2. 从上表可以看出，汽车进出地下汽车库的噪声在距离1m处的噪声为62.2dB，5m处的噪声为58.2dB。本项目汽车出入口到办公楼的距离均小于5m，汽车出入噪声贡献值大于58.2dB，不能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。但由于1#楼1F为厨房、食堂、设计展厅，2F为食堂、配套办公用房，3F以上为设计研发用房，2#楼及3#楼1F均为产品设计展厅，2F以上为研发办公用房，且由于地下车库均为办公人员使用，故上下班高峰时段汽车出入口对办公用房的影响较小。为了进一步减少汽车出入口对办公用房的影响，本环评提出以下噪声治理措施： ①斜坡两侧做吸声处理，减少声波反射和绕射，设置隔声顶棚； ②园区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化； ③对于地面停车泊位周围进行绿化，以达到防尾气和降噪声的效果。 由于项目地下车库主要为办公楼的配套服务设施，车流高峰时段一般在上、下班高峰时段，即为白天时段，而在园区内车流量很小，其车辆噪声较低，因此，在地下车库夜间偶然车辆进出噪声基本达标。 在此基础上，地下车库出入口汽车行驶噪声对周边环境无不利影响。 2）多联空调室外机 本项目各层均采用多联空调机组，空调室外机安装于各设备平台，根据类比调查，多联空调室外机组的噪声级较低，约为60～65dB（A），为了减少其对周边环境的影响，建议在空调室外机外加装通风百叶。 采取上述措施后，其噪声贡献值可以做到达标排放。 综合以上分析，本项目噪声源分布较散，高噪声设备全部分布在地下层，因此项目整体噪声对周边环境贡献不大，在做好各噪声源强的防噪措施后，本项目噪声可以为周边环境所承受。 7.2.4固体废物影响分析 本项目建成投入使用后产生的固体废弃物主要为办公人员生活垃圾及泔水油，产生量为1009.26t/a，其中生活垃圾产生量约为1008t/a，泔水油产生量约为1.26t/a。项目不设垃圾中转站，只设垃圾收集点，垃圾袋装化后收集在各垃圾收集箱中，生活垃圾由市政环卫部门统一清运，卫生填埋。泔水油委托有专业资质的单位进行回收处理。 在此基础上，本项目产生的固体废弃物对周围环境无影响。 7.2.5环保投资概算 本项目总投资24325万元，其中环保投资估算为159万元，约占项目总投资的0.65%，具体环保设施(措施)及投资估算一览表如下： 表7-9 项目环保投资费用估算表 序号; 治理措施; 投资（万元）. 1; 设备声源减振和加装消声器; 50. 2; 地下车库出入口噪声治理（低噪声路面、吸声材料等）; 30. 3; 油烟治理（油烟净化器等）; 1. 4; 垃圾收集点; 10. 5; 水土保持设施; 18. 6; 绿化; 50. 7; 总计; 159.

## 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活污水、餐饮废水 | CODCr、NH3-N等 | 厕所污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理达标后汇同其它废水一并纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 | CO、NOx、HC | 经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放 | NOx、HC达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准；CO达到《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中短期接触允许浓度限值（30mg/m3）标准 |
|  | 食堂餐饮 | 油烟废气 | 厨房油烟经净化后通过专用竖井至建筑屋顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准 |
|  | 垃圾收集房 | 臭气 | 垃圾房内、外垃圾车经过的道路保持清洁卫生，必要时喷洒除臭剂；采用垃圾桶储存垃圾，实行垃圾袋装化；定期清运，日转日清。 | 影响小 |
| 固体 废物 | 办公人员日常生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门清运填埋 | 资源化 |
|  | 食堂餐饮 | 泔水油 | 委托有专业资质单位回收处理 | 资源化、无害化 |
| 噪 声 | （1）项目所采的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。水泵、风机、变电所等高噪声设备均应设在地下室内，设置成隔声间，采用隔声门窗。水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。变配电设备采用橡胶隔振垫。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。该项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 （2）开闭所选用低噪声型号设备；设置减振基础；设置单独隔声房。 （3）要求厨房内合理布局，蒸煮设备靠北侧布置；风机选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实，进出风口安装消声器。同时加强对各类环保设施的日常维修和更新，确保其正常运行，做到达标排放。 （4）斜坡两侧做吸声处理，减少声波反射和绕射，设置隔声顶棚；园区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化；对于地面停车泊位周围进行绿化，以达到防尾气和降噪声的效果。 （5）建议在空调室外机外加装通风百叶。 |  |  | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准 |
| 其它 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成以后，建设单位应及时进行生态补偿，建设单位可对区域道路两侧栽种乔木、灌木和草本植物，以减少交通造成的尘土、噪音及有害气体。 |  |  |  |  |

## 9结论与建议

9.1项目基本情况 杭州伟东实业有限公司拟在牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地）建设创新型产业项目，打造文化创意、信息软件等产业。本项目总用地面积为14859m2，总建筑面积78798m2，地上总建筑面积56464m2，地下建筑面积22334m2。整个项目由3栋设计研发楼组成，1#楼地上十三层，为信息服务产业研发楼；2#地上十三层，为动漫游戏产业研发楼；3#楼地上十三层，为设计服务产业研发楼，夹层设有自行车库；地下两层地下室，布置功能设备用房及停车位。 本项目建筑内的产业设置应符合《杭州市人民政府办公厅关于规范创新型产业用地管理的实施意见（试行）》（杭政办[2014]2号）中杭州市创新型产业分类指导目录第一条文化创意中二级分类中的信息服务业、动漫游戏业。不涉及其他产业类型。 9.2环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 由表3-2可以看出，和睦港（冯金桥断面）除NH3-N超标，其余各因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，故和睦港现状水质无法满足Ⅳ类标准要求。和睦港属上塘河水系，通过七堡闸与钱塘江相连，和睦港水源主要来自降水、运河翻水，还有部分由地表径流与邻近水系补充，水流缓慢，水流方向以向东流动为主，该河道主要功能为排涝、灌溉、纳污。水质超标主要原因是该区域附近仍有部分生活污水未经处理排入水体所致。和睦港总体水质为劣Ⅴ水体。 （2）大气环境质量现状 由表3-1的监测结果可知，九福路与杭海路交叉口监测点的SO2、NO2小时浓度及PM10日均浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 （3）声环境质量现状 从监测结果可知，项目东、西、北侧声环境现状监测值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，南侧超标，主要是由于九和路交通噪声的影响，项目夜间不营业。 9.3污染源分析结论 根据工程分析，本项目各污染物的产生及排放情况见表9-1。 表9-1 本项目各污染物的产生及排放情况 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度 及排放量. 水 污染物; 生活污水、餐饮废水; 废水量; 10.88万m3/a; 10.88万m3/a. CODCr; 350mg/L，38.08t/a; 50mg/L，5.44t/a. SS; 200mg/L，21.76t/a; 10mg/L，1.08t/a. NH3-N; 35mg/L，3.8t/a; 5mg/L，0.544t/a. 动植物油; 40mg/L，4.35t/a; 1mg/L，0.108t/a. 大气 污染物; 汽车尾气; CO; 13.47t/a; 13.47t/a. NOx; 0.28t/a; 0.28t/a. HC; 0.92t/a; 0.92t/a. 食堂餐饮; 油烟废气; 0.18t/a; 0.028t/a. 垃圾收集房; 臭气; 少量; 少量. 固体 废物; 办公人员; 生活垃圾; 1008t/a; 0 t/a. 食堂餐饮; 泔水油; 1.26t/a; 0 t/a. 噪声; 项目的主要噪声源主要有地下车库出入口、水泵、变配电、多联机空调、油烟净化器风机等噪声，各主要噪声源声级值范围在60～80dB(A)之间。. 鉴于前述的各种主要污染物的产生情况，本项目拟采取的环保措施见表9-2。 表9-2 主要环保措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 水 污染物; 生活污水、餐饮废水; CODCr、NH3-N等; 厕所污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理达标后汇同其它废水一并纳入市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 大气 污染物; 汽车尾气; CO、NOx、HC; 经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放; NOx、HC达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准；CO达到《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中短期接触允许浓度限值（30mg/m3）标准. 食堂餐饮; 油烟废气; 厨房油烟经净化后通过专用竖井至建筑屋顶高空排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准. 垃圾收集房; 臭气; 垃圾房内、外垃圾车经过的道路保持清洁卫生，必要时喷洒除臭剂；采用垃圾桶储存垃圾，实行垃圾袋装化；定期清运，日转日清。; 影响小. 固体 废物; 办公人员日常生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门清运填埋; 不排放，不会对环境产生影响. 食堂餐饮; 泔水油; 委托有专业资质单位回收处理; 资源化、无害化. 噪声; （1）项目所采的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。水泵、风机、变电所等高噪声设备均应设在地下室内，设置成隔声间，采用隔声门窗。水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。变配电设备采用橡胶隔振垫。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。该项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 （2）开闭所选用低噪声型号设备；设置减振基础；设置单独隔声房。 （3）要求厨房内合理布局，蒸煮设备靠北侧布置；风机选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实，进出风口安装消声器。同时加强对各类环保设施的日常维修和更新，确保其正常运行，做到达标排放。 （4）斜坡两侧做吸声处理，减少声波反射和绕射，设置隔声顶棚；园区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车辆出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化；对于地面停车泊位周围进行绿化，以达到防尾气和降噪声的效果。 （5）建议在空调室外机外加装通风百叶。; 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准. 9.4环保审批原则符合性分析 9.4.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境功能区规划的要求 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“江干人居环境保障区（0104-Ⅳ-0-3）”。 本项目位于牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），项目属于其他房地产业，不属于负面清单里的建设内容，且符合管控措施中的项目要求；项目建设过程中严格按照相关规范要求进行建设，采取相应的环保措施后，废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，故符合杭州市环境功能区规划要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 厕所污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理达标后汇同其它废水一并纳入市政污水管网；汽车尾气经机械排风系统捕集后，由专用竖井至屋顶排放；厨房油烟经净化后通过专用竖井至建筑屋顶高空排放；采取噪声治理措施后项目产生的噪声能够做到达标排放；固废合理处置后对周围环境无影响。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放，因此本项目排放的污染物符合达标排放原则。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目纳入总量控制指标的因子为CODCr、NH3-N。各种污染物纳管量为CODCr5.44t/a，NH3-N0.544t/a。由于本项目属于非工业类项目且废水纳管后进入污水处理厂进行处理，其总量由污水处理厂内部调剂解决，按《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）（浙环发[2012]10号）》，本项目污染物排放总量不需区域削减。 本项目地下车库尾气中有NOx，但是NOx排放量很小，故不提总量控制要求。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产要求的符合性 本项目为非生产性项目，营业过程中消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 （2）公众参与情况说明报告结论 根据建设单位完成的《杭州伟东实业有限公司工业（创新型产业）项目环境影响评价公众参与情况说明报告》，本项目分别于2017年5月8日～5月19日，2017年5月22日～6月6日在项目拟址地、牛田村村委及项目东侧东方公寓公告栏进行了两次公示。公示期间建设单位未收到任何单位和个人对本项目的意见。 根据公众参与情况说明报告，本次调查共发放50份个人调查表，其中回收有效问卷50份，共调查20家单位，其中回收有效问卷20份。 个人调查表统计结果表明，90%人对本项目建设持支持态度，10%人对本项目建设持无所谓态度，无人提出反对意见及建议。 各单位对拟建项目比较了解，其中95%赞成拟建项目的建设，5%表示无所谓，没有团体提出反对意见。 根据建设单位提供的公众调查资料分析可知，该项目的公众参与要求及内容均符合《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》以及《环境保护公众参与办法》的相关规定，该项目也能得到大部分周围群众的支持，因此本环评对本次公众调查意见予以采纳。 本项目实施后会产生一定量的“三废”，要求建设单位严格管理，做好各项污染防治措施，使公众能更多地了解本项目，向社会展示自己的环境保护姿态和行为，以得到社会各界更多支持和信任。综上所述，本项目基本能为公众所接受。 9.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 根据《杭州市九堡中心单元（XS08）控制性详细规划》、《杭州市控制性详细规划局部调整批复》（杭府控规调整[2016]64号）以及根据杭州市人民政府公文处理简复单（府办简复第B20160624号），本项目所在地牛田单元JG1601-M1-39（创新型产业用地），用地性质为升级为创新型产业用地，本项目建设内容为建设创新型产业项目，符合相关规定。且本项目用地已由杭州市规划局审批通过，建设工程规划许可证编号为：建字第330100201700218号，因此本项目选址符合控规要求、土地利用总体规划及相关规划要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策等的要求 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目建设内容为建设创新型产业项目，属于其他房地产业，主要设备不在国家明令强制淘汰、禁止或限制使用之列。且本项目已由杭州市江干区发展改革和经济局备案，备案文号：江发改变备[2017]10号，因此，本项目建设符合国家、浙江省、杭州市产业政策的要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.5建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 （2）施工人员产生的生活污水就近托周边居民的排水系统处理处理，不得排入附近水体。 （3）在施工中，应及时使土方回填并恢复植被，弃土要妥善处置、综合利用、减少临时用道路的占用，做好防止水土流失措施，保护工程及沿线的道路和城市绿色景观。 （4）在具体施工期间做好工程的施工公示，设置明显的施工标志，提出交通通行的替代方案等。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.6环评总结论 综上所述，杭州伟东实业有限公司工业（创新型产业）项目的建设符合环境可行性原则；在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，在建设方积极协调好与周边居民沟通工作的基础上，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

建设单位意见： 我单位已委托有资质的环评单位编制了环评报告，确认环评报告客观地反映了项目的真实情况，并承诺：一、我单位提供的审批材料（环评报告及其他附件），真实、有效；二、积极落实环评报告提出的相关污染防治措施，确保各类污染物达标排放；三、严格执行环保“三同时”制度，妥善处理相邻关系，不对相邻方造成环境影响，并承担相应的民事责任。 现向贵局申请，望予以审批为盼。 单位（盖章）： 年 月 日

环境保护部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日