奉化区莼湖镇鸿峙区块填海工程海洋环境影响评价第二次公示

为了听取项目周边单位和个人对奉化区莼湖镇鸿峙区块填海工程有关环境保护工作方面的意见和建议，特将本填海工程概况、主要环境影响、污染防治措施及环境影响评价结论等进行公告，以征求公众宝贵的意见和建议。有关单位或个人可在公告期间向建设单位或环境影响评价单位、地方海洋行政主管部门及审批部门等单位致电或致函联系，特此公告。

- 一、建设项目情况简述

奉化区莼湖镇鸿峙区块填海工程项目位于象山港中底部北岸，奉化区莼湖镇的鸿峙围区内。项目建设内容为填海面积约5.6057公顷，陆域形成面积约5.6057公顷。项目匡算总投资800万元。

二、建设项目对环境可能造成影响的概述

1、海域环境影响

(1)水文动力环境、沖淤环境影响

本项目位于鸿峙围区内（海堤于2000年建成），属于填海用海项目，并且是在围堤内已经形成的围区内部进行填海，工程用地现状为已大部分实施填海工程，平均高程为4.0-5.0m，外围皆为新建的标准海塘及道路，已与围堤外侧海域阻隔，项目实施对海床沖淤、水文动力无影响。

(2)海域水环境影响

施工期间不在围填场地设置施工营地，就近租用民宅，施工人员生活污水排入民宅化粪池后进入农村生活污水处理系统处理后，最终排入奉化区莼湖镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排入降渚溪，排放后对纳污水体影响不大。

(3)海洋沉积物影响

本工程回填料符合《海洋沉积物质量标准》(GB18668-2002)中的第一类海洋沉积物质量要求，符合《围填海工程填充物质成分限值》（GB30736-2014）中第一类的要求，对工程区海域的环境质量不会产生不可接受的损害。

(4)海域生态环境影响

本次填海工程不会对外侧海域生态造成影响，对围填区域造成一定量生物损失，拟回填海域填海建设占用面积5.6057ha，会导致生物损失量约0.35t。每年采用人工放流、资源增殖的方式进行补偿，需要补偿的潮间带生物经济价值为5.60万元。

2、周边敏感目标和海洋开发活动的影响分析

本项目属于填海用海项目，并且是在围堤内已经形成的围区内部进行填海，工程用地现状为淤泥质高涂，在建设过程中只要严格按照规划施工，对海塘影响很小。本填海工程距离鸿峙村约10m、距桐照村约1200m，施工期各类施工车辆与施工设施可能对居民区产生大气、噪声污染。施工单位在施工过程中要落实废气、扬尘、噪声、振动的防治措施，将施工车辆与施工设施对附近环境敏感目标的影响尽可能降至最低。根据运输路线可知，填区石料运输无需经过村庄，不会对周边的民居产生影响。

3、环境空气影响

施工过程中产生的废气包括扬尘、汽车尾气、食堂油烟等，其中扬尘为施工期主要的大气污染物。扬尘治理要求施工期必须采取相应的防尘措施，如施工场地和路面的清扫、洒水、车速限制、施工材料覆盖运输、堆放等。

4、声环境影响

本工程噪声污染主要是施工机械噪声和运输车辆产生的噪声。项目填海工程与最近的鸿峙村相距约10m、施工噪声会对鸿峙村的日常居住声环境造成影响。根据运输路线可知，填区石料运输需经过鸿峙村，鸿峙村受交通噪声影响较大，昼间车辆行驶至鸿峙村时禁止汽车鸣笛并限速(40km/h)通行，根据现场调查可知，鸿峙村沿线受影响人口不大，施工期噪声为瞬时噪声，随着施工工期的结束，这部分噪声也随之消失。

5、固废影响

工程施工期间产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾，施工期总计产生生活垃圾1.5t(0.02t/d)。施工期间生活垃圾应收集到项目独立设置的垃圾箱内，并委托环卫部门定期集中清运，这样对外环境影响不大。

6、环境风险评价

用海项目实施可能发生的风险主要有台风暴潮和洪潮灾害风险和工程垮塌风险，造成这些事故，除一些不可抗拒的自然因素外，绝大部分是由于操作不当或违章作业等人为因素引起的，因而必须加强防范措施，以减少风险事故的发生与危害。

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

表3-1  环境保护设施与对策措施一览表

| 对象 | 环境保护对策措施 | 具体内容 | 规模及数量 | 预期效果 | 实施地点及投入使用时间 | 责任主体及运行机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | 陆域生活污水处理 | 不在围填场地设置施工营地，就近租用民宅，施工人员生活污水排入民宅化粪池后进入农村生活污水处理系统处理后，最终排入奉化区莼湖镇污水处理厂处理。 | / | / | / | 施工单位负责落实 |
| 环境风险防控 | 事故应急 | 应急设施及预案 | / | / | / | 建设单位负责落实和管理 |
| 海洋生态和生物资源保护 | 生态补偿 | 采用增殖放流方法补偿 | 生态补偿费用为5.60万元 | / | 由海洋与渔业主管部门决定 | 建设单位负责组织落实，可委托专业单位完成 |
| 其他环境保护对策措施 | 扬尘防治 | 洒水喷淋设施 | 洒水喷淋设施、水池各1套 | 减少起尘 | 堆场附近，与堆场同步建设 | 施工单位负责建设、使用和管理 |
|  | 施工机械尾气防治 | / | 采用先进机械、加强维修 | 减少排放 | 施工机械 |  |
|  | 噪声防治 | / | 合理施工、加强管理和设备维护 | 降低噪声 | 施工机械 |  |
|  | 固废防治 | 固废收集设施 | 陆域生活垃圾收集后交于环卫部门处理。 | 禁止入海 | 施工生产辅助区 |  |

- 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

项目实施对该海域水文动力及冲淤环境、海水水质及沉积物环境、海洋生态系统等无明显不利影响，符合《浙江省海洋主体功能区规划》、《浙江省海洋功能区划》、《浙江省海洋生态环境保护“十三五”规划》、《宁波市生态保护红线规划》、《宁波市海洋功能区划》等相关规划。但也存在施工引起的环境污染和生态破坏因素，因此本工程建设必须采取有效的生态保护和污染防治措施，努力减少由于本工程建设和项目营运造成的海洋环境污染和生态破坏，在认真落实本本报告书中有关措施的前提下，本工程建设对周边海洋环境的影响是可以承受的，从海洋环境保护角度考虑施可行的。

五、公众查阅环评报告书简本、索取补充信息的方式和期限

（1）项目公示期间，公众若对其实施有意见或建议，可以以个人或单位名义向相关部门反映，联系方式如下：

环评单位：浙江东天虹环保工程有限公司  地址：浙江省杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10D座   联系人：傅工   电话：0571-87671773

建设单位：宁波市奉化区滨海建设开发有限公司  地址：宁波市奉化区裘村镇应家棚村  联系人：周主任   电话：13656752999

审批部门：宁波市海洋与渔业局  地址：宁波市镇明路618号石油大厦   联系人：徐工   联系电话：0571-87297183

（2）公众可以以个人或单位名义向建设单位索要本项目环评报告的简要本，若对项目本身存在意见或建议，可向建设单位或环评单位反映。

六、征求公众意见的具体形式

1、本次信息公示后，公众可通过向指定地址写信、电话或面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见。

2、请公众在发表意见的同时，尽量提供详细的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

七、公众提出意见的起止时间

自本公示公布日起10个工作日内。

公告单位（盖章）：宁波市奉化区滨海建设开发有限公司

公告发布时间：2017年9月18日