建设项目环境影响报告表

项目名称：    舟山巴顿机械科技有限公司年产400套螺杆项目

建设单位(盖章)：           舟山巴顿机械科技有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年11月

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	4

3环境质量状况	9

4评价适用标准	11

5建设项目工程分析	14

6项目主要污染物产生及排放情况	19

7环境影响分析	20

8建设项目已采取的防治措施及治理效果	24

9结论与建议	25

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 周边环境关系图

附图3 项目周围环境现状照片

附图4 车间平面布置图

附图5 环境功能区划图

附图6 舟山市近岸海域环境功能区划

附图7 卫生防护距离包络线图

附件：

附件1 建设项目环保审批征求意见函

附件2 行政处罚决定书

附件3 营业执照

附件4 土地证

附件5 房产证

附件6 租赁协议

附件7 危险废物委托处理协议

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 舟山巴顿机械科技有限公司年产400套螺杆项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舟山巴顿机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴小青 |  |  |  | 联系人 | 吴小青 |  |  |
| 通讯地址 | 舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15958070870 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 316000 |  |
| 建设地点 | 舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3180 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 7.6 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.8% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  | 投产日期 | 2017年01月 |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 舟山巴顿机械科技有限公司成立于2013年10月，位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，租用舟山市凯宇机械有限公司现有厂房进行机械设备研发。2016年12月，企业拟正式进行生产，租用了舟山市凯宇机械有限公司空厂房作为生产厂房，并于2017年01月购置了相关生产设备投入螺杆生产，至今已形成年产螺杆400套的生产能力。项目总用地面积3180m2，总建筑面积1718.68m2。土地证、房产证分别见附件4、附件5，租赁协议见附件6。 根据舟山市定海区环境保护局行政处罚决定书（定环罚字[2017]67号和定环罚字[2017]68号），企业在未经环保部门审批和未建成配套环境保护设施的情况下擅自投入生产，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款及《建设项目环境保护管理条例》第十六条的规定。现根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，本项目须办理环评审批手续。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属 “二十四、专用设备制造业”类中“70专用设备制造及维修”，本项目生产工艺主要为机加工，无喷漆工艺，因此确定本项目须编制环境影响报告表。 为此，舟山巴顿机械科技有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在对本项目周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表。 1.1.2建设内容和产品方案 建设内容：项目位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，租用舟山市凯宇机械有限公司现有的一栋厂房、一栋办公楼和一栋配电房，总用地面积3180m2，总建筑面积1718.68m2。 产品方案：年产螺杆400套，其中单螺杆、双螺杆各200套/年。 1.1.3总平面布置 项目厂区呈规则矩形，厂房出入口面向临港二路一支路布置，办公楼高3F，位于厂区西北侧；生产车间高1F，位于办公楼东侧；配电房高1F，位于厂区西南侧，车间平面布置详见附图4。 1.1.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 包装规格; 最大贮存量. 1; 圆钢; t/a; 400; /; /. 2; 切削液; t/a; 0.34; 170kg/桶; 2桶. 3; 机油; t/a; 0.17; 170kg/桶; 1桶. 4; 液压油; t/a; 0.17; 170kg/桶; 1桶. 5; 防锈油; t/a; 0.34; 170kg/桶; 2桶. 1.1.5主要生产设备 主要生产设备清单见表1-2。 表1-2 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 螺杆铣床; 6180; 台; 3. 2; 车床; 6180; 台; 2. 3; 车床; 6163; 台; 2. 4; 车床; 6150; 台; 1. 5; 箱体; 65; 台; 2. 6; 箱体; 80; 台; 2. 7; 箱体; 92; 台; 1. 8; 万铣; /; 台; 2. 9; 钻床; /; 台; 1. 10; 锯床; /; 台; 1. 11; 抛光机; /; 台; 1. 1.1.6劳动定员和生产制度 1、劳动定员 项目劳动定员20人。 2、工作制度 全年工作日300天，每天白班一班，每班8h。 3、其它 厂区设有食堂和宿舍，食堂共1个灶头，就餐人数为20人，住宿共4人。 1.1.7公用工程 1、给水 项目用水由定海区市政供水管网供应。 2、供电 项目用电由当地变电所供电。 3、排水 按照雨污分流的原则建设排水系统，生活污水经预处理后纳入污水管网并送定海污水处理厂统一处理。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为已建成项目，现已由定海环保局责令停产，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题即为本项目复产后产生的环境问题，详见下文第5章节分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 舟山市位于浙江省东部偏北沿海海域，地处长江口以南，杭州湾以东的东海洋面上，区域范围为北纬29°32′~31°04′，东经121°30′~123°25′之间，东西长约181.7km，南北宽约169.4km，区域总面积约2.22万km2，其中海域面积约2.08万km2，陆域面积约1440.12km2。 定海地理位置介于东经121°38′~122°15′，北纬29°55′~30°15′之间。全区共有大小岛屿128个，总面积1444km2，其中陆地面积568.8km2，海域875.2km2，拥有海岸线约400km。 项目位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号。周边环境为： 东侧：紧邻浙江天禄视讯器材有限公司； 南侧：紧邻舟山市远杰机械制造有限公司； 西侧：紧邻临港二路一支路，隔路为舟山市东海电机实业有限公司； 北侧：紧邻舟山市豪博机械制造有限公司。 本项目周边主要环境保护目标为东侧约305m处的上山头村。 项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2，周边环境现状照片见附图3。 2.2自然环境简况 1、地质地貌 舟山各岛是大陆浙东丘陵向东北延伸的部分，在构造上属闽浙地质的东部边缘。中生代的流纹岩、花岗岩广布各岛。各岛屿呈东北至西南走向。始于天台山脉，经象山半岛没入海中。 域内土壤主要有红壤、水稻土、咸土等几种，一般成环状分布。 定海区属海岛丘陵地貌，地表出露以侏罗纪火山岩及燕山晚期侵入岩为主。其土层以较厚的海相沉积为主，少量为海陆交互相沉积。 2、气候气象 舟山市属北亚热带南缘海洋性季风气候区，受季风影响，湿润温和，四季分明，东暖夏凉，温差较小，光照充足，雨量中等。全年多大风，春季多海雾，夏季多热带气旋。根据舟山定海区历年气象资料，有关的气象要素如下： 历年平均气温 16.3℃ 历年平均降雨量 1279.4mm 历年平均相对湿度 79% 历年主导风向 N（13.34%） 历年平均风速 2.88m/s 历年最大风速 49.9m/s 年平均台风数 3.9次 年均雾日 16.3天 大风日数 26.3天 3、水文水系 项目纳污海域的潮汐属不规则半日潮，有明显日夜潮不等现象即夏半年（春分~秋分）日潮小，夜潮大，冬半年（秋分~春分）日潮大、夜潮小。根据定海水文站多年资料统计，该海域水文特征见表2-1（潮位采用黄海基准面）。 表2-1 项目附近海域潮、水位特征表 项目; 统计数据; 项目; 统计数据. 历年最高潮位; 2.21m; 历年最低潮位; -1.33m. 多年平均高潮位; 1.22m; 多年平均低潮位; -0.67m. 多年平均潮差; 1.90m; 最小潮差; 0.12m. 最大潮差; 3.54 m; /; /. 4、生物多样性 舟山素有“东海鱼仓”和“祖国渔都”之美称。由于附近海域自然环境优越，饵料丰富，给不同习性的鱼虾洄游、栖息、繁殖和生长创造了良好条件。共有海洋生物1163种，按类别分：有浮游植物91种、浮游动物103种、底栖动物480种、底栖植物131种、游泳动物358种。捕捞的主要品种有带鱼、鳓鱼、马鲛鱼、海鳗、鲐鱼、马面鱼、石斑鱼、梭子蟹和虾类等40余种。 2.3舟山市环境功能区划 根据《舟山市区环境功能区划（报批稿）》（2015.8），项目位于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”。 1、基本概况： 小区位于本岛西部的国际粮油产业园区，区域面积4.8km2。目前正在建设舟山国际粮油产业园区，构筑国际粮油“三位一体”港航物流服务体系，打造集大宗粮油加工配送、中转物流、保税仓储、现代交易等多种服务功能为一体的大型化、国际化、现代化粮油产业基地，成为我国沿海重要的粮食集散中心和粮油加工贸易基地。 2、环境功能定位： 提供双桥健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 3、环境质量目标： 地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3类标准或相应声环境功能区要求。 4、生态保护目标： 城镇人均公共绿地面积达到12m2以上。 5、管控措施： 严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。高度重视土地集约使用，节能减排降耗，在开发过程中确保环境功能区质量不下降，确保人群健康安全的生活环境。 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 对区内重点企业加强监管，开展环境风险评估，建立应急预案机制，消除降低潜在污染风险。 最大限度保留区内原有自然生态系统，提高人均公共绿地面积，有效扩大城镇生态开敞空间。 负面清单：禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及相关产业园区和工业功能区规定的禁入和限制类的工业项目。 符合性分析：本项目属于专用设备制造及维修行业，属于二类工业项目，不属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目，不属于负面清单中行业，且厂区内实行雨污分流制，仅排放生活污水，经隔油池、化粪池预处理后纳管进入定海污水处理厂，工业废气经收集处理后均能达标排放，因此项目建设符合舟山市区环境功能区划。 2.4定海污水处理厂 舟山市定海污水处理厂位于舟山市定海区盐仓街道，其服务范围为舟山市定海城区及附近相关街道和社区。 一期2万m3/d 污水处理工程于2002年10月开工建设，2003年10月建成并正式投入试运行。2004年11月通过了由浙江省环保局组织进行的环保设施竣工验收。一期二级处理工程于2006年5月立项，2006年7月开工建设，总投资为2354万元。工程2007年5月投入试运行，2007年7月通过竣工验收。 二期工程新增规模为2万m3/d，工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。 为了改善舟山市城市污水回用率的偏低的情况，在定海污水处理厂东北侧不远处建设了舟山市定海再生水处理厂。该工程分为两期建设，其中一期工程已建设完成，并投入运营，设计处理规模为4万m3/d，主要是利用定海污水处理厂一期及二期工程处理后的尾水进行再处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后最终排入定海城西河，用于河道景观用水的补充，改善水质，排放口位于河道水位下侧。 三期工程位于厂区东南侧，在现有厂区内，设计处理规模为2万m3/d，采用“改进型 A2/O+二沉池+纤维滤料滤池+消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前三期工程已建成投入试运行。 一、二、三期工艺流程及定海再生水处理厂工艺流程分别见图2-1～图2-4。 图2-1 一期工程工艺流程图 图2-2 二期工程工艺流程图 图2-3 三期工程工艺流程图 图2-4定海再生水厂处理工艺流程图 根据浙江省2017年第2季度污水处理厂监督性监测，定海污水处理厂和定海污水处理厂三期工程进出水水质监测结果见表2-2和表2-3。 表2-2 定海污水处理厂2017年第2季度进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量 （m3/d）; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. pH; BOD5; TP; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 石油类. 2017.04.11; 22937; 进水; 6.81; 89.4; 2.46; 176; 108; 0.5; 5.36; 0.22. 出水; 6.6; <0.5; 0.106; <30; 8; 0.06; 0.092; 0.02. 2017.05.05; 24773; 进水; 6.9; 70.6; 3.85; 104; 77; 0.94; 11.1; 0.48. 出水; 6.58; 0.8; 0.325; 21; 7; 0.06; 2.17; 0.02. 2017.06.07; 26850; 进水; 7.39; 72; 4.22; 174; 142; 1.02; 23.2; 0.14. 出水; 7.06; <0.5; 0.042; 16; <4; 0.06; 1.69; 0.03. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 表2-3 定海污水处理厂三期工程2017年第2季度进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量 （m3/d）; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. pH; BOD5; TP; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 石油类. 2017.04.24; 19698; 进水; 6.98; 102; 4.08; 197; 130; 1.12; 18.2; 0.1. 出水; 6.79; <0.5; 0.216; <30; 7; <0.05; 0.16; 0.04. 2017.05.25; 18408; 进水; 7.01; 80; 5.76; 167; 168; 0.78; 24.3; 0.4. 出水; 6.74; <0.5; 0.101; 10; 7; 0.06; 0.237; 0.04. 2017.06.07; 26850; 进水; 7.39; 58.2; 4.22; 174; 142; 1.02; 23.2; 0.14. 出水; 7.18; <0.5; 0.21; 10; 8; <0.5; 2.58; 0.06. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 注：以上数据摘自浙江省环保厅网站公布资料。 从表中数据可以看出，2017年第2季度定海污水处理厂及三期工程各监测项目的监测值均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A级标准，出水水质比较稳定。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价引用《舟山市环境质量报告书（2011~2015）》中定海区大气环境质量常规监测结果进行评价，2015年定海区环境空气质量常规监测数据见表3-1。 表3-1 2015年定海城区环境空气现状监测资料统计结果 污染物名称; 日平均浓度; 年平均浓度; 评价结果. 日均值范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 年均值 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 日均值最大超标倍数; 年均值达标情况. SO2; 0.003~0.039; 0.15; 0.007; 0.06; 0; 达标. NO2; 0.002~0.104; 0.08; 0.024; 0.04; 0.3; 达标. PM10; 0.007~0.234; 0.15; 0.048; 0.07; 1.5; 达标. 由表3-1可知，定海区2015年环境空气质量日均值除SO2达标外，NO2、PM10日均值均不同程度地超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，NO2、PM10日均值最大超标倍数分别为0.3、1.5。SO2、NO2、PM10年均值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，NO2、PM10日均值超标原因主要受宁波及上海等地污染输入影响。 3.1.2近岸海域水环境质量现状 本项目生活污水经预处理达标后纳入市政污水管网，最终经定海污水处理厂处理达标后排放。根据《舟山市近岸海域环境功能区划调整方案》（2016年3月），定海污水处理厂排污口附近近岸海域属舟山环岛四类区，功能区编号ZSD10Ⅳ，其主要使用功能为港口开发和临港工业，海水水质保护目标为四类水质标准。根据《舟山市环境质量报告书（2011~2015）》，2015年舟山近岸海域水质监测结果见表3-2。 表3-2 项目附近海域现状水质监测及评价表（单位：mg/L，pH 除外） 项目; pH; 石油类; COD; 活性磷酸盐磷; 无机氮; DO. 监测范围; 7.91~ 8.01; 0.0065~ 0.0081; 0.95~ 1.69; 0.04~ 0.053; 1.052~ 1.142; ＜0.18~ 6.64. 标准值; 6.8~8.8; ≤0.50; ≤5; ≤0.045; ≤0.50; ＞3. 水质类别; 第四类; 第一类; 第一类; 超四类; 超四类; 超四类. 由表3-2可知：舟山近岸海域pH、石油类、化学需氧量达标，活性磷酸盐、无机氮、溶解氧超标现象较为严重，活性磷酸盐、无机氮、溶解氧的超标与长江口、杭州湾水体中营养盐含量偏高有关。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，企业已委托浙江瑞启检测技术有限公司于2017年9月11日对项目厂界处昼间声环境质量进行现状监测，监测结果如下表3-3所示。 表3-3 厂界处声环境现状监测结果一览表 监测点编号; 监测时间; 监测点位; 等效声级dB（A）. 主要声源; 昼间; 标准限值. 1#; 2017.9.11; 东侧厂界; 工业生产噪声; 62.4; 65. 2#; 南侧厂界; 工业生产噪声; 64.5; 65. 3#; 西侧厂界; 交通噪声; 60.2; 65. 4#; 北侧厂界; 工业生产噪声; 63.1; 65. 从监测结果可知，项目四至厂界处昼间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 项目位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，属于舟山临港工业区，周边500m范围内主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标 名称; 方位; 距厂界最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 上山头村; E; ~305m; ~10户，~40人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 西侧内河; W; ~250m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 东侧内河; E; ~180m; 小河.

## 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 项目所在地环境空气属于二类功能区，常规污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：ug/m3） 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4.2近岸海域水环境 根据项目所在区域的近岸海域环境功能区划，项目附近海域属舟山环岛四类区，功能区编号ZSD10Ⅳ，其主要使用功能为港口开发、临港工业等，海水水质保护目标为四类水质，执行《海水水质标准》（GB3097- 1997）第四类标准，具体见表4-2。 表4-2 海水水质标准（第四类）（单位：mg/L，pH除外） 参数; 标准值; 参数; 标准值. pH; 6.8~8.8; 石油类; ≤0.50. DO; >3; COD; ≤5. 无机氮（以N计）; ≤0.50; 活性磷酸盐（以P计）; ≤0.045. 4.3声环境 项目所在地属于以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4废水 项目外排废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后，纳入市政污水管网，送定海污水处理厂集中处理，处理达标后排海。定海污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准限值详见表4-4和表4-5。 表4-4 污水排放标准限值（单位：mg/L，pH除外） 污染物; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; SS; 总磷; 动植物油. B等级标准值; 6.5～9.5; 500; 45; 350; 400; 8; 100. 表4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准（单位：mg/L，pH除外） 序号; 污染物; 出水标准（一级A）. 1; pH; 6~9. 2; CODCr; 50. 3; BOD5; 10. 4; SS; 10. 5; NH3-N（以N计）; 5（8）. 6; 动植物油; 1. 7; 总磷; 0.5. 4.5废气 项目产生的废气主要为抛光粉尘和食堂油烟。抛光粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度标准，标准限值详见表4-6；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值，详见表4-7和表4-8。 表4-6 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 周界外浓度最高点(mg/m3). 排气筒高度(m); 排放限值. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表4-7 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥ 1，＜3; ≥3，＜ 6; ≥6. 对应灶头总功率; 1.67,＜ 5.00; ≥5.00,＜10; ≥10. 对应排气罩灶面 总投影面积(平方米); ≥1.1,＜ 3.3; ≥3.3,＜6.6; ≥6.6. 表4-8 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 4.6噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中3类标准，具体见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物的厂区暂存执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 “十三五”规划除沿用“十二五”期间国家减排约束性指标COD、NH3-N、SO2及NOX外，新增VOCs作为总量控制指标。 根据工程分析，项目排放的污染物中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制区域削减替代方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 本项目仅排放生活污水，无需进行区域替代削减。本次评价仅给出各主要污染物的总量控制建议值。 3、总量控制建议值 根据工程分析，本项目总量控制指标建议值为：废水量453.9t/a、CODCr 0.023t/a（50mg/L）、NH3-N 0.002t/a（5mg/L）。 |

## 5建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 5.1.1工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程简单，主要为机械加工工艺，不涉及喷漆，具体生产流程如图5-1。 图5-1 螺杆生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 圆钢外购后按所需尺寸进行下料，然后依次经过粗车、打孔、调质、精车、铣床、箱体做孔、钳工、氮化、抛光工艺加工即可。其中打孔、调质、精车加工和氮化加工均外协处理。 5.1.2主要污染因子 1、废气：主要为抛光粉尘和食堂油烟。 2、废水：主要为职工的生活污水。 3、噪声：主要为各机械设备运行噪声。 4、固废：主要为职工的生活垃圾，机加工边角废料，抛光粉尘集尘灰，水幕除尘系统沉渣，废切削液，机油、液压油和切削液使用时产生的废桶。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 本项目废气主要为抛光产生的抛光粉尘和食堂油烟。 1、抛光粉尘 本项目年产螺杆400套，折合为重量约150t/a，抛光粉尘产生量按产品总量的0.1%计，则抛光粉尘产生量约0.15t/a，抛光每年进行约1000h，则产生速率约0.15kg/h。 企业已采用水幕除尘+收集袋收集方式处理抛光粉尘，处理后的废气直接排放。该设施收集风量约3000m3/h，收集效率约80%，除尘效率约90%，抛光产生及排放源强见下表5-1所示。 表5-1 抛光粉尘污染源强统计表 污染物; 产生情况; 无组织排放; 净化处理. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 削减量 （t/a）. 抛光粉尘; 0.15; 0.15; 0.042; 0.042; 0.108. 2、食堂油烟 项目食堂每天就餐人数约20人，耗油量按30g/人·d计，则食用油用量约0.18t/a。油烟排放系数按2.84%计，每天按2h计，则油烟产生量为0.005t/a，产生速率为0.009kg/h。食堂内安装风量不低于2000m3/h、处理效率不低于60%的油烟净化设施，油烟经收集、净化后由专用烟道屋顶排放。食堂油烟排放量约0.002t/a，排放速率约0.004kg/h，排放浓度约1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 5.2.2废水 本项目抛光粉尘采用水幕除尘+收集袋收集方式处理，抛光粉尘为金属颗粒，不溶于水，主要以SS形式存在于废水中，且金属颗粒较大，多自行沉降至池底，水幕除尘废水经自行沉淀后定期捞渣，除尘水循环使用，主要通过蒸发损耗，定期补充新鲜水即可，废水不外排。 项目劳动定员20人，全部在食堂就餐，住宿共4人。住宿人员生活用水量按120L/人·d计，不住宿人员生活用水量按50L/人·d计，食堂用水量按25L/人·d计，则全厂生活用水总量约1.78t/d（534t/a），生活污水产生量按用水量的85%计，约为1.51t/d（453.9t/a）。生活污水水质简单，污染物浓度约CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油20mg/L，污染物的产生量为CODCr 0.159t/a、NH3-N 0.016t/a、动植物油0.009t/a。 生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理、粪便水经化粪池预处理后与其它生活废水混合纳管进入定海污水处理厂处理，隔油池处理效率按60%计，生活污水纳管量约453.9t/a，污染物纳管浓度约CODCr 350mg/L、NH3-N 35mg/L、动植物油8mg/L，排放量约CODCr 0.159t/a、NH3-N 0.016t/a、动植物油0.004t/a，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。项目生活污水纳管后，经定海污水处理厂处理达标后，最终排环境浓度约CODCr50mg/L、NH3-N5mg/L、动植物油1mg/L，排环境量约CODCr0.023t/a、NH3-N0.002t/a、动植物油0.0005t/a。 5.2.3噪声 本项目噪声源主要为各机械设备噪声，根据同类型项目的类比调查，主要的噪声源噪声级见表5-2。 表5-2 主要噪声源噪声级一览表（单位：dB（A）） 序号; 噪声源; 噪声级; 备注. 1; 螺杆铣床; 82; 设备噪声测量点距设备1m处. 2; 车床; 83. 3; 箱体; 85. 4; 万铣; 82. 5; 钻床; 88. 6; 锯床; 88. 7; 抛光机; 82. 5.2.4固废 项目产生的副产物主要有生活垃圾，机加工边角废料，抛光粉尘集尘灰，水幕除尘系统沉渣，废切削液，机油、液压油和切削液使用时产生的废桶。 1、边角废料：企业圆钢用量约400t/a，产品总重量约150t/a，则边角废料产生量约250t/a。 2、抛光粉尘集尘灰和水幕除尘系统沉渣：抛光粉尘采用水幕除尘+收集袋收集方式处理，根据上文废气章节分析，抛光粉尘集尘灰和水幕除尘系统沉渣产生量约0.108t/a。 3、废切削液：根据企业提供资料，切削液与水按1:10比例调配使用，约90%通过蒸发和产品携带损耗，10%成为废切削液，本项目切削液年使用量约0.34t，则废切削液产生量约0.37t/a。 4、废桶：本项目废桶产生量约6个/年，均为170kg/桶规格，每个废桶按20kg计，则废桶产生量约0.12t/a。 5、生活垃圾：生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，共20人，则生活垃圾产生量约6t/a。 各副产物固废属性判定见表5-3，危险废物属性判定见表5-4，固废分析结果汇总见表5-5。 表5-3 项目副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固废; 判定依据. 1; 边角废料; 机加工工序; 固态; 钢; 是; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 集尘灰和沉渣; 抛光工序; 固态; 金属屑; 是. 3; 废切削液; 机加工工序; 固态; 废矿物油; 是. 4; 废桶; 原辅料使用; 固态; 铁桶、机油、液压油、切削液; 是. 5; 生活垃圾; 职工生活、办公; 固态; 废纸屑、果皮、废塑料袋等; 是. 表5-4 项目危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码; 危险特性. 1; 边角废料; 机加工工序; 否; /; /. 2; 集尘灰和沉渣; 抛光工序; 否; /; /. 3; 废切削液; 机加工工序; 是; HW08 900-249-08; T、I. 4; 废桶; 原辅料使用; 是; HW49 900-041-49; T. 5; 生活垃圾; 职工生活、办公; 否; /; /. 注：T：毒性；I：易燃性. 表5-5 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 边角废料; 机加工工序; 固态; 钢; 一般固废; /; 250. 2; 集尘灰和沉渣; 抛光工序; 固态; 金属屑; 一般固废; /; 0.108. 3; 废切削液; 机加工工序; 固态; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.37. 4; 废桶; 原辅料使用; 固态; 铁桶、机油、液压油、切削液; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.12. 5; 生活垃圾; 职工生活、办公; 固态; 废纸屑、果皮、废塑料袋等; 一般固废; /; 6. 危险废物分析汇总见表5-6。 表5-6 危险废物分析结果汇总表 危废名称; 危险类别; 危废代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废切削液; HW08; 900-249-08; 0.37; 锯床、铣床等机加工工序; L; 废矿物油; 废矿物油; 每天; T、I; 废切削液和废桶合建分区贮存，废切削液采用桶装并加盖方式暂存，定期委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司安全处置. 废桶; HW49; 900-041-49; 0.12; 油品使用、切削液使用; S; 废铁桶、废机油、废液压油、废切削液; 废机油、液压油、切削液; 半年; T. 综上，本项目产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。 一般工业固废有边角废料、集尘灰和沉渣，企业已设置采取防渗、防雨措施的一般固废堆场，堆场出入口设置高于地面的坡度，同时设置收集池收集渗出液。边角废料、集尘灰和沉渣经集中收集后定期外售给物资回收单位，堆场渗出液主要成分为废切削液，进入危险废物暂存库暂存并委托处置。 危险废物有废切削液和废桶，企业已设置采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设有提示性环境保护图形标志牌的危险废物暂存库。暂存库内废切削液和废桶合建分区贮存，废切削液采用桶装并加盖方式暂存。危险废物经收集后定期委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司安全处置，并应建立危险废物产生、贮存、委托处理台账，转移时严格执行转移联单制度。 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。

## 6项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛光机 | 抛光粉尘 | 0.15kg/h，0.15t/a | 0.042kg/h，0.042t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.009kg/h，0.005t/a | 1.8mg/m3，0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活设施 | 废水量 | 453.9t/a | 453.9t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.159t/a | 50mg/L，0.023t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.016t/a | 5mg/L，0.002t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.009t/a | 1mg/L，0.0005t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角废料 | 250t/a | 0 |
|  | 抛光机 | 集尘灰与沉渣 | 0.108t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 废切削液 | 0.37t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 废桶 | 0.12t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要为各机械设备运行和整机调试时产生的噪声，噪声级在82～88dB之间。 |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 据现场踏勘，项目处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中严格落实本次评价要求采取的环保措施后，污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目租用舟山市凯宇机械有限公司现有厂房进行生产，且已正常运营，施工期已结束，本次评价不再对施工期环境影响进行分析和评价。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 项目产生的废气主要为抛光粉尘和食堂油烟。 1、达标性分析 抛光粉尘经水幕除尘+收集袋收集方式处理后无组织排放，排放量约0.042t/a，排放量较小，通过空气的稀释扩散作用，对周边环境影响较小。 食堂油烟经风量不低于2000m3/h、净化效率不低于60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道屋顶排放。油烟废气排放量约0.002t/a，排放速率约0.004kg/h，排放浓度约1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 2、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，对于无组织形式排放的抛光粉尘（TSP）需计算大气环境防护距离，项目无组织排放源计算参数及计算结果见表7-1。 表7-1 项目大气环境防护距离计算参数及结果汇总一览表 污染物; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源有效高度（m）; 排放速率（kg/h）; 标准值（mg/m3）; 计算结果. 抛光粉尘; 21; 48; 4; 0.042; 0.9; 无超标点. 由表7-1计算结果可知，项目运营期呈无组织排放的抛光粉尘（TSP）厂界外无超标点，可不设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T13201-1991）相关规定，无组织排放须设置卫生防护距离，计算式为： Qc/Cm=1/ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm GB3095-1996或GBZ1-2002中的一次浓度限值，mg/Nm3； Qc 有害气体的无组织排放量，kg/h； L 工业企业所需的卫生防护距离，m； r无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据排放废气的生产单元的占地面积S（m2）计算，r＝（S/）0.5； A、B、C、D卫生防护距离计算系数，与当地气象条件有关的参数，从GB/T13201-91中的表5查取。 项目运营期卫生防护距离计算参数及结果见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算参数及结果汇总一览表 污染物; 发生源面积（m2）; 风速（m/s）; 排放速率（kg/h）; 标准值（mg/m3）; 计算结果（m）; 最终卫生防护距离（m）. 抛光粉尘; 2000; 2.99; 0.10; 0.9; 3.8; 50. 由表7-2计算结果可知，项目运营期对于呈无组织排放的抛光粉尘（TSP）须设置50m的卫生防护距离，根据对项目所在地周围环境的实地踏勘，项目所在区域50m范围内无环境空气保护目标，满足卫生防护距离设置要求。 项目设置的卫生防护距离仅供有关部门参考，具体实施按卫生部门相关要求执行，另外本环评建议规划等有关职能部门在上述卫生防护距离区域范围内不批建居民居住点、医院、学校等对大气污染敏感项目。 7.2.2水环境影响分析 项目排放的废水主要为职工生活污水。水幕除尘废水经自行沉淀后定期捞渣，除尘水循环使用，不外排。生活污水水质简单，水量较小，且区域污水管道已经铺设完成，生活污水纳管可行。生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理、粪便水经化粪池预处理后与其它生活废水混合，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后纳入市政污水管网，送定海污水处理厂处理，影响较小。 7.2.3声环境影响分析 本次评价采用整体声源法对厂界噪声进行预测，生产车间平均噪声源强约80dB(A)，具体如下： 1、预测模式： 该方法的基本思想是将整个建设区域视作一个声源，故称整体声源。预先求得其声功率级LW，然后计算声传播过程中各种因素造成的衰减∑Ai，再求得预测受声点P的噪声级LP。整体声源的声功率级和受声点的噪声级可分别由以下公式求得： LP=LW -∑Ai 式中：Lw——整体声源的声级功率级； ∑Ai——声波传播过程中由于各种因素造成的总衰减量； Lpi——整体声源周界的声级平均值； L——测量线总长； α——空气吸收系数； h——传声器高度； Sa——测量线所围成的面积； Sp——整体声源的实际面积； D——测量线至整体声源周界的平均距离，见下图。 在Sp>>D条件下，Sa≈Sp=S，声功率级计算公式可简化为： Lw=Lpi+10lg(2S) Stueber模型 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： ①噪声衰减量 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 阻隔物衰减：车间墙体噪声衰减量按照经验取值20dB，车间外其他建筑1幢建筑物隔声量为4dB，2幢及以上隔声量为8dB。 ②平均声级 各整体声源的平均声级见下表7-3。 表7-3 声源噪声级一览表 声源名称; 声源面积（m2）; 声源声级 （dB）; 墙体隔声量（dB）; 声源声功率级（dB）. 生产车间; 1014; 80; 20; 93.1. 3、各声源距各厂界距离 厂界预测点位置为厂界外1m，有围墙厂界预测点高出围墙0.5m，无围墙厂界预测点位于地面1.2m。根据上述噪声影响预测模式，本环评对项目四周厂界接收点的昼间噪声进行预测，预测的结果见表7-4。 表7-4 噪声影响预测结果表 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 生产车间; 距离(m); 26; 28; 51; 14. 距离衰减值(dB); 36.3; 36.9; 42.1; 30.9. 阻隔衰减(dB); 0; 0; 4; 0. 贡献值(dB); 56.8; 56.2; 47.0; 62.2. 标准值; 昼间 (dB); 65; 65; 65; 65. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表7-4噪声预测结果可知：各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。项目夜间不生产，不会产生噪声影响。 7.2.4固体废物影响分析 项目产生的固废主要有边角废料、集尘灰和沉渣、废切削液、废桶和职工生活垃圾。边角废料、集尘灰和沉渣集中收集后外售给物资回收单位；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运；废切削液和废桶属于危险废物，设置专门的危险废物暂存区暂存，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设置提示性环境保护图形标志牌。危险废物转移时严格执行转移联单制度。 采取以上措施后，各固体废物均能得到合理的处理与处置，对周边环境影响较小。 7.3环保投资估算 项目总投资200万元，其中环保投资为7.6万元，约占项目总投资的3.8%，环保投资费用汇总见表7-5。 表7-5 环保投资估算汇总表 项目; 治理措施及设施; 投资（万元）. 废气治理; 抛光粉尘; 水幕除尘系统+收集袋+风机; 0.6. 油烟废气; 油烟净化设施+专用烟道; 1.0. 废水治理; 生活污水; 化粪池+隔油池; 1.5. 固废处置; 一般固废暂存场+危废暂存库+委托清运处置; 4.5. 合 计; 7.6.

## 8建设项目已采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛光机 | 抛光粉尘 | 采用水幕除尘+收集袋收集方式处理后排放 | 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中新污染源无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经风量不低于2000m3/h、净化效率不低于60%的油烟净化设施收集、处理后，由专用烟道屋顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活设施 | CODCr | 经隔油池、化粪池预处理后纳管进入定海污水处理厂集中处理 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角废料 | 设置防雨、防渗堆场，堆场出入口设置高于地面的坡度，同时设置收集池收集渗出液，一般废物经集中收集后外售给物资回收单位再利用 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 抛光机 | 集尘灰和沉渣 |  |  |
|  | 生产车间 | 废切削液 | 设置防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设有提示性环境保护图形标志牌的危险废物暂存库暂存，定期委托有资质的危险废物处理单位处置，转移时严格执行转移联单制度 |  |
|  | 生产车间 | 废桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护及水土流失防护措施及预期效果： 项目租用舟山市凯宇机械有限公司现有厂房进行生产，运营期无对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的“三废”污染物严格落实本评价提出的环保措施后，均可以做到达标排放。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

## 9结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 舟山巴顿机械科技有限公司成立于2013年10月，位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，租用舟山市凯宇机械有限公司现有厂房进行机械设备研发。2016年12月，企业拟正式进行生产，租用了舟山市凯宇机械有限公司空厂房作为生产厂房，并于2017年01月购置了相关生产设备投入螺杆生产，至今已形成年产螺杆400套的生产能力。项目总用地面积3180m2，总建筑面积1718.68m2，劳动定员12人，全年工作日300天，每天白班一班，每班8h。 9.1.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据定海区大气环境质量常规监测结果，定海区2015年环境空气质量日均值除SO2达标外，NO2、PM10日均值均不同程度地超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，NO2、PM10日均值最大超标倍数分别为0.3、1.5。SO2、NO2、PM10年均值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，NO2、PM10日均值超标原因主要受宁波及上海等地污染输入影响。 2、近岸海域水环境 舟山近岸海域pH、石油类、化学需氧量达标，活性磷酸盐、无机氮、溶解氧超标现象较为严重，活性磷酸盐、无机氮、溶解氧的超标与长江口、杭州湾水体中营养盐含量偏高有关。 3、噪声环境质量现状 根据监测结果可知，项目四至厂界处昼间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 9.1.3项目“三废”污染物汇总 项目“三废”污染物汇总情况见表9-1。 表9-1 项目“三废”污染物汇总表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气 污染物; 抛光机; 抛光粉尘; 0.15kg/h，0.15t/a; 0.042kg/h，0.042t/a. 食堂; 食堂油烟; 0.009kg/h，0.005t/a; 1.8mg/m3，0.002t/a. 水污 染物; 生活设施; 废水量; 453.9t/a; 453.9t/a. CODCr; 350mg/L，0.159t/a; 50mg/L，0.023t/a. NH3-N; 35mg/L，0.016t/a; 5mg/L，0.002t/a. 动植物油; 20mg/L，0.009t/a; 1mg/L，0.0005t/a. 固体 废物; 生产车间; 边角废料; 250t/a; 0. 抛光机; 集尘灰和沉渣; 0.108t/a; 0. 生产车间; 废切削液; 0.37t/a; 0. 生产车间; 废桶; 0.12t/a; 0. 职工生活; 生活垃圾; 6t/a; 0. 9.1.4污染防治措施汇总 项目污染物防治措施汇总见表9-2。 表9-2 污染防治措施汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 治理效果. 大气 污染物; 抛光机; 抛光粉尘; 采用水幕除尘+收集袋收集方式处理后排放; 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中新污染源无组织排放监控浓度限值. 食堂; 食堂油烟; 经风量不低于2000m3/h、净化效率不低于60%的油烟净化设施收集、处理后，由专用烟道屋顶排放; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 水污 染物; 生活设施; CODCr; 经隔油池、化粪池预处理后纳管进入定海污水处理厂集中处理; 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准. NH3-N. 动植物油. 固体 废物; 生产车间; 边角废料; 设置防雨、防渗堆场，堆场出入口设置高于地面的坡度，同时设置收集池收集渗出液，一般废物经集中收集后外售给物资回收单位; 减量化、资源化、无害化. 抛光机; 集尘灰和沉渣. 生产车间; 废切削液; 设置防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设有提示性环境保护图形标志牌的危险废物暂存库暂存，定期委托有资质的危险废物处理单位处置，转移时严格执行转移联单制度. 生产车间; 废桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门统一处理. 噪声; 加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。. 9.1.5环境影响评价结论 1、大气环境影响分析结论 抛光粉尘经水幕除尘+收集袋收集方式处理后无组织排放，排放量较小，对周边环境影响较小。食堂油烟经风量不低于2000m3/h、净化效率不低于60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。项目可不设置大气环境防护距离，须设置50m卫生防护距离。 2、水环境影响分析结论 本项目排放的废水主要为职工生活污水。水幕除尘废水经自行沉淀后定期捞渣，除尘水循环使用，不外排。生活污水水质简单，水量较小，且区域污水管道已经铺设完成，生活污水纳管可行。生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理、粪便水经化粪池预处理后与其它生活废水混合，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后纳入市政污水管网，送定海污水处理厂处理，影响较小。 3、噪声环境影响分析结论 经预测，项目四至厂界处昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，项目夜间不生产，不会产生噪声影响。 4、固体废物影响分析结论 边角废料、集尘灰和沉渣集中收集后外售给物资回收单位；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运；废切削液和废桶属于危险废物，设置专门的危险废物暂存区暂存，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设置提示性环境保护图形标志牌。危险废物转移时严格执行转移联单制度。采取以上措施后，各固体废物均能得到合理的处理与处置，对周边环境影响较小。 9.1.6项目环境可行性分析结论 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）环境功能区划符合性 根据《舟山市区环境功能区划（报批稿）》（2015.8），项目位于定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）。本项目属于专用设备制造及维修行业，属于二类工业项目，不属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目，不属于负面清单中行业，且厂区内实行雨污分流制，仅排放生活污水，经隔油池、化粪池预处理后纳管进入定海污水处理厂，工业废气经收集处理后均能达标排放，因此项目建设符合舟山市区环境功能区划。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 根据工程分析及监测结果分析，项目排放的废水、废气、噪声等污染物经治理后均能达标排放，固体废物也能得到及时合理的处理、处置，不会产生二次污染。只要企业确保各项处理设施正常运行，杜绝事故的发生，则产生的各类污染物均能达标排放，对周围环境的影响较小，因此，本项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目纳入总量控制指标的因子为CODCr和NH3-N，总量控制指标建议值分别为： CODCr 0.023t/a（50mg/L）、NH3-N 0.002t/a（5mg/L）。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，项目只排放生活污水，无需进行区域替代削减。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 各污染物在采取相应的污染治理措施后均能达标排放，能够保证周边环境不因企业污染物的排放而超出对应的环境功能区规定的环境质量的要求。因此，项目污染物的排放在区域环境容量范围内，符合周边空气、水及声环境功能区规定的环境质量要求。 2、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）土地利用总体规划符合性分析 本项目位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，属于舟山临港工业区，根据舟山市国土资源局定海分局文件（土地证见附件4），项目建设用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求。 （2）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整导向目录（2011年本）（2016年修正）》中限制类和淘汰类项目，使用的生产设备也不属于淘汰落后生产工艺装备。企业生产过程采用的工艺技术、装备以及生产的产品均未列入《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，因此，本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。 3、“三线”一单符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目建设地位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，根据《舟山市区环境功能区划（报批稿）》（2015.8），项目位于定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3），未涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、湿地保护区、海洋保护区等自然生态保护红线。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目为新建项目，产能均为新增。本项目主要从事螺杆制造、加工、销售，主要工艺为机加工，无表面处理、电镀等工艺。抛光粉尘采用水幕除尘+收集袋收集方式处理后排放；生活污水经化粪池预处理后纳管排入定海污水处理厂，处理达标后排海；噪声主要为各类设备运行噪声，企业需加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象；废切削液、废桶委托有危废处理资质单位处置，边角废料、集尘灰和金属沉渣收集后外售综合利用，生活垃圾收集后委托环卫部门清运。 根据工程分析和环境影响预测结论，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则 项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目实施后周围环境质量可以维持现状。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水由当地市政供水管网提供，用电由市政电网供电。项目投产后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性判定 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订版）以及《舟山市区环境功能区划》中相应环境功能小区的负面清单，本项目不属于负面清单中的产业。 因此：本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 综上所述，项目建设符合国家环保审批原则。 9.2环评总结论 舟山巴顿机械科技有限公司位于舟山市定海区双桥街道临港二路一支路5号，租用舟山市凯宇机械有限公司现有厂房，实施年产螺杆400套项目，总用地面积3180m2，总建筑面积1718.68m2，用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划。项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中项目，符合国家和地方相关产业政策。同时，项目符合舟山市区环境功能区划，各类污染物均可做到达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求，对区域环境造成的影响较小，区域环境质量基本能维持在现状水平。采取各项环保措施后，污染物均能达标排放。从环保的角度来看，项目的实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： (公章) 经办人(签字)： 年 月 日

审批意见 (公章) 经办人(签字)： 年 月 日