建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：   台州禾之冠包装有限公司年产2500万

个塑料一次性餐盒、1000万个木制一次性餐盒项目

建设单位（盖章）：         台州禾之冠包装有限公司

编制日期：2017年11月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境简况	4

3 环境质量现状	8

4 评价适用标准	111

5 建设项目工程分析	14

6项目主要污染物产生及预计排放情况	19

7 环境影响分析	20

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	26

9 结论与建议	27

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况及噪声监测点位图

附图3  项目周边环境照片

附图4  项目总平面布置图

附图5  台州市环境功能区划图

附图6  地表水环境功能区划分图

附件：

附件1  企业营业执照

附件2  法人身份证复印件

附件3  台州市路桥区企业投资备案项目登记赋码基本信息表

附件4  房屋租赁协议

附件5  土地证和房产证

附件6  排水纳管许可（排污验收意见单）

附件7  环境质量现状引用数据来源依据及项目噪声检测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 台州禾之冠包装有限公司 年产2500万个塑料一次性餐盒、1000万个木制一次性餐盒项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州禾之冠包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢雪琴 |  |  |  | 联系人 |  | 张小芬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 台州市路桥区蓬街镇金联村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13336772598 |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 |  | 318057 |  |
| 建设地点 | 台州市路桥区蓬街镇金联村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台州路桥区发展和改革局 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2017-331004-29- 03-062469-000 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 203 木制制品制造 292塑料制品业 |  |  |
| 占地面积 | 2200m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | - |  |  |
| 总投资（万元） | 147 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.4% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产 日期 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 1.1项目由来 台州禾之冠包装有限公司成立于2016年6月，经营范围：塑料制品、纸制品、木制品、一次性餐饮具制造、销售。现企业因发展需要，拟租赁台州市路桥欣荣水暖有限公司位于台州市路桥区蓬街镇金联村的闲置厂房（租赁厂房建筑面积2200m2），投资147万元，购置成型机、吸塑机、冲切机等主要生产设备，将形成年产2500万个塑料一次性餐盒、1000万个木制一次性餐盒的生产能力。目前，企业已取得台州市路桥区企业投资备案项目登记赋码基本信息表（项目代码：2017-331004-29-03-062469-000）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）的有关规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于“24 锯材、木片加工、木制品制造”和“47 塑料制品制造”，本项目不涉及有毒原材料，且生产工艺不含电镀和喷漆，因此报告类别为报告表。 受台州禾之冠包装有限公司委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了台州禾之冠包装有限公司年产2500万个塑料一次性餐盒、1000万个木制一次性餐盒项目的环境影响评价工作。在征求当地主管部门意见、实地踏勘、基础资料收集、环境现状调查基础上，按照国家关于编制建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表，提供给环保主管部门进行审查。 ## 1.2项目建设方案 本项目租赁台州市路桥欣荣水暖有限公司位于台州市路桥区蓬街镇金联村的闲置厂房，租赁厂房建筑面积2200m2，将形成年产2500万个塑料一次性餐盒、1000万个木制一次性餐盒的生产能力。 ## 1.3项目主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 1; 白杨木皮; 50t/a; 木制餐盒制造. 2; 乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液（EVA白乳胶）; 2t/a. 3; PP（新料）; 100t/a; 塑料餐盒制造. 4; 色母; 30t/a. 5; 液压油; 1t/a; 液压冲切机. - 乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳胶 本项目木制餐盒生产过程中成型工序使用乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳胶，乳液购自南宝树脂化学工厂股份有限公司。是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，英文名称为：Ethylene Vinyl Acetate，简称为EVA，或E/VAC。一般乙酸乙烯（VA）含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了乙酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性能。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上乙酸乙烯的含量。因构成组分比例可调从而符合不同的应用需求，乙酸乙烯的含量越高，其透明度、柔软度及坚韧度会相对提高。聚合方法有高压本体聚合（塑料用）、溶液聚合（PVC加工助剂）、乳液聚合（粘合剂）、悬浮聚合。乙酸乙烯含量高于30%的采用乳液聚合，乙酸乙烯含量低的用高压本体聚合。 - PP 学名聚丙烯树脂，英文名称：Polypropylene（PP)，分子式：(C3H6)n，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。共聚物型的PP材料有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。 - 色母 色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。 ## 1.4项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 液压冲切机; 1台; /; 木制餐盒制造. 2; 成型机; 3台; 台湾嘉禾1002. 3; 吸塑机; 6台; SXF-750c; 塑料餐盒制造. 4; 冲切机; 2台; /. 5; 破碎机; 1台; /; 破碎工序. ## 1.5平面布置 项目租赁1号车间的1F作为塑料餐盒生产车间，车间南侧为吸塑区，北侧为冲切区，车间东南角为破碎区，车间西侧区域为成品仓库区；租赁2号车间的1F作为木料餐盒生产车间，车间东侧为成型区，成型区南侧为冲切区，车间西侧区域为成品仓库区。 项目平面布置见附图4。 ## 1.6工作制度和劳动定员 本项目劳动定员30人，年工作300天，实行8小时常日班制，不设食宿。 ## 1.7公用工程 供水：企业用水由当地市政供水管网供应，年用水量约450m3/a。 排水：项目生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，最终经路桥区滨海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。 供电：本项目用电由附近变电所供电。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村，该项目为新建项目，项目所在厂房目前闲置，无与本项目有关的原有污染源问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

## 2.1地理位置 台州市位于浙江中部沿海，陆地范围介于东经120°17′~121°56′、北纬28°01′~29°20′之间。全市辖椒江、黄岩、路桥、临海、温岭、玉环、天台、仙居、三门等9个县（市、区），其中6个县（市、区）靠海。路桥区位于台州市区东南部，介于东经121°13′~121°40′、北纬28°27′~28°38′之间，内陆总面积为274km2。境域东濒东海、南接温岭市、西邻黄岩区、北连椒江区，陆地东西长33.3km，南北宽18.8km。 本项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村，项目租赁台州市路桥欣荣水暖有限公司的闲置厂房（租赁厂房建筑面积2200m2）。台州市路桥欣荣水暖有限公司周围环境概况如下： 东面：紧邻金宝来水暖有限公司； 南面：为空地； 西面：为空地； 北面：为高新路，隔路为台州市顺意汽车零部件有限公司。 本项目租赁的厂房位于台州市路桥欣荣水暖有限公司内。项目地理位置见附图1，项目周围环境概况见附图2，企业周边环境照片见附图3。 ## 2.2自然环境简况 1、地形地貌 路桥区全区背山面海，低山丘陵与平原相间，地形以平原为主，属温黄平原的中心部分，系灵江泥沙冲击和海水沉积形成，平均海拔3m左右。区内河道纵横，河网密布，金清水系纵贯全境，大部分水量经黄琅南门口金清闸入海，小部分水量注入椒江或直接注入台州湾。路桥区大陆海岸线总长26km，海岸曲折；港湾众多，剑门港是天然深水良港；浅海滩涂宽广辽阔，面积达21.33km2，西北部边界属沿海低山丘陵区，地势低缓。 2、土壤、植被 路桥区的土壤类型分为红壤、黄壤、潮土、盐土和水稻土五类。红壤、黄壤、潮土主要分布在西部低山丘陵和谷地，适宜种植松树、杉木、柑橘、杨梅、枇杷等；盐土分布在沿海地带，其特点是土层含盐量高，适宜种植耐盐性强的棉花、薯类等作物；水稻土主要分布在中东部平原，是本区的主要耕种土壤，适宜种植水稻作物。 路桥区植被分区，在中国植被和浙江省植被区划中属中亚热带常绿阔叶林区，北部亚地带、浙闽山丘甜槠、木荷等树种。目前保留的常绿阔叶林很少，森林植被已发生逆性演替，马尾松是绝对优势树种。森林植被类型主要有针叶林、阔叶林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、常绿落叶经济林、竹林、草丛等9个类型。 3、气象特征 路桥区具有明显的亚热带季风气候特征，冬夏长、春秋短，四季分明、雨水充沛、光照适宜。因受海洋性季风影响，降水充沛，气候温暖，光、热、水三者配合良好，近五年的气象参数汇总如下： 年平均气温 17.1℃ 年均最热月（7月）气温 27.8℃ 年均最冷月（1月）气温 6.2℃ 年平均气压 0.157hPa 年平均相对湿度 82% 年平均日照时数 1903.2h 年平均降水量 1540mm 降水天数 165.1天 全年平均风速 2.6m/s 全年主导风向 NW（20.37％） 冬季盛行风向 NW（32.42％） 夏季盛行风向 S（22.1％） 静风频率 6.72％ 4、水文条件 路桥区河流众多，河道纵横，水网密布，金清水系纵贯全境，全长50.7km，流域面积1172.6km2（路桥区境内为298km2），是台州市区、温岭市主要的排灌、航运河道。水源来自黄岩长潭水库及温黄交界的太湖山，河流纵横交错。路桥区境内主干河道15条，河网蓄水量约0.15亿m3，主要有南官河、东官河、永宁河、徐山径、山水泾、青龙浦、鲍浦、三才泾、三条河、七条河、十条河、十一条河、黄琅河等。 金清水系位于温黄平原，南跨温岭、北接椒江。金清港为该水系的干流，有南、北大小两源，皆处太湖山。太湖闸未建前，北源由太湖山北麓东流经西溪，出太湖闸注入山水泾，至路桥注入南官河，折向南流，经石曲、白枫桥入温岭境，至牧屿与南流汇合；南源出温岭境内太湖山东南麓，为金清港主流，自太湖岭东流经大溪、牧屿汇合北流后经金清闸至西门港口入东海。 2.3台州市环境功能区划 根据《台州市环境功能区划（报批稿）》（2015年8月），本项目位于路桥蓬街环境优化准入区（1001-Ⅴ-0-15），功能区划见附图5。 1、基本概况 面积：10.2km2 位置：位于路桥蓬街镇中东部，涉及浦北村、金联村、镇东村、新北村等村庄，北至园区北路，南至东方大道，西至疏港大道，东至S225省道。 自然环境：平原水网区，现状用地性质主要为耕地，建制镇及部分村庄用地。 2、主导功能及目标 主导环境功能：提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅳ类标准或相应水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）2类标准或相应声环境功能区要求。 3、管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格执行实施畜禽养殖禁养区、限养区规定。 加强环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平。 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 4、负面清单 禁止新建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外）。 符合性分析：本项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村，项目用地为工业用地，主要从事塑料餐盒和木制餐盒的生产，产生的废气粉尘较少，生活污水经化粪池预处理后进污水处理厂处理，厂界噪声能达标排放。因此，项目建设符合台州市环境功能区划要求。 ## 2.4路桥区滨海污水处理厂概况 路桥区滨海污水处理工程选址定在金清镇十塘围垦地，服务区域为滨海工业区南片，包括金清镇全部镇区范围、台州市金属资源再生产业园区、蓬街镇镇区和滨海居住区南片。工程总投资约1.9941亿元，近期规模1.95万m3/d，远期规模10万m3/d，远景规模20万m3/d。近期实施内容为1.95万m3/d污水处理厂一座（位于十塘），一级管网10.68km，二级管网10.68km，污水泵站一座（位于金清镇腰塘村东北侧。） 路桥区滨海污水处理厂项目已于2008年12月通过环评审批（审批规模为1.95万m3/d），目前污水处理厂已建成运行并于2008年12月通过了环境保护设施竣工验收。该污水处理厂采用目前国内外常见的卡罗塞尔氧化沟处理工艺，污水经二级处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排放，而污泥则经浓缩脱水后送垃圾填埋场处置。

# 3 环境质量现状

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1环境空气质量现状 为了解项目所在区域大气环境质量现状，本环评引用《台州市路桥金盾机械有限公司年产70万只摩托车轮毂技改项目环境影响报告表》中台州市路桥区环境监测站于2017年5月1日~5月7日对金清气站SO2、NO2、PM10的监测数据。 1、监测布点：金清气站； 2、监测项目：SO2、NO2、PM10； 3、监测时间：2017年5月1日~5月7日； 4、监测及评价结果：监测及评价结果统计见表3-1。 表3-1 环境空气监测及评价结果 单位：mg/m3 监测 日期; 监测结果. SO2; NO2; PM10. 2017.5.1; 0.008; 0.009; 0.038. 2017.5.2; 0.004; 0.006; 0.015. 2017.5.3; 0.005; 0.013; 0.025. 2017.5.4; 0.010; 0.028; 0.038. 2017.5.5; 0.010; 0.017; 0.045. 2017.5.6; 0.008; 0.018; 0.043. 2017.5.7; 0.006; 0.016; 0.102. 监测值范围; 0.004~0.010; 0.006~0.028; 0.015~0.102. 标准值 （24小时平均浓度）; 0.15; 0.08; 0.15. 最大比标值; 0.07; 0.35; 0.68. 达标率; 100%; 100%; 100%. 由表3-1监测统计结果可知，项目所在地附近SO2、NO2、PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 为了解项目周围地表水环境质量现状，本次环评引用《路桥区汽车零部件制造基地（一期）建设项目环境影响报告表》中2017年三条埠头常规断面的监测数据。 1、监测断面：三条埠头（本项目东侧约1.7km）； 2、监测项目：pH、DO、CODMn、BOD5、NH3-N、TP、石油类。 3、监测时间：2017年。 4、监测结果及评价：见表3-2。 表3-2 三条埠头2017年水质监测结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲 项目 监测断面; pH值; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. 三条埠头断面; 6.49; 3.9; 4.4; 4.2; 2.14; 0.528; 0.03. IV类标准; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 最大标准指数; 0.51; /; 0.44; 0.70; 1.43; 1.76; 0.06. 水质现状; I; IV; III; IV; 劣V; 劣V; I. 由表3-2监测数据分析可知，三条埠头断面pH、石油类指标为I类，高锰酸盐指数指标为III类，DO、BOD5指标为IV类，氨氮、总磷指标为劣V类。总体评价该水体属于劣V类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。原因可能是水体自净能力差、管网不完善、农业面源污染及生活垃圾进入河道，工业、生活污水未经处理或只经化粪池简单处理后排放。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评在拟建项目厂界四周1m各设了1个噪声监测点，对厂界四周声环境质量进行了监测（使用AWA6218B型积分声级计测定等效连续A声级）。 监测时间：2017年10月10日； 监测频次：昼间、夜间各一次； 监测结果：监测结果具体见表3-3，噪声监测点分布见附图2。 表3-3 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB 序号; 测点位置及编号; 声源类型; 标准值; 2017年10月10日. 1; 厂界东面1#; 工业噪声; 昼间60 夜间50; 14:10-14:30 昼间：53.8. 22:30-22:50 夜间：42.2. 2; 厂界南面2#; 自然噪声; 14:35-15:05 昼间：51.5. 22:55-23:15 夜间：40.3. 3; 厂界西面3#; 自然噪声; 15:10-15:30 昼间：50.7. 23:17-23:37 夜间：41.1. 4; 厂界北面4#; 工业噪声; 15:35-15:55 昼间：52.6. 23:40-24:00 夜间：41.9. 根据监测结果可知，本项目所在地昼夜噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村，周边主要为道路、工业企业及居民点，主要保护目标具体情况见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 敏感点 名称; 方位; 与厂界 最近距离; 规模; 保护级别. 环境 空气; 金联村; N; 90m; 约20户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. S; 210m; 约200户. 云锦花苑; W; 270m; 约500户. 水环境; 青龙浦; N; 140m; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类. 声环境; 厂界外200m范围内其它区域; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 注：表中的“方位”以场界为基准点，“距离”是指保护目标与场界的最近距离。

# 4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ### 1、环境空气 根据浙江省环境空气质量功能区划分方案，项目所在区域属二类环境空气质量功能区，常规因子环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染因子; 标准限值; 单位; 标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. TSP; /; 300; 200. 非甲烷总烃; 2.0（一次值）; /; /; mg/m3; 《大气污染物综合 排放标准详解》. ### 2、水环境 项目所在地附近水体为青龙浦，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，青龙浦属于椒江74，水功能区为“三条河、洪家场浦椒江、路桥农业、工业用水区（编码G0302400203113）”，水环境功能区为农业、工业用水区（编码331002GA080301000450），现状水质劣V类，目标水质IV类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 参数; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. IV类; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. ### 3、声环境 项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：Leq(dB) 时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ### 1、废气 本项目工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，具体指标见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级 （kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理达到路桥区滨海污水处理厂纳管标准后纳入该污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级纳管标准，路桥区滨海污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 项 目; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; 总磷; 动植物油. 纳管标准; 6~9; 500; 35*; 300; 400; 8.0*; 100. GB18918-2002 一级B标准; 6~9; 60; 8; 20; 20; 1.0; 3. 注：*执行《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。. ### 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 4、固废 一般工业固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013.6.8）中的有关环保要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012] 10号），总量控制指标为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。根据《浙江省大气污染防治行动计划（2013-2017年）》，调整产业布局与结构“将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N和挥发性有机物。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012] 10号）的规定：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx），主要污染物的削减替代比例要求为：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 另外根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 根据工程分析，本项目外排废水为生活污水，CODCr和氨氮不需区域替代削减，挥发性有机物按1:2的削减量替代。本项目总量控制指标见表4-7。 表4-7 本项目总量控制指标一览表 单位：t/a 序号; 总量控制指标; 环境 排放量; 建议 申请量; 平衡 替代比例; 区域平衡 替代削减量; 区域 削减量. 1; 废水; CODCr; 0.022; 0.022; /; /; /. 氨氮; 0.003; 0.003; /; /. 2; 废气; VOCs; 0.052; 0.052; 1:2; 0.104; 0.104. 企业需向当地环保管理部门提出总量申请，在满足区域总量调剂前提下，项目建设符合总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1工艺流程分析 ## 5.1.1工艺流程 项目主要从事塑料餐盒和木制餐盒的生产，生产工艺流程见图5-1和图5-2。 图5-1 塑料餐盒生产工艺流程及产污节点图 图5-2 木制餐盒生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： 1、塑料餐盒 项目吸塑机采用电加热的方式，为搅拌、拉片吸塑成型一体式设备。 （1）搅拌、拉片吸塑成型：将塑料原料颗粒（PP）与色母按一定比例投入吸塑机中，在吸塑机自带的拌料锅中混合均匀，拌料锅为密闭式。混合均匀的PP和色母在吸塑机上加热到软化状态（约200℃），经拉片得到塑料型胚，趁热在吸塑机上成型，成型即将拉片后的整张塑料膜成型为多个餐盒，成型温度约200℃。拉片吸塑成型过程中主要产生噪声、废气。 （2）冲切：在冲切机上进行裁剪，即将成型后的塑料膜裁剪为单个餐盒，裁剪过程中产生的污染物主要为噪声、边角料。 （3）破碎：冲切边角料使用破碎机进行破碎，破碎后作为原料回用。 2、木制餐盒 （1）冲切：白杨木皮在液压冲切机上进行裁剪，即将整张木皮裁剪为一定规格尺寸的单个的餐盒，冲切过程中产生的污染物主要为噪声、边角料。 （2）成型：即在成型机上用EVA白乳胶胶粘餐盒的四个角。成型温度为常温，成型过程中主要产生噪声、废气。 ## 5.1.2主要污染因子 （1）废气：为拉片吸塑成型废气、白杨木皮成型废气和破碎粉尘。 （2）废水：为职工生活污水。 （3）噪声：为生产设备的运行噪声。 （4）固废：为边角料和职工生活垃圾。 ## 5.2污染源强分析 ## 5.2.1废气 本项目产生的废气主要为拉片吸塑成型废气、白杨木皮成型废气和破碎粉尘。 1、拉片吸塑成型废气 本项目使用的原料主要为PP和色母，用量分别为100t/a和30t/a，因拉片吸塑时的加热温度低于各类塑料的分解温度，各类塑料粒子在热解过程中，由于分子间的剪切、挤压下发生断链、分解、降解过程中将产生游离单体，主要成分为各类有机废气，通过参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，拉片吸塑有机废气产生量基本在原料量的0.01%~0.04%之间，为保守起见，本评价取0.04%，则本项目拉片吸塑成型工序非甲烷总烃产生量为0.05t/a。 项目拉片吸塑成型工序废气产生量较少，要求企业加强生产车间通风换气。 2、白杨木皮成型废气 项目白杨木皮成型时采用EVA白乳胶（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的分解温度，约230℃）进行胶粘，温度为常温，成型过程乳胶会挥发产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《粘胶剂中总有机挥发量含量的测定》（《化学工程师》，黑龙江质省质量监督研究所，2008年6月），白乳胶的挥发量约为总量的0.11%。项目所使用的白乳胶的量约为2t/a，则项目白杨木皮成型工序有机废气产生量约为0.002t/a。 项目白杨木皮成型废气产生量较少，要求企业加强生产车间通风换气。 3、破碎粉尘 本项目在生产车间破碎区设置1台破碎机，对塑料餐盒生产过程中产生的边角料进行破碎重新利用。破碎设备采用高速旋转的刀片对物料进行破碎，破碎设备进口是活动的帘子，设备运作时帘子是关闭的，生产过程中产生的粉尘基本不会溢出，且破碎产生的粉尘颗粒较大，最终基本沉降在车间地面，经收集后回用于生产，故以无组织形式排放的粉尘量基本可忽略不计。 4、汇总 项目废气产生及排放情况汇总见表5-1。 表5-1 废气污染源强汇总表 主要污染物; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 排放 方式; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 备注. 拉片吸塑成型; 非甲烷总烃; 0.050; 0; - 无组织; - 0.050; - 0.021; 1号车间1F. 木皮成型; ### 非甲烷总烃; ### 0.002; 0; - 无组织; ### 0.002; - 0.001; 2号车间1F. ## 5.2.2废水 项目产生的废水主要为职工生活污水，项目劳动定员30人，厂内不设食堂和住宿，生活用水按50L/d·人计，全年生产300天，排污系数取0.8，则生活污水产生量为1.20m3/d、360m3/a，主要污染物浓度类比一般生活污水，CODCr按350mg/L计，NH3-N按35mg/L计，则本项目生活污水中污染物产生量分别为CODCr 0.126t/a、NH3-N 0.013t/a。 项目生活污水经化粪池预处理后纳管排入市政污水管网，经路桥区滨海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。则本项目废水产生及排放情况见表5-2。 表5-2 项目废水产生及排放情况汇总表 污染物类型; 废水量; CODCr; NH3-N. 产生量（t/a）; 360; 0.126; 0.013. 纳管量（t/a）; 360; 0.126（500mg/L）; 0.013（35mg/L）. 达标排放量（t/a）; 360; 0.022（60mg/L）; 0.003（8mg/L）. 5.2.3噪声 本项目噪声主要为液压冲切机、成型机、吸塑机、破碎机等设备的运行噪声，主要噪声源噪声级见表5-3。 表5-3 本项目主要噪声源噪声级 序号; 噪声源; 噪声级（dB）; 数量; 备注. 1; 冲切机; 70~80; 3台; 距离设备1m处. 2; 成型机; 70~80; 3台; 距离设备1m处. 3; 吸塑机; 75~85; 6台; 距离设备1m处. 4; 破碎机; 70~80; 1台; 距离设备1m处. 5.2.4固废 （1）属性判定 ①副产物属性 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009] 76号），环评首先根据企业提供的生产资料，核算项目副产物产生情况，并根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物。判定结果见表5-4。 表5-4 项目固体废物属性判定表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; 边角料; 冲切; 固态; 木皮; 是; 4.2（a）. PP和色母; 否; 6.1（b）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料等; 是; 定义. 由表5-4可知，除可回用PP和色母的边角料外，其他副产物均属于固体废物。 ②危险废物属性 根据《国家危险废物名录》，判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料; 冲切; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 由表5-5可知，项目产生的边角料、生活垃圾均属于一般固废。 （2）产生量核算 根据类比调查分析，核算企业投产后各固废的产生量，具体核算结果见表5-6。 表5-6 项目固废产生量核算 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成份; 产生量 （t/a）; 产生量核算依据. 1; 边角料; 冲切; 木皮; 2.5; 木皮边角料原料的5%. 2; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等; 4.5; 30人，按0.5kg/人·d计. （3）分析结果汇总 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 边角料; 冲切; 固态; 木皮; 一般固废; /; 2.5. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料等; 一般固废; /; 4.5. （4）排放量 边角料收集后出售给其他单位回收综合利用；生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一清运后处理。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 拉片吸塑成型 | 非甲烷总烃 | 0.050t/a | 无组织：0.050t/a，0.021kg/h |
|  | 木皮成型 | ### 非甲烷总烃 | ### 0.002t/a | ### 无组织：0.002t/a，0.001kg/h |
|  | 破碎 | ### 粉尘 | ### 极少 | ### 极少 |
| 水 污染物 | 生活污水 | 废水量 | 360m3/a | 360m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.126t/a | 60mg/L，0.022t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.013t/a | 8mg/L， 0.003t/a |
| 固体 废物 | 冲切 | 边角料 | 2.5t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声主要是机械设备噪声，噪声源强为80~85dB(A)之间 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租赁厂房已建成，无施工期，项目生产过程中污染物简单，排放量较小，不会对所在地周围生态环境产生明显影响，故该项目投入运营对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 本项目租用现有闲置厂房实施生产，不新建厂房，施工期主要为设备安装过程，设备安装期间主要污染因子为噪声。由于设备安装过程较短，其对周边环境影响不大。因此本环评对施工期环境影响不再详细阐述。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为拉片吸塑成型废气、白杨木皮成型废气和破碎粉尘。 1、拉片吸塑成型废气 项目拉片吸塑成型工序废气产生量较少，要求企业加强生产车间通风换气。 2、白杨木皮成型废气 项目白杨木皮成型时采用EVA白乳胶（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的分解温度，约230℃）进行胶粘，温度为常温，成型过程乳胶会挥发产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目白杨木皮成型废气产生量较少，要求企业加强生产车间通风换气。 为了解成型废气排放对大气环境的影响程度，本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），对项目产生的废气影响进行评价。 （1）估算模式计算 本次评价大气估算模式采用宁波六五软件工作室提供的界面软件进行估算，该模式以Screen3模式为核心。 （2）评价等级及范围确定 ①预测因子及源强参数 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），本评价选取非甲烷总烃作为预测因子，预测源强见表7-1。 表7-1 项目非甲烷总烃源强及排放参数 污 染 源; 参数; 评价因子源强（kg/h）. 1号生产车间; L=36m，B=32m，H=6m; 非甲烷总烃; - 0.021. 2号生产车间; L=42m，B=28m，H=6m; 非甲烷总烃; - 0.001. ②估算模式参数选取 环境温度：20℃，293K； 城市/农村确定：农村。 （3）项目正常排放对周围环境的影响分析 采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式进行估算，估算结果见表7-2。 表7-2 粉尘废气估算模式计算结果表 排放点; 1号生产车间; 2号生产车间. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 距源中心下 风向距离D/m; 浓度C11 mg/m3; 占标率 P11/%; 浓度C12 mg/m3; 占标率 P12/%. 100; 1.30E-02; 0.65; 6.58E-04; 0.033. 200; 1.22E-02; 0.61; 6.15E-04; 0.031. 300; 1.24E-02; 0.62; 6.26E-04; 0.031. 400; 1.04E-02; 0.52; 5.17E-04; 0.026. 500; 8.41E-03; 0.42; 4.12E-04; 0.021. 600; 6.80E-03; 0.34; 3.31E-04; 0.017. 700; 5.57E-03; 0.28; 2.70E-04; 0.014. 800; 4.68E-03; 0.23; 2.26E-04; 0.011. 900; 4.00E-03; 0.20; 1.92E-04; 0.010. 1000; 3.45E-03; 0.17; 1.66E-04; 0.008. 1500; 1.95E-03; 0.10; 9.33E-05; 0.005. 2000; 1.28E-03; 0.06; 6.13E-05; 0.003. 2500; 9.40E-04; 0.05; 4.48E-05; 0.002. 金联村; 1.24E-02; 0.62; 6.23E-04; 0.031. 云锦花苑; 1.28E-02; 0.64; 6.47E-04; 0.032. 下风向最大落地 浓度Cmax及距离; 1.33E-02; 0.66; 6.71E-04; 0.034. 112m; 112m. D10%/m; 0m; 0m. 据上述预测可知，项目无组织排放的非甲烷总烃废气的最大落地浓度均较低，占标率最高的为1号生产车间无组织排放的废气，占标率Pmax＝0.66%，发生于下风向112m处。估算结果表明，正常排放情况下，项目非甲烷总烃排放对周围大气环境质量影响不大，周围环境功能区划可以维持现状。 （4）大气环境防护距离 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本评价采用HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。根据估算模式计算结果，本次项目各无组织单元废气排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 3、破碎粉尘 本项目在生产车间破碎区设置1台破碎机，对塑料餐盒生产过程中产生的边角料进行破碎重新利用。破碎设备采用高速旋转的刀片对物料进行破碎，破碎设备进口是活动的帘子，设备运作时帘子是关闭的，生产过程中产生的粉尘基本不会溢出，且破碎产生的粉尘颗粒较大，最终基本沉降在车间地面，经收集后回用于生产，故以无组织形式排放的粉尘量基本可忽略不计。 综上所述，在落实本环评提出的废气治理措施后，项目废气均能达标排放，周围环境功能区划可以维持现状。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为360t/a，主要污染物产生量为CODCr 0.126t/a（350mg/L）、NH3-N 0.013t/a（35mg/L）。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排入市政污水管网，经路桥区滨海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放，对周边水体无不良影响。 7.2.3声环境影响分析 项目建成后，噪声主要为液压冲切机、成型机、吸塑机、破碎机等设备的运行噪声。预测时将生产车间视为整体声源。 1、预测模式 （1）整体声源模式 整体声源法的基本思想是将整个建设区域视作一个声源，故称整体声源。预先求得其声功率级LW，然后计算声传播过程中各种因素造成的衰减∑Ai，再求得预测受声点P的噪声级LP。整体声源的声功率级和受声点的噪声级可分别由公式（7-1）和（7-2）求得： Lp=Lw-ΣAi （7-1） Lw=Lpi+10lg(2Sa+hL)+0.5α+D/Lg4 （7-2） 式中：Lw—整体声源的声功率级； ∑Ai—声波传播过程中由于各种因素造成的总衰减量； Lpi—整体声源周界的声级平均值； L—测量线总长； α—空气吸收系数； h—传声器高度； Sa—测量线所围成的面积； Sp—整体声源的实际面积； D—测量线至整体声源周界的平均距离，见图。 在Sp>>D条件下，Sa≈Sp=S，而且公式（7-2）可简化为： Lw=Lpi+10lg(2S) （7-3） 整体声源 Stueber模型 ∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减和各种实体障碍物衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 因此，各受声点的声级计算模式为： Lp= Lpi+10lg(2S)-10lg(2πr2)-Ab 其中：Ab—拟建车间隔声量 （2）噪声叠加模式 L=10lgi=1n100.1Li （7-4） 式中：L—总声压级，dB； Li—各声源在此点的声压级，dB； n—点声源数。 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： （1）噪声衰减量 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。 阻隔物衰减：车间噪声衰减量按25dB，一排厂房降8dB，二排厂房降10dB，三排或多排厂房降12dB，围墙降3dB。 （2）平均声级 本项目噪声源强见表7-3。 表7-3 本项目噪声源强 声源名称; 声源类型; 车间内平均 声级（dB）; 车间平均 隔声量; 车间面 积（m2）; Lp; Lw. 1号生产车间; 整体声源; 80; 25; 1152; 55; 88.6. 2号生产车间; 整体声源; 75; 25; 1176; 50; 83.7. 由本项目平面布置图可知，本项目噪声源与所在厂房四周的相对关系见表7-4。 表7-4 噪声源与预测点相对关系一览表 序号; 声源名称; 东; 南; 西; 北. 1; 1号生产车间; 115m，隔有 办公楼和2号车间; 20m; 20m; 20m. 2; 2号生产车间; 20m; 20m; 110m，隔有 办公楼和1号车间; 20m. 3、预测结果 本项目车间四周噪声影响预测结果见表7-5。 表7-5 车间四周噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 项目; 东; 南; 西; 北. 1; 贡献值; 1号车间; 29.4; 54.6; 54.6; 54.6. 2号车间; 49.7; 49.7; 24.9; 49.7. 2; 叠加值; 49.8; 55.8; 54.6; 55.8. 3; 标准值; 昼间60. 4; 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表7-5可知，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。为尽可能减小本项目运营期间对周边声环境的影响，本环评要求企业采取如下措施： ①生产时关闭车间门窗； ②尽量选用优质低噪设备； ③加强机械设备的检修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行，以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。 7.2.4固废影响分析 项目产生的固体废物主要为边角料以及职工生活垃圾。边角料收集后出售给其他单位回收综合利用；生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一清运后处理，不会对周边环境造成不良影响。本项目固体废物利用处置措施见表7-6。 表7-6 本项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废 名称; 产生 工序; 属性及 废物代码; 产生量 （t/a）; 处置情况; 是否符合 环保要求. 1; 边角料; 冲切; 一般固废; 2.5; 出售给其它单位 回收综合利用; 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 4.5; 环卫部门清运处理; 符合. 只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在充分回收利用的基础上，按照相关规定进行合理设置，本工程的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 ### 7.3环保投资 本项目环保投资估算见表7-7。 表7-7 建设项目环保投资估算表 序号; 项目; 环保措施; 环保投资（万元）. 1; 废气治理; 车间通风换气; 2. 2; 废水治理; 化粪池（依托出租方）; 0. 3; 噪声治理; 选用低噪声设备、加垫弹簧防震垫; 2. 4; 固废处理; 固废收集; 1. 5; 合计; 5. 由表7-7可知，本项目环保投资约5万元，占总投资147万元的3.4%。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 拉片吸塑成型 | 非甲烷总烃 | 要求企业加强生产车间通风换气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级排放标准 |
|  | 木皮成型 | ### 非甲烷总烃 | 要求企业加强生产车间通风换气 |  |
|  | 破碎 | ### 粉尘 | 生产时，关闭破碎机进口处的帘子 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后排入市政管网 | 达到路桥区滨海污水处理厂纳管标准后纳入市政污水管网 |
| 固 体 废 物 | 冲切 | 边角料 | 其他单位回收综合利用 | 资源化 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | 减量化 |
| 噪 声 | 生产车间 | 设备噪声 | 加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行；加强个人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此项目对周围环境的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 9 结论与建议

## 9.1结论 ### 9.1.1项目概况 台州禾之冠包装有限公司因发展需要，拟租赁台州市路桥欣荣水暖有限公司位于台州市路桥区蓬街镇金联村的闲置厂房（租赁厂房建筑面积2200m2），投资147万元，购置成型机、吸塑机、冲切机等主要生产设备，将形成年产2500万个塑料一次性餐盒、1000万个木制一次性餐盒的生产能力。 ### 9.1.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据监测和统计可知，项目所在地附近SO2、NO2、PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境质量现状 根据监测数据分析可知，三条埠头断面pH、石油类指标为I类，高锰酸盐指数指标为III类，DO、BOD5指标为IV类，氨氮、总磷指标为劣V类。总体评价该水体属于劣V类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。原因可能是水体自净能力差、管网不完善、农业面源污染及生活垃圾进入河道，工业、生活污水未经处理或只经化粪池简单处理后排放。 3、声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地昼夜噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ### 9.1.3环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 本项目产生的废气主要为拉片吸塑成型废气、白杨木皮成型废气和破碎粉尘。 （1）拉片吸塑成型废气、白杨木皮成型废气 项目拉片吸塑成型工序、白杨木皮成型工序废气产生量较少，要求企业加强生产车间通风换气。根据估算模式计算结果，正常排放情况下，项目非甲烷总烃废气排放对周围大气环境质量影响不大，周围环境功能区划可以维持现状。本次项目无组织单元废气排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）破碎粉尘 本项目破碎设备采用高速旋转的刀片对物料进行破碎，破碎设备进口是活动的帘子，设备运作时帘子是关闭的，生产过程中产生的粉尘基本不会溢出，且破碎产生的粉尘颗粒较大，最终基本沉降在车间地面，经收集后回用于生产，故以无组织形式排放的粉尘量基本可忽略不计。 2、水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为职工生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后纳管排入市政污水管网，经路桥区滨海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放，对周边水体无不良影响。 3、声环境影响分析结论 项目实施后，只要做好本环评提出的各项噪声防治措施并采取内环境保护措施的前提下，项目噪声对外部环境以及项目自身内部声环境均不会产生太大不利影响。 4、固废影响分析结论 ### 项目建成后，在落实本环评提出的固体废弃物处置措施，做好垃圾的分类收集工作，项目固废不会对周边环境产生不良影响。 ### 9.1.4环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合环境功能区划的要求 项目所在地位于路桥蓬街环境优化准入区（1001-Ⅴ-0-15），项目用地为工业用地，主要从事塑料餐盒和木制餐盒的生产，产生的成型废气、破碎粉尘较少，生活污水经化粪池预处理后进污水处理厂处理，厂界噪声能达标排放。因此，项目建设符合台州市环境功能区划要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目拉片吸塑成型废气、白杨木皮成型废气产生量较少，要求企业加强生产车间通风换气；生活污水经化粪池预处理满足路桥区滨海污水处理厂入管标准后排入市政污水管网；噪声经采取措施后对外环境影响不大；固废合理处置不外排。因此本项目产生的污染物符合达标排放原则。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目外排废水为生活污水，CODCr和氨氮不需区域替代削减，VOCs按1:2的削减量替代。企业需向当地环保管理部门提出总量申请，在满足区域总量调剂前提下，项目建设符合总量控制要求。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目建成后，各类污染物经有效治理后均能达标排放，对周围环境影响较小，项目建设地附近各项环境质量指标能维持现状。 2、建设项目环评审批要求符合性分析 “三线一单”管理要求的符合性 ①生态保护红线 本项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村，对照《台州市环境功能区划（报批稿）》（2015年8月），本项目位于路桥蓬街环境优化准入区（1001-Ⅴ-0-15），项目的实施未涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 本项目为新建项目，产能均为新增。本项目属于木制制品制造和塑料制品业，其主要产污环节为吸塑。项目废水排入城镇污水处理厂，废气产生量较少要求加强车间通风换气，根据工程分析和环境影响预测结论，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施后周围环境功能区划可以维持现状。 ③资源利用上线 本项目位于台州市路桥区蓬街镇金联村已有闲置厂房内，不新增工业用地，可进一步提高现有土地产出效率。 ④环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订版）以及《台州市环境功能区划（报批稿）》中相应环境功能小区的负面清单，本项目不属于负面清单中的产业。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）建设项目符合国家和省产业政策等的要求 本项目为木制制品制造和塑料制品业，对照《产业结构调整导向目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于限制类及禁止类项目；同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定的项目，故项目建设符合国家和地方的产业政策。 综上，本项目建设符合环保审批要求原则。 ## 9.2建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目所在地周围环境的影响，本环评报告提出以下建议和要求： 1、为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 2、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门申报。 3、企业要加强内部的环保管理，落实各项环保措施，严格执行“三同时”制度，并保证各项设施良好运行，达到预期的处理效果，确保“三废”达标排放。 ## 9.3环评总结论 综上所述，本项目的建设基本符合国家和地方的相关产业政策的要求，符合当地规划和建设的要求，采取的各项污染物治理措施经济技术可行，措施有效。在采取“三废”治理措施后，项目污染物排放量较少，对周边环境质量的影响较小。从环保的角度分析，本项目的实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日