慈溪协能新能源科技有限公司

200MWp渔光多能互补光伏发电项目

海洋环境影响评价第二次公示

为了听取项目周边单位和个人对慈溪协能新能源科技有限公司200MWp渔光多能互补光伏发电项目有关环境保护工作方面的意见和建议，特将本工程概况、主要环境影响、污染防治措施及环境影响评价结论等进行公告，以征求公众宝贵的意见和建议。有关单位或个人可在公告期间向建设单位或环境影响评价单位、地方海洋行政主管部门及审批部门等单位致电或致函联系，特此公告。

- 一、建设项目情况简述

慈溪协能新能源科技有限公司200MWp渔光多能互补光伏发电项目位于慈溪市龙山镇北部，场址区位于沿海道路（十塘路）东侧滩涂处，中心坐标为N30.094°、E121.612°。工程总投资14亿元，项目主要建设内容为：

（1）光伏列阵195.6352公顷；

（2）挡浪设施1400m（框架结构，宽5m）；

（3）220kV升压站一座（含综合楼）；

（4）临时工程（含施工围堰、施工道路等）。

二、建设项目对环境可能造成影响的概述

1、海域环境影响

①水动力环境影响分析

1）工程前后流矢变化

拟建工程的桩基的建设没有改变工程海域的整体岸线，而且为透水构筑物结构，总的来说拟建工程的建设对周边海域的涨落潮流场影响相当有限，没有改变大范围涨落潮潮流特性。

2）工程前后流速变化

从整体流速变化情况来看，拟建涉海工程为透水构筑物性质的桩基结构，工程所在海域大多处于滩涂之上，而且两侧有丁坝及泥螺山围垦区的遮蔽，因此拟建工程对工程及周边海域影响范围较小，且影响程度也不大，拟建工程不会造成大范围潮流动力的变化。

②冲淤环境影响分析

工程建设以后，工程直接建设海域及工程周边海域最终淤积为0.1~0.6m不等。拟建工程最终不会造成大范围及较大范围的冲淤变化。

③施工水质影响分析

1）悬浮泥沙

本项目施工前需要进行围堰，而在围堰施工作业过程中会导致海床底部泥沙悬浮至水体中，并随着涨落潮流进行扩散，对周边海洋环境产生一定的影响，根据数模预测结果，由于围堰范围较小导致产生的源强相对较小，因此围堰施工导致悬浮泥沙影响范围有限，高浓度水体影响范围仅在围堰附近。

2）其他废水

施工期水环境影响除了施工作业产生的悬浮物外，还有施工船舶舱底含油污水、混凝土搅拌站冲洗废水和施工人员产生的生活污水。

本项目施工船舶在施工前应在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，铅封后的船舶油污水定期排入海事部门指定的岸上接收设施进行委托处理，以保证船舶含油污水不排放入海。

混凝土搅拌站冲洗废水经统一收集、沉淀处理后回用于施工场地、施工道路洒水抑尘、绿化浇灌和运输车辆冲洗等；

施工人员的生活污水主要集中在施工船舶上。施工船舶应对船上生活污水进行集中收集，并与机舱油污水区别对待，在船舶靠岸时定期接收上岸委托处理，禁止生活污水倒入海中。由此，本工程船舶施工人员生活污水对附近海域水质环境基本不会产生影响。

④沉积物环境影响分析

本项目施工人员生活污水和施工船舶含油污水均收集上岸，不直接排放，对海洋沉积物质量不会产生影响。施工泥沙悬浮扩散会对海底沉积物环境造成一定的扰动影响，但这些影响都是暂时的，随着施工结束，悬浮物沉降后，影响也将消失。本工程临时围堰拆除后的土方外运，不会带来新的外来填充物，不会影响现有沉积物环境。

⑤海洋生态环境影响分析

本项目施工永久用海和临时占用海域，造成潮间带生物损失约3.83t，生态损失64.36万元。产生的悬浮物对鱼卵、仔鱼、鱼、虾、蟹等生物造成的损失额约0.8万元。

2、大气环境影响分析

项目废气主要有施工扬尘、施工设备尾气，搅拌站粉尘，焊接烟尘，废气排量均较小，主要集中在工程施工作业区。因本工程位于沿海海域，风力作用明显，废气扩散条件较好，废气浓度很小，无组织形式排放后对周边大气环境影响较小。同时，该项目施工期较短，施工结束后，影响立即消失。

3、声环境影响分析

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目实施位置靠近海边，与周边的居民点都在2km以上，因此施工期噪声对周围居民不会产生扰民影响。物料运输路线尽量避开居民集中区等措施，减少运输噪声扰民。

4、固体废物处置分析

本工程施工期间产生的固体废弃物主要为船舶施工人员产生的生活垃圾。施工船舶产生的生活垃圾不得弃于海中，应集中收集，在船舶靠岸时定期送至岸上，委托当地环卫部门集中清理。施工结束后围堰拆除预计产生的4万m3弃方，外运处置。

5、环境风险评价

本工程最大可信事故为施工船舶碰撞引发的溢油污染风险事故。发生溢油事故的可能性不大，但是一旦发生事故后果很严重，若在工程区出现船舶碰撞事故引起油类溢漏入海，将对当地的海洋生态和海洋环境造成较大的污染损害。因此应充分重视，加强管理，严防船舶事故的发生，制定必要的应急计划，及时采取措施，杜绝大面积溢油污染事故。

6、对鸟类及其栖息地的影响分析

项目区域基本无法继续作为鸟类栖息地，周边区域的鸟类栖息等活动也将受到一定的影响。但施工活动带来的影响将随施工结束而消失，虽然维护活动也存在一定的人类活动，但维护活动的干扰较轻，影响相对有限。

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

本工程海洋生态资源及环境保护对策措施汇总见表1-1。

表14.6-1海洋生态资源及环境保护对策措施

| 污染影响因素 |  | 海洋生态资源及环境保护对策措施 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期污染防治对策措施 |  |  |  |
| 水污染防治 | 施工期悬浮泥沙 | (1)尽量选择在低潮时施工，以防止施工过程中激起海底泥沙，并且防止由于潮水作用将工程泥沙带入海域中，造成对附近海域水质的污染。同时，施工时间应避免在雨季、台风或天文大潮等不利气象条件下进行，并尽量缩短施工期对海水水质影响的时间。 (2)采用先进的施工工艺、提高打桩质量和精度，尽量减少打桩作业对底质的搅动强度和范围，合理安排打桩施工船舶的位置、作业分区等。 (3)确保工程质量管理工作，在施工过程中须做好现场控制，施工前做好技术交底工作，打桩船的操作人员应熟悉施工图纸和掌握船只的机械性能，并不断提高操作人员的操作水平。 (4)定期对打桩船和泥驳进行维护和保养，防止泥驳运泥途中撒漏。泥驳装舱不过量，以避免因风浪等原因引起船舶倾斜而造成泥浆外溢。经常检查泥门的紧闭程度，防治运泥过程中泥门漏泥。 (5)合理安排临时围堰施工进度，并加强同当地气象预报部门的联系，恶劣气象条件下，严禁围堰作业。在超出船舶抗风浪性能安全系数的恶劣天气条件下，应停止围堰施工，以免发生船舶倾斜或翻船事故，从而造成大面积的悬浮泥沙污染。 (6)浇筑挡浪设施结构时，应加强管理避免混凝土落入海水中。 | 减少悬沙污染 |
|  | 生活污水 | 施工船舶应对船上生活污水进行集中收集，并与机舱油污水区别对待，在船舶靠港时定期接收上岸委托处理，禁止生活污水倒入海中。 | 上岸委托处理 |
|  | 船舶 油污水 | 本项目施工船舶在施工前应在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，铅封后的船舶油污水定期排入海事部门指定的岸上接收设施进行委托处理，以保证船舶含油污水不排放入海。 | 铅封管理，上岸处理 |
|  | 其他 | (1)对于混凝土搅拌站冲洗废水，应设置临时沉淀池处理达标后回用于施工场地、施工道路洒水抑尘、绿化浇灌和运输车辆冲洗等。 (2)施工期应对工程前沿海域进行1~2次海域监测工作，掌握工程施工对海域的影响程度，根据施工对海域的影响程度，及时改进施工工艺。 (3)委托有资质的环境监理单位对本工程施工期进行环境监理。 | 减少废水排放 |
| 废气污染防治 | 扬尘，设备尾气、搅拌站粉尘和焊接烟尘 | (1)施工场地和主干道路面要定时清扫和洒水，以减少汽车行驶扰动起来的扬尘。 (2)运输车辆行驶产生的扬尘尤其是干燥天及风速较大时更为明显，减少汽车行驶扬尘的最有效方法是对车辆行驶的路面和施工场地实施洒水抑尘。在施工期间，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，并使扬尘造成的TSP污染半径缩小到 20~50m范围之内。 (3)施工场地及道路进行硬化处理，厚度和强度满足施工和行车需要，做到平坦通畅，减少物料的颠簸撒漏。 (4)作业单位应减少建筑材料临时露天裸露堆放，建议对露天堆放场加强管理，必要时加以洒水和遮盖，以减少风力起尘。水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在临时仓库中卸运、存放。 (5)在大风日尽可能减少作业。 (6)限制运输车辆的行驶速度。 (7)本环评建议项目施工方合理安排施工时间，尽量缩短现场施工作业时间，以减少施工船舶排放烟气对大气环境的影响。 (8)定期对施工船舶进行检修与维护，以保证其正常运行；采用清洁燃油，尽量避免施工船舶空负荷运行，以减少污染物的排放。 | 减小废气影响 |
| 噪声防治 | 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 | (1)合理选择施工车辆进出线路，施工车辆进出应尽量远离村民居住区或沿线村民较少的路。 (2)加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，加强对施工设备和车辆的维护保养，杜绝施工机械因维护不当而产生的噪声，限制突发性高噪声，减少施工期不必要的噪声影响。 (3)对于运送材料的汽车等随机移动声源，施工单位应保持运输车辆技术性能良好，部件紧固，无刹车尖叫声；施工单位必须合理安排运输线路，调度运输时间，行车噪声必须符合《机动车辆允许噪声标准》(GB l495-79)。不得安排物料运输车辆在夜间作业。 (4)对于运输路线经过村庄的路段应限制车速，禁止鸣笛，文明驾驶。 (5)施工船舶配置低噪声的机械设备，对产生高噪声的机械设备（风机等）进行消声处理，定期检查维护施工船舶的性能，严格控制船舶鸣笛。 | 减小噪声影响 |
| 固废 防治 | 生活垃圾 | 集中收集，定期上岸委托当地环卫部门清理。 | 上岸处置 |
|  | 围堰拆除土方 | 外运处置 | 妥善处置 |
| 海域生态保护对策与措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | （1）施工期污染防范应以预防为主。在施工过程中，应加强施工队伍的组织和管理，严格按照操作规程，科学安排作业程序，尽量避免和减少造成海水悬浮物的增加量，从而减小对浅海水生生物的 影响。 （2）加强风险防范措施和应急准备，坚决杜绝污染事故特别是溢油事故发生。 （3）加强施工期船舶含油污水、生活污水和生活垃圾的收集处置，严禁向海域倾倒各种垃圾或排放未达标的废水。 （4）在施工过程中应对施工船舶加强管理，划定作业带，限定船舶的活动范围。 （5）应合理安排施工工期，事先掌握鱼类的产卵期和育肥期，施工过程要适时监控，并适时调整施工方案，在鱼类的产卵期和育肥期尽量减少水下施工，防止对幼鱼和产卵期的成鱼产生影响。 （6）建设单位必须向当地海洋主管部门汇报协调，并按有关规定和要求做好工作安排，避免或减小对生态的影响。 （7）落实航行警示标志的设置，保证渔船绕道、进出的安全，并做好相关衔接协调工作。 | 减小海域生态影响 |
| 生态修复措施 |  | 建设单位应进行适当生态补偿。补偿方式可以采用增殖放流和底播增殖等多种方式，具体以当地渔业主管部门意见为准。 | 生态补偿 |
| 风险防范 |  | 制定台风及事故性溢油风险防范措施和应急预案。 | 减小海域生态影响 |
| 鸟类保护措施 |  |  |  |
| 鸟类保护措施 |  | （1）在施工过程中，尽量减少对原有滩涂生境的破坏，并在施工结束后，尽可能恢复原有的自然生境； （2）施工过程尽量避开春（4月-5月）秋（10月-11月）候鸟迁徙季节； （3）在施工过程中注意控制污染和噪音，将对周边栖息的鸟类的影响降到最低； （4）严禁施工人员直接伤害或捕捉鸟类； （5）对项目区域及周边进一步开展鸟类监测，跟踪评估项目的具体实施对鸟类及其生境的影响。 | 减缓规划用海对鸟类及其栖息地的影响 |

- 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

慈溪协能新能源科技有限公司200MWp渔光多能互补光伏发电项目的实施对该海域水文动力及冲淤环境、海水水质及沉积物环境、海洋生态系统等无明显不利影响，符合《浙江省海洋主体功能区规划》、《浙江省海洋功能区划》、《宁波市海洋功能区划（2013-2020 年）》、《浙江省海洋生态环境保护“十三五”规划》等相关规划，符合国家产业政策，项目具有较好的社会、经济效益。但工程施工过程中也存在环境污染和生态破坏因素，但在采取相应的环保措施后，本工程建设对周边海洋环境的影响是可以承受的，从海洋环境保护角度考虑，本工程实施可行的。

五、公众查阅环评报告书简本、索取补充信息的方式和期限

（1）项目公示期间，公众若对其实施有意见或建议，可以以个人或单位名义向相关部门反映，联系方式如下：

环评单位：浙江东天虹环保工程有限公司  地址：浙江省杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10F座   联系人：傅工   电话：0571-87671773

建设单位：慈溪协能新能源科技有限公司 地址：慈溪市龙山镇   联系人：柯先生

电话：15005870737

审批部门：慈溪市海洋与渔业局  地址：慈溪市古塘街道明州路818号

联系电话：63976712

（2）公众可以以个人或单位名义向建设单位索要本项目环评报告的简要本，若对项目本身存在意见或建议，可向建设单位或环评单位反映。

六、征求公众意见的具体形式

1、本次信息公示后，公众可通过向指定地址写信、电话或面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见。

2、请公众在发表意见的同时，尽量提供详细的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

七、公众提出意见的起止时间

自本公示公布日起10个工作日内。

公告单位（盖章）：慈溪协能新能源科技有限公司

公告发布时间：2017年12月1日