宁波杭州湾新区新建污水厂填海工程海洋环境影响评价第二次公示

为了听取项目周边单位和个人对宁波杭州湾新区新建污水厂填海工程有关环境保护工作方面的意见和建议，特将本填海工程概况、主要环境影响、污染防治措施及环境影响评价结论等进行公告，以征求公众宝贵的意见和建议。有关单位或个人可在公告期间向建设单位或环境影响评价单位、地方海洋行政主管部门及审批部门等单位致电或致函联系，特此公告。

- 一、建设项目情况简述

宁波杭州湾新区新建污水厂填海工程项目位于浙江省宁波杭州湾新区北部新围垦区内，具体为十一塘横江以北、兴慈五路以东。项目建设内容为填海面积约30.6942公顷，陆域形成面积约30.6942公顷。项目匡算总投资2667万元。

二、建设项目对环境可能造成影响的概述

1、海域环境影响

(1)水文动力环境、沖淤环境影响

修建橫堤和闸门，在关闭闸门后，完全阻隔了外侧海域潮水的进入，对口门附近影响比较大，口门处流速急剧减小，幅度达到0.7-1.1 m/s，影响范围也较大，最远影响至东北侧7000 m。在两侧口门1000-6000 m范围内流速有不同程度的增加，增幅为0.01-0.1 m/s。由于口门处流速较大，大约3.1-2.5m/s之间，除个别区域，基本变化都在1%-10%之间，可见修建橫堤和闸门，在关闭闸门时仅对闸门附近区域有一定的影响，对其东西两侧其他沿岸工程没有明显的影响。

(2)海域水环境影响

机械冲洗废水经统一收集、隔油沉淀处理后回用于施工场地、施工道路洒水抑尘、绿化浇灌和运输车辆冲洗等；生活污水处理达标后回用于施工场地、施工道路洒水抑尘、绿化浇灌和运输车辆冲洗等。废水不外排对纳污水体影响不大。

(3)海洋沉积物影响

用海区出让后，施工期间是在宁波杭州湾新区护岸保滩工程内实施填海造地，且采用石料回填，不会对外侧杭州湾海域的沉积物产生影响。营运期间，入驻企业所产生的污水主要为工作人员的生活污水，不含重金属，经污水处理厂处理后达标排放，不会对外海沉积物环境产生影响。

(4)海域生态环境影响

拟出让海域用海采用回填法在围堤已合拢的围区内进行，且在填海区外围修建隔堤，不会对外侧杭州湾海域的海洋生态产生影响，出让海域用海对海洋生态环境的影响主要体现在对所属围区生态的影响，主要为两个因素：一是施工期悬浮物扩散对各类群生物的影响；二是对海域的长久性占用压覆底栖生物。

2、环境空气影响

汽车行驶引起的扬尘约占场地扬尘总量的50%以上。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中降尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围内。建筑材料堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。本工程材料运输过程中产生的车辆行驶扬尘会慈溪庵东珠江村东等运输道路沿线的居民产生一定的负面影响，应对材料运输车辆扬尘采取必要的防治措施，料方在运输过程中应有专门的棚布或不要装得太满，以防沿途抛撒、抖出造成的扬尘对道路沿线的居民点的影响。

3、声环境影响

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。由于施工噪声均较高，建设单位应加强管理，文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求。

4、固废影响

施工期生活垃圾经集中后委托当地环卫部门负责实施无害化处置，这样对外环境影响不大。

6、环境风险评价

用海项目实施可能发生的风险主要有台风暴潮和洪潮灾害风险和工程垮塌风险，造成这些事故，除一些不可抗拒的自然因素外，绝大部分是由于操作不当或违章作业等人为因素引起的，因而必须加强防范措施，以减少风险事故的发生与危害。

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

表3-1  环境保护设施与对策措施一览表

| 对象 | 环境保护对策措施 | 具体内容 | 规模及数量 | 预期效果 | 实施地点及投入使用时间 | 责任主体及运行机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | 陆域施工、生活污水处理 | 机械冲洗废水经统一收集、隔油沉淀处理后回用于施工场地、施工道路洒水抑尘、绿化浇灌和运输车辆冲洗等；生活污水处理达标后回用于施工场地、施工道路洒水抑尘、绿化浇灌和运输车辆冲洗等。 | / | / | / | 施工单位负责落实 |
| 环境风险防控 | 事故应急 | 应急设施及预案 | / | / | / | 建设单位负责落实和管理 |
| 海洋生态和生物资源保护 | 生态补偿 | 采用增殖放流方法补偿 | 生态补偿费用为54万元 | / | 由海洋与渔业主管部门决定 | 建设单位负责组织落实，可委托专业单位完成 |
| 其他环境保护对策措施 | 扬尘防治 | 洒水喷淋设施 | 洒水喷淋设施、水池各1套 | 减少起尘 | 堆场附近，与堆场同步建设 | 施工单位负责建设、使用和管理 |
|  | 施工机械尾气防治 | / | 采用先进机械、加强维修 | 减少排放 | 施工机械 |  |
|  | 噪声防治 | / | 合理施工、加强管理和设备维护 | 降低噪声 | 施工机械 |  |
|  | 固废防治 | 固废收集设施 | 陆域生活垃圾收集后交于环卫部门处理。 | 禁止入海 | 施工生产辅助区 |  |

- 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

宁波杭州湾新区新建污水厂填海工程建设与用海十分必要，项目实施对该海域水文动力及冲淤环境、海水水质及沉积物环境、海洋生态系统等无明显不利影响，符合《浙江省海洋主体功能区规划》、《浙江省海洋功能区划》、《浙江省海洋生态环境保护“十三五”规划》、《浙江省慈溪市环境功能规划》、《宁波市生态保护红线规划》、《宁波市海洋功能区划》等相关规划。但也存在施工引起的环境污染和生态破坏因素，因此本工程建设必须采取有效的生态保护和污染防治措施，努力减少由于本工程建设和项目营运造成的海洋环境污染和生态破坏，在认真落实本本报告书中有关措施的前提下，本工程建设对周边海洋环境的影响是可以承受的，从海洋环境保护角度考虑施可行的。

五、公众查阅环评报告书简本、索取补充信息的方式和期限

（1）项目公示期间，公众若对其实施有意见或建议，可以以个人或单位名义向相关部门反映，联系方式如下：

环评单位：浙江东天虹环保工程有限公司  地址：浙江省杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10D座   联系人：傅工   电话：0571-87671773

建设单位：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司  地址：杭州湾新区  联系人：韩女士   电话：18868991715

审批部门：宁波市海洋与渔业局  地址：宁波市镇明路618号石油大厦   联系人：徐工   联系电话：0571-87297183

（2）公众可以以个人或单位名义向建设单位索要本项目环评报告的简要本，若对项目本身存在意见或建议，可向建设单位或环评单位反映。

六、征求公众意见的具体形式

1、本次信息公示后，公众可通过向指定地址写信、电话或面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见。

2、请公众在发表意见的同时，尽量提供详细的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

七、公众提出意见的起止时间

自本公示公布日起10个工作日内。

公告单位（盖章）：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司

公告发布时间：2017年9月22日