建设项目环境影响报告表

项目名称：     舟山市定海金合利石料加工厂建设项目

建设单位（盖章）：    舟山市定海金合利石料加工厂

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2018年2月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境简况	4

3 环境质量现状	10

4 评价适用标准	12

5 建设项目工程分析	15

6 项目主要污染物产生及排放情况	22

7 环境影响分析	23

8建设项目拟采取的防治措施及治理效果	27

9 结论与建议	28

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目周围环境示意图

附图3 项目周围环境实景照片

附图4 项目平面布置图及噪声监测点位示意图

附图5 舟山市区环境功能区划图（局部）

附图6 舟山市近岸海域环境功能区划示意图

附图7 公示照片

附件：

附件1营业执照

附件2场地租赁协议

附件3项目食堂厕所与舟山广昕混凝土搅拌有限公司证明

附件4公示内容及公示证明

附件5定海区建设项目环保审批征求意见函

附件6技术文件确认书

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 舟山市定海金合利石料加工厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舟山市定海金合利石料加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢朝军 |  |  |  |  | 联系人 | 韩志光 |  |  |  |
| 通讯地址 | 舟山市定海区盐仓街道新螺头社区跃进宕口内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13505802186 |  | 传真 | — |  |  | 邮政编码 |  | 316041 |  |
| 建设地点 | 舟山市定海区盐仓街道新螺头社区跃进宕口内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  |  | — |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 | 20亩（13333m2） |  |  |  | 绿化面积 |  |  | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 130 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 11.5 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 8.8% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 1.1项目由来 舟山市定海金合利石料加工厂（营业执照见附件1）成立于2013年10月17日，租用盐仓街道新螺头村跃进经济合作社位于老虎山宕口的场地进行石料加工（租赁合同见附件2），项目租赁场地面积20亩（约13333m2），形成年加工15万吨石料的生产规模。由于企业存在未批先建行为，定海区环境保护局于2014年对其进行了处罚（定环罚字[2014]8号），责令停止生产并处罚款，企业目前处于停产状态。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》及浙江省其它相关环保法规及政策的要求，本项目需要办理环境影响评价手续。本项目从事石料破碎加工，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号），属于“十九、非金属矿物制品业”类中“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，项目应编制环境影响报告表。受舟山市定海金合利石料加工厂委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制。为此，我单位对项目所在地及周边环境进行了实地踏勘和调查，收集了与本项目相关的资料，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，报请环境保护管理部门审查。 1.2建设内容 1、产品方案 根据企业提供信息，项目主要生产规模及产品方案见表1-1。 表1-1 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 粒径（mm）; 生产规模（万吨/年）. 1; 石粉; <5; 3. 2; 瓜子片; 5-15; 4.5. 3; 246石子; 15-30; 3.75. 4; 468石子; 30-42; 3.75. 2、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 总用量. 1; 石料; 15万t/a. 3、主要生产设备 项目主要生产设备及数量见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 颚式破碎机; 1060型; 1台; 破碎量80t/h. 2; 圆锥破碎机; 1750型; 1台; 破碎量80t/h. 3; 振动筛; /; 2台; /. 4; 输送带; /; 8条; /. 5; 铲车; /; 3台; 原料运输车辆. 6; 汽车; 20吨; 2辆; 产品外运车辆. 1.3总图布局 项目位于舟山市定海盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，租赁盐仓街道新螺头村跃进经济合作社土地进行生产。 项目厂区的进出口大门位于厂区西北角，进出口西侧设有简易办公室。项目石料加工区域主要位于厂区南部，堆场设在厂区中部区域。一破车间位于石料加工区南侧，二破车间位于一破车间西南侧，一级筛选车间位于二破车间西北侧，二级筛选车间位于一级筛选车间东北侧；临时堆场则依次分布在一级筛选车间、二级筛选车间的外围。破碎车间和筛选车间中间设有一座沉淀池，用于加工粉尘喷淋用水和日常车辆轮胎清洗用水的收集、沉淀和回用。 项目不设原料堆场，仅设成品临时堆场，堆场占地面积约2500m2。 项目平面布置图具体见附图4。 1.4劳动定员和生产天数 项目劳动定员12人，一班制生产，每天工作10h，年工作日250天。项目不设置食堂，不提供住宿。 项目食堂和如厕依托企业北侧的舟山广昕混凝土预拌有限公司（以下简称“广昕公司”）。 1.5配套及公用工程 （1）供电 项目用电主要由定海区供电局提供。 （2）给水 项目职工用水依托广昕公司厂区内已有的市政管网。 项目抑尘用水、车辆车胎冲洗用水及道路喷洒用水取自附近跃进河支流。 （3）排水 项目排水采用雨污分流制。 项目加工和堆场区域雨水经收集后，汇入场地中的沉淀池，作为生产用水使用，连续多天降雨时，多余部分排入附近河道。项目加工和堆场区之外区域的雨水汇集后直接排入附近河道。 项目抑尘用水、车辆轮胎冲洗水，收集后汇入沉淀池，沉淀后，上清液回用于加工场内各工序抑尘洒水，不外排。项目生活设施依托广昕公司现有设施，广昕公司生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理达标后排海。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 2.1.1地理位置 舟山市位于浙江省东北部，长江、钱塘江、甬江入海交汇处，其地理坐标为北纬29°32′~31°04′，东经121°30′~123°25′。东西长约181.7km，南北宽约169.4km，区域总面积约2.22万km2，其中海域面积约2.08万km2，陆域面积约1440.12km2。岸线总长2447.87km，水深10m以上183.2km，水深20m以上82.8km。 定海区位于舟山群岛西南部，西南长约6km，东西宽约2.8km，陆地面积为11.98km2，处于北纬29°55′~30°15′，东经121°38′~122°15′。东与普陀区接壤，西与杭州湾海域相接，南与宁波北仑区隔海相望，北与岱山县为邻，是舟山群岛与大陆联接必经之地，是今后舟山与大陆相连的主通道，再加上丰富的深水岸线资源，是舟山群岛、长江三角洲乃至华东地区重要的物流中转基地。 本项目位于舟山市定海盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，项目周围环境情况如下： 东面：为水塘和山体； 南面：为山体，隔山体为平岩村零散居民房，为附近企业职工居住，距项目加工区最近距离约70m； 西面：为山体和景盛物流公司； 北面：为舟山广昕混凝土预拌有限公司。 项目地理位置图见附图1，周边环境概况及实景照片见附图2和附图3。 ## 2.1.2自然环境简况 1、地质地貌 舟山各岛是大陆浙东丘陵向东北延伸的部分，在构造上属闽浙地质的东部边缘。中生代的流纹岩、花岗岩广布各岛。各岛屿呈东北至西南走向。始于天台山脉，经象山半岛没入海中。 域内土壤主要有红壤、水稻土、咸土等几种，一般成环状分布。 定海区属海岛丘陵地貌，地表出露以侏罗纪火山岩及燕山晚期侵入岩为主。其土层以较厚的海相沉积为主，少量为海陆交互相沉积。 2、气候气象 舟山市属北亚热带南缘海洋性季风气候区，受季风影响，湿润温和，四季分明，东暖夏凉，温差较小，光照充足，雨量中等。全年多大风，春季多海雾，夏季多热带气旋。根据舟山定海区历年气象资料，有关的气象要素如下： 历年平均气温 16.3℃ 历年平均降雨量 1279.4mm 历年平均相对湿度 79% 历年主导风向 N（13.34%） 历年平均风速 2.88m/s 历年最大风速 49.9m/s 年平均台风数 3.9次 年均雾日 16.3天 大风日数 26.3天 3、水文 定海区海岛多丘陵，山间水由高丘经低丘流注入海，形成众多短浅河流。全区有溪河675条，长427.3km，河网水面面积4.75km2。主要河流临城河、盐仓河、金塘河、紫微河、洋岙河和白泉河等，受海岛规模限制，属各自成体系的间歇溪流，源短流急，枯洪变化悬殊。虹桥水库、城北水库是城区主要饮用水水源。 据定海潮位观察站资料统计分析，本区潮汐属不规则半日潮，历年最高潮位3.14m，多年平均高潮位2.36m，历年最低潮位-2.43m，多年平均低潮位-2.00m，平均潮位0.19m，平均潮差2.03m，最大潮差3.97m。 2.2舟山市区环境功能区规划 根据《舟山市区环境功能区规划》（2015.08），本项目所在地位于“定海盐仓环境优化准入区（0901-V-0-5）”（见附图6）。该小区基本情况介绍如下： （1）基本概况 小区面积5.9km2。定海城区的重要组成部分，依托门户优势和客运中心交通枢纽，形成定海西部新的居住生活、商务办公、商贸服务、交通物流中心，建设高新技术产业园区。 （2）主导功能及目标 环境功能定位：提供盐仓街道健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）2类标准或相应声环境功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积达到12m2以上。 （3）管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。 加快区域环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平，确保达标排放，危险废物全部实施安全转移处置。 对区内重点企业加强监管，开展环境风险评估，建立应急预案机制，消除降低潜在污染风险。 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 开展河道生态修复，完善城镇绿地系统，提高人均公共绿地面积。 针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。 （4）负面清单 除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外，禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 本项目位于舟山市定海区盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，主要从事建筑石料加工生产，不属于该环境功能区负面清单中所列行业，因此本项目建设符合舟山市区环境功能区划。 2.3 定海污水处理厂 舟山市定海污水处理厂位于舟山市定海区盐仓街道，其服务范围为舟山市定海城区及附近相关街道和社区。一期2万m3/d 污水处理工程于2002年10月开工建设，2003年10月建成并正式投入试运行。2004年11月通过了由浙江省环保局组织进行的环保设施竣工验收。一期二级处理工程于2006年5月立项，2006年7月开工建设，总投资为2354万元。工程2007年5月投入试运行，2007年7月通过竣工验收。二期工程新增规模为2万m3/d，工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。 为了改善舟山市城市污水回用率的偏低的情况，在定海污水处理厂东北侧不远处建设了舟山市定海再生水处理厂。该工程分为两期建设，其中一期工程已建设完成，并投入运营，设计处理规模为4万m3/d，主要是利用定海污水处理厂一期及二期工程处理后的尾水进行再处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后最终排入定海城西河，用于河道景观用水的补充，改善水质，排放口位于河道水位下侧。 三期工程位于厂区东南侧，在现有厂区内，设计处理规模为2万m3/d，采用“改进型 A2/O+二沉池+纤维滤料滤池+消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前三期工程已建成投入试运行。 一、二、三期工艺流程及定海再生水处理厂工艺流程分别见图2-1～图2-4。 图2-1 一期工程工艺流程图 图2-2 二期工程工艺流程图 图2-3定海再生水厂处理工艺流程图 图2-4 三期工程工艺流程图 根据浙江省2017年第2季度污水处理厂监督性监测，定海污水处理厂和定海污水处理厂三期工程进出水水质监测结果见表2-1和表2-2。 表2-1 定海污水处理厂2017年第2季度进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量 （m3/d）; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. pH; BOD5; TP; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 石油类. 2017.04.11; 22937; 进水; 6.81; 89.4; 2.46; 176; 108; 0.5; 5.36; 0.22. 出水; 6.6; <0.5; 0.106; <30; 8; 0.06; 0.092; 0.02. 2017.05.05; 24773; 进水; 6.9; 70.6; 3.85; 104; 77; 0.94; 11.1; 0.48. 出水; 6.58; 0.8; 0.325; 21; 7; 0.06; 2.17; 0.02. 2017.06.07; 26850; 进水; 7.39; 72; 4.22; 174; 142; 1.02; 23.2; 0.14. 出水; 7.06; <0.5; 0.042; 16; <4; 0.06; 1.69; 0.03. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 表2-2 定海污水处理厂三期工程2017年第2季度进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量 （m3/d）; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. pH; BOD5; TP; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 石油类. 2017.04.24; 19698; 进水; 6.98; 102; 4.08; 197; 130; 1.12; 18.2; 0.1. 出水; 6.79; <0.5; 0.216; <30; 7; <0.05; 0.16; 0.04. 2017.05.25; 18408; 进水; 7.01; 80; 5.76; 167; 168; 0.78; 24.3; 0.4. 出水; 6.74; <0.5; 0.101; 10; 7; 0.06; 0.237; 0.04. 2017.06.07; 26850; 进水; 7.39; 58.2; 4.22; 174; 142; 1.02; 23.2; 0.14. 出水; 7.18; <0.5; 0.21; 10; 8; <0.5; 2.58; 0.06. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 注：以上数据摘自浙江省环保厅网站公布资料。 从表中数据可以看出，2017年第2季度定海污水处理厂及三期工程各监测项目的监测值均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A级标准，出水水质比较稳定。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价引用《舟山市环境质量报告书 （2016）》中定海区大气环境质量常规监测结果进行评价，2016年定海区环境空气质量常规监测数据见表3-1。 表 3-1 2016年定海城区环境空气现状监测资料统计结果 污染物名称; 日平均浓度; 年均浓度; 评价结果. 日均值范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 年均值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 日均值最大超标倍数; 年均值达标情况. SO2; 0.003～0.026; 0.15; 0.007; 0.06; 0; 达标. NO2; 0.002～0.064; 0.08; 0.020; 0.04; 0; 达标. PM10; 0.005～0.168; 0.15; 0.044; 0.07; 0.12; 达标. 由表3-1可知，定海区2016年环境空气质量日均值除PM10超标外，SO2、NO2日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10日均值最大超标0.12倍。SO2、NO2、PM10年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 3.1.2近岸海域水质质量现状 根据《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》（浙环函[2016]200号），项目纳污海域属于舟山环岛四类区（编号为ZSD10IV），环境功能区划为四类海水功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。本次环评引用《舟山市环境质量报告书（2016）》中对定海污水处理厂排污口附近近岸海域的监测数据进行评价，具体监测结果见表3-2。 表3-2定海污水处理厂排污口附近近岸海域现状水质汇总一览表 单位：mg/L，pH 除外 项目; 悬浮物; 溶解氧; 活性磷酸盐; 无机氮; 化学需氧量; 石油类. 平均值; 206; 7.04; 0.027; 0.567; 0.97; 0.004. 评价标准; /; ＞3; ≦0.045; ≦0.50; ≦5; ≦0.50. 达标情况; /; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 由表3-2可知，舟山环岛四类区水质受无机氮影响，超《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，未能达到水质保护目标要求，该海域水质无机氮超标原因可能为受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素的影响。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托浙江瑞启检测技术有限公司于2017年9月22日在项目所在地周边厂界四周进行了现状监测，监测点位详见附图4，监测结果具体见表3-3。 表3-3 项目所在地噪声监测结果 （单位：dB（A）） 检测点; 检测时间; 测量值; 背景值; 修正值; 标准值. 东厂界; 9月22日; 昼间; 62.3; 54.2; 61; 65. 南厂界; 昼间; 57.6; /; /; 65. 西厂界; 昼间; 58.3; /; /; 65. 北厂界; 昼间; 56.1; /; /; 65. 由表3-3可知，项目各厂界声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准要求。 ## 3.2主要环境问题 受地理位置及陆域污染源等因素的影响，项目所在地附近近岸海域水质中溶解氧、活性磷酸盐、无机氮及化学需氧量已超《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。 ## 3.3 主要环境保护目标（列出名单及敏感性描述）： 通过对项目周围环境的踏勘与调查，确定本评价项目的主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 方位; 距离厂界 （约m）; 距离加工堆场区域（约m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 新螺头社区; 平岩村; 南; 20; 70; 约30人，为附近工人租住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 螺头岭下; 西北; 230; 260; 约500人. 联盟村; 西北; 510; 545; 约150人. 许家; 西; 310; 320; 约150人. 跃进村; 东北; 580; 580; 约150人. 海域; 近岸海域; 南; 140; -; -; 《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准. 声环境; 平岩村; 南; 20; -; 约30人，为附近工人租住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类.

# 4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气 - 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。相关标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 污染因子; 标准限值（μg/Nm3）; 标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; （GB3095-2012）二级. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. - 2、近岸海域 根据《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》(浙环函[2016]200号)，该海域属于舟山环岛四类区，功能区编号ZSD10Ⅳ，见附图6。海域水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第四类标准，具体见表4-2。 表4-2 《海水水质标准》第四类标准（单位：除pH外，mg/L） 评价项目; 参数值; 评价项目; 参数值. pH; 6.8～8.8; 非离子氨≤; 0.020. DO>; 3; 活性磷酸盐（以P计）≤; 0.045. 化学需氧量（COD）≤; 5; 石油类≤; 0.50. 生化需氧量（BOD5）≤; 5; 无机氮（以N计）≤; 0.50. - 3、声环境 - 项目所在地声功能未作划分，项目独立于村庄、集镇之外，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，评价范围内村庄执行1类标准。详见表4-3。 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产过程中的废气主要为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新改扩二级标准，具体指标见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高容许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. ## 2、废水 项目生活设施依托广昕公司现有设施，广昕公司生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理达标后排海。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。详见表4-5和表4-6。 表4-5《污水排入城市下水道水质标准》（单位：除pH外，均为mg/L） 污染物; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; 总磷. B等级标准值; 6.5～9.5; 500; 45; 350; 8. 表4-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （单位：除pH外，均为mg/L） 项目; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; 总磷. 一级A标准; 6～9; 50; 5（8）*; 10; 0.5. 注：* 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 60; 50. ## 4、固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013.6.28修订中有关环保要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 “十三五”规划除沿用“十二五”期间国家减排约束性指标COD、NH3-N、SO2及NOX外，新增VOCs作为总量控制指标，根据工程分析，该项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制指标建议 本项目总量控制指标建议值为：废水量240m3/a，CODCr0.084t/a（50mg/L），NH3-N0.008t/a（5mg/L）。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙江省环保厅浙环发[2012]10号）和浙江省环保厅关于总量控制原则，建设项目只排放生活污水，新增生活污水排放量可以不需要区域替代削减。项目废水主要为生活污水，排放的CODCr、NH3-N无需进行区域替代削减，能够符合总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1工艺流程及污染因素分析 5.1.1工艺流程 本项目主要从事石料加工，具体加工流程见下图。 图5-1 项目工艺及产污节点流程图 5.1.2工艺流程说明： （1）破碎：项目石料为直径约30-50cm的碎石，石料通过铲车运载至一破车间，倒入给料机进入一破系统，一破布置1台颚式破碎机。一破后的石料通过连接的输送带运至二破系统，二破布置1台圆锥破碎机。 （2）一级筛分：二破后的石料则通过连接的输送带运至一级筛分车间，使用振动筛进行一级筛分，一级筛分将石料分三个部分：直径>42mm的石料返回二破车间重新破碎；直径30-42mm的石料通过输送带运至468石料临时堆场；直径<30mm的石料则通过输送带运至二级筛分车间。 （3）二级筛分：二级筛分车间设有一台振动筛，二级筛分将石料分为直径15-30mm、5-15mm、<5mm三个部分，分别通过输送带运至相应的石料临时堆场。 根据企业提供资料，本项目不设置原料堆场，原料通过车辆进厂后直接倒料破碎；项目加工的石料主要用于企业北侧舟山广昕混凝土预拌有限公司使用，企业内部不设永久性堆场。破碎、筛分操作间沉降的粉尘，作为加工后的石粉，一起外售。 5.2主要污染工序 废气：主要为原料（成品）装卸、破碎、运输过程产生的粉尘及成品堆放过程中静态扬尘。 废水：主要为抑尘废水、车辆轮胎冲洗废水和生活污水，另外还有一定量的初期雨水。 噪声：主要为机械设备产生的噪声和振动。 固废：主要为沉淀池泥砂和职工生活垃圾。 ## 5.3污染源强分析 1、废气 本项目产生的废气主要为原料（成品）装卸、破碎、运输过程产生的粉尘及成品堆放过程中静态扬尘。 （1）装、卸粉尘 项目装、卸粉尘主要来自原料卸料和成品装料，在装、卸过程中产生的粉尘采用《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中的公式进行计算。公式如下： 式中：—作业起尘量，kg； —区域平均风速，2.88m/s； —作业量，t；年卸料作业量15万t，装车作业量15万t； —作业高度，m；装车时作业高度取1m，卸车时作业高度取1.5m。 —含水率，%；原料石料含水率按4%计，成品出料含水率按7%计； —散货类型调节系数，原料参照大矿类取1.1，成品料中石子、瓜子片取1.1，石粉取1.6； —作业方式系数，装料时取1；卸料时取2； —水分作用系数，与散货性质有关，取0.42； —水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，原料取矿石的值，即5%； —作业起尘量达到最大起尘量一半的风速，与粒径分布和颗粒物密度有关，取16m/s。 由上式可计算出原料卸料粉尘产生量3.417t/a，成品装车粉尘产生量为0.352t/a。环评要求在装卸过程中进行喷淋抑尘，则粉尘去除率可达到70%，经采取措施后，原料卸料粉尘产生量1.025t/a，成品装车粉尘产生量为0.106t/a。 （2）破碎粉尘 根据企业提供资料，项目年加工石料15万t，石料在破碎、输送过程中，不可避免地要产生粉尘，特别是矿石受到粉碎、振动和由高处下落产生的冲击作用，产尘更为严重。 本项目石料一破后直接进入二破、一次筛分、二次筛分。具体参考《逸散性工业粉尘污染控制技术》，一级破碎粉尘排放因子为0.25kg/t，二级破碎粉尘排放因子为0.75kg/t，合计粉尘产量为150t/a，粉尘产生速率为60kg/h。 根据《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》和企业提供信息，项目一破、二破及振动筛分工序均位于全封闭车间内，一破机组采取四侧面一顶面的防尘彩钢板卸料棚设计，仅留出倒料进口，且在卸料棚上端安装喷淋装置降尘；二破系统的进料、出料口均安装水喷淋装置；振动筛设置喷淋装置；各条输送带上和两端雾化喷头装置；经以上喷雾降尘治理后产生的粉尘会随喷雾水流带走，且产生的粉尘颗粒直径较大，未随水喷淋带走的粉尘大部分会自然沉降在加工设备的四周。采取上述处理措施后，99%粉尘会由于水喷淋及自然沉降而去除，经此处理后最终粉尘无组织排放量为1.5t/a，排放速率0.6kg/h。 （3）堆场风蚀扬尘 根据业主提供信息，本项目不设置原料堆场，原料通过车辆进厂后直接倒料破碎，堆场主要为成品临时堆场。 堆场风蚀扬尘以成品料静置堆放过程由于风力产生扬尘为主，堆场风蚀扬尘量采用《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中的公式进行计算。 公式如下： 式中：—堆场起尘量，mg/s； —散货类型调节系数，石子、瓜子片取1.1，石粉取1.6； —料场内平均风速，为料场外风速的0.89，m/s； —起动风速，m/s； —堆表面积，m2； —含水率，%。我国为控制货物品质要求矿石的含水量不得大于8%～10%，实际计算中统一取7%作为正常情况含水率。 根据现场踏勘及厂区平面布置估算，项目石子、瓜子堆场表面积约2200m2，石粉堆场表面积约300m2。 风的分类按照大于起动风速U0分类别，项目堆场石料含水率7%，此含水率条件下，扬尘起动风速为4.2m/s。根据2016年定海地面气象统计资料，最大风速8.8m/s，考虑分4.3m/s~5.2m/s、5.3m/s~6.2m/s、6.3m/s~7.2m/s和7.2m/s~8.8m/s共5种区段，分别统计其风频，风速取平均值。经计算，堆场静态起尘量约2.79t/a，平均扬尘速率0.318kg/h。根据《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求，堆场应添加喷淋喷雾降尘系统，则粉尘去除率可达到70%，经采取措施后，堆场扬尘产生量0.837t/a，成品装车粉尘产生量为0.096t/a。 （4）运输粉尘 项目原料运输采用铲车，产品运输采用汽车，共有车辆5辆。根据项目厂区平面布置图可知，厂区范围内原料和成品的运输距离较短，运输频次不高，运输粉尘产生量较小，本环评不做定量分析。 （5）汽车尾气 汽车尾气主要是汽车运转时产生CO、HC、NOX（以NO2计）等，其排放量与车型、车况和车流量有关。本项目汽车尾气主要为运输车辆产生的尾气，由于项目车辆运输较分散且流量较小，对周边环境影响较小，本环评不进行定量统计分析。 项目粉尘产排放情况具体见表5-1。 表5-1 项目粉尘产排放情况一览表 序号; 来源; 污染物名称; 产生情况; 排放方式; 排放量. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 1; 原料卸料; 粉尘; 3.417; 1.367; 无组织; 1.025; 0.410. 2; 成品装车; 粉尘; 0.352; 0.141; 无组织; 0.106; 0.042. 3; 破碎; 粉尘; 150; 60; 无组织; 1.5; 0.600. 4; 堆场扬尘; 粉尘; 2.79; 0.318; 无组织; 0.837; 0.096. 5; 合计; 156.559; 61.826; 3.468; 1.148. 2、废水 本项目营运过程中产生的废水主要有抑尘废水、车辆轮胎冲洗废水和生活污水，另外还有一定量的初期雨水。 （1）抑尘用水 为了减少运输及破碎过程中的粉尘污染，项目采用洒水、喷淋等方法进行抑尘，这部分水最终蒸发或渗漏损失，不会形成外排废水。 另外成品在场内临时堆放期间，根据天气和石料含水情况，需要不定期喷淋抑尘，这部分水分除部分被产品带走外，其余的水分最终蒸发损失。 （2）车辆轮胎冲洗废水 为减少汽车运输粉尘产生量，企业对石料运输车辆轮胎进行冲洗。年运输量为7500车次，日均30辆次/d。轮胎冲洗用水量按30L/辆·次计算，排污系数取0.9，则车辆轮胎冲洗用水量为225m3/a（0.9m3/d），废水产生量为203m3/a（0.81m3/d）。该废水中的主要污染物为SS，浓度约500mg/L，则SS产生量为0.102t/a。冲洗废水经收集后纳入沉淀池处理后回用，废水不外排。 （3）初期雨水 在降雨天气情况下，项目堆场作业区域初期雨水将会夹带一定的粉尘等污染物，形成地表泥浆废水。 初期雨水量计算公式和各参数取值，按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）确定。计算公式如下： Q=Ψ×q×F 式中：Q——初期雨水量，L/s； Ψ——径流系数，取0.3； F——汇水面积，hm2，项目作业区汇流面积约6000m2。 q——设计暴雨强度，L/s·hm2。 舟山地区暴雨强度公式： i=48.386+0.701lgP(t+25.201)0.982 式中：i——暴雨强度，mm/min； p——重现期，a；取3a； t——降雨历时min，取15min。 q=i×10000/60 根据计算，暴雨期初期雨水量为38.9L/s，初期雨水产生量为35.0m3/次。企业应设置大于一次初期雨水量的沉淀池（35m3）。 项目所在区域多年平均降水量1279.4mm，经计算初期雨水年产生量为7676m3。污染物主要为SS，浓度约1000mg/L，则产生量为7.676t/a。 环评要求企业在石料加工区域和堆场周边设置雨水截留沟收集初期雨水，初期雨水汇收集经沉淀池处理后回用至加工场除尘用水，连续雨天有多余的雨水经沉淀后作为自然雨水外排。 （4）生活污水 企业定员12人。生活用水量按100L/p•d计，排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为1.0m3/d，年排放量为240m3/a，主要污染物浓度CODCr350mg/L计、NH3-N35mg/L计，污染物的产生量为CODCr0.084t/a、NH3-N 0.008t/a。 项目生活设施依托广昕公司现有设施，广昕公司生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理达标后排海。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。最终外排废水水量240m3/a，污染物排放量为CODCr0.012t/a（50mg/L）、NH3-N 0.001t/a（5mg/L）。 3、噪声 本项目噪声主要是设备运行噪声及运输车辆行驶噪声等。噪声源的噪声级见表5-2。 表5-2 项目主要噪声源的声压级 序号; 设备名称; 排放方式; LAeq（dB）; 位置; 备注. 1; 颚式破碎机; 连续; 92（距噪声源1m处）; 一破车间内; 封闭车间；安装高效阻尼减震器；进料、出料口加消声设施；操作间内安装吸声材料. 2; 圆锥破碎机; 连续; 85（距噪声源1m处）; 二破车间内. 3; 振动筛; 连续; 80（距噪声源1m处）; 一级筛分车间、二级筛分车间; 封闭车间；安装高效阻尼减震器；操作间内安装吸声材料. 4; 装卸汽车; 间歇; 85（距噪声源1m处）; 露天; 降低车速，减少鸣笛. 5; 铲车; 间歇; 85（距噪声源1m处）; 露天; 降低车速，减少鸣笛. 4、固废 本项目产生的固体废物主要为沉淀池泥砂和职工生活垃圾。 （1）沉淀池泥砂 项目在加工区域设有沉淀池，用于收集破碎、筛分和堆场抑尘用水和地表径流及外出车辆轮胎清洗水，上述各类水经沉淀池沉淀后，上清液回用于加工区抑尘。沉淀的泥砂集中收集后，外售建材企业综合利用。根据初期雨水和清洗水核算，沉淀池泥砂产生量约94t/a（按含水率30%考虑）。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员12人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·天计，每天的生活垃圾量为6kg，则本项目年产生垃圾量为1.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年）及《危险废物鉴别标准》，项目固废属性判定及产生处置情况汇总见表5-3。 表5-3 项目运营期固废种类及产生情况汇总一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 沉淀池泥砂; 废水沉淀; 固体; 泥砂（含水约30%）; 一般固废; /; 94. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 一般固废; /; 1.5.

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料卸料 | 粉尘 | 3.417t/a；1.367kg/h | 1.025t/a；0.410kg/h |
|  | 成品装车 | 粉尘 | 0.352t/a；0.141kg/h | 0.106t/a；0.042kg/h |
|  | 破碎 | 粉尘 | 150t/a；60kg/h | 1.5t/a；0.6kg/h |
|  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 2.79t/a；0.318kg/h | 0.837t/a；0.096kg/h |
| 水污 染物 | 车辆轮胎冲洗废水、初期雨水 | 废水量 | 7879m3/a | 收集沉淀后，用于加工区抑尘 |
|  |  | SS | 7.778t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 240m3/a | 240m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.084t/a | 50mg/L，0.012t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.008t/a | 5mg/L，0.001t/a |
| 固体 污染物 | 沉淀 | 沉淀池泥砂 | 94t/a | 0t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目的噪声主要来源于设备运行噪声，其噪声值约为80~95dB。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 项目位于舟山市定海盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，项目周边为工业企业及道路等，受人类活动影响较明显，已不具备自然生态系统的特征。另外项目经营过程中污染物简单，排放量较小，且三废污染物皆可控制和妥善处理，不会对项目周围生态环境产生明显影响，故项目的运营对该地块的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目施工期只进行设备安装，故本评价不再对施工期环境影响进行评价。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为原料（成品）装卸、破碎、运输过程产生的粉尘及成品堆放过程中静态扬尘。 1、大气环境影响分析 为进一步了解项目粉尘排放情况对周边环境的影响情况，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，本评价采用估算模式对项目产生的粉尘影响程度和影响范围进行计算。 面源源强计算清单见表7-1。 表7-1 项目面源参数调查清单 面源名称; 面源有效长度（m）; 面源源有效宽度（m）; 面源初始排放高度（m）; 面源海拔高度（m）; 评价因子; 排放源强（kg/h）. 加工+堆场; 100; 60; 5; 30; 粉尘; 1.148. 注：项目装卸过程在堆场内进行，加工区域和堆场区域分界不明显，因此本环评预测时，将各工序粉尘叠加预测。TSP无小时浓度标准，取日均值浓度3倍。 计算结果具体见表7-2。 表7-2 无组织排放计算结果表 距离中心下风向距离（m）; 加工+堆场. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 2.85E-02; 3.16. 200; 7.49E-02; 8.32. 300; 7.48E-02; 8.31. 400; 7.71E-02; 8.56. 500; 7.09E-02; 7.87. 600; 6.08E-02; 6.76. 700; 6.12E-02; 6.8. 800; 6.06E-02; 6.74. 900; 5.80E-02; 6.44. 1000; 5.44E-02; 6.04. 1500; 3.75E-02; 4.17. 2000; 3.08E-02; 3.42. 2500; 2.52E-02; 2.8. 平岩头; 3.28E-03; 0.36. 螺头岭下; 7.32E-02; 8.13. 联盟村; 6.99E-02; 7.77. 许家; 7.37E-02; 8.19. 跃进村; 6.29E-02; 6.99. 下风向最大浓度; 7.71E-02; 8.57. 最大浓度出现距离; 393. 由估算模式预测结果可知，预测范围内无组织排放的污染物最大落地浓度和敏感点浓度预测占标率均小于10%，影响较小。最大占标率出现位置为393m处，占标率8.57%。对周边环境影响较小。 2、大气环境防护距离 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本次环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。本次评价选择粉尘为污染因子进行计算。计算结果见表7-3。 表7-3 无组织污染源大气环境防护距离计算结果一览表 污染源位置; 污染物; 排放源强（kg/h）; 面源参数 （长×宽×高m）; 大气环境防护距离（m）. 加工+堆场; 粉尘; 1.148; 100×60×5; 无超标点. 根据表7-3可知，本项目无组织排放的废气无超标点，无需设大气环境防护距离。 7.2.2水环境影响分析 本项目外排废水主要为生活污水，年产生量为240m3，污染物产生量为CODCr0.084t/a、NH3-N 0.008t/a。 本项目位于盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，项目生活设施依托广昕公司现有设施，广昕公司生活污水经化粪池预处理至《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后纳入定海污水处理厂，由定海污水处理厂处理达标后排海。最终排入环境的量为：废水量240m3/a，CODCr0.012t/a（50mg/L）、NH3-N 0.001t/a（5mg/L）。 本项目生活污水经定海污水处理厂处理达标后排入近岸海域，对附近水体影响不大。 另外，项目排水应严格“清污分流、污污分流”原则实施，汽车轮胎冲洗废水和初期雨水汇流至加工区域内沉淀池处理后回用至加工场除尘用水，连续雨天有多余的雨水经沉淀后作为自然雨水外排。 7.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行噪声，噪声源的声级约为75~92dB(A)。 - 预测模式 厂界达标预测均按环评导则HJ2.4-2009推荐的点源几何衰减模式进行，计算公式如下： ①点声源的几何衰减公式： 设已知参照点（距离声源r0）的声级为L(r0)，则预测点（距离声源r）的声级L(r)用下式计算： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) -ΔL 式中：L (r)--点声源在预测点的A声级； L (r0)--参考位置r0处的A声级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔL--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。本项目主要考虑破碎机位于封闭结构内，衰减值按5dB(A)计。 ②噪声叠加：预测厂界噪声可通过噪声叠加公式算得，噪声叠加公式如下： L=10lg(z=1n10Lp10) 式中：L — 叠加声压级dB(A)； n — 声源个数。 - 声环境影响预测 本项目点声源的基本情况见表7-4。 表7-4 本项目点声源基本情况 名称; 声源类型; 与厂界预测的距离（m）; 与平岩头 的距离（m）; 距设备1m处的 声源压级（dB(A)）. 东; 南; 西; 北. 颚式破碎机; 点声源; 86; 62; 55; 110; 104; 92. 圆锥破碎机; 点声源; 107; 15; 18; 130; 74; 85. 振动筛1; 点声源; 118; 25; 22; 101; 76; 80. 振动筛2; 点声源; 83; 70; 36; 82; 112; 80. 本项目的厂界噪声预测结果详见下表7-5。 表7-5 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 噪声预测情况. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 平岩头. 贡献值; 53.3; 56.2; 57.2; 51.2; 53.6. 标准限值（昼间）; 65; 65; 65; 65; 55. 达标情况（昼间）; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目四周厂界昼间噪声排放均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。平岩村能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 7.2.4固废影响分析 本项目固体废物主要为沉淀池泥砂及职工生活垃圾等。沉淀池泥砂集中收集后，外售建材企业综合利用。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 在此基础上，项目产生的固体废物均可以妥善处置，对周围环境无不利影响。 7.3公众参与 为了真实客观反应公众意见和建议，建设单位于2017年07月25日~2017年08月07日对建设项目具体情况进行了公示，公示内容见附件4。公示采取张贴告示的形式进行，张贴地址位于定海区盐仓街道的公示栏，具体见附图7。 公示进行期间，建设单位及环评单位未接到与本项目相关的意见。 7.4环保投资概算 本项目环保投资包括废水处理、噪声治理、固废处理等方面的费用，本项目总投资130万元，环保投资估算为11.5万元，约占项目总投资的8.8%。具体详见下表。 表7-6 工程环保设施与投资概算一览表 序号; 项目; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废水防治措施; 沉淀池等; 1. 2; 废气防治措施; 喷淋装置、淋水装置; 7. 3; 噪声治理; 设备基础减震、隔声、消声等; 3. 4; 固废防治措施; 生活垃圾箱、委托处理等; 0.5. 环保投资合计; 11.5.

# 8 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料装卸 | 粉尘 | 原料卸料位于一破机组，一破机组采取三侧面一顶面的防尘彩钢板卸料棚设计，仅留出倒料进口，且在卸料棚上端安装喷淋装置降尘。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新改扩二级标准 |
|  | 成品装卸 | 粉尘 | 及时喷雾洒水，提高产品含水率。成品石料尽可能当日清运。同时加强生产作业管理，尽可能降低装料高度。运输路面应采用砂石路面或硬化路面。 |  |
|  | 破碎 | 粉尘 | 1、一破、二破及振动筛分工序均位于全封闭车间内；2、一破操作间采用一顶面、三侧面封闭措施，只在卸料留有出口，且在卸料棚上端安装喷淋装置降尘；3、二破及振动筛分工序均位于全封闭车间内，二破操作间的进料、出料口安装水喷淋装置；振动筛设置喷淋装置；4、输送带封闭设置，各条输送带上及两端雾化喷头装置。 |  |
|  | 堆场扬尘 | 扬尘 | 1、堆场地面硬化，堆场上方设施雾化喷淋设施，保持石料含水率；2、不利风向时，停止作业并加强洒水频率；3、控制堆场内石料存储量，石料成品尽可能当日清运。 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 依托广昕公司现有设施，广昕公司生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理达标后排海 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
|  | 初期雨水、抑尘水、车辆轮胎冲洗水 | SS | 收集后汇入沉淀池，沉淀后，上清液回用于加工场内各工序抑尘、洒水。沉淀池容积应不低于一次初期雨水量（35m3），沉淀池应采用三格沉淀池。 | 不外排 |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 泥砂 | 外售建材企业综合利用 | 减量化、无害化和资源化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 1、选用低噪声设备，合理布置厂区，破碎加工设备位于厂区北侧，靠近山体，借用山体隔声，减少对外环境及敏感点的影响； 2、对固定噪声源破碎机、振动筛等采取封闭措施； 3、针对高噪声设备破碎机、振动筛安装高效阻尼减震器；破碎机进料、出料口加装消声设施； 4、破碎、筛分操作间内安装吸声材料； 5、加强机械设备的日常管理和维护，确保设备在正常情况下运行，杜绝因设备不正常运转而产生高噪声现象。 |  |  |  |
| 生态保护及水土流失防护措施及预期效果： 本项目已投产，建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少项目废水、噪声、固废带来的不良影响和外排的废水总量，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。 |  |  |  |  |

# 9 结论与建议

## 9.1项目概况 舟山市定海金合利石料加工厂成立于2013年10月17日，租用盐仓街道新螺头村跃进经济合作社位于老虎山宕口的场地进行石料加工。项目租赁场地面积20亩（约13333平方米），形成年加工15万吨石料的生产规模。 ### 9.2环境质量现状分析结论 1、大气环境质量现状结论 定海区2016年环境空气质量日均值除PM10超标外，SO2、NO2日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10日均值最大超标0.12倍。SO2、NO2、PM10年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、近岸海域水环境质量现状 舟山环岛四类区水质受无机氮影响，超《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，未能达到水质保护目标要求，该海域水质无机氮超标原因可能为受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素的影响。 3、声环境质量现状 由监测结果可知，项目各厂界监测点位噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准要求。 9.3 环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为原料（成品）装卸、破碎、运输过程产生的粉尘及成品堆放过程中静态扬尘。 由估算模式预测结果可知，预测范围内无组织排放的污染物最大落地浓度和敏感点浓度预测占标率均小于10%，最大占标率出现位置为393m处，占标率8.57%，粉尘排放对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目外排废水主要为生活污水。项目生活设施依托广昕公司现有设施，广昕公司生活污水经化粪池预处理纳入定海污水处理厂，由定海污水处理厂处理达标后排海。 本项目生活污水经污定海污水处理厂处理达标后排入近岸海域，对附近水体影响不大。 3、噪声环境影响分析 根据预测结果，项目四周厂界昼间噪声排放均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，平岩村能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，对周围声环境影响不大。 4、固废影响分析 本项目生产过程中产生的固废主要为沉淀池泥砂及职工生活垃圾等。沉淀池泥砂集中收集后，外售建材企业综合利用。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。不会对周围环境造成影响。 ### 9.4环保审批原则符合性分析 9.4.1建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区规划的要求 本项目位于舟山市定海区盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，根据《舟山市区环境功能区规划》（2015.08），本项目所在地位于“定海盐仓环境优化准入区（0901-V-0-5）”。 本项目主要从事建筑石料加工生产，不属于负面清单中列明的产业，不属于该环境功能区负面清单中所列行业，因此本项目建设符合舟山市区环境功能区划。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目污染物产生规律简单可控，治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，符合达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：废水量240m3/a，CODCr0.084t/a（50mg/L），NH3-N0.008t/a（5mg/L）。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙江省环保厅浙环发[2012]10号）和浙江省环保厅关于总量控制原则，建设项目只排放生活污水，新增生活污水排放量可以不需要区域替代削减。项目废水主要为生活污水，排放的CODCr、NH3-N无需进行区域替代削减，能够符合总量控制要求。 4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目各项污染物经过处理后均能达标排放，总体而言，项目对周围环境影响不大，周围境质量仍能维持现状。 9.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 1、公众参与要求符合性分析 项目公示期间，建设单位均未接收到任何单位或个人通过电话、电子邮件或信函等方式反馈相关意见。 2、“三线一单”管理要求的符合性 ①生态保护红线 本项目位于舟山市定海区盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，根据《舟山市区环境功能区规划》（2015.08），本项目所在地位于“定海盐仓环境优化准入区（0901-V-0-5）”，故该项目的实施未涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 本项目污染物排放简单，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 ③资源利用上线 项目租用盐仓街道新螺头村跃进经济合作社位于老虎山宕口的场地进行石料加工，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订版）以及《舟山市区环境功能区划》中相应环境功能小区的负面清单，本项目不属于负面清单中的产业。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 3、与《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》符合性分析 对照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求，符合性情况汇总见表9.4-1。 表9.4-1 符合《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》的分析 项目; 具体要求; 企业具体情况; 符合性判断. 矿山矿石加工区粉尘防治管理; 优化生产工艺流程，降低物料落差，宜集中设置半成品、成品库，减少原料、半成品、成品的装卸和倒运。半成品、成品临时堆存场地宜进行场地硬化。; 堆存场地硬化; 符合. 矿山初次破碎进料前矿石宜采取增湿措施，进料口要三面一顶封闭，封闭区长度以完全遮挡住车斗为宜，外露一面应采取喷雾抑尘措施。; 一破机组采取三侧面一顶面的防尘彩钢板卸料棚设计，仅留出倒料进口，且在卸料棚上端安装喷淋装置降尘。; 符合. 破碎、筛分除尘; 采用干法作业方式的，必须对破碎机、筛分机进行封闭，终端必须安装布袋收尘装置，进料口应处于进风状态，同时宜对每级破碎的石料、筛分后的石料进行喷雾增湿抑尘、静电除尘等措施。除尘设备选用，必须综合考虑具体扬尘点的粉尘状况（温度、湿度、粒径、酸碱性、粘结性、浸润性等）、管道布置、捕集形式、设备运行周期等各个因素。; 企业采用湿法作业; /. 采用湿式作业方式的，必须保障水源的供应，合理布设湿式作业管路及喷头等相关设备，做好生产污水的环保化处理和循环利用工作。; 初期雨水、抑尘水、车辆轮胎冲洗水收集后汇入沉淀池，沉淀后，上清液回用于加工场内各工序抑尘、洒水; 符合. 破碎过程中半成品石料实行胶带分类输送的，输送带应全程封闭。落料口宜配备降低物料落差的罩式装备，并辅以有效的喷雾抑尘设施。; 输送带封闭; 符合. 生产过程中要执行“产前先开除尘设备、产后关停防尘设备”，以及“湿式除尘器要先送水、后送风”的操作规程。; 按要求操作; 按要求实施后符合. 对于产尘设备集中、粉尘性质相同和工作制度相同的产尘点，应尽量采用集中统一的除尘系统。暂不具备条件的可采用小型封闭吸（集）尘喷雾设备，分段落实除尘。; 一破、二破及振动筛分工序均位于全封闭车间内。一破操作间采用一顶面、三侧面封闭措施，只在卸料留有出口，且在卸料棚上端安装喷淋装置降尘。二破及振动筛分工序均位于全封闭车间内，二破操作间的进料、出料口安装水喷淋装置；振动筛设置喷淋装置。输送带封闭设置，各条输送带上及两端雾化喷头装置。; 符合. 加工区及其周边可绿化区域应采取绿化防尘。; 企业加强绿化; 按要求实施后符合. 矿山储运粉尘防治管理; 成品料堆场; 成品石料堆放场地宜进行硬化，并应尽量缩短露天堆放时间，确需长时间堆放的应采取建密封库或采用覆盖措施。; 堆场硬化，装喷雾洒水系统; 符合. 装卸石料时必须采取喷淋或喷雾抑尘措施。; 堆场装喷雾洒水系统; 符合. 成品料场四周可绿化区域应植树构建绿色防尘屏障。; /; /. 对规格5mm以下成品干细料必须进行覆盖，防止扬尘，对没有条件实现覆盖的，必须添加喷淋喷雾降尘系统。; 堆场装喷雾洒水系统; 符合. 胶带运输; 条件具备的矿山，成品料运输应采用皮带输送长廊，对易发生扬尘段必须实行全密闭，并配备除尘装置。; /; /. 船运矿产品的，上船装料作业应采用湿式作业或封闭式作业。; /; /. 因此，结合表9.4-1和环评前文相关要求，项目建设符合《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》的要求。 9.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 项目所在地位于定海区盐仓街道新螺头社区跃进宕口内，属于“定海盐仓环境优化准入区（0901-V-0-5）”，项目不属于该功能区负面清单中列明的产业，符合主体功能区规划。项目用地为采矿形成的宕口，用于石料加工场地，同时根据盐仓街道办事处出具的意见（附件5），同意该项目在拟建地建设，因此，项目的建设符合土地利用总体规划和城乡规划的要求。 2、建设项目符合国家和省产业政策等要求 据查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修订）》，本项目产品、生产设备不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。据查《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，本项目不属于限制类及禁止类项目，属于允许类项目，故项目建设符合国家、省的产业政策。 9.4.4环保审批符合性分析总结论 综上所述，本项目建设符合各项审批原则。 9.5建议 1、建设单位应认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，以确保投产后的各污染物全面达到国家和地方环保相关规定要求。 2、企业需严格管理，建立规范的生产管理制度。 9.6总结论 综上所述，舟山市定海金合利石料加工厂建设项目的建设符合国家和地方的相关产业政策的要求，符合当地规划和建设的要求，采取的各项污染物治理措施经济技术可行，措施有效。在采取“三废”治理措施后，项目污染物排放量较少，对周边环境质量的影响较小。从环保的角度分析，本项目的实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日