建设项目环境影响报告表

项目名称：舟山市贝尔美家家具有限公司年产3万扇木门、3万平方米家具项目

建设单位(盖章)：         舟山市贝尔美家家具有限公司

编制日期：2018年3月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1建设项目基本情况	- 1 -

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 6 -

3环境质量状况	- 10 -

4评价适用标准	- 12 -

5建设项目工程分析	- 17 -

6项目主要污染物产生及预计排放情况	- 27 -

7环境影响分析	- 27 -

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 38 -

9结论与建议	- 39 -

附图、附件、附表

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目周边环境概况图及噪声点位监测图

附图3：项目周边实景照片

附图4：项目总平面布置图

附图5：定海区环境功能区规划图

附图6：舟山市近岸海域环境功能区示意图

附图7：周边主要敏感目标分布图

附图8：公示照片

附件1：营业执照

附件2：房屋租赁合同

附件3：土地证

附件4：房产证

附件5：公示证明

附件6：危险固废处置协议

附件7：定海区环境保护局行政处罚决定书

附件8：技术文件确认书

附表1：建设项目环境保护审批登记表

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 舟山市贝尔美家家具有限公司年产3万扇木门、3万平方米家具项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舟山市贝尔美家家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王忠法 |  |  |  | 联系人 | 王忠法 |  |  |
| 通讯地址 | 舟山市定海区定海工业园区沿山路51号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575635855 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 316000 |  |
| 建设地点 | 舟山市定海区定海工业园区沿山路51号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办）■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C21 家具制造业 |  |  |
| 用地面积 (平方米) | 5699.5 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 34 | 环保投资占总投资比例 |  | 34% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  | 投产日期 | / |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 舟山市贝尔美家家具有限公司成立于2016年7月，主要经营范围：家具设计、制造、销售；建筑装饰及装饰设计；五金产品、建筑材料销售，营业执照见附件1。企业位于舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，租赁舟山市联峰机械制造有限公司所属的工业用地及工业厂房进行家具制造，租赁工业用地5669.5m2，工业厂房2639.89 m2，租赁协议见附件2，土地证及房产证见附件3、附件4。 由于企业该项目未经环保部门审批同意、配套的环保设施未通过竣工验收，主体工程已投入使用，违反了《建设项目环境保护管理条例》第九条和第十六条相关规定。定海区环境保护局对企业下达了行政处罚听证告知书，定环罚字[2018]23号（详见附件8）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省全面清理违法违规建设项目环保专项行动实施方案》（浙生态办发[2015]1号）和当地环保管理部门要求，本项目需依法补办环评审批手续。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行），本项目属于该管理名录中“十、家具制造业”中“27、家具制造”中“其他”，故需编制环境影响报告表。为此，企业委托浙江东天虹环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后即组织人员对该公司进行实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，报请环境保护管理部门审查。 1.1.2项目建设内容和产品方案 建设内容：本项目位于舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，租赁舟山市联峰机械制造有限公司所属的闲置厂房，共计：建筑面积为2639.89m2(含生产车间2幢，办公楼1幢)。 产品方案：年产3万扇木门、3万平方米家具的生产规模。产品方案详见表1-1。 表1-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 木门; 扇/年; 30000. 2; 家具; m2/a; 30000. 1.1.3主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 用 量; 备注. 1; 木板; t/a; 200; /. 2; 热熔胶颗粒; t/a; 0.75; 袋装 25kg/袋. 3; 白乳胶; t/a; 0.65; 桶装 20kg/桶. 4; 水性胶（真空吸塑、包覆）; t/a; 0.75; 桶装 20kg/桶. 5; PVC装饰膜; t/a; 30; /. 6; PVC封边条; t/a; 1.5; /. 7; 铝合金; t/a; 90; /. 能源消耗. 8; 水; t/a; 650; /. 9; 电; 度/年; 12万; /. 主要原辅材料理化性质： 热熔胶粒：是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体，熔融后的热熔胶，呈浅棕色或白色。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA 树脂。这种树脂是制作热熔胶的主要成分，基本树脂的比例、质量决定了热熔胶的基本性能，其融化温度为160-180℃，分解温度为230℃。 白乳胶：主要成分是聚醋酸乙烯乳液，是以水为分散介质进行乳液聚合而得，是一种水性环保胶，广泛应用于木材、装饰板、纸张加工、无线装订、皮件木质等的粘合以及印染固着剂。常温下即成膜，不含有机溶剂，无毒、无臭、无腐蚀性，非危险品。白乳胶可常温固化也可加热固化，常温状态下不易挥发，分解温度在120℃以上。 水性胶：乙烯-醋酸乙烯共聚合物水性胶，固含量约55%，以水为溶剂，水含量约为44%，其他助剂约1%。它具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。具有无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点；软硬度可调，以及耐温、弹性好等优点；低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。本项目所选用的是单组份真空吸塑胶，无需添加固化剂，以去离子水作为稀释剂，聚氨酯成分含量约为80%。 PVC 封边条、PVC 装饰膜：其主要成分PVC 具有以下性质：无毒、无臭，相对密度1.35～1.46，折射率1.544（20℃），不溶于水、汽油、酒精和氯乙烯，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50～60%的硝酸及20%以下的烧碱，此外，对于盐类亦相当稳定；PVC 在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种“自熄性”、“难燃性”物质。PVC 无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态，PVC 在130℃以上开始分解并缓慢放出HCl，随着温度上升，分解与释放HCl 速度加快，致使PVC 变色。 1.1.4主要生产设备 主要生产设备清单见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号; 位置; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 厂房一; 分切机; TC-1350A; 台; 1. 2; 精密裁板锯; BJC1128; 台; 1. 3; 细木工带锯机; MJ345-B; 台; 1. 4; 真空异型覆膜机（备用）; M2480; 台; 1. 5; 切角机; /; 台; 5. 6; 多功能包覆机; TCB-II; 台; 3. 7; 立式双轴木工铣床; MX-5317; 台; 1. 8; 立式单轴木工镂铣床; MXS5115; 台; 2. 9; 厂房二; 打孔机; BJD-P50; 台; 1. 10; 封边机; MFC-350; 台; 1. 11; 自动封边机; NBC332; 台; 1. 12; 自动开板机; BJD-X520; 台; 1. 13; 单面木工压刨床; MB106; 台; 1. 14; 立带窜动式磨光机; MM2617; 台; 1. 15; 木工平刨床; MB503; 台; 1. 16; 宽带磨光机; MODEL; 台; 1. 17; 雕刻机; CC-M1325A; 台; 3. 18; 自动雕刻机; /; 台; 1. 19; 负压机; /; 台; 1. 20; 细木工带锯机; /; 台; 1. 21; 精密裁板锯; Z8H45; 台; 2. 22; 空压机; 1.53m3/min; 台; 1. 23; 喷枪; 150cc/min; 台; 1. 24; 真空异型覆膜机; M2480; 台; 1. 25; 干式打磨台; 1000*2000*800; 台; 1. 1.1.5平面布置情况 厂区出入口位于项目南侧；出入口以西为办公楼（一层为办公室，二~三层为宿舍）；办公楼以北为厂房一和厂房二，其中厂房一主要布置原料材料区、成品打包区、软包区、包覆和下料切割工序，厂房二主要布置磨光、开板、封边、雕刻、压刨等木加工工序以及喷胶工位等。项目活性炭吸附设施位于杂物间的东侧，固废堆场位于厂区入口东侧，生活污水预处理设施位于办公楼的卫生间旁，项目总平面布置图见附图4。 1.1.6劳动定员和生产天数 1、劳动定员 项目劳动定员20人。 2、工作制度 全年工作日300天，一班制。 3、其它 厂区设置有宿舍，未设置食堂。 1.1.7公用工程 1、给水 项目用水由定海工业园区供水管网供应。 2、供电 用电由当地变电所供电。 3、排水 本项目排水采用雨污分流制。近期：生活污水经预处理后，定期由环卫部门运输至舟山市定海区马岙污水处理厂处理达标后排海；远期：定海区西北片污水处理厂及管网投运，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入园区污水管网，送定海区西北片污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排海。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建补办项目，租赁舟山市联峰机械制造有限公司的闲置厂房进行生产活动，故无与该项目有关的原有污染情况及由此引起的主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 舟山市位于浙江省东部偏北沿海海域，地处长江口以南，杭州湾以东的东海洋面上，区域范围为北纬29°32′~31°04′，东经121°30′~123°25′之间，东西长约181.7km，南北宽约169.4km，区域总面积约2.22万km2，其中海域面积约2.08万km2，陆域面积约1440.12km2。 定海地理位置介于东经121°38′~122°15′，北纬29°55′~30°15′之间。全区共有大小岛屿128个，总面积1444km2，其中陆地面积568.8km2，海域875.2km2，拥有海岸线约400km。盐仓街道位于定海区中南部，东接解放街道，西接双桥镇，南濒盘峙北水道，盐仓街道水陆交通便利，素有海上“蓝色公路”之称的鸭蛋山轮渡航线连接宁波白峰，兴舟大道、昌洲大道、定岑线、鸭老线等主干公路纵横穿越。2008年，舟山跨海大桥通车后，盐仓直面大陆，区位优势更加明显。 本项目位于舟山市定海工业园区沿山路51号。周边环境为： 东侧：相邻空地，规划为工业用地； 南侧：相邻空地，规划为工业用地； 东南侧：距离31米为广华市政沥青厂； 西侧：相邻舟山市定海瑞昌塑胶机械厂； 北侧：相邻舟山市先科塑料机械有限公司； 项目周边敏感目标主要为柴窟自然村，位于项目西南侧，距厂界最近距离495米。 项目地理位置图见附图1，周边环境概况见附图2，周边实景照片见附图3。 2.2自然环境简况 1、地质地貌 舟山各岛是大陆浙东丘陵向东北延伸的部分，在构造上属闽浙地质的东部边缘。中生代的流纹岩、花岗岩广布各岛。各岛屿呈东北至西南走向。始于天台山脉，经象山半岛没入海中。 域内土壤主要有红壤、水稻土、咸土等几种，一般成环状分布。 定海区属海岛丘陵地貌，地表出露以侏罗纪火山岩及燕山晚期侵入岩为主。其土层以较厚的海相沉积为主，少量为海陆交互相沉积。 2、气候气象 舟山市属北亚热带南缘海洋性季风气候区，受季风影响，湿润温和，四季分明，东暖夏凉，温差较小，光照充足，雨量中等。全年多大风，春季多海雾，夏季多热带气旋。根据舟山定海区历年气象资料，有关的气象要素如下： 历年平均气温 16.3℃ 历年平均降雨量 1279.4mm 历年平均相对湿度 79% 历年主导风向 N（13.34%） 历年平均风速 2.88m/s 历年最大风速 49.9m/s 年平均台风数 3.9次 年均雾日 16.3天 大风日数 26.3天 3、水文水系 项目纳污海域的潮汐属不规则半日潮，有明显日夜潮不等现象即夏半年（春分~秋分）日潮小，夜潮大，冬半年（秋分~春分）日潮大、夜潮小。根据定海水文站多年资料统计，该海域水文特征见表2-1（潮位采用黄海基准面）。 表2-1 项目附近海域潮、水位特征表 项 目; 统计数据; 项 目; 统计数据. 历年最高潮位; 2.21m; 历年最低潮位; -1.33m. 多年平均高潮位; 1.22m; 多年平均低潮位; -0.67m. 多年平均潮差; 1.90m; 最小潮差; 0.12m. 最大潮差; 3.54 m; /; /. 4、生物多样性 舟山素有“东海鱼仓”和“祖国渔都”之美称。由于附近海域自然环境优越，饵料丰富，给不同习性的鱼虾洄游、栖息、繁殖和生长创造了良好条件。共有海洋生物1163种，按类别分：有浮游植物91种、浮游动物103种、底栖动物480种、底栖植物131种、游泳动物358种。捕捞的主要品种有带鱼、鳓鱼、马鲛鱼、海鳗、鲐鱼、马面鱼、石斑鱼、梭子蟹和虾类等40余种。 2.3舟山市区环境功能区划 根据《舟山市区环境功能区划》（2015年8月，舟山市人民政府），本项目位于定海工业园区环境优化准入区，编号为0901-Ⅴ-0-6。该功能区介绍如下 1、基本概况 小区位于定海工业园区，区域面积11.9平方千米。长白岛（包括峙中岛）为定海区工业发展重点储备区，重点发展长白西尼盘大型海工、船配、物流项目；长白后岸海工物流项目；长白中心渔港配套项目；另外，峙中岛规划为大宗物资储运中转加工交易项目。 2、主导功能及目标 环境功能定位：提供定海工业园区健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境质量目标：水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3类标准或相应声环境功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积达到12平方米以上。 3、管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。 加快区域环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平，确保达标排放，危险废物全部实施安全转移处置。 对区内重点企业加强监管，开展环境风险评估，建立应急预案机制，消除降低潜在污染风险。 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 开展河道生态修复，完善城镇绿地系统，提高人均公共绿地面积。 针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。 4、负面清单 除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外，禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 符合性分析：本项目位于定海工业园区沿山路51号，为家具制造，不属于本小区负面清单中禁止新建、改建、扩建产业，项目生产过程废气、废水、噪声、固废经采取相应的环保措施后不会对周边环境产生不良影响；因此本项目的建设符合舟山市区环境功能区划的要求。 2.4定海区西北片污水处理厂 定海区西北片污水处理工程分两期建设，一期工程是定海工业园区的基础配套建设项目，总投资1.36亿元，占地41.5亩，主要建设处理规模2万m3/d的污水处理厂，其中包括总长45.8km的污水输送管网、总长1.8km的排放口工程管网和进水井、进水泵房等设施。工程于2013年11月开工，于2015年5月底进行调试，主要为定海工业园区、小沙、岑港片区的企业和居民提供工业污水和生活污水处理服务。 定海区西北片污水处理厂污水处理将采用目前国内比较先进的二级生物处理法，采用“调节池+曝气沉砂池+改良A/A/O工艺+二沉池+紫外消毒”的污水处理工艺，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据《舟山市人民政府关于同意舟山市环境空气质量功能区划分方案的批复》（舟政发〔1997〕85号），项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。根据定海区环境监测站2015年监测结果，环境空气质量情况详见下表。 表3-1 2015年定海区环境空气质量统计结果 单位：mg/m3 项目; 日平均浓度; 年平均浓度; 达标情况统计. 日均值范围; 标准限值; 年均值; 标准限值; 年均值; 日均值最大超标倍数. SO2; 0.003~0.039; 0.15; 0.007; 0.06; 达标; 0. NO2; 0.002~0.104; 0.08; 0.024; 0.04; 达标; 0.3. PM10; 0.007~0.234; 0.15; 0.048; 0.07; 达标; 0.56. 2015年各常规因子年均值均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；日均值除SO2外，NO2和PM10最大日均值均不同程度超标，超标原因主要为近年来区域内城市建设不断推进及机动车保有量不断增长，施工扬尘及机动车尾气污染影响。 3.1.2近岸海域水环境质量现状 根据《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》(浙环函[2016]200号)，该海域属于舟山环岛四类区，功能区编号ZSD10Ⅳ，其主要使用功能为港口开发、临港工业等，海水水质保护目标为《海水水质标准》(GB3097-1997)四类标准。本环评引用2015年浙江省海洋生态环境监测站对项目附近海域(站位ZJ01QSX34，北纬30.233611°，东经121.931667°)的监测数据进行评价，舟山近岸海域水质监测结果见表3-2。 表3-2 项目附近海域现状水质汇总一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; 无机氮; 活性磷酸盐; 石油类. 监测值范围; 7.91~8.01; 0.95~1.69; 1.052~1.142; 0.04~0.053; 0.0065~0.0081. 四类评价标准; 6.8~8.8; ≤5; ≤0.50; ≤0.045; ≤0.50. 最大超标倍数; 0; 0; 1.28; 0.17; 0. 评价结果; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标. 由表3-2可知：本项目附近近岸海域海水水质除无机氮和活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097－1997）中第四类标准，其他各项指标监测结果均能达到第四类水质标准要求，该海域水质现状不能满足四类海水水质目标要求。海水水质无机氮和活性磷酸盐超标主要原因可能是由于河流入海之前汇集了沿途地表河网所接纳的各类工业废水，生活污水以及大量的农业面源污染引起。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评期间在项目附近进行监测，噪声监测点见附图2。 1、监测布点：厂界边界外1m处各布置1个监测点，共4个监测点位。 2、监测时间与频次：2017年12月06日，共监测1天，昼间和夜间各监测一次。 3、现状声环境监测结果 ##### 表3-3 声环境现状监测结果统计表 单位：dB（A） 测点; 监测时段; 测量值; 是否达标. 1#东侧厂界; 昼间; 59.5; 达标. 夜间; 42.1. 2#南侧厂界; 昼间; 57.9; 达标. 夜间; 43.5. 3#西侧厂界; 昼间; 53.4; 达标. 夜间; 42.8. 4#北侧厂界; 昼间; 56.5; 达标. 夜间; 44.3. 由上表可知，项目厂界昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 项目周边主要为柴窟自然村，周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标 名称; 方位; 距厂界最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 柴窟自然村; 西南; ~495m; 约10户，35人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 厂界200m范围内其它区域; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准. 水环境; 近岸海域; 北; ~3.1km; 大海; 《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准.

## 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 项目所在地环境空气属于二类功能区，常规污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；特征污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，特征污染因子氯化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） “居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。具体标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物; 称 取值时间; 二级标准浓度限; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 氯化氢; 一次值; 0.05（mg/m3）; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 日均值; 0.015（mg/m3）. 非甲烷总烃; 一次值; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标. 详解》4.2近岸海域水环境 根据项目所在区域的近岸海域环境功能区划，项目区属舟山环岛四类区，功能区编号ZSD10Ⅳ，其主要使用功能为港口开发、临港工业等，海水水质保护目标为四类水质，执行《海水水质标准》（GB3097- 1997）第四类标准，具体见表4-2。 表4-2 海水水质标准（第四类） 单位：mg/L，pH除外 参数; 标准值; 参数; 标准值. pH; 6.8~8.8; SS; 人为增加的量≤150. DO; >3; COD; ≤5. 无机氮（以N计）; ≤0.50; 活性磷酸盐(以P计); ≤0.045. 石油类; ≤0.50; /; /. 4.3声环境 项目地属定海工业区，四侧厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4废水 项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入园区污水管网，经定海区西北片污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排海，具体标准限值详见表4-4和表4-5。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; CODCr; BOD5; 石油类; NH3-N*; SS; TP*. 三级标准; 6~9; 500; 300; 30; 35; 400; 8. 注：* NH3-N执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放值》（DB 3/887-2013） 表4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; CODCr; BOD5; 石油油; NH3-N; SS; TP. 一级A标准; 6～9; 50; 10; 1; 5(8); 10; 0.5. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 4.5废气 企业产生的废气主要为木加工粉尘、打磨粉尘、喷胶废气、覆膜废气、白胶废气封边废气和包覆废气，本项目产生的粉尘、氯化氢以及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源、二级标准”。大气污染物排放标准限值详见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 周界外浓度最高点(mg/m3). 排气筒高度(m); 排放限值. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.2. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 4.6噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中3类标准，具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物的厂区暂存执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013.6.8）。 |
| 总量控制指标 | 4.8总量控制原则 1、总量控制目标 根据《国家环境保护“十二五”规划》提出的环境保护目标，“十二五”期间我国对CODCr、NH3-N、SO2、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》和《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发[2017]41 号），《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（环发[2012]130 号）要求，本项目纳入排污总量控制指标确定为：CODCr、NH3-N、VOCs、粉尘。 2、污染物总量控制分析 本项目污染物排放情况以及总量控制建议值见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放及总量控制建议值 类别; 污染物; 排放量; 总量控制建议值. 废水; 废水量; 240t/a; 240t/a. CODC; 0.012t/a; 0.012t/a. 氨氮; 0.001t/a; 0.001t/a. 废气; VOCs; 0.023 t/a; 0.023 t/a. 粉尘; 0.104t/a; 0.104t/a. 本环评建议以污染物外排量作为总量控制建议值：废水量240t/a、CODCr0.012t/a（50mg/L）、NH3-N0.001t/a（5mg/L）、VOCs0.023t/a、粉尘0.104t/a。 3、 削减替代要求 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012] 10号）的规定：化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx），主要污染物的削减替代比例要求为：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 另外根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》：杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。同时根据《重点区域大气污染物防治“十二五”规划》中“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代”的要求。项目所在地属一般控制区，其新增大气污染物排放总量替代比例按1:1.5执行。 根据工程分析，本项目外排废水为生活污水，CODCr和氨氮不需区域替代削减，烟（粉）尘需按1:1.5的削减量替代，VOCs按1:1.5的削减量替代。 综上所述，本项目具体污染物排放总量及区域削减替代量见下表4-9所示 表4-9 本项目污染物排放总量及区域削减替代量 类别; 污染物; 总量控制建议值; 平衡比例; 区域平衡量. 废水; 废水量; 240t/a; /; 不需削减替代. CODC; 0.012t/a; /; 不需削减替代. 氨氮; 0.001t/a; /; 不需削减替代. 废气; VOCs; 0.023t/a; 1:1.5; 0.035t/a. 粉尘; 0.104t/a; 1:1.5; 0.156t/a. 本项目大气污染物排放总量(排入环境量)为VOCs排放量0.023t/a、0.104t/a，需按比例1:1.5 进行区域削减替代，VOCs 0.035t/a、0.156t/a。区域削减替代量应由建设单位向当地环保管理部门提出申请，由环保部门根据当地的总量控制指标量进行内部调剂和核定解决。 |

## 5建设项目工程分析

5.1施工概况及污染因素分析 本项目位于定海工业园区沿山路51号，厂房已建成，故不存在施工期影响。 5.2营运概况及污染因素分析 5.2.1工艺流程及产污环节 本项目主要产品门和家具，其生产工艺流程如下： 表5-1 各产品对应生产工艺一览表 产品名称; 主要生产工艺; 生产规模. 木门; 工艺流程一; 30000扇/年. 家具; 工艺流程二; 30000m2/a. 1、木门生产工艺流程及产污环节 图5-1 项目木门生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 首先根据客户要求选择人造板或者实木板通过木工台锯进行切割开料，再通过压刨机和平刨机刨切、数控雕刻机雕刻造型等木加工处理，并对其进行修边打磨；然后进入干式喷胶房进行单面喷胶处理，流平后通过真空覆膜机在喷胶面覆上一张PVC装饰膜（覆膜温度控制在120~170℃左右，电加热），并在另一面涂上白乳胶后通过冷压机进行冷压贴合处理（双木板贴合）；然后用PVC 封边条通过封边机进行封边处理（以熔融热熔胶为胶黏剂，封边温度控制在100℃左右，电加热），从而使其表面平整、美观；木材或者铝材切割后开料后进行涂胶包覆（包覆温度约为50℃ ），加工成配件边条，最后与加工后的门中柱通过人工组装为成品木门，入库待售。 2、家具产工艺流程及产污环节 图5-2 项目家具生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 首先根据客户要求选择人造板或者实木板通过木工台锯进行切割开料，再通过压刨机和平刨机进行刨切处理，并对其进行修边打磨；然后用PVC 封边条通过封边机对加工后的木板材进行封边处理（以熔融热熔胶为胶黏剂，封边温度控制在160℃左右，电加热），从而使其表面平整、美观；最后经排钻钻孔后通过人工组装成整体衣柜，入库待售。 5.2.2主要污染因子 本项目主要污染因子如下表。 表5-2 主要污染工序 项目; 污染源; 措施工序; 主要污染因子. 废气; 木粉尘; 开料切割、刨切、铣等木料加工工序; 颗粒物. 打磨粉尘; 修边打磨; 颗粒物. 喷胶废气; 喷胶工序; 非甲烷总烃. 覆膜废气; 覆膜; 非甲烷总烃、氯化氢. 白乳胶废气; 白乳胶涂胶、冷压; 非甲烷总烃. 封边废气; 封边; 非甲烷总烃. 包覆废气; 包覆、涂胶; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 员工生活; CODcr、NH3-N. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. 生产固废; 木质边角料; 木材. 收集到的粉尘; 木材. 废过滤蜂窝纸; 有机树脂、滤纸. 废包装桶; 包装桶、胶水. 废活性炭; 废活性炭. 噪声; 生产设备; 生产过程; LAeq. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 1、木加工粉尘 项目运行过程中木粉尘主要产生于开料切割、雕刻、钻孔、刨切等木料加工工序，环评以颗粒物表征。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，木材下料锯切粉尘产生系数为0.321kg/m3，本项目实木材使用量为400m3/a（200t/a），则下料工序产生粉尘量0.128t/a。 雕刻、钻孔、铣、跑切等家具加工基本在厂房的木加工车间内完成，参考美国环境保护局《工业污染源调查与研究（第二辑）》，木材切削及磨光粉尘产生系数为0.644kg/m3，本项目实木板材使用量为400m3/a（200t/a），则刨边、雕刻、立铣等木加工工序产生粉尘量0.258t/a。 企业拟在各木加工机械产尘点位设置粉尘及边角料收集系统，通过集尘风机对各木加工机械生产过程中产生的粉尘进行收集，收集含尘气体经中央除尘设施（主体为布袋过滤分离）处理后，通过不低于15m高的排气筒排放。环评收集效率按85%计、除尘效率按98%计。 2、打磨粉尘 项目打磨粉尘主要产生于家具打磨修边工序，打磨过程粉尘产生量按工件用量的0.2%计。项目年使用木材400m3/a（200t/a），则家具打磨工序产生粉尘0.4t/a。 企业拟建设专门的打磨台对修边打磨工段产生的打磨粉尘进行收集，打磨粉尘的收集效率要求不低于85%，经收集后统一接入中央除尘设施处理后，通过不低于15m高的排气筒排放。除尘器对木板材打磨粉尘的处理效率不低于95%。 综上分析，企业粉尘污染物产生及排放情况统计汇总见下表5-3所示： 表5-3 企业粉尘污染源强统计 产生工段; 产生情况; 削减量 （t/a）; 排放情况; 采取治理措施. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放 方式; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 木粉尘; 0.386; 0.214; 0.322; 有组织; 0.007; 0.004; 0.608; “集气措施+中央除尘+不低于15m排气筒排放”. 无组织; 0.058; 0.032; /. 小计; 0.064; 0.036; /. 家具打磨; 0.400; 0.222; 0.323; 有组织; 0.017; 0.009; 2.361. 无组织; 0.060; 0.033; /. 小计; 0.077; 0.043; /. 合计; 0.786; 0.437; 0.645; 有组织; 0.024; 0.013; /; /. 无组织; 0.118; 0.066; /. 小计; 0.141; 0.079; /. 注：总风量按照10000m3/h计算。 3、喷胶废气 用喷枪将水性乙烯-醋酸乙烯共聚合物乳胶喷到需覆膜的板上，凹槽及边缘部位喷胶三遍，平面部位喷胶一遍。喷胶工序在干式喷胶台内进行，喷胶前及时开启喷胶台内的风机，喷胶产生的胶雾采用滤芯除胶雾。水性乙烯-醋酸乙烯共聚合物乳胶，固含量约55%，以水为溶剂，水含量约为44%，其他助剂约1%，有机废气挥发量较少，本次评价不再进行定量分析，但要求在干式喷胶台除胶雾后以及胶水常温固化过程中产生的喷胶废气，收集后接入活性炭吸附处理系统一并处理。 4、覆膜废气 本项目覆膜温度控制在120~170℃左右，PVC在该温度下不会发生大量分解，仅会产生少量的氯乙烯单体等少量有机废气以及极少量的HCl气体。通过参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）等相关资料，并根据同类型项目的类比调查，其他塑料制品制造工序，单位排放系数2.368（kg/t原料）。因为HCl气体产生量极少，对周围大气环境影响较小，故本环评不做定量分析。本项目PVC 装饰膜的用量约为30t/a，故非甲烷总烃产生量为71.04kg/a。覆膜工序设置相对密封的隔间，覆膜前及时开启风机，保持隔间内微负压，覆膜废气通过活性炭吸处理后15m高的排气筒排放。废气收集效率按90%计，活性炭处理效率按75%计，风量按照5000m3/h。覆膜加工年工时数约1800h，则非甲烷总烃产生速率约0.039kg/h，产生浓度约7.889mg/m3。经活性炭吸附处理后有组织排放量约0.016 t/a，排放速率约0.009kg/h，排放浓度为1.775 mg/m3；无组织排放量约0.007 t/a，排放速率约为0.004kg/h。覆膜废气产生及排放情况详见下表5-4。 表5-4 覆膜废气产生及排放情况统计表 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 覆膜废气; 0.071; 7.889; 0.039; 有组织; 0.016; 1.775; 0.009. 无组织; 0.007; /; 0.004. 合计; 0.071; 7.889; 0.039; /; 0.023; /; 0.013. 5、白乳胶废气 家具贴合时使用白乳胶进行粘合，根据企业提供的白乳胶成分及白乳胶的理化性质可知，项目使用的是醋酸乙烯脂的聚合物，基本不挥发或很少挥发。在组装时挥发的少量白乳胶废气（以非甲烷总烃计）以无组织形式在车间内扩散，由于白乳胶挥发产生量很少，本项目不做定量分析，主要通过加强车间内通风改善车间空气环境。 6、封边废气 在板材四周边沿部位贴上封边条（PVC材质）。具体做法为将热熔胶加入封边机中，加热熔化成液体，通过封边机的热熔胶管和热熔胶枪，送至被粘合物表面，热熔胶冷却后即可将封边条和木材的边沿部位粘接起来，完成封边过程，封边温度为100℃左右。参照热熔胶粒的性质可知，在该温度下也不会发生大量分解，仅会产生少量的烃类混合物，以非甲烷总烃进行表征，由于非甲烷总烃的产生量很少，本项目不做定量分析，主要通过加强车间内通风改善车间空气环境。 7、包覆废气 在木条或者铝条包覆一层装饰材料。通过包覆机将已涂胶的装饰材料与木条或者铝条粘复在一起，包覆温度为50℃左右。本项目包覆采用水性乙烯-醋酸乙烯共聚合物乳胶，由于包覆温度较低，且包覆在密闭的成套设备中进行，根据前述水性乙烯-醋酸乙烯共聚合物乳胶的成分可知，非甲烷总烃挥发量较少，本项目不做定量分析，主要通过加强车间内通风改善车间空气环境。 5.2.3.2废水 1、生活污水 本项目全厂职工总人数为20人，按用水每人每日50L计，则全厂生活用水总量约1.0t/d（300t/a），生活污水产生量按用水量的80%计，约为0.8t/d（240t/a）。生活污水水质简单，污染物浓度约CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，污染物的产生量为CODCr 0.084t/a、NH3-N 0.008t/a。 项目生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管排放，污水最终经定海区西北片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排海。则生活污水纳管排放量为240t/a，CODCr0.84t/a、NH3-N0.008t/a；环境排放量为240t/a，CODCr0.012t/a、NH3-N 0.001t/a。 5.2.3.3噪声 本项目噪声源主要为各机械设备噪声，根据同类型项目的类比调查，主要的噪声源噪声级见表5-5。 表5-5 主要噪声源噪声级一览表 单位：dB（A） 序号; 位置; 设备名称; 噪声声级; 备注. 1; 车间二; 打孔机; 85; 设备噪声测量点距设备1m处. 2; 封边机; 70. 3; 自动封边机; 70. 4; 自动开板机; 75. 5; 单面木工压刨床; 80. 6; 立带窜动式磨光机; 80. 7; 木工平刨床; 75. 8; 宽带磨光机; 80. 9; 雕刻机; 75. 10; 自动雕刻机; 75. 11; 负压机; 75. 12; 细木工带锯机; 80. 13; 精密裁板锯; 80. 14; 空压机; 85. 15; 喷枪; 70. 16; 真空异型覆膜机; 70. 17; 干式打磨台; 80. 18; 车间一; 分切机; 80. 19; 精密裁板锯; 80. 20; 细木工带锯机; 80. 21; 真空异型覆膜机（备用）; 70. 22; 切角机; 80. 23; 多功能包覆机; 70. 24; 立式双轴木工铣床; 80. 25; 立式单轴木工镂铣床; 80. 根据调查，企业拟采取以下噪声防治措施，以减小噪声对周边环境的影响： ①选用低噪声设备，同时对产噪设备加垫橡胶或弹簧防震垫； ②加强设备维护保养，确保设备处于良好运作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪音。 5.2.3.4固废 本项目运营期产生的固体废物主要为：木质边角料、收集到的木粉尘、废过滤蜂窝纸、废包装桶、废活性炭以及职工生活垃圾。其中木质边角料、收集到的木粉尘以及职工生活垃圾为一般固废；废过滤蜂窝纸、废过滤包装桶、废活性炭等属于危险废物。 1、一般固废 （1）木质边角料 本项目木板加工工序会产生一定量的木质边角料，产生量约为原料用量的5%，即产生量为10t/a，集中收集后可出售给废旧物资回收公司，不排放。 （2）收集到的木粉尘 本项目木加工以及打磨过程中，除尘设施过滤收集到的粉尘，产生量约为0.645t/a，集中收集后可出售给废旧物资回收公司，不排放。 （3）职工生活垃圾 项目有员工20人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•d，则全厂生活垃圾产生量为6.0t/a，经厂内垃圾筒（箱）收集后由当地环卫部门统一清运。 2、危险固废 （1）废过滤蜂窝纸 本项目喷胶工序以真空吸塑胶作为黏合剂，采用空气喷涂工艺，喷胶工序胶水附着率约为70%，剩余30%由该喷胶房的蜂窝纸过滤后截留在滤纸上，其产生量约为1.0t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-014-13，必须委托有资质单位处理。 （2）废包装桶 项目真空吸塑、白乳胶的包装桶产生量约0.3t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-999-49，必须委托有资质单位处理。 （3）废活性炭 项目喷胶废气以及覆膜废气，采用活性炭吸附吸收，非甲烷总烃产生量约为0.05t/a。按照0.15公斤非甲烷总烃需要1公斤活性炭吸附计算，则废活性炭产生量约为0.34t/a。 3、汇总 综上，项目运营期汞产生固体废弃物约18.285t/a，其中木质边角料、收集到的木粉尘收集后外卖给物资回收部门进行综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门统一处置；废过滤蜂窝纸、废包装桶、废活性炭等属于危险废物在厂区暂存后定期交由舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行集中无害化处置。项目副产物产生情况统计表见表5-6。 表5-6 副产物产生情况统计表 序号; 废物名称; 主要成分; 产生工序; 形态; 产生量(t/a). 1; 木质边角料; 木材; 各木材加工工序; 固态; 10. 2; 收集到的木粉尘; 木材; 除尘措施; 固态; 0.645. 3; 废过滤蜂窝纸; 有机树脂、滤纸; 干式喷胶台; 固态; 1.0. 4; 废包装桶; 包装桶、胶水; 胶水包装; 固态; 0.3. 5; 废活性炭; 废活性炭; 活性炭吸附塔; 固态; 0.34. 6; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 6.0. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），固体废物属性判定结果见表5-7。 表5-7 副产物产生情况统计表 序号; 废物名称; 主要成分; 产生工序; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 木质边角料; 木材; 各木材加工工序; 固态; 是; 4.2 a）. 2; 收集到的木粉尘; 木材; 除尘措施; 固态; 是; 4.3 a）. 3; 废过滤蜂窝纸; 有机树脂、滤纸; 干式喷胶台; 固态; 是; 4.3 l）. 4; 废包装桶; 包装桶、胶水; 胶水包装; 固态; 是; 4.1 c）. 5; 废活性炭; 废活性炭; 活性炭吸附塔; 固态; 是; 4.3 l）. 6; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 是; 4.1 h）. 根据《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2007）和《国家危险废物名录（2016）》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表5-8所示，本项目产生的废过滤蜂窝纸、废包装桶、废活性炭属于危险废物范畴，其它木质边角料、收集到的木粉尘、生活垃圾不属于危险废物范畴。 表5-8 本项目危险废物属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 木质边角料; 各木材加工工序; 木材; 否; /. 2; 收集到的木粉尘; 除尘措施; 木材; 否; /. 3; 废过滤蜂窝纸; 干式喷胶台; 有机树脂、滤纸; 是; HW49其他废物/900-041-49. 4; 废包装桶; 胶水包装; 包装桶、胶水; 是; HW49其他废物/900-041-49. 5; 废活性炭; 活性炭吸附塔; 废活性炭; 是; HW49其他废物/900-041-49. 6; 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 否; /. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，企业各类危险废物的污染防治措施等内容汇总如下表所示： 表5-9 危险废物污染防治措施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 现有污染防治措施. 收集; 运输; 储存; 处置. 1; 废过滤蜂窝纸; HW49; 900-041-49; 1.0; 干式喷胶台; 固态; 胶渣; 胶渣; T/In; 车间桶装收集; 密封转运; 危险废物仓库、分类分区存放，厂区危险废物堆场面积约为12m2; 委托有资质的单位妥善处置. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.3; 胶水包装; 固态; 胶水、塑料桶; 胶水; T/In; 车间定点收集; 密封转运. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.34; 活性炭吸附塔; 固态; 废活性炭; 有机物; T/In; 车间桶装收集; 密封转运. 项目固体废物分析结果汇总见表 5-10。 序号; 废物名称; 主要成分; 产生工序; 属性; 产生量(t/a); 废物代码; 处置方式. 1; 木质边角料; 木材; 各木材加工工序; 一般固废; 10; /; 外售综合处理. 2; 收集到的木粉尘; 木材; 除尘措施; 一般固废; 0.645; /; 外售综合处理. 3; 废过滤蜂窝纸; 有机树脂、滤纸; 干式喷胶台; 危险固废; 1.0; HW49 900-041-49; 委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处理. 4; 废包装桶; 包装桶、胶水; 胶水包装; 危险固废; 0.3; HW49. 5; 废活性炭; 废活性炭; 活性炭吸附塔; 危险固废; 0.34; 900-041-49. 6; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 6.0; /; 环卫部门统一处理. 5.2.4本项目污染物汇总 本项目污染排放情况汇总详见表5-11。 表5-11 项目污染物排放量汇总表 单位：t/a 项 目; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 240; 0; 240. CODCr; 0.084; 0.72; 0.012. 氨氮; 0.008; 0.007; 0.001. 废气; 木加工粉尘; 0.386; 0.340; 0.046. 打磨粉尘; 0.400; 0.342; 0.058. 喷胶废气; 少量; 0; 少量. 覆膜废气; 非甲烷总烃; 0.071; 0.048; 0.023. HCl; 少量; 0; 少量. 白乳胶废气; 少量; 0; 少量. 封边废气; 少量; 0; 少量. 包覆废气; 少量; 0; 少量. 固废; 木质边角料; 10; 0; 0. 收集到的粉尘; 0.645; 0; 0. 废过滤蜂窝纸; 1.0; 0; 0. 废包装桶; 0.3; 0; 0. 废活性炭; 0.34; 0; 0. 职工生活垃圾; 6.0; 0; 0.

## 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 木加工工序 | 木粉尘 | 0.386t/a，35.741mg/m3 | 有组织 | 0.007t/a，0.608mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.039t/a，0.021 kg/h |
|  | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 0.400t/a，55.556mg/m3 | 有组织 | 0.018t/a，2.361mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.040t/a，0.022 kg/h |
|  | 喷胶工序 | 喷胶废气 | 少量 | 少量 |  |
|  | 覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 0.071t/a，7.8mg/m3 | 有组织 | 0.016t/a，1.8mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.007t/a，0.004 kg/h |
|  |  | HCl | 少量 | 少量 |  |
|  | 白乳胶废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |  |
|  | 封边废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |  |
|  | 包覆废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水清运 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |  |
|  |  | CODcr | 350mg/L，0.084t/a | 50mg/L，0.012t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.008t/a | 5mg/L，0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 各木材加工工序 | 木质边角料 | 10t/a | 0 |  |
|  | 收集到的木粉尘 | 除尘措施 | 0.645t/a | 0 |  |
|  | 干式喷胶台 | 废过滤蜂窝纸 | 1.0t/a | 0 |  |
|  | 胶水包装 | 废包装桶 | 0.3t/a | 0 |  |
|  | 活性炭吸附塔 | 废活性炭 | 0.34t/a | 0 |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 6.0t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 噪声主要为各机械设备运行时产生的噪声，噪声级在70～85dB之间。 |  |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 据现场踏勘，该项目处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目厂房已建成，不再存在施工期环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 1、预测污染源强 本评价主要对项目木加工粉尘、打磨粉尘以及覆膜废气有组织排放源和无组织排放源正常情况下对周边大气环境的影响进行预测，具体木加工粉尘、打磨粉尘以及覆膜废气预测源强统计见表7-1和表7-2。 表7-1 项目污染源点源排放参数清单 点源 名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 评价因子源强. 非甲烷总烃; 颗粒物. 符号; Name; H; D; V; T; Hr; Q非甲烷总烃; Q颗粒物. 单位; /; m; m; m/s; K; h; kg/h; kg/h. 数据; 1#木加工粉尘排气筒; 15; 0.7; 10; 293; 1800; /; 0.013. 2#覆膜废气排气筒; 15; 0.5; 10; 293; 1800; 0.009; /. 表7-2 项目污染面源排放参数清单 面源名称; 长度; 宽度; 面源初始高度（m）; 年排放小时数; 评价因子源强. 非甲烷总烃; 颗粒物. 符号; Name; Ll; LW; H; Hr; Q非甲烷总烃; Q颗粒物. 单位; /; m; m; m; h; kg/h; kg/h. 数据; 车间粉尘; 50; 60; 6; 1800; /; 0.065. 覆膜车间; 18; 12; 6; 1800; 0.004; /. 2、估算模式预测分析 为了解本项目排放的喷漆有机废气对周边大气环境及敏感目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式对企业产生的大气污染物对周边环境的影响采用估算模式进行预测。 预测范围与评价范围相同，即以本项目废气排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域。计算点为预测范围内的网格点、最大落地浓度点和项目周边敏感目标。本评价主要选取粉尘、非甲烷总烃等污染物进行估算模式预测。 3、废气排放估算结果分析与评价 项目有组织排放影响预测结果见表7-3，项目无组织排放影响预测结果见表7-4。 表7-3 项目废气有组织排放估算模式预测结果一览表 距源中心距离（m）; 1#排气筒; 2#排气筒. 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 6.46E-04; 0.14; 4.15E-04; 0.02. 200; 7.54E-04; 0.17; 4.85E-04; 0.02. 254; 8.25E-04; 0.18; 5.30E-04; 0.03. 300; 7.93E-04; 0.18; 5.10E-04; 0.03. 400; 6.95E-04; 0.15; 4.47E-04; 0.02. 495; 7.00E-04; 0.16; 4.50E-04; 0.02. 500; 7.00E-04; 0.16; 4.50E-04; 0.02. 600; 6.98E-04; 0.16; 4.49E-04; 0.02. 700; 6.43E-04; 0.14; 4.14E-04; 0.02. 800; 5.73E-04; 0.13; 3.69E-04; 0.02. 900; 5.05E-04; 0.11; 3.25E-04; 0.02. 1000; 4.45E-04; 0.10; 3.06E-04; 0.02. 1100; 3.93E-04; 0.09; 2.96E-04; 0.01. 1200; 3.64E-04; 0.08; 3.02E-04; 0.02. 1300; 3.71E-04; 0.08; 3.03E-04; 0.02. 1400; 3.75E-04; 0.08; 3.00E-04; 0.01. 1500; 3.74E-04; 0.08; 2.94E-04; 0.01. 1600; 3.71E-04; 0.08; 2.87E-04; 0.01. 1700; 3.65E-04; 0.08; 2.79E-04; 0.01. 1800; 3.58E-04; 0.08; 2.70E-04; 0.01. 1900; 3.49E-04; 0.08; 2.61E-04; 0.01. 2000; 3.40E-04; 0.08; 2.52E-04; 0.01. 2100; 3.31E-04; 0.07; 2.43E-04; 0.01. 2200; 3.21E-04; 0.07; 2.34E-04; 0.01. 2300; 3.11E-04; 0.07; 2.25E-04; 0.01. 2400; 3.01E-04; 0.07; 2.17E-04; 0.01. 2500; 2.91E-04; 0.06; 2.09E-04; 0.01. 柴窟自然村（495m）; 7.00E-04; 0.16; 4.50E-04; 0.02. 最大浓度; 8.25E-04; 0.18; 5.30E-04; 0.03. 最大浓度出现距离; 254m; 254m. 表7-4 项目废气无组织排放估算模式预测结果一览表 距源中心距离（m）; 车间粉尘; 覆膜车间. 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 55; /; /; 4.20E-03; 0.21. 100; 2.75E-02; 3.06; 3.94E-03; 0.20. 200; 2.90E-02; 3.21; 3.72E-03; 0.19. 278; 2.93E-02; 3.25; /; /. 300; 2.91E-02; 3.24; 3.13E-03; 0.16. 400; 2.61E-02; 2.91; 2.37E-03; 0.12. 495; 2.25E-02; 2.50; 1.83E-03; 0.09. 500; 2.23E-02; 2.47; 1.81E-03; 0.09. 600; 1.88E-02; 2.08; 1.41E-03; 0.07. 700; 1.58E-02; 1.74; 1.13E-03; 0.06. 800; 1.35E-02; 1.49; 9.40E-04; 0.05. 900; 1.16E-02; 1.30; 7.94E-04; 0.04. 1000; 1.01E-02; 1.12; 6.80E-04; 0.03. 1100; 8.97E-03; 0.99; 5.94E-04; 0.03. 1200; 7.99E-03; 0.89; 5.23E-04; 0.03. 1300; 7.18E-03; 0.80; 4.66E-04; 0.02. 1400; 6.49E-03; 0.72; 4.18E-04; 0.02. 1500; 5.89E-03; 0.65; 3.78E-04; 0.02. 1600; 5.38E-03; 0.59; 3.43E-04; 0.02. 1700; 4.93E-03; 0.55; 3.14E-04; 0.02. 1800; 4.55E-03; 0.50; 2.88E-04; 0.01. 1900; 4.21E-03; 0.47; 2.66E-04; 0.01. 2000; 3.91E-03; 0.43; 2.47E-04; 0.01. 2100; 3.66E-03; 0.41; 2.30E-04; 0.01. 2200; 3.43E-03; 0.38; 2.16E-04; 0.01. 2300; 3.24E-03; 0.35; 2.02E-04; 0.01. 2400; 3.04E-03; 0.34; 1.91E-04; 0.01. 2500; 2.88E-03; 0.33; 1.80E-04; 0.01. 柴窟自然村（495m）; 2.25E-02; 2.50; 1.83E-03; 0.09. 最大浓度; 2.93E-02; 3.25; 4.20E-03; 0.21. 最大浓度出现距离; 278; 55m. 根据上述预测结果可知，本项目实施后，有组织废气1#排气筒颗粒物最大地面浓度为8.25E-04mg/m3，最大落地浓度占标率为0.18%，浓度占标率10%的最远距离为0m；2#排气筒非甲烷总烃的最大地面浓度为5.30E-04mg/m3，最大落地浓度占标率为0.03%，浓度占标率10%的最远距离为0m。项目废气有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃对周围环境的贡献值很小。废气有组织排放对周围环境的影响不大。 本项目实施后，无组织废气车间粉尘颗粒物最大地面浓度为2.93E-02mg/m3，最大落地浓度占标率为2.20%，浓度占标率10%的最远距离为0m；覆膜车间无组织非甲烷总烃为4.20E-03mg/m3，最大落地浓度占标率为0.21%，浓度占标率10%的最远距离为0m。项目正常工况下废气无有组织排放对周围环境的贡献值也很小。正常工况下废气无组织排放对周围环境的影响不大。 根据对周边敏感点预测分析，项目废气贡献浓度较小，各敏感点环境空气质量仍能维持现状。 4、大气环境防护距离计算 大气环境防护距离是为保护人体健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置大气环境防护距离。 根据大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式，对本项目无组织源的大气环境防护距离进行计算，具体参数及计算结果详见表7-5。由计算结果可知，本项目无组织排放源无超标点，故无需设置大气防护距离。 表7-5 大气环境防护距离计算一览表 面源名称; 面积; 面源有效高度（m）; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 标准值 （mg/m3）; 计算结果（m）. 生产车间; 3000m3; 6.0; 粉尘; 0.044; 0.9; 无超标点. 覆膜车间; 54m3; 6.0; 非甲烷总烃; 0.004; 2.0; 无超标点. 7.2.2地表水环境影响分析 项目生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管排放，污水最终经定海区西北片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排海。由于该企业产生的废水主要是生活污水以及生产废水，污染物种类单一且水量很小，不会对定海区西北片污水处理厂后续处理产生较大的影响。 7.2.3声环境影响分析 1、噪声预测模型 本项目营运期噪声主要来源于机械设备运转过程中产生的噪声，噪声级在70~85dB之间。本环评噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中：Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均。车间各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： 2、噪声源强及预测参数 本项目噪声源主要为各机械设备噪声，根据同类设备类比调查，主要设备噪声源强见表7-7。 表7-7 主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 位置; 设备名称; 噪声声级; 备注. 1; 车间二; 打孔机; 85; 设备噪声测量点距设备1m处. 2; 封边机; 70. 3; 自动封边机; 70. 4; 自动开板机; 75. 5; 单面木工压刨床; 80. 6; 立带窜动式磨光机; 80. 7; 木工平刨床; 75. 8; 宽带磨光机; 80. 9; 雕刻机; 75. 10; 自动雕刻机; 75. 11; 负压机; 75. 12; 细木工带锯机; 80. 13; 精密裁板锯; 80. 14; 空压机; 85. 15; 喷枪; 70. 16; 真空异型覆膜机; 70. 17; 干式打磨台; 80. 18; 车间一; 分切机; 80. 19; 精密裁板锯; 80. 20; 细木工带锯机; 80. 21; 真空异型覆膜机（备用）; 70. 22; 切角机; 80. 23; 多功能包覆机; 70. 24; 立式双轴木工铣床; 80. 25; 立式单轴木工镂铣床; 80. 3、噪声影响预测分析 根据平面布置，本次环评将两个车间看成一个整体声源，车间围护隔声取25dB，声源的基本参数见表7-8。 表7-8 基本参数 名称; 室内平均声级(dB); 面积(m2); 围护隔声(dB); LW(dB). 厂房; 77.5; 3000; 20; 91.3. 表7-9 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 厂房; 距离(m); 32; 45; 32; 27. 总衰减量(dB); 38.1; 41.0; 38.1; 36.6. 影响值(dB); 58.2; 55.3; 58.2; 59.7. 预测值; 昼间(dB); 58.2; 55.3; 58.2; 59.7. 由以上预测结果可看出，本项目实施后，企业各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类功能区噪声排放限值要求，本项目夜间不生产，夜间基本不对周边声环境产生明显影响。由于本项目距离西南侧最近敏感点495m，本项目生产噪声不会对其产生影响。 7.2.4固废影响分析 根据《固废法》：“危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。由于危险废物所含的有毒有害物质对人体环境构成很大威胁，《固废法》规定危险废物独立分类。国家环保总局“固体废物申报登记表填报说明”中规定，固废申报时应该说明固体废物的危险特性，包括腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、易燃性、传染性以及放射性等。 本项目产生的固废主要为：木质边角料、收集到的粉尘、废过滤蜂窝纸、废包装桶、废活性炭以及职工生活垃圾等，按照国家环保总局“固体废物申报登记表填报说明”的分类规定以及《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》，判定收集到的废过滤蜂窝纸、废包装桶、废活性炭属于危险废物范畴，其它木质边角料及木屑、生活垃圾不属于危险废物范畴。企业固体废物属性及处理方式详见表7-10。 表7-10 企业固体废物处理措施一览表 序号; 固废名称; 废物代码; 产生量 （t/a）; 属性; 处置措施; 合理性分析. 1; 木质边角料; /; 10; 一般固废; 外售综合利用; 符合. 2; 收集到的粉尘; /; 0.645. 3; 废过滤蜂窝纸; HW49其他废物/900-041-49; 1.0; 危险废物; 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置; 符合. 4; 废包装桶; HW49其他废物/900-041-49; 0.3; 危险废物; 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置; 符合. 5; 废活性炭; HW49其他废物/900-041-49; 0.34; 危险废物; 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置; 符合. 职工生活垃圾; /; 6.0; 一般固废; 环卫清运; 符合. 根据环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，即先通过清洁生产减少废弃物的产生量，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置，这也是我国处置一般固体废物的基本原则。根据浙环发[2001]113号《浙江省危险废物交换和转移办法》和浙环发[2001]183 号《浙江省危险废物经营许可证管理暂行办法》的规定，将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，才可实施，禁止私自处置危险废物。 根据相关环保处理规定，对产生的固废进行分类收集并妥善处置，企业对产生的危险废物，需设置专门的储存场地，危险固体废弃物的贮存要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），如：建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类收集，并做好相应的纪录，同时对暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行；其它一般工业固体废弃物的贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 本项目在厂区大门的右侧设置了危险废物的仓库，厂区产生的危险废物运至该处厂区临时存放。该处危险废物临时堆放间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行设计、建设，采用封闭式库房，能够达到标准的基础防渗和防风、防雨、防晒要求；总体上项目选取的危险废物库房相对合理，较为可行。 根据工程分析，本项目产生的危险废物总量为1.64t/a，企业危险废物库房总面积规划约12m2，有效容积36m3，完全可以满足本项目危险废物的暂存需要，总体上，本项目拟设置的危废暂存场所规模能够满足危废暂存的需求。 本项目产生的各类固体废弃物均能落实妥善处置措施，不向周边环境直接排放，不会对周边环境产生不良影响。 7.2.5生态环境影响分析 根据现场踏勘，项目所在地周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管排放，对环境影响不大；噪声通过治理后经过设备减震、距离衰减后和合理安排生产工序，对声环境影响不大；废气经相应收集处理后可以做到达标排放，对外环境影响不大；产生的各类固废经妥善处置后不会造成“二次污染”，对当地生态环境影响不大。 7.2.6环保投资估算 本项目环保总投资34万元，占项目总投资的34%，环保投资主要用于车间粉尘、覆膜废气、喷胶废气的收集与治理设施建设，生活污水纳管处理，危险废物规范化建设等具体环保投资分项估算详见表7-11。 表7-11 环保投资估算表 项 目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资 （万元）. 废气; 木加工粉尘; 经“收集罩+中央除尘+不低于15m排气筒排放”; 10.0. 家具打磨粉尘治理; 经“集气措施+中央除尘+不低于15m排气筒排放”. 覆膜废气; 经“活性炭吸附+15m排气筒排放”; 12.0. 喷胶废气; 经“蜂窝纸过滤+活性炭吸附+15m排气筒排放”. 废水治理; 生活污水处理; 生活污水纳管处理; 3.0. 噪声治理; 建筑隔音措施 设备减震措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫；加强设备维护工作等; 3.0. 固废处置; 生活垃圾; 当地环卫部门清运费用; 1.0. 生产固废; 建设规范化固废暂存库，危险废物委托处理等; 5.0. 合 计; /; /; 34.

## 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木加工工序 | 粉尘 | 集气措施+中央除尘+不低于15m排气筒有组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求 |
|  | 家具打磨工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 集气措施+活性炭吸附处理+不低于15m排气筒有组织排放 |  |
|  | 喷胶废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水污染物 | 生活设施 | 生活污水 | 项目生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后排入定海区西北片污水处理厂 | 纳管《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准 |
| 固体废物 | 木质边角料 | 木质边角料 | 外售综合利用 | 资源化、无害化、减量化； 一般固废临时贮存场所符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013.6.28修订）设置要求；危险废物临时贮存场所符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置要求。 |
|  | 收集到的木粉尘 | 粉尘 | 外售综合利用 |  |
|  | 废过滤蜂窝纸 | 废过滤蜂窝纸 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置 |  |
|  | 废包装桶 | 废包装桶 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置 |  |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 环卫部门统一收集后统一处置 |  |
| 噪声 | 1、清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染； 2、车间内的生产设备、设施进行合理的布置和加装减震措施，高噪声设备尽量远离厂界布置；生产期间关闭门窗，同时做好员工的培训管理； 3、企业应加强设备的日常维修、更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 采取严格的生产管理和相应的污染控制措施，确保污染排放总量较低，排放浓度可达到国家相应标准，较好地保持良好的区域环境质量。总之，在科学规划和严格管理的保障下，只要按照相关环境保护标准进行严格管理，发现问题并及时解决处理，项目建设和运行对区域生态环境将不会有明显影响。 |  |  |  |  |

## 9结论与建议

9.1项目概况 9.1.1项目概况 舟山市贝尔美家家具有限公司成立于2016年7月，主要经营范围：家具设计、制造、销售；建筑装饰及装饰设计；五金产品、建筑材料销售。企业位于舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，租赁舟山市联峰机械制造有限公司所属的工业用地及工业厂房进行家具制造，租赁工业用地5669.5m2，工业厂房2639.89 m2。 9.1.2环境质量现状 1、大气环境 根据监测结果，2015年各常规因子年均值均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；日均值除SO2外，NO2和PM10最大日均值均不同程度超标，超标原因主要为近年来区域内城市建设不断推进及机动车保有量不断增长，施工扬尘及机动车尾气污染影响。 2、近岸海域水环境质量现状结论 根据监测结果，本项目附近近岸海域海水水质除无机氮和活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097－1997）中第四类标准，其他各项指标监测结果均能达到第四类水质标准要求，该海域水质现状不能满足四类海水水质目标要求。海水水质无机氮和活性磷酸盐超标主要原因可能是由于河流入海之前汇集了沿途地表河网所接纳的各类工业废水，生活污水以及大量的农业面源污染引起。 3、声环境 由声环境质量现状监测结果可知：本项目四周厂界声环境质量监测值昼间在53.4dB~59.5dB之间，夜间在42.1~44.3dB之间，均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区标准要求。 9.1.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析结论 根据预测结果表明，本项目实施后，有组织废气1#排气筒颗粒物最大地面浓度为8.25E-04mg/m3，最大落地浓度占标率为0.18%，浓度占标率10%的最远距离为0m；2#排气筒非甲烷总烃的最大地面浓度为5.30E-04mg/m3，最大落地浓度占标率为0.03%，浓度占标率10%的最远距离为0m。项目废气有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃对周围环境的贡献值很小。废气有组织排放对周围环境的影响不大。无组织废气车间粉尘颗粒物最大地面浓度为2.93E-02mg/m3，最大落地浓度占标率为2.20%，浓度占标率10%的最远距离为0m；覆膜车间无组织非甲烷总烃为4.20E-03mg/m3，最大落地浓度占标率为0.21%，浓度占标率10%的最远距离为0m。项目正常工况下废气无有组织排放对周围环境的贡献值也很小。正常工况下废气无组织排放对周围环境的影响不大。 根据对周边敏感点预测分析，项目废气贡献浓度较小，各敏感点环境空气质量仍能维持现状。 根据大气防护距离计算，本项目不需设置大气防护距离。 2、水环境影响分析结论 项目生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管排放，污水最终经定海区西北片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排海。由于该企业产生的废水主要是生活污水以及生产废水，污染物种类单一且水量很小，不会对定海区西北片污水处理厂后续处理产生较大的影响。 3、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的废过滤蜂窝纸、废包装桶、废活性炭属于危险废物范畴，由企业分类收集厂区临时储存后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置；其它木质边角料、收集到的粉尘属于一般固废范畴，可外售给物资回收单位综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理，在所有固废均得到有效处置后对周围环境基本无影响。 4、噪声环境影响分析结论 由预测结果可知，本项目实施后，企业各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类功能区噪声排放限值要求，本项目夜间不生产，夜间基本不对周边声环境产生明显影响。由于本项目距离西南侧最近敏感点495m，本项目生产噪声不会对其产生影响。 9.3项目环评审批原则符合性分析 9.3.1建设项目环评审批原则符合性 9.3.1.1环境功能区规划符合性分析 根据《舟山市区环境功能区划》（2015年8月，舟山市人民政府），本项目位于定海工业园区环境优化准入区，编号为0901-Ⅴ-0-6。 本项目主要从事木质品家具的生产，为家具制造行业，不属于本小区负面清单中禁止新建、改建、扩建产业，项目生产过程废气、废水、噪声、固废经采取相应的环保措施后不会对周边环境产生不良影响；因此本项目的建设符合舟山市区环境功能区划的要求。 9.3.1.2污染物达标排放符合性分析 项目产生的木加工粉尘以及家具打磨粉尘经“收集罩+中央除尘+不低于15m排气筒排放”；覆膜废气以及喷胶废气经“集气措施+活性炭吸附+15m排气筒排放”，污染物排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；生活污水预处理后纳管排放，最终经舟山市定海区西北片污水处理厂处理达标后排海，由于企业的废水仅为生活污水，水量很小且水质单一，不会对舟山市定海区西北片污水处理厂后续处理产生较大的影响；生产噪声经设备减震、噪声源控制等噪声防治措施后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，对周边声环境影响不大；固废收集后能得到合理处置，做到零排放，不会造成“二次污染”。综合分析，只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可以实现达标排放，符合达标排放原则。 9.3.1.3污染物总量控制可行性分析 本环评建议以污染物外排量作为总量控制建议值：废水量240t/a、CODCr0.012t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.023t/a、粉尘0.104 t/a。 9.3.1.4维持环境质量现状符合性分析 根据环境质量现状监测资料，目前该项目区域水环境，空气环境质量较好。生活污水预处理后纳管排放，最终经舟山市定海区西北片污水处理厂处理达标后排海；木加工粉尘以及家具打磨粉尘经“收集罩+中央除尘+不低于15m排气筒排放”；噪声经减振等措施处理后，噪声影响不大；固废可以做到“零”排放。综上所述，本项目污染物排放不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区要求，能维持环境功能区现状。 9.3.2建设项目环评审批要求符合性 9.3.2.1清洁生产要求的符合性分析 项目采用生产线基本为半自动生产设备，且车间和生产设备同时采取必要的污染防治措施。设备电控水平较高，能节省原辅材料，减少污染物排放量，生产技术较先进。项目建成后污染物产生和排放量较小，各污染物经治理后均能做到达标排放，建议企业能重视清洁生产，降低能耗，节约用水，并采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目基本符合清洁生产要求。 9.3.2建设项目其他部门审批要求符合性 9.3.2.1城市、土地规划分析 本项目位于舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，租用舟山市联峰机械制造有限公司所属的工业用地及工业厂房进行家具制造，项目所租用生产厂房已取得国有土地使用证，其用途为工业用地。因此，项目选址符合舟山市主体功能区划、土地利用规划、城乡区划要求。 9.3.3.2建设项目符合国家和地方产业政策要求 本项目主要从事家具的生产，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正稿），本项目不属于该指导目录中限制类和淘汰类项目。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2012年本）》，本项目采用的生产设备符合该指导目录要求；此外，本项目产品种类、规模和生产设备均不在浙江省经贸委发布的《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》之列。因此，该项目建设符合国家及地方相关产业政策。 9.3.3.3“三线一单”管理要求的符合性分析 1、生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，根据《舟山市区环境功能区划》（2015年8月，舟山市人民政府），本项目位于定海工业园区环境优化准入区，编号为0901-Ⅴ-0-6，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅲ类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据现状质量监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均能满足相应环境功能区划要求，基本满足环境质量现状要求。生活污水预处理后纳管排放，最终经舟山市定海区西北片污水处理厂处理达标后排海；木加工粉尘以及家具打磨粉尘经“收集罩+中央除尘+不低于15m排气筒排放”，对外环境影响不大；噪声经隔声、减振等措施处理后，噪声影响不大；固废可以做到“零”排放。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 3、资源利用上线 本项目位于台州市舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，租用舟山市联峰机械制造有限公司所属的工业用地及工业厂房进行家具制造，充分利用现有已建生产厂房来组织生产，不新增工业用地。本项目采用先进的木加工设备、全封闭喷胶房，项目生产用水量少，胶水基本为水性环保胶水，企业产品具有产值高，能耗、水耗低、环保等特点。 4、环境准入负面清单 本项目主要从事木质家具生产，属于家具制造行业，不属于负面清单中的禁止发展三类工业项目。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。综上，项目建设是能够符合其他部门审批要求的。 9.4 环保建议 （1）建立环保目标责任制，对污染治理措施运行情况与效果实行定期考核制度，明确责任、奖罚分明。 （2）建立清洁生产管理制度，关注国内外同行业的清洁的最新成果，自觉地利用这些成果改进生产水平。 （3）加强监管，做好各设备的维护工作，一旦发现有异常现象，立马停机检修，确保设备运行及污染防治设施保持在稳定状态，保证污染物达标排放。 9.5 环评总结论 舟山市贝尔美家家具有限公司年产3万扇木门、3万平方米家具项目位于舟山市定海区定海工业园区沿山路51号，符合舟山市城市总体规划、土地利用规划和舟山市环境功能区划要求，符合国家相关产业政策。项目采用了先进的工艺技术，体现了一定的清洁生产水平，符合清洁生产要求，实施后可取得良好的社会效益和经济效益。项目废水、废气、噪声和固废能达标排放，符合总量控制要求，不会对周边环境造成较大的影响，能维持周边环境功能区要求，从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日