舟山市海瑞机械有限公司建设项目

环境影响评价公示

- 一、建设项目情况简述

(1)项目名称：舟山市海瑞机械有限公司建设项目

(2)建设地点：舟山市定海区盐仓街道金达路11号

(3)建设规模：项目租赁舟山市登华门窗装饰有限公司空闲工业厂房进行生产，租赁建筑面积为667m2。项目总投资为50万元，现年产1万套螺杆机筒的生产规模。

(4)建设项目污染物排放情况：

建设项目对环境可能造成的影响主要为运营期。项目污染物产生情况汇总如下。

表1  项目各污染源强汇总表

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛光粉尘 | 粉尘 | 0.096t/a | 无组织：0.022t/a 0.009kg/h |
|  | 焊接 | 烟尘 | 3.75kg/a | 3.75kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 140t/a | 140t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.049t/a | 50mg/L，0.007t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.005t/a | 5mg/L，0.001t/a |
| 固体 废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 3.3t/a | 环卫部门统一处理 |
|  | 机械加工 | 含油手套抹布 | 0.2t/a |  |
|  | 机械加工 | 边角料、铁屑 | 8t/a | 由物资回收公司回收综合利用 |
|  | 抛光除尘 | 除尘粉尘 | 0.074t/a |  |
|  | 机械加工 | 废砂轮 | 0.005t/a |  |
|  | 机械加工 | 废乳化液 | 0.75t/a | 妥善收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司作无害化安全处置 |
|  | 机械加工 | 废柴油 | 1.25t/a |  |
|  | 原料包装 | 废乳化液桶 | 0.06t/a |  |

- 二、建设项目对环境可能造成影响的概述

(1)环境空气影响

项目1台在用抛光机产生的粉尘经侧边引风收集至水幕喷淋+密闭箱体沉降处理，另1台备用抛光机产生的粉尘经侧边引风机收集至密闭箱体沉降处理，抛光粉尘无组织排放车间内。项目抛光粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中标准，对周边环境影响较小。焊接烟尘产生量较小，主要在车间内排放，通过加强车间通风换气，换气次数达到6次/h以上，能改善该类废气对车间及周边环境的影响。

(2)地表水环境影响

项目配套的水幕喷淋除尘装置中水循环使用定期补充，不外排。

本项目废水主要员工生活污水，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经定海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

因此，项目废水纳管排放对周边水环境影响较小。

(3)声环境影响

根据监测结果可知，项目四侧厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，项目生产过程中对周边声环境影响较小。

(4)固废处置影响

项目各类固体废物按本次环评提出的措施得到合理处置后，对周围环境影响不大。

- 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

项目污染防治措施详见表2。

表2  项目污染防治措施清单

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛光工序 | 抛光粉尘 | 1台抛光机粉尘经水幕喷淋+密闭箱体沉降，另1台抛光机粉尘经密闭箱体沉降，最后无组织排放车间 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中新二级标准 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 车间内安装排气扇，加强通风 |  |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入定海污水处理厂处理 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
| 固体 废物 | 机械加工及水喷淋循环池捞渣 | 边角料、铁屑 | 外售综合利用 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 机械加工 | 废乳化液 | 委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处理 |  |
|  | 包装材料 | 废乳化液桶 | 委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处理 |  |
|  | 机械加工 | 废柴油 | 委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处理 |  |
|  | 机械加工 | 含油手套抹布 | 与生活垃圾混合委托环卫部门清运处理 |  |
|  | 抛光除尘 | 除尘粉尘 | 外售综合利用 |  |
|  | 抛 光 | 废砂轮 | 外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | （1）风机的选型上尽可能选用低噪声风机等。 （2）对高噪声设备加设防振、减振基础。 （3）高噪声设备尽量位于厂区中间布置。 |  |  |  |

- 四、环评结论

舟山市海瑞机械有限公司建设项目符合《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030）》和《舟山市区环境功能区划》的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，满足当地总量控制要求；从监测结果来看本项目实施后周围环境质量符合所在地环境功能区划要求。项目符合环境准入条件要求，符合风险防范措施的要求。因此，从环境保护角度看，本项目的实施是可行的。

- 五、联系方式

当地环保部门（审批部门）：舟山市定海区环境保护局

地址：定海区人民南路126号定海区行政服务中心三楼环保窗口

电话：0580-2822120/2023711

建设单位：舟山市海瑞机械有限公司——吴为庆/13505802327

联系地址：舟山市定海区盐仓街道金达路11号

环评单位：浙江东天虹环保工程有限公司——姚工/0571-87425969

联系地址：杭州西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座

六、公众提出意见方式及起止时间

- 公众可在本公示公告之日起十个工作日（2017年9月15日至2017年9月28日）内可通过电话、信函等形式将意见反馈，也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人，当面反馈意见，并留下姓名、联系方式、联系地址。

- 注：如不同意者，须说明其依据或理由，否则视无效处理。

建设单位：舟山市海瑞机械有限公司(盖章)

2017-9-14