建设项目环境影响报告表

项   目   名   称：舟山市金河塑机制造有限公司年产730套伺服节能注塑机、60套薄壁高速注塑机建设项目

建设单位（盖章）：舟山市金河塑机制造有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2018年3月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3 环境质量现状	12

4 评价适用标准	15

5 建设项目工程分析	20

6 项目主要污染物产生及排放情况	32

7 环境影响分析	33

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

9 结论与建议	50

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况及监测点位图

附图3  项目周边现状照片

附图4  项目厂区及车间平面布置图

附图5  地表水环境功能区划分图

附图6  舟山市近岸海域环境功能区示意图

附图7  舟山市区环境功能区划图

附件

附件1  营业执照

附件2  舟山市定海区环境保护局行政处罚决定书

附件3  《建设项目选址意见书》（2005字第136号）

附件4  《建设项目规划设计条件》

附件5  《舟山市金河塑机制造有限公司建设生产厂房及附属设施规划定点范围》

附件6  房产证

附件7  《舟山市金河塑机制造有限公司建设项目环境影响审查批复》（定环建审[2007]105号）

附件8  工业危险废物委托处置意向书

附件9  建设项目环境影响评价公示内容

附件10  公示证明

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 舟山市金河塑机制造有限公司年产730套伺服节能注塑机、60套薄壁高速注塑机建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舟山市金河塑机制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙吉 |  |  |  | 联系人 |  | 孙吉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13905800817 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 316000 |  |
| 建设地点 | 浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352） |  |  |
| 占地面积（m2） | 16691 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 27 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5.4% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 已投产 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： ## 1.1.1项目由来 舟山市金河塑机制造有限公司成立于2007年6月，注册地址位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号，主要从事注塑机械设备、电子产品、电器制造、销售及货物及技术的进出口贸易。企业于2007年9月委托浙江工业大学环境科学与工程研究所编制了《舟山市金河塑机制造有限公司厂房及附属设施建设项目环境影响报告表》，并通过舟山市定海区环境保护局审批，文号：定环建审（2007）105号，根据原环评报告表和批文内容，项目主要从事塑料整机的生产，主要生产工艺为机加工、焊接等，无涂装工艺。在实际建设过程中，企业调整了产品方案，原自行加工的机筒和螺杆改为外购，新增涂装工艺及设备用于注塑机配件表面喷涂，并调整了企业平面布置。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”本项目变化内容中增加涂装工艺，属于生产工艺发生重大变动，因此需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。根据舟山市定海区环境保护局行政处罚决定书（定环罚字[2018]29号），企业在未经环保部门重新审批和未建成配套环境保护设施的情况下擅自投入生产，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款及《建设项目环境保护管理条例》第十六条的规定。现根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，本项目需要办理环评审批手续。本项目主要为注塑机械设备生产，设有涂装工艺，年消耗油漆、稀释剂、固化剂总量为4.14t/a，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日起实施）》（环境保护部令第44号），本项目属 “二十四、专用设备制造业”类中“70专用设备制造及维修”的“其他”，因此确定本项目须编制环境影响报告表。 为此，舟山市金河塑机制造有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在对本项目周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，报请审查。 ## 1.1.2 项目生产产品及规模 舟山市金河塑机制造有限公司位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号，用地面积16691m2。厂区及车间平面布置见附图4。 生产产品及规模详见下表。 表1-1 项目生产产品及规模一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 原审批产能; 本项目产能; 变化情况. 1; 伺服节能注塑机; TYD138、TYD168、TYD168A、TYD188A、TYD200A、TYD200SV-A、TYD220W、TYD360SV、TYD400-A、TYD500、TYD500A、TYD800B、TYD1000SV-A; 500套/年; 730套/年; +290套/年. 2; 薄壁高速注塑机; 270HS、300HS、350HS; 60套/年. ## 1.1.3主要原辅材料及能源消耗 1、原料用量及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-2 主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 名称; 包装规格; 原审批年用量; 本项目年用量; 变化情况; 备注. 1; 钢材; /; 250t/a; 0t/a; -250t/a; 料筒、螺杆生产原料. 2; 乳化液; /; 1t/a; 0t/a; -1t/a; 料筒、螺杆生产润滑. 3; 铸件; /; 0t/a; 790t/a; +790t/a; 外购，加工合成膜部件和注射部件. 4; 液压油缸等配件; /; 500套/a; 790套/a; +270套/a; 外购，装配. 5; 电焊条; /; 1.5t/a; 3t/a; +1.5t/a; 用于焊接配件. 6; 润滑油; 170kg/桶; 1t/a; 9t/a; +8t/a; 装配中冷却和润滑. 7; 机油; 170kg/桶; 0t/a; 0.90t/a; +0.90t/a; 油幕喷漆房，用于有机废气处理. 8; 氨基类底漆; 20kg/桶; 0t/a; 1.49t/a; +1.49t/a; 用于工件表面喷底漆. 9; 丙烯酸聚氨酯面漆; 20kg/桶; 0t/a; 1.61t/a; +1.61t/a; 用于工件表面喷面漆. 10; 底漆稀释剂; 10kg/桶; 0t/a; 0.25t/a; +0.25t/a; 稀释底漆. 11; 面漆稀释剂; 10kg/桶; 0t/a; 0.27t/a; +0.27t/a; 稀释面漆. 12; 固化剂; 10kg/桶; 0t/a; 0.52t/a; +0.52t/a; 固化油漆. 能源消耗. 序号; 名称; 原审批年用量; 本项目年用量; 变化情况. 1; 水; 2769t/a; 1988t/a; -781t/a. 2; 电; 70万kW·h/a; 20万kW·h/a; -50万kW·h/a. 2、油漆成分状况 本项目新增使用油漆。根据油漆厂家和业主提供的油漆资料，项目使用油漆时需加入稀释剂和固化剂进行调配，底漆与稀释剂、固化剂及面漆与稀释剂、固化剂的调配比例均为6：1：1，主要成分见下表。 表1-3油漆、稀释剂、固化剂主要成分 序号; 名称; 主要成分; 含量（%）. 1; 氨基底漆; 二甲苯; 10. 丁醇; 25. 颜料; 5. 氨基树脂; 60. 2; 丙烯酸聚氨酯面漆; 醋酸丁酯; 10. 颜料; 40. 丙烯酸聚氨酯树脂; 50. 3; 底漆稀释剂; 甲苯; 40. 醋酸乙酯; 20. 丁醇; 10. 乙醇; 30. 4; 面漆稀释剂; 醋酸丁酯; 60. 醋酸乙酯; 30. 丙二醇甲醚醋酸酯; 10. 5; 固化剂; 甲苯二异氰酸酯; 100. 3、部分化学品辅料理化性质及毒性 本项目所用部分化学品辅料理化性质及毒性见下表。 表1-4部分化学品辅料理化性质及毒性简表 物料名称; 主要理化性质. 二甲苯; 分子式C8H10，分子量106.17，熔点-47.9℃，沸点139℃，相对密度（水=1）0.86，相对密度（空气=1）3.66，易燃液体，蒸汽压1.33kPa/28.3℃，闪点25℃。无色透明液体，有类似甲苯气味。属于低毒类，LD505000mg/kg（大鼠经口），14100mg/kg（兔经皮），爆炸极限1.0～7.6%（体积）。. 甲苯; 分子式C7H8；CH3C6H5，分子量92.14，熔点-94.4℃， 沸点110.6℃；蒸汽压：4.89kPa/30℃ 闪点：4℃；相对密度（水=1）0.87；相对密度（空气=1）3.14；无色透明液体，有类似苯的芳香气味。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；属低毒类。急性毒性：LD505000mg/kg（大鼠经口）。爆炸极限1.27～7%（体积）。. 醋酸丁酯; 分子式C6H12O2，分子量116.16，熔点-77.9℃，沸点149℃，相对密度（水=1）0.88，闪点22℃。无色透明有愉快果香气味的液体，较低级同系物，难溶于水，与醇、醚、酮等有机溶剂混溶，易燃，急性毒性小；LD5010768mg/kg（大鼠经口），7076mg/kg（小鼠经口）。. 乙醇; 分子式C2H6O；分子量46.07，熔点-114ºC，沸点78ºC；相对密度（水=1）0.789，闪点13℃。常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激；LD507060mg/kg（大鼠经口）。. 丁醇; 分子式C4H10O；分子量74.12，熔点-89ºC，沸点117.6ºC；相对密度（水=1）2.55，闪点35℃。无色透明液体，具有特殊气味，微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂，易燃，具刺激性；LD504360mg/kg（大鼠经口）。. 醋酸乙酯; 分子式C4H8O2；分子量88.11，熔点-84ºC，沸点77ºC；相对密度（水=1）0.902，闪点-4℃。无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应；LD505620mg/kg（大鼠经口）。. 丙二醇甲醚醋酸酯; 分子式C6H12O3；分子量132.16，熔点-87ºC，沸点145-146ºC；相对密度（水=1）0.966，闪点42.2℃。无色透明液体，对极性和非极性的物质均有很强的溶解能力；是性能优良的低毒高级工业溶剂。. 甲苯二异氰酸酯; 分子式C9H6N2O2；分子量174.15，熔点13.2ºC，沸点118ºC；相对密度（水=1）1.22，闪点121℃。无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味; 遇光颜色变深；不溶于水; 溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等；LD504130mg/kg（大鼠经口）。. ## 1.1.4主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表1-5 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 原审批数量; 本项目数量; 变化情况. 1; 数控车床、磨床、钻床、锯床、铣床; 台; 30; 0; -30. 2; 砂轮机; 台; 2; 0; -2. 3; 油幕式喷漆房; 间; 0; 1; +1. 4; 液压压床; 台; 0; 1; +1. 5; 喷枪; 把; 0; 3; +3. 6; 手持式打磨机; 把; 0; 3; +3. 7; 电焊机; 台; 3; 3; 不变. 1.1.5劳动定员和生产班制 （1）劳动定员 项目劳动定员为85人。 （2）工作制度 实行常日班制8h生产，年生产时间约为300天。 1.1.6公用工程 （1）给、排水 用水由市政供水管网供给。 排水采用雨、污分流制。雨水有组织汇集后排至雨水管网；项目污水经预处理后纳入市政污水管网，经定海污水处理厂处理达标后排海。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）其他 本项目设置食堂，用餐人数约85人；住宿人数约10人。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原审批项目生产规模、原辅材料及能源消耗用量、生产设备情况见表1-1、表1-2和表1-5。原审批项目主要污染源包括废气、废水、固体废物、噪声。 - 废气 原审批项目产生废气主要包括抛光粉尘、电焊烟尘和摩擦油雾。 （1）抛光粉尘 在料筒、螺杆抛光工序中使用砂轮机、砂布抛光将产生少量抛光粉尘。要求在砂轮机配套侧吸式吸风罩，经旋转式除尘器处理。废气经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后外排。在此基础上，保证良好通风，抛光粉尘不会对车间内外环境产生不利影响。 - 电焊烟尘 在焊接过程中会产生少量电焊烟尘，根据工程分析原审批项目产生焊接烟尘11.3kg/a。由于产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，所以电焊烟尘对周围大气环境影响不大。但仍应加强车间通风设施建设和焊接员工的防护工作。 - 摩擦油雾 由于机械在高速运转过程中机械表面摩擦升温，部分润滑油及表面附着油挥发进入空气，该部分油雾产生量极少，经车间换气后对车间及周围环境无不利影响。 - 废水 原审批项目产生的污水主要为员工生活污水和车间清洗废水。项目废水产生量1087t/a，产生CODCr 0.43t/a、NH3-N0.03t/a、石油类0.06t/a。废水经预处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》新扩改三级接管标准规定的要求后排入集聚区污水管网，经集聚区统一建立的污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准规定要求后排到附近海域，项目污染物最终排放量CODCr 0.11t/a、NH3-N0.03t/a、石油类0.01t/a。 - 噪声 原审批项目噪声主要来自各种机械设备运转时产生的噪声。机械设备噪声源强在80-90dB，经过车间合理布局，选用低噪类型设备、采取隔声吸音等降噪措施后达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅰ类标准。 - 固体废物 原审批项目固体废物主要为机械加工过程中产生的金属废料、各原料包装箱、废乳化液、废机油、各种废油桶、含油废布及生活垃圾等。金属废料、各原料包装箱等一般固废综合利用，废机油、废乳化液等危险废物委托有资质单位统一处置，生活垃圾委托环卫部门统一处置做无害化处理。 - 总量控制 原审批项目主要污染物年排放量：化学需氧量0.11t/a，氨氮0.03t/a，环评批复同意在定海区总量控制指标中调剂解决。 本项目与原审批项目相比较，增加了涂装工艺，取消了机械加工工艺，企业实际建设内容发生重大变化，需对变化后的产污情况进行分析，并落实工艺变化后项目污染物的防治措施。项目生产工艺变动后的污染情况详见第五章工程分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

## 2.1地理位置 舟山市位于浙江省东北部的东海海域，东经121°30′~123°25′、北纬29°32′~31°04′，四面环海，是我国以群岛组成的地级港口城市。 定海区位于长江口与杭州湾的交汇处，北靠富庶发达的长江三角洲，与沿海发达城市上海、南京、杭州、宁波抵背相依，又与上海浦东开发区和宁波北仑开发区一衣带水，毗邻国家级风景名胜区普陀山、国家级生态公园朱家尖岛。 双桥街道地处定海城西，距城区7km，东邻盐仓，北靠小沙，西接岑港，与金塘、宁波北仑隔海相望，是舟山本岛“一环三纵”交通重要枢纽，舟山连岛大桥主出入口。 本项目位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号，周围环境情况如下： 东南侧：舟山市利柯塑料机械制造有限公司、舟山市宇鑫机械有限公司、舟山市东海电机实业有限公司； 西南侧：舟山市舟盛双金属机械有限公司； 西北侧：临港二路，隔路为紫微河支流，隔河为舟山市中心粮库； 东北侧：鸭东线道路，隔路为中国石化加油站。 项目周边最近敏感点为项目北侧的舟山跨海大桥管理局。 项目地理位置见附图1，周围环境概况见附图2，周边实景照片见附图3。 ## 2.2自然环境简况 1、地形地貌 舟山本岛丘陵面积占73.3%，北西西走向山体绵亘全岛，东南部较高，向西、北两侧倾斜，原始海湾被海积物充填成滨海平原，海岸以淤泥质居多，坡降2~3‰，向海洋伸展，形成潮间带。 舟山各岛是大陆浙江丘陵向东北延伸的部分，在构造上属于闽浙地质的东部边缘。中生代的流纹岩、花岗岩广布各岛。各岛屿呈东北至西南走向。始于天台山脉，经象山半岛没入海中。 定海区属海岛丘陵地貌，地表出露以侏罗纪火山岩及燕山晚期侵入岩为主。其土层以较厚的海相沉积为主，少量为海陆交互相沉积。 2、气候特征 项目所在地属北亚热带南缘海洋性季风气候。四季分明，冬暖夏凉，温和湿润，日照充足，全年多大风，春季多海雾，夏秋有台风。 - 气温 历年平均气温 16.3℃ 历年极端最低气温 -6.3℃ 历年极端最高气温 42.3℃ 月平均最低气温（1月份） 5.5℃ 月平均最高气温（8月份） 27.3℃ （2）降雨、雪量 历年最大降雨量 1279.4mm 历年最小降雨量 603.4mm 历年平均降雨量 1292.6mm 历年日最大降雨量 212.5mm 年降雪天数 5.8天 积雪厚度 20cm以下 历年降雨平均天数为148.8天，年内雨日的分布多集中于3～6月份，以5月份为多（称梅雨季节）。 （3）风况 多年平均风速为2.88m/s，历年最大风速49.9m/s，夏季以东南风为主，频率为21～27%，冬季以西北风为主，频率为20%，春秋季以北风为主，频率为12～19%，强风向为东、东南、南南东、西北四个方向，平均最大风速为18m/s。常风向为北、东南2个方向，频率为11%。 （4）雾况 历年平均雾日数16.3天，最多雾日数29天，2~6月为雾季，平均每月雾日2.1～4.7天，8～12月很少出现雾日，9月、10月两个月不出现雾日。 （5）湿度 年平均相对湿度为78.9%，年内各月平均相对湿度以6月为最大，在8%～91%之间，12月和1月最小，在70%～73%之间，历史上最小日相对湿度为11%。 3、海洋水文特征 据定海潮位观察站资料统计分析，本区潮汐属不规则半日潮，历年最高潮位3.14m，多年平均高潮位2.36m，历年最低潮位-2.43m，多年平均低潮位-2.00m，平均潮位0.19m，平均潮差2.03m，最大潮差3.97m。 - 地表水文特征 定海区海岛多丘陵，山间水由高丘经低丘流注入海，形成众多短浅河流。全区有溪河675条，长427.3km，河网水面面积4.75km2。主要河流临城河、盐仓河、金塘河、紫微河、洋岙河和白泉河等，受海岛规模限制，属各自成体系的间歇溪流，源短流急，枯洪变化悬殊。虹桥水库、城北水库是城区主要饮用水水源。 ### 2.3 舟山市区环境功能区划 根据《舟山市区环境功能区划》，本项目位于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”。 该功能区基本情况如下： （1）基本情况 小区位于本岛西部的国际粮油产业园区，区域面积4.8km2。目前正在建设舟山国际粮油产业园区，构筑国际粮油“三位一体”港航物流服务体系，打造集大宗粮油加工配送、中转物流、保税仓储、现代交易等多种服务功能为一体的大型化、国际化、现代化粮油产业基地，成为我国沿海重要的粮食集散中心和粮油加工贸易基地。 （2）主导功能及目标 环境功能定位：提供双桥健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3类标准或相应声环境功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积达到12m2以上。 （3）管控措施 严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。高度重视土地集约使用，节能减排降耗，在开发过程中确保环境功能区质量不下降，确保人群健康安全的生活环境。 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 对区内重点企业加强监管，开展环境风险评估，建立应急预案机制，消除降低潜在污染风险。 最大限度保留区内原有自然生态系统，提高人均公共绿地面积，有效扩大城镇生态开敞空间。 （4）负面清单 禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及相关产业园区和工业功能区规定的禁入和限制类的工业项目。 环境功能区划符合性分析： 本项目从事注塑机械设备制造行业，生产工艺主要为机械设备装配和涂装工艺，属于当地主导产业，项目排放的COD、NH3-N符合总量控制要求，因此本项目符合相关环境功能区划。 2.4 舟山市定海污水处理厂概况 本项目污水经预处理纳管排入定海污水处理厂处理达标后排海。舟山市定海污水处理厂位于舟山市定海区盐仓街道，其服务范围为舟山市定海城区及附近相关街道和社区。 一期2万m3/d 污水处理工程于2002年10月开工建设，2003年10月建成并正式投入试运行。2004年11月通过了由浙江省环保局组织进行的环保设施竣工验收。一期二级处理工程于2006年5月立项，2006年7月开工建设，总投资为2354万元。工程2007年5月投入试运行，2007年7月通过竣工验收。 二期工程新增规模为2万m3/d，工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。 为了改善舟山市城市污水回用率的偏低的情况，在定海污水处理厂东北侧不远处建设了舟山市定海再生水处理厂。该工程分为两期建设，其中一期工程已建设完成，并投入运营，设计处理规模为4万m3/d，主要是利用定海污水处理厂一期及二期工程处理后的尾水进行再处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后最终排入定海城西河，用于河道景观用水的补充，改善水质，排放口位于河道水位下侧。 三期工程位于厂区东南侧，在现有厂区内，设计处理规模为2万m3/d，采用“改进型 A2/O+二沉池+纤维滤料滤池+消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前三期工程已建成投入试运行。 - 二、三期工艺流程及定海再生水处理厂工艺流程分别见图2-1～图2-4。 图2-1 一期工程工艺流程图 图2-2 二期工程工艺流程图 图2-3 三期工程工艺流程图 图2-4定海再生水厂处理工艺流程图 根据浙江省2017年7月～9月污水处理厂监督性监测，定海污水处理厂三期进出水口监测结果见下表。 表2-1 定海污水处理厂三期2017年7月～9月进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. （m3/d）; pH; BOD5; TP; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 动植物油. 2017.07.05; 15191; 进水; 6.74; 6.6; 1.3; 44; 60; 0.19; 13.5; 0.07. 出水; 6.86; ＜0.5; 0.259; 26; 5; ＜0.05; 2.5; 0.02. 2017.07.25; 15865; 进水; 7.1; 37; 2.36; 102; 72; 0.45; 15.9; 0.33. 出水; 6.96; ＜0.5; 0.434; 33; 5; ＜0.05; 0.077; 0.04. 2017.09.05; 14745; 进水; 6.73; 34.6; 2.31; 62; 56; 0.12; 15.7; 0.21. 出水; 6.66; ＜0.5; 0.446; 25; 9; ＜0.05; 0.331; 0.05. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 注：以上数据摘自浙江省环保厅网站公布资料。. 从表中数据可以看出，2017年7月～9月定海污水处理厂三期各监测项目的各月监测值均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A级标准，出水水质比较稳定。

# 3 环境质量现状

## 3.1 区域环境质量现状情况 ## 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次评价引用浙江瑞启检测技术有限公司在项目周边的监测数据。 （1）监测点位 司前社区桃花苑（位于本项目西北约2180m）和西岙村（位于本项目西北约1780m）。 （2）监测项目 SO2、NO2、PM10、二甲苯、醋酸丁酯、非甲烷总烃。 （3）监测时间及频率 连续监测7天。SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃采样时间为2017.05.22～28日，二甲苯、醋酸丁酯采样时间为2017.07.19~25日。 （4）监测及评价结果 表3-1 项目附近大气环境质量现状评价结果 监测点位; 监测项目; SO2; NO2; 非甲烷总烃; 二甲苯; 醋酸丁酯; PM10. 标准值（mg/Nm3）; 0.50; 0.20; 2.0; 0.3; 0.1; 0.15. 司前社区桃花苑; 浓度范围（mg/m3）; 0.008~ 0.017; 0.012~ 0.033; <0.20~ 0.42; <1.5×10-3; <0.017; 0.021~ 0.081. 最大标准指数; 0.11; 0.41; 0.21; 0.003; 0.09; 0.54. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 西岙村; 浓度范围（mg/m3）; 0.008~ 0.016; 0.027~ 0.033; <0.20~ 0.45; <1.5×10-3; <0.017; 0.06~ 0.085. 最大标准指数; 0.11; 0.41; 0.23; 0.003; 0.09; 0.57. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100. *注：未检出的按检出限的一半取值。 从表3-1可知，监测期间各监测点位中SO2小时均值、NO2小时均值、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。各监测点位中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度；二甲苯小时值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；醋酸丁酯小时值满足前苏联居住区标准。 ## 3.1.2近岸海域水质质量现状 根据舟山海洋生态环境监测站2015年监测结果，该功能区海水水质情况详见下表。 表3-2 2015年舟山海域水质统计结果 （单位：mg/L，pH值无量纲） 污染物; pH; COD; 无机氮; 活性磷酸盐; 石油类. 监测值范围; 7.91~8.01; 0.95~1.69; 1.052~1.142; 0.04~0.053; 0.0065~0.0081. 四类评价标准; 6.8~8.8; ≤5; ≤0.50; ≤0.045; ≤0.50. 最大超标倍数; 0; 0; 1.28; 0.17; 0. 评价结果; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标. 统计结果表明，纳污水体附近近岸海域海水水质除无机氮和活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准，其他各项指标监测结果均能达到第四类水质标准要求，因此，该海域水质现状不能满足四类海水水质目标要求。海水水质无机氮和活性磷酸盐超标原因可能为受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素的影响。 3.1.3 声环境质量现状 企业所在地为工业用地，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，企业委托舟山光大检测研究院有限公司于2017年11月14日现场布点监测（具体监测点位见附图 2），具体监测结果见下表。 表3-3 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测位置; 监测时段; 监测结果; 标准值; 备注. 1#（东北侧厂界）; 昼间; 53.2; 65; 达标. 2#（东南侧厂界）; 64.3; 达标. 3#（西南侧厂界）; 47.4; 达标. 4#（西北侧厂界）; 51.5; 达标. 由表3-3可知，本项目厂界各测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区昼间标准规定要求。 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围主要保护目标详见下表。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 项目; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 与生产车间最近距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 舟山跨海大桥管理局; 北侧; 约85m; 约220m; 约50人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 上山头村; 东南侧; 约475m; 约600m; 约30人. 水环境; 紫微河支流; 西北侧; 约30m; 约30m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 近岸海域; 西南侧; 约630m; 约630m; 大海; 《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准. 环境噪声; 舟山跨海大桥管理局; 北侧; 约85m; 约220m; 约50人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 环境质量标准 | ### 1、大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。特征污染物二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度；丁醇、醋酸丁酯因国内无相应标准而参照国外有关大气环境质量标准（《前苏联工业企业设计卫生标准》（CH245-71）居住区空气环境中极限允许浓度值）；非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度。有关污染因子的标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 标准限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012二级. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 二甲苯; 1小时平均; 0.3mg/m3（一次值）; TJ36-79居住区. 丁醇; 1小时平均; 0.1mg/m3（一次值）; CH245-71前苏联居住区标准. 醋酸丁酯; 1小时平均; 0.1mg/m3（一次值）. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3（一次值）; 大气污染物综合排放标准详解. ### 2、地表水环境 项目所在地西侧紫微河支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，与“甬江107”为同一水网，因此其水环境质量参照“甬江107”执行，“甬江107”水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其水环境功能区为工业用水区，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位： mg/L（pH无量纲） 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; CODCr; 石油类. Ⅲ类标准值; 6--9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤20; ≤0.05. ### 3、海域环境 项目附近海域属于四类海域环境功能区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的四类标准，具体参见下表。 表4-3 海水水质标准 单位：mg/L（pH无量纲） 评价指标; 悬浮物; DO; pH. 四类标准; 人为增加的≤150; ≥3; 6.8～8.8. 评价指标; COD; 活性磷酸盐; 无机氮; 石油类. 四类标准; ≤5; ≤0.045; ≤0.50; ≤0.50. ### 4、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。附近敏感点执行2类区标准。具体见下表。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ### 废气 本项目工艺废气中，二甲苯、非甲烷总烃（涂装工艺、油幕挥发）、颗粒物污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；丁醇和醋酸丁酯由于无排放标准，其最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度，最高允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的有关规定计算（排气筒允许排放速率Q＝CmRKe，式中R按该技术方法中的表4选取，Ke取1）。厂界无组织监控浓度值按照《大气污染物综合排放标准详解》，确定为A类污染物（指环境中无显著本底浓度的物质），其无组织排放监控浓度限值取空气环境质量标准中1小时平均值的4倍，具体排放标准值见下表。 表4-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 二甲苯; 70; 1.0; 1.2. 丁醇; 100; 0.6; 0.4. 醋酸丁酯; 200; 0.6; 0.4. 食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体值见下表。 表4-6 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（103J/H）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率; 60; 75; 85. 2、废水 厂区主要废水为职工生活污水。项目餐饮废水经隔油池后与其他生活污水经化粪池处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，纳管排入定海污水处理厂处理后排海。定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表4-7~4-8。 表4-7 污水处理厂进水标准 单位：除pH外mg/L 项目; pH值; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 动植物油. （GB/T 31962-2015）B等级标准; 6.5~9.5; 400; 500; 350; 45; 8; 100. 表4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：除pH外mg/L 项目; pH值; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 10; 50; 10; 5; 0.5; 1. 3、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准。具体见下表。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 项目一般工业固体废弃物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单内容；危险固体废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制建议值 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。 “十三五”规划除沿用“十二五”期间国家减排约束性指标COD、氨氮、SO2及NOX外，新增VOCs作为总量控制指标，根据项目行业及污染物特征，本环评选取VOCs、COD和氨氮作为总量控制指标。项目运营期主要污染物产生、削减及排放汇总见下表。与原审批项目污染物排放总量相比较，本项目因新增涂装工艺增加排放VOCs0.328t/a；因项目定员数量由60人增加为85人，生活用水量增大，因此增加废水排放量603t/a，但由于定海污水处理厂提标改造，减少CODCr排放量0.026t/a，减少氨氮排放量0.022t/a。 表 4-10 项目运营期主要污染物产生、削减及排放汇总一览表 项目; 类别; 单位; 本项目产生量; 本项目消减量; 本项目排放总量; 原审批项目排放总量; 总排放量变化情况. 废气; VOCS; t/a; 1.720; 1.392; 0.328; 0; +0.328. 生活废水; 废水量; t/a; 1690; 0; 1690; 1087; +603. CODCr; t/a; 0.507; 0.423; 0.084; 0.11; -0.026. 氨氮; t/a; 0.051; 0.043; 0.008; 0.03; -0.022. 本项目实施后，企业排放的废水均为生活污水，全厂总量控制建议值为：VOCs0.328t/a、废水量1690t/a、CODCr 0.084t/a、氨氮0.008t/a。 2、总量控制实施方案 按照《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙江环发[2012]10号）相关规定：“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域代削减。”因此本项目CODCr、氨氮总量控制指标可不需进行区域削减。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，项目所在地属于一般控制区，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘的项目废气污染因子需实行1.5倍削减替代。 根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕46号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29号）文件要求，杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 故本项目总量调剂方案具体如下： 表4-11 总量调剂方案 单位：t/a 总量因子; 新增排放量; 替代比例; 区域替代削减量. VOCs; 0.328; 1:1.5; 0.492. 具体污染物总量控制指标在由当地环保部门核准。在满足区域总量调剂前提下，项目建设符合总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1 施工期概况及污染因素分析 由于项目已建成，因此，本环评不对建设期进行分析与评价。 5.2 营运期污染因素分析 5.2.1 工艺流程及产污环节 本项目生产规模为年产730套伺服节能注塑机和60套薄壁高速注塑机，主要有涂装和装配等工艺。伺服节能注塑机和薄壁高速注塑机生产工艺基本相同。工艺流程见下图。 图5-1 项目生产工艺流程图 生产工艺简述如下： 1、焊接 - 将外购的零部件进行拼装，焊接成型，产生少量焊接烟尘等污染物。 - 2、打磨 - 喷漆前采用手持式打磨机对组件表面及焊接处进行打磨处理，以免工件表面粗糙而造成油漆附着不平。 3、涂装（底漆+面漆） 项目在涂装车间内设有1间可伸缩油幕式喷漆房，可容纳最大体积的喷漆工件，采用喷枪进行油漆的喷涂作业。调漆、喷漆及喷漆后的晾干也在喷漆房内进行。 （1）项目需进行油漆作业的工件利用起重机移入喷漆工位，喷漆房伸展并包围喷漆工位； （2）在待喷涂工件进入喷漆房后，关闭喷漆房卷帘大门，形成密闭空间，同时开启喷漆房内部油幕吸收装置和排风系统； （3）喷漆采用的底漆和面漆需加入稀释剂和固化剂进行调漆，底漆与稀释剂、固化剂及面漆与稀释剂、固化剂的调配比例均为6：1：1，调漆过程在喷漆房内进行，调漆时间总计以1h计； （4）首先喷涂1道底漆，采用喷枪进行油漆的喷涂作业，每支喷枪喷涂速率最大为10kg/h，喷底漆时间以1h计； （5）将喷涂好底漆的工件在喷漆房内进行晾干固化，自然晾干固化时间为1h左右； （6）底漆经自然晾干固化后，再采用喷枪进行面漆的喷涂作业，每支喷枪喷涂速率最大为10kg/h，，喷面漆时间以1h计。将喷涂好面漆的工件也在喷漆房内进行晾干固化，面漆晾干固化时间以8小时计； （7）最后打开喷漆房，将涂装后的工件通过起重机移出喷漆房。 本项目喷漆过程产生的废气主要为未涂到工件上的油漆漆雾和油漆、稀释剂、固化剂中有机废气挥发。 - 4、装配调试 - 将各个配件进行整机组装，组装后对其进行第一次调试，经第一次调试合格后进行整机钣金件的总装，若第一次调试不合格则进行返修，将不合格的零配件替换后再进行调试，调试合格后进行整机钣金件的总装。总装后的设备再进行整机调试检验，调试合格后入库，不合格的再整机验收入库。 5.2.2 污染因子调查 项目营运期主要污染因子具体见下表。 表5-1项目营运期污染工序及污染因子汇总 类别; 序号; 污染源; 主要污染因子. 废气; G1; 焊接烟尘; 颗粒物. G2; 打磨粉尘; 颗粒物. G3; 调漆有机废气; 甲苯、二甲苯、乙醇、丁醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯、非甲烷总烃. G4-1; 喷底漆有机废气; 甲苯、二甲苯、乙醇、丁醇、醋酸乙酯、非甲烷总烃. G4-2; 晾干底漆有机废气. G5-1; 喷面漆有机废气; 醋酸乙酯、醋酸丁酯、非甲烷总烃. G5-2; 晾干面漆有机废气. G6; 油幕挥发废气; 非甲烷总烃. 废水; W; 生活污水; CODCr、氨氮、动植物油. 噪声; N; 生产车间; 等效声级（dB（A））. 固体废物; S1; 废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶、废固化剂桶和包装袋; 铁、有机溶剂. S2; 废机油; 矿物油、树脂、漆渣. S3; 废玻璃纤维过滤棉; 玻璃纤维过滤棉、树脂、漆渣. S4; 废活性炭; 活性炭、树脂. S5; 日常生活办公; 生活垃圾. 5.2.3 物料平衡图 企业主要对注塑机中的部分构件表面喷涂油漆，一般喷涂1道底漆和1道面漆，本项目年涂装面积约31600m2/a，同时考虑喷漆上漆率为70%，则年产730套伺服节能注塑机和60套薄壁高速注塑机项目需用底漆1.49t/a，面漆1.61t/a。底漆喷涂过程中需添加稀释剂和固化剂调和使用，底漆、稀释剂、固化剂的调配比例为6：1：1，则底漆稀释剂用量为0.25t/a，固化剂用量为0.25t/a；面漆喷涂过程中也需添加稀释剂和固化剂调和使用，面漆、稀释剂、固化剂的调配比例为6：1：1，则面漆稀释剂用量为0.27t/a，固化剂用量为0.27t/a。 本项目油漆物料平衡见下图。 图5-2底漆喷涂、晾干过程中油漆挥发份物料平衡图（单位：t/a） 图5-3面漆喷涂、晾干过程中油漆中挥发份物料平衡图（单位：t/a） 5.3 污染源强分析 ### 5.3.1 废气 项目运行时产生的废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气、油幕挥发废气和食堂油烟。 1、焊接烟尘 电焊烟尘是在焊接作业时，由于高温使焊药、焊芯和被焊接材料熔化蒸发、逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒，电焊烟尘以铁的氧化物为主，据有关报道，一般电焊时发尘量平均为7.5g/kg左右，粒度0.10~1.25μm，其中1μm以下的尘粒约占90%以上。根据工程分析，项目需消耗电焊条3t/a，则项目产生电焊烟尘0.023t/a，主要成分为铁的氧化物，以无组织形式排放。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，所以电焊烟尘对周围大气环境影响不大，要求加强车间通风和焊接人员防护，以改善员工劳动工作环境。 2、打磨粉尘 打磨粉尘主要在对部分组件喷漆前的打磨工段产生。打磨粉尘颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属粉尘质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属粉尘极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属粉尘浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。要求企业加强车间内部通风措施，并加强工作人员的自我防护。 3、涂装废气 本项目调漆、喷漆、晾干过程中，油漆、稀释剂、固化剂中的挥发性有机溶剂会挥发产生有机废气，该有机废气主要成分为二甲苯、醋酸丁酯以及其它挥发烃类、酯类等。 （1）企业油漆用量核算 ①喷漆面积核算 本项目年涂装规模为年产730套伺服节能注塑机和60套薄壁高速注塑机。据统计每套设备喷漆面积平均为40m2，则项目每年需涂装总面积约31600m2，具体涂装面积核算详见下表。 表5-2 项目产品涂装总面积核算 产品名称; 单套设备平均喷涂面积（m2）; 项目年产量; 喷漆面积（m2）. 伺服节能注塑机; 40; 730台/年; 29200. 薄壁高速注塑机; 40; 60台/年; 2400. 合计; 31600. ②油漆用量核算 项目所用油漆漆膜密度为1.076g/cm3，则本项目油漆用量核算见下表。 表5-3 项目油漆用量核算 序号; 涂装方式; 涂装面积（m2/a）; 干漆膜厚度（μm）; 上涂油漆固化分（t/a）; 涂装损失比; 所需油漆固化分（t/a）; 油漆固含量（%）; 实际油漆用量（t/a）. 1; 喷底漆; 31600; 20; 0.68; 取30%; 0.97; 65; 1.49. 2; 喷面漆; 31600; 30; 1.02; 取30%; 1.45; 90; 1.61. 由上表计算可知：企业主要对注塑机中的部分构件表面喷涂油漆，一般喷涂1道底漆和1道面漆，本项目年涂装面积约31600m2/a，同时考虑喷漆上漆率为70%，则年产730套伺服节能注塑机和60套薄壁高速注塑机项目需用底漆1.49t/a，面漆1.61t/a。 底漆喷涂过程中需添加稀释剂和固化剂调和使用，底漆、稀释剂、固化剂的调配比例为6：1：1，则底漆稀释剂用量为0.25t/a，固化剂用量为0.25t/a；面漆喷涂过程中也需添加稀释剂和固化剂调和使用，面漆、稀释剂、固化剂的调配比例为6：1：1，则面漆稀释剂用量为0.27t/a，固化剂用量为0.27t/a。 ③油漆主要污染物挥发量 项目底漆、面漆使用前均需混入一定比例的稀释剂和固化剂，即调漆，调漆过程中约有3%的有机溶剂挥发。 根据企业操作情况，工件上漆率约70%，即混合漆固化分约70%附着在工件表面，其余30%则呈雾状逸散，经喷漆房内风机抽吸，被油幕和玻璃纤维过滤棉吸附；附着在工件表面的有机溶剂约70%在喷漆过程中挥发，30%在后续油漆晾干过程中挥发。 本环评考虑油漆、稀释剂及固化剂中的有机溶剂全部挥发在喷漆房内，其主要污染物为二甲苯、醋酸丁酯、丁醇及其他挥发分（以非甲烷总烃计）等。根据油漆、稀释剂、固化剂中有机溶剂成分比例，核算得油漆过程中各污染物的挥发量见表5-4至表5-6。 表5-4 油漆、稀释剂、固化剂主要成分表 序号; 名称; 用量（t/a）; 成分. 1; 油漆; 底漆; 1.49; 二甲苯10%、丁醇25%、颜料5%、氨基树脂60%. 2; 面漆; 1.61; 丙烯酸聚氨酯树脂50%、颜料40%、醋酸丁酯10%. 3; 稀释剂; 底漆稀释剂; 0.25; 甲苯40%、醋酸乙酯20%、丁醇10%、乙醇30%. 4; 面漆稀释剂; 0.27; 醋酸丁酯60%、醋酸乙酯30%、丙二醇甲醚醋酸酯10%. 5; 固化剂; 0.52; 甲苯二异氰酸酯100%. 表5-5 项目油漆、稀释剂、固化剂挥发性溶剂核算表 序号; 原料名称; 用量（t/a）; 二甲苯%; 醋酸丁酯%; 丁醇%; 其他挥发分（以非甲烷总烃计）%. 1; 底漆; 1.49; 10; /; 25; /. 2; 底漆稀释剂; 0.25; /; /; 10; 90. 3; 面漆; 1.61; /; 10; /; /. 4; 面漆稀释剂; 0.27; /; 60; /; 40. 5; 固化剂; 0.52; /; /; /; 100. 表5-6 有机废气挥发量核算表 序号; 涂装方式; 名称; 用量 （t/a）; 二甲苯挥发量（t/a）; 醋酸丁酯挥发量（t/a）; 丁醇挥发量（t/a）; 非甲烷总烃挥发量（t/a）. 1; 喷漆; 底漆; 1.49; 0.148; /; 0.372; /. 2; 底漆稀释剂; 0.25; /; /; 0.025; 0.225. 3; 面漆; 1.61; /; 0.160; /; /. 4; 面漆稀释剂; 0.27; /; 0.162; /; 0.108. 5; 固化剂; 0.52; /; /; /; 0.52. 合计; 4.14; 0.148; 0.322; 0.397; 0.853. （2）油漆作业工况 表5-7油漆作业工况 工序; 年工作时间（d）; 日调漆时间（h）; 日喷漆时间（h）; 日晾干时间（h）. 喷漆; 300; 1; 2; 8. （3）调漆废气 项目调漆设置在密闭喷漆房内，每日调漆时间以1h计。调漆过程中存在有机废气挥发。根据《涂装技术实用手册》，调漆过程有机溶剂散发量约为总有机溶剂含量的3%左右。则调底漆过程中产生二甲苯0.004t/a（0.014kg/h），产生丁醇0.012t/a（0.041kg/h），产生非甲烷总烃0.014t/a（0.048kg/h）；调面漆过程中产生醋酸丁酯0.010t/a（0.034kg/h），产生非甲烷总烃0.011t/a（0.038kg/h），调漆废气经有机废气收集处理系统处理后排放。 （4）喷漆废气 喷漆过程全部在密闭喷漆房内进行。每日喷漆时间以2小时计。其中喷漆过程中约70%的油漆固化分能附着在工件上，另外约30%以过喷油漆雾的形式挥发于喷漆房内，进入喷漆房有机废气收集处理系统处理后排放，漆雾处理过程中产生漆渣。 附着在工件表面的有机溶剂约70%在喷漆过程中挥发，则喷底漆过程中产生二甲苯0.100t/a（0.169kg/h），产生丁醇0.270t/a（0.450kg/h），产生非甲烷总烃0.322t/a（0.537kg/h）；喷面漆过程中产生醋酸丁酯0.218t/a（0.370kg/h），产生非甲烷总烃0.257t/a（0.430kg/h），涂装废气经有机废气收集处理系统处理后排放。 - 晾干废气 本项目工件完成喷漆后在密闭喷漆房内晾干，晾干时间以8小时计。附着在工件表面的有机溶剂约30%在油漆晾干过程中挥发。底漆晾干过程中产生二甲苯0.044t/a（0.017kg/h），产生丁醇0.115t/a（0.049kg/h），产生非甲烷总烃0.139t/a（0.058kg/h）；面漆晾干过程中产生醋酸丁酯0.094t/a（0.039kg/h），产生非甲烷总烃0.110t/a（0.047kg/h），晾干废气经有机废气收集处理系统处理后排放。 （6）涂装废气处理 本项目喷漆房排风系统排风量为5000m3/h，根据《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）核算风量，项目油幕式移动喷漆房全部展开后内部尺寸为9m×8.4m×2m（151.2m3），参考浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准 》（征求意见稿），密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h ，则计算得到风量为151.2m3×20×125%m3/h =3780m3/h。故项目排风量设置为5000m3/h基本合理。 涂装废气经收集后采用油幕吸收装置（使用机油）和玻璃纤维过滤棉过滤除漆雾，再经两级活性炭吸附处理后，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。喷漆房工作压力为微负压，收集效率按90%计，其它约10%未进入喷漆房排气系统的涂装废气通过喷漆房门无组织排放。油幕吸收装置和和玻璃纤维过滤棉对漆雾的净化效率按90%计，活性炭吸附对有机废气的净化效率按90%计。 （7）涂装废气最大污染源强 企业喷漆房配备喷枪3把，每只最大喷量为10kg/h。本环评假设3把喷枪同时进行喷漆作业挥发的源强作为本项目的最大排放源强，且由于项目调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内进行，最大排放源强考虑调漆、喷漆、晾干同时进行。喷漆房设计风量5000m3/h，则企业涂装废气最大产生及排放源强情况统计见下表。 - 表5-8 企业喷漆废气最大源强核算 污染物; 产生速率（kg/h）; 有组织最大排放情况; 无组织最大排放情况. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 二甲苯; 0.359; 0.032; 6.4; 0.036; /. 丁醇; 0.958; 0.086; 17.2; 0.096; /. 醋酸丁酯; 0.782; 0.070; 14; 0.078; /. 非甲烷总烃; 2.057; 0.185; 37; 0.206; /. 合计VOCs; 4.156; 0.373; 74.6; 0.416; /. 项目喷漆废气有组织排放达标情况分析如下： - 表5-9 企业喷漆废气有组织排放达标情况 污染物; 有组织最大排放情况; 排放标准. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 二甲苯; 0.032; 6.4; 1.0; 70. 丁醇; 0.086; 17.2; 0.6; 100. 醋酸丁酯; 0.070; 14; 0.6; 200. 非甲烷总烃; 0.185; 37; 10; 120. 由上表可知，本项目二甲苯、非甲烷总烃有组织最大排放速率和最大排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，丁醇、醋酸丁酯排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度。 （8）企业涂装废气排放情况汇总 涂装废气生产及排放情况见下表。 表5-10涂装废气源强核算 污染源; 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 调底漆废气; 二甲苯; 0.004; 0.014; 0.001; 0.001; 0.3; 0.001; 0.001. 丁醇; 0.012; 0.041; 0.001; 0.004; 0.7; 0.001; 0.004. 非甲烷总烃; 0.014; 0.048; 0.001; 0.004; 0.9; 0.001; 0.005. 调面漆废气; 醋酸丁酯; 0.010; 0.034; 0.001; 0.003; 0.6; 0.001; 0.004. 非甲烷总烃; 0.011; 0.038; 0.001; 0.004; 0.7; 0.001; 0.004. 喷底漆废气; 二甲苯; 0.100; 0.169; 0.009; 0.016; 3.1; 0.010; 0.016. 丁醇; 0.270; 0.450; 0.024; 0.041; 8.1; 0.027; 0.045. 非甲烷总烃; 0.322; 0.537; 0.029; 0.049; 9.7; 0.032; 0.054. 喷面漆废气; 醋酸丁酯; 0.218; 0.370; 0.020; 0.034; 6.7; 0.022; 0.037. 非甲烷总烃; 0.257; 0.430; 0.024; 0.039; 7.9; 0.026; 0.043. 底漆晾干废气; 二甲苯; 0.044; 0.017; 0.004; 0.002; 0.4; 0.004; 0.001. 丁醇; 0.115; 0.049; 0.011; 0.004; 0.9; 0.011; 0.001. 非甲烷总烃; 0.139; 0.058; 0.012; 0.005; 1.0; 0.014; 0.002. 面漆晾干废气; 醋酸丁酯; 0.094; 0.039; 0.009; 0.004; 0.7; 0.009; 0.001. 非甲烷总烃; 0.110; 0.047; 0.010; 0.004; 0.9; 0.011; 0.001. 合计; 二甲苯; 0.148; 0.359; 0.014; 0.032; 6.4; 0.015; 0.036. 醋酸丁酯; 0.322; 0.958; 0.03; 0.086; 17.2; 0.032; 0.096. 丁醇; 0.397; 0.782; 0.036; 0.070; 14; 0.039; 0.078. 非甲烷总烃; 0.853; 2.057; 0.077; 0.185; 37; 0.085; 0.206. 合计*VOCs; 1.720; 4.156; 0.157; 0.373; 74.6; 0.171; 0.416. 注：根据业主提供资料，涂装车间排气筒最大排放速率和最大排放浓度按调漆、喷漆、晾干同时进行考虑，见合计中数据。 4、油幕挥发废气 项目采用机油形成的油幕对喷漆房中漆雾进行吸收。油幕使用过程中会挥发烃类有机废气，环评按非甲烷总烃统计。由于项目使用机油闪点较高，不易挥发，非甲烷总烃产生量较少，且油幕在喷漆房内使用，与涂装有机废气一同收集处理后排放，所以油幕挥发废气对周围大气环境影响不大。 5、食堂油烟 本项目职工85人，根据同类食堂调查类比，食用油量按人均耗油量30g/人.d计，则食用油消耗量约为0.77t/a。油烟挥发量按3%计，则挥发油烟量产生量为0.023t/a。企业设2个基本灶头，油烟废气经油烟机处理后通过屋顶排气管道排放（净化效率约75%），2个基本灶头总风量为4000m3/h，一天平均工作3h，则油烟废气的排放量为0.006t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 ### 5.3.2 废水 本项目废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员85人，项目员工均在食堂就餐，住宿10人。非住宿职工生活用水量按平均75L/d.p计，住宿职工生活用水量按平均100L/d.p计，年总用水量为1988m3/a，生活污水产生量按用水量的0.85计，则生活污水产生量为1690m3/a（5.6t/d）。项目冲厕废水经化粪池预处理、食堂餐饮废水经隔油池预处理，生活污水水质为CODCr 300mg/L、氨氮30mg/L、动植物油15mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。污染物产生量为CODCr 0.507t/a、氨氮0.051t/a、动植物油0.025t/a生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，通过市政污水管道纳入定海污水处理厂处理后排海，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。最终项目污染物排放量为：废水量1690t/a，CODCr0.084t/a（50mg/L），氨氮0.008t/a（5mg/L），动植物油0.002t/a（1mg/L）。 ### 5.3.3 噪声 本项目营运期主要噪声源为各类机械设备产生的运行噪声，根据类比调查，主要噪声源源强见下表。 表5-11 项目主要噪声源噪声级 序号; 主要噪声源; 排放方式; 噪声级（dB）; 备注; 设备位置. 1; 焊机; 间歇; 70~75; 距离设备1m处; 涂装车间. 2; 手持式打磨机; 间歇; 75~80; 距离设备1m处; 涂装车间. 3; 喷枪; 间歇; 75~80; 距离设备1m处; 涂装车间. 4; 废气处理装置配套风机; 连续; 75~80; 距离设备1m处; 涂装车间. 5; 注塑机调试; 间歇; 70~75; 距离设备1m处; 调试车间. ### 5.3.4 固体废物 （1）属性判定 ①副产物属性 环评首先根据企业提供的生产资料，核算项目副产物产生情况，并根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物。判定结果见下表。 表5-12 固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废油桶; 包装材料; 固态; 铁桶、油类等; 否; 固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废油漆桶; 包装材料; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 否. 3; 废稀释剂桶; 包装材料; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 否. 4; 废固化剂桶; 包装材料; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 否. 5; 含油手套抹布; 人工装配; 固态; 抹布、油等; 是; 4.1（b）. 6; 原料包装箱; 原料包装; 固态; 纸箱、铁皮等; 是; 4.1（b）. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机溶剂; 是; 4.3（l）. 8; 废玻璃纤维过滤棉; 漆雾处理; 固态; 玻璃纤维、树脂; 是; 4.3（l）. 9; 漆渣; 漆雾处理; 固态; 树脂; 是; 4.3（n）. 10; 废机油; 漆雾处理; 液态; 矿物油、树脂; 是; 4.3（l）. 11; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 食物残渣、废纸等; 是; 定义. 由表5-12可知，项目产生的副产物中含油手套抹布、原料包装箱、废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣、废机油、生活垃圾属于固体废物；废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶经收集后由原料单位回收利用，不属于固体废物。 ②危险废物属性 根据《国家危险废物名录》，判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表。 表5-13 企业危险废物属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码; 危险特性. 1; 含油手套抹布; 人工装配; 否; /; /. 2; 原料包装箱; 原料包装; 否; /; /. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 是; HW49，900-039-49; 毒性. 4; 废玻璃纤维过滤棉; 漆雾处理; 是; HW49，900-041-49; 毒性. 5; 漆渣; 漆雾处理; 是; HW12，900-252-12; 毒性，易燃性. 6; 废机油; 漆雾处理; 是; HW08，900-249-08; 毒性. 7; 生活垃圾; 职工生活; 否; /; /. 由表5-13可知，项目产生的含油手套抹布、原料包装箱、生活垃圾属于一般固体废物；废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣和废机油属于危险废物。 （2）产生量核算 根据类比调查分析，核算企业投产后各固体废物的产生量，具体核算结果见下表。 表5-14本项目固体废物产生量核算 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成份; 产生量（t/a）; 产生量核算依据. 1; 含油手套抹布; 人工装配; 抹布、油等; 0.30; 根据业主提供数据. 2; 原料包装箱; 原料包装; 纸箱、铁皮等; 3.20; 根据业主提供数据. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 活性炭、有机溶剂; 8.35; 每吨活性炭吸附有机废气0.2t计算，共吸附有机废气1.392t/a. 4; 废玻璃纤维过滤棉; 漆雾处理; 玻璃纤维; 7.8; 玻璃纤维过滤棉尺寸1.5m×1.0m×1.0m，密度取1.3g/cm3；3个月更换一次. 5; 漆渣; 漆雾处理; 油漆固化分; 0.79; 漆雾收集处理后形成的漆渣量. 6; 废机油; 漆雾处理; 机油; 0.90; 根据业主提供数据. 7; 生活垃圾; 职工生活; 食物残渣、废纸等; 25.5; 85人。按1.0kg/人·d计. （3）分析结果汇总 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见下表。 表5-15 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 含油手套抹布; 人工装配; 固态; 抹布、油等; 一般固废; /; 0.30. 2; 原料包装箱; 原料包装; 固态; 纸箱、铁皮等; 一般固废; /; 3.20. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机溶剂; 危险废物; HW49，900-039-49; 8.35. 4; 废玻璃纤维过滤棉; 漆雾处理; 固态; 玻璃纤维; 危险废物; HW49，900-041-49; 7.8. 5; 漆渣; 漆雾处理; 固态; 油漆固化分; 危险废物; HW12，900-252-12; 0.79. 6; 废机油; 漆雾处理; 液态; 机油; 危险废物; HW08，900-249-08; 0.90. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 食物残渣、废纸等; 一般固废; /; 25.5. （4）污染防治措施 本项目产生的废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣、废机油等危险废物收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置。危险废物污染防治措施内容见下表。 表5-16 危险废物情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.35; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机溶剂; 挥发性有机物; 1.5个月; 毒性; 更换后直接清运，不做暂存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。. 2; 废玻璃纤维过滤棉; HW49; 900-041-49; 7.8; 漆雾处理; 固态; 玻璃纤维; 挥发性有机物; 3个月; 毒性. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.79; 漆雾处理; 固态; 油漆固化分; 挥发性有机物; 6个月; 毒性，易燃性; 厂区西北侧设置危险废物暂存库用于漆渣、废机油及废油漆桶等的暂存，占地约80m2，贮存能力5吨，贮存周期6个月，采用金属桶密封储存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。. 4; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.90; 漆雾处理; 液态; 机油; 石油烃; 12个月; 毒性. 一般固体废物中原料包装箱外售综合利用，含油手套抹布和职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。 5.4本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”汇总 本项目实施后，三本帐汇总情况见下表。 表5-17 本项目完成后全厂污染物排放量“三本帐”汇总表 单位：t/a 项目; 原有项目排放量; 本项目排放量; 以新代老削减量; 本项目实施后排放总量; 排放 增减量. 废气; 二甲苯; 0; 0.029; 0; 0.029; +0.029. 醋酸丁酯; 0; 0.062; 0; 0.062; +0.062. 丁醇; 0; 0.075; 0; 0.075; +0.075. 非甲烷总烃; 0; 0.162; 0; 0.162; +0.162. 有机废气（VOCs）; 0; 0.328; 0; 0.328; +0.328. 烟尘; 0.0113; 0.023; 0.0113; 0.023; +0.0117. 废水; 废水量（m3/a）; 1087; 1690; 1087; 1690; +603. CODCr; 0.11; 0.084; 0.11; 0.084; -0.026. 氨氮; 0.03; 0.008; 0.03; 0.008; -0.022. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 一般工业废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 注：①：“+”表示增加，“-”表示减少；②：有机废气（VOCs）为非甲烷总烃、二甲苯、醋酸丁酯、丁醇之和。

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨 |  | 粉尘 |  | 少量 | 少量 |
|  | 焊接 |  | 烟尘 |  | 0.023t/a | 0.023t/a（无组织） |
|  | VOCs | 涂装 | 二甲苯 |  | 0.359kg/h，0.148t/a | 0.032kg/h，0.014t/a（有组织）；； 0.036kg/h，0.015t/a（无组织） |
|  |  |  | 醋酸丁酯 |  | 0.958kg/h，0.322t/a | 0.086kg/h，0.030t/a（有组织）；； 0.096kg/h，0.032/a（无组织） |
|  |  |  | 丁醇 |  | 0.782kg/h，0.397t/a | 0.070kg/h，0.036t/a（有组织）；； 0.078kg/h，0.039t/a（无组织） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 油漆 | 2.057kg/h，0.853t/a | 0.185kg/h，0.077t/a（有组织）；； 0.206kg/h，0.085t/a（无组织） |
|  |  |  |  | 油帘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 折合VOCs |  |  | 1.720t/a | 0.328t/a |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 |  | 0.023t/a | 0.006t/a |
| 水污染 物 | 生活 |  | 废水量 |  | 1690t/a | 1690t/a |
|  |  |  | CODCr |  | 300mg/L，0.507t/a | 50mg/L，0.084t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30mg/L，0.051t/a | 5mg/L，0.008t/a |
|  |  |  | 动植物油 |  | 15mg/L，0.025t/a | 1mg/L，0.002t/a |
| 固体废 物 | 人工装配 |  | 含油手套抹布 |  | 0.30t/a | 0t/a |
|  | 原料包装 |  | 原料包装箱 |  | 3.20t/a | 0t/a |
|  | 有机废气处理 |  | 废活性炭 |  | 8.35t/a | 0t/a |
|  | 漆雾处理 |  | 废玻璃纤维过滤棉 |  | 7.8t/a | 0t/a |
|  | 漆雾处理 |  | 漆渣 |  | 0.79t/a | 0t/a |
|  | 漆雾处理 |  | 废机油 |  | 0.90t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 25.5t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为各类机械设备产生的运行噪声，噪声级在70～80dB之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，该项目位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号，该地块受人类活动影响较明显，已不具有自然生态系统的特征，故本项目的建设对该地块的生态环境影响不会太大。 |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1营运期影响分析 7.1.1 大气环境影响分析 由工程分析可知，本项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气、油幕挥发废气和食堂油烟。 - 焊接烟尘 焊接烟尘产生量较小，主要在车间内排放，通过加强车间通风换气，换气次数达到6次/h以上，能改善该类废气对车间及周边环境的影响。 - 打磨粉尘 本项目在打磨过程中会产生细小的颗粒物质量较大，沉降较快，飘逸至车间外环境的金属粉尘极少，且项目位于海边，气象扩散条件较好，因此，项目打磨粉尘对周围环境影响不大。 3、涂装废气和油幕挥发废气 （1）废气排放达标分析 根据工程分析，油幕挥发废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量较少，且油幕在喷漆房内使用，与涂装有机废气一同收集处理后排放；涂装废气经油幕吸收装置（使用机油）和玻璃纤维过滤棉过滤除漆雾，再经两级活性炭吸附处理后，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。 本项目二甲苯、非甲烷总烃有组织最大排放速率和最大排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，丁醇、醋酸丁酯排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度。 - 预测分析 为了进一步了解项目排放污染物对周围环境及敏感点影响程度，针对部分污染物进行预测分析。本项目根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），使用SCREEN3模式作预测。本环评选取二甲苯、醋酸丁酯、丁醇为预测评价因子。 污染源参数调查清单见表7-1、表7-2。 表7-1 点源参数调查清单 项目; 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒内径; 烟气流量; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放源强. 二甲苯; 醋酸丁酯; 丁醇. 单位; 涂装车间; m; m; m3/h; K; h; kg/h; kg/h; kg/h. 数据; 15; 0.4; 5000; 298; 2400; 0.032; 0.086; 0.070. 表7-2 面源参数调查清单 面源 名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 排放工况; 排放源强. 二甲苯; 醋酸丁酯; 丁醇. 单位; m; m; m; /; kg/h; kg/h; kg/h. 涂装车间; 30.9; 60.8; 9.5; 正常; 0.036; 0.096; 0.078. 根据估算模式计算，项目二甲苯排放估算模式计算结果见表7-3、7-4。 表7-3二甲苯有组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 二甲苯. 下风向预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 100; 1.20E-03; 0.40. 200; 1.47E-03; 0.49. 281; 1.56E-03; 0.52. 300; 1.55E-03; 0.52. 400; 1.32E-03; 0.44. 500; 1.33E-03; 0.44. 600; 1.28E-03; 0.43. 700; 1.17E-03; 0.39. 800; 1.12E-03; 0.37. 900; 1.09E-03; 0.36. 1000; 1.05E-03; 0.35. 1100; 1.07E-03; 0.36. 1200; 1.08E-03; 0.36. 1300; 1.07E-03; 0.36. 1400; 1.05E-03; 0.35. 1500; 1.02E-03; 0.34. 2000; 8.64E-04; 0.29. 2500; 7.17E-04; 0.24. 舟山跨海大桥管理局; 1.02E-03; 0.34. 上山头村; 1.32E-03; 0.44. 下风向最大浓度; 1.56E-03; 0.52. 表7-4二甲苯无组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 二甲苯. 下风向预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 100; 3.11E-03; 1.04. 108; 3.14E-03; 1.05. 200; 2.99E-03; 1.00. 300; 2.84E-03; 0.95. 400; 2.85E-03; 0.95. 500; 2.69E-03; 0.90. 600; 2.39E-03; 0.80. 700; 2.09E-03; 0.70. 800; 1.82E-03; 0.61. 900; 1.60E-03; 0.53. 1000; 1.41E-03; 0.47. 1100; 1.25E-03; 0.42. 1200; 1.13E-03; 0.38. 1300; 1.01E-03; 0.34. 1400; 9.21E-04; 0.31. 1500; 8.40E-04; 0.28. 2000; 5.66E-04; 0.19. 2500; 4.20E-04; 0.14. 舟山跨海大桥管理局; 2.83E-03; 0.94. 上山头村; 2.76E-03; 0.92. 下风向最大浓度; 3.14E-03; 1.05. 醋酸丁酯排放估算模式计算结果见表7-5、7-6。 表7-5醋酸丁酯有组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 醋酸丁酯. 下风向预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 100; 3.22E-03; 3.22. 200; 3.94E-03; 3.94. 281; 4.19E-03; 4.19. 300; 4.16E-03; 4.16. 400; 3.56E-03; 3.56. 500; 3.57E-03; 3.57. 600; 3.43E-03; 3.43. 700; 3.15E-03; 3.15. 800; 3.00E-03; 3.00. 900; 2.92E-03; 2.92. 1000; 2.83E-03; 2.83. 1100; 2.89E-03; 2.89. 1200; 2.89E-03; 2.89. 1300; 2.86E-03; 2.86. 1400; 2.81E-03; 2.81. 1500; 2.74E-03; 2.74. 2000; 2.32E-03; 2.32. 2500; 1.93E-03; 1.93. 舟山跨海大桥管理局; 2.73E-03; 2.73. 上山头村; 3.55E-03; 3.55. 下风向最大浓度; 4.19E-03; 4.19. 表7-6醋酸丁酯无组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 醋酸丁酯. 下风向预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 100; 8.32E-03; 8.32. 108; 8.40E-03; 8.40. 200; 8.00E-03; 8.00. 300; 7.60E-03; 7.60. 400; 7.61E-03; 7.61. 500; 7.21E-03; 7.21. 600; 6.40E-03; 6.40. 700; 5.58E-03; 5.58. 800; 4.86E-03; 4.86. 900; 4.27E-03; 4.27. 1000; 3.76E-03; 3.76. 1100; 3.35E-03; 3.35. 1200; 3.01E-03; 3.01. 1300; 2.71E-03; 2.71. 1400; 2.46E-03; 2.46. 1500; 2.25E-03; 2.25. 2000; 1.52E-03; 1.52. 2500; 1.12E-03; 1.12. 舟山跨海大桥管理局; 7.56E-03; 7.56. 上山头村; 7.37E-03; 7.37. 下风向最大浓度; 8.40E-03; 8.40. 丁醇排放估算模式计算结果见表7-7、7-8。 表7-7丁醇有组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 丁醇. 下风向预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 100; 2.62E-03; 2.62. 200; 3.21E-03; 3.21. 281; 3.41E-03; 3.41. 300; 3.39E-03; 3.39. 400; 2.90E-03; 2.90. 500; 2.90E-03; 2.90. 600; 2.79E-03; 2.79. 700; 2.56E-03; 2.56. 800; 2.44E-03; 2.44. 900; 2.38E-03; 2.38. 1000; 2.31E-03; 2.31. 1100; 2.35E-03; 2.35. 1200; 2.36E-03; 2.36. 1300; 2.33E-03; 2.33. 1400; 2.29E-03; 2.29. 1500; 2.23E-03; 2.23. 2000; 1.89E-03; 1.89. 2500; 1.57E-03; 1.57. 舟山跨海大桥管理局; 2.22E-03; 2.22. 上山头村; 2.89E-03; 2.89. 下风向最大浓度; 3.41E-03; 3.41. 表7-8丁醇无组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 丁醇. 下风向预测浓度C（mg/m3）; 浓度占标率P（%）. 100; 6.77E-03; 6.77. 108; 6.84E-03; 6.84. 200; 6.51E-03; 6.51. 300; 6.19E-03; 6.19. 400; 6.20E-03; 6.20. 500; 5.86E-03; 5.86. 600; 5.21E-03; 5.21. 700; 4.54E-03; 4.54. 800; 3.96E-03; 3.96. 900; 3.47E-03; 3.47. 1000; 3.06E-03; 3.06. 1100; 2.73E-03; 2.73. 1200; 2.45E-03; 2.45. 1300; 2.21E-03; 2.21. 1400; 2.00E-03; 2.00. 1500; 1.83E-03; 1.83. 2000; 1.23E-03; 1.23. 2500; 9.15E-04; 0.91. 舟山跨海大桥管理局; 6.15E-03; 6.15. 上山头村; 6.00E-03; 6.00. 下风向最大浓度; 6.84E-03; 6.84. - 关注点预测结果 项目有组织和无组织排放二甲苯、醋酸丁酯、丁醇对关注点预测结果见下表。 表7-9 关注点浓度预测结果 单位：mg/m3 预测因子; 关注点. 舟山跨海大桥管理局; 上山头村; 下风向最大浓度. 二甲苯; 有组织排放浓度贡献值; 1.02E-03; 1.32E-03; 1.56E-03. 无组织排放浓度贡献值; 2.83E-03; 2.76E-03; 3.14E-03. 二甲苯排放总和; 3.85E-03; 4.08E-03; 4.70E-03. 环境标准值; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 醋酸丁酯; 有组织排放浓度贡献值; 2.73E-03; 3.55E-03; 4.19E-03. 无组织排放浓度贡献值; 7.56E-03; 7.37E-03; 8.40E-03. 醋酸丁酯排放总和; 1.03E-02; 1.09E-02; 1.26E-02. 环境标准值; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 丁醇; 有组织排放浓度贡献值; 2.22E-03; 2.89E-03; 3.41E-03. 无组织排放浓度贡献值; 6.15E-03; 6.00E-03; 6.84E-03. 丁醇排放总和; 8.37E-03; 8.89E-03; 1.03E-02. 环境标准值; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目二甲苯最大贡献浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区环境空气中有害物质的最大容许浓度小时浓度。醋酸丁酯、丁醇最大贡献浓度满足《前苏联工业企业设计卫生标准》（CH245-71）居住区空气环境中极限允许浓度值。综上所述，二甲苯、醋酸丁酯、丁醇排放对项目周边和敏感点周围环境影响较小。 （4）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）要求无组织废气排放应设置大气环境防护距离，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。根据大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式对本工程无组织源的大气环境防护距离进行计算，计算参数取值及计算结果见下表。 表7-10 大气环境防护距离计算参数取值及计算结果表 无组织排放源所在的生产单元; 污染物; 无组织排放速率（kg/h）; 参数设定; 计算结果. 面源有效高度（m）; 面源面积 （m×m）; 标准浓度限值（mg/m3）. 涂装车间; 二甲苯; 0.023; 9.5; 30.9×60.8; 0.3; 无超标点. 醋酸丁酯; 0.052; 0.1; 无超标点. 丁醇; 0.063; 0.1; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.075; 2.0; 无超标点. 经计算，项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 4、食堂油烟废气 项目食堂设2个基准灶头，食堂油烟废气经油烟机处理后高空排放。油烟废气产生量为0.023t/a，油烟机的处理效率为75%，油烟废气排放量为0.006t/a，排放浓度为1.8mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的2mg/m3的要求。因此项目油烟废气对周边大气环境影响较小。 ### 7.1.2地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为员工生活污水，根据工程分析可知，年产生生活污水1690t/a，产生CODCr 0.507t/a、氨氮0.051t/a、动植物油0.025t/a。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目最终排入环境的废水量为1690t/a，CODCr为0.084t/a，氨氮为0.008t/a，动植物油为0.002t/a。由于项目排放的废水为生活污水，废水水质较简单，经达标排放后对周边水体无不良影响。 ### 7.1.3声环境影响分析 根据检测结果，在企业正常生产工况下，实际监测厂界昼间噪声为47.4-64.3dB（A），各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区昼间标准要求。 ### 7.1.4固体废物影响分析 本项目固体废物主要为含油手套抹布、原料包装箱、废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣、废机油、生活垃圾等。 废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣和废机油属危险废物，企业已与舟山市纳海固体废物集中处置有限公司签订了《工业危险废弃物委托收集处置合同》，危险废物收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置。一般固体废物中原料包装箱外售综合利用，含油手套抹布和职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。 企业落实以上固体废物处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见下表。 表7-11 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 含油手套抹布; 人工装配; 一般固废; /; 0.30; 环卫部门清运; 符合. 2; 原料包装箱; 原料包装; 一般固废; /; 3.20; 外售综合利用; 符合. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; HW49，900-039-49; 8.35; 委托危废资质单位处理; 符合. 4; 废玻璃纤维过滤棉; 漆雾处理; 危险废物; HW49，900-041-49; 7.8; 委托危废资质单位处理; 符合. 5; 漆渣; 漆雾处理; 危险废物; HW12，900-252-12; 0.79; 委托危废资质单位处理; 符合. 6; 废机油; 漆雾处理; 危险废物; HW08，900-249-08; 0.90; 委托危废资质单位处理; 符合. 7; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 25.5; 环卫部门清运; 符合. 对于危险废物，建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关要求，做好危险废物贮存工作，危险废物存贮设施底部高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置；收集的危险废物均定期交由舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行集中无害化处置。根据企业实际情况，建设单位将漆渣、废机油等危险废物封装于专门密闭容器内，贮存于专门的危险废物贮存设施中。 对于一般固体废物，建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求。一般固体废物贮存场应采取防止粉尘污染的措施；贮存场周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场内；禁止危险废物和生活垃圾混入；收集的一般固体废物定期外售给相关单位综合资源利用或处置。 在此基础上，项目运营期产生的固体废物经妥善处理后，可基本消除对周围环境的不利影响。 7.2 环境风险评价 7.2.1 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），判断生产和存储过程中的危险单元和重大危险源。若单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足，则定为重大危险源： q1Q1+q2Q2LL+qnQn³1 式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2……Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。 本项目所涉及的主要危险化学品储存情况统计见下表。 表7-12 本项目涉及的主要危险化学品储存情况统计表 序号; 物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 二甲苯（油漆）; 0.148; 5000; 0.000030. 2; 甲苯（稀释剂）; 0.1; 500; 0.000200. 3; 醋酸丁酯（油漆、稀释剂）; 0.323; 1000; 0.000322. 4; 乙醇（稀释剂）; 0.075; 500; 0.000150. 5; 丁醇（稀释剂）; 0.398; 5000; 0.000080. 6; 醋酸乙酯（稀释剂）; 0.323; 500; 0.000262. 7; 丙二醇甲醚醋酸酯（稀释剂）; 0.027; 5000; 0.000005. 8; 甲苯二异氰酸酯（固化剂）; 0.52; 100; 0.005200. 合计; 0.0062. 由上表可以看出，本项目涉及的主要危险化学品实际储存量均远小于临界量，舟山市金河塑机制造有限公司厂区不存在重大危险源。 7.2.2 源项分析 （1）运输过程的泄露风险 由于油漆等物料的运输车辆均由生产厂家或物料销售公司负责，因此公司应与运输油漆等危险物料的相关方提出运输控制要求，按照危险废物运输管理规定规范运输，避免运输过程的泄漏。 （2）储存过程的泄漏风险 公司所使用的原料中存在泄漏风险的主要有油漆、稀释剂、固化剂。油漆、稀释剂、固化剂泄漏后同时存在对空气和水的污染，因此，本项目必须采取风险防范措施、建立风险应急预案，杜绝事故的发生，即使发生事故，及时根据预案采取应急处理措施，使其对环境和人体的影响最小化。 （3）生产工艺及生产单元风险分析 根据项目物料用量及危险类型，确定风险物质为：油漆及其稀释剂、固化剂。油漆、稀释剂、固化剂的爆炸风险主要存在使用过程中，由于本项目油漆、稀释剂和固化剂用量较小，且使用过程在喷漆房内进行，使用时有机械通风，故项目油漆、稀释剂、固化剂爆炸风险较低。 （4）废气事故排放 项目废气事故排放主要来自涂装车间废气处理系统，废气事故排放情况下污染物排放浓度将远远高于正常工况下排放浓度，因此一旦发现处理系统失效，应马上停止该工段生产，检修处理设备，待处理系统正常后方能实施生产。 （5）污染事故环境风险分析 油漆桶等若出现破损、倾翻而发生泄漏事故，其中的化学品会对土壤、地下水和河道水体造成污染。因此要做好相应的防范措施，如在油漆仓库周围设置导流沟，在生产车间地面敷设防渗漏材料，避免危险品渗入地下，对原料桶定期检查，并要求仓库管理人员定期巡查，事故发生应立即派人处置，防止事故扩大。 7.2.3 事故风险防范措施 （1）强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求： 将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；参照跨国公司的经验，必须将“EHS（环保、健康、安全）”作为一线经理的首要责任和义务；进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 设立安全环保科，负责全厂安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 全公司设立安全生产领导小组，由总经理亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。 在开展ISO14001认证的基础上，积极开展EHS审计和OHSAS18001认证，全面提高安全管理水平。 按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，公司医务室必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 （2）运输过程风险防范 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，项目物料运输以汽车为主。 由于危险物品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题： 合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 （3）贮存过程风险防范 贮存过程事故风险主要是因原料桶泄漏而造成的火灾爆炸、废气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 油漆、稀释剂、固化剂等原料桶不得露天堆放，应储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名和日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房。 贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。 贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （4）生产过程风险防范 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命威胁和健康影响造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对该企业具有更重要的意义。 发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中人为的因素主要有以下几个方面： ①设计上存在缺陷； ②设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时，超负荷运转； ③管理或指挥失误； ④违章操作。 因此，对突发性污染事故的防治对策应从以上几点严格控制和管理，加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。同时“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。建议做好以下几个方面工作： ①严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。工艺设计是指根据生产任务、产品纲领所选择的生产方法、生产设备和工艺流程的设计。工艺设计在整个工程项目的设计中占有举足轻重的位置。工艺设计的好坏，直接关系着项目建成投产后劳动环境的优劣和安全卫生的高低。在工艺设计中应注意对特别危险及毒危严重的作业选用自动化和机械化操作或遥控操作。对所选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。总图设计即建筑总平面图设计，总图设计的好坏也能关系到工程项目投产后的劳动安全卫生条件和环境的好坏。在总图设计中应注意厂址不应选在有滑坡、断层、地下水位过高以及地基土承载力低于1kg/cm2的地域，同时要合理进行功能分区，并有一定的防护地带和绿化带，要有足够的用地面积，按其最终规模、合理布局、统筹安排，并严格符合安全规范的要求。 严格注意施工质量和设备安排、调试的质量，严格竣工验收审查。 针对本项目的特点，本评价要求采取下列安全防范措施，以避免事故的发生： 生产过程中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范； 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； 加强管理，提高员工水平和意识，防止有毒有害物料泄漏； 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品； 在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施； 加强废水处理设施的运行管理，防止事故排放。 ②提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对灾发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。要求企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全力支持。安全环保科主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章、制度。并开列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③加强技术培训，提高安全意识 当企业生产人员安全生产的经验不足时，一定程度会增加事故发生的概率，因此企业应加强技术人员的引进，同时，对生产操作工人必须进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识。 ④提高应急处理的能力 企业应对具有高危害设备设置保险措施对危险车间或工段可设置必备的应急措施。并制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。 （5）末端处置过程风险防范 末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护；应定期检查废气处理装置工作状态，防患于未然，并有专业培训合格人员专人管理和维护、检修；废气处理系统出现故障时，应尽快停止生产，及时抢修，待废气处理系统正常运转后，方能投入再生产。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 7.2.4 事故应急预案及措施 事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。为采取有效行动，应有充分的处置措施。根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-13 项目应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 仓库、生产车间，环境保护目标. 2; 应急组织; 工厂：厂指挥部--负责现场全面指挥；专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 4; 应急设施 设备与材料; 原料存储区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；生产装置主要是污染防治措施的失效的备用活性炭等。 临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材. 5; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 8; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 9; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育. 11; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 1、除报警、通讯系统外，应设立事故处置领导指挥体系。 2、应急设施建设。当发生厂区燃烧、爆炸事故，在消防过程将产生大量消防废水，部分未燃烧液体将混入消防废水中。参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013），企业应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效容积：V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据企业的特点，V1为0，V2取54m3，V3为20m3（调节池及初期雨水收集池容积之和），V4为0，V5取1m3，则V总为35m3。企业设置1座35m3的事故应急池，能够接纳事故产生的废水。 3、事先制订有效处理事故的应急行动方案，根据本项目特点提出以下事故应急预案。 （1）污水管道破裂：应立即组织抢修，将污水排入事故池内，当管道修复后，废水经处理后排入区域污水管道。 （2）废气处理系统出现故障时，应尽快停止生产，及时抢修，待废气处理系统正常运转后，方能投入再生产。 4、明确领导、部门、个人职责，按计划落实到单位和个人。 5、应有制止事故蔓延、控制和减少影响范围和程度及扑救的具体行动计划，包括救护措施，保护厂内外人员和财产、设备及周围环境安全所必须采取的措施和办法。 6、工厂安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。 7、训练事故处置人员，包括事故发生时的工艺技术处置和扑救。 7.3 环保投资估算 项目总投资500万元，其中环保投资27万元，约占总投资的5.4%。详见下表。 表7-14 环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 油幕式喷漆房、有机废气处理装置、风机等; 20; 废气达标排放. 废水治理; 隔油池、化粪池等; 5; 废水预处理收集. 噪声治理; 隔声降噪、装消声器等; 1; 厂界噪声达标. 固体废物处置; 危废暂存区、固体废物暂存区等; 1; 固体废物妥善处置. 合 计; 27; /. ### 7.4 公众参与 为了真实客观反应公众意见和建议，建设单位于 2017年7月24日~2017年8月4日对建设项目具体情况进行了公示，公示内容见附件。公示采取张贴告示的形式进行，张贴地址位于定海区双桥街道办事处公示栏，具体见下图。 图7-1 定海区双桥街道办事处公示照片

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 车间内安装排气扇，加强通风。 | 颗粒物（烟尘、粉尘）、二甲苯、非甲烷总烃污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；丁醇和醋酸丁酯最高允许排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度 |
|  | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 车间内安装排气扇，加强通风。 |  |
|  | 涂装 | 二甲苯 | 涂装废气经收集后采用油幕吸收装置和玻璃纤维过滤棉过滤除漆雾，再经两级活性炭吸附处理后，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。喷漆房工作压力为微负压，喷漆作业过程中喷漆房全封闭。 |  |
|  |  | 醋酸丁酯 |  |  |
|  |  | 丁醇 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 油幕处理漆雾 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道引致屋顶排放。 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入定海污水处理厂处理。 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 固体 废物 | 人工装配 | 含油手套抹布 | 收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处置。 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 原料包装 | 原料包装箱 | 外售综合利用。 |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 更换后直接清运，不做暂存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。 |  |
|  | 漆雾处理 | 废玻璃纤维过滤棉 |  |  |
|  | 漆雾处理 | 漆渣 | 厂区西北侧设置危险废物暂存库用于漆渣、废机油及废油漆桶等的暂存，占地约80m2，贮存能力5吨，贮存周期6个月。漆渣、废机油采用金属桶密封储存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置；废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废机油桶暂存由原料单位回收利用。 |  |
|  | 漆雾处理 | 废机油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处置。 |  |
| 噪 声 | （1）风机的选型上尽可能选用低噪声风机等。 （2）对高噪声设备设防振、减振基础。 （3）对风机等加装消音器。 （4）高噪声设备尽量位于厂区中间布置，合理布置车间。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应采取有效的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少项目废气、噪声、固体废物带来的不良影响和外排的废水总量，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |  |  |  |  |

# 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 舟山市金河塑机制造有限公司位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号，占地16691m2用于生产，年产730套伺服节能注塑机、60套薄壁高速注塑机。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 （1）大气环境质量现状 根据统计，本项目所在区域环境空气各项指标中SO2小时均值、NO2小时均值、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度；二甲苯小时值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；醋酸丁酯小时值满足前苏联居住区标准。 （2）海域水环境质量现状 统计结果表明，纳污水体附近近岸海域海水水质除无机氮和活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准，其他各项指标监测结果均能达到第四类水质标准要求，因此，该海域水质现状不能满足四类海水水质目标要求。海水水质无机氮和活性磷酸盐超标原因可能为受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素的影响。 （3）声环境质量现状 监测结果表明，本工程所在区域昼间声环境监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 ### 9.1.3主要污染物排放清单 项目污染物排放清单见下表。 表9-1 项目污染物排放清单 类型; 项 目; 发生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 治理措施及排放方式. 废气; 打磨; 粉尘; 少量; 少量; 少量; 车间内安装排气扇，加强通风. 焊接; 烟尘; 0.023; 0; 0.023. 涂装; 二甲苯; 0.148; 0.119; 0.029; 涂装废气经收集后采用油幕吸收装置和玻璃纤维过滤棉过滤除漆雾，再经两级活性炭吸附处理后，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。喷漆房工作压力为微负压，喷漆作业过程中喷漆房全封闭。. 醋酸丁酯; 0.322; 0.260; 0.062. 丁醇; 0.397; 0.322; 0.075. 非甲烷总烃; 0.853; 0.691; 0.162. 油幕处理漆雾; 非甲烷总烃; 少量; 少量; 少量. 日常生活; 食堂油烟; 0.023; 0.017; 0.006; 油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道引致屋顶排放. 合计烟（粉）尘; 0.023; 0; 0.023; /. 合计VOCs; 1.720; 1.392; 0.328; /. 废 水; 生活污水; 废水量; 1690; 0; 1690; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入定海污水处理厂处理. CODCr; 0.507; 0.423; 0.084. 氨氮; 0.051; 0.043; 0.008. 动植物油; 0.025; 0.023; 0.002. 固 体 废 物; 人工装配; 含油手套抹布; 0.30; 0.30; 0; 收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处置. 原料包装; 原料包装箱; 3.20; 3.20; 0; 外售综合利用. 有机废气处理; 废活性炭; 8.35; 8.35; 0; 厂区西北侧设置危险废物暂存库用于漆渣、废机油及废油漆桶等的暂存，占地约80m2，贮存能力5吨，贮存周期6个月。漆渣、废机油采用金属桶密封储存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置；废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废机油桶暂存由原料单位回收利用。. 漆雾处理; 废玻璃纤维过滤棉; 7.8; 7.8; 0. 漆雾处理; 漆渣; 0.79; 0.79; 0. 漆雾处理; 废机油; 0.90; 0.90; 0. 职工生活; 生活垃圾; 25.5; 25.5; 0; 收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处置。. ### 9.1.4环境影响分析结论 - 大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气、油幕挥发废气和食堂油烟。 （1）废气排放达标分析 ①本项目焊接烟尘、打磨粉尘产生量很小，主要在车间内排放，通过加强车间通风，能改善废气对车间及周边环境的影响。 ②本项目涂装过程在全密闭的喷漆房内进行，油漆及稀释剂、固化剂中的挥发性有机溶剂挥发产生的有机废气采用油幕吸收装置和玻璃纤维过滤棉过滤除漆雾，再经两级活性炭吸附处理后，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。喷漆房有机废气收集效率90%，有机废气处理装置处理效率90%，风机风量为5000m3/h，则项目涂装过程和油幕吸收漆雾时排放有机废气中，项目二甲苯、非甲烷总烃有组织最大排放速率和最大排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，丁醇、醋酸丁酯排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度。 ③项目食堂油烟废气经油烟机处理后高空排放。油烟机的处理效率为75%，油烟废气排放浓度为1.8mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的2mg/m3的要求。 （2）预测分析 经过预测，项目有组织和无组织排放的二甲苯最大贡献浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区环境空气中有害物质的最大容许浓度小时浓度；醋酸丁酯、丁醇最大贡献浓度均满足《前苏联工业企业设计卫生标准》（CH245-71）居住区空气环境中极限允许浓度值。项目有组织和无组织排放二甲苯、醋酸丁酯、丁醇的最大地面浓度和对项目周边各敏感目标的最大贡献浓度占标率均小于10%，对项目周边和敏感点周围环境影响较小。 - 大气环境防护距离 本项目运营期呈无组织排放的涂装废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析结论 本项目废水为职工生活污水，污水排入定海污水处理厂处理达标后排海。本项目餐饮废水经隔油池后与其他生活污水经化粪池处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水纳管的废水量为1690t/a，CODCr 为0.507t/a、氨氮为0.051t/a、动植物油为0.025t/a；最终排入环境的废水量为1690t/a，CODCr为0.084t/a、氨氮为0.008t/a、动植物油为0.002t/a。由于项目排放的废水为生活污水，废水水质较简单，经达标排放后对纳污海域影响不明显。 3、噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为各类生产设备的运行噪声，设备噪声级在70～80dB之间。 根据厂界噪声监测结果，在企业采取各种隔声降噪等措施前提下，厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为含油手套抹布、原料包装箱、废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣、废机油、生活垃圾等。本项目产生的废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣和废机油等危险废物收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置。一般固体废物中原料包装箱外售综合利用，含油手套抹布和职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。企业危险废物和一般固体废物均需设置暂存库按规范堆放。 企业落实以上固体废物处置方法，对周围环境基本没有影响。 - 5、环境风险评价 本项目虽然有危险物质存在，但不存在重大危险源，通过风险防范措施的设立，可以最大限度防范风险事故的发生，并结合企业运营过程中发现的情况，不断制订和完善风险防范措施，本项目风险事故的发生概率处于可接受水平。 9.1.5污染防治措施及相关整治规范符合性分析 1、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013] 54号）对涂装行业的整治要求，本项目与其符合性情况分析见下表。 表9-2 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 分类; 序号; 判断依据; 本项目实施情况; 符合性. 表面涂装行业整治要求; 1; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。; 本项目使用油漆属于高固份环保型涂料。; 符合. 2; 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备。; 本项目采用人工喷漆，建议在满足生产需要情况下，优先选用静电涂装工艺。; 符合. 3; 喷漆房、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。; 本项目调漆、喷漆、晾干均在完全封闭的喷漆房内进行，配备有完善的有机废气收集和处理系统。; 符合. 4; 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。; 本项目采用自然干燥固化，未设置烘干工段，无烘干废气。; 符合. 5; 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。; 本项目油漆废气采用油幕吸收装置+干式玻璃纤维高效漆雾过滤器+两级活性炭吸附处理工艺。; 符合. 6; 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上。; 本项目油漆废气采用油幕吸收装置+干式玻璃纤维高效漆雾过滤器+两级活性炭处理工艺，有机废气总净化效率约90%。; 符合. 7; 溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求：沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，沸点高于45℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，原料、中间产品、成品储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，原则上呼吸排放废气须收集、处理后达标排放。; 厂区西北侧设置危险废物暂存库用于漆渣、废机油及废油漆桶等的暂存。; 符合. 2、与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物污染整治方案》及浙江省环境保护厅分年度整治目标，《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函〔2015〕402号）对涂装行业提出了以下几点要求，具体见下表。 表9-3 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 企业实施情况; 符合性. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 推广使用环境友好型原辅料。根据涂装工艺的不同，鼓励使用粉末、水性、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs含量，实现VOCs减排目的。; 本项目使用的油漆涂料产品为溶剂型涂料，VOCs含量约350g/L＜420 g/L，不属于限制类涂料。; 符合. 过程控制; 2; 规范原辅料储存。对所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定；减少使用小型桶装涂料、稀释剂，减少无组织废气排放。; 项目使用的油漆、稀释剂、固化剂原料桶均采取密封存储和密闭存放，同时符合危化品相关规定。; 符合. 3; 规范原辅料调配与转运。溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成。宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料转运应采用密闭容器封存，缩短转运路径。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂调配作业在独立密闭间内完成；采用密闭容器转运。; 符合. 4; 规范原辅料使用与回收。禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）。所有涂装作业应尽量在有效VOCs收集系统的密闭空间内进行，无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统。应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间。; 本项目涂装作业在喷漆房内进行。; 符合. 5; 调配、转运、使用与回收过程中产生的废涂料桶、废溶剂、水帘废渣等危险废物，应符合危险废物相关规定。; 项目危险废物委托有资质单位处理。; 符合. 6; 使用先进设备和技术。鼓励企业采用密闭型生产成套装置，推广应用自动连续化喷涂线。大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。鼓励企业采用静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂等效率较高、VOCs排放量少的涂装工艺。鼓励采用废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备。; 项目喷漆房属于密闭型生产成套装置。; 符合. 废气收集; 7; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，减少VOCs排放，主要包括调配废气、涂装废气和干燥（含烘干、晾干、风干等）废气。; 本项目涂装作业均在喷漆房内进行，喷漆房配套有废气收集装置。; 符合. 8; 严格执行废气分类收集，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理。; 本项目不涉及烘干工序。; 符合. 9; 收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装废气总收集效率不低于90%，涂装工艺设计及废气收集应注意满足安全作业相关规定。; 本项目涂装作业均在喷漆房内进行，喷漆房配套有废气收集装置，油漆废气总收集效率不低于90%。; 符合. 治理水平; 10; 喷涂废气应优先设置有效的漆雾处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。; 本项目喷漆废气采用油幕吸收装置+干式过滤除漆雾装置。; 符合. 11; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用蓄热式热力燃烧装置或催化燃烧装置单独处理，在保证安全、有设备条件的基础上，可考虑采用回收式热力燃烧装置，产生热量作为烘干供热设备的热源。溶剂型涂料烘干废气处理设施VOCs总净化效率不低于90%。; 本项目不涉及烘干工序。; 符合. 12; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装废气、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法等废气处理集成技术，低温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用。调配废气、流平废气、涂装废气、晾（风）干废气混合后确保温度低于45℃，可一并处理。溶剂型涂料涂装废气、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%。; 本项目使用溶剂型涂料，喷漆废气和晾干废气一并经油幕吸收装置+玻璃纤维过滤棉+两级活性炭吸附处理，总净化效率不低于90%。; 符合. 13; 妥善、及时处置次生污染物。废气处理产生的废水应定期更换和处理；更换产生的废过滤棉、废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目产生的废机油、废过滤棉和废活性炭按规定委托有资质单位处置。; 符合. 14; 污染防治设施废气进口和废气排气筒应设置永久性采样口，安装符合“HJ/T 1-92 气体参数测量和采样的固定位装置”要求的气体参数测量和采样的固定位装置。; 按要求设置采样口。; 符合. 监督管理; 15; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。; 按要求完善环境保护管理制度。; 符合. 16; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率。; 按要求落实监测监控制度。; 符合. 17; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。; 按要求健全各类台帐并严格管理。; 符合. 18; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门进行报告并备案。; 按要求建立非正常工况申报管理制度。; 符合. 9.1.6审批原则相符性结论 1、建设项目环评审批原则符合性 （1）环境功能区划的要求 本项目从事注塑机械设备制造行业，生产工艺主要为机械设备装配和涂装工艺，属于当地主导产业，项目排放的COD、NH3-N符合总量控制要求，因此本项目符合相关环境功能区划。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气、油幕挥发废气和食堂油烟。涂装废气采用油幕吸收装置和玻璃纤维过滤棉过滤除漆雾，涂装废气和油幕挥发废气再经两级活性炭吸附处理后，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放；焊接烟尘、打磨粉尘加强车间通风；食堂油烟经过油烟机处理后排放。以上废气经处理后均可达标排放。废水主要为职工生活污水，污水经预处理，纳管排入定海污水处理厂处理达标后排海。噪声主要为各类设备运行噪声，企业采取了各种隔声减噪措施。废活性炭、废玻璃纤维过滤棉、漆渣和废机油委托有危废处理资质单位处置，原料包装箱外售综合利用，含油手套抹布和职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制建议值为CODCr 0.084t/a，NH3-N 0.008t/a，VOCs0.328t/a。项目只有生活污水排放，其新增生活污水排放量不需区域替代削减。因此符合总量控制原则。VOCs按1:1.5的削减量替代，需向当地环保管理部门提出申请。在此基础上，本项目符合总量控制原则要求。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水为Ⅲ类水功能区，周边海洋水环境功能为四类，用地范围内声环境为3类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 - （5）公众参与要求 本项目为真实客观反应公众意见和建议，对建设项目具体情况进行了公示，公示采取张贴告示的形式进行，张贴地址位于定海区双桥街道办事处公示栏，满足环境影响评价公众参与的要求。 2、建设项目清洁生产要求符合性分析 本项目为注塑机械设备生产项目，本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源较低，“三废”排放量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，项目建设基本能符合清洁生产要求。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）城市、土地规划分析 根据建设项目选址意见书和规划设计条件，本项目用地性质为工业用地，本项目从事注塑机械设备的生产，符合用地规划。 （2）建设项目符合国家和省产业政策等的要求 本项目从事注塑机械设备生产，根据《产业结构调整指导目录（2016年本）》，本项目不在限制发展和禁止发展之列，符合国家相关的产业政策的要求。 根据《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，本项目不属于该目录中提及的需淘汰的工艺技术、装备、产品、生产线等落后产能。因此，项目建设符合浙江省产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.1.7 “三线一单”控制要求符合性结论 1、生态保护红线 根据《舟山市环境功能区划》，企业所在地环境功能区划属于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”，企业所在地块为工业性质用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及舟山市环境功能区划划定的自然生态红线区，项目建设满足生态红线控制要求。 2、环境质量底线 项目采取废气处理措施后，根据预测结果，评价范围内敏感点各污染物均未超过居住区标准；项目生活污水纳管排放，不会对周边水环境质量带来影响；企业固体废弃物均有相应的去向和处置措施，不会对环境质量带来影响；项目噪声达标排放，可确保企业周围环境噪声维持现状。 3、资源利用上线 根据对企业水耗和能耗的分析，项目实施后企业综合能耗指标和新鲜水取水量指标均低于国家和浙江省行业准入条件要求，没有突破行业资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 根据《舟山市环境功能区划》，企业所在地环境功能区划属于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”，该区域环境准入负面清单为：禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及相关产业园区和工业功能区规定的禁入和限制类的工业项目。 本项目从事注塑机械设备制造行业，生产工艺主要为机械设备装配和涂装工艺，属于当地主导产业，项目排放的COD、NH3-N符合总量控制要求，因此本项目符合相关环境功能区划，不属于负面清单中的产业。 因此：本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 9.2建议 （1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （2）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 9.3环评总结论 舟山市金河塑机制造有限公司年产730套伺服节能注塑机、60套薄壁高速注塑机建设项目位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路1号，项目符合舟山市区环境功能区划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目建设符合清洁生产要求，符合国家和当地的产业政策等要求。 因此，从环境保护角度出发，项目实施是可行的。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日