建设项目环境影响报告表

项   目   名   称：浙江凡翔机械设备有限公司年产260吨鱼粉生产设备配套件项目

建设单位（盖章）：浙江凡翔机械设备有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2018年5月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	5

3 环境质量现状	10

4 评价适用标准	13

5 建设项目工程分析	18

6 项目主要污染物产生及排放情况	28

7 环境影响分析	29

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

9 结论与建议	41

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况及监测点位图

附图3  项目周边现状照片

附图4  项目车间平面布置图

附图5  地表水环境功能区划分图

附图6  舟山市近岸海域环境功能区示意图

附图7  舟山市区环境功能区划图

附件

附件1  营业执照

附件2  房权证

附件3  厂房租赁合同

附件4  工业危险废物委托处置意向书

附件5  建设项目环境影响评价公示内容

附件6  公示证明

附件7  检测报告

附件8  技术文件确认书

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江凡翔机械设备有限公司年产260吨鱼粉生产设备配套件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江凡翔机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑建国 |  |  |  | 联系人 |  | 鲍久伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18857055083 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 316000 |  |
| 建设地点 | 浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 （C353） |  |  |
| 占地面积（m2） | 18757 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 700 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 27 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.9% |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 2018.7 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： ## 1.1.1项目由来 浙江凡翔机械设备有限公司成立于2017年9月，注册地址位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号，主要从事机械设备及其配件设计、制造、销售及技术咨询服务。企业租赁浙江天禄视讯器材有限公司空置厂房，购置液压机、折弯机、剪板机、切割机、弧焊机等设备，达产后，形成年产260吨鱼粉生产设备配套件的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，本项目需要办理环评审批手续。本项目主要为鱼粉生产设备配套件生产，设有刷漆工艺，年消耗油漆、稀释剂总量为1.78t/a，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日起实施）》（环境保护部令第44号），本项目属 “二十四、专用设备制造业”类中“70专用设备制造及维修”的“其他”，因此确定本项目须编制环境影响报告表。 为此，浙江凡翔机械设备有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在对本项目周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，报请审查。 ## 1.1.2 项目生产产品及规模 浙江凡翔机械设备有限公司位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号，用地面积18757m2。车间平面布置见附图4。 生产产品及规模详见下表。 表1-1 项目生产产品及规模一览表 产品名称; 规格型号; 产能. 鱼粉生产设备配套件; FX-50~500t/24h; 260吨/年. ## 1.1.3主要原辅材料及能源消耗 1、原料用量及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-2 主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 名称; 包装规格; 年用量; 备注. 1; 碳钢; /; 180t/a; 加工原料. 2; 不锈钢; /; 140t/a; 加工原料. 3; 电焊条; /; 6t/a; 用于焊接配件. 4; 润滑油; 170kg/桶; 0.3t/a; 装配中冷却和润滑. 5; 钢结构专用防锈底漆; 20kg/桶; 0.69t/a; 底漆. 6; 自干锤纹面漆; 20kg/桶; 0.2t/a; 面漆. 7; 醇酸磁面漆; 20kg/桶; 0.2t/a; 面漆. 8; 醇酸耐热面漆; 20kg/桶; 0.2t/a; 面漆. 9; 稀释剂; 15kg/桶; 0.49t/a; 稀释油漆. 能源消耗. 序号; 名称; 年用量. 1; 水; 907t/a. 2; 电; 8万kW·h/a. 2、油漆成分状况 根据油漆厂家和业主提供的油漆资料，项目使用油漆时需加入稀释剂进行调配，底漆及面漆与稀释剂的调配比例均为1:0.38，主要成分见下表。 表1-3 油漆、稀释剂主要成分 序号; 名称; 主要成分; 含量（%）. 1; 钢结构专用防锈漆（底漆）; 醇酸树脂; 28. 200#溶剂油; 4. 防锈填料; 39. 颜料; 29. 2; 自干锤纹漆（面漆）; 醇酸树脂; 80. 甲苯; 5. 涂料助剂; 1. 颜料; 14. 3; 醇酸磁漆 （面漆）; 醇酸树脂; 50. 200#溶剂油; 10. 二甲苯; 15. 颜料; 25. 4; 醇酸耐热漆（面漆）; 醇酸树脂; 45. 铝浆粉; 15. 二甲苯; 10. 200#溶剂油; 10. 颜料; 20. 5; 稀释剂; 200#溶剂油; 20. 二甲苯; 65. 甲苯; 8. 乙酸丁酯; 7. 注：油漆及稀释剂中的溶剂油以非甲烷总烃计。 3、部分化学品辅料理化性质及毒性 本项目所用部分化学品辅料理化性质及毒性见下表。 表1-4 部分化学品辅料理化性质及毒性简表 物料名称; 主要理化性质. 甲苯; 分子式C7H8；CH3C6H5，分子量92.14，熔点-94.4℃， 沸点110.6℃；蒸汽压：4.89kPa/30℃ 闪点：4℃；相对密度（水=1）0.87；相对密度（空气=1）3.14；无色透明液体，有类似苯的芳香气味。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；属低毒类。急性毒性：LD505000mg/kg（大鼠经口）。爆炸极限1.27～7%（体积）。. 二甲苯; 分子式C8H10，分子量106.17，熔点-47.9℃，沸点139℃，相对密度（水=1）0.86，相对密度（空气=1）3.66，易燃液体，蒸汽压1.33kPa/28.3℃，闪点25℃。无色透明液体，有类似甲苯气味。属于低毒类，LD505000mg/kg（大鼠经口），14100mg/kg（兔经皮），爆炸极限1.0～7.6%（体积）。. 乙酸丁酯; 分子式C6H12O2，分子量116.16，熔点-77.9℃，沸点149℃，相对密度（水=1）0.88，闪点22℃。无色透明有愉快果香气味的液体，较低级同系物，难溶于水，与醇、醚、酮等有机溶剂混溶，易燃，急性毒性小；LD5010768mg/kg（大鼠经口），7076mg/kg（小鼠经口）。. ## 1.1.4主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表1-5 主要生产设备表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 单臂液压机; LDY32D-300T; 台; 1. 2; 数控液压板料折弯机; WC67K-200T/3200; 台; 1. 3; 液压摆式剪板机; QC12Y-8X3200; 台; 1. 4; 等离子火焰切割机; S/N260XD-009201; 台; 1. 5; 逆变式CO2 / 手弧两用弧焊机; KE-500S; 台; 3. 6; 手持式打磨机; /; 把; 5. 7; 单梁行车; 10T; 台; 4. 8; 单梁行车; 2.9T; 台; 2. 9; 刷漆室; 5m×6m×12m; 间; 1. 1.1.5劳动定员和生产班制 （1）劳动定员 项目劳动定员为42人。 （2）工作制度 实行常日班制8h生产，年生产时间约为288天。 1.1.6公用工程 （1）给、排水 用水由市政供水管网供给。 排水采用雨、污分流制。雨水有组织汇集后排至雨水管网；项目污水经预处理后纳入市政污水管网，经定海污水处理厂处理达标后排海。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）其他 本项目设置食堂，用餐人数约30人；无提供住宿。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目租赁浙江天禄视讯器材有限公司空置厂房，故无与该项目有关的原有污染情况及由此引起的主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

## 2.1地理位置 舟山市位于浙江省东北部的东海海域，东经121°30′~123°25′、北纬29°32′~31°04′，四面环海，是我国以群岛组成的地级港口城市。 定海区位于长江口与杭州湾的交汇处，北靠富庶发达的长江三角洲，与沿海发达城市上海、南京、杭州、宁波抵背相依，又与上海浦东开发区和宁波北仑开发区一衣带水，毗邻国家级风景名胜区普陀山、国家级生态公园朱家尖岛。 双桥街道地处定海城西，距城区7km，东邻盐仓，北靠小沙，西接岑港，与金塘、宁波北仑隔海相望，是舟山本岛“一环三纵”交通重要枢纽，舟山连岛大桥主出入口。 本项目位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号，周围环境情况如下： 东南侧：滨河绿化带； 西南侧：浙江通洲锻造有限公司； 西北侧：舟山精创机械有限公司； 东北侧：鸭东线道路。 项目周边最近敏感点为项目东南侧的上山头村。 项目地理位置见附图1，周围环境概况见附图2，周边实景照片见附图3。 ## 2.2自然环境简况 1、地形地貌 舟山本岛丘陵面积占73.3%，北西西走向山体绵亘全岛，东南部较高，向西、北两侧倾斜，原始海湾被海积物充填成滨海平原，海岸以淤泥质居多，坡降2~3‰，向海洋伸展，形成潮间带。 舟山各岛是大陆浙江丘陵向东北延伸的部分，在构造上属于闽浙地质的东部边缘。中生代的流纹岩、花岗岩广布各岛。各岛屿呈东北至西南走向。始于天台山脉，经象山半岛没入海中。 定海区属海岛丘陵地貌，地表出露以侏罗纪火山岩及燕山晚期侵入岩为主。其土层以较厚的海相沉积为主，少量为海陆交互相沉积。 2、气候特征 项目所在地属北亚热带南缘海洋性季风气候。四季分明，冬暖夏凉，温和湿润，日照充足，全年多大风，春季多海雾，夏秋有台风。 - 气温 历年平均气温 16.3℃ 历年极端最低气温 -6.3℃ 历年极端最高气温 42.3℃ 月平均最低气温（1月份） 5.5℃ 月平均最高气温（8月份） 27.3℃ （2）降雨、雪量 历年最大降雨量 1279.4mm 历年最小降雨量 603.4mm 历年平均降雨量 1292.6mm 历年日最大降雨量 212.5mm 年降雪天数 5.8天 积雪厚度 20cm以下 历年降雨平均天数为148.8天，年内雨日的分布多集中于3～6月份，以5月份为多（称梅雨季节）。 （3）风况 多年平均风速为2.88m/s，历年最大风速49.9m/s，夏季以东南风为主，频率为21～27%，冬季以西北风为主，频率为20%，春秋季以北风为主，频率为12～19%，强风向为东、东南、南南东、西北四个方向，平均最大风速为18m/s。常风向为北、东南2个方向，频率为11%。 （4）雾况 历年平均雾日数16.3天，最多雾日数29天，2~6月为雾季，平均每月雾日2.1～4.7天，8～12月很少出现雾日，9月、10月两个月不出现雾日。 （5）湿度 年平均相对湿度为78.9%，年内各月平均相对湿度以6月为最大，在8%～91%之间，12月和1月最小，在70%～73%之间，历史上最小日相对湿度为11%。 3、海洋水文特征 据定海潮位观察站资料统计分析，本区潮汐属不规则半日潮，历年最高潮位3.14m，多年平均高潮位2.36m，历年最低潮位-2.43m，多年平均低潮位-2.00m，平均潮位0.19m，平均潮差2.03m，最大潮差3.97m。 - 地表水文特征 定海区海岛多丘陵，山间水由高丘经低丘流注入海，形成众多短浅河流。全区有溪河675条，长427.3km，河网水面面积4.75km2。主要河流临城河、盐仓河、金塘河、紫微河、洋岙河和白泉河等，受海岛规模限制，属各自成体系的间歇溪流，源短流急，枯洪变化悬殊。虹桥水库、城北水库是城区主要饮用水水源。 ### 2.3 舟山市区环境功能区划 根据《舟山市区环境功能区划》，本项目位于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”。 该功能区基本情况如下： （1）基本情况 小区位于本岛西部的国际粮油产业园区，区域面积4.8km2。目前正在建设舟山国际粮油产业园区，构筑国际粮油“三位一体”港航物流服务体系，打造集大宗粮油加工配送、中转物流、保税仓储、现代交易等多种服务功能为一体的大型化、国际化、现代化粮油产业基地，成为我国沿海重要的粮食集散中心和粮油加工贸易基地。 （2）主导功能及目标 环境功能定位：提供双桥健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3类标准或相应声环境功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积达到12m2以上。 （3）管控措施 严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。高度重视土地集约使用，节能减排降耗，在开发过程中确保环境功能区质量不下降，确保人群健康安全的生活环境。 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 对区内重点企业加强监管，开展环境风险评估，建立应急预案机制，消除降低潜在污染风险。 最大限度保留区内原有自然生态系统，提高人均公共绿地面积，有效扩大城镇生态开敞空间。 （4）负面清单 禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及相关产业园区和工业功能区规定的禁入和限制类的工业项目。 环境功能区划符合性分析： 本项目从事鱼粉生产设备配套件生产行业，生产工艺主要为机械加工、设备加工装配和刷漆工艺，属于当地主导产业，项目排放的COD、NH3-N符合总量控制要求，因此本项目符合相关环境功能区划。 2.4 舟山市定海污水处理厂概况 本项目污水经预处理纳管排入定海污水处理厂处理达标后排海。舟山市定海污水处理厂位于舟山市定海区盐仓街道，其服务范围为舟山市定海城区及附近相关街道和社区。 一期2万m3/d 污水处理工程于2002年10月开工建设，2003年10月建成并正式投入试运行。2004年11月通过了由浙江省环保局组织进行的环保设施竣工验收。一期二级处理工程于2006年5月立项，2006年7月开工建设，总投资为2354万元。工程2007年5月投入试运行，2007年7月通过竣工验收。 二期工程新增规模为2万m3/d，工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。 为了改善舟山市城市污水回用率的偏低的情况，在定海污水处理厂东北侧不远处建设了舟山市定海再生水处理厂。该工程分为两期建设，其中一期工程已建设完成，并投入运营，设计处理规模为4万m3/d，主要是利用定海污水处理厂一期及二期工程处理后的尾水进行再处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后最终排入定海城西河，用于河道景观用水的补充，改善水质，排放口位于河道水位下侧。 三期工程位于厂区东南侧，在现有厂区内，设计处理规模为2万m3/d，采用“改进型 A2/O+二沉池+纤维滤料滤池+消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前三期工程已建成投入试运行。 - 二、三期工艺流程及定海再生水处理厂工艺流程分别见图2-1～图2-4。 图2-1 一期工程工艺流程图 图2-2 二期工程工艺流程图 图2-3 三期工程工艺流程图 图2-4定海再生水厂处理工艺流程图 根据浙江省2017年10月～12月污水处理厂监督性监测，定海污水处理厂三期进出水口监测结果见下表。 表2-1 定海污水处理厂三期2017年10月～12月进出水水质监测结果一览表 监测时间; 进水量; 监测位置; 监测项目（单位：mg/L，pH为无量纲）. （m3/d）; pH; BOD5; TP; CODCr; SS; LAS; 氨氮; 动植物油. 2017.10.11; 17248; 进水; 6.89; 64.1; 2.54; 87; 78; 0.17; 5.74; 0.24. 出水; 6.63; ＜0.5; 0.27; 13; 7; 0.1; 0.253; 0.04. 2017.10.30; 18227; 进水; 7.18; 78.5; 3.46; 134; 104; 0.67; 23; 0.38. 出水; 6.59; ＜0.5; 0.216; 10; 5; ＜0.05; 0.255; 0.05. 2017.12.05; 13667; 进水; 7.24; 63.5; 2.65; 106; 56; 0.77; 22.8; 0.43. 出水; 6.7; 0.8; 0.15; 26; 7; 0.06; 0.598; 0.03. 标准值; 6～9; 10; 0.5; 50; 10; 0.5; 8; 1. 注：以上数据摘自浙江省环保厅网站公布资料。. 从表中数据可以看出，2017年10月～12月定海污水处理厂三期各监测项目的各月监测值均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A级标准，出水水质比较稳定。

# 3 环境质量现状

## 3.1 区域环境质量现状情况 ## 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次评价引用浙江瑞启检测技术有限公司在项目周边的监测数据。 （1）监测点位 司前社区桃花苑（位于本项目西北约2490m）和西岙村（位于本项目西北约2340m）。 （2）监测项目 SO2、NO2、PM10、二甲苯、醋酸丁酯、非甲烷总烃。 （3）监测时间及频率 连续监测7天。SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃采样时间为2017.05.22～28日，二甲苯、醋酸丁酯采样时间为2017.07.19~25日。 （4）监测及评价结果 表3-1 项目附近大气环境质量现状评价结果 监测点位; 监测项目; SO2; NO2; 非甲烷总烃; 二甲苯; 醋酸丁酯; PM10. 标准值（mg/Nm3）; 0.50; 0.20; 2.0; 0.3; 0.1; 0.15. 司前社区桃花苑; 浓度范围（mg/m3）; 0.008~ 0.017; 0.012~ 0.033; <0.20~ 0.42; <1.5×10-3; <0.017; 0.021~ 0.081. 最大标准指数; 0.11; 0.41; 0.21; 0.003; 0.09; 0.54. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 西岙村; 浓度范围（mg/m3）; 0.008~ 0.016; 0.027~ 0.033; <0.20~ 0.45; <1.5×10-3; <0.017; 0.06~ 0.085. 最大标准指数; 0.11; 0.41; 0.23; 0.003; 0.09; 0.57. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标率（%）; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 注：未检出的按检出限的一半取值。 从上表可知，监测期间各监测点位中SO2小时均值、NO2小时均值、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。各监测点位中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度；二甲苯小时值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；醋酸丁酯小时值满足前苏联居住区标准。 3.1.2近岸海域水环境质量现状评价 - 根据《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》（浙环函[2016]200号），该海域属于舟山环岛四类区，功能区编号ZSD10Ⅳ，其主要使用功能为港口开发、临港工业等，海水水质保护目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。根据《舟山市环境质量报告书》（2016年），2016年舟山近岸海域（附近点位）水质监测结果见表3-2。 表3-2 项目附近海域现状水质汇总一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; 活性磷酸盐; 无机氮. 监测范围; 7.73~8.92; 0.22~8.14; <0.001~0.071; 0.031~1.71. 平均值; 8; 0.97; 0.027; 0.567. 标准值; 6.8~8.8; ≤5; ≤0.045; ≤0.50. 超四类标准%; 0.6; 1.9; 6.8; 50.3. 由上表可知：由于受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素影响，近岸海域海水水质指标中pH、溶解氧、活性磷酸盐、无机氮及化学需氧量均超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，未能达到水质保护目标要求。 3.1.3 声环境质量现状 企业所在地为工业用地，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，企业委托宁波谱尼测试技术有限公司于2018年4月18日现场布点监测（具体监测点位见附图 2），具体监测结果见下表。 表3-3 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测位置; 监测时段; 监测结果; 标准值; 备注. 1#（东北侧厂界）; 昼间; 60.2; 65; 达标. 2#（东南侧厂界）; 58.2; 达标. 3#（西南侧厂界）; 55.0; 达标. 4#（西北侧厂界）; 61.8; 达标. 由上表可知，本项目厂界各测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区昼间标准规定要求。 3.2 主要环境保护目标 本项目周围主要保护目标详见下表。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 项目; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 与生产车间最近距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 上山头村; 东南侧; 约145m; 约205m; 约90人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 双桥超限检测站; 东北侧; 约170m; 约170m; 约30人. 水环境; 紫微河支流; 西北侧; 约20m; 约90m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 近岸海域; 西南侧; 约700m; 约700m; 大海; 《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准. 环境噪声; 上山头村; 东南侧; 约145m; 约205m; 约90人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 环境质量标准 | ### 1、大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。特征污染物二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度；甲苯、乙酸丁酯因国内无相应标准而参照国外有关大气环境质量标准（《前苏联工业企业设计卫生标准》（CH245-71）居住区空气环境中极限允许浓度值）；非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度。有关污染因子的标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 标准限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012二级. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 二甲苯; 1小时平均; 0.3mg/m3（一次值）; TJ36-79居住区. 甲苯; 1小时平均; 0.6mg/m3（一次值）; CH245-71前苏联居住区标准. 乙酸丁酯; 1小时平均; 0.1mg/m3（一次值）. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3（一次值）; 大气污染物综合排放标准详解. ### 2、地表水环境 项目所在地西侧紫微河支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，与“甬江107”为同一水网，因此其水环境质量参照“甬江107”执行，“甬江107”水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其水环境功能区为工业用水区，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位： mg/L（pH无量纲） 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; CODCr; 石油类. Ⅲ类标准值; 6--9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤20; ≤0.05. ### 3、海域环境 项目附近海域属于四类海域环境功能区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的四类标准，具体参见下表。 表4-3 海水水质标准 单位：mg/L（pH无量纲） 评价指标; 悬浮物; DO; pH. 四类标准; 人为增加的≤150; ≥3; 6.8～8.8. 评价指标; COD; 活性磷酸盐; 无机氮; 石油类. 四类标准; ≤5; ≤0.045; ≤0.50; ≤0.50. ### 4、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。附近敏感点执行2类区标准。具体见下表。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ### 废气 本项目工艺废气中，颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；乙酸丁酯由于无排放标准，其最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度，最高允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的有关规定计算（排气筒允许排放速率Q＝CmRKe，式中R按该技术方法中的表4选取，Ke取1）。厂界无组织监控浓度值按照《大气污染物综合排放标准详解》，确定为A类污染物（指环境中无显著本底浓度的物质），其无组织排放监控浓度限值取空气环境质量标准中1小时平均值的4倍，具体排放标准值见下表。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 二甲苯; 70; 1.0; 1.2. 甲苯; 40; 3.1; 2.4. 乙酸丁酯; 200; 0.6; 0.4. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体值见下表。 表4-6 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（103J/H）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率; 60; 75; 85. 2、废水 厂区主要废水为职工生活污水。项目餐饮废水经隔油池后与其他生活污水经化粪池处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，纳管排入定海污水处理厂处理后排海。定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表4-7~4-8。 表4-7 污水处理厂进水标准 单位：除pH外mg/L 项目; pH值; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 动植物油. （GB/T 31962-2015）B等级标准; 6.5~9.5; 400; 500; 350; 45; 8; 100. 表4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：除pH外mg/L 项目; pH值; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 10; 50; 10; 5; 0.5; 1. 3、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准。具体见下表。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 项目一般工业固体废弃物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单内容；危险固体废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制建议值 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。 “十三五”规划除沿用“十二五”期间国家减排约束性指标COD、氨氮、SO2及NOX外，新增VOCs作为总量控制指标，根据项目行业及污染物特征，本环评选取VOCs、COD和氨氮作为总量控制指标。具体污染物产生、削减及排放量见下表。 表 4-10 项目运营期主要污染物产生、削减及排放汇总一览表 项目; 类别; 单位; 本项目产生量; 本项目消减量; 本项目排放总量. 废气; VOCS; t/a; 0.618; 0.417; 0.201. 生活废水; 废水量; t/a; 771; 0; 771. CODCr; t/a; 0.231; 0.192; 0.039. 氨氮; t/a; 0.023; 0.019; 0.004. 本项目实施后，企业排放的废水均为生活污水，全厂总量控制建议值为：VOCs0.201t/a、废水量771t/a、CODCr 0.039t/a、氨氮0.004t/a。 2、总量控制实施方案 按照《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙江环发[2012]10号）相关规定：“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域代削减。”因此本项目CODCr、氨氮总量控制指标可不需进行区域削减。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，项目所在地属于一般控制区，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘的项目废气污染因子需实行1.5倍削减替代。 根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕46号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29号）文件要求，杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 故本项目总量调剂方案具体如下： 表4-11 总量调剂方案 单位：t/a 总量因子; 新增排放量; 替代比例; 区域替代削减量. VOCs; 0.201; 1:1.5; 0.302. 具体污染物总量控制指标在由当地环保部门核准。在满足区域总量调剂前提下，项目建设符合总量控制要求。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1 施工期概况及污染因素分析 本项目系租赁浙江天禄视讯器材有限公司空置厂房，无需动土施工，仅需将车间按需要进行布置即可，因此本环评不考虑施工期环境影响。 5.2 营运期污染因素分析 5.2.1 工艺流程及产污环节 本项目生产规模为年产260吨鱼粉生产设备配套件项目，主要有刷漆和装配等工艺。工艺流程见下图。 图5-1 项目生产工艺流程图 生产工艺简述如下： - 下料 利用等离子火焰切割机对碳钢、不锈钢等原料进行切割加工。 - 机加工 将切割后的材料进行裁剪、冲压、折弯等机加工作业。 3、组装焊接 将经过加工后的零部件进行拼装，焊接成型。 4、打磨 刷漆前采用手持式打磨机对组件表面及焊接处进行打磨处理，以免工件表面粗糙而造成油漆附着不平。 5、刷漆（底漆+面漆） 项目在涂装车间内设有1间刷漆室，可容纳最大体积的刷漆工件，采用手工形式刷漆。调漆、刷漆及刷漆后的晾干也在刷漆室内进行。 （1）项目需进行刷漆作业的工件利用轨道移入刷漆工位； （2）在待刷漆工件进入刷漆室后，关闭刷漆室大门，形成密闭空间，同时开启刷漆室内部排风系统； （3）刷漆采用的底漆和面漆需加入稀释剂进行调漆，底漆、面漆与稀释剂的调配比例均为1:0.38，调漆过程在刷漆室内进行，调漆时间以1h/d计； （4）首先刷1道底漆，刷漆时间以1h计； （5）将刷好底漆的工件在刷漆室内进行晾干固化，自然晾干固化时间为1h左右； （6）底漆经自然晾干固化后，再刷面漆，刷面漆时间以1h计。将刷好面漆的工件也在刷漆室内进行晾干固化，面漆晾干固化时间以4小时计； （7）最后打开刷漆室大门，将涂装后的工件通过轨道移出刷漆室。 本项目刷漆过程产生的废气主要为油漆、稀释剂中有机废气挥发。 6、验收入库 对成品进行抽样检验。部分密封件需进行试漏检验，利用水循环泵向产品密封腔内冲水并达到试验压力进行试验，试验用水循环利用，不外排，定期补充。工件经检验合格后包装入库。 5.2.2 污染因子调查 项目营运期主要污染因子具体见下表。 表5-1项目营运期污染工序及污染因子汇总 类别; 序号; 污染源; 主要污染因子. 废气; G1; 切割、焊接烟尘; 颗粒物. G2; 打磨粉尘; 颗粒物. G3; 涂装废气; 甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃. G4; 食堂油烟; 油烟废气. 废水; W; 生活污水; CODCr、氨氮、动植物油. 噪声; N; 生产车间; 等效声级（dB（A））. 固体废物; S1; 废油漆桶、废油桶、废稀释剂桶和包装袋; 铁、有机溶剂. S2; 含油手套抹布; 布、油类. S3; 废活性炭; 活性炭、树脂. S4; 漆渣; 树脂、有机溶剂. S5; 日常生活办公; 生活垃圾. 5.2.3 油漆物料平衡图 图5-2 油漆物料平衡图 单位：t/a 5.2.4 VOCs平衡图 图5-3 VOCs平衡图 单位：t/a 5.3 污染源强分析 ### 5.3.1 废气 项目运行时产生的废气主要为切割焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气和食堂油烟。 - 切割焊接烟尘 切割烟尘是在火焰切割时，切缝处钢材融化会产生少量烟尘，由《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）可知，火焰切割的产尘系数为0.1~0.6千克/吨-钢，取0.35千克/吨-钢，本项目共加工钢材320t/a，则烟尘产生量为0.112t/a，主要成分为铁的氧化物，以无组织形式排放。 电焊烟尘是在焊接作业时，由于高温使焊药、焊芯和被焊接材料熔化蒸发、逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒，电焊烟尘以铁的氧化物为主，据有关报道，一般电焊时发尘量平均为7.5g/kg左右，粒度0.10~1.25μm，其中1μm以下的尘粒约占90%以上。根据工程分析，项目需消耗电焊条6t/a，则项目产生电焊烟尘0.046t/a，主要成分为铁的氧化物，以无组织形式排放。 切割焊接烟尘产生总量为0.158t/a，产生量较少，且切割及焊接工序作业时间不集中，所以切割电焊烟尘对周围大气环境影响不大，要求加强机械通风和焊接人员防护，以改善员工劳动工作环境。 2、打磨粉尘 打磨粉尘主要在对部分组件刷漆前的打磨工段产生。打磨粉尘颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。本项目采用手持式打磨机对产品进行局部打磨，产生少量打磨粉尘，要求企业加强车间内部通风措施，并加强工作人员的自我防护。 3、涂装废气 本项目调漆、刷漆、晾干过程中，油漆、稀释剂中的挥发性有机溶剂会挥发产生有机废气，该有机废气主要成分为甲苯、二甲苯、乙酸丁酯以及其它挥发烃类、酯类等。 （1）企业油漆用量核算 项目所用油漆漆膜密度为1.076g/cm3，则本项目油漆用量核算见下表。 表5-2 项目油漆用量核算 序号; 涂装方式; 涂装面积（m2/a）; 干漆膜厚度（μm）; 上涂油漆固化分（t/a）; 刷漆损失比; 所需油漆固化分（t/a）; 油漆固含量（%）; 实际油漆用量（t/a）. 1; 刷底漆; 9300; 60; 0.60; 取10%; 0.86; 70; 0.95. 2; 刷面漆; 9300; 45; 0.45; 取10%; 0.75; 60; 0.83. 由上表计算可知：企业主要对部分产品表面刷油漆，一般刷1道底漆和1道面漆，本项目年涂装面积约9300m2/a，同时考虑刷漆上漆率为90%，则年产260吨鱼粉生产设备配套件项目需使用底漆0.95t/a（含稀释剂0.26t/a），使用面漆0.83t/a（含稀释剂0.23t/a）。 （2）油漆作业工况 表5-3 油漆作业工况 工序; 年工作时间（d）; 日调漆时间（h）; 日刷漆时间（h）; 日晾干时间（h）; 合计（h）. 刷漆; 288; 1; 2; 5; 2304. 注：项目刷底漆和各类面漆需使用的时间均一致。 （3）涂装废气处理 本项目刷漆室排风系统设计排风量为10000m3/h，根据《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）核算风量，项目刷漆室大小为360m3（5m×6m×12m），参考浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准 》（征求意见稿），密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h ，则计算得到风量为360m3×20×125%m3/h =9000m3/h。故项目排风量设置为10000m3/h基本合理。 涂装废气经刷漆室密闭收集后经“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。工件进入刷漆室前即开启排风系统，工件完成晾干并移出刷漆室后再关闭排风系统，以确保刷漆产生的有机废气有效收集。刷漆室工作压力为微负压，收集效率按90%计，其它约10%未进入刷漆室排气系统的涂装废气通过刷漆室门无组织排放。“光催化氧化+活性炭吸附”工艺对有机废气的净化效率按75%计。 （4）涂装废气平均污染源强 项目调漆、刷漆、晾干均在刷漆室内进行。刷漆室设计风量10000m3/h。涂装废气平均产生和排放量、产生和排放速率以全年油漆用量和全年涂装时间计算，则企业涂装废气产生及排放源强情况统计见下表。 表5-4 企业涂装废气产生及排放情况汇总 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排放量合计（t/a）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 甲苯; 0.049; 0.021; 0.011; 0.005; 0.5; 0.005; 0.002; 0.016. 二甲苯; 0.369; 0.160; 0.083; 0.036; 3.6; 0.037; 0.016; 0.120. 乙酸丁酯; 0.034; 0.015; 0.008; 0.003; 0.3; 0.003; 0.002; 0.011. 非甲烷总烃; 0.166; 0.072; 0.037; 0.016; 1.6; 0.017; 0.007; 0.054. 合计VOCs; 0.618; 0.268; 0.139; 0.060; 6.0; 0.062; 0.027; 0.201. （5）涂装废气最大污染源强达标性分析 本项目取各类油漆使用产生的涂装废气最大污染排放源强作为本项目的最大污染源强计算，各类油漆单独刷漆过程中有机废气最大污染源强见下表。 表5-5 各类油漆刷漆过程涂装废气最大源强情况表 刷漆工序; 主要成分; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 刷钢结构专用防锈漆（底漆）; 甲苯; 0.021; 0.036; 0.008; 0.8; 0.004. 二甲苯; 0.169; 0.293; 0.066; 6.6; 0.029. 乙酸丁酯; 0.019; 0.033; 0.007; 0.7; 0.003. 非甲烷总烃; 0.080; 0.139; 0.031; 3.1; 0.014. 刷自干锤纹漆（面漆）; 甲苯; 0.016; 0.028; 0.006; 0.6; 0.003. 二甲苯; 0.050; 0.087; 0.020; 2.0; 0.009. 乙酸丁酯; 0.005; 0.009; 0.002; 0.2; 0.001. 非甲烷总烃; 0.016; 0.028; 0.006; 0.6; 0.003. 刷醇酸磁漆 （面漆）; 甲苯; 0.006; 0.010; 0.002; 0.2; 0.001. 二甲苯; 0.080; 0.139; 0.031; 3.1; 0.014. 乙酸丁酯; 0.005; 0.009; 0.002; 0.2; 0.001. 非甲烷总烃; 0.035; 0.061; 0.014; 1.4; 0.006. 刷醇酸耐热漆（面漆）; 甲苯; 0.006; 0.010; 0.002; 0.2; 0.001. 二甲苯; 0.070; 0.122; 0.027; 2.7; 0.012. 乙酸丁酯; 0.005; 0.009; 0.002; 0.2; 0.001. 非甲烷总烃; 0.035; 0.061; 0.014; 1.4; 0.006. 项目涂装废气有组织排放达标情况分析如下： 表5-6 企业涂装废气有组织排放达标情况 污染物; 有组织最大排放情况; 排放标准. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 甲苯; 0.008; 0.8; 3.1; 40. 二甲苯; 0.066; 6.6; 1.0; 70. 乙酸丁酯; 0.007; 0.7; 0.6; 200. 非甲烷总烃; 0.031; 3.1; 10; 120. 由上表可知，本项目甲苯、二甲苯和非甲烷总烃有组织最大排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，乙酸丁酯排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度。 （6）企业涂装废气排放情况汇总 表5-7 喷漆废气产生及排放情况汇总 污染物; 产生量 （t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 治理措施及排放方式. 有组织; 无组织; 小计. 甲苯; 0.049; 0.033; 0.011; 0.005; 0.016; 废气在刷漆室密闭收集后经“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，通过1根15m高排气筒有组织排放；有机废气的净化效率不低于为75%。. 二甲苯; 0.369; 0.249; 0.083; 0.037; 0.120. 乙酸丁酯; 0.034; 0.023; 0.008; 0.003; 0.011. 非甲烷总烃; 0.166; 0.112; 0.037; 0.017; 0.054. 折合VOCs; 0.618; 0.417; 0.139; 0.062; 0.201. 注：甲苯、二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃均属于VOCs的范畴 4、食堂油烟 本项目用餐职工30人，根据同类食堂调查类比，食用油量按人均耗油量30g/人.d计，则食用油消耗量约为0.26t/a。油烟挥发量按3%计，则挥发油烟量产生量为0.008t/a。企业设1个基本灶头，油烟废气经油烟机处理后通过屋顶排气管道排放（净化效率约60%），1个基本灶头风量为2000m3/h，一天平均工作3h，则油烟废气的排放量为0.003t/a，排放速率为0.0035kg/h，排放浓度为1.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 ### 5.3.2 废水 （1）生活污水 项目劳动定员42人，职工生活用水量按平均75L/d.p计，年总用水量为907m3/a，生活污水产生量按用水量的0.85计，则生活污水产生量为771m3/a（2.68t/d）。项目冲厕废水经化粪池预处理、食堂餐饮废水经隔油池预处理，生活污水水质为CODCr 300mg/L、氨氮30mg/L、动植物油15mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。污染物产生量为CODCr 0.231t/a、氨氮0.023t/a、动植物油0.012t/a，生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，通过市政污水管道纳入定海污水处理厂处理后排海，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。最终项目污染物排放量为：废水量771t/a，CODCr0.039t/a（50mg/L），氨氮0.004t/a（5mg/L），动植物油0.001t/a（1mg/L）。 （2）试漏检验用水 试漏检验用水利用水循环泵从车间外蓄水池（大小为10m3）抽水向产品密封腔内冲水并达到试验压力进行试验，试验用水循环利用，定期补充，不外排。 ### 5.3.3 噪声 本项目营运期主要噪声源为各类机械设备产生的运行噪声，根据类比调查，主要噪声源源强见下表。 表5-8 项目主要噪声源噪声级 序号; 主要噪声源; 排放方式; 噪声级（dB）; 备注; 设备位置. 1; 焊机; 间歇; 70~75; 距离设备1m处; 加工车间. 2; 手持式打磨机; 间歇; 75~80; 距离设备1m处; 打磨车间. 3; 折弯机; 间歇; 75~80; 距离设备1m处; 折弯车间. 4; 剪板机; 间歇; 75~80; 距离设备1m处; 加工车间. 5; 废气处理装置配套风机; 连续; 75~80; 距离设备1m处; 刷漆室. ### 5.3.4 固体废物 （1）属性判定 ①副产物属性 环评首先根据企业提供的生产资料，核算项目副产物产生情况，并根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物。判定结果见下表。 表5-9 固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废油桶; 原料包装; 固态; 铁桶、油类等; 是; 4.1（c）. 2; 废油漆桶; 原料包装; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 是. 3; 废稀释剂桶; 原料包装; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 是. 4; 含油手套抹布; 人工装配; 固态; 抹布、油等; 是. 5; 原料包装箱; 原料包装; 固态; 纸箱、铁皮等; 是. 6; 漆渣; 刷漆工序; 固态; 树脂; 是; 4.2（a）. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机溶剂; 是; 4.3（l）. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 食物残渣、废纸等; 是; 定义. 由上表可知，项目产生的副产物中废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、原料包装箱、漆渣、废活性炭、生活垃圾均属于固体废物。 ②危险废物属性 根据《国家危险废物名录》，判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表。 表5-10 企业危险废物属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码; 危险特性. 1; 废油桶; 原料包装; 是; HW08，900-249-08; T. 2; 废油漆桶; 原料包装; 是; HW49，900-041-49; T. 3; 废稀释剂桶; 原料包装; 是; HW49，900-041-49; T. 4; 含油手套抹布; 人工装配; 是; HW49，900-041-49; T. 5; 原料包装箱; 原料包装; 否; /; /. 6; 废活性炭; 有机废气处理; 是; HW49，900-041-49; T. 7; 漆渣; 刷漆工序; 是; HW12，900-252-12; T/I. 8; 生活垃圾; 职工生活; 否; /; /. 注：T表示毒性，I表示易燃性。 由上表可知，项目产生的原料包装箱、生活垃圾属于一般固体废物；含油手套抹布、废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、漆渣和废活性炭属于危险废物。 （2）产生量核算 核算企业投产后各固体废物的产生量，具体核算结果见下表。 表5-11 本项目固体废物产生量核算 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成份; 产生量（t/a）; 产生量核算依据. 1; 废油桶; 原料包装; 铁桶、油类等; 0.04; 空桶17kg/个，2个/a. 2; 废油漆桶; 原料包装; 铁桶、有机溶剂等; 0.13; 空桶2kg/个，65个/a. 3; 废稀释剂桶; 原料包装; 铁桶、有机溶剂等; 0.05; 空桶1.5kg/个，33个/a. 4; 含油手套抹布; 人工装配; 抹布、油等; 0.30; 根据业主提供数据. 5; 原料包装箱; 原料包装; 纸箱、铁皮等; 3.20; 根据业主提供数据. 6; 废活性炭; 有机废气处理; 活性炭、有机溶剂; 1.1; 每吨活性炭吸附有机废气0.2t计算，吸附有机废气约0.21t/a. 7; 漆渣; 刷漆工序; 油漆固化分; 0.116; 刷漆损失以10%计. 8; 生活垃圾; 职工生活; 食物残渣、废纸等; 12.1; 42人。按1.0kg/人·d计. （3）分析结果汇总 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见下表。 表5-12 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 废油桶; 原料包装; 固态; 铁桶、油类等; 危险废物; HW08，900-249-08; 0.04. 2; 废油漆桶; 原料包装; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.13. 3; 废稀释剂桶; 原料包装; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.05. 4; 含油手套抹布; 人工装配; 固态; 布、油等; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.30. 5; 原料包装箱; 原料包装; 固态; 纸箱、铁皮等; 一般固废; /; 3.20. 6; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机溶剂; 危险废物; HW49，900-041-49; 1.1. 7; 漆渣; 刷漆工序; 固态; 油漆固化分; 危险废物; HW12，900-252-12; 0.116. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 食物残渣、废纸等; 一般固废; /; 12.1. （4）污染防治措施 本项目产生的废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣和废活性炭等危险废物收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置。危险废物污染防治措施内容见下表。 表5-13 危险废物情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.04; 原料包装; 固态; 铁桶、油类等; 石油烃; 12个月; T; 厂区西侧设置危险废物暂存库用于废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣的暂存，占地约12m2，贮存能力1吨，贮存周期12个月，漆渣采用金属桶密封储存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。 废活性炭更换后由舟山市纳海固体废物集中处置有限公司直接清运，不做暂存。. 2; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.13; 原料包装; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 挥发性有机物; 12个月; T. 3; 废稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 原料包装; 固态; 铁桶、有机溶剂等; 挥发性有机物; 12个月; T. 4; 含油手套抹布; HW49; 900-041-49; 0.3; 人工装配; 固态; 布、油等; 石油烃; 12个月; T. 5; 废活性炭; HW12; 900-252-12; 1.1; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机溶剂; 挥发性有机物; 2个月; T. 6; 漆渣; HW49; 900-039-49; 0.116; 刷漆工序; 固态; 油漆固化分; 挥发性有机物; 12个月; T/I. 一般固体废物中原料包装箱外售综合利用，职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生速率 及产生量 | 排放速率及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割焊接 |  | 烟尘 | 0.158t/a | 0.158t/a（无组织） |
|  | 打磨 |  | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | VOCs | 涂装 | 甲苯 | 0.036kg/h，0.049t/a | 0.008kg/h，0.011t/a（有组织）； 0.004kg/h，0.005t/a（无组织） |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.293kg/h，0.369t/a | 0.066kg/h，0.083t/a（有组织）； 0.029kg/h，0.037t/a（无组织） |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.033kg/h，0.034t/a | 0.007kg/h，0.008t/a（有组织）； 0.003kg/h，0.003t/a（无组织） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.139kg/h，0.166t/a | 0.031kg/h，0.037t/a（有组织）； 0.014kg/h，0.017t/a（无组织） |
|  |  | 折合VOCs |  | 0.618t/a | 0.201t/a |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 0.008t/a | 0.003t/a |
| 水污染 物 | 生活 |  | 废水量 | 771t/a | 771t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/L，0.231t/a | 50mg/L，0.039t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.023t/a | 5mg/L，0.004t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 15mg/L，0.012t/a | 1mg/L，0.001t/a |
| 固体废 物 | 原料包装 |  | 废油桶 | 0.04t/a | 0t/a |
|  | 原料包装 |  | 废油漆桶 | 0.13t/a | 0t/a |
|  | 原料包装 |  | 废稀释剂桶 | 0.05t/a | 0t/a |
|  | 人工装配 |  | 含油手套抹布 | 0.30t/a | 0t/a |
|  | 原料包装 |  | 原料包装箱 | 3.20t/a | 0t/a |
|  | 有机废气处理 |  | 废活性炭 | 1.1t/a | 0t/a |
|  | 刷漆工序 |  | 漆渣 | 0.116t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 12.1t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为各类机械设备产生的运行噪声，噪声级在70～80dB之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，该项目位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号，该地块受人类活动影响较明显，已不具有自然生态系统的特征，故本项目的建设对该地块的生态环境影响不会太大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1营运期影响分析 7.1.1 大气环境影响分析 由工程分析可知，本项目废气主要为切割焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气和食堂油烟。 - 切割焊接烟尘 切割焊接烟尘产生量较小，主要在车间内排放，通过加强机械通风换气，换气次数达到6次/h以上，能改善该类废气对车间及周边环境的影响。 - 打磨粉尘 本项目在打磨过程中会产生细小的颗粒物质量较大，沉降较快，飘逸至车间外环境的金属粉尘极少，且项目位于海边，气象扩散条件较好，因此，项目打磨粉尘对周围环境影响不大。 3、涂装废气 （1）废气排放达标分析 根据工程分析，涂装废气经刷漆室密闭收集后经“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。 本项目甲苯、二甲苯和非甲烷总烃有组织排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，乙酸丁酯排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度。 - 预测分析 为了进一步了解项目排放污染物对周围环境及敏感点影响程度，针对部分污染物进行预测分析。本项目根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），使用SCREEN3模式作预测。本环评选取二甲苯和非甲烷总烃作为预测评价因子。 污染源参数调查清单见表7-1、表7-2。 表7-1 点源参数调查清单 项目; 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒内径; 烟气流量; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放源强. 二甲苯; 非甲烷总烃. 单位; 刷漆室; m; m; m3/h; K; h; kg/h; kg/h. 数据; 15; 0.4; 10000; 298; 2304; 0.066; 0.031. 表7-2 面源参数调查清单 面源 名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 排放工况; 排放源强. 二甲苯; 乙酸丁酯. 单位; m; m; m; /; kg/h; kg/h. 刷漆室; 12; 6; 5; 正常; 0.029; 0.014. 根据估算模式计算，项目二甲苯和非甲烷总烃排放估算模式计算结果见表7-3、7-4。 表7-3 涂装废气有组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D(m); 二甲苯; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度C(mg/m3); 浓度占标率P(%); 下风向预测浓度C(mg/m3); 浓度占标率P(%). 100; 1.24E-03; 0.41; 5.81E-04; 0.03. 200; 1.51E-03; 0.50; 7.10E-04; 0.04. 300; 1.60E-03; 0.53; 7.52E-04; 0.04. 400; 1.53E-03; 0.51; 7.16E-04; 0.04. 500; 1.45E-03; 0.48; 6.83E-04; 0.03. 600; 1.52E-03; 0.51; 7.14E-04; 0.04. 700; 1.72E-03; 0.57; 8.09E-04; 0.04. 800; 1.81E-03; 0.60; 8.52E-04; 0.04. 870; 1.83E-03; 0.61; 8.59E-04; 0.04. 900; 1.83E-03; 0.61; 8.58E-04; 0.04. 1000; 1.79E-03; 0.60; 8.41E-04; 0.04. 1100; 1.71E-03; 0.57; 8.05E-04; 0.04. 1200; 1.75E-03; 0.58; 8.21E-04; 0.04. 1300; 1.77E-03; 0.59; 8.30E-04; 0.04. 1400; 1.77E-03; 0.59; 8.29E-04; 0.04. 1500; 1.75E-03; 0.58; 8.21E-04; 0.04. 2000; 1.56E-03; 0.52; 7.33E-04; 0.04. 2500; 1.33E-03; 0.44; 6.25E-04; 0.03. 上山头村; 1.49E-03; 0.50; 7.01E-04; 0.04. 双桥超限检测站; 1.52E-03; 0.51; 7.14E-04; 0.04. 下风向最大浓度; 1.83E-03; 0.61; 8.59E-04; 0.04. 表7-4 涂装废气无组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D(m); 二甲苯; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度C(mg/m3); 浓度占标率P(%); 下风向预测浓度C(mg/m3); 浓度占标率P(%). 46; 1.14E-02; 3.79; 5.44E-03; 0.27. 100; 1.10E-02; 3.67; 5.26E-03; 0.26. 200; 9.89E-03; 3.30; 4.72E-03; 0.24. 300; 7.12E-03; 2.37; 3.40E-03; 0.17. 400; 5.06E-03; 1.69; 2.42E-03; 0.12. 500; 3.74E-03; 1.25; 1.78E-03; 0.09. 600; 2.87E-03; 0.96; 1.37E-03; 0.07. 700; 2.27E-03; 0.76; 1.08E-03; 0.05. 800; 1.87E-03; 0.62; 8.92E-04; 0.04. 900; 1.57E-03; 0.52; 7.49E-04; 0.04. 1000; 1.34E-03; 0.45; 6.39E-04; 0.03. 1100; 1.16E-03; 0.39; 5.56E-04; 0.03. 1200; 1.02E-03; 0.34; 4.89E-04; 0.02. 1300; 9.09E-04; 0.30; 4.34E-04; 0.02. 1400; 8.14E-04; 0.27; 3.89E-04; 0.02. 1500; 7.34E-04; 0.24; 3.51E-04; 0.02. 2000; 4.77E-04; 0.16; 2.28E-04; 0.01. 2500; 3.47E-04; 0.12; 1.66E-04; 0.01. 上山头村; 1.01E-02; 3.79; 4.84E-03; 0.24. 双桥超限检测站; 1.04E-02; 3.37; 4.95E-03; 0.25. 下风向最大浓度; 1.14E-02; 3.45; 5.44E-03; 0.27. - 关注点预测结果 项目有组织和无组织排放二甲苯、非甲烷总烃对关注点预测结果见下表。 表7-5 关注点浓度预测结果 单位：mg/m3 预测因子; 关注点. 上山头村; 双桥超限检测站; 下风向最大浓度. 二甲苯; 有组织排放浓度贡献值; 1.49E-03; 1.52E-03; 1.83E-03. 无组织排放浓度贡献值; 1.01E-02; 1.04E-02; 1.14E-02. 二甲苯排放总和; 1.16E-02; 1.19E-02; 1.32E-02. 关注点背景浓度; 0.75E-03. 关注点预测浓度; 1.23E-02; 1.27E-02; 1.40E-02. 环境标准值; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 非甲烷总烃; 有组织排放浓度贡献值; 7.01E-04; 7.14E-04; 8.59E-04. 无组织排放浓度贡献值; 4.84E-03; 4.95E-03; 5.44E-03. 非甲烷总烃排放总和; 5.54E-03; 5.66E-03; 6.30E-03. 关注点背景浓度; 2.8E-01. 关注点预测浓度; 2.86E-01; 2.86E-01; 2.86E-01. 环境标准值; 2.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 注：未检出的按检出限一半取值。非甲烷总烃背景浓度参考西岙村（距离2340m）。 由上表可知，项目二甲苯最大贡献浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区环境空气中有害物质的最大容许浓度小时浓度。非甲烷总烃最大贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度值。综上所述，二甲苯、非甲烷总烃等排放对项目周边和敏感点周围环境影响较小。 （4）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）要求无组织废气排放应设置大气环境防护距离，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。根据大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式对本工程无组织源的大气环境防护距离进行计算，计算参数取值及计算结果见下表。 表7-6 大气环境防护距离计算参数取值及计算结果表 无组织排放源所在的生产单元; 污染物; 无组织排放速率（kg/h）; 参数设定; 计算结果. 面源有效高度（m）; 面源面积 （m×m）; 标准浓度限值（mg/m3）. 刷漆室; 甲苯; 0.004; 5; 6×12; 0.6; 无超标点. 二甲苯; 0.029; 0.3; 无超标点. 乙酸丁酯; 0.003; 0.1; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.014; 2.0; 无超标点. 经计算，项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 4、食堂油烟废气 食堂油烟废气经油烟机处理后高空排放。油烟废气产生量为0.008t/a，油烟机的处理效率为60%，油烟废气排放量为0.003t/a，排放浓度为1.75mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的2mg/m3的要求。因此项目油烟废气对周边大气环境影响较小。 ### 7.1.2地表水环境影响分析 （1）生活污水 本项目运营期废水主要为员工生活污水，根据工程分析可知，年产生生活污水771t/a，产生CODCr 0.231t/a、氨氮0.023t/a、动植物油0.012t/a。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目最终排入环境的废水量771t/a，CODCr0.039t/a（50mg/L），氨氮0.004t/a（5mg/L），动植物油0.001t/a（1mg/L）。由于项目排放的废水为生活污水，废水水质较简单，经达标排放后对周边水体无不良影响。 （2）试漏检验用水 试漏检验用水利用水循环泵向产品密封腔内冲水并达到试验压力进行试验，试验用水循环利用，定期补充，不外排。 ### 7.1.3声环境影响分析 本次评价采用整体声源法对采取措施后的厂界噪声进行预测，具体如下： 1、预测模式： 整体声源模式的基本思想是将整个建设区域视作一个声源，故称整体声源。预先求得其声功率级LW，然后计算声传播过程中各种因素造成的衰减∑Ai，再求得预测受声点P的噪声级LP。整体声源的声功率级和受声点的噪声级可分别由以下公式求得： LP=LW—∑Ai 式中：Lw—整体声源的声级功率级； ∑Ai—声波传播过程中由于各种因素造成的总衰减量； Lpi—整体声源周界的声级平均值； L—测量线总长； α—空气吸收系数； h—传声器高度； Sa—测量线所围成的面积； Sp—整体声源的实际面积； D—测量线至整体声源周界的平均距离，见下图。 在Sp>>D条件下，Sa≈Sp=S，声功率级计算公式可简化为： Lw=Lpi+10lg(2S) 图7-1 Stueber模型 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： （1）噪声衰减量 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 阻隔物衰减：建筑物墙体噪声衰减量按照经验取值15dB。 （2）平均声级 各整体声源的平均声级见下表。 表7-7 声源噪声级一览表 声源名称; 声源面积（m2）; 声源平均声级（dB）; 声源声功率级（dB）. 生产车间; 6192; 75; 115.9. 3、各声源距各厂界距离 根据上述噪声影响预测模式，本环评对项目四周厂界昼间噪声进行预测，预测结果见下表。 表7-8 噪声影响预测结果表 项目; 东北侧厂界; 东南侧厂界; 西南侧厂界; 西北侧厂界. 生产车间; 厂界距离(m); 10; 75; 18; 5. 墙体隔声(dB); 15; 15; 15; 15. 距离衰减值(dB); 28.0; 45.5; 33.1; 22.0. 贡献值(dB); 72.9; 55.4; 67.8; 78.9. 标准值; 昼间 (dB); 65; 65; 65; 65. 达标性; 超标; 达标; 超标; 超标. 由上表噪声预测结果可知：在未采取任何降噪措施情况下，除东南侧厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，其它区域厂界昼间噪声均超过3类标准。据此，本次评价提出以下降噪措施： （1）尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的影响； （2）车间内的生产设备、设施进行合理的布置，高噪声设备尽量布置在远离厂界一侧； （3）对设备进行定期维修，保持主要设备良好的运转状态，降低噪声； （4）车间隔声处理，生产期间，不开启靠近项目厂界的门窗，防止项目厂界噪声出现超标。 采取以上措施后，厂界噪声预测结果见下表。 表7-9 采取降噪措施后噪声影响预测结果表（单位：dB(A)） 项目; 东北侧厂界; 东南侧厂界; 西南侧厂界; 西北侧厂界. 生产车间; 降噪量; 15. 贡献值; 57.9; 40.4; 52.8; 63.9. 标准值; 昼间/(dB); 65; 65; 65; 65. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表噪声预测结果可知：采取以上降噪措施后，四至厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，因此不会形成噪声污染。 ### 7.1.4固体废物影响分析 本项目固体废物主要为废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、原料包装箱、漆渣、废活性炭、生活垃圾等。 废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣和废活性炭属危险废物，企业已与舟山市纳海固体废物集中处置有限公司签订了《工业危险废弃物委托收集处置合同》，危险废物收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置。一般固体废物中原料包装箱外售综合利用，职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。 企业落实以上固体废物处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见下表。 表7-10 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 废油桶; 原料包装; 危险废物; HW08，900-249-08; 0.04; 委托危废资质单位处理; 符合. 2; 废油漆桶; 原料包装; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.13; 委托危废资质单位处理; 符合. 3; 废稀释剂桶; 原料包装; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.05; 委托危废资质单位处理; 符合. 4; 含油手套抹布; 人工装配; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.30; 委托危废资质单位处理; 符合. 5; 原料包装箱; 原料包装; 一般固废; /; 3.20; 外售综合利用; 符合. 6; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; HW12，900-252-12; 1.1; 委托危废资质单位处理; 符合. 7; 漆渣; 刷漆工序; 危险废物; HW49，900-039-49; 0.116; 委托危废资质单位处理; 符合. 8; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 12.1; 环卫部门清运; 符合. 对于危险废物，建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关要求，做好危险废物贮存工作，危险废物存贮设施底部高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置；收集的危险废物均定期交由舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行集中无害化处置。根据企业实际情况，建设单位将漆渣等危险废物封装于专门密闭容器内，贮存于专门的危险废物贮存设施中。 对于一般固体废物，建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求。一般固体废物贮存场应采取防止粉尘污染的措施；贮存场周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场内；禁止危险废物和生活垃圾混入；收集的一般固体废物定期外售给相关单位综合资源利用或处置。 在此基础上，项目运营期产生的固体废物经妥善处理后，可基本消除对周围环境的不利影响。 ## 7.2 事故风险防范措施 ### 7.2.1 运输过程中的事故防范措施 运输事故主要是翻车和路途泄漏。根据“中国高速公路事故调查”，运输中的事故多发生在路况极差或较好、司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载等情形。一般来说，化工原辅材料、产品运输都由经过专职考核的司机和运输部门承运，可有效防止司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载的情形发生。而且根据该调查，发生事故的车辆通常都是客运车辆和普通货运车辆，运输化学原料、产品的车辆事故发生概率低于0.01‰。事故预防措施如下： （1）合理规划运输路线及运输时间。 （2）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是把装运危险品的车辆相对固定，专车专用；定人就是把管理、驾驶、押运和装卸等工作人员加以固定，保证危险品的运输任务始终是由专业人员负责，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 （3）装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定标志，包装标志牢固、正确。 （4）运输腐蚀性、有毒物品的人员，出车前必须检查防毒、防护用品，在运输途中发现泄漏应主动采取处理措施，防止事故进一步扩大，并向有关部门报告，请求救援。 ### 7.2.2 贮存过程中的安全防范措施 （1）在装卸油漆前，预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具。 （2）操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、围裙、袖罩、手套、防毒面具、护目镜等。 （3）油漆洒落地面上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 （4）装卸油漆时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。 ### 7.2.3 使用过程中的风险防范措施 （1）根据油漆的性质，对车间分别考虑防火、防爆、耐腐蚀及排风的要求，储存化学品容器，使用点应设局部排风，以保证室内处于良好的工作环境。 （2）生产过程中为保证职工安全，设有人员防护设备，如：自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器。 （3）使用油漆的过程中，各工位人员对现场的油漆进行检查，泄漏或防渗漏的包装容器应迅速移至安全区域， （4）为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，这个系统包括烟感系统，应急疏散系统，室内外消防装置系统，排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 （5）刷漆室设双重火灾自动报警和自动灭火联动装置，报警探测器选用防爆光电感烟和防爆感温两种。火灾发生，探测器确认后执行机构把阀门打开，进行灭火，同时把火灾信号送至消防值班室。 （6）刷漆室消防灭火设施配备和布置情况应委托有资质单位进行设计。 ### 7.2.4 废气非正常排放的防范措施 针对刷漆室有机废气，采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，应及时对活性炭进行更换，保证活性炭吸附效率。 ### 7.2.5 消防及消防废水处置 企业应按规范设置事故消防废水收集系统，包括消防废水导排、截流、暂存设施，防止化学品随火灾事故产生的消防废水通过厂区排水（雨水）系统进入外环境水体。 ### 7.2.6 事故风险防范管理制度 （1）组织措施 企业已建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是企业安全生产的第一责任人，全权负责全厂安全生产工作。 企业已成立风险事故防范工作领导小组，并配有3名专职管理人员。 （2）法制管理 企业已制定安全生产管理条例，依法进行企业管理。 （3）教育手段 企业定期对职工普及与本项目有关的化学品烧伤急救和化学品急性中毒急救知识，以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前已进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件后方准予上岗。 ### 7.2.7 事故应急预案 事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。为采取有效行动，应有充分的处置措施。根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-11 项目应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 原材料仓库、刷漆室、保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、消除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.3 环保投资估算 项目总投资700万元，其中环保投资27万元，约占总投资的3.9%。详见下表。 表7-12 环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 刷漆室、有机废气处理装置、风机等; 20; 废气达标排放. 废水治理; 隔油池、化粪池等; 5; 废水预处理收集. 噪声治理; 隔声降噪、设备维护等; 1; 厂界噪声达标. 固体废物处置; 危废暂存区、固体废物暂存区等; 1; 固体废物妥善处置. 合 计; 27; /. ### 7.4 公众参与 为了真实客观反应公众意见和建议，建设单位于2018年4月13日~2018年4月24日对建设项目具体情况进行了公示，公示内容见附件5。公示采取张贴告示的形式进行，张贴地址位于定海区双桥街道办事处公示栏，具体见下图。 图7-2 定海区双桥街道办事处公示照片

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割焊接 | 切割焊接烟尘 | 车间内安装排气扇，加强通风。 | 颗粒物（烟尘、粉尘）、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；乙酸丁酯最高允许排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度 |
|  | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 车间内安装排气扇，加强通风。 |  |
|  | 涂装 | 甲苯 | 涂装废气经收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。刷漆室工作压力为微负压，刷漆作业过程中刷漆室全封闭。 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 乙酸丁酯 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道引致屋顶排放。 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入定海污水处理厂处理。 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 固体 废物 | 原料包装 | 原料包装箱 | 外售综合利用。 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 更换后直接清运，不做暂存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。 |  |
|  | 原料包装 | 废油桶 | 厂区西侧设置危险废物暂存库用于废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣的暂存，占地约12m2，贮存能力1吨，贮存周期12个月，漆渣采用金属桶密封储存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。 |  |
|  | 原料包装 | 废油漆桶 |  |  |
|  | 原料包装 | 废稀释剂桶 |  |  |
|  | 人工装配 | 含油手套抹布 |  |  |
|  | 刷漆工序 | 漆渣 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处置。 |  |
| 噪 声 | （1）尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的影响； （2）车间内的生产设备、设施进行合理的布置，高噪声设备尽量布置在远离厂界一侧； （3）对设备进行定期维修，保持主要设备良好的运转状态，降低噪声； （4）车间隔声处理，生产期间不开启靠近项目厂界的门窗。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应采取有效的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少项目废气、噪声、固体废物带来的不良影响和外排的废水总量，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |  |  |  |  |

# 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 浙江凡翔机械设备有限公司位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号，占地18757m2，年产260吨鱼粉生产设备配套件。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 （1）大气环境质量现状 根据统计，本项目所在区域环境空气各项指标中SO2小时均值、NO2小时均值、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度；二甲苯小时值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；乙酸丁酯小时值满足前苏联居住区标准。 （2）海域水环境质量现状 统计结果表明，由于受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素影响，近岸海域海水水质指标中pH、溶解氧、活性磷酸盐、无机氮及化学需氧量均超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，未能达到水质保护目标要求。 （3）声环境质量现状 监测结果表明，本工程所在区域昼间声环境监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 ### 9.1.3主要污染物排放清单 项目污染物排放清单见下表。 表9-1 项目污染物排放清单 类型; 项 目; 发生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 治理措施及排放方式. 废气; 切割焊接; 烟尘; 0.158; 0; 0.158; 车间内安装排气扇，加强通风. 打磨; 粉尘; 少量; 少量; 少量. 涂装; 甲苯; 0.049; 0.033; 0.016; 涂装废气经收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。刷漆室工作压力为微负压，刷漆作业过程中刷漆室全封闭。. 二甲苯; 0.369; 0.249; 0.120. 乙酸丁酯; 0.034; 0.023; 0.011. 非甲烷总烃; 0.166; 0.112; 0.054. 日常生活; 食堂油烟; 0.008; 0.005; 0.003; 油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道引致屋顶排放. 合计烟（粉）尘; 0.158; 0; 0.158; /. 合计VOCs; 0.618; 0.417; 0.201; /. 废 水; 生活污水; 废水量; 771; 0; 771; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入定海污水处理厂处理. CODCr; 0.231; 0.192; 0.039. 氨氮; 0.023; 0.019; 0.004. 动植物油; 0.012; 0.011; 0.001. 固 体 废 物; 原料包装; 原料包装箱; 3.20; 3.20; 0; 外售综合利用。. 有机废气处理; 废活性炭; 1.1; 1.1; 0; 更换后直接清运，不做暂存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。. 原料包装; 废油桶; 0.04; 0.04; 0; 厂区西侧设置危险废物暂存库用于废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣的暂存，占地约12m2，贮存能力1吨，贮存周期12个月，漆渣采用金属桶密封储存，委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司定期处置。. 原料包装; 废油漆桶; 0.13; 0.13; 0. 原料包装; 废稀释剂桶; 0.05; 0.05; 0. 人工装配; 含油手套抹布; 0.30; 0.30; 0. 刷漆工序; 漆渣; 0.116; 0.116; 0. 职工生活; 生活垃圾; 12.1; 12.1; 0; 收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处置。. ### 9.1.4环境影响分析结论 - 大气环境影响分析 本项目废气主要为切割焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气和食堂油烟。 （1）废气排放达标分析 ①本项目切割焊接烟尘、打磨粉尘产生量很小，主要在车间内排放，通过加强机械通风，能改善废气对车间及周边环境的影响。 ②本项目涂装过程在全密闭的刷漆室内进行，油漆及稀释剂中的挥发性有机溶剂挥发产生的有机废气密闭收集后经“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。刷漆室有机废气收集效率90%，有机废气处理装置处理效率75%，风机风量为10000m3/h，则项目涂装过程时排放的有机废气中，项目甲苯、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，乙酸丁酯排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中车间空气中有害物质的时间加权平均容许浓度。 ③项目食堂油烟废气经油烟机处理后高空排放。油烟机的处理效率为60%，油烟废气排放浓度为1.75mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的2mg/m3的要求。 （2）预测分析 经过预测，项目二甲苯最大贡献浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区环境空气中有害物质的最大容许浓度小时浓度。非甲烷总烃最大贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度值。项目有组织和无组织排放二甲苯、非甲烷总烃的最大地面浓度和对项目周边各敏感目标的最大贡献浓度占标率均小于10%，对项目周边和敏感点周围环境影响较小。 - 大气环境防护距离 本项目运营期呈无组织排放的涂装废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析结论 本项目废水为职工生活污水，污水排入定海污水处理厂处理达标后排海。本项目餐饮废水经隔油池后与其他生活污水经化粪池处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，定海污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水纳管的废水量为771t/a，CODCr 为0.231t/a、氨氮为0.023t/a、动植物油为0.012t/a；最终排入环境的废水量为771t/a，CODCr为0.039t/a、氨氮为0.004t/a、动植物油为0.001t/a。由于项目排放的废水为生活污水，废水水质较简单，经达标排放后对纳污海域影响不明显。生产过程中试漏检验用水利用水循环泵向产品密封腔内冲水并达到试验压力进行试验，试验用水循环利用，定期补充，不外排。 3、噪声环境影响分析结论 项目噪声主要为各类生产设备的运行噪声，设备噪声级在70～80dB之间。 根据厂界噪声监测结果，在企业采取各种隔声降噪等措施前提下，厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、原料包装箱、漆渣、废活性炭、生活垃圾等。本项目产生的废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣和废活性炭等危险废物收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置。一般固体废物中原料包装箱外售综合利用，职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。企业危险废物和一般固体废物均需设置暂存库按规范堆放。 企业落实以上固体废物处置方法，对周围环境基本没有影响。 5、事故风险防范 本项目通过风险防范措施的设立，可以最大限度防范风险事故的发生，并结合企业运营过程中发现的情况，不断制订和完善风险防范措施，本项目风险事故的发生概率处于可接受水平。 9.1.5污染防治措施及相关整治规范符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物污染整治方案》及浙江省环境保护厅分年度整治目标，《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函〔2015〕402号）对涂装行业提出了以下几点要求，具体见下表。 表9-2 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 企业实施情况; 符合性. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 推广使用环境友好型原辅料。根据涂装工艺的不同，鼓励使用粉末、水性、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs含量，实现VOCs减排目的。; 本项目使用的油漆涂料产品为溶剂型涂料，VOCs最高含量约400g/L＜420 g/L，不属于限制类涂料。; 符合. 过程控制; 2; 规范原辅料储存。对所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定；减少使用小型桶装涂料、稀释剂，减少无组织废气排放。; 项目使用的油漆、稀释剂原料桶均采取密封存储和密闭存放，同时符合危化品相关规定。; 符合. 3; 规范原辅料调配与转运。溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成。宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料转运应采用密闭容器封存，缩短转运路径。; 本项目油漆、稀释剂调配作业在独立密闭间内完成；采用密闭容器转运。; 符合. 4; 规范原辅料使用与回收。禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）。所有涂装作业应尽量在有效VOCs收集系统的密闭空间内进行，无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统。应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间。; 本项目涂装作业在刷漆室内进行。刷漆室密闭，配备废气收集处理系统。; 符合. 5; 调配、转运、使用与回收过程中产生的废涂料桶、废溶剂、水帘废渣等危险废物，应符合危险废物相关规定。; 项目危险废物委托有资质单位处理。; 符合. 6; 使用先进设备和技术。鼓励企业采用密闭型生产成套装置，推广应用自动连续化喷涂线。大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。鼓励企业采用静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂等效率较高、VOCs排放量少的涂装工艺。鼓励采用废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备。; 项目刷漆室属于密闭型生产成套装置。采用滑轨运输; 符合. 废气收集; 7; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，减少VOCs排放，主要包括调配废气、涂装废气和干燥（含烘干、晾干、风干等）废气。; 本项目涂装作业均在刷漆室内进行，刷漆室配套有废气收集装置。; 符合. 8; 严格执行废气分类收集，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理。; 本项目不涉及烘干工序。; 符合. 9; 收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装废气总收集效率不低于90%，涂装工艺设计及废气收集应注意满足安全作业相关规定。; 本项目涂装作业均在刷漆室内进行，刷漆室配套有废气收集装置，油漆废气总收集效率不低于90%。; 符合. 治理水平; 10; 喷涂废气应优先设置有效的漆雾处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。; 本项目为手工刷漆，无漆雾产生; 符合. 11; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用蓄热式热力燃烧装置或催化燃烧装置单独处理，在保证安全、有设备条件的基础上，可考虑采用回收式热力燃烧装置，产生热量作为烘干供热设备的热源。溶剂型涂料烘干废气处理设施VOCs总净化效率不低于90%。; 本项目不涉及烘干工序。; 符合. 12; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装废气、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法等废气处理集成技术，低温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用。调配废气、流平废气、涂装废气、晾（风）干废气混合后确保温度低于45℃，可一并处理。溶剂型涂料涂装废气、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%。; 本项目使用溶剂型涂料，且使用量较少，调漆废气、刷漆废气和晾干废气一并经“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，总净化效率不低于75%。; 符合. 13; 妥善、及时处置次生污染物。废气处理产生的废水应定期更换和处理；更换产生的废过滤棉、废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目产生的废活性炭按规定委托有资质单位处置。; 符合. 14; 污染防治设施废气进口和废气排气筒应设置永久性采样口，安装符合“HJ/T 1-92 气体参数测量和采样的固定位装置”要求的气体参数测量和采样的固定位装置。; 按要求设置采样口。; 符合. 监督管理; 15; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。; 按要求完善环境保护管理制度。; 符合. 16; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率。; 按要求落实监测监控制度。; 符合. 17; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。; 按要求健全各类台帐并严格管理。; 符合. 18; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门进行报告并备案。; 按要求建立非正常工况申报管理制度。; 符合. 9.1.6审批原则相符性结论 1、建设项目环评审批原则符合性 （1）环境功能区划的要求 本项目从事鱼粉生产设备配套件生产行业，生产工艺主要为机械加工、设备装配和涂装工艺，属于当地主导产业，项目排放的COD、NH3-N符合总量控制要求，因此本项目符合相关环境功能区划。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目废气主要为切割焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气和食堂油烟。涂装废气采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理，尾气通过1根15m高排气筒有组织排放；切割焊接烟尘、打磨粉尘加强机械通风；食堂油烟经过油烟机处理后排放。以上废气经处理后均可达标排放。废水主要为职工生活污水，污水经预处理，纳管排入定海污水处理厂处理达标后排海。生产过程中试漏检验用水利用水循环泵向产品密封腔内冲水并达到试验压力进行试验，试验用水循环利用，定期补充，不外排。噪声主要为各类设备运行噪声，企业可采取各种隔声减噪措施。废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、含油手套抹布、漆渣和废活性炭委托有危废处理资质单位处置，原料包装箱外售综合利用，职工生活垃圾收集后由环卫部门清运。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制建议值为CODCr 0.039t/a，NH3-N 0.004t/a，VOCs0.201t/a。项目只有生活污水排放，其新增生活污水排放量不需区域替代削减。因此符合总量控制原则。VOCs按1:1.5的削减量替代，需向当地环保管理部门提出申请。在此基础上，本项目符合总量控制原则要求。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水为Ⅲ类水功能区，周边海洋水环境功能为四类，用地范围内声环境为3类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 （5）公众参与要求 本项目为真实客观反应公众意见和建议，对建设项目具体情况进行了公示，公示采取张贴告示的形式进行，张贴地址位于定海区双桥街道办事处公示栏，满足环境影响评价公众参与的要求。 2、建设项目清洁生产要求符合性分析 本项目为鱼粉生产设备配套件生产项目，本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源较低，“三废”排放量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，项目建设基本能符合清洁生产要求。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）城市、土地规划分析 根据建设项目选址意见书和规划设计条件，本项目用地性质为工业用地，本项目从事鱼粉生产设备配套件生产，符合用地规划。 （2）建设项目符合国家和省产业政策等的要求 本项目从事鱼粉生产设备配套件生产，根据《产业结构调整指导目录（2016年本）》，本项目不在限制发展和禁止发展之列，符合国家相关的产业政策的要求。 根据《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，本项目不属于该目录中提及的需淘汰的工艺技术、装备、产品、生产线等落后产能。因此，项目建设符合浙江省产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.1.7 “三线一单”控制要求符合性结论 1、生态保护红线 根据《舟山市环境功能区划》，企业所在地环境功能区划属于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”，企业所在地块为工业性质用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及舟山市环境功能区划划定的自然生态红线区，项目建设满足生态红线控制要求。 2、环境质量底线 项目采取废气处理措施后，根据预测结果，评价范围内敏感点主要污染物均未超过居住区标准；项目生活污水纳管排放，不会对周边水环境质量带来影响；企业固体废弃物均有相应的去向和处置措施，不会对环境质量带来影响；项目噪声达标排放，可确保企业周围环境噪声维持现状。 3、资源利用上线 根据对企业水耗和能耗的分析，项目实施后企业综合能耗指标和新鲜水取水量指标均低于国家和浙江省行业准入条件要求，没有突破行业资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 根据《舟山市环境功能区划》，企业所在地环境功能区划属于“定海双桥环境重点准入区（0901-VI-0-3）”，该区域环境准入负面清单为：禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及相关产业园区和工业功能区规定的禁入和限制类的工业项目。 本项目从事鱼粉生产设备配套件生产行业，生产工艺主要为机械加工、设备装配和涂装工艺，属于当地主导产业，项目排放的COD、NH3-N符合总量控制要求，因此本项目符合相关环境功能区划，不属于负面清单中的产业。 因此：本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 9.2建议 （1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （2）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 9.3环评总结论 浙江凡翔机械设备有限公司年产260吨鱼粉生产设备配套件项目位于浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路2支路13号，项目符合舟山市环境功能区划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目建设符合清洁生产要求，符合国家和当地的产业政策等要求，满足生态红线控制要求，环境质量底线可维持，没有突破行业资源利用上线的要求，产业不属于负面清单内容。 因此，从环境保护角度出发，项目实施是可行的。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日