# 建设项目环境影响登记表

项  目  名  称：  台州中正塑业有限公司年生产5亿只塑料汤匙项目

建设单位（盖章）：        台州中正塑业有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2018年6月

# 建设项目环境影响登记表（表一）

| 项目名称 | 台州中正塑业有限公司年生产5亿只塑料汤匙项目 | 总投资 | 1200万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州中正塑业有限公司 | 建设地点 | 浙江省台州市集聚区海豪路558号中德（台州）产业园5幢4号 |  |  |  |
| 行业类别 及代码 | C292塑料制品业 | 建设性质 | 新建 |  |  |  |
| 建设依据 | - | 主管部门 | - |  |  |  |
| 工程规模 | 建筑总面积2702.65m2 | 占地面积 | 833m2 |  |  |  |
| 排水去向 | 项目废水经预处理后纳入市政污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理达标后排放。 | 环保投资 | 12.5万元 |  |  |  |
| 法人代表 | 陈美娟 | 联系人 | 陈美娟 |  |  |  |
|  |  | 电话 | 18958682028 |  |  |  |
| 主要产品 名称 | 产量、规模 | 主要原辅材料用量 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  | 现状用量 | 新增 用量 | 总用量 |
| 塑料汤匙 | 5亿个 | pp |  | - | 300t/a | 300t/a |
|  |  | ps |  | - | 50t/a | 50t/a |
| 水资源及主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 现状年用量 | 年增用量 |  |  | 年总用量 |  |
| 水 | - | 500t/a |  |  | 500t/a |  |
| 电 | - | 30万kWh/a |  |  | 30万kWh/a |  |

# 建设项目环境影响登记表（表二）

项目地理位置示意图： 图2-1 项目地理位置图

项目厂区平面布置图： 仓库 原材料存放、搅拌、加料 原材料存放、搅拌、加料 生产车间（注塑） 图2-2 项目车间平面布置图 粉碎间 一层夹层 二、三层 一层

# 建设项目环境影响登记表（表三）

| 周围环境概况及评价标准 | 项目概况： 本项目位于浙江省台州市集聚区海豪路558号中德（台州）产业园5幢4号总投资2639万元，占地面积833m2，建筑总面积2702.65 m2，建设内容包括一幢三层楼的厂房，一层为生产车间（注塑）和粉碎间，二层为原材料存放、搅拌、加料，二、三层为仓库。 项目建成后形成年产5亿只塑料汤匙生产能力。项目周边均为工业用地，其东侧为聚海大道隔路为聚海河，南面为园区道路，隔路为浙江中德（台州）产业合作园10幢，西面为5幢3号，北面为5幢2号。 本项目拟建地周围环境概况见图3-1。 图3-1 项目拟建地周围环境概况图 |
| --- | --- |
| 周围环境概况及评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目环境空气质量属于二类功能区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。苯乙烯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值。非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的相关规定，选用2.0mg/m3作为其一次值标准浓度限值。标准限值详见下表。 表3-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. 二级. SO2; 24小时平均; ug/m3; 150; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 1小时平均; ug/m3; 500. NO2; 24小时平均; ug/m3; 80. 1小时平均; ug/m3; 200. PM10; 24小时平均; ug/m3; 150. TSP; 24小时平均; ug/m3; 300. 非甲烷总烃; 一次值; mg/m3; 2.0; 参考《大气污染物综合排放标准详解》. 苯乙烯; 一次值; mg/m3; 0.01; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. （2）地表水环境质量标准 项目附近主要地表水体为九条河、十条河、聚海河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.7），与“椒江74”为同一水网，因此其水环境质量参照“椒江74”执行，“椒江74”水环境功能区为农业、工业用水区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准见下表。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; CODMn; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷（以P计）. Ⅳ类标准; 6~9; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. |
| 周围环境概况及评价标准 周围环境概况及评价标准 | （3）声环境质量标准 本项目位于台州市海豪路558号浙江中德（台州）产业合作园5幢4号，属于台州湾循环经济产业集聚区东部新区范围内，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体指标见下表。 表3-3 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 2、污染物排放标准 （1）废气污染物排放标准 项目工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4新建企业大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。具体标准值详见下表。 表3-4 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放控制位置. 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 30. 苯乙烯; 20; 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 不饱和聚酯树脂. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.5; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）. 表3-5 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 限值. 非甲烷总烃; 4.0. 颗粒物; 1.0. （2）废水污染物排放标准 项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网，纳管水质排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准，经台州市水处理发展有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排入台州湾，具体标准见下表。 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 项 目; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; 动植物油. 纳管标准; 6~9; 500; 35; 300; 400; 100. GB18918-2002 一级A标准; 6~9; 50; 5; 10; 10; 1. 注：氨氮纳管浓度执行《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 （3）噪声污染物排放标准 本项目位于台州市海豪路558号浙江中德（台州）产业合作园5幢4号，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段; 昼间; 夜间. 标准限值; 70; 55. 3、主要环境保护目标 本项目的主要环境保护目标如表3-9所示。 表3-9 主要环境保护目标情况 环境要素; 名称; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 月湖医院; 北; ~480m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 月湖宾馆; 北; ~400m. 东部新区公租房; 北; ~400m. 盐业村; 西; ~2.3km. 滨海管委会; 北; ~2.26km. 地表水环境; 聚海河; 东; ~110m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类. 十条河; 西; ~520m. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类. 海域; 台州湾; 东; 3.0km; 《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准. 注：此处距离是指敏感目标与厂房的最近距离。 |
| 工艺流程及污染流程 | 一、建设规模及工程布局 1、建设规模 本项目位于浙江省台州市集聚区海豪路558号中德（台州）产业园5幢4号，占地面积833m2，建筑总面积2702.65 m2，建设内容包括一幢三层楼的厂房，一层为生产车间（注塑）和粉碎间二层为原材料存放、搅拌、加料，二、三层为仓库。项目建成后形成年产5亿只塑料汤匙生产能力。 2、投资 本项目总投资1200万元。 3、劳动组织安排 劳动定员25人，全年工作日为300天，每天24h三班制生产。 4、主要设备 本项目主要生产设备及数量见表3-10。 表3-10 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 注塑机（配套投料桶）; 台; 15. 2; 机械手; 台; 15. 3; 搅拌机; 台; 3. 4; 粉碎机; 台; 3. 4、公用工程 （1）供电 本项目供电由台州湾循环经济集聚区市政电网提供。 （2）给水 本项目用水由市政供水管网供给。 （3）排水 厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网，其中NH3-N排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准，最终经台州市水处理发展有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。 |
| 工艺流程及污染流程 工艺流程及污染流程 工艺流程及污染流程 | （4）其他 厂区内不设食宿。 二、与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，场地现为空置厂房，故无与该项目有关的原有污染情况及由此引起的主要环境问题。 三、污染物产生工序 1、施工期 本项目利用已建厂房进行生产，因此本项目不涉及厂房的施工建设，施工期主要为设备的安装与调试对环境的影响。 2、营运期 本项目塑料汤匙生产工艺流程及排污情况如下图所示。 图3-2 主要工艺流程及产污节点图 工艺说明： 本项目主要通过注塑加工工艺生产而成。注射成型过程大致可分为：投料、熔融、合模、保压、冷却、开模、检验。 1、注塑加工 （1）投料、搅拌：将PP、PS按一定比例进行投料，原料在搅拌机中搅拌混合。 （2）熔融、合模：利用加热装置及合模装置将投入的原料进行加热熔融，合模，加热温度约160℃~220℃左右。 （3）保压阶段：保压阶段的作用是持续施加压力，压实熔体，增加塑料密度（增密），以补偿塑料的收缩行为。在保压过程中，由于模腔中已经填满塑料，背压较高。在保压压实过程中，注塑机螺杆仅能慢慢地向前作微小移动，塑料的流动速度也较为缓慢，这时的流动称作保压流动。由于在保压阶段，塑料受模壁冷却固化加快，熔体粘度增加也很快，因此模具型腔内的阻力很大。在保压的后期，材料密度持续增大，塑件也逐渐成型，保压阶段要一直持续到浇口固化封口为止，此时保压阶段的模腔压力达到最高值。 （4）冷却阶段：本项目使用冷却水进行冷却降温，冷却水经过模具水道进行冷却，该冷却水循环使用，适时添加不外排。在注塑成型模具中，冷却系统的设计非常重要，这是因为成型塑料制品只有冷却固化到一定刚性，脱模后才能避免塑料制品因受到外力而产生变形。由于冷却时间占整个成型周期约70%～80%，因此设计良好的冷却系统可以大幅缩短成型时间，提高注塑生产率，降低成本。 （5）开模及检验：开模是一个注塑成型循环中的最后一个环节。虽然制品已经冷固成型，但开模还是对制品的质量有很重要的影响，开模方式不当，可能会导致产品在开模时受力不均，顶出时引起产品变形等缺陷。开模后通过检验，不合格品通过破碎机破碎后回用于配制投料工序，合格品消毒后包装入库。 四、运营期环境影响分析 1、废气 （1）投料粉尘 投料过程中原料主要为颗粒状，因此原料投料时产生的粉尘量较少，本环评不进行定量估算，要求企业加强车间强制通风。 （2）破碎粉尘 项目生产过程中会产生废次品，经破碎机破碎后可回用于生产。废次品经干式破碎机破碎，由于废次品年破碎加工量较小，且破碎方式为密闭破碎，破碎后的粒子为大粒料，产生的粉尘极少，本环评不做定量分析。少量的粉尘大多数沉降在破碎机周围，通过对破碎区设单独隔间，且加强车间通风、定期清扫后对周边环境影响很小。 （3）注塑有机废气 塑料颗粒在注塑过程中，塑料热熔过程中因受热不均会发生局部分解。但热熔过程是在注塑机内部完成，处于严格密闭状态，即使有废气产生也会在冷却后被重新固定到产品中，脱模的时候由于温度已明显下降，只有少量未被固定的助剂、残余未聚合单体挥发出来。本项目注塑的原料为PP和PS，注塑温度约160℃~220℃，PP裂解温度约310℃，PS裂解温度约300℃，故塑料粒子在注塑过程中很少有原料分解物产生。根据原料的物理性质，在高温条件下会有极少量的单体分子和聚合物发生挥发，形成有机废气。 根据同类型项目的类比调查，注塑废气产生量基本在原料量的0.01%~0.02%之间，本项目以最不利0.02%计，本项目PP用量约300t/a，则注塑工序非甲烷总烃产生量为0.06t/a。PS用量为50t/a，则注塑工序苯乙烯产生量为0.01t/a。环评要求在注塑机挤出口处设置集气罩，收集效率以80%计，设计风机风量约30000m3/h，废气收集后进入低温等离子进行处理，处理效率以80%计，处理后通过15m高排气筒有组织排放，同时加强车间通风换气。则项目有机废气产生及排放情况见下表。 表3-11 注塑废气排放情况汇总表 污染源; 排放方式; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 有组织; 0.048; 0.0096; 0.0013; 0.044. 无组织; 0.012; 0.012; 0.0017; /. 苯乙烯; 有组织; 0.008; 0.0016; 0.0002; 0.0074. 无组织; 0.002; 0.002; 0.0003; /. 由上表可知，本项目注塑产生的非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。 2、废水 项目注塑工序需使用冷却水进行冷却降温，冷却水经过模具水道进行冷却，该冷却水循环使用，适时添加不外排，故项目产生的废水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员25人，员工日常用水按每人每日50L计，则生活用水量约为375t/a，污水产生量按用水量的0.85计，则生活污水产生量为319t/a，生活污水中主要污染物产生浓度CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L，产生量污染物CODCr0.11t/a、氨氮0.011/a。 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准后纳入污水管网，最终台州市水处理发展有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入台州湾，则污染物环境排放量为CODCr0.016t/a（50mg/L）、氨氮0.002t/a（5mg/L）。 |
| 工艺流程及污染流程 | - 噪声 项目营运期主要运行设备噪声声级详见下表。 表3-12 项目营运期各设备噪声声级 序号; 名称; 数量; 声级（dB）; 监测位置. 1; 注塑机; 15台; 75; 距离设备1m处. 2; 搅拌机; 3台; 75. 3; 粉碎机; 3台; 85. 4、固废 项目产生的副产物主要为产品边角料、废包装材料和员工生活垃圾。边角料破碎后可回用于生产，废包装材料集中收集后外售给物资回收公司，生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。具体分析如下： - 边角料：根据同类项目的类比分析，边角料产生量约为原料总量的1%，即3.5t/a，破碎后回用于生产。 - 废包装材料：项目注塑原料总用量为350t/a，采用25kg/袋包装规格，则项目原料废包装材料的产生量约为14000个/a（1kg/10个计），约1.4t/a。该部分废物属于一般固废，收集后出售给正规物质回收公司综合利用。 - 生活垃圾：本项目劳动定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为3.75t/a。生活垃圾经集中收集后委托环卫部门统一清运处理。 根据《固体废物鉴别标准 通则》“6.1a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，本项目收集的边角料回用于生产过程中，不属于固体废物，因此，本项目固废产生情况见表3-13。 表3-13 项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 预测产生量(t/a). 1; 废包装材料; 原料使用过程; 固态; 塑料; 一般固废; 1.4. 2; 生活垃圾; 职工日常生活; 固态; 纸、塑料、 果皮等; 一般固废; 3.75. |

# 建设项目环境影响登记表（表四）

一、环境影响分析及污染防治措施简述 ㈠环境影响分析 1、废气 根据工程分析，项目废气主要为投料粉尘、破碎粉尘和注塑废气。 项目注塑废气收集后经低温等离子装置处理后通过15m高排气筒有组织排放，收集效率约80%，风机总风量约为30000m3/h，处理效率以80%计。企业注塑废气收集后有组织排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气有组织排放一览表 废气名称; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）; 达标分析. 非甲烷总烃; 0.0013; 0.044; 100; 达标. 苯乙烯; 0.0002; 0.0074; 20; 达标. 由上表可知，注塑废气非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4 大气污染物排放限值。另外，项目注塑废气非甲烷总烃的排放量约为0.0216t/a，原料总用量为350t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量约为0.06kg/t产品，小于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中规定的单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品的要求。 本项目破碎方式为密闭破碎，破碎粉尘排放量很少，排放在车间的破碎粉尘通过加强车间的通风，可改善车间内粉尘的浓度，同时经大气扩散稀释作用，项目破碎粉尘对周边环境影响较小。 2、废水 本项目注塑工序需使用冷却水进行冷却降温，冷却水经过模具水道进行冷却，该冷却水循环使用，适时添加不外排，故项目产生的废水主要为职工生活污水。生活污水产生量为319t/a，项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准后纳入污水管网，最终台州市水处理发展有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入台州湾，污染物环境排放量为CODCr0.016t/a（50mg/L）、氨氮0.002t/a（5mg/L）。 3、噪声 （1）项目噪声源强 本项目夜间不生产，昼间生产噪声主要来自各类机械设备的运行噪声，噪声源强75~85dB（A）。 （2）预测模式 本项目的噪声预测采用一般的以车间建筑作为声源的预测模式，将生产车间内理想化地认为是一个声场平均的混响车间，混响噪声强度可类比同类企业车间内平均噪声，考虑车间墙壁、窗户及通风口等设施的隔声即为厂界噪声。噪声预测计算公式如下： 式中：Lp2——车间外1m处的噪声预测值； LP1——车间内距离墙壁1m处的噪声级，由于是理想的混响声场，即为车间内平均噪声，本项目取75dB(A)。 TL——车间墙壁透声损失，即隔声量，根据《环境噪声控制工程》(郑长聚等编，高等教育出版社，1990)，通常双面粉刷墙体隔声量可达49dB以上，但考虑到门窗等的透声损失，此处隔声量取25dB。 项目主要预测参数及结果见下表。 表4-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测目标 噪声源; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 生产车间; 墙壁隔声; 25; 25; 25; 25. 贡献值; 44; 44; 44; 44. 厂界达标性分析; 贡献值; 44; 44; 44; 44. 昼间标准; 65; 65; 65; 65. 夜间标准; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 从预测结果可以看出，项目建成投产后，四侧厂界噪声昼间和夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 4、固废 根据工程分析，本项目固废利用处置方式详见下表。 表4-3 建设项目固废利用处置方式汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量; 处置方式. 1; 废包装材料; 原辅料拆包使用; 一般废物; 1.4t/a; 收集后出售给正规物质回收公司. 2; 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; 3.75t/a; 委托环卫部门处理. 只要建设单位严格落实上述各项固废处置措施，则本项目产生的固体废物均可做到妥善处置，不会给项目所在地周围的环境带来“二次污染”。 ㈡污染防治措施简述 表4-4 污染防治措施汇总表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 注塑有机废气; 非甲烷总烃、苯乙烯; 注塑机挤出口处设置集气罩，废气收集后通过低温等离子装置处理后经15m高的排气筒排放。同时加强车间通风; 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 投料粉尘; 粉尘; 加强车间通风. 破碎粉尘; 粉尘; 单独隔间，密闭破碎，加强车间通风. 水污染物; 日常生活; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经台州市水处理发展有限公司处理达标后排入台州湾; 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放，其中NH3-N满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准. 固体废物; 废包装材料; 出售给正规物资回收公司; 减量化、资源化. 生活垃圾; 委托环卫部门处理. 噪声; ①车间内合理布局，并选用低噪声设备； ②安装隔声门窗，同时做到生产时关闭门窗； ③加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象； ④高噪声设备安装橡皮垫等减震措施； ⑤破碎机单独隔间。. 生态保护及水土流失防护措施及预期效果 本项目位于台州市海豪路558号浙江中德（台州）产业合作园5幢4号，土地为工业用地，项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小。因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。. 二、环保投资估算 本项目总投资1200万元，其中环保投资12.5万元，约占总投资的1.04%。具体详见表4-4。 表4-4 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气治理; 收集管道、风机、废气处理措施、15m排气筒; 9. 废水治理; 化粪池等; 0.5. 固废处置; 一般固废堆场、委托清运; 1. 噪声治理; 隔声降噪、维护设备等; 2. 合计; /; 12.5. 三、主要环境管理要求 （1）加强管理，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。 （2）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 四、环评总结论 综上所述，只要建设单位充分落实上述措施和对策，从环保角度来看，本项目在该区域的实施是可行的。

审批意见： 公 章 经办人（签字）： 年 月 日