建设项目环境影响登记表

项目名称：浙江远东船舶部件有限公司年产船用柴油机部件5000套项目

建设单位（盖章）：       浙江远东船舶部件有限公司

编制日期：2018年8月

浙江东天虹环保工程有限公司

目  录

1、建设项目基本情况	- 1 -

2、建设项目所在地自然环境简况	- 5 -

3、环境质量状况	- 13 -

4、评价适用标准	- 15 -

5、建设项目工程分析	- 19 -

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 24 -

7、环境影响分析	- 25 -

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 30 -

9、结论与建议	- 31 -

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图及噪声监测点位图

附图3  项目周边环境照片

附图4  全厂总平面布置图

附图5  地表水环境功能区划图

附图6  环境功能区划图

附图7  监测点位及环境保护目标分布图

附件

附件1  浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2  营业执照

附件3  营业执照变更情况

附件4  法人身份证复印件

附件5  土地证

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江远东船舶部件有限公司年产船用柴油机部件5000套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江远东船舶部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢苏 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 邢苏 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省三门县海游街道庆海路28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13905861180 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  |  |  | 317100 |
| 建设地点 | 三门县海游街道庆海路28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三门县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-331022-55-03-031848-000 |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C348 通用零部件制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 1873.29m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1553 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 18 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.16% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |
| 1.1项目由来 浙江远东船舶部件有限公司（营业执照见附件2）原名为浙江省三门县远东船舶部件厂（营业执照变更情况见附件3），注册成立于1998年12月，注册地址为：三门县海游街道西岙（县城西区开发区），经营范围为：船舶机械部件、电工机械专用设备、环境污染防治专用设备、橡胶制品、塑料制作制造、销售。 企业分东、西两个厂区，其中东厂区占地面积约3876m2，西厂区占地面积约1873.29m2。现状企业东厂区租赁给他人使用，无自用厂房。租赁方企业名称分别为：三门县合诚模具有限公司、三门亨源模具有限公司和台州正邦塑业有限公司。 现企业拟投资1553万元，利用位于三门县海游街道庆海路28号（即西厂区）的空置厂房实施船用柴油机部件的生产，项目建成后预计形成年产船用柴油机部件5000套的生产规模。预计年产值可达4000万元，创利税400万元。目前，企业已取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2018-331022-55-03-031848-000，详见附件1）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目必须进行环境影响评价。为此，浙江远东船舶部件有限公司委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。在征求当地主管部门意见、实地踏勘、基础资料收集、环境现状调查基础上，按照国家关于编制建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求及《浙江省三门经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》，编制完成该项目环境影响登记表，报请审查。 1.2项目环评报告类别确定 项目主要从事船用柴油机部件的生产，根据项目原料及工艺，经查询《国民经济行业分类代码表（GB/T 4754-2017）》，本项目属于“C制造业-348 通用零部件制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目环评级别如下所示： 表1-1 本项目环评级别统计表 环评类别 项目内容; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十三、通用设备制造及维修. 69、通用设备制造及维修; ## 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅组装的除外）; 仅组装的; /. 本项目生产工艺中无电镀和喷漆工艺，故根据上表，环评级别可以确定为报告表。 又根据《浙江省三门经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》及《关于同意批准浙江省三门经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）的批复》（三门县人民政府文件，三政函〔2018〕83号，2018.6.29）中第三条“改革内容”第2款“改革措施”第（3）项“降低环评等级。对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。环评编制阶段的公众参与环节，仍按原有规定执行”。 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，属于县城西区开发区范围内；项目从事船用柴油机部件的生产，在环评审批负面清单外且符合准入环境标准。因此，环评级别降级为登记表。 1.3工程内容及规模 1.3.1主要建设内容 浙江远东船舶部件有限公司位于三门县海游街道西岙（县城西区开发区），企业分东、西两个厂区，其中东厂区占地面积约3876m2，西厂区占地面积约1873.29m2。现状企业东厂区租赁给他人使用，无自用厂房。租赁方企业名称分别为：三门县合诚模具有限公司、三门亨源模具有限公司和台州正邦塑业有限公司。 现企业拟投资1553万元，利用位于三门县海游街道庆海路28号（即西厂区）的空置厂房实施船用柴油机部件的生产。项目主要购置数控车床、磨床、钻床等设备，采用车床加工、磨、钻、清洗等工艺，项目建成后预计形成年产船用柴油机部件5000套的生产规模。 1.3.2产品方案 本项目产品及规模见表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 铸铁船用柴油机部件; 1400套/a. 2; 45#圆钢船用柴油机部件; 1700套/a. 3; 无缝管船用柴油机部件; 1100套/a. 4; 不锈钢船用柴油机部件; 800套/a. 合计; 船用柴油机部件; 5000套/a. 1.3.3主要生产设备 本项目主要生产设备及数量如表1-3所示。 表1-3 主要生产设备及数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 镗床; BFf100; 1. 2; 数控机床; KND; 1. 3; 数控机床; 三菱; 1. 4; 数控龙门铣床; 三菱; 1. 5; 车床; CWA61100; 1. 6; 车床; C6250/1500; 1. 7; 车床; C6250/1000; 2. 8; 车床; C6140; 2. 9; 数控车床; SK50P; 1. 10; 数控车床; TK36; 1. 11; 平面磨床; M7140H; 1. 12; 外圆磨床; M1432B-1500; 1. 13; 刨床; B6050; 1. 14; 摇臂钻床; Z3050; 1. 15; 万能回转头铣床; X6225; 1. 16; 万能工具磨床; /; 1. 17; 钻床; Z32; 1. 18; 台式钻床; /; 2. 1.3.4主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 年用量; 厂区内最大存放量. 1; 45#圆钢; 托盘; 15t; 1t. 2; 铸件; 托盘; 18.2t; 2t. 3; 不锈钢; 托盘; 12t; 1t. 4; 无缝管; 托盘; 8.6t; 1t. 5; 柴油; 25kg桶装; 0.1t; 0.1t. 6; 皂化液; 25kg桶装; 0.05t; 0.05t. 7; 防锈油; 25kg桶装; 0.03t; 0.025t. 1.3.5劳动定员和生产天数 项目劳动定员80人，全年工作日为300天，每天单班制8h生产。厂内不设食堂和员工宿舍。 1.3.6公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网，最终经三门县城市污水处理厂集中处理后排放。 |
| 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，企业利用自有厂区内的已建空置厂房实施船用柴油机部件的生产，厂房现状为空置状态，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 三门县地处东经121º12′~121º56′36″，北纬28º50′18″~29º11′48″，位于浙江省东部沿海、台州市的东北部，平面图形像“佛手”。东濒三门湾，与象山县南沙列岛隔水相望，东南临猫头洋，南毗临海市，西连天台县，北接宁海县，三门县总面积1510km2，其中大陆面积1000km2，岛屿68个，礁石78个，岛屿28.3km2，海域481.7km2，县人民政府所在地为海游镇。 三门县位置优越，交通便捷，宁波机场、黄岩机场、北仑港、海门港距县城均在100km之内；甬台温、上三线高速公路穿境而过，104国道、甬临省道、台州沿海大通道交汇境内；甬温铁路即将实施。三门县濒临三门湾，全县所辖的14个乡镇中有11个濒港沿海。岸线曲折，岛屿星罗棋布，海洋资源丰富，港湾众多，拥有得天独厚的港口航道资源，有海游港、健跳港和浦坝港等港湾，其中健跳港是天然深水避风良港，常年不淤，与海门港、大麦屿港相连，是台州市三大水运中心之一，为省定台轮停泊点。 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，根据现场踏勘，项目周围概况如下： 东侧：紧邻为浙江远东船舶部件有限公司（东区），再往东为浙江扬戈电器有限公司； 南侧：紧邻为庆海路，隔路为浙江浙奥电梯有限公司； 西侧：紧邻为园区道路，隔路为空地； 北侧：紧邻为珠游溪。 项目具体地理位置见附图1，项目周围环境概况附图2，周边环境照片见附图3。 2.2自然环境简况 2.2.1地形、地质、地貌 三门县地形地貌属闽浙—浙东侵蚀中低山、丘陵区，地势西高东低，自西向东逐渐倾斜，至沿海地区展为平原；地貌形态明显受华夏和新华夏系构造制约，山脉与盆地呈北东、北北东向排列。基岩的岩性特征和抗风化能力强，形成较陡峭的低山地貌；而岩性相对较弱的陆相沉积岩地区，岩石抗风化能力差，形成垅岗起伏状丘陵，低山和丘陵之间为冲积、洪积和海积平原地貌，平原地区呈带状分布。 区域内工程地质条件较好，一般路基地层以粘土、粘性混砾、砂、砂砾石及基岩为主，无边坡失稳及地基沉降等工程地质问题；桥梁地质主要为砂、砂砾和圆砾等，其中砂砾石、圆砾土地基承载力较高，土层埋深不大，无软弱地层；隧道地质通过白垩系地层主要为层状砂岩、凝灰质砂岩，工程地质条件相对较差，朱罗系地层主要为块状凝灰岩，工程地质条件较好。 水文地质条件简单，基岩区地下水主要为基岩风化裂隙水和构造裂隙水由大气降水和河流等地表溪流补给，水量贫乏；第四系地层地下水储量丰富，地下水位较高，主要为孔隙潜水。 2.2.2气候特征 三门县属亚热带海洋性、季风气候区，全年温和湿润，四季分明，中秋前后常有台风活动，台风期主要天气现象为狂风暴雨，若台风登陆时正值水文大潮，极易对沿岸人民造成严重水灾。该区域的基本气象数据如下： 常年平均气温; 16.6℃. 10年平均降水量; 1733.1mm. 最大日降雨量; 352.5mm. 最大连续降雨; 20天. 最大积雪深度; 23cm. 年平均雷暴雨天数; 41.1天. 年平均风速; 2.04m/s. 常年最大风速; 17.3m/s. 年主导风向; NNE. 年平均气压; 1015.8KPa. 年平均相对湿度; 80%. 年最小相对湿度; 10%. 全年近地层各类稳定度出现频率分别为： 不稳定（A、B、C） 19.31% 中性（D） 56.51% 稳定（E、F） 24.18% 该区域大气扩散能力为中等。 2.2.3水文特征 县境河流短小，集雨面积不大，水位季节变化明显，易涨易落，河床比降大，湍流急，属于山溪性河流，大部分都直接入海，易受潮水顶托，洪水期极易形成灾害。主要河流有七条，为清溪、海游港、亭旁溪、头岙园里溪、白溪、花桥溪、山场溪。 三门县主要的河流为海游港，海游港位于三门县海游镇之东，发源于临海羊岩山，县境内自高枧赤壁坑桥向东北流经马娄、上叶至海游镇海游桥称珠游溪，为海游港上游干流。自海游桥向东流经新港口、江边山港至浦西涛头堍为海游港主河干流。海游港水系干流长42.9km，流域面积464km2，属直接入海的山溪性河流。比较重要的支流有水系上游一级支流亭旁溪，水系中游一级支流头岙溪。海游港是三门县北部客货船运的集散港，有新港口、潺岙、巡检司三座码头。海游港水系流域是三门县主要的工农业生产区域，其两岸分布着三门县绝大部分的工业企业，是三门县主要的纳污水体，水系沿岸接纳工业废水量较大。 全县有100万m3以上的水库9座，有效库容1452.2万m3，10-100万m3水库41座，有效库容776.8m3，1-10万m3水库180座，有效库容515.19万m3，正常蓄水量达2744.19万m3。 三门县地下水资源量15018万m3，其中松散岩类孔隙潜水9529.7万m3/a，主要分布境内河谷平原及滨海平原地区，红层孔隙裂隙水1208.4万m3/a，主要分布在三门单斜构造和溪口-湖陈构造带中，基岩裂隙水4279.9万m3/a，主要分布在境内山丘地区，地下水利用的主要形式是饮用水、灌溉及工矿企业用水。 县境内水资源总量10.5868亿m3，人均水资源量2654m3。 2.2.4土壤、植被 三门县土壤主要分为红壤、黄壤、潮土、盐土、水稻土等5个土类，11个亚类，31个土壤，85个土种，总面积为164.7万亩。红壤土可分为红壤、黄红壤、侵蚀型红壤3个亚类，面积109.6万亩，占土壤总面积66.52%，广布于600m以下的山地丘陵；黄壤土面积7858亩，占土壤总面积0.48%，分布于湫水山及邵家、中门、横渡、桥头等地600m以上峰顶岗背，表土呈深灰色，厚度50cm左右，适宜发展茶叶、松、杉；潮土土类分潮土、钙质潮土2个亚类，面积63417亩，占土壤总面积的3.85%，分布河谷平原、滨海平原的谷口洪积扇；盐土土类分滨海盐土、潮土化盐土2个亚类，面积22.5万亩，占土壤总面积13.67%，呈带状分布东部沿海及岛屿周围；水稻土土类分渗育型水稻土、潴育型水稻土、潜育型水稻土3个亚类，面积25.5万亩，占15.48%，主要分布滨海平原、河谷平原，山区分布较少。 根据第二次土壤普查统计，三门县境内土壤有红壤、黄壤、紫色土、粗骨土、潮土、滨海盐土、水稻土7个土类，包括13个亚类，28个土属，55个土种。红壤土类，是最主要的地带性土壤，占全县面积的45.5%。 三门地处亚热带季风气候区，气候温和湿润，植物生长茂盛。原生植物被属中亚热带长绿阔叶林，北部地带――浙闽山区木荷、甜槠植被区，天台山、括苍山、山地岛屿植被片。由于长期频繁的人为活动，原生植被保留甚少。除耕作地带外，多为次生林荷人工栽培的防护林、用材林荷经济林。次生林以马尾松为主，松林中常伴有木荷、苦槠、甜槠、枫香等阔叶树及灌木层的乌饭、白栎、继木、映山红和草本层狼箕、茅草、蕨等。主要用材林树种为马尾松、杉木、杂木等，经济林树种主要有柑桔、杨梅、茶、柿、板栗、梨、枇杷等，柑桔是本地主要的水果产品。 2.3环境功能区划 本项目拟建地位于三门县海游街道庆海路28号，根据《三门县环境功能区划》，该区块属于“中心城区优化准入区（1022-V-0-1）”，为优化准入区。 （1）基本概况 位置：分为西、中和东三片区。西片范围为：西工业区，西和南至省道S224和梅村区块，东和北至中心城区人居保障区。中片位于海游街道和海润街道交界处，主要为三门县工业园区，边界为省道S74和亭旁溪。东片位于海润街道东部，主要为滨海新城规划工业用地范围，规划滨经一路以西区域。 自然环境：主要用地类型为城镇建设用地。区内工业主要以塑料、橡胶、酒类等制造产业为主。 面积：18.27km2。 （2）主导功能及目标 环境功能定位：提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）III类标准；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积不低于国家标准。 （3）管控措施 禁止新建、扩建三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平，新建和现有企业必须进行纳管处理。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 区域应大力发展现代服务业，提升橡胶、机电、工艺品等传统产业，通过腾笼换鸟、“退二进三”，促进现有三类企业进行结构优化和提升改造，重点加强塑料和橡胶制造产业结构调整，逐步淘汰污染严重生产企业。 滨海新城应以新材料、新能源、海洋生物工程、精密仪器制造等高新技术产业为主导行业，限制重污染企业进入。 科学实施老城区改造，合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 区域燃料应符合高污染燃料禁燃区要求，并严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定。加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 （4）负面清单 禁止发展三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制）。 符合性分析：本项目主要从事船用柴油机部件的生产，属于机电行业，属于该环境功能小区传统产业。项目产生的各类污染物经治理后均能实现达标排放，污染物排放水平达到同行业国内先进水平，且废水能够纳管排放。因此，本项目的建设符合该环境功能小区的管控措施。 另外，本项目不在该环境功能小区的负面清单之列，因此本项目符合中心城区优化准入区的规划要求。 2.4三门县城市污水处理厂概况 三门县城市污水厂远期规划建设规模为8万m3/d，按照一次规划、分期实施的原则。目前污水处理厂一期、二期工程已建设完成，污水处理能力4万m3/d，目前实际污水处理量约2.4万m3/d。工程服务范围为县城老城区、西区、大湖塘新区和三门县工业园区，服务面积约11km2，服务人口约7万人。污水处理厂提标改造工作基本完成，目前已在调试中，提标后的出水水质为一级A标准。 1、设计进、出水水质 三门县城市污水处理厂设计进、出水水质见下表。 表2-1 三门县城市污水处理厂设计进、出水水质 单位：mg/L 项目指标; BOD5; SS; COD; TN; 氨氮; TP. 设计进水水质; 200; 220; 400; 40; 35; 4. 设计出水水质; 20; 20; 60; 20; 8（15）; 1. 提标后出水水质; 10; 10; 50; 15; 5（8）; 0.5. 2、现状处理情况 表2-2 2018年3月三门县城市污水处理厂污染源废水监督性监测结果表 受纳水体; 监测日期; 设计日处理量（m3/d）; 进口流量（m3/d）; 出口流量（m3/d）; 监测项目; 进口浓度（mg/L）; 出口浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）. 东海; 2018.3.6; 40000; 30000; 29000; pH值; 8.08; 7.34; 6-9. 生化需氧量; 136.5; 3; 20. 总磷; 1.47; 0.198; 1. 化学需氧量; 533; <50; 60. 色度; 40; 10; 30. 总汞; 0.00005; 0.00002; 0.001. 烷基汞; <0.00002; <0.00002; 0. 总镉; <0.001; <0.001; 0.01. 总铬; 0.025; 0.011; 0.1. 六价铬; 0.015; 0.007; 0.05. 总砷; <0.0003; <0.0003; 0.1. 总铅; <0.01; <0.01; 0.1. 悬浮物; 292.5; 8; 20. 阴离子表面活性剂（LAS）; 2.11; 0.232; 1. 粪大肠菌群; 145000; 50; 10000. 氨氮; 18.4; 1.62; 8. 总氮; 19.3; 4.49; 20. 石油类; 1.74; 0.128; 3. 动植物油; 8.08; 7.34; 3. 3、管网建设 城市污水管网总长度约42km，其中主干管总长度24.13km，沿城市东侧布置，在县城西区沿西区大道，经溪北防洪堤，跨越珠岙溪，沿环城东路、岭枫公路，穿越新港大桥，通过浙江三门县工业园区到厂前提升泵房，经加压后到达污水处理厂，根据调查，目前县城西区片区及浙江三门工业园区内所有企业产生的工业废水、生活污水均已纳入园区管网，并最终进入三门县城市污水处理厂处理，滨海新城启动区片区2#泵站已建成，但由于过海游港管道尚未建成，目前尚不能实现纳管。 4、污水处理工艺 三门县城市污水处理厂污水处理工艺流程见下图。 图2-1 三门县城市污水处理厂处理工艺流程图 提标工程采用的污水处理工艺流程见图2-2和图2-3。 图2-2 提标工程污水处理工艺流程图 图2-3 提标工程反硝化滤池工艺流程图 项目所在地位于三门县海游街道庆海路28号，项目拟建地块已铺设排水管网并已接入污水处理厂处理，项目废水经预处理后可接入市政污水管网。

# 3、环境质量状况

3.1建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本环评特引用《三门县琴江胶带有限公司年产250万条橡胶切割V带项目环境影响报告书》中浙江科达监测有限公司（浙科达检（2017）综字 第0108号）于2017.6.14~2017.6.20对西岙村环境空气质量现状监测数据的统计资料，各因子监测结果与评价分析如下表，监测点位图见附图7。 表3-1 环境空气监测数据统计结果一览表 单位：mg/m3 采样点; 监测项目; 时段; 检测结果. 6.14; 6.15; 6.16; 6.17; 6.18; 6.19; 6.20. 西岙村; NO2; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015. 8; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015. 14; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015. 20; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015; ＜0.015. SO2; 2; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007. 8; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007. 14; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007. 20; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007. PM10; 日均值; 0.035; 0.055; 0.036; 0.039; 0.036; 0.042; 0.044. 表3-2 大气污染物监测评价结果 监测点位; 监测项目; SO2; NO2; PM10. 标准值（mg/m3）; 0.15; 0.08; 0.15. 西岙村; 浓度范围（mg/m3）; ＜0.007; ＜0.015; 0.035~0.055. 最大标准指数; 0.023; 0.094; 0.37. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 达标率（%）; 100; 100; 100. 注：小于检出限的按检出限的一半取值。 根据监测结果可知，西岙村监测点SO2和NO21小时平均值，PM1024小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 为了解项目附近地表水体水质情况，本次环评引用2017年7月3日珠游溪上叶桥断面的监测数据，具体监测结果及分析结果见表3-3，监测点位图见附图7。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 单位：除pH外，均为mg/L 采样时间; pH; DO; BOD5; CODMn; NH3-N; TP; 石油类; 挥发酚; 水温℃. 2017年7月3日; 7.09; 7.82; 1.6; 1.6; 0.11; 0.06; 0.02; 0.0014; 15. III类标准限值; 6～9; ≥5; ≤4; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.005; /. 水质类别; I; I; I; I; I; II; I; I; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 从上表可以看出，珠游溪上叶桥断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，在项目所在地设置4个声环境监测点进行监测。声环境监测仪器采用AWA6218C噪声统计分析仪和声级校正器。 监测时间和频次：2018年7月11日，昼间、夜间各一次。 监测方法及来源：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中环境噪声监测要求，监测结果具体见表3-4。 表3-4 项目所在地声环境本底值监测数据 测点编号; 测点位置; 主要声源; 监测结果. 昼间leq[dB（A）]; 夜间leq[dB（A）]. 1#; 厂界东侧; 工业噪声; 55.2; 45.6. 2#; 厂界南侧; 工业噪声; 57.8; 46.5. 3#; 厂界西侧; 自然噪声; 53.1; 43.7. 4#; 厂界北侧; 工业噪声; 54.5; 46.2. 监测结果表明：本项目所在区域昼间、夜间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-5，详见附图7。 表3-5 主要保护目标一览表 环境要素; 名称; 方位; 规模; 与厂界最近距离; 保护级别. 环境空气; 西岙村; SW; 约138户; ~60m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 统建村; SE; 约260户; ~460m. 下坑村; NW; 约365户; ~400m. 爱信实验小学; NE; 约180人; ~400m. 地表水; 珠游溪; N; 约80m宽; 紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声 环境; 西岙村; SW; 约138户; ~60m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 本项目环境空气质量属于二类功能区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准；特征污染因子非甲烷总烃标准取值参照《大气污染物综合排放标准详解》中的一次值2.0mg/m3执行，有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 4.2地表水环境 项目周边主要水体为珠游溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，区域内地表水系属于椒江93，水功能区为“珠游溪三门农业、工业用水区”，水环境功能为“农业、工业用水区”，水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-H; 石油类; TP; CODCr. III类标准值; 6~9; ≥5.0; ≤6.0; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤20. 4.3声环境 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，项目所在区域以工业用地为主，声环境参照执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB（A）; 55 dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染排放限值二级排放标准，具体标准值如下。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 4.5废水 本项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终进入三门县城市污水处理厂处理后排入海游港，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的间接排放限值。 目前，三门县城市污水处理厂提标工程正在实施，提标前，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，提标后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，具体标准值如下。 表4-5 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 总磷. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35; 20; 8. 一级B（提标前）; 6~9; 60; 20; 20; 8（15）; 3; 1. 一级A（提标后）; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 1; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.6噪声 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固废 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号），危险废物还应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），总量控制指标为COD、氨氮（NH3-N）、SO2和NOx。 另根据《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》（浙环发[2013]54号文）相关要求，增设挥发性有机物和重金属总量控制指标。根据工程分析和国家规定，同时结合当地环保要求，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、氨氮。 2、总量控制建议值 根据“工程分析”章节，本项目总量控制情况为：CODCr：0.051t/a，氨氮：0.005t/a。 3、总量控制实施方案 根据《台州市环境保护局关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）的规定：为进一步优化环境资源配置，促进产业结构调整，建设项目主要污染物新增排放量须按比例进行削减替代，对重污染行业实行严格比例削减替代，对一般行业按照生态环境功能区规划有关削减比例要求进行替代，其中： （一）医化、电镀、印染、造纸、制革、拆解、熔炼等重污染行业其主要污染物COD新增排放量削减替代比例不得低于1:1.2，NH3-N、SO2和NOx削减替代比例不得低于1:1.5； （二）电力、水泥、钢铁等高耗能行业其主要污染物SO2和NOx新增排放量削减替代比例不得低于1:1.5，化学需氧量、氨氮削减替代比例按照生态环境功能区规划的削减替代比例要求； （三）使用燃煤等高污染燃料的锅炉其主要污染物二氧化硫、氮氧化物新增排放量削减替代比例不得低于1:1.5； （四）生态环境功能区规划及国家、省有关规定削减替代比例与本文件通知要求有出入的，按照较高削减替代比例要求执行；未做明确规定的地区，主要污染物新增排放量削减替代比例不得低于1:1。 新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应将生活污水和生产废水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量，需新增污染物排放量的，必须按新增污染物排放量的削减替代要求执行；若项目只排放生活污水，新增生活污水排放量可以不需要区域替代削减。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中规定，新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs的项目实施减量替代，对重点控制区和大气环境质量超标城市的新建项目实行区域内现役源2倍削减替代，一般控制区实行1.5倍削减替代。 根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发﹝2017﹞29号文）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕46号）等相关规定：空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 根据项目工程分析，本项目仅排放生活污水，因此新增CODCr、氨氮总量控制指标可以不需要区域替代削减。 |

# 5、建设项目工程分析

5.1营运概况及污染因素分析 5.1.1生产工艺流程及产污环节 本项目主要生产工艺流程如下： 图5-1 主要工艺流程及产污节点图 主要工艺流程说明： 将外购的45#圆钢、不锈钢、铸件和无缝管外协给其他单位下料，经下料完成后的工件通过镗、铣、磨、车床加工、钻等一系列机械加工后即得到成品。其中铸件材质的部件在打包入库前需要进行柴油清洗，45#圆钢和无缝管材质的部件在打包入库前需要在工件表面涂一层防锈油。 5.1.2主要污染因子 本项目生产过程中主要污染因子见下表。 表5-1 主要污染因子 “三废”类别; 编号; 污染物; 产污工序; 污染因子. 废气; G1; 柴油清洗废气; 柴油清洗; 非甲烷总烃. G2; 涂防锈油废气; 涂防锈油; 非甲烷总烃. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; CODCr、NH3-N. 噪声; /; 设备运行噪声; 设备运行; LAeq. 固废; S1; 边角料; 机械设备加工; 圆钢、不锈钢等. S2; 废皂化液; 车床加工; 皂化液等. S3; 废渣; 柴油清洗; 金属屑、柴油等. S4; 废包装桶; 原料使用; 铁皮、有机溶剂等. S5; 生活垃圾; 职工生活; 食物残渣、废纸等. 5.1.3营运期污染源强分析 5.1.3.1废气 根据工艺流程可知，项目生产过程中废气主要为柴油清洗废气和涂防锈油废气。 1、柴油清洗废气G1 铸件材质的部件在打包入库前需要进行柴油清洗，清洗方式为将需要清洗的工件浸入盛有柴油的不锈钢槽内放置几分钟即可。柴油清洗工序会产生少量有机废气，本环评以非甲烷总烃计。根据《影响石油污染物挥发行为的因素》（李玉瑛等），柴油在常温下的挥发量与时间呈对数关系。本项目仅在铸件材质的部件入库前进行柴油清洗，清洗时间较短，且柴油用量较少，柴油清洗废气产生量较小，本次环评不定量分析。要求企业加强车间内机械通风，改善车间环境。 2、涂防锈油废气G2 45#圆钢和无缝管材质的部件在打包入库前需要在工件表面涂一层防锈油，该过程会产生少量有机废气，本环评以非甲烷总烃计。涂防锈油工序具体操作方式为：人工用毛刷蘸取防锈油，在工件表面刷一层防锈油即可。由于防锈油不易挥发，且项目防锈油用量较少，涂防锈油废气产生量较小，本次环评不定量分析。要求企业加强车间内机械通风，改善车间环境。 5.1.3.2废水 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目员工80人，厂内不设住宿，员工日常用水按每人每日50L计，则生活污水用水量约为1200m3/a（4m3/d），产污系数按0.85计，生活污水产生量为1020m3/a（3.4m3/d）。生活污水中主要污染物产生浓度CODCr为350mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量污染物CODCr0.357t/a、NH3-N0.036t/a。 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网，最终经三门县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入海游港。则CODCr排环境量为0.051t/a（50mg/L）、NH3-N排环境量为0.005t/a（5mg/L）。 表5-2 项目废水产排情况汇总表 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 纳管浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 排环境浓度（mg/L）; 排环境量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 1020; /; 1020; /; 1020. CODCr; 350; 0.357; 350; 0.357; 50; 0.051. NH3-N; 35; 0.036; 35; 0.036; 5; 0.005. 5.1.3.3噪声 项目营运期主要运行设备噪声声级详见下表5-3。 表5-3 项目营运期各设备噪声声级 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声声级（dB）; 测量点. 1; 镗床; 1; 80; 距离设备1m处. 2; 数控机床; 2; 85; 距离设备1m处. 3; 数控龙门铣床; 1; 80; 距离设备1m处. 4; 车床; 6; 85; 距离设备1m处. 5; 数控车床; 2; 85; 距离设备1m处. 6; 平面磨床; 1; 85; 距离设备1m处. 7; 外圆磨床; 1; 85; 距离设备1m处. 8; 刨床; 1; 90; 距离设备1m处. 9; 摇臂钻床; 1; 90; 距离设备1m处. 10; 万能回转头铣床; 1; 80; 距离设备1m处. 11; 万能工具磨床; 1; 85; 距离设备1m处. 12; 钻床; 1; 90; 距离设备1m处. 13; 台式钻床; 2; 90; 距离设备1m处. 5.1.3.4固废 本项目生产过程中产生的固废主要有边角料、废皂化液、废渣、废包装桶和生活垃圾等。具体分析如下： 1、固体废物产生量 （1）边角料 项目在各种机械设备加工过程中会产生一定的边角料，根据同类型企业生产情况类比可知，边角料产生量约占原料用量的0.1%，则边角料产生量约为0.054t/a。边角料经厂区内收集暂存后出售给物资回收单位综合利用。 （2）废皂化液 项目车床加工时使用皂化液作为润滑剂或者冷却液，各车床内有皂化液添加槽，底部设置有皂化液暂存槽，经使用后的皂化液和打磨下来的边角料通过车床内部管路流至暂存槽内。加工完毕后由人工将各车床底部暂存槽内的皂化液转移至皂化液添加槽内，皂化液在反复循环使用后，定期更换报废产生废皂化液。废皂化液由人工统一从皂化液暂存槽内转移至危废仓库内的废皂化液收集桶内。 本项目使用0.05t皂化原液，在使用过程中与水按1:15调配成皂化水溶液使用，则皂化水溶液的用量为0.8t，皂化液在机械加工过程中，由于挥发和产品带走量约为80%，剩余20%的皂化液形成废皂化液需定期更换，则废皂化液量约0.16t。废皂化液属于危险废物，企业应对废皂化液进行妥善收集后委托有资质的单位处置。 （3）废渣 经柴油清洗后，工件表面的金属屑会沉降在清洗槽底部形成废渣，根据同类型企业生产情况类比可知，废渣产生量约0.005t/a。废渣属于危险废物，企业应对废渣进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （4）废包装桶 根据表1-4可知，项目废包装桶（25kg桶）产生量约8个。平均单个包装桶重量约2.0kg，则本项目废包装桶年产生量约0.016t。废包装桶属于危险废物，企业应对废包装桶进行妥善收集后委托有资质的单位安全处置。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员80人，员工生活垃圾按人均0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量约为12t/a。生活垃圾经厂内垃圾筒（箱）收集后由当地环卫部门统一清运。 企业各副产物产生情况汇总见表5-4。 表5-4 项目各类副产物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 预测产生量. 1; 边角料; 机械设备加工; 固态; 圆钢、不锈钢等; 0.054t/a. 2; 废皂化液; 车床加工; 液态; 皂化液等; 0.16t/a. 3; 废渣; 柴油清洗; 固态; 金属屑、柴油等; 0.005t/a. 4; 废包装桶; 原料使用; 固态; 铁皮、有机溶剂等; 0.016t/a. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 食物残渣、废纸等; 12t/a. 2、属性判断 （1）固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），固体废物属性判定结果见表5-5。 表5-5 项目固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 是否属于固废; 判定依据. 1; 边角料; 机械设备加工; 固态; 是; 4.2（a）. 2; 废皂化液; 车床加工; 液态; 是; 4.2（a）. 3; 废渣; 柴油清洗; 固态; 是; 4.2（a）. 4; 废包装桶; 原料使用; 固态; 是; 4.1（h）. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 是; 5.1（d）. （2）危险废物属性 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，固体废物是否属危险废物的判定结果见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料; 机械设备加工; 否; /. 2; 废皂化液; 车床加工; 是; HW09 900-006-09. 3; 废渣; 柴油清洗; 是; HW08 900-249-08. 4; 废包装桶; 原料使用; 是; HW49 900-041-49. 5; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 项目固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量; 处置方式. 1; 边角料; 机械设备加工; 一般废物; 0.054t/a; 外售综合利用. 2; 废皂化液; 车床加工; 危险废物; 0.16t/a; 委托有资质单位处置. 3; 废渣; 柴油清洗; 危险废物; 0.005t/a; 委托有资质单位处置. 4; 废包装桶; 原料使用; 危险废物; 0.016t/a; 委托有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; 12t/a; 委托环卫部门定期清运.

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 柴油清洗 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
|  | 涂防锈油 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生产废水 日常生活 | 废水量 | 1020m3/a | 1020m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.357t/a | 50mg/L，0.051t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.036t/a | 5mg/L，0.005t/a |
| 固体 废物 | 机械设备加工 | 边角料 | 0.054t/a | 0t/a |
|  | 车床加工 | 废皂化液 | 0.16t/a | 0t/a |
|  | 柴油清洗 | 废渣 | 0.005t/a | 0t/a |
|  | 原料使用 | 废包装桶 | 0.016t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目噪声主要为各类机械设备的运行噪声，设备噪声级在80~90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于三门县海游街道庆海路28号，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析 7.1.1大气环境影响分析 根据工程分析，项目废气主要为柴油清洗废气和涂防锈油废气。 本项目柴油和防锈油用量较少，废气产生量不大，无需设置大气环境防护距离，其他各类防护距离要求，由建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。本环评要求企业在车间内设置强制通风装置，柴油清洗废气和涂防锈油废气经通风换气排出生产车间。项目无组织废气通过加强车间的通风，可改善车间内各废气的浓度，同时经大气扩散稀释作用，对周边环境影响较小。 7.2.2水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目废水主要为职工生活污水。 项目生活污水排放总量为1020m3/a，污染物产生量为：CODCr0.357t/a、NH3-N0.036t/a。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网，最终经三门县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入海游港。则CODCr排环境量为0.051t/a（50mg/L）、NH3-N排环境量为0.005t/a（5mg/L）。 本项目外排废水仅为生活污水，水量较小，且水质较单一，废水最终纳管进入三门县城市污水处理厂集中处理达标后排入外环境，不直接排入周边地表水体，因此，本项目废水对周边地表水影响较小。 7.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要为机械设备运行时的噪声，噪声源强80~90dB（A）。 将噪声设备所在的建筑物看作一个噪声源，根据建筑物的平面尺寸大小，将其作为整体声源处理来预测噪声对厂界的影响，从而科学地预测本项目的噪声影响情况。 1、整体声源法 本环评采用整体声源法Stueber公式对设备工作噪声进行预测计算。其基本思路是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量∑Ak，最后求得整体声源受声点P的声功率级Lpi。 Lpi=Lwi-∑Ak 各参数计算模式如下： Lwi≈LRi+10lg（2Si） 式中：Si—第I个拟建址车间的面积，m2； LRi—第I个整体声源的声级平均值，dB（A）。 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 A．距离衰减Ar Ar=10lg（2πr2） 式中：r为整体声源离预测点的距离，m B．屏障衰减Ad 屏障衰减主要考虑生产场所衰减。本项目设备均在车间内，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，企业安装隔声门窗，车间隔声量取25dB（A），围墙隔声量取5dB（A）。 C．噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下：          n i L eq eqi L 1 1 . 0 10 log 10 式中，Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。 2、预测参数 表7-1 预测参数表 噪声源; 平均噪声级; 面积; 整体声源声功率级. 生产车间; 85dB（A）; 800m2; 117.0dB（A）. 3、预测结果 根据以上所给出的噪声预测模式及项目的实际运行情况，计算得到各预测点的噪声预测值如下表所示。 表7-2 噪声预测结果 单位dB（A） 噪声源; 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 距离（m）; 22; 52; 22; 15. 距离衰减值; 34.8; 42.3; 34.8; 31.5. 贡献值; 52.2; 44.7; 52.2; 55.5. 标准值; 昼间65，夜间55. 注：本项目夜间不生产。 经预测，本项目设备噪声经距离衰减和厂房、围墙隔声后，四侧厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。 为使企业作业时厂界噪声能进一步降低，本环评建议企业可采取一系列的措施降低生产过程中产生的噪声，具体环保措施如下： - 对高噪声的生产设备做防震处理； - 合理布局生产车间，生产设备应布置在室内； - 选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； - 加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声； - 加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声。 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 7.2.4固体废物影响分析 1、固废处理处置情况 本项目固体废物利用处置方式评价见下表7-3。 表7-3 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量; 处置方式. 1; 边角料; 机械设备加工; 一般废物; 0.054t/a; 外售综合利用. 2; 废皂化液; 车床加工; 危险废物; 0.16t/a; 委托有资质单位处置. 3; 废渣; 柴油清洗; 危险废物; 0.005t/a; 委托有资质单位处置. 4; 废包装桶; 原料使用; 危险废物; 0.016t/a; 委托有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; 12t/a; 委托环卫部门定期清运. 2、固废收集与贮存场所（设施）环境影响分析 项目实施后应当及时收集产生的固体废物，一般废物和危险废物分类贮存，并按《环境保护图形标志 固体废物储存（处置）场》（GB 15562.2-1992）设置标志，由专人进行分类收集存放。 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求设置了危废暂存仓库，位于生产车间北侧，占地面积约10m2，远离了厂区内外人员活动区以及生活垃圾存放场所。危废仓库做好防腐、防渗、防雨“三防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。 具体项目危险废物收集和贮存情况汇总如下： 表7-4 危险废物收集和贮存情况 序号; 危险废物 名称; 产生量（t/a）; 形态; 产废周期; 贮存方式; 贮存周期; 危废仓库设置情况. 1; 废皂化液; 0.16; 液态; 每月; 密闭于包装桶内，分类、分区存放在危废仓库 ，包装桶设有明显的警示标识和警示说明; 拟每半年外运1次 （特殊情况危险废物贮存期限不得超过1年）; 危废仓库位于生产车间北侧，占地面积约10m2，最大贮存能力大于15t。. 2; 废渣; 0.005; 固态; 每月. 3; 废包装桶; 0.016; 固态; 每月. 3、运输过程环境影响分析 危险废物运输过程的环境影响主要为两方面，一是从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响，二是危废外运过程对运输沿线环境敏感点的环境影响。 本项目危废仓库位于生产车间北侧，要求厂区内运输必须将先将危废密闭至于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，应提前制定应急预案，及时清理，以免产生二次污染。而对于危废外运过程的环境影响，根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： （1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单存档保存。 （2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 （3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 （4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 （5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必 要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、 水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并 对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 4、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物尚未与有资质的单位签订意向协议，根据对台州地区危险废物处置单位的调查，台州德长环保有限公司具有HW08、HW09和HW49的处置资质，目前尚有剩余的处置能力，因此，本项目产生的危险废物可委托台州德长环保有限公司处置。 只要建设单位切实落实本环评提出的各项固废处理措施，本项目产生的固废均可得到妥善的处理和治理，不会对项目所在地周围的环境带来“二次污染”。因此，本项目产生的固废对周围环境的影响较小。

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 柴油清洗 | 非甲烷总烃 | 加强车间内机械通风。 | 满足《大气污染物综合排放标准》中二级标准 |
|  | 涂防锈油 | 非甲烷总烃 | 加强车间内机械通风。 |  |
| 水污染物 | 日常生活 | 生活污水 | 经化粪池预处理达标后纳入污水管网，最终经三门县城市污水处理厂处理后排入海游港。 | 《污水综合排放标准》三级标准 |
| 固体 废物 | 机械设备加工 | 边角料 | 外售综合利用 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 车床加工 | 废皂化液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 柴油清洗 | 废渣 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 原料使用 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | - 对高噪声的生产设备做防震处理； - 合理布局生产车间，生产设备应布置在室内； - 选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； - 加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声； - 加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声。 |  |  |  |
| 生态保护及水土流失防护措施及预期效果 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，土地为工业用地，项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小。因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。 环保投资估算 本项目总投资1553万元，其中环保投资18万元，约占总投资的1.16%。详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气治理; 排气扇等。; 3. 废水治理; 化粪池、配套管网等。; 5. 噪声治理; 车间四周设置绿化带、合理布局，维护设备等。; 8. 固废处置; 固废堆场、固废分类收集箱。; 2. 合 计; 18. |

# 9、结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目基本情况 浙江远东船舶部件有限公司位于三门县海游街道西岙（县城西区开发区），企业分东、西两个厂区，其中东厂区占地面积约3876m2，西厂区占地面积约1873.29m2。现状企业东厂区租赁给他人使用，无自用厂房。租赁方企业名称分别为：三门县合诚模具有限公司、三门亨源模具有限公司和台州正邦塑业有限公司。 现企业拟投资1553万元，利用位于三门县海游街道庆海路28号（即西厂区）的空置厂房实施船用柴油机部件的生产。项目主要购置数控车床、磨床、钻床等设备，采用车床加工、磨、钻、清洗等工艺，项目建成后预计形成年产船用柴油机部件5000套的生产规模。 根据工程分析，本项目污染源产生和排放情况见表9-1。 表9-1 本项目污染源汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 单位; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 柴油清洗; 非甲烷总烃; t/a; 少量; 0; 少量. 涂防锈油; 非甲烷总烃; t/a; 少量; 0; 少量. 废水; 日常生活; 废水量; m3/a; 1020; 0; 1020. CODCr; t/a; 0.357; 0.306; 0.051. 氨氮; t/a; 0.036; 0.031; 0.005. 固废; 边角料; 机械设备加工; t/a; 0.054; 0.054; 0. 废皂化液; 车床加工; t/a; 0.16; 0.16; 0. 废渣; 柴油清洗; t/a; 0.005; 0.005; 0. 废包装桶; 原料使用; t/a; 0.016; 0.016; 0. 生活垃圾; 职工生活; t/a; 12; 12; 0. 9.1.2环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据监测结果可知，西岙村监测点SO2和NO21小时平均值，PM1024小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状 从监测结果可知，珠游溪上叶桥断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准。 （3）声环境质量现状 根据监测结果可知，项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中规定的3类标准要求。 9.1.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析结论 根据工程分析，项目废气主要为柴油清洗废气和涂防锈油废气。 本项目柴油和防锈油用量较少，废气产生量不大，无需设置大气环境防护距离，其他各类防护距离要求，由建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。本环评要求企业在车间内设置强制通风装置，柴油清洗废气和涂防锈油废气经通风换气排出生产车间。项目无组织废气通过加强车间的通风，可改善车间内各废气的浓度，同时经大气扩散稀释作用，对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析结论 本项目排放的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网，最终经三门县城市污水处理厂集中处理后排放。 由于本项目废水处理达标后能纳管，不直接向周边水体排放，故本项目排放的废水对周边地表水环境的影响较小，同时项目废水达标纳管，亦不会对三门县城市污水处理厂造成较大冲击。 3、声环境影响分析结论 根据噪声预测结果，本次项目运营期间对各侧厂界预测点的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。企业在采取本环评提出的一系列降噪措施后，可使企业作业时厂界噪声进一步降低。 因此，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析结论 本项目固废主要为边角料、废皂化液、废渣、废包装桶和生活垃圾等。其中边角料由物资公司回收综合利用；废皂化液、废渣和废包装桶委托有资质的单位安全处置；职工生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。固体废物均可以妥善处置，对周围环境无影响。 9.1.4污染治理措施 本项目总投资1553万元，其中环保投资18万元，约占总投资的1.16%。建设单位需切实落实本项环保投资。本项目污染物防治措施见表9-2。 表9-2 污染防治措施清单汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理措施. 大气 污染物; 柴油清洗; 非甲烷总烃; 加强车间内机械通风。. 涂防锈油; 非甲烷总烃; 加强车间内机械通风。. 水污 染物; 日常生活; 生活污水; 经化粪池预处理达标后纳入污水管网，最终经三门县城市污水处理厂处理后排入海游港。. 固体 废物; 机械设备加工; 边角料; 外售综合利用. 车床加工; 废皂化液; 委托有资质单位处置. 柴油清洗; 废渣; 委托有资质单位处置. 原料使用; 废包装桶; 委托有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运. 噪声; - 对高噪声的生产设备做防震处理； - 合理布局生产车间，生产设备应布置在室内； - 选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； - 加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声； - 加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声。. 9.1.5环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境功能区规划的要求 根据《三门县环境功能区规划》，本项目所在区域属于“中心城区优化准入区（1022-V-0-1）”，为优化准入区。本项目主要从事船用柴油机部件的生产，属于机电行业，属于该环境功能小区传统产业。项目产生的各类污染物经治理后均能实现达标排放，污染物排放水平达到同行业国内先进水平，且废水能够纳管排放。因此，本项目的建设符合该环境功能小区的管控措施。另外，本项目不在该环境功能小区的负面清单之列，因此本项目符合中心城区优化准入区的规划要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目污染物产生规律简单可控，治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，只要企业能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，符合达标排放原则。 只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求 根据国家和浙江省相关要求，建议本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、氨氮。 根据“工程分析”章节，项目实施后废水总量控制建议值为：废水量1020m3/a、CODCr排环境量为0.051t/a、NH3-N排环境量为0.005t/a。根据浙环发[2012]10号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》，本项目仅排放生活污水，因此新增CODCr、氨氮总量控制指标可以不需要区域替代削减。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。项目周围大气环境为二类功能区；地表水环境为III类功能区；项目所在区域噪声环境为3类功能区，满足功能区要求。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 本项目属通用设备制造业，对照《产业结构调整导向目录（2011年本）》（2016年修订）和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013年5月1日起实行），本项目不属于限制类及禁止类项目，属于允许类项目；同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定的项目，故项目建设符合国家和地方的产业政策要求。 3、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于三门县海游街道庆海路28号，对照《台州市环境功能区划》，项目所在环境功能区域为“中心城区优化准入区（1022-V-0-1）”，为优化准入区，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均满足相应环境功能区划要求，满足环境质量现状要求。各股废气经治理后均能实现达标排放，且对外环境影响不大；废水经厂内预处理达标后纳管排放；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 3、资源利用上线 本项目位于三门县海游街道庆海路28号，合理规划厂区用地。本项目废水排放水量少且水质单一，废气污染物达标排放，边角料可外售综合利用，故企业的生产具有产值高，能耗、水耗低等特点。 4、环境准入负面清单 本项目主要从事船用柴油机部件的生产，属于通用设备制造业，属于《三门县环境功能区划》附件中所列的二类工业项目，非该环境功能区划中负面清单中的禁止新建、扩建的三类工业建设项目。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上，项目的建设能够符合环保审批原则。 9.2建议 1、为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 2、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 3、自觉接受当地环保部门的监督管理。 9.3环评总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合环保审批原则，在运行过程中，认真实施本环评登记表提出的废气、废水、固体废物和噪声防治措施，保证各项污染物能够达标排放。在此基础上，项目建设基本上不会对周围环境产生明显的不利影响，周边环境能符合相应环境功能要求。因此，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。