建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        舟山市定海区老郑年糕加工坊

年产100吨年糕生产项目

建设单位（盖章）：   舟山市定海区老郑年糕加工坊

编制日期：                2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	23

六、结论	36

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况

附图3  项目周边环境照片

附图4  大气环境保护目标分布图

附图5  企业平面布置图

附图6  舟山市区陆域环境管控单元图

附图7  舟山市区重点管控单元分类图

附图8  舟山市定海区城市区域声环境功能区划分图

排气筒

一般固废堆场

危废暂存库

附图9  声环境现状监测点位示意图

附件：

附件1  营业执照及法人身份证复印件

附件2  租赁合同

附件3  土地证及组织机构代码证

附件4  污泥委托清运协议

附件5  关于舟山市定海区老郑年糕加工坊年产100吨年糕生产项目主要污染物总量调剂意见的函

附件6  技术文件确认书

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 舟山市定海区老郑年糕加工坊年产100吨年糕生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏加新 | 联系方式 | 18019413338 |
| 建设地点 | 舟山市定海区盐仓街道振兴西路37号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 122 度 4 分 8.920 秒， 30 度 0 分 46.030 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1431米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 21、方便食品制造143 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 34 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 20.6 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1217.0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于舟山市定海区盐仓街道振兴西路37号，用地性质为工业用地。经对照《浙江省生态保护红线》（浙政发〔2018〕30号）、《浙江省海洋生态红线划定方案》、《舟山市人民政府关于印发舟山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（舟政发〔2020〕24号），本项目不在划定的生态保护红线内，不在饮用水源地、自然保护区、森林公园、湿地保护区、生态公益林和风景名胜区范围内，满足生态保护红线及生态分区管控要求。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状结论：项目所在区域环境空气质量属于达标区；项目附近海域水质各指标除无机氮外均能达到GB3097-1997《海水水质标准》第四类标准；项目所在地声环境质量现状满足2类声环境功能区要求。 采取本项目提出的相关防治措施后，项目运营期污染物排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目不属于高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。本项目不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于舟山市定海区盐仓街道振兴西路37号，根据《舟山市“三线一单”生态环境分区管控方案》（舟政发[2020]24号），本项目所在地属于“浙江省舟山市定海盐仓工业园重点管控单元(ZH33090220082)”，本项目的建设符合该管控单元的环境准入清单要求。具体符合性分析见表1.1-1。 表1.1-1 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目为年糕生产项目，属于“二类工业项目—45、方便食品制造（除属于一类工业项目外的）”，满足空间布局约束要求。; 是. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 企业落实各项污染防治措施后，污染物排放水平达到同行业先进水平，满足污染物排放管控要求，另外要求企业雨污分流，生活污水和生产废水接入市政污水管网，对于污水管网要做到定期检查，防止出现渗漏现象，影响土壤和地下水。; 是. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 项目的风险水平属于可以接受的范围，满足环境风险防控要求。; 是. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 项目不使用煤炭，不属于高能耗、高污染企业，用水来自市政供水管网，营运期间通过内部管理、节能改造等多方面采取措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染，满足资源开发效率要求。; 是. 根据《舟山市“三线一单”生态环境分区管控方案》（舟政发[2020]24号），项目所在地属于“浙江省舟山市定海盐仓工业园重点管控单元(ZH33090220082)”，项目为年糕生产，属于二类工业项目，符合“三线一单”生态环境准入清单内的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的要求，因此本项目符合舟山市“三线一单”生态环境分区管控要求。 1.2国家和省产业政策等符合性分析 本项目建设内容为年糕加工项目，锅炉采用低氮燃烧技术，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该指导目录中限制类和淘汰类项目。因此，项目建设符合国家相关产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目由来 舟山市定海区老郑年糕加工坊位于舟山市定海区盐仓街道振兴西路37号，成立于2021年11月3日，现企业拟投资34万元，租用舟山市定海丰元机械加工厂闲置厂房，购置不锈钢桶、磨浆机、压滤机、打粉机、蒸笼（含输送带）、年糕机、切片年糕机、切条年糕机、1t/h燃气锅炉等生产设备，建设年产100吨年糕生产项目。企业营业执照见附件1，租赁合同见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。受舟山市定海区老郑年糕加工坊委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。公司在实地踏勘、基础资料收集基础上，按照国家关于编制建设项目环境影响评价文件的有关技术规范要求，编制了该项目的环境影响报告表，报请生态环境主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 ## 2.2项目环评报告类别确定 本项目主要从事年糕生产，根据本项目的原材料性质及生产工艺特点，经查询《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目属于“C制造业—14食品制造业—1431米、面制品制造”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》（生态环境部令第16号），本项目环评类别见表2.2-1。 表2.2-1 本项目环评类别判定表 项目内容 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十一、食品制造业 14. 21; 糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品 制造145*; /; 除单纯分装外的; /. 本项目主要从事方便食品制造，属于“除单纯分装外的”类项目，环评类别可确定为报告表。 2.3排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），企业实行排污许可管理类别如下所示。 表2.3-1 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 九、食品制造业 14. 17; 方便食品制造143，其他食品制造149; /; 米、面制品制造1431，速冻食品制造1432*，方便面制造1433*， 其他方便食品制造1439*，食品及饲料添加剂制造1495*，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的; 其他*. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20 吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）. 本项目为年糕生产项目，属于米、面制品制造1431，生产过程用热由1t/h燃气锅炉提供。根据上表，本项目实行排污许可简化管理。 ## 2.4产品方案 项目产品方案见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品方案表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 年糕; 100吨. ## 2.5建设内容 项目主要建设内容见表2.5-1。 表2.5-1 项目主要工程建设内容 工程类别; 建设情况. 主体 工程; 生产车间; 包括洗米区、碾磨区、压滤区、打碎区、蒸熟区、成型区、分切区、冷却区。. 仓库; 设有原料仓库、成品仓库和冷藏仓库。. 锅炉房; 厂区设有1座锅炉房，位于生产车间西北侧。. 辅助 工程; 生活区; 位于厂区东北侧。设有办公室、食堂、员工宿舍。. 机修间; 位于锅炉房北侧。. 公用 工程; 供水系统; 由舟山市政供水网供应。. 排水系统; 排水采用雨、污分流制，即雨水有组织汇集后排至雨水管网。废水经厂区污水处理站处理达到定海污水处理厂纳管标准后，排入定海污水处理厂处理。. 供电; 由当地供电所提供。. 供热; 设置一台1t/h燃气锅炉，天然气由市政天然气管网供给。. 环保 工程; 废水; 企业各类废水经厂内污水处理设施（初沉池+A/O+终沉池）处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网。. 废气; 燃气锅炉采用低氮燃烧工艺，燃烧烟气通过不低于8m的排气筒高空排放； 食堂油烟废气经油烟净化器处理后食堂屋顶排放。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、减振、设备定期维护等措施来防治噪声排放；厂区南侧厂界设置隔声屏障。. 固废; 在综合楼北侧设置一般固废堆场约6m2，有效暂存容积约9m3；固废分类收集，做好防扬散、防流失、防渗漏措施。废包装材料、废年糕及残渣收集暂存后出售给物资回收单位综合利用；废水处理污泥委托定期清运。员工生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一集中处置。. 储运 工程; 原料仓库; 位于厂区西侧，面积约100m2。. 成品仓库; 位于生产车间的内部南端，面积约22m2。. 冷藏仓库; 位于生产车间内部西南侧，面积约30m2。. 依托 工程; 排水; 企业废水经厂区污水处理站预处理达标后纳入污水管网，由定海污水处理厂处理。. 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。. ## 2.6主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 包装规格. 1; 大米; t/a; 67.83; 50kg/袋. 2; 糯米; t/a; 3.57; 50kg/袋. 3; 水; m3/a; 724; 市政供水管网供给. 4; 天然气; m3/a; 6000; 市政天然气管网供给. ## 2.7主要生产设备 项目主要生产设备见表2.7-1。 表2.7-1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/尺寸; 单位; 数量; 工序. 1; 不锈钢桶; Φ1m×1.5m; 个; 3; 洗米、浸泡. 2; 磨浆机; DM-Z350; 台; 1; 碾磨. 3; 压滤机; XAY20/800-UB; 台; 1; 压干. 4; 打粉机; 自制; 台; 1; 打碎. 5; 蒸笼（含输送带）; 自制; 套; 1; 蒸熟. 6; 年糕机; PNFL120-B; 台; 1; 成型. 7; 输送带; 3m×0.3m; 条; 1; 配套年糕机. 8; 输送带; 4.5m×0.35m; 条; 1; 配套年糕机. 9; 切片年糕机; 自制; 台; 1; 分切. 10; 切条年糕机; 自制; 台; 1; 分切. 11; 燃气锅炉; 1t/h; 台; 1; 提供蒸汽. 12; 谷轮风冷压缩机; /; 台; 1; 冷藏仓库. ## 2.8水平衡图 图2.8-1 水平衡图（单位：t/a） ## 2.9总平面布置 本项目租赁舟山市定海丰元机械加工厂闲置厂房，租赁厂房的占地面积约1217m2，生产车间位于厂区南侧，内部设有洗米区、碾磨区、压滤区、打粉区、蒸熟区、成型区、冷却区、分切区、成品仓库和冷藏仓库。生产车间的西北侧是锅炉房，锅炉房的西北侧为机修间和原料仓库。生产车间的东北侧为2层综合楼，其中一层设置办公室和食堂，二层设置员工宿舍，一般固废仓库设置在综合楼的北侧。 具体布置见附图5。 ## 2.10工作制度和劳动定员 本项目劳动定员6人，年工作300天，每天单班制8h生产，昼间生产，夜间不生产。厂内设有食堂和员工宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.11工艺流程分析 ## 2.11.1工艺流程 本项目主要生产年糕，具体生产工艺流程见图2.11-1。 图2.11-1 本项目工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： 洗米∶将原料大米、糯米开袋后放入不锈钢桶内清洗，清洗后有部分水随大米进入浸泡工序。 浸泡：大米在不锈钢桶内浸泡，夏季浸泡约2h，冬季浸泡约10h。 碾磨∶将清洗浸泡后的大米送入磨浆机碾磨约1h。 压干∶将磨好的米浆送入压滤机，把多余的水滤出，每批次约10min。 打碎：用粉碎机将压好的米饼打碎，成为粗细均匀的粉浆，每批次约1h。 蒸熟∶用蒸汽将米粉蒸熟，热源为厂内配置的天然气锅炉。 成型：米粉蒸熟后进入年糕机成型。 冷却：成型后的年糕在输送带上经人工收到不锈钢架上晾凉。夏季时，需在冷藏仓库冷却、贮存。 分切：冷却后的年糕用切片年糕机或切条年糕机切成片状或条状，包装入库。 ## 2.11.2产排污环节分析 表2.11-1 本项目产排污环节汇总表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子. 废气; 锅炉; 颗粒物、SO2、NOX. 食堂; 油烟. 废水; 生产废水; pH、CODCr、氨氮、SS. 职工生活; pH、CODCr、氨氮. 噪声; 各类设备、风机等运行; 等效连续A声级（dB）. 固废; 原料使用; 一般废包装材料. 污水处理; 污泥. 职工生活; 职工生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.12 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，利用闲置厂房实施年糕的生产，厂房现状为空置状态，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 ## 3.1.1环境空气质量 1、空气质量达标区判定 根据《舟山市环境质量报告书》（2019年）：定海区SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO的24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以本项目所在区域为空气质量达标区。 2、基本污染物环境质量现状 本项目所在区域属于环境空气二类功能区，为了解项目区域基本污染物环境空气质量现状，本次评价引用《舟山市环境质量报告书(2019年)》舟山市定海区的大气常规监测数据进行分析，具体监测结果见下表3.1-1。 表3.1-1 定海区环境空气基本污染物监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年均值; 5; 60; 8.3; 达标. 24小时平均第98百分位数; 9; 150; 6.0. NO2; 年均值; 22; 40; 55.0; 达标. 24小时平均第98百分位数; 49; 80; 61.3. PM10; 年均值; 37; 70; 52.9; 达标. 24小时平均第95百分位数; 83; 150; 55.3. PM2.5; 年均值; 22; 35; 62.9; 达标. 24小时平均第95百分位数; 52; 75; 69.3. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的 第90百分位数; 124; 160; 77.5; 达标. 由监测结果可知，2019年定海区基本污染物大气环境质量现状浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 1、地表水质量达标情况 根据《2019年舟山市环境质量报告书》，2019年舟山市地表水监测断面按区域统计，定海区、普陀区、临城新区、岱山县、嵊泗县地表水水质达标率均为100%。 21个市控以上地表水监测断面按均值统计，水质Ⅰ类1个，Ⅱ类11个，Ⅲ类7个，Ⅳ类2个，分别占4.8%、52.4%、33.3%、9.5%。2019年25个地表水断面水质监测结果：溶解氧、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、pH值、氟化物、铜、锌、阴离子表面活性剂、硒、硫化物、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、化学需氧量、石油类、总磷、氨氮等21项监测指标年均值均达标。 2、海域水质环境现状 根据《关于舟山市近岸海域环境功能区划调整的复函》（浙环函〔2016〕200号），本项目最终纳污水体属舟山环岛四类区（编号为ZSD10IV），主要使用功能为港口开发、临港经济，水质保护目标为四类海水水质标准，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类标准。根据《舟山市环境质量报告书（2019）》，2019年舟山近岸海域水质监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 近岸海域水环境质量现状监测结果汇总一览表（单位：mg/L，除pH外） 项目; 悬浮物; DO; 活性磷酸盐; 无机氮; 化学需氧量. 平均值; 243; 7.05; 0.021; 0.526; 0.97. 评价标准; /; >3; ≤0.045; ≤0.50; ≤5. 达标情况; /; 达标; 达标; 超标; 达标. 由上表可知，由于受长江流域、杭州湾水系及陆域污染源等因素的影响，项目所在地附近近岸海域水质中无机氮已超《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准，未能达到水质保护目标要求。 ## 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2021年12月21对项目建设地周边声环境进行了实地监测。 1、监测点布设 噪声监测在项目厂界南、西、北各侧（1#～3#）和敏感点塔山村（4#、5#）分别设1个监测点（由于东侧紧邻鸿亚螺杆厂，无法布点监测），共设5个噪声监测点。 2、监测方法 按《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《环境监测技术规范》(噪声部分)执行。 3、监测结果及评价 表3.1-3 声环境现状监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 测点位置及编号; 标准值; 昼间噪声测值. 1; 厂界南侧1#; 昼间60; 41. 2; 厂界西侧2#; 49. 3; 厂界北侧3#; 51. 4; 塔山村4#; 42. 5; 塔山村5#; 49. 根据监测结果可知，项目拟建地厂界南、西、北侧和敏感点昼间声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ## 3.1.4生态环境现状 本项目租用舟山市定海丰元机械加工厂闲置厂房，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 ## 3.1.5地下水、土壤环境现状 本项目在采取分区防渗等措施后，正常生产工况下不存在地下水、土壤污染途径，不需要开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ### 3.2环境保护目标 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区，存在居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标，其基本情况详见表3.2-1，分布图见附图4。 表3.2-1 主要大气环境保护目标 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对 厂界距离. 经度E; 纬度N. 塔山 社区; 塔山村; 122°04'08.73"; 30°00'45.19"; 集中居住区; 人群; 环境空气 二类区; S、W; 约3m. 海舟公寓; 122°04'05.23"; 30°00'54.80"; 集中居住区; 人群; N; 约263m. 獭山公寓; 122° 4'3.98"; 30° 1'1.15"; 集中居住区; 人群; N; 约465m. 金鹰公寓; 122° 3'58.35"; 30° 0'54.95"; 集中居住区; 人群; NW; 约375m. 海灵新村; 122° 4'19.49"; 30° 0'52.89"; 集中居住区; 人群; NE; 约333m. 兴舟新村; 122° 4'25.83"; 30° 0'51.86"; 集中居住区; 人群; NE; 约467m. 兴舟社区; 兴舟村; 122° 4'9.33"; 30° 0'54.51"; 集中居住区; 人群; N; 约240m. 西城佳苑; 122° 4'16.92"; 30° 0'53.16"; 集中居住区; 人群; NE; 约286m. 恒宏家园; 122° 4'11.99"; 30° 1'1.78"; 集中居住区; 人群; N; 约460m. 庄家湾; 122° 4'18.77"; 30° 0'59.03"; 集中居住区; 人群; N; 约450m. 胜舟社区; 海富外塘; 122°03'52.51"; 30°00'43.14"; 集中居住区; 人群; W; 约430m. 海军獭山医院; 122° 4'21.54"; 30° 0'42.56"; 医疗; 人群; SE; 约325m. 洋扬幼儿园; 122° 4'11.63"; 30° 0'53.40"; 教育; 人群; N; 约214m. - 声环境 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3.2-2。 表3.2-2 主要声环境保护目标 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对 厂界距离. 经度E; 纬度N. 塔山 社区; 塔山村; 122°04'08.73"; 30°00'45.19"; 集中居住区; 人群; 声环境 2类区; S; 约3m. - 地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 - 生态环境 本项目租用舟山市定海丰元机械加工厂闲置厂房实施，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 3.3污染物排放控制标准 ## 3.3.1废气排放标准 天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（其中NOX参照执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》环大气〔2019〕97号燃气锅炉低氮燃烧改造后氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3），具体见表3.3-1。 表3.3-1 锅炉大气污染物排放标准 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 排气筒高度; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 20; ≥8m; 烟囱或烟道. 2; 二氧化硫; 50. 3; 氮氧化物; 50. 4; 烟气黑度 （格林曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体值见表3.3-2。 表3.3-2 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基; 灶头 ≥; ，<3 ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准风量，大、中、小均为2000m3/h。 厂界恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）表1新扩改建二级标准值，具体值见表3.3-3。 表3.3-3 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 二级新扩改建. 臭气浓度; 无量纲; 20. ### 3.3.2废水排放标准 生产废水经厂内污水处理站预处理，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入市政污水管网，经定海污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。具体排放标准限值见表3.3-4。 表3.3-4 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 项 目; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; 总磷; 总氮; 动植物油. GB8978-1996三级; 6~9; 500; 35①; 300; 400; 8.0①; /; 100. GB18918-2002一级; 6~9; 50; 5(8)②; 10; 10; 0.5; 15; 1. 注：①执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. ### 3.3.3噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体指标见表3.3-5。 表3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3.3.4固体废物防治标准 项目产生的固体废物污染防治及其监督管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）。一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4 总量控制建议值 项目运营期污染物产生、削减及排放情况，见表3.4-1。 表3.4-1 项目运营期污染物产生、削减及排放汇总一览表 项目; 类别; 单位; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; m3/a; 546.1; /; 546.1. COD; t/a; 1.111; 1.084; 0.027. NH3-N; t/a; 0.008; 0.005; 0.003. 废气; 颗粒物; t/a; 0.001; /; 0.001. SO2; t/a; 0.001; /; 0.001. NOX; t/a; 0.002; /; 0.002. 本环评建议CODCr、NH3-N、颗粒物、SO2、NOx 排放总量控制指标分别为0.027t/a、0.003t/a、0.001t/a、0.001t/a、0.002t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197 号）和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕46 号）等相关规定，对空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，其建设项目新增二氧化硫、氮氧化物、VOCs、颗粒物排放量实行2倍削减替代，舟山和丽水实行1.5倍削减替代。 本项目总量替代削减情况见表3.4-2。 表3.4-2 本项目总量替代削减一览表 单位：t/a 序号; 总量控制指标; 环境 排放量; 建议 申请量; 平衡 替代比例; 区域平衡 替代削减量; 区域 削减量. 1; 废水; CODCr; 0.027; 0.027; 1:1; 0.027; 0. 氨氮; 0.003; 0.003; 0.003; 0. 2; 废气; SO2; 0.001; 0.001; 1:1.5; 0.002; 0.001. NOX; 0.002; 0.002; 0.003; 0.001. 颗粒物; 0.001; 0.001; /; /; /. 项目主要污染物总量需按照舟山市主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法的相关要求，通过舟山市储备排污权出让电子竞价取得相应排污权指标，调剂意见函详见附件5。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用舟山市定海丰元机械加工厂闲置厂房进行生产，不新建厂房，施工期主要为设备安装过程，设备安装期间主要污染因子为噪声。由于设备安装过程较短，其对周边环境影响不大。因此本环评对施工期环境影响不再详细阐述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.1废气 4.1.1污染源强分析 本项目产生的废气主要为天然气燃烧废气、食堂油烟废气。 - 天然气燃烧废气 本项目蒸熟工序需要用到1t/h燃气锅炉，天然气消耗量为6000m3/a，年工作300h。天然气燃烧产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，具体产污系数见下表。 表4.1-1 燃气工业锅炉产排污系数 污染因子; 烟气 （Nm3/万m3）; SO2 (kg/万m3）; NOx (kg/万m3）. 排污系数; 107753; 0.02S①; 3.03（低氮燃烧-国际领先）②. 注：①含硫量S指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本次评价以《天然气》GB17820-2018里面的二类气总硫含量限值100mg/m3计算。 ②低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOX排放控制要求一般小于60mg/m3（@3.5%O2）。. 颗粒物取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数80~240kg/106m3（天然气），本项目取平均值1.6kg/万m3。本项目天然气废气产排情况见下表。 表4.1-2 天然气燃烧污染物排放情况 污染物名称; 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 烟气量; 64651.8Nm3/a; 64651.8Nm3/a. NOx; 0.002; 0.006; 28.1; 0.002; 0.006; 28.1. SO2; 0.001; 0.004; 18.6; 0.001; 0.004; 18.6. 颗粒物; 0.001; 0.003; 14.8; 0.001; 0.003; 14.8. 天然气燃烧产生的废气经收集后通过1根不低于8m高的排气筒排放。根据以上计算结果，天然气燃烧废气颗粒物、SO2的排放浓度能够符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值，NOX排放浓度能够满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）中的限值要求。 - 恶臭 本项目生产过程中残留在生产设施内的残渣腐烂变质会产生恶臭气体，洗米废水、浸泡废水、压滤废水以及污水处理污泥若不及时收集处理也容易产生恶臭气体，在车间内及污水处理设施处无组织排放。 要求企业加强车间通风，生产过程中产生的食物残渣要日产日清，及时处理生产过程中产生的各类废水，污水处理站池体加盖，污水处理污泥定期清掏及时委托清运，在此基础上产生的臭气浓度较低，本环评不进行定量分析。 3、食堂油烟废气 企业设有食堂，设1个基准灶头，供三餐饮食，运行时间按3h/d计，全厂就餐人数6人，按人均耗油量30g/人·日计，则食用油用量约0.18kg/d，0.054t/a，根据餐饮业的调查和监测，不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%~4%，本项目取平均值3%计，则油烟的产生量5.4g/d，1.62kg/a。排风量约2000m3/h，油烟净化装置去除率不低于60%，则油烟废气用集气罩收集经油烟净化器处理排放，油烟废气经处理后排放量为0.72g/h，0.648kg/a，排放浓度为0.4mg/m3<2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型排放标准要求，达标后的油烟废气通过建筑物屋顶排放。 3、汇总 项目废气产排情况具体见表4.1-3。 表4.1-3 项目废气产排情况一览表 序号; 来源; 污染物 名称; 产生情况; 排放 方式; 排放情况; 排气筒 编号. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 (mg/m3); 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 (mg/m3). 1; 燃气 锅炉; 烟气量; 64651.8Nm3/a; 有组织; 64651.8Nm3/a; DA001. NOx; 0.002; 0.006; 28.1; 有组织; 0.002; 0.006; 28.1. SO2; 0.001; 0.004; 18.6; 有组织; 0.001; 0.004; 18.6. 颗粒物; 0.001; 0.003; 14.8; 有组织; 0.001; 0.003; 14.8. 2; 食堂; 油烟; 0.002; 0.002; 0.9; 有组织; 0.001; 0.001; 0.4; -. 4.1.2废气污染防治措施 项目废气污染防治设施相关参数见表4.1-4。 表4.1-4 项目废气防治设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 锅炉房. 生产设施; 燃气锅炉. 产排污环节; 天然气燃烧. 污染物种类; 颗粒物、NOX、SO2. 排放形式; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 管道. 收集效率（%）; 100. 处理能力（m3/h）; /. 处理效率（%）; /. 处理工艺; 低氮燃烧. 是否为可行技术; 是，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7，燃气锅炉氮氧化物污染防治可行技术为：①低氮燃烧技术；②低氮燃烧+SCR脱硝技术。本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，属于可行技术。. 排放口; 类型; 一般排放口. 高度（m）; 8. 内径（m）; 0.1. 温度（℃）; 75. 地理坐标; 30°00'45.82"N；122°04'08.92"E. 编号; DA001. 4.1.3环境影响分析 本项目各有组织废气污染物排放达标情况分析见表4.1-5。 表4.1-5 废气达标性分析一览表 排气筒 编号; 废气种类; 污染物 种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 天然气 燃烧 废气; NOX; 0.006; /; 28.1; 50; 《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）燃气锅炉低氮燃烧改造后氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3. SO2; 0.004; /; 18.6; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物; 0.003; /; 14.8; 20. 由上表可知，本项目天然气燃烧废气颗粒物、SO2的排放浓度能够符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值，NOX排放浓度能够满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）中的限值要求。 项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气经采取有效的污染防治措施后，可达标排放，对周边大气环境及敏感点的影响较小。 4.1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），本项目废气监测要求见表4.1-6。 表4.1-6 废气排放监测计划表 生产工序; 监测点位; 单位性质; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 天然气 燃烧; 燃气锅炉废气排放口; 非重点 排污单位; 颗粒物、NOX、SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、NOX参照执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》环大气〔2019〕97号燃气锅炉低氮燃烧改造后氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3限值要求. /; 厂界; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4.2废水 4.2.1污染源强分析 本项目产生的废水主要有工艺废水、锅炉水处理废水和职工生活污水。 - 废水产生量核算 （1）工艺废水 工艺废水主要包括大米清洗、浸泡、压滤废水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1431 米、面制品制造行业系数手册》，年糕参照米粉的产污系数进行调整，调整系数0.7；污染治理效率参考米粉。具体产污系数见表4.2-1。 表4.2-1 米、面制品制造行业系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产污 系数; 末端治 理技术 名称; 末端治理技术平均去除效率 （%）. 米粉; 大米; 洗米+ 浸泡+ 磨浆+ 蒸皮+ 成型+ 水洗; 所有 规模; 工业废水量; 吨/吨-产品; 5.50; /; 0. 化学需氧量; 克/吨-产品; 15092.75; 物理处理法+活性污泥法; 90.00. 氨氮; 克/吨-产品; 36.57; 58.80. 总氮; 克/吨-产品; 115.93; 83.00. 总磷; 克/吨-产品; 216.57; 91.00. 本项目年产年糕100吨，年糕参照米粉的产污系数进行调整，调整系数0.7，则本项目的产污系数和生产废水产生量详见表4.2-2。 表4.2-2 本项目产物系数和生产废水产生情况表 污染物类型; 产污系数; 产品产能（t/a）; 污染物产生量（t/a）. 工业废水量; 3.85t/t-产品; 100; 385. 化学需氧量; 10564.93g/t-产品; 1.056. 氨氮; 25.60g/t--产品; 0.003. 总氮; 81.15g/t--产品; 0.008. 总磷; 151.60g/t--产品; 0.015. - 锅炉水处理废水 本项目设1台天然气锅炉，会产生锅炉水处理废水。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，具体产污系数见表4.2-3。 表4.2-3 燃气工业锅炉产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气; 全部类型锅炉（锅外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/万立方米-原料; 13.56（锅炉排污水＋软化处理废水）. 化学需氧量; 克/万立方米-原料; 1080. 注：锅外水处理：又称为锅外化学水处理，是指对进入锅炉之前的给水预先进行的各种预处理及软化、除碱或除盐等处理（主要是包括沉淀软化和水的离子交换软化），使水质达到各种类型锅炉的要求，是锅炉水质处理的主要方式。在锅外水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水。因此对于锅外水处理的情况应同时考虑锅炉排污水和软化处理废水；表中锅外水处理系数包含锅炉排污水和软化处理废水两部分。. 本项目天然气用量为6000m3/a，则锅炉水处理废水产生量为8.1t/a（27.12kg/d），CODCr产生量为0.001t/a（0.002kg/d）。 - 生活污水 本项目产生的废水主要有生活污水。项目劳动定员6人，厂内设食堂和住宿，生活用水按100L/d·人计，全年生产300天，排污系数取0.85，则生活污水产生量为0.51m3/d、153m3/a，主要污染物浓度类比一般生活污水，CODCr按350mg/L计、NH3-N按35mg/L计，则本项目生活污水中污染物产生量分别为CODCr0.054t/a、NH3-N0.005t/a。 2、废水及主要污染物排放情况 企业厂区内建设1座3t/d的污水处理设施，建议处理工艺为初沉池+A/O+终沉池，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后合并生产废水经厂内污水处理设施预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入市政污水管网，经定海污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表4.2-4 项目废水产排情况表 污染物名称; 废水量 （m3/a）; 污染因子. CODCr; NH3-N; TN; TP. 工艺废水; 产生浓度（mg/L）; /; 2744; 7; 21; 39. 产生量（t/a）; 385; 1.056; 0.003; 0.008; 0.015. 锅炉水处理废水; 产生浓度（mg/L）; /; 80; /; /; /. 产生量（t/a）; 8.1; 0.001; 0; 0; 0. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; /; 350; 35; /; /. 产生量（t/a）; 153; 0.054; 0.005; 0; 0. 合计; 纳管浓度（mg/L）; /; 500; 15; 15; 8. 纳管量（t/a）; 546.1; 0.273; 0.008; 0.008; 0.015. 排环境浓度（mg/L）; /; 50; 5; 15; 0.5. 排环境量（t/a）; 546.1; 0.027; 0.003; 0.008; 0.001. 4.2.2环境影响和保护措施 本项目产生的废水主要为生产废水和职工生活污水。废水污染防治设施相关参数见表4.2-5；废水排放方式、排放去向及排放规律见表4.2-6；废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表见表4.2-7。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-5 废水污染防治设施相关参数一览表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治设施; 排放口 类型及编号; 执行排放标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生产废水; CODCr、NH3-N、 TN、TP; 定海污水处理厂; 初沉池+A/O+终沉池; 根据《排放源统计调查产排污核算方法 和系数手册》，物理处理法+活性污泥法可 有效去除生产废水中的污染物; DW001; GB8978-1996 DB33/887-2013. 生活污水; CODCr、NH3-N; 定海污水处理厂; 隔油池、化粪池; 是，化粪池主要原理为过滤+厌氧发酵， 可以很好处理生活污水，为通用技术， 技术可行; DW001; GB8978-1996 DB33/887-2013. 表4.2-6 废水排放方式、排放去向及排放规律 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律， 但不属于冲击型排放. 2; 生产废水; CODCr、NH3-N、TN、TP; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律， 但不属于冲击型排放. 表4.2-7 废水排放口基本情况及废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口 类型; 排放口 地理坐标/m; 污染物种类; 污染物排放标准及其他按规定商定的排放标准; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值/(mg/L); 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放; 122.069181°; 30.012968°; CODCr; 《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准; 500; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 定海污水处理厂; CODCr; 50. 氨氮; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 35; 氨氮; 5. TN; /; TN; 15. TP; 8; TP; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3废水处理可行性分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中对年糕生产的废水采用物理处理法+活性污泥法，对COD的处理效率为90%，对氨氮的处理效率为58.8%，对总氮的处理效率为83%，对总磷的处理效率为91%。 企业厂区内建设1座3t/d的污水处理站，处理工艺为初沉池+A/O+终沉池，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》推荐的的可行技术。本项目污水水质简单、水量较小，经厂内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新改扩的三级排放标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值标准后纳入市政污水管理。因此，本项目的废水处理措施可行。 4.2.4污水处理厂可接纳性分析 定海污水处理厂位于定海区盐仓街道新螺头社区，一期2万m3/d污水处理工程于2002年10月开工建设，2003年10月建成并正式投入试运行，2004年11月通过了由浙江省环保局组织进行的环保设施竣工验收。 二期工程新增污水处理能力2万m3/d，投资2832万元，于2008年3月开工建设，采用“A2/O+SBR+紫外消毒处理工艺”，新建SBR池一座，排污口位于盐仓街道南侧海域，于2008年11月进入试运行。 三期工程建设规模为2万m3/d，采用“A2/O改进型+二沉池+纤维滤料池+消毒工艺”，于2016年4月底建成完工，经试运行后现处理系统运行基本稳定，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBI8918-2002）一级A标准。 为了解定海污水处理厂废水处理效果，本次环评引用浙江省排污单位执法监测信息公开平台的数据。污水厂出水情况详见下表。 表4.2-8 污水厂出水在线监测数据汇总表 单位：mg/L（除pH外） 污染因子; 工况负荷（%）; pH值; TP; CODCr; 氨氮; 总氮. 2021.1.4; 一二期排放口; 72.50; 7.37; 0.13; 30; 0.273; 11.6. 2021.1.4; 三期排放口; 56.00; 7.40; 0.28; 22; 0.348; 12.5. 2021.4.6; 一二期排放口; 75.00; 7.35; 0.16; 17; 0.338; 8.82. 2021.4.6; 三期排放口; 60.00; 7.21; 0.13; 20; 0.718; 8.69. 污水处理厂排放标准; /; 6~9; 0.5; 50; 5（8）; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 从上表可知，定海污水处理厂2021年1月和4月份出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求，能做到稳定达标排放。 2、依托可行性分析 项目位于盐仓街道振兴西路37号，在定海污水处理厂收集范围内，目前定海污水处理厂负荷工况在56~75%，尚有余量。本项目废水产生量为1.82m3/d，在定海污水处理厂处理能力范围内，不会对污水厂造成明显影响。 废水经处理达标后纳管，废水污染物排放量不大，依托定海污水处理厂处理后的废水能稳定达标排放，不会对纳污水体产生明显影响。 4.2.5废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），项目废水监测计划见表4.2-9。 表4.2-9 废水排放监测计划 监测点位; 单位性质; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DW001; 非重点 排污单位; 流量、pH、SS、CODCr、BOD5、动植物油; 1次/半年; GB8978-1996. NH3-N、总磷、总氮; DB33/887-2013. 4.3噪声 本项目噪声主要为磨浆机、打粉机、年糕机等机械设备运行噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间。各产噪设备噪声值详见表4.3-1。 表4.3-1 项目主要噪声源强汇总 所在位置; 工序/生产线; 噪声源; 数量/台; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 排放时间/h. 核算方法; 噪声值/dB; 工艺; 降噪效果/dB; 核算方法; 噪声值/dB. 生产车间; 碾磨; 磨浆机; 1; 频发; 类比法; 80; 减振; 5; 类比法; 75; 2400. 压干; 压滤机; 1; 频发; 类比法; 70; 减振; 5; 类比法; 65; 2400. 打碎; 打粉机; 1; 频发; 类比法; 80; 减振; 5; 类比法; 75; 2400. 成型; 年糕机; 1; 频发; 类比法; 75; 减振; 5; 类比法; 70; 2400. 分切; 切片年糕机; 1; 频发; 类比法; 75; 减振; 5; 类比法; 70; 2400. 分切; 切条年糕机; 1; 频发; 类比法; 75; 减振; 5; 类比法; 70; 2400. 锅炉房; 提供蒸汽; 锅炉; 1; 频发; 类比法; 70; 减振; 5; 类比法; 65; 300. 冷库; 冷藏; 风冷压缩机; 1; 频发; 类比法; 80; 减振、隔声; 10; 类比法; 70; 2400. 4.3.2声环境影响预测 项目建成后，噪声主要为机械加工设备的运行噪声。 （1）预测模式 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源分为两类：室内声源和室外声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 ①室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图4.3-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i (T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij-室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ②室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 根据HJ2.4-2009，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下述公式作近似计算。 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中：-距声源r处的A声级，dB(A)； -声源的A声功率级，dB(A)； Dc-指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A-倍频带衰减，dB； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （2）预测参数 本项目运行后主要噪声源源强见表4.3-2。 表4.3-2 噪声预测源强一览表 序号; 设备名称; 单台平均 噪声级/dB; 数量; 距厂界距离/m. E; S; W; N. 1; 磨浆机; 80; 1台; 19; 14; 10; 32. 2; 压滤机; 70; 1台; 21; 14; 8; 32. 3; 打粉机; 80; 1台; 23; 14; 6; 32. 4; 年糕机; 75; 1台; 26; 14; 3; 32. 5; 切片年糕机; 75; 1台; 6; 14; 24; 32. 6; 切条年糕机; 75; 1台; 6; 10; 24; 34. 7; 锅炉; 70; 1台; 18; 17; 10; 27. 8; 风冷压缩机; 80; 1台; 4; 6; 27; 41. （3）根据项目车间总平面布置图和主要噪声源的分布位置，在总平面图上设置工程主要噪声源的分布位置，在总平面图上设置直角坐标系，以1m×1m间距布置方向网格，网格点为计算受声点，对各个噪声源做适当的简化（简化为点声源），按照Cadna/A的要求输入噪声源设备的坐标和声功率级，计算各厂界的噪声级。 （4）预测结果与评价 项目厂界四周噪声影响预测结果见表4.3-3，声环境影响等声级线图见图4.3-2。 表4.3-3 厂界四周噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 东厂界 （6#）; 南厂界 （1#）; 西厂界 （2#）; 北厂界 （3#）; 塔山村 （4#）; 塔山村 （5#）. 贡献值(dB); 44.6; 51.4; 47.2; 40.9; 50.0; 22.1. 背景值(dB); /; /; /; /; 42; 49. 叠加值(dB); /; /; /; /; 50.6; 49.0. 昼间标准值(dB); 60; 60; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 6# 塔山村 铝合金厂 本项目 鸿亚螺杆厂 华鹰机械厂 丽岛纺织有限公司 四通塑料机械有限公司 宏顺塑料机械有限公司 塔山村 4# 1# 5# 3# 2# 图4.3-2 噪声影响等声级线图 经预测可知，项目厂界四周的昼间噪声影响贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目对距离最近的塔山村居民点噪声叠加背景值后，预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会改变现有的声环境质量等级，基本不会对环境敏感目标造成影响。为尽量减小企业生产噪声对周边声环境的影响，企业应做好以下几点： （1）选用低噪声设备； （2）合理布局高噪声设备位置，生产设备应布置在室内，并远离厂界南侧；厂界南侧的窗户采用隔声窗； （3）对生产设备做防震处理，对风冷压缩机采取隔声措施； （4）靠近居民一侧做隔声屏障； （5）加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声；夜间禁止生产； （6）加强日常管理及设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 4.3.3噪声监测计划 表4.3-4 营运期噪声监测计划 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 南、西、北侧厂界外1m，1个点。; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.4固废 4.4.1污染源强分析 （1）副产物产生情况 本项目生产过程中产生的副产物主要为废包装材料、废年糕及次品、污水处理污泥及职工生活垃圾。 ①废包装材料 项目废包装材料产生量约为 0.3t/a，分类收集后由物资公司回收综合利用。 ②废年糕及残渣 项目生产过程中设备上会沾染一些食物残渣，操作不当会产生不合格产品，废年糕及残渣的产生量约占产量的1%，即约为1.0t/a，收集后出售给物资公司回收综合利用。 ③污水处理污泥 项目运营期废水处理污泥主要来源于沉淀池污泥，根据项目废水工程分析，污泥中绝干污泥量约为0.3t/a，含水率以90%计，则废水处理污泥产生量约为3.0t/a，该部分污泥定期委托清运处置。 ④职工生活垃圾 本项目劳动定员6人，生活垃圾的产生量按1.0kg/d·人计，则生活垃圾产生量约1.8t/a，收集后由当地环卫部门定期清运。 本项目副产物产生情况汇总见表4.4-1。 表4.4-1 项目副产物产生情况统计表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 产生量（t/a）. 1; 废包装材料; 原料使用; 固态; 塑料、纸箱等; 0.3. 2; 废年糕及残渣; 生产; 固态; 淀粉; 1.0. 3; 废水处理污泥; 污水处理; 半固态; 污泥; 3.0. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料等; 1.8. 4.4.2固体废物处置利用情况 项目固体废物产生情况见表4.4-5，固体废物利用处置方式见表4.4-6。 表4.4-5 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危 险特性; 年度产 生量/t. 1; 原料使用; 废包装材料; 一般固废; 143-002-07; /; 固态; /; 0.3. 2; 生产; 废年糕及残渣; 一般固废; 143-001-34; /; 固态; /; 1.0. 3; 污水处理; 废水处理污泥; 一般固废; 143-001-61; /; 半固态; /; 3.0. 4; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 1.8. 表4.4-6 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量/t. 1; 废包装材料; 捆扎; 收集后出售给物资回收单位回收利用; 0.3. 2; 废年糕及残渣; 装袋密封; 收集后出售给物资回收单位回收利用; 1.0. 3; 废水处理污泥; 加盖密闭; 委托定期清运; 3.0. 4; 生活垃圾; 装袋密封; 收集后由当地环卫部门定期清运; 1.8. 4.4.3固废环境管理要求 1、固体废物收集、贮存、运输措施 本项目主要在食堂北侧设置一处占地面积约6m2的一般固废仓库。项目一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2、固体废物处置措施 废包装材料、废年糕及残渣收集后外售综合利用；废水处理污泥委托定期清掏、清运，不在厂内暂存；生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。 3、固体废物管理措施 （1）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁随意倾倒垃圾、固体废物。 （2）贯彻实施“垃圾袋装化、收集分类化、运输密闭化、处理无害化”原则，提高管理水平。 综上所述，项目固体废物分类收集、妥善贮存，处置措施安全有效、去向明确，各类固体废物均得到有效处置。 4.5地下水、土壤 本项目排放废气中主要污染因子为NOX、SO2、食堂油烟，不涉及土壤大气沉降相关的污染因子；本项目雨污分流，废水主要为工艺废水、锅炉水处理废水和职工生活污水，废水经厂区污水处理站处理后纳入市政污水管网。因此，本项目的实施不涉及地下水、土壤污染途径。 只要建设单位切实落实厂区雨污分流，做好地面硬化，做好污水的收集管道、污水处理设备的防渗防漏措施，做好生产区地面的防渗防漏措施，做好固废间的地面防渗防漏措施，对地下水、土壤环境的影响在可控范围内。 4.6环境风险分析 4.6.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目原辅材料中天然气均属于风险物质。项目主要风险物质危害有害特性见下表。 表4.6-1 主要风险物质危险有害特性 序号; 物质名称; 相态; 闪点(℃); 沸点 (℃); 密度; 爆炸极限(V%); 毒性数据LD50(mg/kg); CAS号; 物质类别. 1; 天然气（甲烷）; 气态; -188; -161.5; 0.75~0.8 kg/m3; 5.3~15; /; 74-82-8; HJ169-2018附录B. 本项目环境风险识别情况见表4.6-2。 表4.6-2 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 锅炉房; 天然气; 天然气; 泄漏引发的火灾、爆炸等风险; 大气、地表水、土壤; 周围大气环境保护目标、土壤、地表水. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4.6-3。 表4.6-3 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.05; 10; 0.005. 合计; /; /; /; 0.005. 综上，本项目涉及的危险物质Q值<1，即未超过临界量。 4.6.2环境风险防范措施及应急要求 1、贮存过程中的安全防范措施 本项目使用天然气采用管道输送，要求锅炉房远离火种、热源，锅炉房内禁止存放氧化剂等，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，采用防爆型照明、通风设施。锅炉房内应配置灭火器，天然气管网、锅炉设备应按标准安装防雷、防静电设施，并安装可燃气体检测器。 2、使用过程防范措施 锅炉管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉燃料特性，泄漏或火灾事故处置措施和医疗防护知识，同时必须配备有关的个人防护用品。厂区内应配备应急物资和必要的消防设施。 锅炉应定期维护和检修，应定期检查水位表、压力表、安全阀等安全附件，确保可靠性，定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2 | 不低于8m的排气筒（DA001）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | NOX |  | 《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号） |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
| 地表水环境 | DW001工艺废水、锅炉水处理废水和生活污水 | 废水量、CODCr、氨氮、总氮、总磷 | 经厂内自建污水处理设施预处理后纳管排入市政污水管网，经定海污水处理厂处理达标后排放 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N、总磷满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 声环境 | / | / | ①选用低噪声设备； ②合理布局高噪声设备位置，生产设备应布置在室内，并远离厂界南侧； ③对生产设备做防震处理； ④靠近居民一侧做隔声屏障； ⑤加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声；夜间禁止生产； ⑥加强日常管理及设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废年糕及残渣和废水处理污泥均属于一般工业固废，废包装材料、废年糕及残渣收集后外售综合利用；废水处理污泥委托定期清掏、清运；生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 要求建设单位切实落实厂区雨污分流，做好地面硬化，做好污水的收集管道、污水处理设备的防渗防漏措施，做好生产区地面的防渗防漏措施，做好固废间的地面防渗防漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要求锅炉房远离火种、热源，锅炉房内禁止存放氧化剂等，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，采用防爆型照明、通风设施。锅炉房内应配置灭火器，天然气管网、锅炉设备应按标准安装防雷、防静电设施，并安装可燃气体检测器。 ②锅炉管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉燃料特性，泄漏或火灾事故处置措施和医疗防护知识，同时必须配备有关的个人防护用品。厂区内应配备应急物资和必要的消防设施。 ③锅炉应定期维护和检修，应定期检查水位表、压力表、安全阀等安全附件，确保可靠性，定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可简化管理。本项目实施后拟按照相关要求进行固定污染源排污登记并严格执行相关排污许可制度。 2、按照有关法律、《环境监测管理办法》和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 3、按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。采样孔及采样平台的建设应满足采样技术要求。 |  |  |  |

- 六、结论

舟山市定海区老郑年糕加工坊年产100吨年糕生产项目位于舟山市定海区盐仓街道振兴西路37号，属于“浙江省舟山市定海盐仓工业园重点管控单元(ZH33090220082)”。项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，不涉及生态保护红线、不触及当地环境质量底线、未突破当地资源利用上线。此外，项目建设符合“三线一单”要求，符合土地利用总体规划，符合国家和省产业政策等要求。 从环保角度分析，本项目的实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 546.1m3/a |  | 546.1m3/a | +546.1m3/a |
|  | COD |  |  |  | 0.027t/a |  | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废年糕及残渣 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 污水处理污泥 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a | +3.0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①